| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO DANAY --------------- COMMUNE DE GUEME --------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES --------------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-DANAY DIVISION --------------- GUEME COUNCIL --------------- INTERNAL TENDERS BOARD --------------- |
| --- | --- | --- |

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_______/AONO/C.GUEME/CIPM-TR/2021 DU_____________2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE CEREALES AU MARCHE DE GABARAYE, COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY – REGION DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC-MINADER

EXERCICE 2021

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

IMPUTATION:

MONTANT : 23 000 000F CFA

Février 2021

SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Pièce n° 1 : Avis d’appel d’offres  (AAO)………………………………………………………….……………

Pièce n° 2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)…………………………………….………

Pièce n° 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO)…………………………………………

Pièce n° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)……………………..…........

Pièce n° 5 : Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)………………………………….…

Pièce n° 6 : Bordereau des prix unitaires……………………………………………………………………….

Pièce n° 7 : Cadre du devis  quantitatif et estimatif…………………………………………………….......

Pièce n° 8 : Cadre du sous détail des prix………………………………………………………………………

Pièce n° 9 : Modèle du projet de marché…………………………………………………………….................

Pièce n° 10 : Formulaires et Modèles…………………………………………………………………………..…

Pièce n° 11 : Dossiers des plans d’exécution…………………………………………………………………

Pièce n° 12 : Grille de notation des offres techniques…………………………………….………………

Pièce n° 13 : Liste des banques agréées…………………………………………………………………………

# PIECE N° 1 :

# AVIS D’APPEL D’OFFRES

PIECE 1-1 VERSION FRANCAISE

|  | REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO DANAY --------------- COMMUNE DE GUEME --------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------; REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-DANAY DIVISION --------------- GUEME COUNCIL --------------- INTERNAL TENDERS BOARD ---------------. |  |
| --- | --- | --- |

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_______/AONO/C.GUEME/CIPM-TR/2021 DU_____________2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE CEREALES   AU MARCHE DE GABARAYE, COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY – REGION DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINADER- EXERCICE 2021

IMPUTATION :

1- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le Maire de la Commune de GUEME, Autorité Contractante,  lance  en procédure d’urgence, un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un magasin de stockage de céréales   au marché de GABARAYE, Commune de GUEME, Département de Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord.

2-  CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

- Les travaux préparatoires ;

- Les terrassements ;

- Les travaux en fondation ;

- La Maçonnerie pour superstructure ;

- La charpente et couverture ;

- Les menuiseries bois et métallique ;

- La peinture et le revêtement ;

- L’électricité ;

- La vitrerie ;

- VRD et Divers.

3- PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à l’égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droits camerounais, ayant une connaissance avérée dans le domaine des bâtiments et du Génie Civil.

En outre, ces sociétés, entreprises ou groupement d’entreprises ne doivent pas être adjudicataires de plus de trois marchés de l’exercice 2021 non réceptionnés dans le Département du Mayo-Danay.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après évaluation approfondie et objective de leur dossier.

4- FINANCEMENT

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont  financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de L’Agriculture et du Développement Rural, exercice 2021.

5- CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de GUEME, de 07 heures à 15h heures

6- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Commune de GUEME, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable au titre des frais d’achat du dossier de quarante-cinq mille Francs (45 000) francs CFA, auprès de la Recette Municipale de GUEME.

7- PRESENTATION DES OFFRES

Les documents constituant l’offre sont repartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

- L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;

- L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;

- L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe fermée et scellée portant la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par les intercalaires de même couleur.

8- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un  (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, à la Commune de GUEME, au plus tard le _______________ à 13 heures, heure locale et devra porter la mention:

« AVIS D’APPEL D’OFFRES  NATIONA L  OUVERT   N°_______/AONO/C.GUEME/CIPM-TR/2021 DU_____________2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE CEREALES   AU MARCHE DE GABARAYE, COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY- REGION DE L’EXTREME-NORD

(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT).

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues

9- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devrait joindre à ses pièces administratives une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre agréée par  le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO, d’un montant  Quatre cent soixante  mille (460  000) de francs CFA, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises(en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations  du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la règlementation en vigueur.

10- OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps le _______________ à 14 heures précises dans la salle de réunions de la Commune de GUEME,  en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

11- DELAI DE REPONSE DES SOUMISSIONNAIRES

Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

12- DELAIS D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution  prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué  pour la réalisation des travaux  est de trois (03) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, date de signature de votre contrat

13- EVALUATION DES OFFRES

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

1ere étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

2e étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

3e étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnue techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

13.1 Critères éliminatoires

13.1.1 : Pièces administratives

a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

b) Pièce falsifiée ou non authentique.

13.1.2 : Offre technique

a) Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

b) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

c) N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années des prestations similaires ;

e) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning ;

f) Non satisfaction au moins,  à trente deux (32) critères essentiels sur les cinquante deux (52)

13.1.3 Offre financière

a) Offre financière incomplète ;

b) Pièces non conformes ;

c) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire ;

d) Absence d’un sous détail des prix ;

e) Sous détail de prix irréaliste et erroné.

13.2 Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des cinquante deux (52) critères essentiels ci-dessous :

- Présentation sur 3 critères ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 15 critères ;

- Le matériel de chantier à mobiliser sur 12 critères ;

- La méthodologie d’exécution sur 13 critères ;

- Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 09 critères

14. ATTRIBUTION DU MARCHE

Le Maire de la Commune de GUEME, Autorité Contractante,  attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

15- DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix  (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès de la Commune de GUEME.

Fait à Guémé, le ____________________

Le Maire de la Commune de GUEME,

(Autorité Contractante)

AMPLIATIONS :

- MINMAP/DGMI (pour information)

- PREFET MAYO-DANAY (pour information)

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour diffusion)

- PRESIDENT/CDPMMD (pour information)

- ARMP/REN/MRA (pour publication au JDM)

- DRMAP/SMI (pour archivage)

- DDMAPMD/SPM (pour archivage)

- AFFICHAGE/ARCHVES (pour information et mémoire)

- MAITRE D’OUVRAGE (pour information)

PIECE 1-1 VERSION ANGLAISE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO DANAY --------------- COMMUNE DE GUEME --------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES --------------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-DANAY DIVISION --------------- GUEME COUNCIL --------------- INTERNAL TENDERS BOARD --------------- |  |
| --- | --- | --- |

## OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°______/2021/ONI/C.GUEME/ ITB-TBEC

____________ IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF A STORAGE STORE, IN GUEME SUBDIVISION, MAYO DANAY DIVISION - FAR NORTH REGION.

Financing: The 2021 Public Investment Budget of the Ministry of Public Health

Budget Head No

- Object

On behalf of the Government of the Republic of Cameroon, the Mayor of Guémé Council, Contracting Authority, hereby issues an Open National Invitation to Tender in Emergency Procedure for the construction works of a storage store, in Guémé Subdivision, Mayo-Danay Division – Far North Region.

- Scope of works

The works will comprise the following operations:

- Preparatory works;

- Excavations;

- The foundations;

- Building – elevations;

- Carpentary and roofing;

- Carpentary wood work;

- Plombing;

- Electrification;

- Painting

- Drainage system.

- Eligibility

Participation in this tender shall be opened on equal conditions to Cameroon-law contractors with proven experience in the field of building construction and civil engineering in general. And not have more than three projects of 2021 no received.

- Financing

Works under this tender shall be financed by the Ministry of Public Health for the 2021 Financial Year,

Budget Head No.

- Consultation of tender documents

The tender documents may be consulted during working hours at the Council of Guémé.

- Acquisition of tender documents

The tender documents may be obtained at the at the office of the General Secretary of the Guémé Council, through presentation of a receipt of payment into the local public treasury of Yagoua of a non-refundable fees of fourt thousand (45 000) CFA F.

Such a receipt shall identify the payer as representing a consulting firm willing to participate in the tender.

- Presentation of tenders

The following tender documents in three volumes shall be enclosed in sealed envelopes:

- Envelope A containing the administrative documents (volume 1);

- Envelope B containing the technical proposal (volume 2);

- Envelope C containing the financial offer (volume 3).

The offers shall be enclosed in a simple sealed envelope bearing only the reference of the tender concerned. The different documents of each offer shall be numbered as indicated in the tender and separated by dividers of the same colour.

- Submission of tender

Drafted in English or French and in seven duplicate (7) including one (1) original and six (6) copies labeled as such, tenders shall be submitted in a sealed envelope and against a receipt at the General Secretary of the Guémé Council, no later than _________ at 01 p.m, local time. They shall bear the following:

## “OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°______/2021/ONI/C.GUEME/ ITB-TBEC

____________ IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF A STORAGE STORE, IN GUEME SUBDIVISION, MAYO DANAY DIVISION - FAR NORTH REGION.

Financing: the 2021 Public Investment Budget of the MINADER.

Budget Head No.

To be opened only at the tender-evaluation session”.

Tenders received after the submission deadline shall be rejected.

- Tender compliance

Any tender not respecting the separation mode of the financial offers from the administrative documents and technical proposals shall be rejected.

Any offer not in keeping with the tender requirements, especially the absence of the provisional guarantee issued of eight hundred thousand (800 000) F CAFA, in keeping with the model indicated in the tender file by a first class banking institution approved by the ministry in charge of finance and valid for a period of thirty (30) days shall be rejected.

Lest they be rejected, shall be submitted only the originals or true copies of the relevant administrative documents, certified by the issuing service or an administrative authority, dating less than three (3) months old and valid during the opening session shall be rejected.

- Opening of tenders

Tenders shall be opened in a single phase on _______ at 02 p.m, in the meeting room of the Guémé Council, in the presence of bidders.

Only bidders may attend the opening session or each have themselves represented by one person of their choice (event in the event of a joint-venture) with sound knowledge of their files.

- Application deadline

Bidders shall have twenty (20) days to apply for this tender with effect from the date of publication of this tender.

- Time frame

The overall execution timeframe shall be three (03) calendar months, including the rainy season and other vagaries, with effect from the date of notification of the Notice to Proceed.

- Tender evaluation criteria

Tenders shall be evaluated in three (3) stages:

- Stage 1: Verification of each tender for compliance of the administrative files

- Stage 2: Technical evaluation of compliant administrative files.

- Stage 3: Verification of the financial offers of contractors with compliant administrative and technical files.

13-1: Eliminatory criteria

13.1.1 : Administrative documents

a) Incomplete or non-compliant documents,

b) Forged or non-authentic document.

13.1.2: Technical proposal

a) Incomplete or non-compliant documents;

b) False declaration, falsified or scanned documents;

c) Failure to show proof of the execution, as the main contractor, during the last three (3) years of the construction of at least one building,

d) Non-existence in the technical proposal of the rubric “organization, methodology and planning”;

e) Failure to meet at least thirty-two (32) out of the fifty-two (52) essential criteria;

13.1.3 Financial offer

a) Incomplete financial offer;

b) Non-compliant documents;

c) Omission of a quantified unit price in the financial offer;

d) Absence of a sub-detailed price;

e) Unrealistic and erroneous sub-detailed price.

13-2 Essential criteria

The technical proposal shall be evaluated as per the following 52 essential criteria:

- Presentation out of 3 criteria;

- Supervisory staff out of 15 criteria;

- Site equipment to be mobilized out of 12 criteria;

- Methodology out of 13 criteria.

- Contractor’s references and pre-financing capacity out of 09 criteria.

- Contract award

The Mayor of the Guémé Council, the Contracting Autority, shall award the contract to the tenderer with the lowest and technically compliant bid deemed to be essentially in keeping with the tender file.

- Tender validity

Tenderers shall be bound by their tenders for a period of ninety (90) days with effect from the tender-submission deadline.

- Further information

Additional technical information may be obtained every day during working hours at the Guémé Council.

Guémé, the ___________________

The Mayor of Guémé

Council

COPIES TO:

- MINMAP /DGMI(for information)

- PREFET MAYO DANAY (for information)

- SOPECAM (for publication)

- CRTV (for broadcast)

- PRESIDENT/ CDPMMD (for information)

- ARMP (for publication into JDM)

- DRMAP/SMI (for archives)

- DDMAPMD/SPM (archives)

- NOTICE BOARD;

-PROJECT OWNER

# PIECE N° 2

# REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

(RGAO)

SOMMAIRE

A. Généralités

Article 1 : Porté de la soumission…………………………………………………………………………………….………

Article 2 : Financement…………………………………………………………………………………………………………..

Article 3 : Fraude et corruption………………………………………………………………………………………….……

Article 4 : Candidat admis à concourir…………………………………………………………………………………...

Article 5 : Matériaux, matériels, fourniture, équipement et service autorisé…………………………..

Article 6 : qualification du soumissionnaire…………………………………………………………………………….

Article 7 : visite du site des travaux………………………………………………………………………………………….

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres………………………………………………………………………

Article 9 : Eclaircissement apporté au Dossier d’Appel d’Offres et recours………………………………

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres………………………………………………………………

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission…………………………………………………………………………………………..…..

Article 12 : Langue de l’offre…………………………………………………………………………………………….…...

Article 13 : Document constituant l’offre………………………………………………………………………………..

Article 14 : Montant de l’offre…………………………………………………………………………………………..…..

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement………………………………………………………..……

Article 16 : Validité des offres…………………………………………………………………………………………..……

Article 17 : Caution de soumission…………………………………………………………………………………………

Article 18 : Proposition variante des soumissionnaires……………………………………………………………

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres…………………………………………………

Article 20 : Forme et signature de l’offre…………………………………………………………………………………

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres………………………………………………………………………

Article 22 : Date et Heure  limite de dépôt des offres…………………………………………………………..…

Article 23 : Offre hors délai……………………………………………………………………………………………….……

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres………………………………………………………

E. Ouverture des plies et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plies et recours……………………………………………………………………………….

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure………………………………………………………………..…

Article 27 : Eclaircissement sur les offres et contact avec l’Autorité Contractante……..…………

Article 28 : Détermination de la conformité des offres……………………………………………………….……

Article 29 : Qualification du soumissionnaire………………………………………………………………………….

Article 30 : Correction des erreurs……………………………………………………………………………………….…

Article 31 : Conversion en une seule monnaie………………………………………………………………………….

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier…………………………………………

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux…………………………………………..

F. Attribution du marché

Article 34 : Attribution……………………………………………………………………………………………………………

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux, d’annuler une procédure……………………………………………………………………………………………………..…

Article 36 : Notification de l’attribution du marché…………………………………………………………………

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours…………………………………

Article 38 : Signature du marché……………………………………………………………………………………….…...

Article 39 : Cautionnement définitif………………………………………………………………………………………

A-GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission

1.1 L’Autorité Contractante(le Délégué Départemental des Marchés Publics), tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé  « l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour l’exécution des travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification du lot faisant objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2 Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prescrit dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3 Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les « Maître d’Ouvrage » et « Maître d’Ouvrage Délégué » sont interchangeables et le terme « jour » désigne le jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO

Article 3 : Fraude et corruption

3.1 L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de corruption quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un Agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché

ii. Se livre à des manœuvres frauduleuses, quiconque déforme ou dénature des fins afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence

iv. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux ou à leurs biens ou de menace à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un Agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché

3.2 Le Premier Ministre, autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délits d’initiés, de fraudes, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1 Si l’Appel d’Offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification

4.2 En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation des sous traitants dans plus d’une offre. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette conception)

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est

i. juridiquement et financièrement autonome,

ii. administrée selon les règles du droit commercial et

iii. n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, équipements, fournitures et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, les équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir du pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

6.1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour toutes les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’un pré qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents

ii. Accès à une ligne de crédit ou dispositions d’autres ressources financières

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués

iv. Les litiges en cours

v. La disponibilité du matériel indispensable

6.2 Les soumissionnaires présentés par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (Cotraitante) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser toutes les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint

6.3 Les soumissionnaires doivent également des propositions suffisamment détaillées pour montrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1 Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, les renseignements qui peuvent nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire

7.2 Le Maître d’Ouvrage autorise le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans les locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3 Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B.DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’appel d’offres et recours

8.1 Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultations des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints)

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO)

C. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

D. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

e. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

f. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

g. Le cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

h. Le cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

i. Le cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires

j. Le cadre du planning d’exécution

k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique

l. Modèles des fiches de présentation du matériel, personnel et références

m. Modèle de lettre de soumission

n. Modèle de caution de soumission

o. Modèle de cautionnement définitif

p. Modèle de caution d’avance de démarrage

q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie

r. Modèle de marché

s. Formulaire relatif aux études préalables

t. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre des Finances autorisés à émettre des cautions

8.2 Le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’offres et recours

9.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON), vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le DAO.

9.2 Entre la publication de l’AAO compris la phase de pré qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3 Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au président de la commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4 L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du DAO

10.1 L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le DAO en publiant un additif.

10.2 Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du DAO conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le DAO. Cers derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3 Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,  l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C.PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et à l’Autorité Contractante  seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituants l’offre

13.1 L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO

b. Volume 2 : Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO

b.2 Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :

Une méthodologie portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.)

b.3 Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

b.4 Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli

3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le DAO, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission

13.2 Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1 Sauf indication contraire figurant dans le DAO, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire

14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif

14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4 Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision  et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marcher dont la durée d’exécution est au plus égale à un (01) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1 En cas d’Appels d’offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’option A ou de l’option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO

15.2 Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisé par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3 Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère au taux fixé dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée au RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4 L’Autorité Contractante peut demander au soumissionnaire d’expliquer leurs besoins en monnaie nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux et indiquée en annexe à la soumission sont raisonnables : à cette fin, un état détaillé de ces besoins en monnaie étrangère sera fourni par le soumissionnaire.

15.5 Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6 Pour les AON, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1 Les offres doivent demeurées valables pendant la période spécifiée dans le RPAO à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante  comme non conforme.

16.2 Dans les circonstances exceptionnelles,  l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par téléphone). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission.

Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3 Lorsque le marché ne comporte pas l’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1 En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le RPAO, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le DAO ; d’autres modèles peuvent être autorisés sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire de l’article 16.2 du RGAO.

17.3 Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionnée chacun des membres du groupement.

17.4 Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5 La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6  La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Proposition variante des soumissionnaires

18.1 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2 Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrés la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le DAO et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détail de prix et méthode de construction proposée, et tous détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disant.

18.3 Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties des travaux doivent être détruites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1 A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2 La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3 Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que  l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4 Le procès verbal de la réunion, indiquant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le DAO, toute modification des documents d’Appel d’Offres énumérés à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès verbal de la réunion préparatoire.

19.5 Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1 Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrit à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication ORIGINAL. De plus, le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans le RPAO portant l’indication COPIE. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2 L’original et toutes les copies devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, les photocopies seront également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas, toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D.DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1 Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention ORIGINAL et COPIE, selon le cas, ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2 Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le RPAO

b. porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’AAO indiqué dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

21.3 Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4 Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiquée aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1 Les offres doivent être reçues par  l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le RPAO.

22.2  L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limite fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1 Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retire son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité à l’application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent portées clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2 La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par téléphone, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieur à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4 Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E.OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1 La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y rester, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront évaluées.

25.3 Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre y compris tous rabais en cas d’ouverture des offres financières et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncée à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4 Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5 Il est établi, séance tenante un procès verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leur rabais, et leur délai ainsi que la composition de la sous commission d’analyse. Une copie dudit procès verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6 A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7 En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être dressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signé par le requérant et, éventuellement, par le Président de la commission de passation des marchés. L’observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observateurs y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée au soumissionnaire ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution n’aura pas été rendue publique.

26.2 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou  l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec  l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la commission de passation des marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO.

27.2 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission de passation des marchés et de la sous commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1 La sous-commission d’analyse procédera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du DAO en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3 Une offre conforme pour l’essentiel au DAO est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du DAO, sans divergences ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux

ii. Limite sensiblement en contradiction avec le DAO, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du marché

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au DAO.

28.4 Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5 L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du DAO ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au DAO pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le pris unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé.

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé.

C. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2 Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3 Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1 Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la Sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2 La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1 Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2 En évaluant les offres, la Sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail Quantitatif et Estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO

C. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3 L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans le CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4 Si l’offre évaluée la moins disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la Sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail Quantitatif et Estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F.ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution

34.1 L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au DAO et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disant en incluant le cas échéant les rabais proposés

34.2 Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité de l’offre fixée par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1  L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2 L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande

37.3 Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4 En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1 Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la commission de passation des marchés et le cas échéant à la Commission spécialisée de contrôle des marchés compétente, pour adoption.

38.2 L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3 Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1 Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif avec copie à l’, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le DAO.

39.2 Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3 Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4 L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# PIECE N° 3

# REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

SOMMAIRE

A. Généralités

Article  1 : Objet de la soumission

Article  2 : Financement

Article  3 : Fraude et corruption

Article  4 : Candidats admis à concourir

Article  5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article  6 : Qualification du Soumissionnaire

Article  7 : Visite du site des travaux

B.  Dossier d’Appel d’Offres

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article  9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C.  Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D.  Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Examen des offres et détermination de leur conformité

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F.Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

Article 35 : Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

## A. GENERALITES

Article  1 : Objet de la soumission

Le Maire de la Commune de Guémé, Autorité Contractante,  lance en procédure d’urgence pour le compte du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Maître d’Ouvrage, un Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d’urgence pour l’exécution des travaux de construction d’un magasin de stockage de céréales  au marché de GABARAYE, Commune de Guémé,  Département du Mayo Danay, Région de l’Extrême-Nord.

Article  2 : Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés sur le Budget d’Investissement Public du Ministère de  l’Agriculture et du Développement Rural,  Exercice 2021.

Article  3 : Fraude et corruption

3.1 L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

a. définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2 Le Ministre des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1 La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou Groupement d’Entreprises de Travaux Publics locales, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. (Sans objet pour le présent DAO)

b. le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

c. une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

- juridiquement et financièrement autonome,

- administrée selon les règles du droit commercial et

- n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article  5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le CCTP, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5. 2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article  6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ; et

- présenter tous les renseignements demandés à l’Article 13 du présent RPAO.

6.2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions  suivantes :

- l’offre devra inclure pour chaque membre du Groupement tous les renseignements énumérés à l’Article 13 ci-après (Pièces 13.1.2 à 13.1.8 incluses) ;

- le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se repartissent les sommes qui sont réglées par l’Administration dans un compte unique ;

6.3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.

Article  7 : Visite du site des travaux

7.1 Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique un rapport de visite de site suivant le modèle (Pièce 10.7 du DAO) et signée sur l’honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2 Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

## B.  DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1 Le présent Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des soumissionnaires et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’Article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

Pièce 1 :      Avis d’Appel d’Offres (AAO) :

1.1 :     Version française ;

1.2 :     Version anglaise.

Pièce 2 : 	Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce 3 : 	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce 4 : 	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce 5 : 	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce 6 : 	Cadre du Bordereau des Prix (BPU) ;

Pièce 7 : 	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

Pièce 8 : 	Cadre du Sous Détail des Prix ;

Pièce 9 : 	Modèle de Projet de Marché ;

Pièce 10 : 	Formulaires et Modèles :

10.1 :     Modèle de déclaration d’intention de soumissionner ;

10.2 :     Modèle de Soumission ;

10.3 :     Modèle de caution de soumission (garantie bancaire de soumission) ;

10.4 :     Modèle de cautionnement définitif ;

10.5 :     Modèle de caution d’avance de démarrage ;

10.6 :     Modèle de caution de retenue de garantie ;

10.7 :     Modèle d’Attestation de visite de site ;

10.8 :     Modèle de présentation  des moyens en personnel;

10.9 :     Modèle de curriculum vitae ;

10.10 :   Modèle de présentation des moyens en matériel ;

10.11 :   Modèles de fiches des références de l’Entreprise :

10.11.1 :   Fiche récapitulative des références de l’Entreprise ;

10.11.2 :   Fiche d’identification des projets ;

10.12 :   Modèle de fiche de planning et d’organisation des travaux :

10.13 :    Modèle des pouvoirs au mandataire (cas de groupement  d’entreprises) ;

10.14 :   Modèle de cadre d’Accord de groupement ;

Pièce 11 :   Dossier des plans ;

Pièce 12 :   Grille de notation des offres techniques ;

Pièce 13 :   Liste des banques agréées.

8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier, toute carence pouvant entraîner le rejet de son offre.

Article  9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON), vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le DAO.

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif qui en fait partie intégrante conformément aux dispositions de l’Article 8.1 ci-dessus.

## C.  PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que tous documents et correspondances, échangés entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante, seront rédigés en français ou en anglais.

Article 13 : Documents constituant l’offre

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être regroupée en trois volumes insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Les offres seront produites en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles dans trois (03) enveloppes fermées et scellées et comprenant respectivement :

1-ENVELOPPE A –VOLUME I : PIECES ADMINISTRATIVES

Pour toute entreprise soumissionnaire :

A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;

A2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité ;

A4 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original) ;

A5 - Une quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 60.000 FCFA;

A6 - La caution de soumission dont le montant est de 800.000 FCFA, d’une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

A7- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ;

A8- Une déclaration sur l’honneur de visite du site du  soumissionnaire ;

A9 - Une attestation de soumission CNPS, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;

A10 - Un certificat d’imposition (timbré à 1000 F CFA), en cours de validité, signé du Directeur des Impôts ou d'un de ses Délégués certifiant qu'il a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours,  (pièce produite en original) ;

A11 - Une attestation de non-redevance, en cours de validité, délivrée par le comptable assignataire (pièce produite en original) ;

A12 – Une attestation de localisation et un plan de situation des bureaux du soumissionnaire, dûment signée par le service des impôts compétent ;

A13 - La carte de contribuable (copie certifiée conforme) ;

A14 - La patente en cours de validité (copie certifiée conforme) ;

A15 - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d’entreprises (pièce produite en original) ;

A16 – Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

A17 – Un engagement à pré financer les travaux à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de la soumission, daté et signé sur l’honneur par le soumissionnaire (voir modèle) ;

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif  complet, les pièces A4, A5, A6, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

A l’ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou                 non complétée jusqu'à la clôture de la séance de dépouillement sera purement et simplement rejetée.

N.B. 	- Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité.

- Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

2-ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | ##### DOCUMENTS | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CCTP | Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO. | paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ; |
| B2 | Liste du matériel | Conformément à l'annexe 2. elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) | Joindre : copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d’achat |
| B3 | Liste du personnel | Conformément à l'annexe 3 Le personnel d’encadrement devra comprendre, - conducteur des travaux : un Technicien Supérieur du Génie civil au minimum; - chef chantier : Bac F4 au minimum. | Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme datant de moins trois (03) mois. |
| B4 | Proposition technique et planning d'exécution | Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle comprendra – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement - Mesures d’hygiène et de sécurité - | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |
| B5 | Rapport de visite de site | Rapport de visite de site | Date, signature et cachet du soumissionnaire |
| B6 | Références de l’entreprise | Liste de travaux similaires déjà exécutés dans les trois dernières années | Montant des travaux, copies des marchés (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux |
| B7 | Chiffre d’affaires | Extrait du dernier bilan |  |

3-ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | DOCUMENTS APPELLATION | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Soumission | modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbré à 1000 F CFA |
| C2 | Bordereau des Prix Unitaires | original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C3 | Détail estimatif | original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C4 | Sous détail des Prix unitaires | cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO | Paraphe sur chaque page |

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

Nota : Les plans fournis avec le Dossier d’Appel d’Offres ne sont pas à retourner avec la soumission.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1 Le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’Article 2 de l’AAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

14.2 Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau des prix pour lesquels il y a des quantités, les porter dans le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre.

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pourvus des quantités, pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires, est purement rejetée .Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

14.3 Le marché à l’issue du présent Appel d’Offre est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont fermes.

14.4 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé (Pièce 8).

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Les offres seront exclusivement établies en francs CFA.

Les paiements des prestations objet de cet Appel d’Offres se feront en francs CFA, la monnaie locale et éventuellement en devises suivant des modalités bien établies dans le contrat.

Article 16 : Validité des offres

16.1 Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, l’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par, télécopie.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 17 du RPAO.

Article 17 : Caution de Soumission

17.1 En application des dispositions de l'article 13 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission du montant spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 Toute offre accompagnée d’une Caution de Soumission non conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, sera rejetée par la Commission Départementale de Passation des Marchés du Mayo Danay.

La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RPAO.

17.3 Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire de l’offre destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Les offres qui ne seront pas retirées dans ce délai seront détruites, sans qu’il y ait lieu à     réclamation.

17.4 La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.5 La Caution de Soumission pourra être saisie :

(a) si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l’Article 24.1 du RPAO ;

(b) si, dans les délais prévus à l’Article 39 du RPAO, l’attributaire du Marché ne parvient pas :

(i)	à signer le marché, ou

(ii)	à fournir le Cautionnement définitif requis.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration,    les variantes n’étant pas acceptées.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Sans objet

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RPAO, en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication « ORIGINAL ».

De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant   l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2 L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables), et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (iii) du RPAO, selon le cas.

Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D.  DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3).

Les offres seront ainsi présentées en trois volumes sous simple enveloppe.

21.2.  Le Soumissionnaire devra cacheter l’original et chaque copie de la soumission.

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.

21.3 Toutes les pièces constitutives des offres reliées en trois volumes et en nombre d’exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes:

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

N°_______/AONO/C.GUEME/CIPM-TR/2021 DU_____________2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE CEREALES   AU MARCHE DE GABARAYE, COMMUNE DE GUEME,  DEPARTEMENT DU MAYO DANAY – REGION DE L’EXTRÊME-NORD

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINADER- EXERCICE 2021,

LIGNE

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

1- Pièces Administratives portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe A : Pièces Administratives, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces A1 à A17.

2- Offre Technique portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe B : Offre Technique, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces B1 à B8.

3- Offre Financière portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe C : Offre Financière, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces C1 à C4.

Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, l'Administration ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par l'Administration et renvoyée au Soumissionnaire.

L'offre devra être remise au plus tard le _______________ 2021 à 13 heures précises, heure locale à la Commune de GUEME. Toute offre remise à une date ou une heure ultérieure à cette échéance sera refusée.

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres.

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le____________ 2021 à 14 heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

21.4 En plus de l’identification exigée à l’Article 21.2 ci-dessus,  les enveloppes intérieures doivent porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire pour que l’offre puisse lui être envoyée, cachetée au cas où elle serait déclarée irrecevable conformément à l’Article 23 du RPAO et pour satisfaire les dispositions de l’Article 24 du RPAO.

21.5 Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, l’Autorité Contractante  ne sera en aucun cas tenu responsable si l’offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1 Les offres seront déposées contre récépissé aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres.

22.2 L’Autorité Contractante peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RPAO, auquel cas tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre reçue par l’Autorité Contractante après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Avis d’Appel d’Offres, sera retournée cachetée au soumissionnaire.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1 Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir présentée, sous réserve que l’Autorité Contractante reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant les date et heure limites de dépôt des offres.

24.2 La notification de modification ou retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément aux dispositions de l’Article 20 du RPAO. Les enveloppes extérieure et intérieure porteront en plus la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas.

Le retrait peut être également notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3 Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les date et heure limites de remise des offres.

24. 4  Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration du délai de validité des offres spécifiée dans l’Article 16 du RPAO peut entraîner la saisie de la Caution de Soumission conformément aux dispositions de l’Article 17.5 du RPAO.

## E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25: Ouverture des plis

25.1 L'ouverture des plis se fera en un (01) temps aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres, en présence des soumissionnaires.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

25.2 Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. La Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guémé établira le procès-verbal de l’ouverture des plis qui comportera notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l’attribution du marché ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution du marché. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer une sous-commission d’analyse ou La Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guémé dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution de l’Autorité Contractante  peut entraîner le rejet de son offre.

Article 27: Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guémé peut, s’il le désire et sur proposition de la Sous Commission d’analyse, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RPAO.

27.2 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la La Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guémé et la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

27.3 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission La Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guémé relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions de l’Autorité Contractante en vue de l’attribution d’un marché pourra entraîner le rejet de son offre, conformément aux dispositions de l’article 3 du RPAO.

Article 28 : Examen des offres et détermination de leur conformité

28.1 Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la La Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guémé vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’offres.

28.2 Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.

28.3 La Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guémé déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres en se basant sur son contenu.

28.4 Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guémé et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5 A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission d’analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous :

28.5.1Critères d’évaluation des offres :

28.5.1.1: Critères éliminatoires:

- dossier administratif incomplet ou (pièces administratives non-conformes);

- dossier financier incomplet;

- toute déclaration fausse ou  mensongère relevée dans le dossier.

28.5.1.1.2: Critères essentiels :

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

a) Le chiffre d’affaires;

b) L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières;

c) Références de l’entreprise;

d) Matériel de chantier à mobiliser;

e) Personnel d’encadrement de l’entreprise;

f) Proposition technique ;

g) Rapport de visite de site illustratif

h) Présentation de l’offre.

Seules les soumissions qui auront obtenues 32 OUI sur 52 seront admises à l’analyse financière.

28.5.1.1.3 Evaluation des offres

Les offres seront évaluées en trois étapes.

1ère étape: Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)

Pour qu’une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 28.5.1.1.1.

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.

2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2).

Pour qu’une offre soit déclarée conforme techniquement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 28.5.1.1.2.

Seules les offres présentant un dossier technique conforme seront évaluées financièrement.

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères de la grille d’évaluation des offres techniques (en annexe).

3ème étape : Évaluation de l’offre financière (Volume 3)

Pour qu’une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire aux critères éliminatoires a), b), c) d) et e) indiqués à l’article 28.5.1.1.2.

Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit :

- Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 30 ci-après concernant la correction des erreurs ;

- Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

28.5.2.1 Evaluation des Offres Financières

La Sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d'exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes,   avant d’y ajouter, pour ce qui concerne le DQE, les taxes correspondantes.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix du détail estimatif, et sur les prix des sous détails des prix : ils serviront de base au calcul du montant de l'offre.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever quelque réclamation que ce soit.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

-   S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé.

- S’il y a contradiction entre le prix en chiffre et le prix en lettre, le prix en lettre prévaudra.

- Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa Garantie pourra être confisquée.

Après correction, les offres déclarées techniquement qualifiées seront classées du moins-disant au plus disant .

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-Commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6. Tout arbitraire sera évité dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1 La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2 Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3 Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission pourra être saisie.

30.4 Toute offre, dont l’impact des erreurs sur le montant à l’ouverture des plis est supérieur ou égal à cinq pour cent  (5%),  sera rejetée.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Sans objet.

Article 32 : Comparaison des offres

32.1 Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’Article 28 du RPAO, seront comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2 En évaluant les offres, la Sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’Article 30 du RPAO;

- en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

- le cas échéant, conformément aux dispositions de l’Article 13.2 du RGAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire ;

32.3 L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en considération lors de l’évaluation des offres.

Article 33: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Sans objet.

## F - ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution

34.1 Sous réserve de l’Article 35 du RPAO, le Maire de la Commune de Guémé (Autorité Contractante) attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement,  a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disante selon l’Article 32 du RPAO.

Article 35: Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux

Conformément aux dispositions des Articles 34 et 35 du Code des marchés publics, l’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guémé, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36: Notification de l’attribution du marché

36.1 Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. La publication du résultat d’appel d’offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation peut tenir lieu de cette notification.

36.2 Après publication du résultat, les offres non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1 L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2 L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3 Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4 En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guémé pour adoption.

38.2 L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par La Commission Interne de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le  cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif avec copie à L’Autorité Contractante, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2 Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3 L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché.

# PIECE N° 4

# CAHIER DE CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I : Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 1 | : Objet du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Procédure de Passation du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article 3 | : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article 4 | : Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article 5 | : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article 6 | : Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article 7 | : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article 8 | : Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article 9 | : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article 10 | : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 |

Chapitre II : Clauses Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . icle 12 | : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 13 | : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 14 | : Variation des prix (CCAG Article 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 15 | : Formules de révision des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 16 | : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 17 | : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 18 | : Valorisation des travaux (CCAG Article 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 19 | : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 20 | : Avances (CCAG Article 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 21 | : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 22 | : Intérêts moratoires (CCAG Article 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 23 | : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 24 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 25 | : Décompte final (CCAG Article 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 26 | : Décompte général et définitif (CCAG Article 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 27 | : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 28 | : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre III : Exécution des Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 29 | : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 30 | : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 31 | : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 32 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Consistance des travaux (CCAG Article 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 34 | : Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 35 | : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 36 | : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 37 | : Sous-traitance (CCAG Article 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 38 | : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 39 | : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 40 | : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre IV : De la réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 41 | : Réception provisoire (CCAG Article 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 42 | : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 43 | : Délai de garantie (CCAG Article 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 44 | : Réception définitive (CCAG Article 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre V : Dispositions  diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 45 | : Résiliation du marché (CCAG Article 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 46 | : Cas de force majeure (CCAG Article 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 47 | : Différends et litiges (CCAG Article 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 48 | : Edition et diffusion du présent marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent Marché a pour objet  l’exécution des travaux de construction d’un magasin de stockage de céréales  au marché de GABARAYE, Arrondissement de Guémé, Département du Mayo Danay – Région de l’Extrême-Nord.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence.

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales

- L’Autorité Contractante (AC), est  le Maire de la Commune de Guémé. A ce titre, ce dernier est  le signataire du marché et en assure le bon fonctionnement.

Il  veille  à  la  conservation  des  originaux  des  documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

-   Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Guémé ;

-   Le  Chef  de  service  du  marché,  est le Secrétaire Général  de la Commune de Guémé, ci-après désigné le Chef de service;

Il  veille  au  respect  des  clauses  administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

-   L’Ingénieur  du  marché  est  le Délégué Départemental d’Agriculture et du Développement Rural  du Mayo Danay;

-le Maître d’œuvre est le Chef de Service de Section Départementale du Génie Rural et de l’Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural du Mayo-Danay ;

-   L’entrepreneur est  le cocontractant en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son/ (ses) représentant (s) personnel (s), successeur (s) et/ou mandataire (s) dument désigné (s) ;

3.2. Nantissement

-   L’autorité chargée de l’ordonnancement est le Chef de Service du Marché ;

-   L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Chef de Service du Marché ;

-   L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le  Receveur Municipal de Guémé;

-   Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : l’Autorité Contractante, le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché.

3.3.  Attributions de la mission de contrôle, Maître d’Œuvre.

3.3.1. Missions du Maître d’Œuvre: Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l’Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1.  La langue utilisée est le Français et / ou l‘Anglais.

4.2.  L’entrepreneur  s’engage  à  observer  les  lois, règlements, ordonnances	en vigueur en République  du  Cameroun,  et  ce  aussi  bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives  et  fiscales  en  vigueur  à  la  date  de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du	 marché (CCAG Article 9)

Les  pièces  contractuelles  constitutives  du  présent marché  sont  par  ordre  de  priorité  :

1.   La lettre de soumission ;

2.   La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans  toutes  les  dispositions  non  contraires  au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3.   Le Cahier des Clauses	Administratives Particulières (CCAP) ;

4.   Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5.   Les  éléments  propres  à  la  détermination  du montant  du  marché,  tels  que,  par  ordre  de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des  prix  forfaitaires  ;  le  détail  ou  le  devis  estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires .

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- les  textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et fonctionnement   de l’Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

- le Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- la Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- le décret n02012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- la lettre circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°13/001/C/MINFI du 08 janvier 2013, portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2013 ;

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière ;

- les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché.

Article 7 : Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire :

(Insérer l’Adresse du Cocontractant)

- Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de Guémé (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du Marché, au Maître d’Œuvre et à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité  Contractante.

Article 8 : Ordres de service

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maire de la Commune de Guémé,  Autorité Contractante, et notifié au Cocontractant par ses services (le Chef de Service de la Passation des Marchés), avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur.

Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant par ses services (le Chef de Service de la Passation des Marchés), avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par le Maître d'œuvre avec copie au Chef de service du Marché et à l’Ingénieur.

Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries, seront signés par le Chef de Service du Marché sur proposition du Maître d’œuvre après avis de l’Ingénieur.

Article 9 : Marché à tranches conditionnelles (CCAG Article 9é)

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique  n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service du marché. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises  à  l’agrément  du  Maître  d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service du marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties  et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (5%) du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de   réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre  agrée par le Ministre chargé  des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de 23 000 000 (en chiffres)  	Vingt trois millions (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : Dix neuf millions deux cent quatre vingt sept mille deux cent douze (19 287 212) francs CFA

-   Montant de la TVA : Trois millions sept cent douze mille sept quatre vingt huit ( 3 712 788) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur  s’engage  par  les  présentes  à  exécuter  le  marché  conformément  aux  dispositions du marché.

13.2.  Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a.  Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en  chiffres  et  en  lettres  HTVA),  par  crédit  au  compte n°_________ouvert  au  nom  de  l’entrepreneur  à la banque______________

b.  Pour  les  règlements  en  devises,  soit  (montant  en chiffres  et  en  lettres  HTVA),  par  crédit  au  compte   n°_________ouvert  au  nom  de  l’entrepreneur  à la banque______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a.   Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b.   La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités   d’actualisation   des   prix   (sans objet).

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Non applicable.

Article 16 : Formules   d’actualisation   des   prix (CCAG article 21)

Sans Objet.

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété) (Sans objet)

17.1.  Le  pourcentage  des  travaux  en  régie  est  de deux pour cent (2%)  du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2.  Dans  le  cas  où  l’entrepreneur  serait  invité  à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées   et   dûment   justifiées   lui   seront remboursées dans les conditions suivantes :

-   Les quantités prises en compte seront les heures de   mise   à   disposition   ou   les   quantités   de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

-   Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte  des  charges  sociales  de  quarante  pour cent (40%) ;

-   Les  heures  d’engin  seront  décomptées  au  taux figurant dans les sous-détails de prix ;

-   Les matériaux et matières seront remboursés au prix  de  revient  dûment  justifié  au  lieu  d’emploi majoré de dix pour cent (10%) pour pertes, magasinage et manutention ;

-   Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de vingt cinq pour cent (25%) pour tenir  compte  des  frais  généraux,  bénéfices  et aléas propres à l’entrepreneur.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2.  Il  n’est  pas  demandé  de  caution  pour  les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1.  Le  Maître  d’Ouvrage  accordera   une  avance  de  démarrage égale  à vingt pour cent

(20 %)  du montant du marché.

Article 21 : Règlement des travaux (cf.  art.  26,  27  et  30  CCAG  complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant  le  30  de  chaque  mois,  l’entrepreneur  et  le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et  constatées  pour  chaque  poste  du  bordereau  au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Mayo Danay. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations,  l’entrepreneur  remettra  en  sept  (07) exemplaires  au  Maître  d’Œuvre,  deux  projets  de décompte  provisoire  mensuel  (un  décompte  hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul  le  décompte  hors  TVA  sera  réglé  à  l’entrepreneur.  Le  décompte  du  montant  des  taxes  fera l’objet   d’une   écriture   d’ordre   entre   les   budgets du Ministère des Enseignements Secondaires et du Ministère en charge des finances.

Le  montant  HTVA  de  l’acompte  à  payer  à  l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

-   98,9% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

-   1,1% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur.

Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours   pour   transmettre   au   chef   de   service   du marché, les décomptes qu’il a approuvés

Le Chef de service du marché  et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes   et   leur   transmission   au   comptable chargé du paiement, ou Le   Maître   d’Œuvre   transmettra   à   l’organisme payeur, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils  soient  en  sa  possession  au  plus  tard  le 6ème jour du  mois suivant le mois des prestations.  Dans  ce  cas,  une  copie  du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi. Une   copie   du   décompte   corrigé   est   retournée   à l’entrepreneur le cas échéant.

21.3.  Décompte   d’avance   de   démarrage   (le   cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 88 du  Décret  n°  2004/275  du  24  Septembre  2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

23.1.  Le  montant  des  pénalités  de  retard  est  fixé comme suit :

a.   Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier   au   trentième   jour   au-delà   du   délai contractuel fixé par le marché ;

b.   Un   millième   (1/1000è)   du   montant   TTC   du marché  de  base  par  jour  calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.

23.2.  Le  montant  cumulé  des  pénalités  de  retard est  limité  à  dix  pour  cent  (10%)  du  montant TTC du marché de base.

Article 24 : Règlement  en  cas  de  groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1.  Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

24.2.  Indiquer  le  mode  de  paiement  des  sous-traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après  achèvement  des  travaux  et  dans  un  délai maximum de  quinze (15) jours après la date de réception provisoire,   l’entrepreneur   établira   à   partir   des constats contradictoires, le projet de décompte final des  travaux  effectivement  réalisés  qui  récapitule le  montant  total  des  sommes  auxquelles  il  peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

25.3. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service du marché dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser  le  décompte  général  et  définitif  du  marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La  signature  du  décompte  général  et  définitif  sans réserve  par  l’entrepreneur,  lie  définitivement  les parties   et   met   fin   au   marché,   sauf   en   ce   qui concerne les intérêts moratoires.

26.2.  L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature

Article 27 : Régime   fiscal   et   douanier   (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-   des   impôts   et   taxes   relatifs   aux   bénéfices industriels  et  commerciaux,  y  compris  l’IR  qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-   des  droits  d’enregistrement  calculés  conformément aux stipulations du code des impôts ;

-   des  droits  et  taxes  attachés  à  la  réalisation  des prestations prévues par le marché :

*  des  droits  et  taxes  d’entrée  sur  le  territoire camerounais  (droits  de  douanes,  TVA,  taxe informatique) ;

*  des droits et taxes communaux,

*  des  droits  et  taxes  relatifs  aux  prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept  (07)  exemplaires  originaux  du  marché  seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

29.1.  Le  délai  d’exécution  des  travaux  objet  du présent   marché   est   de trois (03) mois.

29.2.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30 : Rôles  et  responsabilités  de  l’entrepreneur (CCAG  Article 40)

Le  planning  détaillé  et  général  d’avancement  des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en sept (7) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire  reproductible  des  plans  figurant  dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Maître d’œuvre.

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

-   Assurance des risques causés à des tiers par son personnel  salarié  en  activité  au  travail,  par  le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

-   Assurance “Tous risques chantier” ;

Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Les travaux, objet du présent Marché de construction d’un Magasin de stockage de céréales au marché de Nguéring, Arrondissement de Guémé,  Département du Mayo Danay – Région de l’Extrême-Nord,

comprennent :

- Les travaux préparatoires ;

- Les terrassements ;

- Les travaux en fondation ;

- La Maçonnerie pour superstructure ;

- La charpente et couverture ;

- Les menuiseries bois et métallique ;

- La peinture et le revêtement ;

- L’électricité ;

- La vitrerie ;

- VRD et Divers.

Article 34 : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)

34.1. Dans  un  délai  maximum  de  trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service du marché après avis du Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce  programme  sera  exclusivement  présenté  selon les modèles fournis.

Deux  (02)  exemplaires  de  ces  pièces  lui  seront retournés  dans  un  délai  de  huit  à  quinze  jours  à partir de leur réception avec :

-   Soit   la   mention   d'approbation   “   BON   POUR EXECUTION ” ;

-   Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  des motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter  un  nouveau.  Le  Chef  de  Service  ou  le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (05)  jours  pour  donner  son  approbation  ou  faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est  relancée  sans  que  cela  ne  puisse  modifier  le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre   n'atténuera en rien la responsabilité  de  l’entrepreneur.  Cependant  les  travaux  exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur   tiendra   constamment   à   jour,   sur le  chantier,  un  planning  des  travaux  qui  tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

b.   Le   Plan   de   Gestion   Environnemental   fera ressortir  notamment  les  conditions  de choix  des sites  techniques  et  de  base  vie,  les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.   L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que   les   effectifs   du   personnel   qu’il   compte employer.

d.	L’agrément  donné  par  le  chef  de  service du marché  ou  le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir  tant  à  l’égard  des  tiers  qu’à  l’égard  du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les  parties  de  l’ouvrage  devront  être  soumis  au visa du Maître d’Œuvre un (01) mois au  moins  avant  la  date  prévue  pour  le  début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le  Maître  d’Œuvre  disposera d’un  délai  de  quinze (15)  jours  pour  les  examiner  et faire  connaître  ses  observations.  L’entrepreneur disposera   alors   d’un   délai   de  huit  (8)  jours   pour présenter  un  nouveau  dossier  intégrant  lesdites observations.

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque  accès au chantier,  devront  être  mis  en  place dans  un  délai  maximum  d’un  (01) mois  après  la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. L’entrepreneur aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais toutes les dispositions de sécurité qui s’avèrent nécessaires qui seront exigées par l’ingénieur du marché. Il est responsable des accidents de toute sorte qui surviendront là où la présence du chantier est mise en cause.

35.3. L’entrepreneur aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par le maître d’œuvre. Il veillera aux règles d’hygiène et de circulation autour et dans le site.

Article 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le   Maître   d’Œuvre   notifiera   dans   un   délai   de sept (7)  jours  suivant  la  date  de  notification  de l’ordre  de  service  de  commencer  les  travaux,  les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est   de  vingt pour cent (20%) du   montant   du   marché   de   base   et   de   ses avenants.

Article 38 : Laboratoire   de   chantier   et   essais (CCAG Article 55)

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation  des  essais  et  études  géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2. Le  Chef  de  service  dispose  d’un  délai  de  sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire  de  l’entrepreneur,  dès  réception de la demande.

Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement  par  le  Maître  d’Œuvre  et  le  représentant  de  l’entrepreneur  systématiquement lors des réunions de chantiers et  à chaque visite de chantier.

39.2.  C'est un document contradictoire unique. Ses pages  sont  numérotées  et  visées.  Aucune page   ne   doit   être enlevée. Les parties raturées ou annulées   sont   signalées   en marge pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

Chapitre IV : De la réception

Article 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service du marché  avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une  visite technique préalable à la réception.

41.1.  Epreuves   comprises   dans   les   opérations préalables à la réception.

41.2.  Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la  remise  en état des lieux.

41.3.  La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif :

- Le Maître d’Ouvrage ou son représentant,  Président ;

- L’ingénieur du marché, Rapporteur.

- L’Autorité Contractante, Membre ;

- Le Chef de Service du marché, Membre ;

- Le Maître d’œuvre, Membre ;

- Le Membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage, Membre ;

- L’Entrepreneur ou son représentant, Membre.

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il  assiste  à  la  réception  en  qualité  d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La  Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception  et  procède  à  la  réception  provisoire  des travaux s'il y a lieu.

La  visite  de  réception  provisoire fera  l’objet  du procès-verbal  de  réception  provisoire  signé  sur    le   champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise la période de garantie.

41.4. Ce marché ne pourra pas faire l’objet de réception partielle.

Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

42.1 Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès du Maître d’œuvre les plans de recollement pour approbation.

Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

44.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2.  Le Maître d’Œuvre ne sera pas membre de la commission.

  - La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions  diverses

Article 45 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le  marché  peut  être  résilié  comme  prévu  à  la section  III  Titre  IV  du  décret  n°  2004/275  du  24 Septembre  2004  et  également  dans  les  conditions stipulées  aux  articles  74  ,  75  et  76  du  CCAG, notamment dans l’un des  cas de :

-   Retard  de  plus  de  quinze  (15)  jours  calendaires dans  l’exécution  d’un  ordre  de  service  ou   arrêt injustifié  des  travaux  de  plus  de  sept  (07)  jours calendaires ;

-   Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

-   Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-   Défaillance du Cocontractant ;

-   Non paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

  - Dans  le  cas  où le Cocontractant  invoquerait  le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels  aucune  réclamation  ne  sera  admise sont :

-   pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-   vent : 40 mètres par seconde ;

-   crue : la crue de fréquence décennale.

Article 47 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend,  celui-ci  est  porté  devant  la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service du marché.

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature  par  le  Maire de la commune de Guémé, Autorité Contractante.  Il  entrera  en vigueur  dès  sa  notification  au Cocontractant.

# PIECE N° 5

# CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

SOMMAIRE

TITRE I : GENERALITES

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CHAPITRE I : INTRODUCTION

CHAPITRE II : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 7 : GENERALITES : BETON ARME OU NON- MORTIERS

Article 8 : INSTALLATION DE CHANTIER

Article 9 : TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENTS

Article 10 : FONDATIONS

Article 11 : MAÇONNERIE –ELEVATION

Article 12 : COUVERTURE - CHARPENTE – PLAFOND

Article 13 : MENUISERIES METALLIQUES (BOIS)

Article 14 : ELECTRICITE

Article 15 : PEINTURE

Article 16 : PLOMBERIE- SANITAIRE

Article 17 : VRD

GENERALITES

1.1- OBJET

Le présent devis descriptif technique concerne le projet de construction d’un magasin de stockage de céréales au marché de GABARAYE, arrondissement de Guémé,  Département du Mayo-Danay, Région de l’Extrême-Nord en matériaux définitifs, dont la surface bâtie est suivant le plan joint.

L’Entrepreneur chargé de l’exécution des travaux n’aura qu’à tenir compte de toutes les omissions qu’il pourra constater. Il peut à tout moment avant ou pendant l’exécution des travaux, demander ou obtenir du maître d’Ouvrage tous les renseignements qu’il juge utiles à l’appréciation quantitative des travaux.

1.2- Etude et mise au point définitif du projet

L’Entrepreneur devra procéder dans le plus bref délai, à l’étude approfondie du projet afin de faire connaître au Maître d’Ouvrage, toutes les objections ou observations utiles à sa mise au point technique définitif. Ces mises au point pourront entraîner, si besoin est, la production des notices descriptives complémentaires et de plans postérieures, précisant des dispositions de principe ou de détail arrêtés en accord.

1.3- Présentation et affectation des locaux

Le bâtiment à construire comprend trois pièces dont la répartition des surfaces est donnée ci-dessous :

| N° | Désignation | Dimensions | Surface |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hall de stockage | 20,55 m x 10,00 m | 205,50 m² |
| 2 | Bureau | 3,00 m x 4,00 m | 12,00 m² |
| 3 | Magasin annexe | 6,85 m x 4,00 m | 27,40 m² |
| Surface total utilisable |  |  | 244,90 m² |

CHAPITRE I : TERRASSEMENT

2.1. Nivellement du site

Avant l’implantation, le terrain décapé de la couche végétale, sera nivelé de façon à atteindre le niveau du sol nu extérieur des précédentes constructions voisines. Les terres provenant de ces travaux de décapage et de nivellement ne pourront être utilisés en remblai des fondations, mais transportées aux décharges publiques.

2.2. L’Implantation

Elle sera faite suivant le plan de masse par l’Entrepreneur chargé de l’exécution des travaux sous son entière responsabilité, en présence d’un représentant du Maître d’Ouvrage et éventuellement d’un agent chargé de l’urbanisme.

2.3. Fouilles

Après nivellement et implantation, les fouilles en rigoles pour longrines et en puits pour semelles isolés seront exécutées à la main. La largeur des fouilles en rigoles sera de l’ordre de 0,40m. L’Entrepreneur devra récupérer  le niveau d’assises des fondations au moins à 0,35m du sol et de la côte du terrain la plus haute. Les fouilles descendront au minimum de 65 cm pour les murs de fondations et de 70cm pour les semelles isolées.

2.4. Remblai

Un remblai en matériaux d’emprunt latéritique sera exécuté autour des ouvrages enterrés des fondations et sous dallage sur toute la superficie des bâtiments. Ce remblai sera réalisé par couche successives arrosées et compactées de 20 cm d’épaisseur. Une légère surépaisseur devant être prévue pour les terrassements. En l’absence de terre latéritique, on pourra utiliser un sable propre (moins de 3% d’impuretés) ou tous autres matériaux sélectionnés.

CHAPITRE II : GROS-ŒUVRE MACONNERIE

3.1. Matériaux et dosage

- Tous les ouvrages en maçonnerie et béton seront réalisés avec du ciment de la classe CPA et CPJ 35 dont les stocks devront être conservés à l’abri de l’humidité.

- On emploiera du sable propre de rivière. Ce sable devra surtout crier à la main sans tâcher. En cas d’empli du sable de carrière ou de dunes, ce dernier devra être soigneusement lavé avant l’utilisation.

- D’une manière générale, le volume total d’argile, de matières organiques et d’impuretés diverses du sable à utiliser devra être inférieur à 3%.

- Le gravier utilisé proviendra d’une roche ferme et dure.

- On emploiera des armatures en acier constituées de fers lisses pour les cadres et étriers et Tor pour filants qui seront débarrassés de toute trace de rouille. Leur enrobage sera au minimum de 2,5cm.

3.2. Fondations

L’implantation des ouvrages en fondations sera conforme aux indications du plan.

- Un béton de propreté de 5 cm d’épaisseur dosé à 150kg/m3 sera disposé au fond des fouilles en rigoles et en puits.

- Les semelles isolées sous poteaux seront carrées de 0,50m x 0,50 x 0,20m.

- Les fondations en profondeur seront établies au même niveau que celles des constructions voisines presque identique.

3.3. Béton armé

L’ossature du bâtiment sera en béton armé et constitué par un ensemble de :

Semelles isolées sous poteaux, longrines, linteaux et chaînages.

3.4. Ferraillage

Il sera exécuté comme suit :

- Semelles isolées sous poteaux : 3 HA 8 x 3 HA 8,

- Chaînage haut : 4 HA 8, avec cadre Ø6 espacés de 15 cm

- Longrines : 4 HA 8, avec cadre Ø6 espacés de 15 cm

- Poteaux : 4 HA 8, avec cadre Ø6 espacés de 15 cm

Cette ossature sera réalisée en béton armé dosé à 350kg/m3.

3.5. Dallage et chape

Sur toutes les surfaces des pièces et sur remblai compacté, il sera exécuté un dallage de 8cm d’épaisseur en béton de ciment dosé à 250kg/m3.

Une chape de 3 à 5 cm d’épaisseur de mortier de ciment CPA ou CPJ 35 dosé à 400 kg/m3. Sera exécutée à  la boucharde.

3.6. Maçonnerie en élévation

Les murs en élévation seront exécutés en agglomérés creux, montés par assises, réglés à joints croisés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3. L’épaisseur du joint sera de 2 à 2,5 cm.

Selon les indications du plan, on posera des agglomérés creux de 15cm x 20cm x 40cm. Sous les longrines il sera exécuté des agglomérés bourrés de 20x20x40 sur une profondeur moyenne de 65cm.

3.7.  Enduits

Toutes les parties en maçonnerie et béton, poteaux, murs, à l’intérieur et à l’extérieur recevront un enduit de ciment dosé à 400kg/m3 à l’aide du sable fin tamisé et en deux couches, dont la seconde sera soigneusement dressé. L’épaisseur de l’enduit fini et dressé sera de 2,5 à 3cm.

CHAPITRE III : SECONDS ŒUVRES

4.1. CHARPENTE COUVERTURE

La charpente sera conforme au plan et fixé suivant les indications de la coupe.

Les fermes en N seront constituées de bois de premier choix de section 3cm x 15cm pour entrait, rampants et montants verticaux au droits des pannes. Les entraits seront doublés. Le bois sera traité par deux couches de xylamon ou produit similaire après débitage. L’assemblage des pannes sera par moises et celles-ci seront également traitées.

La couverture sera en tôles BAC Alu de 6/10è. Les tôles seront posées avec un recouvrement minimum de 15 cm dans le sens de la pente. Les tôles seront d’une longueur unique ou de 2 longueurs au maximum sur le versant et seront fixées sur les pannes à l’aide de tire-fond acier avec rondelles d’étanchéité.

Les rives recevront un bardage et un faîtage en tôle appropriée. Les fermes seront reliées au chaînage par des boulons prisonniers, ou chevelus en fer à béton Ø8.

4.2. MENUISERIE METALLIQUE

Les grilles antivol métalliques pour fenêtres seront en fer forgé livrées avec des pattes de scellement, de préférence 4 pattes par côté. Le choix des portes ou grilles métalliques sera conforme aux désira ta du Maître d’ouvrage ou de son représentant. Une couche de protection antirouille sera appliquée sur tous les supports métalliques avant leur réception sur le chantier.

4.3. MENUISERIE BOIS

Tout bois à utiliser en menuiserie (porte, cadre, fenêtre) sera de premier choix ayant au moment de la mise en œuvre un taux d’humidité inférieur à 20%.

4.3.1. Portes

La porte extérieure d’accès au bureau sera faite en bois massif agrée par le Maître d’œuvre. Les portes extérieures d’accès aux magasins seront métalliques.

A toutes les portes, on aura :

- Une serrure à canon au choix de l’entrepreneur et avec l’approbation du Maître d’Ouvrage, ou son représentant.

- Trois paumelles de 160.

- Un chambranle intérieur et extérieur.

- Des verrous de sécurité en cas de besoin.

4.3.2. Fenêtres

Les cadres des fenêtres seront en bois de premier choix mouluré sur tous les arrêts vifs pour recevoir les châssis Naco.

4.4. PLAFONNAGE

Le solivage sera en bois dur de section de 4cm x 4cm traité au xylamon ou produit similaire. Le plafond sera en contre-plaqués à joints ouverts peints en blanc en panneau de 0,60m x 1,20m.

4.5. DIVERS

4.5.1. Electricité

L’installation électrique sera exécutée de façon encastrée avec gaines et câbles conformément aux normes AES SONEL en vigueur.

La mise à terre de l’installation sera par câble en cuivre placée au fond des fouilles et le piquet de terre aura une bavette de coupure.

Les coupe-circuits placés dans les boites de dérivation seront de type bipolaire.

L’ensemble du petit appareillage comprenant tubes, interrupteurs, prise de courant sera type encastré à fusible incorporé.

4.5.2. Vitrerie

On emploiera des vitres épaisses de 5mm pour naco. Les vitres seront posées suivant les règles de l’art.

4.5.3. Peinture

4.5.3.1. Peinture vinylique

Type Pantex 1300 pour murs extérieurs et 800 pour murs intérieurs et plafond en deux couches sur couche d’apprêt à la chaux sur travaux préparatoires.

4.5.3.2. Peinture à huile

Elle sera appliquée sur travaux préparatoires pour menuiseries en bois ou métalliques en deux couches.

Les pièces à peindre seront préalablement bien poncées.

Les travaux seront exécutés conformément au présent devis descriptif, au devis quantitatif, aux plans joints, au plan de détail à fournir par l’entrepreneur chargé des travaux et aux règles de l’art.

NB : Tous les entrepreneurs soumissionnaires devront, avant soumission, descendre sur les lieux pour reconnaître les sites et s’assurer que toutes les quantités portées au devis quantitatif correspondent bien aux besoins du chantier et à défaut justifier et rectifier toutes omissions avant leur soumission. Ils ne pourront prétendre aux travaux supplémentaires basés sur des omissions et erreurs qu’ils auraient pu découvrir.

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES      (CCTP)

CHAPITRE I : INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

CHAPITRE II : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 7 : généralités : Béton armé ou non- mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composants du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

Sable

Tous les sables seront exempts d’oxydes, de matières organiques d’origine animale végétale.  La granulométrie sera comprise entre 0 .08 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0.16 mm pour les ouvrages en béton.

Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par le soufflage ou par lavage.

Eau de gâchage

Les ciments utilisés dans la confection des mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type CPJ 45 ou CPJ 35 de <<CIMENCAM>> et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers <<TOR>> conformes aux prescriptions des règles BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, de non-adhérence de peinture ou de graisse. Elles seront façonnées et mise en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et  la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

Article 8 : Installation de chantier

Les travaux d’installation des chantiers seront à la charge de l’Entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

La construction d’une clôture provisoire ;

L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau ou le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

Eventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

Article 9 : Travaux préparatoires Terrassements

Etudes : Les études comprennent :

Les relevés permettant l’implantation des bâtiments ;

L’établissement des plans d’exécution et de délai aux échelles convenables ;

L’établissement du planning des travaux ;

L’établissement du plan de récolement.

Ces plans seront remis avant la réception provisoire des travaux.

Débroussaillage : Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout au tour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

Démolitions : Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.

Fouilles : Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur des fouilles ne sera inférieure à 1,50 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et le fond parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par les contrôleurs des travaux.

Remblais en fondation : Les terres provenant des fouilles seront, sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais en fondation. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par l’ingénieur. De toutes les manières, les remblais en fondation seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

Article 10 : Fondations

Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 450kg /m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds des fouilles.

Semelles : Elles seront en béton armé de section 70 x70 ou 70x 1,20 et un soubassement d’un mètre de hauteur suivant indication des plans.

Béton : dosé à 400 kg/m3

Acier : épingle HA 10 tous les 20 cm + 4 filants HA 10.

Poteaux : Ils seront en béton armé de section (suivant indication des plans) : 15 x 15 ou 15 x 30.

Béton : dosé à 400 kg/m3

Aciers : - Cadre HA 6 tous les 20 cm + 4 filants HA 10 pour poteaux 15 x 15

En vue de rendre le dallage semi flottant, les poteaux supplémentaires en fondation seront réalisés aux mêmes dimensions.

Longrines : Elles seront exécutées en deux lignes : la première ligne au niveau terrain naturel et la seconde sous le dallage.

- Cadre +épingle HA

Tous les 20 cm + 2 filants HA 8 et 4 filants HA 10 pour les poteaux 15x30.

Dallage du sol : Le sol recevra un dallage en béton armé de 25 cm d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surface de 16 m2 maximum avec des joints combinés. La finition sera talochée.

Béton armé

Béton : dosé à 350kg/m3.

Aciers : TS 15 x 15 ou treillis en AH6 en maille de 20 x20

NB : Pour les ateliers, le dallage sera en BA de 15 cm d’épaisseur

Dalle latrines.

Pour les latrines et fosses d’aisance, elle reposera sur le chaînage de 20 x 20 au dessus des agglos de 20 bourrés fondés et sera en BA.

Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : treillis en HA6 en mailles de 20 x 20

Chaînage bas (ou longrine)

En BA de section ou 20 x 25.

Béton : dosé à 400 kg/m3 ; Aciers : Cadres tous les 20 cm + 4 filants HA 10.

Béton : dosé à 350 kg/m3 ; Aciers : Cadres les 15 cm + 4 filants HA 8

Chaînage haut : En B.A de section 10 x 15 ou 15 x 20 ; le Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : Cadres HA6 les 20 cm + 4 filants HA 8.

Poutre libre sur cloison amovible ; En B.A de section 15 x 20.

Béton : dosé à 350 kg/m3 ; Aciers : cadres 6 tous les 15 cm + 4 filants HA 10

Chape : D’une épaisseur de 4 cm elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. La finition (lissage) se fera à la barbotine de ciment avec bouchardage.

Article 11 : Enduits : Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un de 1.5 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable ; Finition : avec mortier de sable fin taloché

Chape Lissée : de 4 cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé à 600 kg/m3 avec finition talochée en barbotine de ciment ordinaire

Article 12 : Couverture

Fermes : Les fermes seront en bois dur traité type rouge au xylamon de 3 x 15 ou 20 suivant indication des plans. L’entrait et l’arbalétrier seront doublés. Ces fermes seront solidement encrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

Pannes : Elles seront en bois dur traité type rouge au xylamon de section 8 x 8 suivant indication des plans. Sur les pignons et les mûrs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200.

Couverture : La couverture sera réalisée en tôle bac Alu 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par des tire-fond de 8 x 80 y compris tous les accessoires.

Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières ;

Les pignons recevront des rives en Aluminium.

Planches de rive

-sur les façades arrière et avant : la planche de rive utilisée aura 4 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotée sur une face.

-sur les pignons : les lattes 4 x 8 relient les pannes.

Article 13 : Menuiseries métalliques (huisserie)

Portes : A deux vantaux

Cadre : Cornières de 40

Vantail : Tube carré de 80 + tôle noire de 10/10e sur une surface  + de paumelles grilles de 100 + serrure à canon vachette + 2 targettes

Les portes intérieures seront en iso plane sur cadres métalliques

Elles seront avec anti vol en tube carré de 25 et nacco sur châssis à deux cavaliers

Barreaudage : tube carré de 20 espacé de 10 cm ; Entretoises : fer plat de 30 x 30.

Seuils : Pour l’arrêt de chape au niveau des portes et de la véranda, ils seront en cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

NB : Toutes les menuiseries métalliques seront recevront une peinture anti – rouille avant la livraison sur le  chantier.

Article 14 : ELECTRICITE

Fourreautage : En tube iso range de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie

Câblerie : Les câbles seront en VGV ou en TH. En règle générale, on prendra les sections suivantes :

1.5 mm2 pour les circuits d’éclairage ;

2.5 mm2 pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 08 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les circuits d’éclairages et 16 A pour les circuits des prises.

Appareillage : Les marques préconisées seront <<LEGRAND>> ou <<INGELEC>> Les modèles seront approuvés par le Maître d’ouvrage délégué et l’Ingénieur avant la pose.

Article 15 : Peinture : Les travaux de peinture comprendront toutes les sujétions d’engrenage, ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture.

Impression : Murs : Chaux Faux – plafond : Bicouche pantex 800 ou similaire

Bois : Glycérophtalique dilué

Finition

Murs et faux – Plafonds :

Faux –Plafonds : Peinture en  deux couches ;

Murs extérieurs : Peinture, y compris plinthe à la véranda, en deux couches ;

Murs intérieurs : Peinture, y compris plinthe, en deux couches ;

Plinthes : 20 cm en peinture glycérophtalique en deux couches

Menuiserie bois et métallique :

Peinture glycérophtalique en deux couches

Article 16 : VRD

Rigoles : Il sera exécuté autour du bâtiment des rigoles en béton armé de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coule lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3. Epaisseur des parois 8 cm.

Ces rigoles seront couvertes de dallettes préfabriquées aux droits des entrées du bâtiment sur une largeur de 2m.

Une pente minimale de 2 sera exécutée au fond desdites rigoles pour faciliter l’écoulement des eaux.

Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 400kg/m3

NB : L’’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

# PIECE N° 6

# CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

|  |  | CADRE DU BORDEREAU DES PRIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX |  | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX UNITAIRE EN TOUTES LETTRES FRANCS FCFA |  |  |  |  | UNITE |  | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE (FCFA) |
| 100 |  | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | INSTALLATION ET REPLI DU MATERIEL ET DU PERSONNEL DE CHANTIER Ce prix couvre tous les frais d’emplacement et d’installation de chantier pour chaque lot. Il comprend : - L’amener et le repliement du matériel et des installations de chantier ; - L’aménagement des accès au chantier ; - L’alimentation en eau et énergie électrique du chantier ; - La signalisation de jour et de nuit du chantier ; - Les études géotechniques ; - Les panneaux de chantier ; - Le nettoyage et l’entretien des voies de chantier et publiques utilisées pour les besoins des travaux ; - Les bureaux pour réunion de chantier ; - Les frais d’entretien, de nettoyage et d’exploitation des locaux, ateliers et entrepôts, y compris gardiennage ; - Les plans de délimitation des emprises ; - Toute autre étude nécessaire pour mener à bien l’exécution des travaux et toutes dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier ; - Les frais d’études et d’établissement du projet d’exécution ; - Les notes de calcul et l’établissement des plans d’exécution ; Forfait___________________________________ |  |  |  |  | FFt |  |  |
| 102 |  | NETTOYAGE ET DECAPAGE DES TERRES VEGETALES DANS L’EMPRISE DE LA CONSTRUCTION Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le débroussaillage, le décapage des terres végétales dans l’emprise du bâtiment Il s’applique au mètre carré : |  |  |  |  | Ff |  |  |
| 103 |  | IMPLANTATION GENERALE Ce prix rémunère au forfait la l’emprise de l’ouvrage à implanter : Il comprend : - La délimitation de l’emprise de l’ouvrage ; - Le nivellement des chaises ; - La pose des chaises ; - Le creusage des trous pour pose chaises ; - La fixation des axes des murs et des fouilles ; - Le ficellement des différentes zones à fouiller ; Le forfait _________________________________ |  |  |  |  | FFt |  |  |
| 200 |  | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Nivellement de la plateforme Ce pris rémunère dans les conditions prévues au contrat, le terrassement de l’emprise du bâtiment afin de rendre le terrain plat tel qu’ils sont décrits dans le CCTP. |  |  |  |  | M² |  |  |
| 202 |  | FOUILLES EN RIGOLES ET EN PUITS Ce prix rémunère les fouilles, déblais, nivellement du fond de fouilles et compactage, dressement des parois, étaiement et blindage divers, transports de terre impropre et excédentaires à la décharge publique Il s’applique au mètre cube ____________________ |  |  |  |  | M3 |  |  |
| 203 |  | REMBLAIS COMPACTE AU DROIT DES FOUILLES Ce prix rémunère le remblai de terre autour, à l’intérieur de la fondation et sous dallage en couches successives de terre provenant de l’emprunt, nivellement de la fondation et compactage, il s’applique au mètre cube _____________________________________ |  |  |  |  | M3 |  |  |
| 204 |  | REMBLAI SABLEUX SOUS DALLAGE Ce prix rémunère le remblai de terre autour, à l’intérieur de la fondation et sous dallage en couches successives de terre provenant de l’emprunt, nivellement de la fondation et compactage, il s’applique au mètre cube _____________________________________ |  |  |  |  | M3 |  |  |
| 300 |  | FONDATION |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | BETON DE PROPRETE DOSE A 150KG/M3 Ce prix rémunère la fourniture de béton dosé à 150kg/m3 de ciment, coulé sur 5cm Il s’applique au mètre cube __________________ |  |  |  |  | M3 |  |  |
| 302 |  | AGGLOS DE 20x20x40 BOURRES POUR SOUBASSEMENT Ce prix rémunère l’exécution des ouvrages en maçonnerie des agglomérés de 20x20x40 bourrés au béton dosé à 200kg/m3, conformément aux prescriptions CST. Il comprend - La fourniture et la mise en place des matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre des maçonneries, notamment les parpaings, le sable, le ciment pour mortiers, l’eau de gâchage, le béton conformément aux prescriptions CST. Il s’applique au mètre carré d’agglos bourré de 20 mis en œuvre Le mètre carré____________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 303 |  | BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 POUR SEMMELES ISOLEES, LONGRINES … Ce prix rémunère tous les frais de fourniture et de mise en place de béton armé dosé à 350kg/m3, y compris les armatures, coffrage pour semelles, poteaux et longrines suivant les plans : Il comprend : - La fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions du CST. Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre Le mètre cube_____________________________ |  |  |  |  | M3 |  |  |
| 304 |  | BETON DOSE A 300KG/M3 POUR DALLAGE DE LA PLATEFORME (EP. 12cm) Ce prix rémunère le dallage en béton dosé à 350kg/m3 Il comprend : - Le nivellement et compactage des fonds de forme ; - Le béton dosé à 300kg/m3 de 8cm d’épaisseur pour dallage, y compris treillis soudé, joints et la mise en œuvre ; Ce prix s’applique au mètre carré Le mètre carré____________________________ |  |  |  |  | M3 |  |  |
| 400 |  | MACONNERIE ELEVATION |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  | MURS EN AGGLOS CREUX DE 15x20x40 Ces prix rémunèrent l’exécution des ouvrages en maçonnerie des agglomérés de 15x20x40, conformément aux prescriptions techniques. Ces prix comprennent la fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et la mise en œuvre des maçonneries, notamment les parpaings, le sable, le ciment pour mortiers, l’eau de gâchage, conformément aux dispositions techniques. Il s’applique au mètre carré d’agglos de 15 mis en œuvre Le mètre carré____________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 402 |  | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR (LINTEAUX, CHAINAGES, POTEAUX, POUTRES) Ce prix rémunère tous les frais de fourniture et de mise en place de béton armé dosé à 350kg/m3, y compris les armatures, coffrages poteaux et linteaux, poutres suivant les plans : Il comprend : - La fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions techniques. Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre Le mètre cube_____________________________ |  |  |  |  | M3 |  |  |
| 403 |  | ENDUIT INTERIEUR ET EXTERIEUR VERTICAUX POUR CREPISSAGE Ce prix rémunère l’exécution sur les deux faces du mur, d’enduits au mortier de ciment dosé à 400kg/m3. Il comprend : - La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier d’enduits ; - La confection du mortier d’enduits ; - L’enduisage des surfaces. Il s’applique au mètre carré d’enduits mis en œuvre Le mètre carré____________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 405 |  | CHAPE LISSE POUR PLANCHER BAS DOSE A 400KG/M3 Ce prix rémunère la chape lisse dosé à 400kg/m3. Il comprend : - Le nivellement de la forme ; - Le béton dosé à 400kg/m3 de 4cm d’épaisseur de chape lisse, y compris la mise en œuvre ; Ce prix s’applique au mètre carré Le mètre carré____________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 500 |  | CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  | BOIS DE CHARPENTE TRAITE POUR FERMES ET PANNES Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère toutes les fournitures nécessaires à la réalisation des fermes, pannes pour charpente conformément aux plans. - La fourniture du bois nécessaire pour les fermes (bastaings 3x15) ; - La fourniture du bois nécessaire pour les pannes (chevrons 8x8) ; - La fourniture des platines de fixation des fermes ; - L’assemblage des éléments ; - La pose des fermes. Il s’applique à l’unité de ferme pour charpente mis en œuvre. L’unité__________________________________ |  |  |  |  | M3 |  |  |
| 502 |  | PANNES EN CHEVRONS DE 8 X 8 ET LATTES DE 4 X 8 CM TRAITES Y COMPRIS BARDAGE, SOLIVAGES ET TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère toutes les fournitures nécessaires à la réalisation des fermes, pannes pour charpente conformément aux plans. - La fourniture du bois nécessaire pour les pannes (chevrons 8x8) ; - La fourniture des platines de fixation des fermes ; - L’assemblage des éléments ; - La pose des fermes. Il s’applique à l’unité de ferme pour charpente mis en œuvre. L’unité__________________________________ |  |  |  |  | M3 |  |  |
| 503 |  | PLANCHE DE RIVE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de planches de rive. Il comprend : - La fourniture des planches ; - Le traitement des planches au xylamon ; - et la mise en œuvre de rive. Il s’applique au mètre linéaire Le mètre linéaire__________________________ |  |  |  |  | ML |  |  |
| 504 |  | FOURNITURE ET POSE DE COUVERTURE EN TOLE BAC ALU 6/10è Il comprend : - La fourniture des tôles BAC ALU 6/10è ; - La pose de la couverture et toute suggestion. Il s’applique au mètre carré de la couverture mis en œuvre. le mètre carré_____________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 505 |  | FOURNITURE ET POSE TOLE FAITIERE Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de tôles faîtières. Il comprend : - La fourniture des tôles faîtières et la mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques. Il s’applique au mètre linéaire de la faîtière Le mètre linéaire__________________________ |  |  |  |  | Ml |  |  |
| 506 |  | FOURNITURE ET POSE TOLE LISSE EN ALU SUR BOIS DE RIVE Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de tôles lisses sur bois de rive. Il comprend : - La fourniture des tôles faîtières et la mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques. Il s’applique au mètre linéaire de la lisse Le mètre linéaire__________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 507 |  | FOURNITURE ET POSE DU PLAFONNAGE EN CONTRE PLAQUE Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre du plafonnage en contre plaqué. Il comprend : - La fourniture des tôles faîtières et la mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques. Il s’applique au mètre carré de plafond Le mètre carré __________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 600 |  | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 |  | PORTES METALLIQUES PLEINS A DEUX VANTAUX 602Ce prix rémunère la fourniture et pose de portes métalliques double battant Il s’applique à l’unité de porte mise en œuvre L’unité : ___________________________________ |  |  |  |  | U |  |  |
| 602 |  | PORTES METALLIQUES VITREE AU 1/2 A UN VANTAIL Ce prix rémunère la fourniture et pose de portes métalliques semi vitrée à un vantail Il s’applique à l’unité de porte mise en œuvre L’unité : ___________________________________ |  |  |  |  | U |  |  |
| 603 |  | PORTE ISOPLANE DE 0,9 x 2,20 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS Ce prix rémunère la fourniture et pose des portes en bois massif et panneaux et comprends : - la fourniture des matériaux y compris serrures ; - la fabrication des portes ; - La mise en place des portes ; y compris toutes sujétions Il s’applique à l’unité de porte mise en œuvre L’unité ___________________________ |  |  |  |  | U |  |  |
| 604 |  | châssis coulissant en Alu y/c vitrage sur Fenêtres de 1,20 x 1,20m : Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des châssis coulissant en alu y compris vitrage sur fenêtre, la huisserie conformément au CCTP et aux plans, et toutes sujétions d'exécution. Le mètre carré ___________________________ |  |  |  |  | M2 |  |  |
| 605 |  | Grilles en métal déployé fixé sur les cornières de 4mm Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d’une grille antivol pour fenêtres métalliques, la huisserie traité et peinte, conformément au CCTP et aux plans, et toutes sujétions d'exécution. Le mètre carré ___________________________ |  |  |  |  | M2 |  |  |
| 606 |  | Seuil : Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de seuil conformément au CCTP et aux plans, et toutes sujétions d'exécution. Le mètre linéaire : ___________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 700 |  | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 |  | Câble de cuivre nu D28 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des câbles en cuivre nu D28 tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | ml |  |  |
| 702 |  | Serre câble de 12 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des serres câbles de 12 tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | ml |  |  |
| 703 |  | Barrette de coupure Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre d’une barrette de coupure tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | U |  |  |
| 704 |  | Câble VGV 6mm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des câbles VGV 6mm tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | U |  |  |
| 705 |  | Gaine orange D11 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des gaines oranges D11 tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | r |  |  |
| 706 |  | Gaine orange D16 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des câbles gaines oranges D16 tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | r |  |  |
| 707 |  | Boîte de dérivation 1,60 x 1,60 encastrée Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des boîtes de dérivation tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | U |  |  |
| 708 |  | Boîtiers rond à vis Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des boitiers tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | U |  |  |
| 709 |  | Coffret de 12 circuits encastré Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des coffrets tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | U |  |  |
| 710 |  | Câble HO7 V-U 1x1,5 mm² Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des câbles HO7 1,5mm² tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | R |  |  |
| 711 |  | Câble HO7 V-U 1x 2,5 mm² Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des câbles HO7 2,5mm² tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | R |  |  |
| 712 |  | Câble U1000 RO2V 4x5 mm² Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des câbles U1000 RO2V 4x5 mm² tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | Ml |  |  |
| 713 |  | Domino de 10A Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des dominos de 10A tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | brts |  |  |
| 714 |  | Domino de 30A Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des dominos de 30A tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | brts |  |  |
| 715 |  | Domino de 60A Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des dominos de 60A tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | brts |  |  |
| 716 |  | Prises 10/16 Ampères 2P + T Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des prises 10/16 ampères tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | U |  |  |
| 717 |  | Interrupteurs simple allumage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des interrupteurs simples allumages tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | U |  |  |
| 718 |  | Réglette complète 1x18w Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des réglettes complètes tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | U |  |  |
| 719 |  | Disjoncteur div DT 40 10A 1PN C Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des disjoncteurs div DT 40 10A tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | U |  |  |
| 720 |  | Disjoncteur div DT 40 20A 1PN C Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des Disjoncteurs DT 40 20A tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | U |  |  |
| 800 |  | REVÊTEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 |  | Carreaux grès cérame 20 x 20 cm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la mise en œuvre des carreaux grès cérame tels qu’ils sont décrits dans le CCTP |  |  |  |  | M² |  |  |
| 900 |  | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 |  | TACICRYL SUR PLAFOND Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans les prescriptions techniques, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de la peinture type TACICRYL sur plafond. Il englobe la fourniture de la peinture, il rémunère tous les travaux tels que décrits dans les prescriptions techniques Le mètre carré_____________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 902 |  | TACICRYL SUR MURS INTERIEURS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans les prescriptions techniques, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de la peinture type TACICRYL sur murs intérieurs. Il englobe la fourniture de la peinture, il rémunère tous les travaux tels que décrits dans les prescriptions techniques Le mètre carré_____________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 903 |  | TACICRYL SUR MURS EXTERIEURS Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans les prescriptions techniques, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de la peinture type TACICRYL sur murs extérieurs. Il englobe la fourniture de la peinture, il rémunère tous les travaux tels que décrits dans les prescriptions techniques Le mètre carré_____________________________ |  |  |  |  | M² |  |  |
| 1000 |  | VRD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 |  | BETON ORDINAIRE POUR ESCALIER D’ACCES A LA VERANDA Ce prix rémunère tous les frais de fourniture et de mise en place de béton armé dosé à 350kg/m3, y compris les armatures, coffrages suivant les plans : Il comprend : - La fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre du béton, notamment les graviers, le fer, le sable, le ciment, l’eau de gâchage, les coffrages conformément aux dispositions techniques. Il s’applique au mètre cube de béton armé mis en œuvre Le mètre cube_____________________________ |  |  |  |  | M3 |  |  |
| 1002 |  | CANIVEAU Ce prix rémunère au mètre cube la mise en place de caniveau aux alentours du bâtiment en béton ordinaire 10 cm d’épaisseur. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 ; - Arrosage de la dalles en deux séances pendent une semaine ; - Et toutes sujétions Le mètre cube : |  |  |  |  | ml |  |  |
| 1003 |  | BETON ORDINAIRE POUR DALLAGE DES CONTOURS DU BATIMENT EP.: 10 CM Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage des contours du bâtiment en béton ordinaire 10 cm d’épaisseur. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 250 kg/m3 ; - Arrosage de la dalles en deux séances pendent une semaine ; - Et toutes sujétions Le mètre cube : |  |  |  |  | M2 |  |  |

Le Soumissionnaire,

# PIECE N° 7

# CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION  D’UN MAGASIN DE STOCKAGE

| N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Nettoyage du site | M² | 520,40 |  |  |
| 103 | Implantation | FF | 1 |  |  |
|  | Sous-total 100 |  |  |  |  |
| 200 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | M² | 463,36 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole et en puits pour fondation | m3 | 125,9 |  |  |
| 203 | Remblai des fouilles | m3 | 156,63 |  |  |
| 204 | Remblai de sable sous dallage | m3 | 74.23 |  |  |
|  | Sous-total 200 |  |  |  |  |
| 300 | BETONS ET MAÇONNERIES EN FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép.: 5cm) | m3 | 3,26 |  |  |
| 302 | Agglomérés de 20 x 20 x 40 cm bourrés | M² | 119,28 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, amorces poteaux et longrine | m3 | 10,07 |  |  |
| 304 | Béton dosé à 300 kg/m3 pour dallage (ép. 12cm sur film polyane | m3 | 23,49 |  |  |
|  | Sous-total 300 |  |  |  |  |
| 400 | BETONS ET MAÇONNERIES EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 cm | M² | 262,67 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, poutres, linteaux, chaînage | m3 | 8,83 |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour paillasse | M² | 596,46 |  |  |
| 404 | Enduit de ciment | m2 | 195,78 |  |  |
| 405 | Chape lissée dosé à 400 kg/m3 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 400 |  |  |  |  |
| 500 | CHARPENTE – COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Ferme en basting planche de 3cm x 15cm doublées et traitées | m3 | 6,12 |  |  |
| 502 | Pannes en bois massif (chevrons de 80 x 80) | m3 | 2,63 |  |  |
| 503 | Planche de rive en bois ou en tôles lisse, bacs, | ml | 80,20 |  |  |
| 504 | Tôle Bacs Alu autoportant métallique, 6/10e | M² | 318,71 |  |  |
| 505 | Tôles faîtières | M² | 18,81 |  |  |
| 506 | Tôle lisse en Alu sur rive pignon | ml | 20,00 |  |  |
| 507 | Plafond en CP de 4mm de 60x120 y/c solivage | M² | 78,95 |  |  |
|  | Sous-total 500 |  |  |  |  |
| 600 | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Portes métalliques pleines à deux vantaux de 1,40 x 2,20m | U | 3,00 |  |  |
| 602 | portes métalliques vitrée au 1/2 à un vantail de 0,90 x 2,20 | U | 1,00 |  |  |
| 603 | Portes isoplanes de 0,90x 2,20 pour douches | U | 1,00 |  |  |
| 604 | Grilles antivol pour fenêtre de 1,20 x 1,20 m | m2 | 4,32 |  |  |
| 605 | Grille en métal déployé fixé sur cornières 40mm | m2 | 4,69 |  |  |
| 606 | Seuils | ml | 35,35 |  |  |
|  | Sous-total 600 |  |  |  |  |
| 700 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Câble de cuivre nu D28 | ml | 150 |  |  |
| 702 | Serre câble de 12 | U | 10 |  |  |
| 703 | Barrette de coupure | U | 1 |  |  |
| 704 | Câble VGV 6mm | Ml | 10 |  |  |
| 705 | Gaine orange D11 | r | 2 |  |  |
| 706 | Gaine orange D16 | r | 2 |  |  |
| 707 | Boîte de dérivation 1,60 x 1,60 encastrée | U | 1 |  |  |
| 708 | Boîtiers rond à vis | U | 4 |  |  |
| 709 | Coffret de 12 circuits encastré | U | 1 |  |  |
| 710 | Câble HO7 V-U 1x1,5 mm² | R | 2 |  |  |
| 711 | Câble HO7 V-U 1x2,5 mm² | R | 2 |  |  |
| 712 | Câble U1000 RO2V 4x5 mm² | Ml | 20 |  |  |
| 713 | Domino de 10A | brts | 5 |  |  |
| 714 | Domino de 30A | brts | 4 |  |  |
| 715 | Domino de 60A | brts | 3 |  |  |
| 716 | Prises 10/16 Ampères 2P + T | U | 12 |  |  |
| 717 | Interrupteurs simple allumage | U | 7 |  |  |
| 718 | Réglette complète 1x18w | U | 8 |  |  |
| 719 | Disjoncteur div DT 40 10A 1PN C | U | 1 |  |  |
| 720 | Disjoncteur div DT 40 20A 1PN C | U | 1 |  |  |
|  | Sous-total 700 |  |  |  |  |
| 800 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 801 | Carreaux grès cérame 20 x 20 au secrétariat et bureau | M² | 41,58 |  |  |
|  | Sous-total 800 |  |  |  |  |
| 900 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 901 | Peinture TACICRYL en Bicouche sur plafond. | m2 | 78,95 |  |  |
| 902 | Peinture TACICRYL sur murs intérieurs. | m2 | 390,08 |  |  |
| 903 | Peinture TACICRYL EXTRA) en sur murs extérieurs. | m2 | 206,38 |  |  |
| 904 | Peinture à huile (TACILAC EXTRA) | m2 | 59,60 |  |  |
|  | Sous-total 900 |  |  |  |  |
| 1000 | VRD |  |  |  |  |
| 1001 | Béton ordinaire pour escalier d’accès à la véranda | m3 | 1,80 |  |  |
| 1002 | Caniveau de 30 x 40 cm | ml | 79,40 |  |  |
| 1003 | Dallage des alentours du Bâtiment | m² | 39,70 |  |  |
|  | Sous-total 1000 |  |  |  |  |
| TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |  |
| TVA (_______%) |  |  |  |  |  |  |
| AIR (_______ %) |  |  |  |  |  |  |
| NET A PAYER |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : _______________________ Francs CFA TTC

LE SOUMISSIONNAIRE

# PIECE N° 8

# CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| SOUS - DETAIL DE PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION : |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale |  | Unité | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier |  | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| Matériels et Engins | TYPE | Taux journalier |  | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire |  | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECTS A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | % | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège |  | % | = D x % |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | - | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  | % | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | = G + H |  |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | = P/Qté |  |  |

# Nom du Soumissionnaire…………………………………….. (Insérer le nom du soumissionnaire)

# Signature ……………………………………………………… (Insérer la signature du soumissionnaire)

# Date……………………………………………………… (Insérer la date)

# PIECE N° 9

# MODELE DE PROJET DE MARCHE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO DANAY --------------- COMMUNE DE GUEME --------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------; REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland --------------- FAR-NORTH REGION --------------- MAYO-DANAY DIVISION --------------- GUEME COUNCIL --------------- INTERNAL TENDERS BOARD ---------------. |  |  |
| --- | --- | --- |

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_______/AONO/C.GUEME/CIPM-TR/2021 DU_____________2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE CEREALES   AU MARCHE DE GABARAYE,COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY – REGION DE L’EXTREME-NORD

TITULAIRE DU MARCHE : ________________________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________

N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________

OBJET DU MARCHE :      TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE AU MARCHE DE GABARAYE

LIEU D’EXECUTION	: GABARAYE

MONTANT DU MARCHE : MONTANT T.T.C en lettres et en chiffres___________________

MONTANT T.V A. en lettres et en chiffres  _________________

MONTANT H.T. en lettres et en chiffres____________________

DELAI D’EXECUTION	: TROIS (03) MOIS

FINANCEMENT	: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINADER

Exercice 2021, Imputation

SOUSCRITE LE:__________________

APPROUVEE LE : _________________

NOTIFIEE LE : ____________________

ENREGISTREE LE : _______________

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE DELEGUE DEPARTEMENTAL DES MARCHES PUBLICS DU MAYO DANAY, Ci-après désigné

"L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET :

L'ENREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

D’AUTRE PART,

###### IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# CHAPITRE I  - DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE  1 - OBJET DU MARCHÉ

# ARTICLE  2 – LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

# ARTICLE  3 – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

# ARTICLE 4 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHÉ

# ARTICLE  5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

# ARTICLE  6 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

# ARTICLE  7 - REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

# ARTICLE  8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

# ARTICLE  9 - ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES

# ARTICLE  10 - DOMICILE DU COCONTRACTANT

# CHAPITRE II - EXECUTION DES TRAVAUX

# ARTICLE  11 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

# ARTICLE  12 - ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

# ARTICLE  13 - SOUS-TRAITANCE

# ARTICLE  14 - TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

# ARTICLE  15 - PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

# ARTICLE  16 - RESEAUX PUBLICS ET PRIVES

# ARTICLE  17 - MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

# ARTICLE  18 - REMPLACEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

# ARTICLE  19 - PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX

# ARTICLE  20 - INTERDICTION DE TRAVAILLER LA NUIT, LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES.

ARTICLE  21 - DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

# ARTICLE  22 - MODIFICATION DES OUVRAGES

# ARTICLE  23 - MATERIAUX

# ARTICLE  24 - BREVET D'INVENTION

# ARTICLE  25 - DELAI D'EXECUTION

# ARTICLE  26 - PENALITES DE RETARD

# ARTICLE  27 - RECEPTION PROVISOIRE

# ARTICLE  28 – DELAI DE GARANTIE

# ARTICLE  29 - ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE  DE GARANTIE

# ARTICLE  30 - RECEPTION DEFINITIVE

# ARTICLE  31 - ACCES AU CHANTIER

# ARTICLE  32 - ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'ŒUVRE

# ARTICLE  33 - REUNIONS DE CHANTIER

# ARTICLE  34 - JOURNAL DE CHANTIER

# ARTICLE  35 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

# ARTICLE  36 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION

# ARTICLE  37 - MESURES DE SECURITE

# ARTICLE  38 - DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX

# ARTICLE  39 - SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS

# ARTICLE  40 - PROTECTION  DE  L'ENVIRONNEMENT

# ARTICLE  41 - REMISE  EN ETAT DES LIEUX

# CHAPITRE III  -  CLAUSES FINANCIERES

# ARTICLE  42 - MONTANT DU MARCHÉ

# ARTICLE  43 - CONSISTANCE DES PRIX

# ARTICLE  44 - SOUS -DETAIL DES PRIX

# ARTICLE  45 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET DANS LA NATURE DES OUVRAGES

# ARTICLE  46 - MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

# ARTICLE  47 - REGLEMENT  DES TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

# ARTICLE  48 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT

# ARTICLE  49 - AVANCE DE DEMARRAGE

# ARTICLE  50 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF

# ARTICLE  51 - RETENUE DE GARANTIE

# ARTICLE  52 – NANTISSEMENT

# ARTICLE  53 - ASSURANCES

# ARTICLE  54 - VARIATION DES PRIX

# ARTICLE  55 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT

# ARTICLE  56 - REGIME FISCAL ET DOUANIER

# CHAPITRE IV - CLAUSES DIVERSES

# ARTICLE  57 - RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE

# ARTICLE  58 - LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'OEUVRE

# ARTICLE  59 - REGLEMENT DES LITIGES

# ARTICLE  60 - MISE EN FORME ET REPRODUCTION DU MARCHE

# ARTICLE  61 - RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE  62 ET DERNIER - VALIDITE DU MARCHÉ

# TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

# TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

# DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):

CCAP

CCTP

BPU

DQE

PAGE_______ ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N° _______/AONO/C.GUEME/CIPM-TR/2021 DU_____________2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE CEREALES   AU MARCHE DE GABARAYE, COMMUNE DE GUEME, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY – REGION DE L’EXTREME-NORD

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) Mois

MONTANT:

| MONTANT FCFA | MONTANT TOTAL |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| TVA (________%) |  |
| I.R (________ %) |  |
| Net à Mandater |  |

Lue et acceptée par le Cocontractant Guémé, le _______________

Signée par le Maire de la Commune de Guémé (Autorité Contractante) Guémé, le _______________

ENREGISTREMENT

# PIECE N° 10

# FORMULAIRES ET MODELES

FORMULAIRE 1 :   MODELE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, …………………………………………….…… (Nom et prénoms du mandataire)

Agissant au nom et pour le compte ……………………………………… (Entreprises ou Groupement d’entreprises),

En vertu de ma qualité ……………………………………………….. (Fonction du signataire),

Déclare sous peine de sanctions édictées par l’article 2 du décret n°54/596 du 11 juin 1945 :

- Que le soumissionnaire en question est inscrit sous le n° RC ………… du registre du commerce.

- Qu’il n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire

- Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l’entreprise ne tombe sous le coup des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi n°47/1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ;

- Que le soumissionnaire en question ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par le dernier alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance n°53/704 du 29 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j’ai (nous avons)  l’honneur de soumissionner pour le soumissionnaire dans le cadre du Présent  Appel d’Offres National Ouvert, en vue de l’exécution des travaux de construction d’un magasin de stockage de céréales au marché de Nguéring, Arrondissement de Guémé , Département du Mayo Danay - Région de l’Extrême-Nord.

Fait à………………., le………………………..

Nom et prénoms du signataire

Fonction

FORMULAIRE   2 :    MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné …......................................................……………………………………………....... [indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le  groupement……………………..............…..…   dont  le  siège  social  est  à……….…..............................….  inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  sous le n° ………………..................................……

Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  dossier  d'Appel d’Offres n°………………… (y compris l’(es) additif(s) ) pour l’exécution des travaux de construction d’un magasin de stockage de céréales au marché de Nguéring, Arrondissement de Guémé, Département du Mayo Danay,  Région de l’Extrême-Nord.

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à	……….........................................................................................................................................................  [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à ………............................................  francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  mois

- M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  120 jours  à compter de la date limite de remise des offres.

Le  Maître  d’Ouvrage  se  libérera  des  sommes  dues  par  lui  au  titre  du  présent  marché  en  faisant donner crédit au compte n° ………………......................   ouvert au nom de …................................…auprès de la banque ..…………………………..  Agence de …..............................……………………..

Avant  signature  du  marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  vous  vaudra  engagement  entre nous.

Fait à  ………...........................................……….  le ..................……….

Signature de …...........................................……….

en qualité de ...........................................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de  ………...........................................……….

FORMULAIRE n° 3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..   , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..........................………..    pour l’exécution des travaux de construction d’un magasin de stockage de céréales au marché de Nguéring, Arrondissement de Guémé; Département du Mayo Danay ; Région de l’Extrême-Nord., ci-dessous  désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à …………………..[indiquer le montant]  francs CFA,

Nous …………....................…..........................………..  [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ………… [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si  le  soumissionnaire  retire  l’offre  pendant  la  période  de  validité  spécifiée  par  lui  sur  l’acte  de soumission ;

Ou Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque  à  fournir  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage  un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  le  Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………............….., le

[signature de la banque]

FORMULAIRE n° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée  à  [indiquer  le  Maître  d’Ouvrage  et  son  adresse  ]  Cameroun,  ci-dessous  désigné  «  le  Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………..........................................................................[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser  les travaux de construction d’un magasin de stockage de céréales au marché de Nguéring, Arrondissement de Guémé, Département du Mayo Danay; Région de l’Extrême-Nord.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement  définitif,  d’un  montant  égal  à  5  %  du  montant  de  la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................………..  [nom et adresse de banque], représentée par ……………..................................................................................................................... [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ................................................................................................................................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le  présent  cautionnement  définitif  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  notification  à  l’entrepreneur,  par  le  Maître  d’Ouvrage,  de  l’approbation  du  marché.  Elle  sera  libérée  dans  un  délai  d’un mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après  cette  date,  la  caution  deviendra  sans  objet  et  devra  nous  être  retournée  sans  demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être  faite  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

FORMULAIRE n° 5  MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse ……………....................................................................................................................................................................................................………..

Nous  soussignés  (banque,  adresse),  déclarons  par  la  présente  garantir,  pour  le  compte  de  :…………....................................................................................................................................................................................................……….. [le titulaire], au profit de aître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« le bénéficiaire »)

Le  paiement,  sans  contestation  et  dès  réception  de  la  première  demande  écrite  du  bénéficiaire, déclarant  que  ………….................……..     [le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..     du…………..................................……..  relatif aux  travaux de construction d’un magasin de stockage de céréales au marché de Nguéring, Arrondissement de Guémé, Département du Mayo Danay ; Région de l’Extrême-Nord de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................……..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance  sur  les  comptes  de  …………...............................................................……..	[le  titulaire]  ouverts  auprès  de  la  banque……….................……..………….................……..………….................……sous le n°

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le

[signature de la banque]

FORMULAIRE n° 6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu  que  …………....................................................................................................................................……............………………[nom  et  adresse  de  l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de construction d’un magasin de stockage de céréales au marché de Nguéring, Arrondissement de Guémé , Département du Mayo Danay ; Région de l’Extrême-Nord.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à dix pour cent (10%)   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................………………………………...........................……………………………….............................  [nom et adresse de banque], représentée par  [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10).

Et  nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage  inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute  demande  de  paiement  formulée  par  le  Maître  d’Ouvrage  au  titre  de  la  présente  garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux  camerounais  seront  seuls  compétents  pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

FORMULAIRE n° 7 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné __________________________________________, (nom, prénom, fonction)

Représentant de l'Entreprise ____________________________________________, (nom de l’entreprise)

Atteste sur l’honneur avoir effectué la reconnaissance du site des travaux de construction d’un magasin de stockage de céréales au marché de Nguéring, Arrondissement de Guémé, Département du Mayo Danay ; Région de l’Extrême-Nord,  conformément au dossier d'appel d'offres n°___________.

Fait à ______________, le ________________

Signature

FORMULAIRE 8  MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL

A- LISTE NOMINATIVE DES AGENTS DE MAITRISE

Je soussigné ______________________________________________________ (nom, prénoms, qualité),

agissant au nom et pour le compte de _______________________ (nom et coordonnées du soumissionnaire),

déclare que les agents dont la liste nominative suit, participeront à l'exécution du marché :

| Nom -Prénom | Qualification | Formation | Ancienneté dans l’entreprise | Années d’expérience | Années dans le poste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S'il s'avérait, dès le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le personnel est insuffisant, nous nous engageons à le renforcer de façon à conduire les travaux à bonne fin dans les délais prévus et dans les conditions imposées par le dossier d'appel d'offres.

Si le personnel cité ci-dessus s’avérait indisponible, nous nous engageons à le remplacer par des personnes ayant une qualification et une ancienneté au moins équivalente. Les remplacements du personnel clé devront obtenir l’agrément préalable du Maître d’œuvre.

Fait à _____________, le _____________

Le Soumissionnaire

FORMULAIRE 9 : MODELE DE CURRICULUM VITÆ

Proposé pour le poste de : ___________________________________________________________

1.	Etat Civil

Nom, Prénom	:

Date et lieu de naissance	:

Situation familiale	:

Nationalité	:

Adresse actuelle	:

2.	Etudes et formation

Ecole et université	:	(nom de l’école, diplôme obtenu et année d’obtention)

Stage ou formation professionnelle	:	(année, lieu, objet, maître de stage ou organisme responsable)

Langues vivantes	:	(lu, écrit, parlé ; niveaux : excellent, très bon, moyen, notions)

Ouvrages et publications	:	(titres, nom, date de publication)

3.	Expériences professionnelles

Indiquer en résumé l’expérience et la formation des experts se rapportant le plus aux tâches qui lui seront confiées dans l’équipe proposée. Décrire le degré des responsabilités de l’agent dans les projets similaires.

Indiquer pour chaque poste occupé les dates (mois et année) de début et de fin de service, les lieux (pays) et l’employeur.

N.B.	Le soumissionnaire paraphera chaque page du CV, signera la dernière page et y apposera la mention manuscrite « certifié exact et conforme ». Les copies des diplômes et attestation de disponibilité signées par chaque agent proposé devront être jointes.

FORMULAIRE 10: MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL

LISTE DU MATERIEL QUI SERA EMPLOYE A L'EXECUTION DU MARCHE

- Matériel en possession de l'Entreprise

| Désignation du matériel d'origine | Quantité | Valeur résiduelle | Date acquisition | Marque et Genre | Age | Affectation | Date disponible | Observations sur état et heures de fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.11 MODELES DE FICHES DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

10.11.1 FICHE RECAPITULATIVE DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

| N° | Intitulé du projet (Objet et localisation) | Montant du contrat | Maître d’Ouvrage | Délai d’exécution | Année d’exécution | Date de réception provisoire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.11.2 FICHE D’IDENTIFICATION DU PROJET (joindre photocopies des justificatifs des projets)

| Intitulé du projet |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du projet (Tâches principales quantifiées) |  |
| Montant |  |
| Part de l’entreprise |  |
| Maître d’Ouvrage |  |
| Maître d’œuvre |  |
| Référence du contrat |  |
| Délais |  |
| Date de démarrage |  |
| Fin des travaux |  |

10.11.3  FICHE DES CONTRATS EN COURS (PLAN DE CHARGE DE L’ENTREPRISE)

| N° | Intitulé du projet (Objet et localisation) | Montant du contrat | Maître d’Ouvrage | Délai d’exécution | Date de démarrage | Pourcentage des travaux exécutés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMULAIRE n° 12: MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES

TRAVAUX

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Grant suivi. Les entreprises attacheront un soin particulier à leur établissement. Il s’agira notamment de détailler tâche par tâche la durée, le séquençage y compris les liens entre les tâches (voir exemple type ci-dessous), les contraintes internes et/ou externes, le rendement horaire ou journalier. Les tâches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d’exécution de chaque tâche seront contractuels.

Chaque soumissionnaire établira une programmation des travaux par lot.

Exemple type :

FORMULAIRE n° 13: MODELE DES POUVOIRS AU MANDATAIRE (EN CAS DE

GROUPEMENT  D’ENTREPRISES)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) _______________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénom,  signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Légalisation par le Notaire

FORMULAIRE n° 14: MODELE DE CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT

- Noms et adresses des partenaires du Groupement  solidaire:

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)

POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

# PIECE N° 11

DOSSIER DES PLANS-TYPES D’EXCUTION

# PIECE N° 12

GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE CEREALES AU MARCHE DE GABARAYE

ENTREPRISE : _____________________________________________________________

Critères éliminatoires :

Pièces administratives :

- Dossier incomplet ou pièces non conformes,

- Pièce falsifiée ou non authentique,

Offre technique :

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés ;

- Chiffre d’affaires dans les Bâtiments et Travaux Publics (BTP) au cours des trois (03) dernières années inférieur à vingt millions (20 000 000) de Francs CFA ;

- N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d’un chantier de construction de Bâtiments ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- Non satisfaction, au moins, à trente  deux (32) critères essentiels sur cinquante deux (52).

Offre financière :

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un Sous-Détail des prix.

I – PRESENTATION DE L’OFFRE

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | Pertinence |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de couleur |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 03) |  |  |  |

II – PERSONNEL

(15 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel clé |  |  |  |
| A | Conducteur des Travaux de Génie-Civil |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien de Génie-Civil (ou plus) + son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le bâtiment |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Conducteur des Travaux de Génie-Civil |  |  |  |
| 5 | Expérience dans la construction d’au moins un bâtiment |  |  |  |
| B | Chef chantier |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme de Baccalauréat F4 (au moins) + son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans le BTP |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Chef chantier de bâtiment |  |  |  |
| 5 | Expérience dans la construction d’au moins un bâtiment |  |  |  |
| C | Responsable Administratif et Financier |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme (BEPC ou plus) + son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale de chantier de BTP |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Responsable Administratif et Financier de chantier de bâtiment |  |  |  |
| 5 | Expérience dans la construction d’au moins un bâtiment |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 15) |  |  |  |

III –  MOYENS MATERIELS

(12 critères)

| N° | DESIGNATION | Qté | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Engins et Véhicules de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Camion benne | 01 |  |  |  |
| 2 | Camionnette Pick-up | 01 |  |  |  |
| B | Matériels de laboratoire |  |  |  |  |
| 1 | Convention avec un laboratoire géotechnique pour le projet | 01 |  |  |  |
| 2 | Matériel de laboratoire (presse, cône d’Abraham, ES, balance) | 01 |  |  |  |
| 3 | Matériel topographique (niveau, théodolite etc.) | 01 |  |  |  |
| 4 | Jeux de tamis pour analyse granulométrique | 01 |  |  |  |
| C | Matériels de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Bétonnière de 300 litres au moins | 01 |  |  |  |
| 2 | Compresseur | 01 |  |  |  |
| 3 | aiguille vibrante | 01 |  |  |  |
| 4 | Motopompe | 01 |  |  |  |
| 5 | Compacteur manuel | 01 |  |  |  |
| 6 | Marteau piqueur | 01 |  |  |  |
|  | TOTAL III - (Sur 12 critères) |  |  |  |  |

IV – METHODOLOGIE

(13 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Visite de site |  |  |  |
| 1 | Pertinence du rapport de visite de site |  |  |  |
| B | Organisation de chantier |  |  |  |
| 1 | Cohérence de l’installation générale de chantier |  |  |  |
| 2 | Existence de l’organigramme de chantier |  |  |  |
| 3 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 4 | Existence du planning |  |  |  |
| 5 | Cohérence du planning |  |  |  |
| 6 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 7 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 8 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 9 | Schéma organisationnel du plan d’assurance qualité |  |  |  |
| 10 | Emploi de la main d’œuvre locale |  |  |  |
| C | Approvisionnement |  |  |  |
| 1 | Origine des matériaux locaux |  |  |  |
| 2 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 13 critères) |  |  |  |

V – REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE

(12 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Chiffre d’affaires |  |  |  |
| 111 | Chiffre d’affaires général cumulé dans le domaine des BTP sur les trois dernières années ≥ 20 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 2 | Chiffre d’affaires général cumulé dans le domaine des BTP sur les trois dernières années ≥ 30 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Chiffre d’affaires cumulées dans le domaine des bâtiments sur les trois dernières années ≥ 50 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| B | Projet de bâtiments publics réalisés |  |  |  |
| 1 | Projets bâtiments publics réalisés en 2012 de montant supérieur à 35 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 2 | Projets bâtiments publics réalisés en 2011 de montant supérieur à 25 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Projets bâtiments publics réalisés en 2010 de montant supérieur à 15 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| C | Capacité de Préfinancement |  |  |  |
| 1 | Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 10 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 2 | Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 15 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 25 000 000 de francs CFA |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 09 critères) |  |  |  |

##### TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 52 OUI

PIECE 13

LISTE DES BANQUES AGREEES

LISTE DES BANQUES  HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

- AFRILAND FIRST BANK (AFB)

- BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BAC)

- BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)

- CITY BANK N.A. CAMEROUN

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC)

- ECOBANK CAMEROUN (EBC)

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK)

- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN (CA SCB)

- SOCIETE GENERALE DES BANQUES AU CAMEROUN (SGBC)

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC)

- UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC)

- UNITED BANK FOR AFRICA (UBA)

- BGFI BANK