| REGION DE L’EXTREME - NORD ********* DEPARTEMENT DU DIAMARE ********** COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA 1ER ********** SECRETARIAT GENERAL ********** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS |  | FAR – NORTH REGION *********** DIAMARE DIVISION *********** MAROUA 1ER SUBDIVISIONAL COUNCIL OF MAROUA 1er *********** GENERAL SECRETARY *********** INTERNAL TENDERS BOARD --------------- |
| --- | --- | --- |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°07/AONO/REN/DDIAM/CAM1/CIPM/2021 DU ______________ EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE  ECOLE PUBLIQUE DE TCHOFFA BANI, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA 1e, DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTREME-NORD

Financement : Budget d’Investissement Public, MINEDUB

IMPUTATION BUDGETAIRE : 55 15197 01 641311 222

Autorisation de dépense N°IW01536

Exercice 2021

Délai d’exécution : trois (03) mois

SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) ;

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO) ;

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) ;

PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES  PARTICULIERES (CCAP) ;

PIECE N° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  (CCTP) ;

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX (BP) ;

PIECE N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE) ;

PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX ;

PIECE N° 9 : MODELE DE PROJET DE MARCHE ;

PIECE N° 10 : FORMULAIRES ET MODELES ;

PIECE N° 11 : DOSSIER DES PLANS-TYPES D’EXECUTION (A CONSULTER

AUPRES DE LA MAITRISE D’ŒUVRE PUBLIQUE OU PRIVEE) ;

PIECE N° 12 : GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES ;

PIECE N° 13 : LISTE DES BANQUES AGREEES.

| REGION DE L’EXTREME - NORD ********* DEPARTEMENT DU DIAMARE ********** COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA 1ER ********** SECRETARIAT GENERAL ********** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS |  | FAR – NORTH REGION *********** DIAMARE DIVISION *********** MAROUA 1ER SUBDIVISIONAL COUNCIL OF MAROUA 1er *********** GENERAL SECRETARY *********** INTERNAL TENDERS BOARD --------------- |
| --- | --- | --- |

APPEL  D’OFFRES  NATIONAL OUVERT

N°   07/AONO/REN/DDIAM/CAM1/CIPMP/2021 DU ______________

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE  ECOLE PUBLIQUE DE TCHOFFA BANI

, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA 1E, DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT :   BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (MINEDUB)

EXERCICE 2021,

Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, Exercice 2021, Le MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA I, Autorité Contractante (AC), lance un Avis d’Appel d’Offres National  Ouvert, pour le compte du Maire de la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr, Maître d’Ouvrage, l’exécution des travaux de réhabilitation d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’école publique de tchoffa bani dans la Commune d’Arrondissement de Maroua 1e, Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord.

- Consistance des travaux

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

- La menuiserie métallique ;

- L’électricité ;

- La peinture ;

- Les voiries et réseaux divers.

- Participation et origine

La participation au présent Avis d’Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des Bâtiments et du Génie-Civil et justifiant des capacités techniques et financières requises pour la réalisation des travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

- Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public                          (MINEDUB), Exercice 2021, IMPUTATION 55 15 197 01 641311 2222 426 et AUTORISATION DE DEPENSE IVO1536 pour un coût estimatif TTC de cinq  millions (5 000 000) de Francs CFA

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux jours et heures ouvrables auprès du secrétariat particulier du maire, au numéro de téléphone 697 29 68 24, BP  Maroua.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu au secrétariat particulier du maire, au numéro de 697 29 68 24, BP  Maroua.

, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement  à la Recette Municipale de la Commune d’Arrondissement de Maroua 1ème, d'une somme non remboursable  de DIX mille (10 000) francs CFA au titre des frais d’achat du dossier.

- Présentation des offres :

Les  documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

- L’enveloppe A contenant les  pièces administratives (Volume 1) ;

- L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;

- L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur non blanches.

- Remise des Offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un  (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès de du secrétariat particulier du maire,  au plus tard le        _________________________-à  14 heures locale et devra porter la mention:

APPEL  D’OFFRES  NATIONAL OUVERT

N°07_/AONO/REN/DDIAM/CAM1/CIPMP/2021  DU  ____________

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE  ECOLE PUBLIQUE DE TCHOFFA BANI, DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT :   BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (MINEDUB)

Exercice 2021, IMPUTATION 55 15 197 01 641311 2222 426  et  AUTORISATION DE DEPENSE IVO1536

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission  (conforme au modèle joint en annexe) établie par une Banque de premier Ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en Charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de                  cent  mille (100 000) francs CFA par lot et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valides le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

Toute   offre   non   conforme   aux   prescriptions   du présent  Avis  et  au  Dossier  d’Appel d’Offres sera déclarée  irrecevable. Notamment  l'absence  de  la caution de soumission délivrée par une banque de premier  ordre  ou une compagnie d’assurance agréée  par  le  Ministre  chargé  des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier  d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

- Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps le -------------- à 15 heures précises dans la salle des réunions de la COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA I, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Délai de réponse des soumissionnaires

Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication du présent avis.

- Délai d’exécution des travaux

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage (MO) est de trois (03) mois calendaires à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer  les travaux. Ce délai comprend les périodes de pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

- Evaluation des offres;

#### 13.1- Critères éliminatoires

  - Existence ou détention d’une pièce falsifiée dans le Dossier Administratif ;

  - Note technique inférieure au seuil minimal requis ;

  - Fausse déclaration dans le Dossier Administratif ;

  - Absence de la caution de soumission.

#### 13.2- Principaux Critères  techniques de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats, qui seront évalués de manière binaire (oui ou non) porteront sur :

-     Les références de l’Entreprise  ces trois  dernières  années (En général  et dans Les travaux

Similaires)……….…………………………………………………….………………………………………………. oui/non ;

- L’expérience  et la qualification du personnel  d’encadrement …………….....………………….oui/non ;

- L’organisation et la méthodologie d’exécution  du travail…………………………………………..oui/non ;

- La disponibilité du matériel de chantier et des équipements essentiels…………...…………oui/non ;

- Les plans de charge annuel 2018 et celui prévisionnel 2019……………………………………...oui/non ;

- Le rapport de visite du site………………………………………….…………………………………….oui/non,

Ces critères techniques de qualification  seront déclinés en quarante-neuf sous-critères ; de sorte que la non-obtention d’au moins   34 oui  sur  49 entraîne l’élimination  du soumissionnaire.

- Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Attribution du Marché

Le maire de la commune d’arrondissement de Maroua I Ie, Autorité Contractante(AC),  attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disant après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres  et les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus de deux lots.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux  jours et heures ouvrables, auprès du secrétariat particulier du maire, au numéro de téléphone téléphone697 29 68 24, BP  Maroua, dès publication du présent avis.

- Corruption

## Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS la Commune de Maroua 1er au numéro suivant : 697606824 et au Ministère des Marchés Publics aux numéros 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

Maroua, le__________________

Le MAIRE,

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP /DD/DIA (pour information)

- PREFET /DIAMARE (pour information)

- MINDDEVEL/DIA (pour information)

- PRESIDENT/ CIPMP (pour information)

- ARMP (pour publication au JDM)

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour  large diffusion)

- AFFICHAGE (pour information)

- CHRONO/ARCHIVES

| REGION DE L’EXTREME - NORD ********* DEPARTEMENT DU DIAMARE ********** COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA 1ER ********** SECRETARIAT GENERAL ********** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS |  | FAR – NORTH REGION *********** DIAMARE DIVISION *********** MAROUA 1ER SUBDIVISIONAL COUNCIL OF MAROUA 1er *********** GENERAL SECRETARY *********** INTERNAL TENDERS BOARD --------------- |
| --- | --- | --- |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°07/ONIT/ REN/DDDIAM/CAM1/CIPMP /2021

OF __________________FOR THE CONSTRUCTION OF A BLOCK OF TWO CLASSROOMS IN

GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL OF TCHOFFA BANI MAROUA I COUNCIL,

DIAMARE DIVISION, FAR-NORTH REGION

Following emergency procedure

Financing: PIB OF THE MINISTRY OF BASIC EDUCATION

Budget Head

I – Subject

Within the framework of the 2021 National Investment Budget, the mayor of maroua I council (Contracting Authority) hereby launches for MAROUA I Mayor an Open National Invitation to tender following emergency procedure, for the construction of a block of two classrooms in Government Primary School of MAROA I, in MAROUA I Council, DIAMARE DIVISION, FAR -NORTH REGION.

II- Nature of services

The works, which form the subject of this open national invitation to tender, shall consist in the construction of two classrooms in Government Primary School, inMAROUA I Council.

The services of this contract include:

- Metaljoinery;

- Electricalworks;

- Painting ;

- Road and utilities.

III – Participation  and origin

Participation to this invitation to tender is open to Cameroonian enterprises that are in compliance with the fiscal laws and having a good experience in the domain concerned. Each bidder must give true information that will lead to choose the one who will carry out the contract well.

IV – Financing

The works  which form the subject of this invitation to tender are financed by the National Investment Budget  of the Ministry of Primary Education for the 2021 financial year, for the amount of Nineteenmillion thousand (5 000 000) francs CFA  as follows:

V – Consultation of tender documents

Upon the publication of this notice, tender documents can be consulted during working days and hours at the Launching Contracts Support Unit (LCSU) of the particular secretary of the mayor of maroua1 council

VI – Acquisition of tender documents

A complete set of bidding documents must be purchased at the particular secretary of the mayor of maroua 1 council, by interested  bidders  as soon as this notice is published upon presentation  of  a receipt  of payment  of a  non- refundable  fee of  10.000  (ten  thousands)  francs CFA at the Public Treasury.

VII- Presentation of bids

The bids must be sealed in three envelops.

- The first containing administrative file;

- The second dealing with technical file;

- The third containing financial documents.

All the three envelops must be wrapped in a single envelop unto which the reference of the invitation to tender   must be written.

Furthermore all the different documents have to be separated with a colored paper in order to distinguish them one from another.

VIII – Submission of bids

Seven (07) copies of sealed complete bids (one certified copy of originals and six photocopies) drafted either in English or French must be submitted at the Launching Contracts Support Unit of particular secretary of the mayor of maroua1 council latest      p.m. local time on              with the reference:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°07/ONIT/ REN/DDDIAM/CAM1/CIPMP /2021

OF _______________ FOR THE CONSTRUCTION OF A BLOCK OF TWO CLASSROOMS IN

GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL OF ADIA, IN MAROUA ICOUNCIL,

DIAMARE DIVISION, FAR-NORTH REGION

Following emergency procedure

Financing: PIB OF THE MINISTRY OF BASIC EDUCATION

Budget Head (charge 55 15 197 01 641311 2222 426 Record number : IVO1536)

’’ To be opened only during the session for the opening of bids

IX – Admissibility of bids

Each bidder must include in his /her administrative file a provisional guarantee of the tune  for the amount of one hundred  (100 000) Francs CFA issued by a first-rate bank  or Financial Institute registered  at  the Ministry of Finance.

For  fear of rejection , the required administrative documents  must be produced in original or certified true copies  by the services  who issued  them bound, dating any less  than three months.

Any bid not in conformity with the specifications of this tender file shall be rejected. Notably, the absence of the provisional guarantee issued by a first-rate bank or Financial Institute approved by the Ministry of Finance or the noncompliance of the model documents of the tender file shall lead to outrightrejection of the bid without any possible appeal.

X – Opening of bids

The opening of bids will be in one phase in the presence of bidders or their duly mandated representative who choose to attend on----------------- at  p.m. local time at the Conference hall of the Divisional Delegation of the Ministry of Public Contracts of Diamaré in Maroua 1st at COMICE  headquarters.

XI- Deadline of submitting the bids

The deadline set for submitting bids by interested bidders is twenty (20) days as soon as this notice is published.

XII – Execution deadline

The maximum deadline provided for by the Contracting Authority is three (03) months with effect from notification of the contract.

XIII – Main evaluation criteria

A)- Eliminatory criteria

-  Absence of any of the administrative file;

-  Fake document in the administrative file;

-  False declaration in the administrative file;

B)- Main  technical  qualification criteria

The criteria relating to the qualification of bidders are the following:

- Financial capacity (access to credit or any other financial resources, turnover,

Provisional guarantee)………………………………….........................                                             yes/no;

References of the enterprise (generally or previous experience on similar projects complexity cost…….)   					executed within the last (03) three years ……….. Yes/no;

- Experience and qualification of the supervisory staff  ……………………………....       yes/no;

- Methodology and job planning 	……………………………………………………..……………yes/no;

- The availability of materials and other essentials equipment’s……………………………….…..yes/no;

-Running Capital (transactions for 2016 year) and expectation for 2018…………..………..yes/no;

- Technical report of the site visit……………………………………………………… ……………………… yes/no.

These criteria are further divided into 49 sub criteria in such a case that only bidders who will have obtained 34YES over 49 in technical score shall be admitted to the financial analysis.

XIV – Time frame for the validity of bids

The bidders remain legally engaged by virtue of their tender for a period of ninety (90) days from the deadline set for the submission of their bids.

XV - Award of tender

The Divisional Delegate of the Ministry of Publics Contracts (Contracting  Authority) shall award  the tender to the lowest bidder,  whose technical and financial file  conform with the tender  documents in accordance with the provisions of article 6 of page 30 through_34 _ of the regulations governing the tender showing the technical  evaluation of bids.

XVI – Further information

Complementary technical information related to the tender file can be obtained during working days and hours at the particular secretary of the mayor of maroua1 council, as soon as this notice is published.

In any act of corruption you can call send an SMS to public contracts office to number’s blow:  697 29 68 24

Maroua, on the _____________________

THE MAYOR

(THE CONTRACTING AUTHORITY)

Ampliations :

- MINMAP (DGMI)(for information)

- DO/MAROUA (for information)

- RDMINPC/FN (for information)

- P/DTB (for information)

- MAYOR OF MAROUA II COUNCIL (for execution)

- PCRA (for publishing in WMPC)

- SOPECAM (for publication)

- CRTV (for broad casting)

- NOTICE BOARD (for posting up)

- CHRONO/ARCHIVE (for archiving)

RGAO

(Règlement Général de l’Appel d’Offres)

TABLE DES MATIERES

- Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article1 | :Portée de la soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | :Fraude e t corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  |
| Article4 | :Candidats admis à concourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article6 | :Qualification du Soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Visite du site des travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

- Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article8 | :Contenu du Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

C.Préparation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article11 | :Frais de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article12 | :Langue de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article13 | :Documents constituants l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | :Montant de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article16 | :Validité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | :Caution de Soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |
| Article18 | :Propositions variantes des soumissionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | :Réunion préparatoire à l’établissement des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |  |
| Article20 | :Forme et signature de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

D.Dépôt des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article21 | :Cachetage et marquage des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article22 | :Date et heure limite de dépôt des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | :Offres hors délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article24 | :Modification, substitution et retrait des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article25 | :Ouverturedesplisetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article26 | :Caractèreconfidentieldelaprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article27 | :EclaircissementssurlesoffresetcontactsavecleMaîtred’Ouvrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article28 | :Déterminationdelaconformitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article29 | :Qualificationdusoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article30 | :Correctiondeserreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article31 | :Conversionenuneseulemonnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | :Evaluation et Comparaison desoffresauplanfinancier. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article33 | :Préférenceaccordéeauxsoumissionnairesnationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

F.AttributionduMarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article34 | :Attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article35 | :Droitde l’Autorité ContractantededéclarerunAppeld’Offresinfructueux oud’annuleruneprocédure |  |
| Article36 | :Notificationdel’attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article37 | :Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article38 | :Signaturedumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article39 | :Cautionnementdéfinitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |

Règlement Général de l’Appel d’Offres

Article1:Portée de la Soumission

1.1.Le maire de la commune d’arrondissement de Maroua I ,tel qu’il est défini dans le Règlement  Particulier de l’Appel  d’Offres (RPAO), ci-après dénommé l’ “Autorité Contractante”, lance un Appel d’Offres pour des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dansleRPAO. Ilyestfaitci-aprèsréférencesousleterme“les Travaux”.

1.2.LeSoumissionnaireretenu,ouattributaire,doit acheverlestravauxdansledélaiindiquédans leRPAO,etquicourtsaufstipulationcontraire duCCAP,àcompterdeladatedenotification del’ordredeservicedecommencerlestravaux oudanscellefixéedansleditordredeservice.

1.3.Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes	“Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et leterme“jour”désigneunjourcalendaire.

Article2:Financement

La source de financement des travaux objet du présentappeld’offresestpréciséedansleRPAO.

Article3:Fraudeetcorruption

3.1.L’Autorité Contractanteexige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de cesmarchés.Envertudeceprincipe,L’Autorité Contractante:

a. Définit,auxfinsdecetteclause,lesexpressions ci-dessousdelafaçonsuivante:

i.	Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne,solliciteouaccepteunquelconqueavantage en vue d’influencer l’action d’un agent publicaucoursdel’attributionoudel’exécution d’unmarché,

ii.	Se  livre  à  des  “manœuvresfrauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer  l’attribution  ou  l’exécution  d’un marché;

iii.  “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires(queleMaîtred’Ouvrageenaitconnaissanceounon)visantàmaintenirartificiellement lesprixdesoffresàdesniveauxnecorrespondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence;

iv.  “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinteauxpersonnesouàleursbiensoude menaces à leur encontre afin d’influencer leur actionaucoursdel’attributionoudel’exécution d’unmarché.

b.Rejettera  une  proposition  d’attribution  si  elle détermine que l’attributaire proposé est, directement  ou  par  l’intermédiaire  d’un  agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.Le  Ministre des Marchés Publics,  Autorité Contractante, peut à titre conservatoire, prendreunedécisiond’interdictiondesoumissionner pendant une période n’excédant pas deux(2)ans,àl’encontredetoutsoumissionnairereconnucoupabledetraficd’influence,de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, decorruptionoudeproductiondedocuments non	authentiques	dans	la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraientêtreengagéescontrelui.

Article 4:Candidatsadmisàconcourir

4.1.Sil’appeld’offresestrestreint,laconsultation s’adresseàtouslescandidatsretenusàl’issue delaprocéduredepré-qualification.

4.2. Enrèglegénérale,l’appeld’offress’adresseà tousles entrepreneurs,  sous  réserve  des dispositionsci-après:

a.Un soumissionnaire (y compris tous les membresd’ungroupementd’entreprisesettous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’unpayséligible,conformémentàlaconvention definancement;

b.Un soumissionnaire (y compris tous les membresd’ungroupementd’entreprisesettous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit passe trouverensituationdeconflitd’intérêt.

Unsoumissionnairepeutêtrejugécommeétant ensituationdeconflitd’intérêts’il:

i.Estassociéouaétéassociédanslepassé,àune entreprise(ouàunefilialedecetteentreprise)qui a  fourni  des  services  de  consultant  pour  la conception, la préparation des spécifications et autresdocumentsutilisésdanslecadredesmarchéspassésautitreduprésentappeld’offres;ou

ii.Présenteplusd’uneoffredanslecadreduprésent  appel  d’offres,  à  l’exception  des  offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant;cependant,cecinefaitpasobstacleà laparticipationdesous-traitantsdansplusd’une offre.

c.Lesoumissionnairenedoitpasêtresouslecoup d’unedécisiond’exclusion.

d.Uneentreprisepubliquecamerounaisepeutparticiper à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

(i) juridiquement et financièrement autonome,

(ii) administrée selon les règles du droitcommercialet

(iii)n’estpassouslatutelleou l’autorité  directe  voire  indirecte  de l’Autorité Contractante.

Article5:Matériaux,	matériels,	fournitures, équipementsetservicesautorisés

5.1.Lesmatériaux,lesmatérielsdel’Entrepreneur, lesfournitures,équipementsetservicesdevant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenancedéfinisdansleRPAO,ettoutesles dépenses effectuées au titre du Marché sont limitéesauxditsmatériaux,matériels,fournitures,équipementsetservices.

5.2.Auxfinsdel’article5.1ci-dessus,leterme“provenir”désignelelieuoùlesbienssontextraits, cultivés,produitsoufabriquésetd’oùproviennentlesservices.

Article6:QualificationduSoumissionnaire

6.1.Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrantedeleuroffre:

a. Soumettreunpouvoirhabilitantlesignatairedela soumissionàengagerleSoumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre  à  jour  les  informations  jointes  à  leur demandedepré-qualificationquiontpuchanger, aucasoùlescandidatsontfaitl’objetd’unepré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dansleRPAO,afind’établirleurqualificationpour exécuterlemarché. Lesinformationsrelativesauxpointssuivantssont exigéeslecaséchéant:

ii      La production des bilans certifiés et chiffres d’affairesrécents;

iii.  Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autresressourcesfinancières;

iiii. Les  commandes  acquises  et  les  marchés attribués;

iiv. Leslitigesencours;

v.  Ladisponibilitédumatérielindispensable.

6.2.Les  soumissions  présentées  par  deux  ou plusieursentrepreneursgroupés(co-traitance) doiventsatisfaireauxconditionssuivantes:

a.L’offre	devra	inclure	pour	chacune	des entreprises,touslesrenseignementsénumérésà l’Article 6.1ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et  celles  à  fournir  par  chaque  membre  du groupement;

b.L’offreetlemarchédoiventêtresignésdefaçon àobligertouslesmembresdugroupement;

c.La nature du groupement (conjoint ou solidaire commecelaestrequisdansleRPAO)doitêtre préciséeetjustifiéeparlaproductiond’unecopie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d.Lemembredugroupementdésignécommemandataire,représenteral’ensembledesentreprises visàvisduMaîtred’Ouvragepourl’exécutiondu marché;

e.Encasdegroupementsolidaire,lescotraitants serépartissentlessommesquisontrégléespar leMaîtred’Ouvrage dansuncompteunique;en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage dans  son  propre  compte, lorsqu’ils’agitd’ungroupementconjoint.

6.3.Les	soumissionnaires	doivent	également présenter	des	propositions	suffisamment détaillées	pour	démontrer	qu’elles	sont conformesauxspécificationstechniquesetaux délaisd’exécutionvisésdansleRPAO.

6.4.Lessoumissionnairesdemandantàbénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements  nécessaires  pour prouverqu’ilssatisfontauxcritèresd’éligibilité décritsàl’article32duRGAO.

Article 7:Visitedusitedestravaux

7.1.Ilestconseilléausoumissionnairedevisiteret d’inspecterlesitedestravauxetsesenvirons et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation del’offreetl’exécutiondestravaux. Lescoûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.Le Maître d’Ouvrageautorisera le Soumissionnaireetsesemployésouagentsà pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage,ses employés et agents, de toute responsabilitépouvantenrésulteretlesindemnisent  si  nécessaire,  et  qu’ils  demeurent responsablesdesaccidentsmortelsoucorporels,despertesoudommagesmatériels,coûts etfraisencourusdufaitdecettevisite.

7.3.LeMaîtred’Ouvrage peutorganiserunevisite dusitedestravauxaumomentdelaréunion préparatoire  à  l’établissement  des  offres mentionnéesàl’article19duRGAO.

B.Dossierd’Appeld’Offres

Article 8:ContenuduDossierd’Appeld’Offres

8.1.LeDossierd’Appeld’Offresdécritlestravaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise lesconditionsdumarché.Outrele(s)additif(s) publié(s)  conformément  à  l’article  10  du RGAO,ilcomprendlesprincipauxdocuments énumérésci-après

a.  La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints);

b.  L’Avis d’Appel d’Offres (AAO);

c.   Le  Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d.   Le Règlement	Particulier	de	l’Appel	d’Offres (RPAO);

e.   Le   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

f.	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

g.  Le cadre du Bordereau des Prix unitaires;

h.  Le cadre du Détail quantitatif et estimatif;

i.	Le cadre du Sous-détaildes Prixunitaires;

j.	Lecadreduplanningd’exécution;

k.   Les  documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossiertechnique;

l.	Les  Modèlesdefichesdeprésentationdumatériel, personneletréférences;

m.  Le   Modèledelettredesoumission;

n.   Le    Modèledecautiondesoumission;

o.   Le    Modèledecautionnementdéfinitif;

p.   Le     Modèledecautiond’avancededémarrage;

q.   Le    Modèle de caution de retenue de garantie en remplacementdelaretenuedegarantie;

r.	Le  Modèledemarché;

s.   Le  Formulairerelatifauxétudespréalables;

t.	Lalistedesbanquesde 1errang ou compagnies d’assurancesagréées par le ministre en charge des financesautorisésàémettredescautions.

8.2.Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble desrèglements,formulaires,conditionsetspécificationscontenusdansleDAO.Illuiappartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandésetdeprépareruneoffreconformeà touségardsauditdossier.Toutecarencepeut entraînerlerejetdesonoffre.

Article9:EclaircissementsapportésauDossier d’Appeld’Offresetrecours

9.1.Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractanteparécritouparcourrierélectronique (Télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité ContractanteindiquéedansleRPAO.L’Autorité Contractanterépondraparécritàtoutedemande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze (14)jourspourles(AON)Vingtetun(21)jours pourles(AOI)avantladatelimitededépôtdes offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant passonauteur,estadresséeàtouslessoumissionnairesayantachetéleDossierd’Appeld’Offres.

9.2.Entrelapublicationdel’Avisd’Appeld’Offresy compris  la  phase  de  pré qualification  des candidatsetl’ouverturedesplis,toutsoumissionnairequis’estimelésédansla  procédure de passation des marchés publics peut introduireunerequêteauprèsde l’Autorité Contractante.

9.3.Le  recours  doit  être  adressé à l’Autorité Contractante aveccopiesàl’organismechargédelarégulationdesmarchéspublicsetauPrésidentde laCommission.

Il doit parvenir  à  l’Autorité Contractante auplustardquatorze(14)jours avantladated’ouverturedesoffres.

9.4.L’Autorité Contractante disposedecinq(05)jourspourréagir. Lacopiedelaréactionesttransmiseàl’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics;

Article10: Modification  du  Dossier  d’Appel d’Offres

10.1.  Le  Délégué Départemental des Marchés Publics  peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel  d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par  écrit  ou  signifié à  tous  les  soumissionnaires   qui   ont   acheté   le   Dossier   d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs  à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3.  Afin de	donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C.Préparationdesoffres

Article11:Fraisdesoumissionnaire

Lecandidatsupporteratouslesfraisafférentsàla préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable decesfrais,nitenudelesrégler,quelquesoitle déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article12:Languedel’offre

L’offre  ainsi  que  toute  correspondance  et  tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Délégué Départemental des Marchés Publics serontrédigésenfrançaisouen anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétationdel’offre,latraductionferafoi.

Article13:Documentsconstituantl’offre

13.1.L’offre  présentée  par  le  soumissionnaire comprendra  les  documents  détaillés  au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a.Volume1:Dossier administratif

Il comprend:

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-  A souscrit les déclarations prévues par les   règlements en vigueur;

-  s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;

-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

-  N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéancesprévuesparlalégislationenvigueur.

ii. Lacautiondesoumissionétablieconformément auxdispositionsdel’article17du RGAO;

iii.La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformémentauxdispositionsdel’article6.1duRGAO;

b.Volume2:Offretechnique

b.1.Lesrenseignementssurlesqualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir parlessoumissionnairespourjustifierlescritèresde qualificationmentionnéesàl’article6.1duRPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition	technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur uneanalysedestravauxetprécisantl’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestationdevisitedusitelecaséchéant,etc.).

b.3. Lespreuvesd’acceptationsdesconditionsdu marché

Le  soumissionnaire  remettra  les  copies  dûment paraphées des documents à caractère administratifettechniquerégissantlemarché,àsavoir:

1.  Le Cahier des	Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2.  Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP).

b.4.Commentaires(facultatifs)

Uncommentairedeschoixtechniquesduprojetet d’éventuellespropositions.

c.Volume3:Offrefinancière

Le  RPAO  précise  les  éléments  permettant  de justifierlecoûtdestravaux,àsavoir:

1. Lasoumissionproprementdite,enoriginalrédigé selonlemodèlejoint,timbréautarifenvigueur, signéeetdatée;

2. Lebordereaudesprixunitairesdûmentrempli;

3. Ledétailestimatifdûmentrempli;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition desprixforfaitaires;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les  soumissionnaires  utiliseront  à  cet  effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 13.2duRGAO  concernant  les  autres  formes possiblesdeCautiondeSoumission.

13.2.Si,conformémentauxdispositionsdesRPAO, les soumissionnaires présentent des offres pourplusieurslotsdumêmeAppeld’offres,ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attributiondeplusd’unmarché.

Article14:Montantdel’offre

14.1.Sauf  indication  contraire  figurant  dans  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  le  montant  du marché  couvrira  l’ensemble  des  travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail QuantitatifetEstimatifchiffrésprésentéspar lesoumissionnaire.

14.2.Lesoumissionnairerempliralesprixunitaires ettotauxdetouslespostesdubordereaude prixetduDétailquantitatifetestimatif.

14.3.Sous  réserve  de  dispositions  contraires prévuesdansleRPAOetauCCAP,tousles droits,  impôts  et  taxes  payables  par  le soumissionnaireautitredufuturMarché,ouà toutautretitre,trente(30)joursavantladate limitededépôtdesoffresserontinclusdans lesprixetdanslemontanttotaldesonoffre.

14.4.Silesclausesderévisionet/oud’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissementdesprixinitiaux,ainsiqueles modalités  de  révision  et/ou  d’actualisation desdits  prix  doivent  être  précisées. Etant entenduquetoutmarcherdontladuréed’exécutionestaupluségaleàun(1)annepeut fairel’objetderévisiondeprix.

14.5.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article15: Monnaies  de  soumission  et  de règlement

15.1.En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaiesdel’offredevrontsuivrelesdispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  l’Option  Bci-dessous;  l’option  applicable  étant  celle retenuedansleRPAO.

15.2. Option A: le montant de la soumission est libelléentièrementenmonnaienationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereaudesprixetlesprixdudétailquantitatifet estimatifsontlibellésentièrementenenfrancsCFA delamanièresuivante:

a.Les  prix  seront  entièrement  libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le  soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pourcouvrirlesbesoinsenmonnaiesétrangères, sansexcéderunmaximumdetroismonnaiesde paysmembresdel’institutiondefinancementdu marché.

b.Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaienationaleserontspécifiésparlesoumissionnaireenannexeàlasoumission. Ilsseront appliquéspourtoutpaiementautitredumarché, pourqu’aucunrisquedechangenesoitsupporté parleSoumissionnaireretenu.

15.3.Option B: Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangèreauxtauxfixésdansleRPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereaudesprixetlesprixduDétailquantitatifet estimatifdelamanièresuivante:

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.Le Maître d’Ouvragepeut demander aux soumissionnairesd’expliquerleursbesoinsen monnaiesnationaleetétrangèreetdejustifier quelesmontantsinclusdanslesprixunitaires et totaux, et  indiqués en annexe à la soumission,sontraisonnables;àcettefin,un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangèresserafourniparlesoumissionnaire.

15.5.Durantl’exécutiondestravaux,laplupartdes monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrageet l’entrepreneur de façon à tenir compte de toutemodificationsurvenuedanslesbesoins endevisesautitredumarché.

15.6.Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaieutiliséeestlefrancCFA.

Article16:Validitédesoffres

16.1.Lesoffresdoiventdemeurervalablespendant la période spécifiée dans le Règlement Particulierdel'Appeld'Offresàcompterdela datederemisedesoffresfixéeparleMaître d'Ouvrage, en application de l'article 22du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera  rejetée par l’Autorité Contractante commenonconforme.

16.2.Dans des circonstances exceptionnelles, leMaîtred'Ouvragepeutsolliciterleconsentement  du  soumissionnaire à uneprolongationdudélaidevalidité.Lademandeetles réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la cautiondesoumissionprévueàl'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire

16.3.Lorsquelemarchénecomportepasd’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60)jours,lesmontantspayablesau soumissionnaireretenu,serontactualiséspar applicationdelaformuleyrelativefigurantà la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrageadressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la datededépassementdessoixante(60)jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordredeservicededémarragedestravaux ausoumissionnaireretenu,telqueprévupar le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas prisenconsidérationauxfinsdel’évaluation.

Article17:Cautiondesoumission

17.1.En  application  de  l'article  13du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l'Appel  d'Offres, laquelleferapartieintégrantedesonoffre.

17.2. Lacautiondesoumissionseraconformeau modèleprésentédansleDossierd’Appel d’Offres;d’autresmodèlespeuventêtreautorisés,sousréservedel’approbationpréalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumissiondemeureravalidependanttrente (30)joursau-delàdeladatelimiteoriginalede validitédesoffres,oudetoutenouvelledate limite de validitédemandéeparleMaître d’Ouvrage etacceptéeparlesoumissionnaire,conformémentaux dispositionsde l’Article16.2duRGAO.

17.3.Touteoffrenonaccompagnéed’uneCaution deSoumissionacceptableserarejetéeparla Commission Départementale de Passation des Marchés comme non conforme. La  caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit  être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membresdugroupement.

17.4.Les  cautions  de  soumission  et  les  offres des  soumissionnaires  non  retenus  seront restituéesdansundélaidequinze(15)jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5.Lacautiondesoumissiondel’attributairedu marchéseralibéréedèsquecedernieraura signé le marché et fourni le Cautionnement définitifrequis.

17.6.Lacautiondesoumissionpeutêtresaisie:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la périodedevalidité;

b. Si,lesoumissionnaireretenu:

i.  Manqueàsonobligationdesouscrirelemarché enapplicationdel’article37duRGAO,ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38du RGAO.

Article18: Propositionsvariantesdes soumissionnaires

18.1.Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans  des  délais  d’exécution  variables,  le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvementproposéparlesoumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant  des  délais  au-delà  de  ceux spécifiés  seront  considérées  comme  non conformes.

18.2.Exceptédanslecasmentionnéàl’Article18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrirdesvariantestechniquesdoiventd’abord chiffrer  la  solution  de  base  du  Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel  d’Offres,  et  fournir  en  outre  tous lesrenseignementsdontleMaîtred’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complètedelavarianteproposée,ycompris les  plans,  notes  de  calcul,  spécifications techniques,sous-détailsdeprixetméthodes de construction proposées, et tous autres détailsutiles.  LeMaîtred’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant,  du  soumissionnaire  dont  l’offre conformeàlasolutiondebaseaétéévaluée lamoins-disant.

18.3.Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement desvariantestechniquespourcertainesparties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques.	De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g)du RGAO.

Article 19 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et dates indiqués dans le RPAO.

19.2.La réunion préparatoire aura pour objet de fournirdeséclaircissementsetderépondreà toutequestionquipourraitêtresoulevéeàce stade.

19.3.Il est demandé au soumissionnaire, autant quepossible,desoumettretoutequestionpar écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne  au Maître  d’Ouvrageau  moins  une  semaine avantlaréunionpréparatoire.Ilsepeutquele Maître  d’Ouvragene  puisse  répondre  au coursdelaréunionauxquestionsreçuestrop tard.Danscecas,lesquestionsetréponses seront  transmises  selon  les  modalités  de l’Article19.4ci-dessous.

19.4.Le procès-verbal de la réunion, incluant le textedesquestionsposéesetdesréponses données, y compris les réponses préparées aprèslaréunion,seratransmissansdélaià tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8du RGAOquipourraits’avérernécessaireàl’issuedelaréunionpréparatoireserafaiteparle Maître  d’Ouvrageen  publiant  un  additif conformémentauxdispositionsdel’Article10 duRGAO,etnonparlecanalduprocès-verbaldelaréunionpréparatoire.

19.5.Lefaitqu’unsoumissionnairen’assistepasà laréunionpréparatoireàl’établissementdes offresneserapasunmotifdedisqualification.

Article20:Formeetsignaturedel’offre

20.1.LeSoumissionnaireprépareraunoriginaldes documents  constitutifs  de  l’offre  décrits  à l’Article 13du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copiesrequisdanslesRPAO,portantl’indication“COPIE”.Encasdedivergenceentrel’originaletlescopies,l’originalferafoi.

20.2.L’original  et  toutes  les  copies  de  l’offre devrontêtredactylographiésouécritsàl’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et serontsignésparlaoulespersonnesdûment habilitées	à signer au nom du Soumissionnaire,conformémentàl’Article6.1 (a)ou6.2(c)duRGAO,selonlecas. Toutes lespagesdel’offrecomprenantdessurcharges ou des changements seront paraphées parleoulessignatairesdel’offre.

20.3.L’offrenedoitcomporteraucunemodification, suppression ni surcharge, à moins que de tellescorrectionsnesoientparaphéesparle oulessignatairesdelasoumission.

D. Dépôt des offres

Article21:Cachetageetmarquagedesoffres

21.1.Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portantlamention«ORIGINAL»et«COPIE», selonlecas.Cesenveloppesserontensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité dusoumissionnaire.

21.2.Lesenveloppesintérieuresetextérieures:

a.Seront  adressées au Délégué Départemental des Marchés Publics du Diamaré à l’adresseindiquéedansleRèglementParticulier del'Appeld'Offres;

b.Porterontlenomduprojetainsiquel’objetetle numérodel’Avisd’Appeld’Offresindiquésdans le RPAO, et la mention

“A N'OUVRIR QU'EN SEANCEDEDEPOUILLEMENT”.

21.3.Les  enveloppes  intérieures  porteront  également	le nom	et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractantederenvoyerl’offrescelléesi elleaétédéclaréehorsdélaiconformément aux dispositions de l'article 23du RGAO ou poursatisfairelesdispositionsdel’article24 duRGAO.

21.4.Sil’enveloppeextérieuren’estpasscelléeet marquéecommeindiquéauxarticles21.1et 21.2susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullementresponsablesil’offreestégaréeou ouverteprématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1.Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractanteàl’adressespécifiéeàl'article21.2 duRPAOauplustardàladateetàl’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appeld'Offres.

22.2.Le maire de la commune d’arrondissement de Maroua Ipeut,àsongré,reporter ladatelimitefixéepourledépôtdesoffresen publiant un additif conformément aux dispositionsdel'article10duRGAO.Danscecas, tous  les  droits  et  obligations  du  Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemmentrégisparladatelimiteinitialeseront régisparlanouvelledatelimite.

Article23:Offreshorsdélai

Touteoffreparvenueau Délégué Départemental des Marchés Publics du Diamaré, Autorité Contractanteaprèsla dateetheurelimitesfixéespourledépôtdesoffres conformémentàl’Article22duRGAOseradéclarée horsdélaiet,parconséquent,rejetée.

Article24: Modification, substitution et retrait desoffres

24.1.Unsoumissionnairepeutmodifier,remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à conditionquelanotificationécritedelamodificationouduretrait,soitreçueparLe maire de la commune d’arrondissement de Maroua II, Autorité Contractante avant  l’achèvement  du  délai prescritpourledépôtdesoffres.Laditenotification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT»ou«MODIFICATION»

24.2.La notification de modification, de remplacement  ou  de  retrait  de  l’offre  par  le Soumissionnaire  sera  préparée,  cachetée, marquée  et  envoyée  conformément  aux dispositionsdel'article21duRGAO.Leretrait peutégalementêtrenotifiépartélécopie,mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date,lecachetpostalfaisantfoi,neserapas postérieureàladatelimitefixéepourledépôt desoffres.

24.3. Les	offres	dont	les	soumissionnaires demandentleretraitenapplicationdel’article 24.1leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4.Aucune  offre  ne  peut  être  retirée  dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôtdesoffresetl’expirationdelapériode devaliditédel’offrespécifiéeparlemodèlede soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions del'article17.6duRGAO.

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres

Article25:Ouverturedesplisetrecours

25.1.La Commission  Départementale de Passation des Marchés du Diamaréprocédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitentyassister,àladate,àl’heureetà l’adresseindiquéedansleRPAO.Lesreprésentants  des  soumissionnaires  qui  sont présentssignerontunregistreouunefeuille attestantleurprésence.

25.2.Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées«Retrait»serontouvertesetleur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante serarenvoyéeauSoumissionnairesansavoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autoriséquesilanotificationcorrespondante contientunehabilitationvalidedusignataireà demanderleretraitetsicettenotificationest lueàhautevoix.Ensuite,lesenveloppesmarquées «Offre de Remplacement» seront ouvertesetannoncéesàhautevoixetlanouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autoriséquesilanotificationcorrespondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification» seront ouvertes et leur contenu lu à hautevoix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondantecontientunehabilitationvalidedusignataireàdemanderlamodificationet estlueàhautevoix.Seuleslesoffresquiont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3.Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelled’unemodification,leprixdel’offre,ycompristoutrabais[encasd’ouverturedes offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que Le maire de la commune d’arrondissement de Maroua II, Autorité Contractantepeutjugerutiledementionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncésàhautevoixlorsdel’ouverturedes plisserontsoumisàévaluation.

25.4.Lesoffres(etlesmodificationsreçuesconformément aux dispositions de l’article 24du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis,quellequ’ensoitlaraison,neserontpas soumisesàévaluation.

25.5.Ilestétabli,séancetenanteunprocès-verbal d’ouverture desplisquimentionnelarecevabilitédesoffres,leurrégularitéadministrative, leurs prix, leurs rabais,et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelleestannexéelafeuilledeprésenceest remise àtouslesparticipantsàlafindela séance.

25.6.A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatementàladispositiondupointfocal désignéparl’ARMP,unecopieparaphéedes offresdessoumissionnaires.

25.7.Encasderecours,telqueprévuparleCode des Marchés Publics, il doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copiesàl’organismechargé de la régulation desmarchéspublicsetauMaître d’Ouvrage.

Ildoitparvenirdansundélaimaximumdetrois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la formed’unelettreàlaquelleestobligatoirementjoint unfeuilletdelafichederecoursdûmentsignéepar lerequérantet, éventuellement,parlePrésidentde laCommission Départementale dePassationdesMarchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, lefeuilletquiluiaétéremis,assortidescommentairesoudesobservationsyafférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation,àlacomparaisondesoffres,età lavérificationdelaqualificationdessoumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution  du  Marché  ne  sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne nonconcernéeparladiteprocéduretantque l’attributionduMarchén’aurapasétérendue publique.

26.2. Toutetentativefaiteparunsoumissionnaire pourinfluencerlaCommissionInterne dePassation des Marchésou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou Le maire de la commune d’arrondissement de maroua I dansladécisiond’attributionpeutentraînerlerejetdesonoffre.

26.3.Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché,  si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pourdesmotifsayanttraitàsonoffre,ildevra lefaireparécrit.

Article27: Eclaircissements sur les offres et contactsavecleDélégué Départemental des Marchés Publics

27.1.Pourfaciliterl’examen,l’évaluationetlacomparaison  des  offres,  le  Président  de  la Commission Départementale dePassationdesMarchés du Diamarépeut, s’il ledésire,demanderàtoutsoumissionnairededonnerdeséclaircissementssurson offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées parécrit,maisaucunchangementdumontant ou  du  contenu  de  la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commissiond’analyselorsdel’évaluationdes soumissions conformément aux dispositions del’Article29duRGAO.

27.2.Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé,lessoumissionnairesnecontacteront pas  les  membres delaCommission des marchésetdelasous-commissionpourdes questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverturedesplisetl’attributiondumarché.

Article28: Détermination de la conformité des offres

28.1.La Sous-commission d’analyse procèdera à unexamendétaillédesoffrespourdéterminer si  elles  sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont étécorrectementsignés,etsilesoffressont d’unefaçongénéraleenbonordre.

28.2.LaSous-commissiond’analysedéterminerasi l’offreestconformepourl’essentielauxdispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basantsursoncontenusansavoirrecoursà desélémentsdepreuveextrinsèques.

28.3.Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergenceniréserveimportante. Unedivergenceouréserveimportanteestcellequi:

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisationdesTravaux;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractanteousesobligationsautitredumarché;

iii.Esttellequesacorrectionaffecteraitinjustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont  présenté desoffresconformes pour l’essentielauDossierd’Appeld’Offres.

28.4.Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la CommissiondesMarchésCompétenteetne pourraêtreparlasuiterendueconforme.

28.5.Le maire de la commune d’arrondissement de Maroua II se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou  réserve. Les modifications, divergences,variantesetautresfacteursqui dépassentlesexigencesduDossierd’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lorsdel’évaluationdesoffres.

Article29:Qualificationdusoumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellementconformeauxdispositionsdudossierd’appeld’offres,satisfaitauxcritèresdequalificationstipulésàl’article6duRPAO.Ilestessentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article30:Correctiondeserreurs

30.1.La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commissiond’analysecorrigeraleserreursde lafaçonsuivante:

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prixtotalobtenuenmultipliantleprixunitairepar lesquantités,leprixunitaireferafoietleprixtotal seracorrigé,àmoinsque,del’avisdelaSous- commissiond’analyse,lavirguledesdécimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prixunitaireseracorrigé;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction dessoustotauxn’estpasexact,lessoustotaux ferontfoietletotalseracorrigé;

- S’ilyacontradictionentreleprixindiquéenlettresetenchiffres,lemontantenlettresferafoi,à moinsquecemontantsoitliéàuneerreurarithmétiqueconfirméeparlesous-détailduditprix, auquelcaslemontantenchiffresprévaudrasous réservedesalinéas(a)et(b)ci-dessus.

30.2.LemontantfigurantdanslaSoumissionsera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurssusmentionnéeet,aveclaconfirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputél’engager.

30.3.Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les correctionsapportées,sonoffreseraécartée etsagarantiepourraêtresaisie.

Article31:Conversionenuneseulemonnaie

31.1.Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des  offres,  la  sous-commission  d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montantdel’offreestpayableenfrancsCFA.

31.2.La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’AfriqueCentrale(BEAC),danslesconditions définiesparleRPAO.

Article32: Evaluation et comparaison des offresauplanfinancier

32.1.Seuleslesoffresreconnuesconformes,selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commissiond’analyse.

32.2.En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant commesuit:

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d.  En  ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3.L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché,neserapasprisenconsidérationlors del’évaluationdesoffres.

32.4.Si l’offre évaluée la moins-disantest jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvragedes  travaux  à  exécuter danslecadredumarché,lasous-commission d’analysepeutàpartirdusous-détaildeprix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de constructionetlecalendrierproposé. Aucas où les justificatifs présentés par le soumissionnaireneluisemblentpassatisfaisants,l’Autorité Contractantepeutrejeterladiteoffre.

Article33: Préférence accordée aux soumissionnairesnationaux

SicettedispositionestmentionnéedansleRPAO, les  entrepreneurs  nationaux  peuvent  bénéficier d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluationdesoffres.

F.Attributiondu marché

Article34:Attribution

34.1.Le maire de la commune d’arrondissement de MarouaI, Autorité Contractante,attribueraleMarchéau Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conformepourl’essentielauDossierd’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniquesetfinancièresrequisespourexécuterlemarchédefaçonsatisfaisanteetdont l’offre a été évaluée la moins-disanten incluantlecaséchéantlesrabaisproposés.

34.2.Si,  selon  l’Article  13.2du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disantsera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer  concurremment, en prenant en comptelesrabaisoffertsparlessoumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsiquedeleurplandechargesaumoment del’attribution.

Article 35 : Droit du Délégué Départemental des Marchés Publics, Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure

Autorité Contractante,se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics, Autorité Chargée des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avantl’expirationdudélaidevaliditédesoffresfixé par le RPAO, Le maire de la commune d’arrondissement de Maroua II, Autorité Contractante, notifiera à l’attributaireduMarchépartélécopieconfirméepar lettrerecommandéeoupartous autres moyensque sasoumissionaétéretenue.Cettelettreindiquerale montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneurautitredel’exécutiondestravauxet ledélaid’exécution.

Article37: Publication  des  résultats  d’attributiondumarchéetrecours

37.1. Le maire de la commune d’arrondissement de Maroua II, Autorité Contractantecommuniqueàtoutsoumissionnaireouadministrationconcernée,sur requêteàluiadresséedansundélaimaximal de cinq (5)jours après la publication des résultatsd’attribution,lerapportdel’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal delaséanced’attributiondumarchéyrelatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.Le maire de la commune d’arrondissement de Maroua II, Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés qui  en font la demande.

37.3.Aprèslapublicationdurésultatdel’attribution, lesoffresnonretiréesdansundélaimaximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’ilyaitlieuàréclamation,àl’exceptionde l’exemplairedestinéàl’organismechargéde larégulationdesmarchéspublics.

37.4.Encasderecours,ildoitêtreadresséàl’Autorité  Chargée  des  Marchés  Publics,  avec copiesàl’organismechargédelarégulation desmarchéspublics,auMaîtred’Ouvrageou au Maîtred’OuvrageetauPrésident delaCommission Départementale. Ildoitintervenirdansundélaimaximumdecinq(05) joursouvrablesaprèslapublicationdesrésultats.

Article38:Signaturedumarché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marchésouscritparl’attributaireestsoumisà laCommission Départementale dePassationdesMarchéscompétente, pour adoption.

38.2.Le maire de la commune d’arrondissement de Maroua II, Autorité Contractante dispose  d’un délai de sept(07)jours pourlasignaturedumarchéàcompterdela datederéceptionduprojetdemarchéadopté par la commission des marchés compétente etsouscritparl’attributaire.

38.3.Lemarchédoitêtrenotifiéàsontitulairedans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article39:Cautionnementdéfinitif

39.1.Danslesvingt(20)jourssuivantlanotification du marché par le Délégué Départemental des Marchés Publics du Diamaré, l’entrepreneur  fournira  au  Maître  d’Ouvrageun cautionnementdéfinitif,souslaformestipulée dans le RPAO, conformément au modèle fournidansleDossierd’Appeld’Offres.

39.2.Lecautionnementdontletaux est de 3%  du  montant  du  marché,  peut  être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maîtred’Ouvrage ouparunecautionpersonnelleetsolidaire.

39.3.Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produireàlaplaceducautionnement,soitune hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformémentauxtextesenvigueur.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

SOMMAIRE DU REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

A. Généralités

Article  1 : Objet de la soumission

Article  2 : Financement

Article  3 : Fraude et corruption

Article  4 : Candidats admis à concourir

Article  5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article  6 : Qualification du Soumissionnaire

Article  7 : Visite du site des travaux

B.  Dossier d’Appel d’Offres

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article  9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C.  Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D.  Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Examen des offres et détermination de leur conformité

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F.Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

Article 35 : Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

| 1. | Introduction Les renseignements et les données qui suivent pour l’exécution des travaux de réhabilitation d’un bloc de deux (02) salles de classe dans certaines écoles primaires, dans la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr, Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord. devront compléter ou préciser les clauses du Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO). En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les chiffres de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO. |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des travaux :l’exécution des travaux de réhabilitation d’un bloc de deux (02) salles de classe dans certaines écoles primaires, dans la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr, Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord : Adresse de l’Autorité Contractante : Le Maire de la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr, BP MAROUA, Tél : 697 29 68 24, E-Mail Référence de l’appel d’offre : N°04/AONO/REN/DDIAM/CAM1/CIPMP/2021 du 20/06/2021 |
| 1.2. | Délai d’exécution : trois (03) mois |
| 2. | Source de financement : Budget d’investissement Public du MINEDUB-RT, Exercice 2021. |
| 4. d | Critères de provenance des soumissionnaires : Entreprises de droit camerounais |
| 5.1 | Critères de provenance des fournitures : d’origine Zone CEMAC et Union Européenne |
| 6 | Principaux critères de qualification du soumissionnaire |
| 6.1 | Les critères relatifs à la qualification des candidats, qui seront évalués de manière binaire porteront sur : - L’expérience et la qualification du personnel d’encadrement..…………………….……….oui/non ; (Conducteur des travaux : Technicien supérieur en Génie Civil avec trois ans d’expérience au moins ou équivalent)………………………………………………..…………………………………………oui/non ; - L’organisation et la méthodologie d’exécution du travail………………………………………..oui/non ; - La disponibilité du matériel de chantier et des équipements essentiels……………………oui/non ; - Les plans de charge annuel 2018 et celui prévisionnel 2019…………………….………….…..oui/non ; - Le Rapport de visite de site comprenant le certificat de visite de site …..……………..oui/non. Le non-respect de X critères (X supérieur ou égal à 1) entraîne élimination de l’offre. |

13.1 La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives

Elles comprennent:

a. La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée par les soumissionnaires ;

b. L’accord de groupement le cas échéant ;

c. Le pouvoir de signature le cas échéant ;

d. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;

e. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministre des Finances du Cameroun ;

f. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

g. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de  cent mille (100 000) francs CFA et d’une durée de validité de trois (03) mois ;

h.  Une  attestation  de  non  exclusion  des  Marchés  Publics  délivrée  par  le  Directeur  Général  de l’ARMP  ou son représentant;

i. Une attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale datant de moins de

Trois mois certifiant que le soumissionnaire est en règle  vis-à-vis de son institution;

j. une attestation  de non redevance

k.une attestation d’immatriculation :

l. le rapport de visite de site signé sur l’honneur par l’Entrepreneur.

| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : un (01) Original et six (06) copies |
| --- | --- |
| 21.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA I, BP 184 Maroua, téléphone 697 29 68 24; E-mail :. Numéro de l’Appel d’Offres : N°01/AONO/REN/DDIAM/CAM1/CIPMP/2021du 20/06/2021 |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : 00/00/2021 à 14 Heures. |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : Salle des réunions de la COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA I,le 00/00/2021à 15 heures précises |
| 31. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : franc CFA Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). |
| 32 | Evaluation et comparaison des offres |
| 34 | Attribution du marché |
| 34.1 34.2 | L’Autorité Contractante attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’Offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres, évaluée la moins disant en incluant le cas échéant les rabais proposés et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante. |

Le CCAP paraphé et signé à la dernière page ;

m. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet. La pièce e, f, g, i  étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

Enveloppe B – Volume II : Offre technique

b. 1. Les renseignements sur les qualifications.

- Production d’une attestation de compte ;

- Expérience du fournisseur ces trois (03) dernières années, en général et dans les prestations similaires (Joindre les copies des premières et dernières pages des lettres commandes ou marchés, les PV de réception, les attestations de bonne fin…….) ;

- Diplômes et CV du personnel technique  et contrat d’engagement avec le soumissionnaire;

- une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.2. Les preuves d’acceptation des conditions du marché :

Le Soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées et signées des documents à caractère Administratif

et Technique à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Spécifications Techniques (CST).

Enveloppe C – Volume III : Offre financière

Elle regroupe tous les éléments  justifiants le coût des prestations, à savoir :

C.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli en chiffres et en lettre, daté et signé ;

c.3. Le Détail estimatif dûment rempli, daté  paraphé et signé ;

c.4  Le sous – détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5  L’échéancier prévisionnel de paiement le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet, les pièces et modèles prévus dans le DAO sous réserves des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles.

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur  non blanches  aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à en faciliter l’examen.

Prix et monnaie de l’offre

14.4 Les prix du marché  sont fermes  et non révisables.

15.  Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage : Le Franc CFA.

16. Période de garantie  prévue pour les prestations: un an.

Préparation et dépôt des offres

17. Période de validité des offres :

La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix(90)  jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

18. Montant de la garantie d’offre :   cent mille (100 000) francs CFA par lot.

CCAG (Cahiers des Clauses Administratives Générale)

Table des matières

Chapitre: Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article1 | :Objet du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :ProcéduredePassationduMarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article3 | :Définitionsetattributions(CCAGArticle2complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article4 | :Langue,loietréglementationapplicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article5 | :Piècesconstitutivesdumarché(CCAGArticle4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . | 57 |
| Article6 | :Textesgénérauxapplicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article7 | :Communication(CCAGArticles6et10complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article8 | :Ordresdeservice(CCAGArticle8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article9 | :Marchésàtranchesconditionnelles(CCAGArticle9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article10 | :Personneldel’entrepreneur(CCAGArticle15complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 |

ChapitreII:ClausesFinancières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

| Article11 :Garanties etcautions(CCAGArticles29et41complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . icle12 | :Montantdumarché(CCAGArticles18et19complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article13 | :Lieuetmodedepaiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article14 | :Variationdesprix(CCAGArticle20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article15 | :Formulesderévisiondesprix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . |
| Article16 | :Formulesd’actualisationdesprix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article17 | :Travauxenrégie(CCAGArticle22complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |
| Article18 | :Valorisationdestravaux(CCAGArticle23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article19 | :Valorisationdesapprovisionnements(CCAGArticle24complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article20 | :Avances(CCAGArticle28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article21 | :Règlementdestravaux(cf.art.26,27et30CCAGcomplétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article22 | :Intérêtsmoratoires (CCAGArticle31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article23 | :Pénalitésderetard(CCAGArticle32complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |
| Article24 | :Règlementencasdegroupementd’entreprises(CCAGArticle33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article25 | :Décomptefinal(CCAGArticle34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article26 | :Décomptegénéraletdéfinitif(CCAGArticle35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |
| Article27 | :Régimefiscaletdouanier(CCAGArticle36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |
| Article28 | :Timbresetenregistrementdesmarchés(CCAGArticle37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ChapitreIII:ExécutiondesTravaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article29 | :Délaisd’exécutiondumarché(CCAGArticle38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |
| --- | --- |
| Article30 | :Rôlesetresponsabilitésdel’entrepreneur(CCAGArticle40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article31 | :Miseàdispositiondesdocumentsetdu site(CCAGArticle42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article32 | :Assurancesdesouvragesetresponsabilitésciviles(CCAGArticle45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article33 | :Consistancedestravaux(CCAGArticle46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article34 | :Piècesàfournirparl’entrepreneur(CCAGArticle49complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article35 | :Organisationetsécuritédeschantiers(CCAGArticle50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article36 | :Implantationdesouvrages(CCAGArticle52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . |
| Article37 | :Sous-traitance(CCAGArticle54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article38 | :Laboratoiredechantieretessais(CCAGArticle55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article39 | :Journaldechantier(CCAGArticle56complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |
| Article40 | :Utilisationdesexplosifs(CCAGArticle60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ChapitreIV:Delaréception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

| Article41 | :Réceptionprovisoire(CCAGArticle67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article42 | :Documentsàfourniraprèsexécution(CCAGArticle68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article43 | :Délaidegarantie(CCAGArticle70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article44 | :Réceptiondéfinitive(CCAGArticle72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ChapitreV:Dispositions diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article45 | :Résiliation de la lettre commande (CCAGArticle74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article46 | :Casdeforcemajeure(CCAGArticle75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article47 | :Différendsetlitiges(CCAGArticle79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article48 | :Editionetdiffusion de la lettre commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . |

Article49etdernier:Entréeenvigueurde la présente lettre commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ChapitreI:Généralités

Article1:Objet de la lettre commande

La présente Lettre commande a pour objet l’exécution des travaux de réhabilitation d’un bloc de deux (02) salles de classe à école publique de Tchoffa Bani dans la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr, Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord.

Article2: Procédure de passation de la lettre commande

La  présente Lettre commande  est passée  après Appel d’Offres National Ouvert  N°04/AONO/REN/DDDIAM/CAM1/CIPMP/2021 du00/00/2021

Article3: Définitions et attributions (CCAGArticle2)

3.1.Définitions générales

Pour l’application des dispositions  de la présente lettre commande  et des textes généraux auxquels  elle  se réfère, il est précisé que :

- L’Autorité Contractante (AC), est le MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA I : il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation. Bref, Il est garant de l’organisation et du bon fonctionnement du marché. A ce titre il est le responsable chargé de la signature du marché et des ordres de service de commencer les travaux ;

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est : Le Ministre en charge des Marchés publics ;

- Le Maître d’Ouvrage est : le Maire de la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr. Il représente l’Administration bénéficiaire des travaux.

- Le Délégué Départementale des Marchés Publics du Diamaré est chargée d’effectuer le contrôle  de l’exécution du marché ;

- Le Chef de service du marché est : le Secrétaire Général de la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr, ci-après désigné le Chef de service; Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est le Chef Service Départemental des Patrimoines de l’Etat du Diamaré à Maroua ;

- L’Ingénieur  de la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr, Il  veille  au  respect  des  clauses  administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’entrepreneur est: [Apréciser];

3.2. Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué  par le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018  portant Code Général des Marchés Publics, sont désignés comme :

-  L’autorité chargée de l’ordonnancement est le Maire de la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr

-  L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de  la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr;

- L’autorité chargée du  visa des dépenses est le contrôleur financier auprès de la Communauté urbaine de Maroua;

-  L’organisme ou le responsable chargé du paiement est la la Trésorerie Générale de Maroua;

-  Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont :

-  Le Maire de la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr.

Article4: Langue,loietréglementation applicables

4.1. LalangueutiliséeestleFrançais  ou l‘Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien danssapropreorganisationquedanslaréalisationdumarché.

SiauCameroun,cesrèglements,loisetdispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signaturede laprésente lettre commandevenaientàêtremodifiésaprèslasignaturede celle-ci,lescoûtséventuelsquiendécouleraientdirectementseraientpris encomptesansgainnipertepourchaquepartie.

Article5:  Pièces constitutives de la  lettre commande(CCAGArticle 4)

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre commande sont  les suivantes, par ordre de priorité décroissante en cas de contradiction entre elles :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

- La Soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au présent cahier des clauses administratives particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Bordereau des prix unitaires ;

- L’état des prix forfaitaires ;

- Le Devis estimatif et quantitatif ;

- La décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

- Le Planning des travaux ;

- Les  Plans d’exécution approuvés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux Marchés Publics des travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 Février 2007.

Article 6 : Textes généraux applicables

La  présente lettre commande, sa signification, son  interprétation  et les relations  s’établissant entre les parties sont soumis aux textes généraux ci-après :

- La  loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La loi N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la protection de l’environnement au Cameroun et  ses textes subséquents ;

- La loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- La loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- La loi n°2017/021 du 20 Décembre 2018 portant Loi des Finances de la République du Cameroun

pour l’Exercice 2018 ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 portant modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret Le Décret N° 2018/366 portant code général des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant  création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des Marchés Publics;

- Le Décret N° 2012/076  du 08 mars 2012  modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 Février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- l’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- La circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics;

- La circulaire N°003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relatives au respect  des règles  régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- La Circulaire N° 001/CAB/PR du 19  juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°2018/022 du 11 Décembre 2018 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2019

- La Circulaire N° 00000242/C/MINFI du 30 Décembre 2020; Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2021.

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

Article 7 : Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente lettre commande devront être faites aux adresses suivantes :

Dans le cas où le prestataire est le destinataire : (Insérer  l’Adresse du prestataire)

- Passé  le  délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de service son                       domicile,  et  dès  notification du marché,  les correspondances  seront  valablement  adressées  à la Mairie                                              d’Arrondissement de Maroua 1èr, du  lieu  d’exécution des travaux.

- Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :

Monsieur le MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA I (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité  Contractante.

- Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

Les ordres  de services  sont obligatoirement  écrits. Ils sont datés, numérotés  et enregistrés.

Le  cocontractant  se  conformera  aux  ordres  de  services  établis.

8.1L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur et au DD/MINMAP-Diamaré.

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant  avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché au Maître d’œuvre le cas échéant et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3  Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d’œuvre(le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante et au Chef de Service.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service et à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et au DD/MINMAP-Diamaré.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7  Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article9: Marché à tranches conditionnelles (CCAGArticle9)

(Sans objet)

Article10: Personnel de l’entrepreneur (CCAGArticle15)

10.1. Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique  n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service. En cas de modification, l’entrepreneur  fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises  à  l’agrément  de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

ChapitreII : Clausesfinancières

Article11: Garanties etcautions (CCAGarticles29et41)

11.1.Cautionnementdéfinitif

Lecautionnementdéfinitif estfixéà trois pour cent (3%)dumontantTTCdumarché.

Lecautionnementserarestitué,oula garantie libérée,dansundélaid’unmoissuivantladatede réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevéedélivréeparleMaîtred’Ouvrageaprès demandedel’entrepreneur.

11.2.Cautionnementdegarantie

Laretenuedegarantieestfixéeà dix pour cent (10%) dumontantTTCdumarché. La restitution de la retenuede garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande del’entrepreneur.

11.3.Cautionnementd’avancededémarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre  agrée par le Ministre chargé  des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du marché.

Article12:Montantdumarché(CCAGArticles18et19)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres)  	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

-   Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article13: Lieuetmodedepaiement

13.1. Encontrepartiedespaiementsàeffectuerpar le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditionsindiquéesdanslemarché,l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositionsdumarché.

13.2. LeMaîtred’Ouvrage selibéreradessommes duesdelamanièresuivante:

a. PourlesrèglementsenfrancsCFA,soit(montant en chiffres et en lettres SOIT NET  A PERCEVOIR =HTVA-AIR), par crédit au compte n°___________ouvert au nom de l’entrepreneur à labanque______________

Article14:Variationdesprix(CCAGArticle20)

14.1.Lesprixsontfermeset nonrévisables.

a.  Lesacomptespayésàl’entrepreneurautitredes avancesnesontpasrévisables.

b.  Larévisionest«gelée»àl’expirationdudélai contractuel,saufencasdebaissedesprix.

14.2.Modalités  d’actualisation  des  prix  (sans objet).

Article15: Formules de révision des prix(CCAGarticle21)

Non applicables.

Article16: Formules  d’actualisation  des  prix(CCAGarticle21)

Sans Objet.

Article17: Travauxenrégie(CCAGArticle22)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%)dumontantdumarchéet desesavenants,lecaséchéant

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuterdestravauxenrégie,lesdépenses exposées  et  dûment  justifiées  lui  seront rembourséesdanslesconditionssuivantes:

-  Lesquantitésprisesencompteserontlesheures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériauxetmatièresmisesenœuvreayantfait l’objetd’attachementscontradictoires;

-  Lestraitementsetsalaireseffectivementpayésà lamaind’œuvrelocaleserontmajoréspourtenir compte des charges sociales de quarante pour cent(40%);

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurantdanslessous-détailsdeprix;

-  Lesmatériauxetmatièresserontremboursésau prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majorédedixpourcentpourpertes,magasinage etmanutention;

-  Lemontantdesprestationsainsicalculé,ycomprislesheuresd’engins,seramajoréde25%pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléaspropresàl’entrepreneur.

Article18:Valorisationdestravaux(CCAGarticle23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article19:Valorisation des approvisionnements(CCAGarticle24)

19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptessurapprovisionnements.

Article20: Avances(CCAGarticle28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage accorderaà la demande de l’Attributaire du marchéune avance de démarrage égale  à vingt pour cent (20 %)  du montant du marché.

Article21:Règlementdestravaux(cf. Art. 26, 27 et 30 CCAG)

21.1.Constatationdestravauxexécutés

Avant le trente (30)de chaque mois, l’entrepreneur et l’Ingénieurétablissentunattachementcontradictoirequirécapituleetfixelesquantitésréalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au coursdumoisetpouvantdonnerdroitaupaiement.

21.2.Décomptemensuel

Auplustardlecinq(5)dumoissuivantlemoisdes prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVAetundécomptedumontantdestaxes),selon lemodèleagrééetétablissantlemontanttotaldes sommesauxquellesilpeutprétendredufaitdel’exécutiondumarché,depuisledébutdecelui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre les Budgets du Ministère de l’Education de Base etduMinistèreenChargedesFinances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneurseramandatécommesuit:

-  94,5% ou 97,8 % (régime simplifié ou réel)versédirectementaucomptede l’Entrepreneur;

-  5,5 % ou 2,2 % (régime simplifié ou réel)verséauTrésorPublicautitredel’AIRdûpar l’Entrepreneur.

L’Ingénieurdisposerad’undélaidesept(7)jours  pour  transmettre  au  chef  de  service  du marché,lesdécomptesqu’ilaapprouvés.

LeChefdeserviceetl’ingénieurdisposentd’undélai de vingt-un(21)joursmaxipourprocéderàlasignaturedes décomptes  et  leur  transmission  au  comptable chargédupaiement ou l’Ingénieur transmettra  à  l’organisme payeurlesdécomptesqu’ilaapprouvédefaçonàce qu’ils soient en sa possession au plus tard le ________	 du mois. Dans ce cas, une copie du décompteetdesattachementscorrespondantsest transmisedanslesmêmesdélaisauChefdeserviceetàl’Ingénieurpourdossierdesuivi.Une  copie  du  décompte  corrigé  est  retournée  à l’entrepreneurlecaséchéant.

Lespaiementsseronteffectuésparle________dans un délai maximum de_____ jours calendaires à compterdelaremisedudécompteapprouvé.

21.3.  Décompte   d’avance   de   démarrage   (le   cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 88 du  Décret  n°  2018/366 du 20 juin 2018  portant Code des Marchés Publics.

Article23: Pénalités de retard(CCAGArticle32)

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé commesuit:

a.  Undeuxmillième(1/2000è)dumontantTTCdu marchédebaseparjourcalendairederetarddu premier  au  trentième  jour  au-delàdu  délai contractuelfixéparlemarché;

b.  Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delàdutrentièmejour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTCdumarchédebase.

- Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif 50 000 F CFA ;

- Remise tardive des assurances 50 000 F CFA ;

- Retard d’un mois sur la fixation du panneau d’indication de chantier à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux 50 000 F CFA ;

- Absence du journal de chantier 50 000 F CFA ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du                     Cocontractant 50 000 F CFA ;

- Remise tardive du dossier de recollement pour autant que le retard du fiat du                              Cocontractant 50 000 F CFA.

Article24: Règlement en cas de groupement d’entreprises(CCAGArticle33)

24.1. Indiquerencasdegroupementd’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants,lecaséchéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants,lecaséchéant.

Article25:Décomptefinal(CCAGArticle34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximumdequinze(15)  joursaprèsladatederéception provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constatscontradictoires,leprojetdedécomptefinal des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendredufaitdel’exécutiondumarchédansson ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à

L’Ingénieur.

25.3. L’Entrepreneur, lui, dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa

Signature.

Article26: Décomptegénéraletdéfinitif(CCAGArticle35)

26.1. Alafinde la périodedegarantiequidonnelieuàla réceptiondéfinitivedestravaux,l’Ingénieur dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’ilfaitsignercontradictoirementparl’entrepreneur etleMaîtred’Ouvrage.Cedécomptecomprend:

-ledécomptefinal ;

-lesolde ;

-larécapitulationdesacomptesmensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concernelesintérêtsmoratoires.

26.2. L’Entrepreneur, lui,  dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature au Chef de service du marché.

Article27: Régime  fiscal  et  douanier  (CCAG Article36)

LedécretN°2003/651/PMdu16avril2003définit lesmodalitésdemiseenœuvredurégimefiscaldes MarchésPublics.Lafiscalitéapplicableauprésent marchécomportenotamment:

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitueunprécomptesurl’impôtdessociétés;

-  des droits d’enregistrement calculés conformémentauxstipulationsducodedesimpôts;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestationsprévuesparlemarché:

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

* desdroitsettaxescommunaux ;

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements desmatériauxetd’eau.

Cesélémentsdoiventêtreintégrésdanslescharges quel’entrepriseimputesursescoûtsd’intervention etconstituerl’undesélémentsdessous-détailsdes prixhorstaxes.

LeprixTTCs’entendTVAincluse.

Article28: Timbres et enregistrement de la lettre commande(CCAGArticle37)

Sept (07) exemplaires originauxde la présente lettre commande  seront timbrésetenregistrésparlessoinsetauxfraisde l’entrepreneur,conformémentàlaréglementation.

ChapitreIII:Exécutiondestravaux

Article29: Délais d’exécution du marché(CCAGArticle38)

29.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent  marché  est  de trois (03) mois.

29.2. Cedélaicourtàcompterdeladatedenotificationdel’ordredeservicedecommencerles travaux.

Article30: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur(CCAG Article40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travauxseracommuniquéà l’Ingénieuren sept (7) exemplairesàchaquedébutde la phase des travaux.

Article31: Miseàdispositiondesdocuments etdusite(CCAGArticle42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans leDossierd’Appeld’Offresseraremispar l’Ingénieur.

Article32: Assurancesdesouvragesetresponsabilitésciviles(CCAGArticle45)

Lespolicesd’assurancessuivantessontrequisesau titre de la présente lettre commande :

-  Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matérielqu’ilutilise,dufaitdestravaux;

-  Assurance“Tousrisqueschantier”;

Article33: Consistancedestravaux(CCAGArticle46)

Les travaux, objet de la présente lettre commande consistant en l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à école publique de Mogazang, dans la Commune d’Arrondissement de Maroua 2ème, Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord.

- La menuiserie métallique ;

- L’électricité ;

- La peinture ;

- Les voiries et réseaux divers.

Article34:Pièces à fournir par l’entrepreneur(Article49)

34.1.Dans  un  délai  maximum  de  trente (30) jours à compterdelanotificationdel’ordredeservicede commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires,àl'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur du marché le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir :

- Le calendrier actualisé d’exécution des travaux ;

- Le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- La description des installations de chantier et de la sécurité envisagée ;

- Un planning graphique des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel au prévu ;

- Les travaux que l’Entrepreneur fera exécuter par des sous-traitants ;

- Un planning d’approvisionnement du chantier ;

- Les plans de détail des ouvrages.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinzejours à partirdeleurréceptionavec:

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION”;

-  Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifsduditrejet.

L’entrepreneurdisposeraalorsdehuit(8)jourspour présenter un nouveau. Le Chef de Service ou l’Ingénieurdisposeraalorsd’undélaidecinq (5)jours pour donner son approbation ou faire d’éventuellesremarques.Danscecas,laprocédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délaicontractuel.

L'approbationdonnéeparleChefdeServiceoul’Ingénieur  n'atténueraenrienlaresponsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutésavantl'approbationduprogrammeneserontni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvédeviendraleplanningcontractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modificationsimportantesnepourrontêtreapportéesau programmecontractuelqu'aprèsavoirreçul'accord de l’Ingénieur.

b.  Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditionsd’empruntdesitesd’extractionetles conditions de remiseenétatdessitesdetravauxet d’installation.

c.  L’entrepreneurindiqueradansceprogrammeles matérielsetméthodesqu’ilcompteutiliserainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d.	L’agrément donné par le chef de service ou l’Ingénieur nediminueenrienlaresponsabilitédel’entrepreneurquantauxconséquences dommageablesqueleurmiseenœuvrepourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respectdesclausesdumarché.

34.2.Projetd’exécution

a.Le dossier des plans d’exécution(calcul et dessins)nécessairesàlaréalisationdetoutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visade l’Ingénieur un (1) mois au  moinsavant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. L’Ingénieur  disposera d’un  délai  de  quinze (15)  jourspour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de  huit  (8)  jourspour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3.Autres,lecaséchéant.

Article35: Organisationetsécuritédes chantiers(CCAGArticle50)

35.1. Lespanneauxplacésaudébutetàlafinde chaque accès au chantier, devront être mis en place dans un délai maximum d’un(01) moisaprès la notificationdel’ordredeservicededémarrer lestravaux.

35.2. Les services compétents des travaux publics seront informés en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés.

35.3.  L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité sur le chantier et interdira toute circulation autour du ou dans le site des travaux à des tiers.

Article36:Implantationdesouvrages(CCAGArticle52)

L’Ingénieurnotifiera  dans  un  délai  de sept (7)jourssuivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les pointsetniveauxdebaseduprojet.

Article37:Sous-traitance(CCAGarticle54)

Lapartdestravauxàsous-traiterest  de  vingt pour cent (20%)du  montant  du  marché  de  base  et  de  ses avenants.

Article38:Laboratoire  de  chantier  et  essais(CCAGArticle55)

Le  Chef  de  service  dispose  d’un  délai  de  sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire  de  l’entrepreneur,  dès  réception de la demande.

Article39: Journaldechantier(CCAGArticle56)

39.1. Lejournaldechantierserasignécontradictoirement par l’Ingénieur et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lorsdesréunionsdechantierset  à chaque visite de chantier.

39.2. C'estundocumentcontradictoireunique.Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être enlevée. Les parties raturées ou annulées  sont  signalées  en margepourvalidation.

Article40:Utilisationdesexplosifs(CCAGArticle60)

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

ChapitreIV:Delaréception

Article41:Réceptionprovisoire(CCAGArticle67)

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demandeparécritauChefdeservice aveccopieà l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalableàlaréception.

41.1. Epreuves  comprises  dans  les  opérations préalablesàlaréception.

Vérification de(s) :

- épaisseurs des tôles de couverture et des plafonds;

- la fonctionnalité des installations électriques ;

- l’équarrissage des bois de fermes et solivages ;

- la qualité et la mise en œuvre des peintures.

41.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en étatdeslieux.

41.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif:

- Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant (Président);

- Le Chef de Service ou son représentant (Membre);

- L’Ingénieur (Rapporteur);

- Tout autre membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage en raison de son expertise ;

- Le Cocontractant ou son représentant(Membre) ;

- Le Directeur de l’Ecole Publique (Membre),

- Le Délégué départemental du MINMAP/Diamaré(observateur ),

Les membres de la Commission de réception doivent être convoqués par correspondance au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la réception. Le Cocontractant est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Sonabsenceéquivautàl’acceptationsansréserve desconclusionsdelacommissionderéception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travauxs'ilyalieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le   champpartouslesmembresdelacommission.

Il devra être déposé ensemble le rapport de l’Ingénieur auprès du Maître d’Ouvrage.

La Commission examinera si :

- Les réserves ont été levées ;

- Les dossiers de récolement ont été remis ;

- Les sites ont été remis en état et les installations démontées ;

- Les essais à caractères techniques sont concluants.

Leprocès-verbalderéceptionprovisoireprécise la période de garantie.

41.4. Ce marché ne pourra pas faire l’objet de réception partielle.

Article42: Documentsàfourniraprès exécution(CCAGArticle68)

Après la visite de pré-réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès de l’Ingénieur  les plans de recollement pour approbation.

Article43:Délaidegarantie(CCAGArticle70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

  - La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

  - Laprocédurederéceptionestlamêmeque celledelaréceptionprovisoire.

ChapitreV:Dispositions diverses

Article45: Résiliation de la Lettre Commande (CCAGArticle74)

La présente lettre commande peut être résiliée comme prévu à la section III Titre IV du décret                              n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74 , 75 et 76 du CCAG, notammentdansl’undes casde:

-  Retard de plus de quinze (15)jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

-  Retarddanslestravauxentraînantdespénalités au-delàde10%dumontantdestravaux;

-  Refusdelareprisedestravauxmalexécutés;

-  Défaillancedu Cocontractant;

-  Non-paiementpersistantdesprestations.

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure.

On entend par "force majeure" aux fins du présent Article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogique imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

L’entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a  averti par écrit le Maître d’Ouvrage  avec copie à l’Ingénieur,  de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du quinzième (15e) jour suivant l’événement.

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune

Réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètre par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale prouvée par les services compétents.

En tout état de cause, il appartient au Maître d’Ouvrage  d’apprécier le cas de force majeure invoqué et les preuves fournies par l’entrepreneur de les porter dans un délai raisonnable à l’attention de l’Autorité Contractante.

Article47:Différendsetlitiges(CCAGarticle79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridictioncamerounaisecompétente.

Article 48 : Edition et diffusion de la  présente lettre commande

Vingt(20) exemplaires de la présente lettre commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service du marché pour diffusion.

Article49etdernier: Entrée en vigueur de la  présente lettre commande

La présente lettre commande nedeviendradéfinitivequ’aprèssa signature par  l’Autorité Contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par  le Maître d’Ouvrage.

CCTP (Cahiers des Clauses Techniques Particulières)

SOMMAIRE

CHAPITRE I	-	GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE II	-	INSTALLATION DE CHANTIER

CHAPITRE III	-	TRAVAUX  PREPARATOIRES/TERRASSEMENTS

CHAPITRE IV	-	MAÇONNERIE  EN  FONDATIONS

CHAPITRE V	- MAÇONNERIE  EN ÉLÉVATIONS

CHAPITRE VI	-	CHARPENTE – COUVERTURE - PLAFONNAGE

CHAPITRE VII	-	MENUISERIE  METALLIQUE

CHAPITRE VIII	-	ELECTRICITE

CHAPITRE IX	-	PEINTURE

CHAPITRE X	-	VOIRIES  ET RESEAUX  DIVERS

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er - Objet des travaux

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformes à la réglementation en vigueur :

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr;

- Le Maître d’Ouvrage  est le Maire de la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr;

- Le Chef de Service du Marché est le Secrétaire Général de la Commune d’Arrondissement                              de Maroua 1èr;

- L’Ingénieur du Marché est le Chef Service Départemental duPatrimoine de l’Etat du Diamaré à Maroua ;

Article 2 - Consistance des travaux

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, le bordereau des prix unitaires - nomenclature des tâches et le détail quantitatif et estimatif.

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

- La charpente - couverture  -  plafonnage;

- La menuiserie métallique ;

- L’électricité ;

- La peinture ;

- Les voiries et réseaux divers.

Article 3 - Description des travaux

### Mode d’exécution des travaux

A.	Généralités et prescriptions

Essais et analyses

Tous les matériaux et ouvrages sont passibles des analyses et essais prévus dans les documents de références ci-avant, les frais en résultant étant à la charge de l'Entreprise. Les matériaux quels qu'ils soient peuvent être vérifiés avant l'emploi par le Maître d’Ouvrage. Celui-ci peut effectuer tous les essais qu'il juge nécessaires à tout moment.

Les résultats de ces essais devront être transmis au Maître d'Ouvrage et à l’Ingénieur pour avis.

En cas de doute sur la qualité des matériaux et du béton en œuvre, le Maître d'Ouvrage ou l’Ingénieur pourront demander les essais qu'ils jugeront utiles pour appréciation. Ces essais seront à la charge de l'Entreprise.

Réception de ferraillages

Avant bétonnage, l'Entreprise informera le Maître d'Ouvrage de la finition des ferraillages en vue de leur réception. Le terme "Bon à bétonner" sera précisé dans le Journal de Chantier par le Maître d'Ouvrage après cette réception et qui autorisera l'Entreprise à effectuer le bétonnage des zones en objet.

Matériaux constituant les bétons

Agrégats

Tous les agrégats sur chantier seront stockés dans des compartiments conçus à cet effet.  Les seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

-	Graviers  0/5 concassés

-	Gravillons  5/15 concassés

-	Gravillons  15/25 concassés

-	Sable naturel ou de concassage  0/5 (proportion d'éléments retenus sur le tamis de 5 mm doit être inférieure à 10%)

Agrégats concassés

Les agrégats concassés livrés sur chantier seront soumis au préalable à l'agrément du Maître d'Ouvrage. L'origine des agrégats devra être agréée par le Maître d’Ouvrage ou son service chargé du contrôle des travaux. Ils proviendront des rivières, carrières ou de concassage de roches stables, exemptés de corps étrangers, de matières organiques, de poussières, de vases et argiles, adhérentes ou non aux grains.

Au point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour le béton non armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 40 mm et ne pas passer dans un anneau de 15 mm (15/40) ;

Pour le Béton armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un anneau de 10 mm (10/25).

Les spécifications ci-dessus pourront être modifiées après présentation du mémoire établi par l'Entreprise à ce sujet. Une courbe granulométrique sera réalisée pour chacun des matériaux rendus sur le chantier, suivant fréquence indiquée dans le tableau.

Sables

Les sables auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux essais de réception. Les sables devront être fins, graveleux et croissants sous la main, ne s'y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois, exempts d’oxydes, de matières organiques d’origine animale ou végétale.

Ils seront au besoin passés à la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carrières agréées ou seront des sables de rivières. La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

Ciments

Le ciment sera du CPA 45 ou du CPJ 35.

Les ciments employés seront des ciments portland artificiels 215.325 Norme P.15.302 et suivantes. Ils seront livrés sur le chantier en sacs papier six épaisseurs. Tout ciment humide, non pulvérulent ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

Le Cocontractant informera le Chef de Service de la Passation de la constitution de ses approvisionnements.

Des prélèvements contradictoires pourront être effectués sur chaque lot et soumis aux frais du Cocontractant, aux essais prévus par la Norme P.15.301 de l'AFNOR dans un Laboratoire agréé.

Les lots qui ne possèderaient pas de caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux travaux et évacués hors du chantier.

Les sacs devront être en bon état au moment de leur pose sur le chantier et conservé dans des endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de dix centimètre (10 cm) au minimum.

Aciers

Toutes les armatures ou treillis métalliques mis en œuvre dans le béton seront conformes aux spécifications du BAEL 91. Les aciers auront les caractéristiques de la norme française 35.001 AFNOR. Les aciers utilisés sur chantier seront de la nuance Fe E24 pour les ronds lisses et Fe E40 pour les aciers à haute adhérence. Les barres seront coupées à la cisaille.

Le cintrage se fera à froid, soit manuellement, soit mécaniquement. Le cintrage à chaud pourra être admis pour les aciers à haute adhérence d'un diamètre égal ou supérieur à 32 mm, à condition qu'il soit fait usage d'un appareil de contrôle évitant la surchauffe et après avis de l’Ingénieur.

Les diamètres des mandrins utilisés pour le cintrage seront conformes aux règles BAEL 91 et aux fiches d'homologation. Les dispositions d'ancrage seront des coudes normaux à 45° à retour d'équerre ou à ancrage double coude. Les aciers utilisés seront dégraissés et exempts de calamine. Les barres présentant des défauts préjudiciables à leur résistance mécanique, tels que soufflures, fentes ou gerçures, seront refusées.

Les armatures seront façonnées de façon à présenter exactement les longueurs et les formes prévues par les dessins d'exécution de l'Entreprise.

L'assemblage des armatures doit se faire sur l'atelier du chantier, mais jamais à l'intérieur d'un coffrage de poutre après mise en place des joues.

Les distances des armatures aux parois de coffrage seront  de 2,5 cm pour les bétons en élévation. Les distances des armatures aux parois de coffrage seront  de 4 cm pour les bétons en fondation. Les distances des armatures aux coffrages seront obtenues à l'aide de cales en béton préfabriqué ou de cales plastiques dont la dimension sera adaptée au résultat à obtenir.

Les cales en béton comporteront des chevelus de fixation à l'armature. Les ligatures et les barres de montage seront en nombre suffisant pour éviter toute déformation de l'armature assemblée, tant pendant les manipulations que lors du coulage du béton.

En cas de doute sur la qualité des aciers approvisionnés sur site, le Maître d'Ouvrage ou l’Ingénieur pourront demander, à la charge de l'Entreprise, des essais de résistance sur des échantillons prélevés sur site. Les essais seront effectués par un Organisme agréé.

Les armatures présentant des traces de rouille non adhérentes seront énergiquement brossées avant mise en place dans les coffrages. Les armatures façonnées ou non seront stockées sur des madriers et non pas à même le sol.

Les aciers seront livrés par un producteur agréé qui garantira la qualité de la production.

Les armatures seront approvisionnées en longueur minimale de 12 mètres.

### Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

### Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.

### Modification en cours de travaux

Le Cocontractant est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux.

Toutefois, au cas où des modifications de la nature des terrassements s'avéreraient nécessaires en cours de travaux, soit par la nature du terrain rencontré, soit par la présence d'obstacles, tels que canalisations, vestiges, etc..., le Maître d'Ouvrage définira les incidences sur le calendrier d'exécution et le règlement des dépenses résultant de ces modifications. Le Cocontractant ne pourra poursuivre les travaux qu'avec l'accord du Maître d'Ouvrage.

Les bétons

Qualité du béton

Quinze (15) jours au plus tard après l'ouverture du chantier, et avant toute exécution, le Cocontractant devra soumettre à l’Ingénieur pour approbation, une composition détaillée de tous les bétons et mortiers devant être mis en œuvre, tenant compte des matériaux livrés sur le chantier.

Tous les bétons mis en œuvre dans les fondations (béton de propreté, semelles, longrines, raidisseurs, ...) seront exécutés avec du ciment CPJ 35.

Tous les bétons pour béton armé devront satisfaire impérativement aux conditions de résistances demandées. Les résistances demandées sont les suivantes :

-	Résistance de compression caractéristique à 28 jours 	: 270 bars

-	Résistance à la traction à 28 jours		:    22 bars

Fabrication des bétons

La confection du béton sera effectuée par une centrale à béton à dosage pondéral. Quel que soit le procédé de fabrication retenu, les produits obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés de liant. La durée de malaxage devant être suffisante pour obtenir le résultat voulu : dès que ce résultat est obtenu, le malaxage ne doit pas être prolongé.

Le Cocontractant ne devra en aucun cas, réaliser un béton liquide, étant donné la diminution de résistance entraînée par l'excédent d'eau. La mise en œuvre du béton sec sera facilitée par l'emploi obligatoire de pervibrateur.

Un échantillon de béton prélevé directement dans une gâchée devra pouvoir former une boule régulière, après mouvement alternatif rapide dans le creux de la main et se détacher facilement de cette dernière sans la salir. Des essais au cône pourront être imposés. Le rapport eau/ciment sera déterminé en fonction de l'humidité des agrégats.

Mise en œuvre des bétons

Les bétons seront mis en œuvre au fur et à mesure de leur confection, le stockage dans des containers nécessitant un ajout d'eau au moment de l'emploi est strictement interdit. Les bétons seront toujours soigneusement vibrés par des aiguilles cylindriques.

Le transport en dumper est strictement interdit.

Avant coulage d'une reprise, le béton ancien sera soigneusement débarrassé de tout gravât au jet d'air comprimé, repiqué pour faire saillir les graviers et éliminer la laitance, puis lavé, si nécessaire, des adjuvants de reprise de bétonnage utilisés conformément à la fiche technique du produit.  Aucune reprise de bétonnage ne sera faite dans les parties visibles des ouvrages.

Le décoffrage des ouvrages sera effectué lorsque le béton aura acquis une résistance suffisante.

Épreuve de convenance

Il sera exécuté sur le chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin pour chaque "atelier" de bétonnage.

La fabrication effective du béton pour la construction pourra démarrer, après accord du Maître d'Ouvrage, si les résistances nominales à la traction et à la compression à 7 jours, sont au moins égales au 75/100 des résistances minimales exigées à 28 jours. La résistance caractéristique à la compression à 28 jours doit au moins être égale 270 bars. Dans le cas contraire il conviendra de recommencer aussitôt l'épreuve avec une nouvelle composition.

Épreuves des bétons en cours de travaux, éprouvettes

Elles sont définies à l'article "Essai de réception des matériaux".

COFFRAGE

Généralités

Tous les ouvrages en béton de fondation seront exécutés en coffrage ordinaire sauf instructions contraires émanant du Maître d'Ouvrage et sauf indications contraires sur les plans :

a)	Si les coffrages ordinaires sont constitués de sciages simplement juxtaposés, ces derniers devront être de même niveau et convenablement jointifs. L'écartement maximal toléré dans les joints est de 2 millimètres. Le dénivelé maximal toléré normalement au plan d'un parement entre deux sciages juxtaposés sera de trois millimètres.

b)	Si les coffrages ordinaires sont composés de panneaux de fibres de bois agglomérés ou de contre-plaqué simplement juxtaposés, ces panneaux seront convenablement jointifs et de même niveau. Les jeux tolérés entre panneaux seront les mêmes qu'entre sciages.

Coffrage des trous

Les trous et vides à ménager pour scellement ou à d'autres fins seront réservés par la mise en place de coffrages appropriés, agencés de manière à ce que la totalité de leurs éléments puisse être aisément retirés au décoffrage. Il sera admis d'utiliser des blocs de polystyrène expansé.

Soins avant bétonnage

a)	Propreté

Les coffrages ne devront pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse, cambouis, etc... ni par la rouille. Les taches seront soigneusement enlevées si besoin en est.

b)	Nettoyage

Immédiatement avant mise en œuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toutes natures.

La finition du nettoyage sera assurée à l'air comprimé.

c)	Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en œuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible, qui aura pour but de resserrer les joints par gonflement du bois.

Les surfaces humides ne devront cependant pas être ruisselantes. L'eau en excès sera évacuée à l'air comprimé.

d)	Enduction d'huile

Seront huilés avant mise en œuvre du béton :

- tous les coffrages métalliques.

- les coffrages soignés composés de panneaux en contre-plaqués ou en fibres de bois agglomérés et tous les coffrages pour parements fins.

- L'huile en excès au fond des moules sera épongée avant bétonnage. Les huiles employées seront des huiles spéciales dites de démoulage.

Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un même coffrage, celui-ci sera parfaitement nettoyé et éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.

Sécurité du personnel et des tiers

Les coffrages et éléments de charpente, qui après emploi porteraient des clous ou pointes ou saillies seront immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés à être réemployés.

Dans le cas contraire, ils seront immédiatement brûlés ou stockés à l'écart du chantier, en un emplacement non accessible au public.

CHAPITRE II : INSTALLATION DE CHANTIER

### Travaux préliminaires

#### Installation de chantier

Mise en place des installations nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise :

- bureaux pour l’entreprise ;

- bureau pour le contrôle, équipé d’une table, de 4 chaises et d’une armoire fermant à clef ;

- salle de réunions de chantier équipée ;

- sanitaires de chantier ;

- magasins, etc.

Y compris le repli en fin des chantiers

#### Raccordement aux réseaux

Sont à la charge du Cocontractant, les raccordements aux différents réseaux pour les besoins du chantier :

Electricité : 	raccordement en basse tension par AES- SONEL ou  à un groupe électrogène ou système d’énergie solaire d’une puissance suffisante pour les besoins du chantier, y compris fourniture de carburant, pièces de rechanges et toutes sujétions.

Assainissement :	installation de sanitaires, traitement et évacuation des eaux usées pour les besoins des chantiers

CHAPITRE III : TRAVAUX  PREPARATOIRES/TERRASSEMENTS

### Etudes

Les études comprennent :

- Les relevés permettant l’implantation des bâtiments ;

- L’établissement des plans d’exécution et des détails aux échelles convenables ;

- L’établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux.

- L’établissement du plan de recollement et d’un plan de masse détaillé du site qui devront être remis avant la réception provisoire des travaux

CHAPITRE IV : MACONNERIE EN FONDATIONS

- Aciers :

- Cadres T6 tous les 25 cm en zone courante et tous les 20 cm en zone de recouvrement + 4 filants T8  pour poteaux 15 x 15 ;

### Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 8 cm d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surface  de 16 m2 maximum avec des joints combinés. Finition talochée.

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Treillis T6 ; maille de 50 x 50.

N.B : Pour les ateliers en béton armé de 15 cm d’épaisseur :

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Treillis T6 ; maille de 50 x 50.

### Paillasse

En béton armé d’épaisseur indiquée sur le plan [8 cm mini.]. Finition talochée.

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Treillis T6 ; maille de 50 x 50.

### Dalle

Elle reposera sur des agglos de 20 bourrés fondés. Elle sera en béton armé de 10 cm épaisseur mini.

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Treillis T8 ; maille de 50 x 50 y compris film polyane.

### Chaînage

Pour murs de fondation en agglomérés de 20 bourrés. Elle sera en béton armé de section 15 x 15

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles.

CHAPITRE V : MAÇONNERIE EN  ÉLÉVATION

- Aciers :

- Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 pour poteaux 15 x 15 ;

Les coffrages des poteaux seront parfaitement verticaux et calés de telle sorte qu'ils ne subissent aucun mouvement pendant la mise en œuvre du béton. Ils seront coulés en une seule opération. L'utilisation du pervibrateur est obligatoire. Le décoffrage des poteaux pourra intervenir 48 heures après la mise en œuvre du béton

### Linteaux

En béton armé de section 15 x 20 :

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadres T6 tous les 15 cm + 4 filants T8.

### Chaînage haut

En béton armé de section 15 x 20 :

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles.

### Poutre de véranda

En béton armé de section 15 x 20 :

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T8.

CHAPITRE VI : CHARPENTE – COUVERTURE - PLAFONNAGE

### Généralités

Le Cocontractant du présent lot aura à sa charge la réalisation des travaux de charpente bois, en rénovation ou travaux neufs, tels qu’ils figurent sur les documents graphiques.

#### Caractéristiques des bois

Toutes les pièces de charpente seront réalisées en bois adapté aux conditions climatiques ou équivalent, choisi de première qualité, dont le taux d’humidité avant usinage sera inférieur à 7 %.

Les bois (bastings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempts d’échauffement, de pourriture, de flache ou d’aubier.

Les bois seront droits de fil, les nœuds seront évités, seuls les nœuds dont le diamètre ne sera pas supérieur à 10 % de la hauteur de la pièce seront tolérés.

La qualité du sciage sera contrôlée, la pente du fil sur une face sera inférieure à 12%.

#### Protection des bois

Tous les bois seront protégés en usine par trempage dans un produit de traitement fongicide et insecticide, ainsi qu’un traitement contre les termites.

Le Cocontractant devra avant application soumettre la marque, les références et le mode d’application à l’approbation de l’Ingénieur

Les charpentes à conserver subiront un traitement complet insecticide et fongicide, en deux applications, des anciens bois, poutres, fermes et pannes.

#### Assemblages

Les assemblages seront de différents types selon la nature des ouvrages : boulonnage, tirefonnage ou pointage.

#### Livraison des ouvrages supports

Les maçonneries seront livrées, arasées à la cote finie avec les trous de scellement en place.

#### Platines de fixation de pannes sur maçonnerie

Pour les charpentes composées de pannes ancrées sur les chaînages de murs pignons ou de refends, à l’aide de platines en acier, on adoptera un dispositif d’ancrage composé comme suit :

- une platine de fixation de 150 x 185 x 8 mm avec 2 tiges filetées à crochets scellées dans le chaînage

en béton, où aura été pratiquée une réservation.

#### Planches de rive bois

Planches de rives d’égout ou de pignon, largeur 30 cm. en bois de charpente épaisseur 3 cm, fixées aux extrémités des pannes et des arbalétriers.

### a.	Charpente

### Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur de               3 x 12 ou 3 x 20 suivant indications des plans.

L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

### Pannes

Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur, section 4 x 8 ou 3 x 15 suivant indications des plans.

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de  3 x 30 x 200.

### b.	Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10è en une longueur de 6 m fixée sur les pannes par des tire-fond de 8 x 80 avec accessoires.

- Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières de 50 cm ;

- Les pignons recevront des rives en aluminium.

### Planche de rive

Façade avant et arrière : La planche de rive utilisée aura 30 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotées sur une face et recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 3,5/10è.

Pignon : Latte 4 x8 reliant les pannes.

### c.	Plafond

En complément de la fourniture et de la pose des divers types de faux plafonds, la prestation de l'entreprise comprend :

- Etablissement de tous les dessins d'appareillage et de détail nécessaires à l'exécution et mise au point en liaison avec les autres corps d'état.

- Les dispositifs de fixation par des procédés agréés par le Maître d'Ouvrage.

- Les trous, percements et scellements s'ils sont nécessaires aux fixations

- Les profils de calfeutrement périmétrique  des faux plafonds lorsqu'ils sont nécessaires;

- Les jouées verticales au droit des décrochements de niveau de plafond, des trappes, des trémies.

- Les renforcements d'ossature pour maintenir les luminaires et leurs câbles d'alimentation s'il y a lieu

-	Les découpes et plaques spéciales pour l'encastrement des luminaires ou de leurs suspentes

-	Les découpes pour les passages de canalisations, ou autres ouvrages à travers les faux plafonds.

- les raccords consécutifs à l'intervention des autres corps d'état afin de livrer des ouvrages "finis" en parfait état de conservation et de propreté.

### Solivage

En bois dur traité aux fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur de section 4 x 8 minimum. Les champs seront rabotés.

### Habillage

En contre-plaqué de 4 mm en Ayoub  en plaque de 60 x 120.

N.B :

- Couvre-joints périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

- Trappe de visite dans chaque pièce ;

- Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

### Plafond en tôle lisse au niveau de débordement et toutes suggestions y afférents.

CHAPITRE VII : MÉNUISERIE MÉTALLIQUE

Conditions d'exécution des travaux

- Dessins et repérage

Le Cocontractant établira les plans de détails d'exécution de ses ouvrages. Il précisera les dimensions et assurera en temps utile les approvisionnements des huisseries et bâtis.

L'Entreprise devra transmettre les plans d'exécution des menuiseries métalliques et les détails de fixation, calfeutrage, drainage, au Maître d'Ouvrage  et à l’Ingénieur  pour avis.

- Implantation

Le Cocontractant précisera sur les plans les différentes réservations de baies, feuillures, trous, etc... en tenant compte des tolérances normales d'exécution du gros œuvre.

Pour certains ouvrages qui le nécessitent, il relèvera sur place les côtes et gabarits. En fonction de ces réservations et des relevés, le Cocontractant assurera l'implantation et la mise en œuvre de ses ouvrages.

- Trous, percements, scellements, calfeutrements

Le Cocontractant aura à sa charge :

- Les trous, percements, scellements, et calfeutrements nécessaires à la mise en œuvre de ses ouvrages.

- Tous les dispositifs de fixation des menus ouvrages par pointes, toc, spits, spit-roc, etc... Selon la nature des supports.

- La fourniture des pièces à incorporer au coulage de B.A. (platines, douilles, etc...) lorsque cette technique de mise en œuvre est possible.

Prescriptions applicables aux métaux

- Acier

Les barres, profilés et tôles seront en acier répondant aux prescriptions des normes françaises ou équivalentes.

Ils seront exempts de défauts, tels que pailles, criques, ou piqures. Les profilés tubulaires seront totalement exempts de calamine. Ils seront choisis dans la gamme des tubes profilés formés à chaud et soudés, épaisseur mince ou forte selon les exigences de résistance.

Les tôles seront bien planées et d'un seul morceau pour chaque vantail de porte.

- Aciers inoxydables

Tôle d'acier inoxydable austénitique bas classe 20/10, normalisée Z3CN 20/10, polie au grain 220.

Les soudures seront exécutées selon les prescriptions du fournisseur et seront systématiquement passivées avec des produits appropriés. Les vis utilisées seront en acier inoxydable.

Protection anti rouille

Les éléments en acier recevront une protection par application de peinture primaire glycérophtalique de bonne qualité. L'emploi d'antirouille ordinaire type minium de fer, chromate de zinc, etc... Est formellement prohibé. Le métal sera préalablement décalaminé par brossage efficace ou sablage si nécessaire et dégraissé à l'essence ou décapant. L'application d'antirouille se fera à la brosse, sur tous les développements de profils y compris les parties difficilement accessibles.

Assemblages - Façonnage

Les assemblages seront réalisés selon le cas par soudure ou par goujons, goupilles et vis. Ils seront réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de l'eau dans les profilés assemblés. Sur les parties apparentes, les soudures seront enlevées ou ragréées sur toutes les surfaces où elles seraient nuisibles à l'aspect, à l'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages. Les ouvrages façonnés et assemblés ne devront pas présenter de déformations. Toutes dispositions seront prises pour respecter cette exigence compte tenu notamment du transport, du stockage et de la mise en œuvre des éléments pré façonnés  en atelier.

Etanchéité

L'attention du Cocontractant est attirée sur l'étanchéité des ouvrages qui doit être quasi totale : étanchéité à l'air et à l'eau. Le Cocontractant prévoit tous les accessoires pour assurer une parfaite étanchéité, il est le seul responsable de l'étanchéité de ses ouvrages et leur raccordement avec le gros œuvre. Pour les châssis, un colmatage en produit bitumineux genre SIKAFLEX ou produit similaire agréé sera réalisé entre le bâti dormant et l'appui de fenêtre, de même la pose de vitrage des châssis sera réalisée par un mastic aléo-résineux appliqué en double bain avec fixation des pare closes.

Quincaillerie

Le Cocontractant est tenu de soumettre des échantillons à l'agrément du Maître d’Ouvrage. Ces échantillons une fois approuvés seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence. Les vis de fixation seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé. Les éléments accessoires - paumelles - pattes de scellement - platines, etc... Seront toujours protégés par protection antirouille comme indiqué ci-dessus. Toutes les portes seront équipées de serrure en applique à bec de cane et à condamnation, et de deux poignées chromées.

### Portes

Métallique à un vantail de  100,00 X 2,20 m de haut :

- Cadres : cornière de 35 ;

- Vantail : tube carré de 30 + tôle noire de 10/10è sur une face + 3 paumelles  grilles de 100 + serrure à canon de caractéristiques précisées par l’Ingénieur + 2 targettes.

### Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade, des portes et de la véranda. Ils seront en :

- Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

CHAPITRE VIII : ÉLECTRICITÉ

### Généralités

Tout l’appareillage sera à fixation à vis, les boites d’encastrement doivent être choisies en conséquence. La marque LEGRAND est proposée, et sauf indications contraires, dans la série MOSAÏC, avec des boîtes d’encastrement super box de profondeur 38 mm, réf. 89125 et cadre profondeur 40mm, réf. 89 320 et suivant.

D’autres solutions équivalentes pourront être proposées par le Cocontractant.

### Interrupteurs

L’axe des interrupteurs sera placé à 1,10m du sol et à 0,15m du cadre des portes, du côté opposé à l’ouverture des portes. Chaque interrupteur sera posé de sorte que l’allumage soit obtenu par la position basse du mécanisme.

#### Interrupteur simple allumage

Interrupteur simple allumage marque LEGRAND série NEPTUNE  réf. 80500

#### Interrupteur va-et-vient

Interrupteur va-et-vient marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 74011

#### Interrupteur double allumage

Interrupteur double allumage marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 80551

### Prises de courant

Les prises seront placées à 0,30 m du sol en général.

#### Prises de courant sécurisées

Prises de courant 2P+T, 16 A, 250 V,  série NEPTUNE de LEGRAND, référence du mécanisme 80529

### Fourreautage

En tube iso range de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

### Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH. En règle générale on prendra les sections suivantes :

- 1,5 mm2 pour les circuits d’éclairage ;

- 2,5 mm2 pour les circuits des prises.

Chaque circuit comprendra un maximum de 08 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage de 16 A pour les circuits des prises.

### Appareillage

Les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « INGELEC ».

Les modèles seront approuvés par le Maître d’Ouvrage avant la pose.

CHAPITRE IX : PEINTURE

Généralités

Tous les produits utilisés pour la peinture, les enduits de peinture, vernis ou autre, devront être de la marque ASTRAL ou d'un produit similaire agréé. Ils seront livrés sur le chantier dans leurs containers d'origine étiquetés par le fabricant. Les produits de fabrication artisanale ou ceux composés à pied d’œuvre sont formellement interdits, le Maître d'Ouvrage aura toujours le droit, quel que soit le degré d'avancement des travaux, de faire vérifier par un laboratoire de son choix et aux frais du Cocontractant, la qualité des produits employés. Cette vérification sera faite, soit par analyse sur échantillons prélevés, soit par tests sur les ouvrages exécutés.

Pigments

Tous les pigments colorés nécessaires à la confection des teintes seront de la marque "ASTRAL" ou produit similaire agréé. Les couleurs de peinture seront fixées sur place par le Maître d'Ouvrage.

B.1.3. -Peinture primaire sur métaux

Avant l'application de la première couche de peinture sur les ouvrages métalliques, le Cocontractant devra vérifier la compatibilité de la couche primaire antirouille. En cas de défaut, le Cocontractant aura l'obligation d'effectuer les réfections nécessaires. Il est à signaler que l'emploi d'antirouille de qualité secondaire tel que le "minium de fer", le "chromate de zinc" est formellement prohibé.

L'application de la couche primaire antirouille se fera  obligatoirement à la brosse pour obtenir le maximum d'adhérence et un recouvrement total des surfaces, elle sera précédée de toutes les opérations nécessaires pour faire disparaître toutes traces de rouille ou oxydation diverses et de graisse.

Peinture glycérophtalique appliquée au rouleau

Peinture émail glycérophtalique appliqué à la brosse, au rouleau, elle ne sera pas diluée.

Garantie des peintures et vernis

L'expérience a permis de constater que les défauts caractéristiques (cloques, écaillages, feuillage, craquelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, etc.) apparaissent sur les peintures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés dans un délai de plusieurs années.

En conséquence, le délai de garantie minimum pendant lequel le Cocontractant restera responsable de son travail est fixé à deux ans à compter de la réception (en concordance avec la garantie biennale).

Cette garantie ne concerne bien entendu que les défauts et les détériorations imputables à la qualité des produits et à leur mode d'application, elle ne concerne pas les dégâts causés par les utilisateurs des locaux. Par contre, il est entendu que la qualité des produits employés, doit permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, aux exigences normales correspondant à la destination, notamment pour les produits appliqués à l'extérieur qui doivent résister aux agents atmosphériques.

Mise en œuvre des produits de peinture

Conditions d'exécution

Conditions ambiantes

Les enduits et peintures seront exécutés dans les conditions ambiantes requises (notices techniques des fabricants).

Contrôle de Siccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent être appliquées que lorsque le subjectile présente  un Ph inférieur à 8, ce qui exige un contrôle systématique. En cas d'humidité, si le respect du planning l'impose, le Cocontractant sera tenu d'appliquer une impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

Le Cocontractant doit la protection nécessaire de tous les ouvrages pendant l'exécution de ses travaux.

Nettoyage en cours de chantier.

Le Cocontractant sera tenu de l'entretenir afin d'éviter la poussière (balayage des sols). Au fur et à mesure de ses travaux, il procédera au nettoyage des locaux pour faire disparaître les taches d'enduit ou peinture sur tous les ouvrages.

Echantillonnage et coloris

Le Cocontractant devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'application correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par le Maître d'Ouvrage. Le Cocontractant doit comprendre dans ses prix l'incidence de l'emploi de couleurs fines et vives, en mélange ou pures qui seront demandées. Il doit comprendre également toutes les sujétions pour rechampissage et découpe de tons qui pourront être demandées par le Maître d'Ouvrage

Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier. Il conviendra de respecter la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants pour chaque nature de produit, selon sa destination.

Le Cocontractant exécutera tous les travaux préparatoires tels que : brossage, égrenage, ponçage, rebouchage, etc. qui sont nécessaires pour obtenir des finitions convenables et en rapport avec la nature des locaux.

Toutes les opérations accessoires tels que les ponçages, rebouchage, bandes adhésives, masticage, rechampissage, etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché et ne pourront faire l'objet d'aucune plus-value. L'application à la brosse est obligatoire pour les impressions traditionnelles sur tous les ouvrages et pour toutes les couches de peinture sur les métaux.

Pour chaque ouvrage, le Cocontractant devra toujours faire constater à l’Ingénieur la bonne exécution d'une opération avant d'entreprendre l'opération suivante et en principe, deux couches successives de peinture seront de teintes ou du moins de nuances différentes afin de permettre le contrôle par rapport à des surfaces témoins.  Le non-respect de ces prescriptions pourra, en cas de doute, entraîner l'exécution d'une couche supplémentaire aux frais du Cocontractant.

Le Cocontractant prendra toutes dispositions pour respecter la réglementation du travail, de la sécurité et de la salubrité, notamment lors de l'exécution de peinture au pistolet ou lors de l'emploi des produits portant des étiquettes aux teintes conventionnelles.

Réception - mode de mètre

Conditions requises pour prononcer la réception

La réception peut avoir lieu lorsque les vérifications effectuées permettent de  constater :

-	que les feuilles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques d'écaillage, de farinage etc.)

-	que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de même ordre que celui des échantillons correspondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, le Cocontractant doit procéder à ses frais aux réfections nécessaires. La réception ne peut être prononcée qu'après nettoyage.

### Impression

- Murs : Couche d’imprégnation au Pantinox des surfaces à peindre ;

- Plafonds : peinture agrée par l’Ingénieur.

### Finition

Murs et plafonds :

- Plafonds : peinture agrée par l’Ingénieur 800 en 02 couches ;

- Murs extérieur : peinture agrée par l’Ingénieur 1300 en 02 couches ;

- Murs intérieurs : peinture agrée par l’Ingénieur 800 en 02 couches ;

- Soubassement : 15 cm en peinture glycérophtalique en 02 couches ;

- Menuiserie  métallique : peinture à huile en 2 couches.

CHAPITRE X : VOIRIE ET RESEAUX  DIVERS

### Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg/m3, de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coulé lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3.  Epaisseur des parois : 8 cm.

Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées des salles de classe  sur une largeur de 4 m à la fin de chaque porte. Ces Dallettes seront encastrés dans la maçonnerie de caniveaux.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

### Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 1OO cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3.

N.B : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs de la lettre commande.

# BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Pour l’exécution des travaux de réhabilitation  d’un bloc de deux (02) salles de classe à

L’Ecole Publique  DE TCHOFFA BANI, dans la Commune d’Arrondissement de Maroua 1èr;

| N° Prix | Désignation des tâches | Unité | P.U HTVA en chiffre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) |  | (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etude et installation de chantier | ff |  |
|  | Ce prix rémunère |  |  |
|  |  L’élaboration du projet d’exécution, des plans et études nécessaires ; |  |  |
|  |  L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; |  |  |
|  |  La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; |  |  |
|  | Le forfait à : deux cent cinquante mille francs CFA |  |  |
| 102 | Colmatage des fissures | ff |  |
|  | Ce prix rémunère au forfait le débroussaillage du site des travaux. |  |  |
|  | Le forfait à : cent vingt-cinq mille francs CFA |  |  |
|  | LOT 300 : MAÇONNERIE EN FONDATIONS |  |  |
| 301 | Rampe d’accès en BA pour handicapé | U |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’une rampe d’accès en BA pour handicapé et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’Unité à : cinquante mille francs francs CFA |  |  |
|  | LOT 400 : MAçONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 402 | Enduits au mortier de ciment | m2 |  |
|  |  Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : |  |  |
|  |  La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; |  |  |
|  |  Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : deux mille francs CFA |  |  |
| 405 | Chape lissée dosée à 400 kg/m3 | m2 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm |  |  |
|  | Le mètre carré à : trois mille francs CFA |  |  |
| 406 | Claustras | m2 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des claustras pour baies non vitrées. Il comprend : |  |  |
|  |  La fourniture des matériaux, la fabrication des éléments des claustras et leur mise en place ; |  |  |
|  |  Et toutes sujétions. |  |  |
|  | le mètre carré à : cinquante mille francs CFA |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE |  |  |
| 501 | Les fermes | U |  |
|  | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15]. Il comprend : |  |  |
|  |  La fourniture du bois du pays ; |  |  |
|  |  Toutes sujétions de rabotage ; |  |  |
|  |  Toutes sujétions de traitement ; |  |  |
|  |  Toutes sujétions de pose ; |  |  |
|  |  Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : cinquante mille francs CFA |  |  |
| 502 | Pannes et lattes des rives de pignons | m3 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon »+ « carbonyl ». Il comprend : |  |  |
|  |  La fourniture du bois du pays ; |  |  |
|  |  Toutes sujétions de rabotage ; |  |  |
|  |  Toutes sujétions de traitement ; |  |  |
|  |  Toutes sujétions de pose ; |  |  |
|  |  Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : cent vingt-cinq mille francs CFA |  |  |
| 503 | Plafond en contre-plaqué de 4 mm | m2 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : |  |  |
|  |  La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; |  |  |
|  |  La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; |  |  |
|  |  La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; |  |  |
|  |  Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : quatre mille huit cent francs CFA |  |  |
| 504 | Tôle bac Alu. 6/10è | m2 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : |  |  |
|  |  Fourniture des tôles bacs alu ; |  |  |
|  |  Fixation sur les pannes ; |  |  |
|  |  Pose des rives sur les pignons ; |  |  |
|  |  Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : cinq mille six cent francs CFA |  |  |
| 505 | Plafond en tôle lisse au niveau de débordement | m2 |  |
| 506 | Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e | ml |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : mille cinq cent francs CFA |  |  |
| 507 | Rive pignon en bac alu 6/10e | ml |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de rives des pignons. Il comprend : |  |  |
|  |  Fourniture des tôles bacs alu ; |  |  |
|  |  Fixation sur les planches de rive de pignon; |  |  |
|  |  Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : deux mille deux cent francs CFA |  |  |
| 508 | Fourniture et pose de planche de rive de 30 | ml |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : |  |  |
|  |  Fourniture des planches de rive de 30; |  |  |
|  |  Fixation sur les fermes et pignons; |  |  |
|  |  Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : deux mille francs CFA |  |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |
| 601 | Renforcement des portemétallique | U |  |
|  |  La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; |  |  |
|  |  Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le forfait à : cinquante mille francs CFA |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |
| 801 | Plafond | m2 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré la peinture du plafond. Il comprend : |  |  |
|  |  Toutes sujétions de préparation de la surface, et de rebouchage à l’enduit de peinture; |  |  |
|  |  Impression ; |  |  |
|  |  Finition en peinture [2 couches] ; |  |  |
|  |  Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : mille cinq cent francs CFA |  |  |
| 802 | Peinture des murs extérieurs à eau « pantex » 1300 | m2 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré la peinture des murs extérieurs à eau « pantex » 1300. Il comprend : |  |  |
|  |  Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage, et de rebouchage à l’enduit de peinture; |  |  |
|  |  Couche d’impression au pantinox [2 couches] ; |  |  |
|  |  Finition en « pantex » 1300 [2 couches] ; |  |  |
|  |  Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : mille six cent francs CFA |  |  |
| 803 | Peinture des murs intérieurs à eau « pantex » 800 | m2 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré la peinture des murs intérieurs à eau « pantex » 800. Il comprend : |  |  |
|  |  Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage, et de rebouchage à l’enduit de peinture; |  |  |
|  |  Couche d’impression au pantinox [2 couches] ; |  |  |
|  |  Finition en « pantex » 800 [2 couches] ; |  |  |
|  |  Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : mille cinq cent francs CFA |  |  |
| 804 | Menuiseries métalliques | m2 |  |
|  | Ce prix rémunère au mètre carré la peinture à huile sur les éléments métalliques. Il comprend : |  |  |
|  |  Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture; |  |  |
|  |  Impression ; |  |  |
|  |  Finition en peinture à l’huile [2 couches] ; |  |  |
|  |  Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : deux mille cinq cent francs CFA |  |  |
| 903 | Ardoisine | ff |  |
|  | Le forfait à : trente mille francs CFA |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A EP TCHOFFA BANI, DANS LA COMMUNE DE MAROUA 1e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U | TOTAL |
|  | Lot 100: TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes et Installation du chantier | ff | 1,00 |  |  |
| 102 | Colmatage des fissures y compris toutes sujétions | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous-Total lot 100 |  |  |  |  |
|  | LOT 300: FONDATION |  |  |  |  |
| 302 | Rampe d’accès en béton armé pour handicapé | u | 2,00 |  |  |
|  | Sous-Total lot 300 |  |  |  |  |
|  | Lot 400: MACONNERIE -ELEVATION |  |  |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment pour soubassement | m² | 53,00 |  |  |
| 404 | Claustras | m2 | 8,00 |  |  |
| 406 | Chape lissée de 4 cm d'épaisseur dosée à 400 kg/m3 | m2 | 175,40 |  |  |
|  | Sous-Total lot 400 |  |  |  |  |
|  | Lot 500: CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Fermes | u | 7,00 |  |  |
| 502 | Pannes en chevron de 8x8 et lattes de rives de pignons en bois dur traité au carbonyl +xylamon | m3 | 2,50 |  |  |
| 503 | Plafond en contreplaqué de 4 mm | m2 | 50,00 |  |  |
| 504 | Plafond en tôle lisse au niveau de débordement | m2 | 44,00 |  |  |
|  | Tôlebacalu. 6/10ème | m2 | 234,00 |  |  |
|  | Tôle faîtière de 50 cm de large en alu. 6/10ème | ml | 19,38 |  |  |
|  | Rive pignon en bac alu. 6/10ème | ml | 24,00 |  |  |
|  | Planche de rive de 30 | ml | 39,00 |  |  |
|  | Sous-TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
|  | Lot 600: MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Renforcement des Portemétallique | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous-TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
|  | Lot 700: PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Plafond pantex à eau 800 | m² | 50,00 |  |  |
| 702 | Mursextérieurspantex 1300 | m² | 145,00 |  |  |
| 703 | Murs intérieurs pantex 800 ou National | m² | 112,00 |  |  |
| 704 | Métallique et plinthe peinture à huile (Email) | m² | 36,00 |  |  |
| 705 | Ardoisine | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous-Total LOT 800 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | IR 5,5% |  |  |  |  |
|  | MONATNT TTC |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) Mois

MONTANT: 5 000 000

| REGION DE L’EXTREME-NORD ******* |  | REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail -Patrie |
| --- | --- | --- |
| DEPARTEMENT DU DIAMARE ******** |  | ******* |
| COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA 1e ******** |  |  |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLIC |  |  |

LETTRE COMMANDE N°_______/LC/REN/DDDIAM/CAM1/CIPMP/2021

DU ______________________ PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_____01___/AONO/REN/DDDIAM/CAM1/CIPMP/2021 DU _________________

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHBILITATIOND’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AL’ECOLES PUBLIQUE DE TCHOFFA BANI, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA IER

MO/MOD  DU MARCHE : _________________________________

TITULAIRE DU MARCHE : ________________________________________

BP : ___________________Tél :_______________Fax :____________________

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ___________________________

N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________AGENCE DE : _____________________

OBJET DU MARCHE :   POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHBILITATION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L’ECOLES PUBLIQUE DE TCHOFFA BANI, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA IER

LIEU D’EXECUTION	:	EP de

MONTANT DU MARCHE : MONTANT T.T.C en lettres et en chiffres___________________

MONTANT H.T. en lettres et en chiffres____________________

MONTANT T.V A. en lettres et en chiffres  _________________

MONTANT AIR. en lettres et en chiffres____________________

MONTANT NET A MANDATER. en lettres et en chiffres___________

DELAI D’EXECUTION	: __________________ MOIS

FINANCEMENT	: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (MINEDUB-RT)

EXERCICE 2021 IMPUTATION :…………………………………………………………..AUTORISATION DEPENSE : ……………………………………………………….

SOUSCRITE LE:__________________

SIGNEE LE : _________________

NOTIFIEE LE : ____________________

ENREGISTREE LE : _______________

ENTRE :

LE MAIRE LA COMMUNE D ‘ARRONDISSEMENT DE MAROUA I,

Ci-après désigné :

"L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET :

L'ENTREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par……………………………………………….

ci-après désignée :

" LE COCONTRACTANT "

D’AUTRE PART,

###### IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE

# TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

# TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Tabledesmatières

ChapitreI:Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article1 | :Objetdumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :ProcéduredePassationduMarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article3 | :Définitionsetattributions(CCAGArticle2complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article4 | :Langue,loietréglementationapplicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
| Article5 | :Piècesconstitutivesdumarché(CCAGArticle4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . | 57 |
| Article6 | :Textesgénérauxapplicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article7 | :Communication(CCAGArticles6et10complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article8 | :Ordresdeservice(CCAGArticle8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article9 | :Marchésàtranchesconditionnelles(CCAGArticle9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| Article10 | :Personneldel’entrepreneur(CCAGArticle15complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 |

ChapitreII:ClausesFinancières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

| Article11 :Garanties etcautions(CCAGArticles29et41complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . icle12 | :Montantdumarché(CCAGArticles18et19complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article13 | :Lieuetmodedepaiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article14 | :Variationdesprix(CCAGArticle20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article15 | :Formulesderévisiondesprix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . |
| Article16 | :Formulesd’actualisationdesprix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article17 | :Travauxenrégie(CCAGArticle22complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |
| Article18 | :Valorisationdestravaux(CCAGArticle23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article19 | :Valorisationdesapprovisionnements(CCAGArticle24complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article20 | :Avances(CCAGArticle28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article21 | :Règlementdestravaux(cf.art.26,27et30CCAGcomplétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article22 | :Intérêtsmoratoires (CCAGArticle31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article23 | :Pénalitésderetard(CCAGArticle32complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |
| Article24 | :Règlementencasdegroupementd’entreprises(CCAGArticle33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article25 | :Décomptefinal(CCAGArticle34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article26 | :Décomptegénéraletdéfinitif(CCAGArticle35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |
| Article27 | :Régimefiscaletdouanier(CCAGArticle36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |
| Article28 | :Timbresetenregistrementdesmarchés(CCAGArticle37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ChapitreIII:ExécutiondesTravaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article29 | :Délaisd’exécutiondumarché(CCAGArticle38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |
| --- | --- |
| Article30 | :Rôlesetresponsabilitésdel’entrepreneur(CCAGArticle40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article31 | :Miseàdispositiondesdocumentsetdu site(CCAGArticle42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article32 | :Assurancesdesouvragesetresponsabilitésciviles(CCAGArticle45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article33 | :Consistancedestravaux(CCAGArticle46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article34 | :Piècesàfournirparl’entrepreneur(CCAGArticle49complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article35 | :Organisationetsécuritédeschantiers(CCAGArticle50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article36 | :Implantationdesouvrages(CCAGArticle52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . |
| Article37 | :Sous-traitance(CCAGArticle54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article38 | :Laboratoiredechantieretessais(CCAGArticle55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article39 | :Journaldechantier(CCAGArticle56complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |
| Article40 | :Utilisationdesexplosifs(CCAGArticle60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ChapitreIV:Delaréception

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

| Article41 | :Réceptionprovisoire(CCAGArticle67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article42 | :Documentsàfourniraprèsexécution(CCAGArticle68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article43 | :Délaidegarantie(CCAGArticle70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article44 | :Réceptiondéfinitive(CCAGArticle72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

ChapitreV:Dispositions diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article45 | :Résiliation de la lettre commande (CCAGArticle74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article46 | :Casdeforcemajeure(CCAGArticle75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article47 | :Différendsetlitiges(CCAGArticle79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article48 | :Editionetdiffusion de la lettre commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . |

Article49etdernier:Entréeenvigueurde la présente lettre commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| MONTANT FCFA | MONTANT TOTAL |
| --- | --- |
| TTC | 5 000 000 |
| HTVA | 4 192 872 |
| TVA (19,25%) | 807 128 |
| I.R 5,5 % | 230 608 |
| Net à Mandater | 3 962 264 |

Lue et acceptée par le Cocontractant Maroua, le _______________

Signée par le maire (Autorité Contractante) Maroua, le _______________

ENREGISTREMENT