REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTRÊME NORD

---------------

DEPARTEMENT DU DIAMARE                            ---------------

COMMUNE MAROUA Ier

---------------

COMMISSION INTERNE

DE PASSATION DES MARCHES

---------------

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR NORTH REGION                                       ---------------

DIAMARE DIVISION OFFICE                                           ---------------

MAROUA I COUNCIL

---------------

INTERNAL TENDERS BOARD

---------------

=

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE MAROUA 1er.

Dossierd’Appeld’OffresN°08/AONO/CM1er/CIPM-TI/2021 Du _____________________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN D’UN PONT (DALOT MULTIPLE), DU TRONCON DE ROUTE MAYO BILMITI-ENTREE OUEST DE MAROUUADANS LA COMMUNE DE MAROUA 1er.

FINANCEMENT : Budget MINTP 2021

IMPUTATION : Chapitre220 150, 221 110 et 610 107

EXERCICE  2021

Tabledesmatières

Piècen°1:Avisd'Appeld'Offres(AAO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Piècen°2:RèglementGénéraldel'Appeld'Offres(RGAO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……….10

Piècen°3:RèglementParticulierdel’Appeld’Offres(RPAO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….……….28

Piècen°4:CahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP). . . . . . . . . . ……………….…………..33

Piècen°5:CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP). . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..………….46

Piècen°6:Bordereaudesprixunitaires …………………………………………………………………………………… 48

Piècen°7:Détailquantitatifetestimatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . .50

Piècen°8:Lecadredusous-détaildesprix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ….. . . . . .53

Piècen°9:Modèledemarché. . .........................................................................................................................55

Piècen°10 : Modèles des piècesàutiliser. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………......60

Piècen°11: Justificatifs des études préalables . . . . . ………………………………………………..………68

Pièce n° 12 : Grille de notation des offres techniques ;

Pièce n°13:Listedesétablissementsbancaires autorisésàémettredescautionsdanslecadredesMarchés  Publics. . . . . . .…………………………………………………………………………………………..……70

Pièce n°1 : Avis d'Appeld'Offres (AAO)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Dossier d’Appel d’Offres N°08/AONO/CM1er/CIPM-TI/2021

Du _____________________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN D’UN PONT (DALOT MULTIPLE), DU TRONCON DE ROUTE MAYO BILMITI-ENTREE OUEST DE MAROUUA DANS LA COMMUNE DE MAROUA 1er.

EXERCICE 2021, CHAPITRE 220 150, 221 110 et 610 107.

- Objet de l'Appel d'Offres

Le Maire de la Commune de Maroua 1er lance un Appel d'Offres National Ouvert pourles travaux de construction d’un pont (dalot multiple), du tronçon de route mayo bilmiti-entree ouest de Maroua dans la commune de Maroua 1er.

- Consistance des travaux

- Installation de chantier (Installation du chantier y compris la production du projet d'exécution) ;

- Amenée et repli de chantier ;

- Maintien de la circulation ;

- Assainissement et drainage (Fouilles en rigoles, Démolition d'ouvrages en béton, Béton de propriété, Enrochement le long de la berge, Perrés maçonnés, Empierrement dans le radier, Béton armé pour radier piédroits chasses roues et dalle de roulement, Béton (gros béton) ;

- Signalisation, Sécurité, Divers (Fourniture et pose de panneaux de signalisation et de garde-corps).

- Participation

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de l’entretien routier et du génie-civil.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle (s) pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

- Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du Ministère des Travaux Publics Exercice 2021 CHAPITRE  220 150, 221 110 et 610 107, pour un coût estimatif dedeux cent quarante-six millions cent soixante-onze mille trois cent soixante-quatre (246 171 364) de Francs CFA TTC.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Secrétariat de la Commune de Maroua 1er, (Quartier Domayo), Tél/Fax 222 29 10 93, Maroua.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Commune de Maroua 1er, (Quartier Domayo), Tél/Fax 222 29 10 93, Maroua, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable au titre des frais d’achat du dossier de cent cinquante Mille Francs (150 000) francs CFA auprès du Receveur Municipal de la Commune de Maroua 1er.

- Présentation des offres :

Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

- L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;

- L’enveloppe B contenantl’offre technique (Volume 2) ;

- L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur.

- Remise des Offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès de la Commune de Maroua 1er, (Quartier Domayo), Tél/Fax 222 29 10 93, Maroua, au plus tard le___/___/2021 à___ heures, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Dossier d’Appel d’Offres N°08/AONO/CM1er/CIPM-TI/2021

Du _____________________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PONT (DALOT MULTIPLE), DU TRONCON DE ROUTE MAYO BILMITI-ENTREE OUEST DE MAROUUA DANS LA COMMUNE DE MAROUA 1er.

EXERCICE 2021, CHAPITRE 220 150, 221 110 et 610 107.

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 4 923 427 FCFA (quatre million neuf cent vingt-trois mille quatre cent vingt-sept de francs CFA), et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

- Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps, le___/___/2021 à___ heures précises dans la salle des délibérations de la Commune de Maroua 1er, (quartier Domayo), Tél/Fax 222 29 10 93, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Délai de réponse des soumissionnaires

Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20)jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

- Délai d’exécution des travaux

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de six (06) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

- Evaluation des offres :

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2e   étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3e   étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

#### 13.1- Critères éliminatoires

13.1.1 : Pièces administratives

- Absence de la caution de soumission.

13.1.2 : Offre technique

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

- Chiffre d’affaires dans les Bâtiments et Travaux Publics (BTP) au cours des trois (03) dernières années inférieures à cinq cent millions (500 000 000) de Francs CFA ;

- N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d’un chantier de construction, de réhabilitation ou d’entretien de route ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- Justification de la possession en propre d’une (01) niveleuse, d’une (01) bétonnière 2m2 et d’un (01) camion 10 m3;

- Non satisfaction, au moins, à trente-six (36) critères essentiels sur cinquante-un (51).

13.1.3 : Offre financière

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un sous-détail de prix.

13.2 : Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 51 critères essentiels ci-dessous :

| - La Présentation de l’offre (04 critères) |  |
| --- | --- |
| - Le chiffre d’affaires (03 critères) |  |
| - L’accès à une ligne de crédit (03 critères) |  |
| - Les références de l’Entreprise (10 critères) |  |
| - La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (10 critères) |  |
| - L’expérience du personnel d’encadrement (10 critères) |  |
| - L’organisation du chantier et le planning (11 critères) |  |

- Attribution du Marché

Le Maire de la Commune de Maroua 1er, Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

- Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre -vingt -dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès de la Commune de Maroua 1er sise au quartier Domayo, Tél/Fax 222 29 10 93, Maroua. Dénonciation d’acte de corruption aux numéros : tel. 673 20 57 25/699 37 07 48.

Maroua, le__________________

Le Maire de la Commune de Maroua 1er.

(Autorité Contractante)

Ampliations:

- MINMAP/DGMI(pour information)

- GVREN (pour information et affichage)

- PREFET DU DIAMARE (pour information et affichage)

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour diffusion)

- PRESIDENT/ CMPM (pour information)

- ARMP (pour publication au JDM)

- DRMAP/SMI (pour archivage)

- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour affichage et mémoire)

PIECE 1-2 : VERSION ANGLAISE

| REGION DE L’EXTREME-NORD ********* DEPARTEMENT DU DIAMARE ********** COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA 1ER ********** SECRETARIAT GENERAL ********** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ********** |  | FAR – NORTH REGION *********** DIAMARE DIVISION *********** MAROUA 1ER SUBDIVISIONAL COUNCIL *********** GENERAL SECRETARY *********** TENDER’S INTERNAL BORD *********** |
| --- | --- | --- |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N0____/ONIT/CM 1er/CIPM-TI/2020OF__/__/2020

FOR THE REHABILITATION TO THE RADIER OF MAKABAYE

FINANCE: MINTP BUDGET FISCAL YEAR 2020 CHAPTERS 220 150, 221 110 et 610 107.

- SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER:

The MarouaMayorCouncil hereby launches an Open National Invitation to Tender for the implementation of the rehabilitation to the RadierfoMakabaye

NATURE OF WORKS

- Execution deadline

The maximum execution deadline provided for by theProject Owner or Delegated Project Owner for the execution of the works subject of this tender shallbefour (04) months for each lot.

5. Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies stands is 40 000 000F.CFA to LOT 1 and 30 000 000F.CFA to LOT 2..

6.Participationandorigin

Participation in this invitation to tender is opened to any candidate.

7.Financing

Workswhichformthesubjectofthisinvitationto tender shall be financed by the budget ofMaroua City Council of the 2020financialyear;BudgetHeadNo.CHAPITRES220 150, 221 110 and 610 107.

8. Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approvedbytheMinistryinchargeofFinance featuringonthelistindocument12ofthetenderfileof anamountof800 000 FCFA (eight hundred thousand) francs CFA for the LOT 1and 600 000 FCFA (Six hundred thousand) for the LOT 2, valid for thirty (30)daysbeyond the original date of thevalidityofthe offers.

9.Consultationoftenderfile

Thefilemaybeconsultedduringworkinghoursat the Maroua City council (secretary of Government Delegate upstairs)assoonasthisnoticeispublished.

10.Acquisitionoftenderfile

The tender file may be obtained at the Government Delegate Secretary (first floor quarter of Pitoare) in Maroua TEL/Fax: 222 29 10 93, upon submission of the receipt attesting to the payment of a non-refundable fee of Fifty Thousand (50,000) CFA F into the Maroua City Council Income Officer, This amount represents the file’s fee purchase.

11.Submissionofoffers

EachofferdraftedinEnglishorFrenchin seven (7) copies including the original and six (6) copiesmarkedassuch,shouldreach the Maroua City Council (Government Delegate secretary first floor at Pitoareneighborhood)notlaterthan___/___/2020at ___ hour local timeandshouldcarrytheinscription:

OPEN NATIONAL INVITATIONTOTENDERNo.____ ONIT /MCC/ITB-RW/2020

Of___/___/2020

FOR THE

REHABILITATION TO THE RADIER OF MAKABAYE (PHASE I) LOT 1 AND URBAN ROAD NETWORK LOT 2.

FINANCING: MCC BUDGET FISCAL YEAR 2020CHAPTERS 220 150, 221 110 AND 610 107.

“Tobeopenedonlyduringthebid-openingsession”

12.Admissibilityofoffers.

Under pain of rejection, theadministrativedocumentsrequired, mustbeproducedinoriginalsortruecopiescertifiedbythe issuing serviceor an administrativeauthority(SeniorDivisionalOfficer,Divisional Officer…)inaccordancewiththeSpecialConditionsoftheinvitationtotender.

They mustnotbeolderthanthree preceding the original date of submission of bids (3) monthsormustnothavebeenestablishedafterthesigningofthetendernotice.

Any incomplete offer in accordancewiththeprescriptionsof thisnoticeandtenderfileshallbedeclaredinadmissible.Especiallytheabsenceofabidbon disused by afirst-ratebankapprovedbytheMinistryinchargeofFinance.

13. Opening ofbids

Thebidsshallbeopenedinsinglephase.

The opening of the administrative documents and the technical [and/or] financialoffersshall take placeon___/___/2020 at____o’clockbytheTendersBoardattached to the Maroua City Council hall.

Onlybiddersmayattendorbedulyrepresentedbyapersonoftheirchoice.

14. Evaluationcriteria

- Eliminatory criteria

|  | Administrative file |
| --- | --- |
| 1 | Absence of the caution ofsoumission, |
| 2 | Incomplet file |
| 3 | Falsedeclarationor presentation of fake document |
|  | Technicalfile |
| 4 | Non-conformity to the following main technicalspecifications : - Absence of logisticvehicle (owned or by rent) by the contractor ; - Non qualification of key staff ; - Non-existence of the methodology (organization, planning, realization, …) - Non satisfactionat least offourty six (46) essential criteriaover sixty five (65); |
|  | Financial file |
| 6 | Omission of one quantified unit price in the financial’sbid |
| 7 | Non-conformityofthesubmission pattern |

- Essential criteria

| 1 | Présentation of the bid | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Company’sgeneralreferences in similar missions | 20 |
| 3 | Qualification of experts appointed to the operation | 15 |
| 4 | Logisticmeans | 15 |
| 5 | Méthodology and planning | 10 |
| Total |  | 65 |

- Validityofoffers

Bidders will remain committed to their offers for 90daysfromthe deadline setforthesubmissionoftenders.

17.Complementaryinformation

Complementary technical information may be obtained during working hours from the focal point of the Maroua City Council, office downstairs PO Box 38 Maroua; Tél 695025914.

16-FURTHER INFORMATION

Some technical information may be obtained during working hours at the Government Delegate’s secretary Maroua City Council located at 1st floor (quarter of Pitoaré) in Maroua ,Tel/Fax: 222 29 10 93.

Carbon Copies

-MINMAP/DGMI (for information)

- Senior Divisional Officer Diamare (for information)

- SOPECAM (for publication)

- ARMP (for publication in the tenders’ newspaper)

- BILLPOSTING/ RECORDS (for information & memories)

Maroua, on _______________

THE MAROUA COUNCIL MAYOR

N°2 : RèglementGénéral l'Appeld’Offres (RGAO)

Tabledesmatières

A. Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

| Article1 | :Portéedelasoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Article3 | :Fraudeetcorruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . | 13 |
| Article4 | :Candidatsadmisàconcourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Article5 | :Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article6 | :QualificationduSoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article7 | :Visitedusitedestravaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |

B.Dossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

| Article8 | :ContenuduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| --- | --- | --- |
| Article9 | :EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offresetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article10 | :ModificationduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |

C.Préparationdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	18

| Article11 | :Fraisdesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . | 18 |
| --- | --- | --- |
| Article12 | :Languedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article13 | :Documentsconstituantsl’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article14 | :Montantdel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article15 | :Monnaiesdesoumissionetderèglement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Article16 | :Validitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article17 | :CautiondeSoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . | 20 |
| Article18 | :Propositionsvariantesdes soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article19 | :Réunionpréparatoireàl’établissementdes offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . | 21 |
| Article20 | :Formeetsignaturedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |

D.Dépôtdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	22

| Article21 | :Cachetageetmarquagedesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| --- | --- | --- |
| Article22 | :Dateetheurelimitededépôtdes offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Article23 | :Offreshorsdélai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Article24 | :Modification,substitutionetretraitdes offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 22 |

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	23

| Article25 | :Ouverturedesplisetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| --- | --- | --- |
| Article26 | :Caractèreconfidentieldela procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article27 | :Eclaircissementssurlesoffresetcontactsavecl’Autorité Contractante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article28 | :Déterminationdelaconformitédes offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article29 | :Qualificationdusoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article30 | :Correctiondeserreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . | 24 |
| Article31 | :Conversionenuneseulemonnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Article32 | :Evaluationdesoffresauplan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Article33 | :Préférenceaccordéeauxsoumissionnairesnationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |

F.AttributionduMarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	26

| Article34 | :Attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . | 26 |
| --- | --- | --- |
| Article35 | :Droitde l’Autorité ContractantededéclarerunAppeld’Offresinfructueux |  |
|  | Oud’annuleruneprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| Article36 | :Notificationdel’attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| Article37 | :Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| Article38 | :Signaturedumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . | 26 |
| Article39 | :Cautionnementdéfinitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . | 26 |

A. GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission

1.1. Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) pour l’exécution des travaux décrits dans le dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et Maître d’Ouvrage Délégué », sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- « Pratiques collusoires » désignent » toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre des Marchés publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fourniture, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les lignes en cours :

- La disponibilité du matériel indispensable

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du Groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

  - Le Dossier d’appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offre (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaire ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle de marché ;

- Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organisme financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier d’Appel d’Offres et   recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offre.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.

9.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec une copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics au Président de la commission.

Il doit parvenir au maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué dispose de cinq (5) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment, avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un Soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les Soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de Soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ses frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’Offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par les Soumissionnaires peuvent être rédigés dans une langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; pour quel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxe, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre Technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de la qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le commissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, Sous-traitance, Attestation des visites du site le cas échéant, etc).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le Soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratifs et techniques régissant le marché, à savoir :

  - Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

  - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

Volume 3 : Offre Financière

- Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- la soumission proprement dite, en original rédigé selon le model joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- le détail estimatif dûment rempli ;

- le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- l’échéancier prévisionnel de payements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d’appel d’offres sou réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

13.2 Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent les offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

14.1 Sauf indication contraire figurant dans le dossier d’appel d’offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décris dans l’article 1.1 du RGAO sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présenté par le soumissionnaire

14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4 Si les clauses de révisions et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égal à un (1) an ne peut faire l’objet de révision des prix.

14.5 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce n° 8.

ARTICLE 15 : Monnaie de soumission et de règlement

15.1 En cas d’appel d’offres internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2 Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellée entièrement en francs CFA de la manière suivante :

  - Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

  - Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3 Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4  Le Maître d’ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5 Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6  Pour les appels d’Offres nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

ARTICLE 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des Offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non - conforme.

16.2. Dans les circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

ARTICLE 17 : Caution de Soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non-conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.

18.2 Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci- dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le dossier d’appel d’offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres.

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre des copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera f

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention ‘ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

  - Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

  - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiquée aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix.

Ensuite, les enveloppes marquées « Offres de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituées à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix.

Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La notification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seule les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouverte et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, qu’elle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres. Leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L’observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-Commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissement sur les offres et contact avec le Maître d’Ouvrage

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander  à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, sil les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux.

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

ARTICLE 29 : Qualifications du Soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualifications stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de qualification.

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

30.1 La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnées et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

ARTICLE 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RGAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RDPO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le CODES Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charge au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du marché par télécopie conforme par lettre recommandée ou par tout autre moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du réseau de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu de réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargé des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats.

*Articles 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (7) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le Marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivants la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Piècen°3 : RèglementParticulier

Del’Appeld’Offres

(RPAO)

RèglementParticulierdel’Appeld’Offres

| Références duRGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | DéfinitiondesTravaux : APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN° _____ /AAONO/CM 1er/CIPM-TI/2020 POURles travaux de construction d’un pont (dalot multiple), du tronçon de route mayo bilmiti-entree ouest de Maroua dans la commune de Maroua 1er. . |
| 1.2. | Délaid’exécution: six (06) mois |
| 2.1 | Source(s)definancement: Budget MINTP, exercice 2020, chapitre 220 150, 221 110 et 610 107. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. |

6.1 Critèresd’évaluation

Lescritèresrelatifsàlaqualificationdescandidatsporterontàtitreindicatifsur:

Situation financière ;

Expérience ;

Personnels ;

Matériels.

- Situation financière ;

Soumission des états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l’Autorité contractante pour les trois dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat (capacité financière délivrée par une banque agréée, bilans certifiés, chiffre d’affaires annuel).

______________________________________

(1) Note au Maître d’Ouvrage : La période spécifiée est généralement de 3 ans ; elle peut être augmentée à un maximum de 5 ans. Les renseignements financiers fournis par un candidat devraient faire l’objet d’un examen attentif pour faire l’objet d’un jugement informé. Tout renseignement de caractère anormal, qui pourrait conduire à des difficultés d’ordre financier durant l’exécution du Marché, devrait amener le Maître d’Ouvrage à prendre l’avis d’un expert financier.]

Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra être appréciée de façon objective par référence aux capacités financières du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financement du marché.

1. Le montant inscrit (capacité financière) ne doit normalement pas être inférieur à 30% du chiffre d’affaires annuel ou flux de trésorerie du marché des Travaux proposé (sur la base d’une projection en mensualités identiques du coût estimé par le Maître d’Ouvrage, y compris les imprévus, pour la durée du marché).

2. La période est normalement de trois ans.

3. En cas de groupement, on pourra indiquer que chaque membre du groupement devra satisfaire à 25 ou 30 % du montant global exigé et que le mandataire d’un groupement devra satisfaire à 50 ou 60 % du montant global exigé.

5. Le montant du chiffre d’affaires ne saurait être fixé à un niveau trop élevé de nature à empêcher les entreprises qui dispose des capacités techniques et financières requises de répondre aux critères de qualifications.

- Expérience ;

- Expérience générale en Travaux publics

Expérience dans les marchés de travaux similaires à titre d’entrepreneur au cours des trois dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.

- Expérience spécifique en Travaux similaires

Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins un (01) marché similaire aux travaux projetés au cours des trois (03) dernières années avec une valeur minimale de :

- Cinq cent millions (500 000 000) Francs CFA.

La similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques.

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés ci-après :

| N° | Position | Expérience globale en travaux (années) | Expérience dans des travaux similaires (années) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conducteur des travaux | 5 ans à 10ans | 3ans à 5 ans |
| 2 | Chef chantier voirie | 5 ans à 10 ans | 3ans à 5ans |
| 3 | Chef chantier ouvrage d’art | 5ans à 10 ans | 3ans à 5ans |
| 4 | Mécanicien | 5ans à 10 ans | 3ans à 5ans |
| 5 | Responsable administratif et financier | 5ans à 10 ans | 3ans à 5ans |

- Matériels

Le Candidat doit établir qu’il dispose en propriété ou en location les matériels ci-après :

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimal requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Véhicules de liaison | 1 |
| 2 | Camions bennes | 2 |
| 3 | Niveleuse | 1 |
| 4 | Citerne à eau | 1 |
| 5 | Bulldozer | 1 |
| 6 | Pelle chargeuse | 1 |
| 7 | Compacteur | 1 |
| 9 | Bétonnière | 1 |
| 10 | Vibreur | 4 |

| N° | Critères éliminatoires | Critères essentiels |
| --- | --- | --- |
| 1 | Situation financière (par exemple la surface financière équivalente au moins au tiers du montant prévisionnel) | Situation financière (par ex. la présentation des bilans financiers certifiés, le chiffre d’affaires) |
| 2 | Expérience générale (par exemple, non exécution du nombre requis de projets similaires pendant la période prescrite, en rapport avec la complexité du projet à exécuter) Expérience spécifique (par exemple, n’a jamais exécuté un projet similaire en qualité d’entreprise ou de sous-traitant) | Expérience générale (par exemple, exécution du nombre requis de projets similaires pendant la période prescrite, en rapport avec la complexité du projet à exécuter) Expérience spécifique (par exemple, exécution du nombre requis de projets similaires pendant la période prescrite) |
| 3 | Personnels (par exemple, non-respect du profil du Conducteur des travaux) | Personnels (par exemple, qualification et expérience du personnels clé et d’exécution). |
| 4 | Matériel (par exemple, non présentation des pièces justifiant la possession en propre des matériels de génie civil ci-après : une (01) niveleuse, une (01) bétonnière 2m2 et un (01) camion 10 m3) | Matériel (par exemple, qualité et quantité minimales requise du matériel nécessaire à l’exécution du projet envisagé) |

| 7.3. | Visitedusitedestravauxetréunionpréparatoire (lieu et date, le cas échéant) |
| --- | --- |
| 12. | Langue(s)del’offre : Français ou Anglais |

13.1.	Lalistedesdocumentsvisésàl’article13duRGAOdevraêtrecomplétée,regroupéeentrois volumesinsérésrespectivementdansdesenveloppesintérieuresetdétailléecommesuit:

EnveloppeA–VolumeI:Piècesadministratives

PourlesAppelsd’Offres,ellescomprendrontnotamment:

A1 - Une déclaration timbrée d'intention de soumissionner  faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;

A2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité ;

A4 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original) ;

A5 - Une quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 150.000FCFA;

A6 - La caution de soumission dont le montant est de 4 923 427 FCFA d’une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

A7- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ;

A8- Une déclaration sur l’honneur de visite du site du  soumissionnaire ;

A9 - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;

A10 -  Une attestation de non-redevance, en cours de validité, délivrée par les services des impôts compétents (pièce produite en original) ;

A11 – Une attestation de localisation et un plan de situation des bureaux du soumissionnaire, dûment signée par le service des impôts compétent ;

A12 –une attestation d’immatriculation;

A13 - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d’entreprises (pièce produite en original) ;

A14 – Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

A l’ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou non complété dans un délai de 48 heures sera purement et simplement rejetée.

N.B.	- Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité.

- Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

2-	ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | ##### DOCUMENTS | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CCTP | Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO. | Paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire. |
| B2 | Liste du matériel | Conformément à l'annexe 2. Elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) | Joindre : copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d’achat, cartes grises. |
| B3 | Liste du personnel | Conformément à l'annexe 3 Le personnel d’encadrement devra comprendre, - conducteur des travaux : un Ingénieur des Travaux du Génie civil, justifiant de trois (03) ans d’expérience dans les travaux routiers ; - chef chantier : Technicien Supérieur du Génie civil, justifiant de quatre (04) ans d’expérience dans les travaux routiers. | Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme, Attestation de présentation de l’original du diplôme. |
| B4 | Proposition technique et planning d'exécution | Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle comprendra – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l’environnement - Mesures d’hygiène et de sécurité - | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |
| B5 | Rapport de visite de site | Rapport de visite de site | Date, signature et cachet du soumissionnaire |
| B6 | Références de l’entreprise | Liste de travaux similaires déjà exécutés dans les trois dernières années | Montant des travaux, copies des marchés (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux |
| B7 | Chiffre d’affaires | Extrait du dernier bilan |  |

3-	ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | DOCUMENTS APPELLATION | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Soumission | Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbré à 1000 F CFA |
| C2 | Bordereau des Prix Unitaires | Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C3 | Détail estimatif | Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page, signature date et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C4 | Sous détail des Prix unitaires | Cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO | Paraphe sur chaque page et signé cacheté et daté à la dernière page |

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

Nota : Les plans fournis avec le Dossier d’Appel d’Offres ne sont pas à retourner avec la soumission.

|  | Prixetmonnaiedel’offre |
| --- | --- |
| 14.3. | Ici,lecaséchéant,l’exclusionspécifiquedetaxes,impôtsoudroitsquidoitêtrereflétéedansleprix del’offre. CetteClausedoitêtreconformeàl’Article27duCCAP.] |
| 14.4. | Lesprixdumarchénesontpasrévisables |
| 15.1. | [DanslecasdesAppelsd’OffresInternationaux,indiquersila(les)monnaie(s)del’offreest(sont)définie(s)ensuivant l’optionAoul’optionBdel’article15.1 du RGAO |
| 15.2.et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change |
|  | Préparationetdépôtdesoffres |
| 16.1. | Périodedevaliditédesoffres : Lapériodedevaliditédesoffresest de 90. Joursàpartirdeladatelimitededépôtdesoffres. [Insérerlenombredejourssuivantladatelimitededépôtdesoffres. Cettepériodedoitêtreréalisteetdonneruntemps suffisantpourévaluerlesoffres,comptetenudelacomplexitédesTravaux,etobtenirlesréférences,les éclaircissementsetlesautorisationsnécessaires(ycomprisla“non-objection” du Bailleur de Fonds)etnotifierl’attributiondu marché. Normalement,lapériodedevaliditénedoitpasdépassercentvingt(120) jours.] |
| 17.1. | Montantdela caution de soumission : [Lemontantdoitêtreceluiindiquédanslalettreauxcandidatspré-qualifiés (oudansl’Avisd’Appeld’Offresdanslecas Oùiln’yapaseudepré-qualifié). Pouréviterquelemontantdel’offrepuisseêtredéduitdeceluidelagarantie,ilest préférablequelagarantiesoitexpriméesousformedesommefixeetnondepourcentage,lesmontantsforfaitairessont arrêtésparuntexted’application de l’Autorité compétente. En cas d’allotissement préciser le montant des cautions de chaque lot] |
| 18.1. | Offres serontévaluéessurlabased’undélaid’exécutiondestravauxcomprisentre ________jours minimumet_______joursaumaximum. Laméthoded’évaluationfigureàl’article32.2(e) duRGAO. Ledélaid’exécutionproposéparleSoumissionnaireretenudeviendraledélai d’exécutioncontractuel. [Cettedispositionseraincluse,aveclesdélaisappropriés,lorsque le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Déléguéescomptedesavantagesnets d’undélaid’exécutionpluscourt ;ellepeutêtreégalementretenuedanslecasdelotsgroupés. Autrement,elledoitêtre supprimée.] |
| 18.3. | Variantestechniquessurlaoulespartiesdestravauxspécifiésci-dessoussontpermisesdans lecadredesSpécificationstechniques : Dedélaid’exécutionpluscourtset/oudemeilleuresperformancestechniques. LaréférenceauxSpécificationstechniquesseramentionnée. Autrement,elledoitêtresupprimée.] |

| 19.1. | Lieu,dateetheuredelaréunionpréparatoireàl’établissementdesoffres : Pas de réunion préparatoire |
| --- | --- |
| 20.1. | Nombredecopiesdel’offrequidoiventêtrerempliesetenvoyées : Sept exemplaires dontunoriginaletsixcopies.Tenircomptedel’exemplaireàtransmettreà l’organisme chargé de la régulation à l’issue de la séance d’ouverture des plisauplus tard72heures. |
| 21.2. | Adressede l’Autorité Contractanteàutiliserpourl’envoidesoffres : Doitêtrelamêmequecellefigurantdansl’Avisd’Appeld’Offres. Numérodel’Appeld’Offres : APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN° ___ /AONO/CM I/CIPM-AI/2020 |
| 22.1. | Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres : [Ladateetl’heuredoiventêtreidentiquesàcellesfigurantdanslalettreauxcandidatspré-qualifiésetdans l’Avisd’Appeld’Offres,saufsiuneprolongationaétéaccordéeconformémentàl’article22.2duRGAO.] |
| 25.1 | Lieu,dateetheuredel’ouverturedesplis : [L’ouverturedesplisdoits’effectuerdansundélaimaximumd’uneheureaprèsl’heurelimitededépôtdesoffres] |
|  | Evaluationetcomparaisondesoffres |
| 31.2. | Monnaieretenuepourlaconversionenuneseulemonnaie :LefrancCFA Sourcedutauxdechange:LaBanquedesEtatsdel’AfriqueCentrale (BEAC) Datedutauxdechange : [Retenirunedatequineserapasantérieuredeplusdevingt-huit (28)joursàladatelimitededépôtdesoffres, Nipostérieureàladateinitialed’expirationdudélaidevaliditédesoffres.] |
| 32.2. (e) | Ledélaid’exécutionseraévaluécommesuit : [Si le délai d’exécution est un facteur d’évaluation, la méthode d’évaluation doit être précisée ici, sous forme d’un montant spécifique, par semaine de retard à partir d’un délai d’exécution “standard” ou minimum, montant lié au préjudiceestimé du Maître d’ouvrage. LemontantnedoitpasdépasserlemontantcorrespondantdespénalitésderetardfigurantauCCAP.] |
| 32.2(g). | Laméthoded’évaluationdesvariantestechniquesestlasuivante : [Ainsérer,lecaséchéant,aveclaréférenceauxdispositionsdesSpécificationstechniques.] |
| 33.1. | Lessoumissionnairesnationauxbénéficient [nebénéficientpas]d’unemargedepréférence nationale aucoursdel’évaluation. [Sil’applicationdelapréférenceàunentrepreneurnationaljoueunrôledansl’attributionduMarché,insérer Icilescritèresadditionnelséventuelsrequisparl’AutoritéContractantepourbénéficierdecettepréférence.] |
|  | Attributiondumarché |
| 34.1 et 34.2 | [Préciser les conditions d’attribution] |
|  | Cautionnement définitif |
| 39.1 39.2 | [IndiquerlaformeetlemontantdelagarantiedebonneexécutionquidevraêtrefournieparleSoumissionnaire retenu,etêtreprésentéesouslaformeindiquéedansleDossierd’Appeld’Offres. |

Piècen°4:

Cahier desClauses Administratives Particulières

(CCAP)

Tabledesmatières

ChapitreI:Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

| Article1 | :Objetdumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :ProcéduredePassationduMarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Article3 | :Définitionsetattributions(CCAGArticle2complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Article4 | :Langue,loietréglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Article5 | :Piècesconstitutivesdumarché(CCAGArticle4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . | 36 |
| Article6 | :Textesgénérauxapplicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| Article7 | :Communication(CCAGArticles6et10complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| Article8 | :Ordresdeservice(CCAGArticle8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| Article9 | :Marchésàtranches conditionnelles (CCAGArticle9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| Article10 | :Personneldel’entrepreneur (CCAGArticle15complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |

II:ClausesFinancières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . …………………..39

Article11:Garanties etcautions(CCAGArticles29et41complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	39

| Article12 | :Montantdumarché(CCAGArticles18et19complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| --- | --- | --- |
| Article13 | :Lieuetmodedepaiement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| Article14 | :Variationdesprix(CCAGArticle20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| Article15 | :Formulesderévisiondes prix (CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . | 39 |
| Article16 | :Formulesd’actualisationdesprix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| Article17 | :Travauxenrégie(CCAGArticle22complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . | 39 |
| Article18 | :Valorisationdestravaux(CCAGArticle23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| Article19 | :Valorisationdesapprovisionnements(CCAGArticle24complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| Article20 | :Avances(CCAGArticle28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| Article21 | :Règlementdes travaux (cf.art.26, 27et 30CCAGcomplétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| Article22 | :Intérêtsmoratoires (CCAGArticle31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| Article23 | :Pénalitésderetard(CCAGArticle32complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . | 41 |
| Article24 | :Règlementencasdegroupement d’entreprises (CCAGArticle33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 |
| Article25 | :Décomptefinal(CCAGArticle34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 |
| Article26 | :Décomptegénéraletdéfinitif(CCAGArticle35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . | 41 |
| Article27 | :Régimefiscalet douanier (CCAGArticle36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 41 |
| Article28 | :Timbresetenregistrementdesmarchés(CCAGArticle37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 |

ChapitreIII:Exécutiondes Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .       42

| Article29 | :Délaisd’exécutiondumarché(CCAGArticle38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . | 42 |
| --- | --- | --- |
| Article30 | :Rôlesetresponsabilitésde l’entrepreneur (CCAGArticle40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article31 | :Miseàdispositiondesdocumentsetdu site(CCAGArticle42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article32 | :Assurancesdesouvragesetresponsabilités civiles (CCAGArticle45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article33 | :Consistancedes travaux (CCAGArticle46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article34 | :Piècesàfournirpar l’entrepreneur (CCAGArticle49complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article35 | :Organisationetsécuritédes chantiers (CCAGArticle50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| Article36 | :Implantationdes ouvrages (CCAGArticle52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . | 43 |
| Article37 | :Sous-traitance(CCAGArticle54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| Article38 | :Laboratoiredechantieret essais (CCAGArticle55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| Article39 | :Journalde chantier (CCAGArticle56complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . | 43 |
| Article40 | :Utilisationdesexplosifs (CCAGArticle60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |

IV:Delaréception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

| Article41 | :Réceptionprovisoire(CCAGArticle67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| --- | --- | --- |
| Article42 | :Documentsàfourniraprèsexécution(CCAGArticle68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article43 | :Délaidegarantie(CCAGArticle70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article44 | :Réceptiondéfinitive(CCAGArticle72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |

ChapitreV:Dispositions diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..45

| Article45 | :Résiliationdu marché (CCAGArticle74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| --- | --- | --- |
| Article46 | :Casdeforce majeure (CCAGArticle75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Article47 | :Différendsetlitiges(CCAGArticle79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Article48 | :Editionetdiffusionduprésent marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |

49etdernier:Entréeenvigueurdumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I:

Généralités

Article1:Objetdumarché

L’objet du marché doit être en adéquation avec l’article1duCCAGrelatifauchampd’application.

Le présent marché a pour objet les travaux de construction d’un pont (dalot multiple), du tronçon de route mayo bilmiti-entree ouest de Maroua dans la commune de Maroua 1er.

Article2: Procéduredepassationdumarché

Le présent marché est passé par APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° ___ /AONO/ CM I/CIPM-TI/2020

Article3: Définitionsetattributions

(CCAGArticle2complété)

3.1. Définitions générales (Cf. code)

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est : Le Ministre en charge des Marchés publics ;

- Le Maître d’Ouvrage est : LeMaire de la Commune de Maroua 1er. Il représente l’administration bénéficiaire des travaux ;

- Le Chef de service du marché est :Le Secrétaire Général de la Commune de Maroua 1er

Il veille au respect des clauses administratives, techniquesetfinancièresetdesdélaiscontractuels.

- L’Ingénieur du marchéest :Le Délégué Régional des Travaux Publics de l’Extrême-Nord ;

- Le Maître d’Œuvre ayant mené les études préalables est : Le Sous-directeur des Routes de la DRTP-EN.

- L’entrepreneurest :[Apréciser];

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : ;

- L’autoritéchargéedelaliquidationdesdépensesest : [Apréciser];

- L’organisme ou le responsable chargé du paiementest:Le Receveur de la Commune de Maroua 1er.

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marchéest:[Apréciser].

3.3. Attributions de la mission de contrôle, Maître d’Œuvre.

3.3.1. Missions (Acompléterlecaséchéant).

3.3.2.Moyensmisàladispositiondelamissionde contrôle (A compléterlecaséchéant).

Article4: Langue,loisetrèglements applicables

4.1. Lalangueutiliséeestle[Françaiset/oul’Anglais.]

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlementsenvigueurenRépublique du Cameroun et ce, aussi bien danssapropreorganisationquedanslaréalisationdumarché.

Siceslois et règlementsen vigueur à la date de signatureduprésentmarchévenaientàêtremodifiésaprèslasignaturedumarché,lescoûtséventuelsquiendécouleraientdirectementseraientpris encomptesansgainnipertepourchaquepartie.

Article5 :Pièces	constitutives	du	marché (CCAGArticle 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité : [A adapter en fonctiondelanaturedestravaux].

1. Lalettredesoumissionoul’acted’engagement ;

2. Lasoumissiondel’entrepreneuretsesannexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières etauCahierdesClausesTechniquesParticulièresci-dessousvisés ;

3. LeCahierdesClausesAdministrativesParticulières (CCAP) ;

4. LeCahierdesClausesTechniquesParticulières (CCTP);

5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : lesbordereauxdesprixunitaires;l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif;ladécompositiondesprixforfaitaireset/ou lesous-détaildesprixunitaires ;

6. Plans,notesdecalcul,cahiersdesondageetdossiersgéotechniques [Insérer et indiquer, le cas échéant,lesnomsetréférences]

7. Le CahierdesClausesAdministrativesGénérales

(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travauxmisenvigueurpararrêtéN°033/CAB/PMdu13 février2007 ;

8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisantl’objetdumarché. [Inséreretindiquer,lecaséchéant,lesnomsetréférences]

Article6:Textesgénérauxapplicables

La  présente lettre commande, sa signification, son  interprétation  et les relations  s’établissant entre les parties sont soumis aux textes généraux ci-après :

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la loi n° 96/12  du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la protection de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents;

- la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun;

- la loi n°2007/006 du décembre 2007 portant régime financier  de l’Etat modifiée et complétée par la loi N°2018/012 du 11 juillet 2018;

- la loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi des finances 2020;

- le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

- le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°00000242/C/MINFI du 30 décembre 2020, portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2021 ;

- lesnormes techniques envigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

Article7:Communication (CCAGArticle6et10complétés)

7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faitesauxadressesci-après :

- Danslecasoùl’entrepreneurestledestinataireMadame/Monsieur:………………

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de : [A préciser] chef-lieu de la Région dont relèvent les travaux.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Madame/Monsieurle: [Apréciser]aveccopieadresséedanslesmêmes délais, à l’Autorité contractante, au Chef de service, à l’ingénieur, au Maîtred’Œuvre,lecaséchéant.

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est :

Madame/Monsieurle:[Apréciser]aveccopieadresséedanslesmêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, àl’ingénieur et au Maître d’Œuvrelecaséchéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écritesoucorrespondancesauMaîtred’Œuvre,aveccopieauChefdeservice.

Article8:Ordresde service (CCAGArticle8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant avec copieau Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et au Délégué départemental du MINMAP.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Article9: Matériel et personneldel’entrepreneur (CCAGArticle15complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’inter- viendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre dans les ……….jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de………………..jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’appli- cation de pénalités [A préciser].

10.4 L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

Article11: Garanties etcautions (CCAGarticles29et41)

11.1. Cautionnement définitif

Cautionnementdéfinitif est fixé à2%dumontantTTCdumarché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée,dansundélaid’unmoissuivantladatede réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demandedel’entrepreneur.

11.2. Cautionnement degarantie

La retenue de garantie est fixée à

[10%maximum]dumontantTTCdumarché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avancededémarrage

[Préciserlecaséchéantlestaux (20% maximum du montant TTC du marché cautionné à 100%)etlesmodalitésderestitutiondelacaution].

Article12:Montantdu marché (CCAGArticles18et19complétés)

Lemontantduprésentmarché,telqu’ilressortdu[détailoudevisestimatif]ci-joint,estde______(en chiffres)	(enlettres) francsCFAToutesTaxes Comprises(TTC);soit:

- MontantHTVA:________ (____) francs CFA

- MontantdelaTVA:________(___)francsCFA

- Montant de la TSR et/ou l’AIR : ____ (___) francs CFA

- Net à percevoir = HTVA- (TSR et/ou AIR) (_______) francs CFA.

Article13: Lieuetmodedepaiement

13.1Le Maître d’Ouvrage selibéreradessommesduesdelamanièresuivante:

- a. Pour lesrèglementsenfrancsCFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ouvert au nom de l’entrepreneur à labanque______________

Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ouvert au nom de l’entrepreneur à labanque______________

Article14:Variationdes prix (CCAGArticle20)

14.1. Les prixsontfermesou révisables [retenirl’unedesdeuxoptions].

a. Lesacomptespayésàl’entrepreneurautitredesavancesnesontpasrévisables.

b. Larévisionest«gelée»àl’expirationdudélaicontractuel,saufencasdebaissedesprix.

14.2.Modalitésd’actualisationdes prix (le cas échéant).

[Il est préférable de ne pas prévoir une actualisation des prix lorsquelemarchécomporteunerévisiondeprix.Danslecas contraire,l’actualisationdesprixs’effectueàladatedenotificationdumarchétandisquelarévisiondeprixestapplicablesur lesprixdéjàactualisés].

Article15: Formules	de	révision	des	prix(CCAGarticle21)

Prix du bordereau des prix unitaires sont révisablesparapplicationdelaformulesuivante:[Insérer laformuleetdéfinirlesparamètresetindicesàappliquer]

Pourchacundesparamètres,l’indice«o»indique la« valeurdebase»àladatedumoisprécédentceluidudépouillementdesplis.

[Se conformer à la circulaire 003/CAB/PM du 31 Janvier 2011]

Article16: Formules d’actualisation des prix(CCAGarticle21)

Lesprixdubordereaudesprixunitairessontactualisables par application de la formule suivante :

[Insérer,lecaséchéant,laformuleetdéfinirlesparamètresetindicesàappliquer].

Lesindicessont,lecaséchéant,ceuxdéfinispourlesformulesderévisiondesprix.

17: Travauxenrégie (CCAGArticle22complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de

[Nepeutexcéder2%] dumontantdumarchéetdesesavenants,lecaséchéant

Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuterdestravauxenrégie,lesdépensesexposées et dument justifiées lui seront rembourséesdanslesconditionssuivantes:

- Lesquantitésprisesencompteserontlesheuresde mise à disposition ou les quantités de matériauxetmatièresmisesenœuvreayantfait l’objetd’attachementscontradictoires;

- Lestraitementsetsalaireseffectivementpayésàlamaind’œuvrelocaleserontmajoréspourtenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%);

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurantdanslessous-détailsdeprix;

- Lesmatériauxetmatièresserontremboursésau prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majorédedixpourcentspourpertes,magasinageetmanutention;

- Lemontantdesprestationsainsicalculé,ycomprislesheuresd’engins,seramajoréde25 %pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléaspropresàl’entrepreneur.

Article18:Valorisationdestravaux(CCAGarticle23)

Ce marché est [à prix unitaires, à forfait ou à prix unitaires et forfaitaires].

Article19:Valorisation	des approvisionnements(CCAGarticle24complété)

19.1. [Indiquerlecaséchéantlesmodalitésderèglementdes approvisionnements]

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptessurapprovisionnements.

Article20: Avances (CCAGarticle28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage [accordera ou n’accordera pas] une avance de démarrage [égale à % du montantdumarché]

20.2   Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3	La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où les valeurs des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

20.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur.

0.5	La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.

Article21: Règlementdestravaux

(cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatationdestravauxexécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maîtred’Œuvreétablissentunattachementcontradictoirequirécapituleetfixelesquantitésréalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au coursdumoisetpouvantdonnerdroitaupaiement.

21.2. Décompte mensuel

Auplustardlecinq(5)dumoissuivantlemoisdes prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVAetundécomptedumontantdestaxes),selon lemodèleagrééetétablissantlemontanttotaldes sommesauxquellesilpeutprétendredufaitdel’exécutiondumarché,depuisledébutdecelui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets duMinistèreenchargedesfinances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneurseramandatécommesuit:

- [100-1.1 et/ou – (7.5 ou 15)] %versédirectementaucomptede l’entrepreneur;

- 1,1%verséauTrésorpublicautitredel’AIRdûpar l’entrepreneur ;

- 7.5% ou 15% versé au Trésor public au titre de la TSR dûpar l’entrepreneur ;

LeMaitred’Œuvredisposerad’undélaidesept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché,lesdécomptesqu’ilaapprouvés.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pourtransmettreauchefdeservicedumarché,les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soientensapossessionauplustardle12dumois.

Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximumspourprocéderàlasignaturedesdécomptesetleurtransmissionauMinistère en charge des Marchés Publics pour visa préalable.

Lespaiementsseronteffectuésparlereceveurde la Commune de Maroua 1er dans un délai maximum de_____ jours calendaires à compterdelaremisedudécompteapprouvé.

21.3. Décompte d’avance de démarrage (le cas échéant).

21.4 Visa préalable au paiement des décomptes

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise à son représentant sur le site le cas échéant.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par étatdessommesduesconformémentàl’article88 du décret n° 2018/366 du 20juin2018portantCodedesMarchésPublics.

23: Pénalités (CCAGArticle32complété)

- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé commesuit:

a. Undeux millième (1/2000ème)dumontantTTCdu marchédebaseparjourcalendairederetarddu premier au trentième jour au-delà du délai contractuelfixéparlemarché;

- b.Unmillième(1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delàdutrentièmejour.

  - Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTCdumarchédebase et de ses avenants éventuels

- Pénalités spécifiques [montant à préciser]

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif ;

- Remise tardive des assurances ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur ;

Article24: Règlement en cas de groupement d’entreprises(CCAGArticle33)

24.1. Indiquerencasdegroupementd’entreprises le mode de paiement des co-traitants et sous- traitants,lecaséchéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants,lecaséchéant.

Article25:Décomptefinal (CCAGArticle34)

25.1. [Indiquer le délai dont dispose l’entrepreneur pour transmettre le projet au Maître d’Œuvre, après la date de réceptionprovisoiredestravaux(1moismaxi)]

Après achèvement des travaux et dans un délai maximumde	joursaprèsladatederéceptionprovisoire, l’entrepreneur établira à partir des constatscontradictoires,leprojetdedécomptefinal des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendredufaitdel’exécutiondumarchédansson ensemble.

25.2. [IndiquerledélaidontdisposeleChefdeservicepournotifierleprojetrectifiéetacceptéauMaîtred’Œuvre,

(1moismaximum)]

25.3. [Indiquerledélai dont dispose l’entrepreneur pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature

(1moismaximum)]

Article26: Décomptegénéraletdéfinitif (CCAGArticle35)

26.1. [IndiquerledélaidontdisposeleChefdeserviceoule maitre d’Œuvre pourétablirle décompte général et définitifàl’entrepreneuraprèslaréceptiondéfinitive (1moismaximum)]

Alafindepériodedegarantiequidonnelieuàlaréceptiondéfinitivedestravaux,leChefdeservice dresse le décompte général et définitif du marché qu’ilfaitsignercontradictoirementparl’entrepreneuretl’AutoritéContractante.Cedécomptecomprend:

-ledécomptefinal,

-lesolde,

-larécapitulationdesacomptesmensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concernelesintérêtsmoratoires.

[Indiquer le délai dont dispose l’entrepreneur pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature (1moismaximum)]

Article27: Régime fiscal et douanier (CCAG Article36)

LedécretN°2003/651/PMdu16avril2003définit lesmodalitésdemiseenœuvredurégimefiscaldesMarchésPublics.Lafiscalitéapplicableauprésentmarchécomportenotamment:

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitueunprécomptesurl’impôtdessociétés;

- des droits d’enregistrement calculés conformé- mentauxstipulationsducodedesimpôts;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestationsprévuesparlemarché:

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

* desdroitsettaxescommunaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements desmatériauxetd’eau.

Cesélémentsdoiventêtreintégrésdansleschargesquel’entrepriseimputesursescoûtsd’interventionetconstituerl’undesélémentsdessous-détailsdesprixhorstaxes.

LeprixTTCs’entendTVAincluse.

Article28: Timbres et	enregistrement des marchés(CCAGArticle37)

(07) exemplaires originaux du marché seront timbrésetenregistrésparlessoinsetauxfraisdel’entrepreneur, conformémentàlarèglementation.

ChapitreIII:Exécutiondestravaux

Article 29 : Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment : (poste ou volumedestravaux).

[A préciser cf. CCTP]

Article30: Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAGcomplété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestatairelesinformationsnécessairesàl’exécutiondesamission,etdeluigarantir,auxfrais decedernier,l’accèsauxsitesdesprojets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection	contre	les	menaces,	outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion del’exercicedesamission.

Article31: Délaisd’exécution	du	marché(CCAGArticle38)

2931.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de:[A préciser] Mois

((enchiffreetenlettre)

2931.2. Cedélaicourtàcompterdeladatedenotificationdel’ordredeservicedecommencerles travaux [oudecellefixéedanscetordredeservice-A préciser]

Article32: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travauxseracommuniquéauMaîtred’Œuvre en [A préciser]	exemplairesàchaquedébutde[Apréciser].

Article33: Miseàdispositiondesdocumentsetdu site (CCAGArticle42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans leDossierd’Appeld’Offresseraremispar:[leChefdeserviceouleMaîtred’Œuvre]

Le Maître d’Ouvragemet le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Article34: Assurancesdesouvragesetresponsabilités civiles (CCAGArticle45)

Lespolicesd’assurancessuivantessontrequisesautitreduprésentMarchépourlesmontantsminimumindiquésci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché (Aadapter) :

- Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;

- Assurance“Tousrisqueschantier” ;

- Assurancecouvrantlaresponsabilitédécennale, le cas échéant.

Article35:Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article49complété)

[Préciserlesdélaisdetransmissiondesdocumentsainsiqueceuxd’approbationparlespersonnesàdésigner]

34.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualitéetautresà préciser

Dans un délai maximum de [trente (30) jours] à compterdelanotificationdel’ordredeservicede commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en [six (06)]exemplaires,àl'approbation [duChefdeserviceaprèsavisduMaîtred’Œuvre (ou de l’Ingénieur)]	le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon lesmodèlesfournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partirdeleurréceptionavec:

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION”;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifsduditrejet.

Disposeraalorsdehuit (8)jourspour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitred’Œuvredisposeraalorsd’undélaidecinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuellesremarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbationdonnéeparleChefdeServiceouleMaitred’Œuvre n'atténueraenrienlaresponsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutésavantl'approbationduprogrammeneserontni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvédeviendraleplanningcontractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modificationsimportantesnepourrontêtreapportéesauprogrammecontractuelqu'aprèsavoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b.  Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remiseenétatdessitesdetravauxet d’installation.

c. L’entrepreneurindiqueradansceprogrammelesmatérielsetméthodesqu’ilcompteutiliserainsique les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d	L’agrément donné par le chef de service ou le

D’Œuvrenediminueenrienlaresponsabilitédel’entrepreneurquantauxconséquences dommageablesqueleurmiseenœuvrepourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respectdesclausesdumarché.

34.2. Projet d’exécution

a.Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécutionnécessairesàlaréalisationdetoutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du [ChefdeserviceouduMaîtred’Œuvre] dans un délai maximum (préciser la durée qui ne doit pas dépasser un mois) avant la date prévue pour le début deréalisationdelapartie.Del’ouvragecorrespondante.

b. [Le Chef de service ou le Maître d’Œuvre] disposera d’un délai de [quinze jours] pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de [huit jours] pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article35: Organisationetsécuritédeschantiers (CCAGArticle50)

35.1. Lespanneauxplacésaudébutetàlafinde chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notificationdel’ordredeservicededémarrerlestravaux.

35.2. Servicesàinformerencasd’interruptiondelacirculationoulelongdesitinérairesdéviés:

[Apréciserconformémentàl’article50.2duCCAG].

35.3. Indiquer,lesmesuresparticulières, demandées à l’entrepreneur, autres que cellesprévuesdansleCCAG,pourlesrègles d’hygièneetdesécuritéetpourlacirculationautourduoudanslesite.

Article36: Implantationdes ouvrages (CCAGArticle52)

Le Maître d’Œuvrenotifieradans un délai de

[A préciser] jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les pointsetniveauxdebaseduprojet.

Article37: Sous-traitance (CCAGarticle54)

Lapartdestravauxàsous-traiterestde [Apréciser]

% du montant du marché de base et de ses avenants (elleestplafonnéeà30%).

Article38: Laboratoire de chantier et essais (CCAGArticle55)

38.1. Indiquersinécessairelesmodalitésderéalisation des essais et études géotechniques prévuesdansleCCTP.

38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de [A préciser] jourspouragréerlepersonneletle laboratoire de l’entrepreneur, dès réception delademande.

Article39: Journaldechantier (CCAGArticle56complété)

Lejournaldechantierserasignécontradictoirement par le Maître d’Œuvre ou l’Ingénieur, le cas échéant et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours.

39.2. C'estundocumentcontradictoireunique.Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en margepourvalidation.

Article40:Utilisationdes explosifs (CCAGArticle60)

[Préciserleséventuellesrestrictionsouinterdictions]

ChapitreIV:Delaréception

Article41: Réception provisoire (CCAGArticle67)

Avantlaréceptionprovisoire,l’entrepreneurdemandeparécritauMaître d’Ouvrage aveccopieà l’Autorité contractante, à l’ingénieuret l’organisme payeur, l’organisation d’une visite technique préalableàlaréception.

41.1. Epreuves comprises dans les opérations préalablesàla réception [Insérersiapplicable]

41.2. Constatation éventuelledurepliement des installations de chantier et de la remise en étatdeslieux[Inséreretmodifiésiapplicable]

41.3. LaCommissionderéceptionseracomposéedesmembressuivantsàtitreindicatif :

1. LeMaitred’Ouvrageousonreprésentantoulechefdeservice (Président);

- Deux (02)Représentants du Ministère en charge des Marchés Publics (membres) ;

- Le Chef de Service ou son représentant (membre) ;

- L’Ingénieur du marche (membre) ;

- Le Maître d’œuvre (Membre) ;

5. Autresmembres ;

6. Rapporteur : LeMaîtred’Œuvredumarché.

L’entrepreneurestconvoquéàlaréceptionparcourrierau moins [10jours] avant ladatedelaréception.Ilesttenud’yassister (oudes’yfairereprésenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Sonabsenceéquivautàl’acceptationsansréservedesconclusionsdelacommissionderéception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la

et procède à la réception provisoire des travauxs'ilyalieu.

La visite de réception provisoirefera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champpartouslesmembresdelacommission.

Leprocès-verbalderéceptionprovisoirepréciseoufixeladated’achèvementdestravaux.

41.4.[Indiquers’ilestprévudesréceptionspartielles]

41.5. [Indiquersilapériodedegarantiecommenceounonàladatedecetteréceptionprovisoirepartielle]

Article42: Documentsàfourniraprèsexécution (CCAGArticle68)

42.1. [Indiquer si la liste des documents à fournir dans un délaide30joursaprèsla réceptionprovisoire].

42.2. [Indiquerlemontantàretenirsurlacautionen termes de pénalitépournonfourniture].

Article43:Délaide garantie (CCAGArticle70)

Laduréedegarantieestde[Apréciser]àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

44.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal [dequinze (15) jours]àcompterdel’expirationdudélaidegarantie.

44.2. Le Maître d’Œuvre [seraouneserapas] membredelacommission.

44.3. Laprocédurederéceptionestlamêmequecelledelaréceptionprovisoire

ChapitreV:Dispositions diverses

Article45: Résiliationdumarché(CCAGArticle74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notammentdansl’undescasde:

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

- Retarddanslestravauxentraînantdespénalités au-delàde10%dumontantdestravaux;

- Refusdelareprisedestravauxmalexécutés;

- Défaillancedel’entrepreneur;

- Non-paiementpersistantdesprestations.

Article46:Casdeforcemajeure(CCAGarticle75)

46.1. Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le casdeforcemajeure,lesseuilsendeçàdes quels aucune réclamation ne sera admise sont:

- pluie :200millimètresen24heures ;

- vent :40mètresparseconde ;

- crue:lacruedefréquencedécennale.

Article47:Différendsetlitiges (CCAGarticle79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridictioncamerounaisecompétente,sousréservedesdispositionssuivantes:[A remplir,lecaséchéant]

Article48:Editionetdiffusionduprésentmarché

[Vingt (20)exemplaires]duprésentmarchéserontéditésparlessoinsdel’entrepreneuretfournisauchefde service.

Article49etdernier: Entrée	en	vigueur	du marché

Le présentmarchénedeviendradéfinitifqu’aprèssa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

n°5: CahierdesClauses Techniques	Particulières (CCTP)

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

# B100 - GENERALITES

# Article B101. Objet du présent Cahier des SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le présent Cahier des Spécifications Techniques (CST) a pour objet la description des travaux de construction d’un radier multiple sur le Mayo Bilmitidans la Commune de Maroua 1er.

Ces travaux portent sur les points ci-après :

# Article B102. Abréviations

Les abréviations employées dans le présent Cahier des Spécifications Techniques ont pour signification :

C.P.S. ou C.C.A.G. : Cahier des Prescriptions Spéciales ou Cahier des Clauses Administratives Générales

C.S.T. ou C.C.T.P. : Cahier des Spécifications Techniques ou Cahier des Clauses Techniques Particulières

C.P.C. : Cahier des Prescriptions Communes

A.S.T.M.: American Society for Testing Materials

A.A.S.H.O.: American Association of States Highway Official

O.P.N : Optimum Proctor Normal

O.P.M : Optimum Proctor Modifié

C.B.R: Californian Bearing Ratio

LABOGENIE : Laboratoire National de Génie Civil (Cameroun)

C.U.M : Communauté Urbaine de Maroua

# Article B103. Normes et règlements

Les normes applicables sont celles en vigueur dans la république du Cameroun.

D’autres normes seront acceptées si leur qualité est équivalente ou supérieure à la norme spécifiée après soumission à l’approbation du Maître d’Œuvre.

Les provenances, qualité, type, dimensions, poids et caractéristiques, ainsi que les modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception de matériaux et de fournitures devront répondre aux normes en vigueur au moment de la signature du marché.

L’Entrepreneur est réputé connaître ces normes et en particulier les documents suivants :

* Cahier des Causes Techniques Particulières ou Spécifications Techniques (ex C.P.C.) (Approuvé par le décret N° 88-534 du 4 mai 1988)

- Fascicule 1 : Dispositions générales et communes aux diverses natures de travaux.

- Fascicule 2 : Terrassements généraux (décret N° 65-798 du 7 septembre 1965).

- Fascicule 3 : Fourniture de liants hydrauliques (décret N° 64-1380 du 31 décembre 1964, modifié par décret N° 68-1003 du 24 octobre 1968).

- Fascicule 4, titre I : Aciers pour béton armé (décret N° 67-856 du 11 septembre 1967).

- Fascicule 7 : Reconnaissance des sols.

- Fascicule 23 : Fourniture de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées (décret N° 66-595 du 15 juin 1966).

- Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussée (circulaire N° 73-43 du 6 mars 1973).

- Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre ou en béton (décret N° 69-934 du 19 septembre 1969).

- Fascicule 50 : Travaux topographiques, plans à grande échelle.

- Fascicule 61, titre VI : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton (décret N° 68-340 du 4 avril 1968) modification (décret N° 70-505 du 5 juin 1970).

- Fascicule 62, titre I : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites.

- Fascicule 63 : Confection et mise en œuvre des bétons non armés (décret N° 70-28 du 7 janvier 1970).

- Fascicule 64 : Travaux de maçonnerie d’ouvrages de génie civil (décret N° 70-28 du 7 janvier 1970).

- Fascicule 65 : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé (décret N° 69-346 du 21 mars 1969).

- Fascicule 68, titre I : Exécution des travaux de fondation d’ouvrages (décret N° 66-781 du 30 juillet 1966).

- Fascicule 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes (décret N° 71-701 du 4 août 1971, modifié par le décret N° 76-1069 du 5 novembre 1976 et dont l’annexe IV a été annulée et remplacée par la décision 1.76 du groupe permanent d’études des marchés de travaux publics).

* Toutes les règles techniques éditées par l’U.T.E. dans leur édition à jour pour les installations électriques.

# Article B104. Description des etudes

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de démarrage des travaux, l’Entrepreneur délimitera l’emprise des travaux. Ensuite, il établira à partir des plans et documents d’appel d’offres, le projet d’exécution complet définissant l’adaptation des ouvrages aux conditions réelles d’exécution.

## B104.1 PROGRAMME D’EXECUTION

L’Entrepreneur soumettra au visa du Maître d’œuvre un programme d’exécution des travaux selon une présentation ayant reçu l’accord de celui-ci. Le programme devra être soumis dans un délai d’un (1) mois à compter de l’Ordre de Service de démarrage des travaux.

Ce programme d’exécution sera établi au moyen d’une méthode « à chemin critique » et mettra en évidence

- la note méthodologique développant le processus et les méthodes d’exécutions envisagées,

- les tâches à accomplir pour réaliser les travaux et leur enchaînement,

- pour chaque tâche, la date prévue pour son achèvement et la marge de temps disponible pour son exécution,

- les tâches qui conditionnent la durée de réalisation des travaux (tâches critiques).

L’Entrepreneur devra procéder, chaque fin de mois calendaire, à l’examen et à la mise à jour du programme d’exécution et présenter au Maître d’œuvre, au plus tard le 10 du mois suivant, les résultats de son examen avec, le cas échéant, les modifications qu’il se propose d’apporter au programme en vigueur.

Ces documents seront fournis en cinq (5) exemplaires.

Le Maître d’œuvre disposera d’un délai de quinze (15) jours pour donner son approbation ou faire ses observations sur lesdites modifications.

Le projet d’exécution comprendra :

- Le plan de situation au 1/5000ème ;

- Le tracé des emprises au 1/500ème ;

- Les plans d’implantation au 1/500ème des ouvrages d’assainissement ;

- Les projets et plans de déplacements des réseaux (Eau Potable, Electricité et Téléphonie) au 1/500ème ;

- Les plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages d’assainissement au 1/20ème (dalots, regards, têtes d’ouvrages, etc.) ;

- Les schémas itinéraires de tous les axes permettant d’identifier, de repérer et de quantifier les tâches à réaliser suivant le niveau de service envisagé ;

- Toutes notes de calcul des ouvrages d’assainissement ;

- Les notes de calcul de l’assainissement et débouché des ouvrages ;

- Le programme, les plans et les résultats des essais géotechniques ;

- L’avant-métré détaillé par section et ouvrage.

## B104.2 PLANS ET DESSINS D’EXECUTION

L’Entrepreneur soumettra au visa du Maître d’œuvre les plans et dessins d’exécution avant tout commencement des travaux en cinq (05) exemplaires accompagnés de trois (03) exemplaires des notes de calcul éventuelles, notes de dimensionnement et avant-métrés correspondants.

Ces notes de calcul, notes de dimensionnement et avant-métrés seront rédigés en langue française.

## B104.3 PLANS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement seront fournis par l’Entrepreneur pour la réception provisoire des travaux. Les documents seront remis en cinq (5) exemplaires, dont un reproductible.

# B200 – QUALITES ET PREPARATIONS DES MATERIAUX MIS EN OEUVRE

# Généralités

Les essais de contrôle et d’étude d’exécution prescrits dans le présent C.S.T. seront à la charge de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur est tenu de soumettre à l’approbation du Maître d’Œuvre des échantillons de matériaux et équipements qu’il envisage d’utiliser pour les travaux. Les échantillons de matériaux et équipements qui auront été retenus par le Maître d’Œuvre seront conservés dans les locaux du Maître d’Ouvrage sur le chantier.

# Article B201. Granulats pour mortieRs et bétons

Les granulats pour mortiers et bétons devront répondre aux prescriptions des normes françaises citées dans le fascicule 65 du C.C.T.G. (voir article B 103).

Les granulats seront d’une qualité uniforme et sans excès de morceaux plats ou allongés, poussières ou impuretés.

En outre, il est précisé que la dimension des gravillons pour bétons sera au plus égale à vingt-cinq (25) mm (mesuré à la passoire). Cette grosseur maximale sera réduite à quinze (15) mm dans les zones frettées. Toutefois, dans les ouvrages massifs et sur accord express du Maître d’Œuvre, la grosseur maximale pourra être portée à quarante (40) mm.

Le béton 0/25 sera constitué d’au moins trois classes de granulats, les courbes granulométriques étant prises dans les séries suivantes de dimensions de passoires, exprimées en millimètres : 2 – 4 – 6,3 – 10 – 20 ou 3 – 5 – 8 – 12,5 – 15 – 25.

Les sables seront de bonne qualité, crissant, stables, propres et exempts de poussière, de débris schisteux, gypseux, argileux ou organiques.

Ils ne devront pas contenir des composés de souffre ni des matières susceptibles d’altérer le ciment ou les armatures métalliques.

Ils ne devront pas contenir plus de cinq pour cent (5 %) d’éléments fins passant au tamis de 80 microns.

Aucun grain ne devra être de dimension supérieure à six virgule trois (6,3) mm. L’équivalent de sable sera obligatoirement supérieur à soixante-dix (70).

Le stockage des granulats se fera de façon à ce que les différentes classes ne puissent se mélanger. La contamination par boue et poussière devra être évitée. Un bon drainage des stocks devra être assuré.

La qualité et la granulométrie des granulats devront être soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre. Cet agrément ne sera acquis qu’après que les essais de résistance sur des éprouvettes en béton réalisées avec les granulats proposés se seront révélés satisfaisants.

# Article B202. Liants hydrauliques

Le ciment entrant dans la composition des bétons ordinaires et armés et des mortiers sera de la classe CPA 325 ou CPJ 35. L’utilisation de ciment d’aluminium ne sera pas autorisée de même que le mélange de ciments.

Les liants proviendront directement et exclusivement d’usines ayant été soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre. Le ciment devra être approvisionné sous emballages étanches.

Tous les transports de ciment destiné aux travaux seront accompagnés de certificats montrant que le ciment présenté a subi des essais et indiquant la date et les résultats desdits essais. Le nom de l’usine, le type, la qualité et la date de fabrication devront être indiqués sur chaque emballage.

A la demande du Maître d’Œuvre, les essais seront exécutés aux frais de l’Entrepreneur.

- Essai de temps de prise : début de prise supérieure à 3 heures, fin de prise inférieure à 7 heures ;

- Essai d’expansion à chaud : inférieur à 3 mm ;

- Résistance mécanique : conformément aux prescriptions des normes françaises citées dans le fascicule 65 du C.C.T.G. (voir article B 103) ;

- Analyse chimique sommaire, perte au feu : conformément aux prescriptions des normes françaises citées dans le fascicule 65 du C.C.T.G. (voir article B 103).

Le ciment devra être emmagasiné dans des locaux abrités de l’humidité, bien aérés et efficacement protégés contre les intempéries. Le radier des locaux en bois ou en béton se trouvera à au moins 20 cm au niveau du terrain pour éviter toute remontée d’humidité.

Chaque transport devra être stocké séparément pour qu’il puisse être identifié et contrôlé facilement.

Le ciment devra être utilisé dans l’ordre de livraison ou suivant les indications du Maître d’Œuvre. L’entassement du ciment en sac se fera sur une hauteur maximale de 2 mètres.

Le tonnage de ciment stocké devra être suffisant pour assurer une consommation d’au moins un mois en période d’activité du chantier. Tout ciment présentant des traces d’humidité ou de prise sera obligatoirement évacué du chantier.

# Article B203. Adjuvants

L’emploi des adjuvants pour la confection des bétons sera soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre. Les adjuvants devront être utilisés conformément aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G. notamment en ce qui concerne le dosage maximal, les précautions à prendre et les contre-indications.

Les adjuvants au chlore sont interdits, les entraîneurs d’air devront être agréés par le Maître d’Œuvre.

La mise en œuvre de l’adjuvant devra être telle que l’on soit garanti contre toute concentration anormale, à cet effet, le mélange de l’adjuvant et de l’eau de gâchage aura lieu dans le réservoir ou dans un réservoir auxiliaire qui sera muni d’un dispositif autonome de brassage suffisamment puissant et en mouvement permanent.

Les adjuvants éventuellement utilisés par l’Entrepreneur et approvisionnés par lui sur le chantier devront donner lieu à la présentation d’un certificat d’origine, indiquant la date limite au-delà de laquelle ces produits devront être mis au rebut.

# Article B204. Produits de cure

Les produits de cure éventuellement utilisés pour les bétons, seront soumis à l’accord préalable du Maître d’Œuvre et seront conformes aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G.

# Article B205. Composition des bétons et mortiers

### B205.1. Bétons

Les bétons utilisés pour la construction des ouvrages répondront aux spécifications suivantes :

| Désignation | Dosage enciment | Désignation | Résistance à 28 jours, - compression - Traction min | Rapport E/C maximal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton courant B.C. | 200 kg | Béton de propreté |  | 0,70 |
| Béton de qualité 1 BQ 1 | 250 kg | Béton de forme | 18 Mpa 1,8 Mpa | 0,60 |
| Béton de qualité 2 BQ 2 | 300 kg | Pour parties d’ouvrages non armés ou légèrement armés | 23 Mpa 2,05 Mpa | 0,55 |
| Béton de qualité 3 BQ 3 | 350 kg | Pour ouvrages ou parties d’ouvrages en béton armé | 27 Mpa 2,32 Mpa | 0,55 |

Le rapport E/C (eau/ciment) indiqué dans le tableau est le maximum admissible pour la mise en œuvre du type de béton correspondant.

La dose de ciment indiquée dans le tableau ne peut être diminuée même si les résistances des essais dépassent les valeurs prescrites.

- Consistence:

La consistance des bétons de qualité BQ 2 et BQ 3 sera mesurée au cône ASTM, les affaissements seront inférieurs à 5 cm. L’Entrepreneur devra dans tous les cas, disposer du matériel nécessaire de sorte à assurer une vibration satisfaisante du béton.

- Composition:

L’étude de la composition des bétons incombe à l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra présenter au Maître d’Œuvre ses propositions et soumettre à son agrément la composition granulométrique et les volumes d’eau à incorporer par mètre cube de béton et cela en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel.

L’Entrepreneur dispose d’un délai de 25 jour ouvrable à compter de la notification du marché pour présenter la composition des bétons.

Le Maître d’Œuvre formulera ses observations ou donnera son agrément dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la réception des propositions de l’Entrepreneur.

Suite à l’approbation par le Maître d’Œuvre des compositions de bétons proposées, l’Entrepreneur procédera à des essais de mélanges pour chaque qualité de béton indiquée. Les essais devront correspondre aux conditions de fabrication sur le chantier.

L’Entrepreneur n’appliquera que les mélanges approuvés par le Maître d’Œuvre.

Le béton utilisé sera proche de la formule ci-dessous.

- CPJ 35 dosé à 350 kg

- Agrégats 0/20 : 2 000 kg

- Eau 150 l

- Le rapport E/C (eau/ciment) sera inférieur à 0,55.

Cette formule théorique devra être confirmée par l’étude de formulation et de convenance.

L’étude de la composition du béton incombe au Cocontractant :

- Le Cocontractant devra présenter au Maître d’Œuvre ses propositions et soumettre à son agrément la composition granulométrique et les volumes d’eau à incorporer par mètre cube de béton et cela en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel ;

- Le Cocontractant dispose d’un délai de 25 jour ouvrable à compter de la notification du Marché pour présenter la composition du béton ;

- Le Maître d’Œuvre formulera ses observations ou donnera son agrément dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la réception des propositions du Cocontractant ;

- L’Entrepreneur n’appliquera que les mélanges approuvés par le Maître d’Œuvre.

### B205.2. Mortiers

Selon leur destination, les mortiers auront les compositions ci-après :

M400 :

Mortier à 400 kg de ciment par mètre cube de sable. Il sera employé à la réalisation des enduits des parements vus des ouvrages (dallettes de couverture des regards, ouvrages en superstructure).

M500 :

Mortier à 500 kg de ciment par mètre cube de sable additionné de produit SIKA N°1 suivant dosage prescrit par le fabriquant et soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. Ce mortier sera utilisé pour les enduits intérieurs étanches des ouvrages.

M600 :

Mortier dosé à 600 kg de ciment par mètre cube de sable. Il sera employé pour tous les scellements (échelons de descente, profilés métalliques, etc.) et pour le rejointement des perrés maçonnés.

Les mortiers seront fabriqués mécaniquement ou, exceptionnellement manuellement pour de très petites quantités. Les appareils de fabrication devront assurer les mêmes garanties de dosage que pour les bétons.

Tout mortier qui aurait commencé à faire prise ou qui serait desséché, sera rejeté et ne devra jamais être mélangé avec du mortier frais.

### B205.3. Contrôle des bétons

L’Entrepreneur a la responsabilité de procéder aux épreuves d’études et aux épreuves de convenances en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives aux délais d’exécution quels que soient les résultats des dites épreuves.

Les éprouvettes seront réalisées dans des moules agréés. Le transport au laboratoire de contrôle des éprouvettes de contrôle de convenance et d’information sera effectué par les soins de l’Entrepreneur.

Le contrôle des bétons se fera suivant les prestations du tableau ci-après :

| Classe des bétons | Nombred’éprouvettes à prélever | Compression | Fréquence des essais de Traction | Consistence bétonfrais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BQ 2 ; (300 kg) | Par journée de bétonnage : 6 cylindres ; 6 prismes | 2 essais à 7 jours ; 4 essais à 28 jours | 2 essais à 7 jours ; 4 essais à 28 jours | 1 par ½ journée de bétonnage |
| BQ 3 ; (350 kg) | Par journée de bétonnage : 10 cylindres ; 10 prismes (à la demande du Maître d’Œuvre) | 3 essais à 3 jours ; 2 essais à 7 jours ; 5 essais à 28 jours | 3 essais à 3 jours ; 2 essais à 7 jours ; 5 essais à 28 jours | 1 par ½ journée de bétonnage |

Les ouvrages ou parties d’ouvrages, pour lesquels les essais ainsi effectués feraient apparaître des résistances inférieures de 15 % ou plus aux résistances exigées, seront refusés.

# Article B206. Eau de compactage et de gachage

La fourniture de l’eau incombe à l’Entrepreneur. La proportion des matières en dissolution ou en suspension dans l’eau de compactage doit être suffisamment faible pour qu’elle ne soit pas la cause d’un amoindrissement des qualités des terrassements de la chaussée.

L’eau utilisée tant pour le malaxage que pour le compactage devra avoir les propriétés physiques et chimiques fixées par la norme définie dans les prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G.. Elle ne devra pas dépasser une température de 30° C et ne devra contenir plus de 2 g de sel dissous par litre.

Les eaux douteuses seront soumises à l’analyse chimique par les soins et aux frais de l’Entrepreneur.

La teneur en matières organiques ne devra pas dépasser 0,1 %.

# Article B207. Aciers pour armatures de béton armé

Les aciers employés pour le béton armé seront les suivants :

- Aciers à haute adhérence Fe 40 conformes aux normes citées dans le fascicule 4 titre 1 du C.C.T.G. Limite d’élasticité minimum : 400 Mpa

Pour chaque transport d’aciers destinés aux travaux, l’Entrepreneur fournira des certificats indiquant les résultats d’essais subis par les matériaux. Si des résultats d’essais ne sont pas disponibles, Le Maître d’Œuvre pourra refuser son acception.

Les aciers seront solidement attachés en faisceaux. Sur les faisceaux devront être clairement marqués, le fournisseur, la qualité, la date de livraison, la longueur, le diamètre et le nombre de barres.

Les aciers pour béton armé seront stockés sur des supports au-dessus du sol et seront protégés contre la rouille, l’huile et autres influences nuisibles.

# Article B208. Profiles et aciers divers

Les profilés divers, tôles, plats, barres, tubes seront en acier doux laminé, de qualité soudable, non cassant, malléable, exempt de pailles, stries, gerçures, fissures. Les pièces devant recevoir un revêtement de protection en zinc seront galvanisées par trempage à chaud. Le poids de zinc ne sera pas inférieur à 500 grammes par mètre carré (simple face).

Ils seront conformes aux prescriptions du fascicule 4, titre 3 du C.C.T.G.

# Article B209. Coffrages

Les coffrages seront constitués par des éléments métalliques, en bois ou par tout autre matériau équivalent. Ils seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.

Les coffrages de dalles, radiers et parois qui resteront en vue, seront lisses, assurant des surfaces lisses et régulières.

Ils seront conformes aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G.

# Article B210. Parpaings

Les agglomérés creux seront de la classe B 40, contrainte de rupture minimale égale à 40 kg/cm2.

Les agglomérés pleins seront de la classe B 80, contrainte de rupture minimale égale à 80 kg/cm2.

Les parpaings ne seront utilisés qu’après avoir effectué la majeure partie de leur retrait. A cet effet, un séchage de 15 jours, à l’abri du soleil, sera imposé avant leur emploi.

# Article B211. Façonnage des armatures pour béton armé

Les conditions d’emploi des armatures devront être conformes aux prescriptions du fascicule 4, titre 1 du C.C.T.G...

L’article 21 du fascicule 65 du C.C.T.G. est complété comme suit :

- Lorsqu’il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints sont répartis sur une certaine longueur de telle sorte que, dans une section, il y ait au moins 2/3 des barres continues, étant admis que le recouvrement des armatures à adhérence améliorée sera conforme aux prescriptions des règles de béton armé en vigueur.

Immédiatement avant la mise en place, les aciers seront propres et sans rouille. Les armatures seront bien fixées de façon à qu’il n’y ait pas de risques de déplacement pendant le coulage du béton. Sont interdits :

- Le pliage et le dépliage délibérés des armatures ;

- L’assemblage des armatures par soudure.

# Article B212. Matériaux pour remblais

### B212.1. Indications générales

Les matériaux utilisés en remblais devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Teneur en éléments végétaux inférieure à 1 % ;

- Granulométrie : pas d’éléments supérieurs à 100 mm ;

- Indice de plasticité : inférieur ou égal à 40 ;

- Portance : l’indice portant CBR immédiat (W naturelle) devra être supérieur ou égal à 10 pour un compactage à 95 % de O.P.M. ;

- Gonflement linéaire inférieur à 3 %.

Il incombe à l’Entrepreneur de faire à ses frais toutes les études géotechniques sur les sols en place et sur les lieux d’emprunt dont il aura recherché les sites. Les études géotechniques qui pourront être mises à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’Œuvre ne sont données qu’à titre indicatif.

En ce qui concerne les sols dont la teneur en eau, au moment de la mise en œuvre, est trop élevée pour permettre l’obtention de la compacité minimum admissible indiquée à l’article B 328 du présent C.S.T., l’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour aérer et réduire la teneur en eau à une valeur voisine de l’Optimum.

En outre, dans les zones inondables, la base des remblais sera exécutée jusqu’à la hauteur des plus hautes eaux avec du sable ou avec tout autre matériau équivalent afin d’accélérer la consolidation des sols en place et de constituer une couche drainante permettant la circulation des eaux. Le matériau drainant ne devra pas contenir plus de 10 % d’éléments fins. Cette disposition n’est pas valable pour les remblais servant de digue pour lesquels les matériaux devront être soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre.

### B212.2. Matériaux pour corps de remblais

Les corps de remblais seront réalisés avec les matériaux provenant des déblais, terre végétale exclue. En cas de mauvaise qualité ou d’insuffisance, il sera utilisé des matériaux provenant des meilleurs emprunts agréés par le Maître d’Œuvre, conformément aux articles B 212.1, B 325 et B 326 du présent document.

### B212.3. Fond de forme

Le fond de forme est défini comme la partie de l’ouvrage sur laquelle la chaussée est placée. Les divers types de forme sont les suivants :

- Forme résultant des déblais ;

- Niveau supérieur des remblais compactés ;

- Surface de la route existante.

L’épaisseur du fond de forme est considérée comme étant égale à 30 cm. Les matériaux constituant ce fond doivent répondre aux caractéristiques ci-après sauf dérogation accordée par le Maître d’Œuvre :

- Teneur en matière organique 	: < 2 %

- Granulométrie 	: 150 mm maximum

- Pourcentage de fines 	: < 30 %

- Limite d’Atterberg	: limite de liquidité < 60

: Indice de plasticité < 40

- Indice portant CBR 	: on admettra CBR > 15 pour une densité sèche correspondant à 95 % de l’O.P.M.

- Gonflement linéaire 	: tolérance 2 % maximum

Dans le cas où le terrain naturel n’aurait pas ces caractéristiques, l’Entrepreneur serait tenu de réaliser une couche de forme répondant à ces normes.

La rémunération de la présentation du fond de forme n’est pas spécifiée séparément dans le bordereau des prix, mais est considérée comme étant inclue dans les autres prix unitaires.

# Article B213. Matériaux pour couche de FONDATION ET DE BASE

La définition des structures de corps de chaussée sera arrêtée définitivement en accord avec l’Ingénieur avant le démarrage des travaux.

Les couches de fondation et de base seront exécutées :

- En grave latéritique naturelle ayant un I.P. inférieur à 25 et un CBR supérieur à 25 ;

Les matériaux pour couche de roulement devront répondre aux spécifications indiquées dans le tableau ci-après :

| Densité des paramètres | Grave LatéritiqueNaturelle | QuantitéEssais |
| --- | --- | --- |
| CBR après 4 jours d’imbibition et une densité sèche correspondant à 95 % de l’OPM | 25 | 1 / 1000 m2 |
| % des fines (éléments à 0,08 mm) | 30 | 1 / 1000 m2 |
| Indice de Plasticité | 25 | 1 / 500 m2 |
| Gonflement | 2 % | 1 / 1000 m2 |
| Densité Proctor | 1,9 | 1 / 500 m2 |
| Teneurenmatièresorganiques | 2 % | 1 / 2000 m2 |
| Résistance à la compression simple : - Rc (3 jours de cure à l’air, 4 jours d’imbibition) - Rc (7 jours de cure à l’air) | / / | 1 / 2000 m2 1 / 2000 m2 |
| Résistance à la traction (7 jours de cure à l’air) | / | 1 / 2000 m2 |
| Granulométrie Tamis - % passant | (Voir LADN 1987) 0,08 mm– 35 % max. | 1 / 1000 m2 |
| Forme – Angularité % éléments tels que G/E<1,58 |  | 1 / 2000 m2 |
| Equivalent de Sable |  | 1 / 1000 m21 / 1000 m2 |

# Article B214. Matériaux pour imprégnation de couche de base, COUCHE D’ACCROCHAGE et revêtement de chaussée

Les liants utilisés seront conformes aux prescriptions du Fascicule n°24 des C.C.T.G. : « Fournitures de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l’entretien des chaussées ».

Les granulats utilisés seront conformes aux prescriptions du Fascicule n° 23 des C.C.T.G. : « Granulats routiers ».

### B214.1	Imprégnation de la couche de base

Cut-back fluide de la classe 0/1.

### B214.2	Couche d’accrochage

Cut-back 400/600.

### B214.3	Revêtements de chaussées

Ils seront constitués d’enduits superficiels.

Les caractéristiques auxquelles devront répondre les enduits superficiels seront définies ci-dessous :

Granulats

| Classe granulaire | Monocouche | Bicouche | Tricouche |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ère couche 2ème couche 3ème couche | 6 / 10 | 10 / 14 4 / 6 | 10 / 14 6 / 10 4 / 6 |

Les spécifications que doivent respecter ces matériaux sont les suivantes :

| CRITERES D’ACCEPTABILITE | SPECIFICATIONS |
| --- | --- |
| - Los Angeles - Micro Deval en présence d’eau Coefficient de polissage accéléré Granularité : % refus à D % tamisât à d % tamisât à 0,63 d Etendue maximale du fuseau de régularité Variation du refus à D et du tamisât à d Passant à (D+d)/2 Coefficient d’aplatissement Rapport de concassage Propreté (% de tamisât à 0,5mm) | < 35 < 20 > 0,4 < 15 < 15 < 3 < 5% < 12,5% < 20 > 2 < 1 |

Le tableau ci-après donne les spécifications imposées (colonne 1)  et les limites de refus au-delà desquelles la fourniture est refusée (colonne 2).

| DESIGNATION | Spécifications | Limites de refus |
| --- | --- | --- |
| % en poids retenu sur le tamis D % en poids passant sur le tamis D Total des deux proportions précédentes | 15% 15% 20% | 15% 15% 25% |
| % en poids passant sur le tamis (D + d) /2 % en poids passant à travers le tamis 0,5d % en poids passant au tamis de 1mmm % de grains friables ou altérés % de grains longs ou plats | 1/3 < %< 2/3 2% 2% 4% 10% | 1/3 < % < 2/3 5% 3% 6% 20% |

Liants :

On utilisera soit :

- un bitumen fluidifié 150 / 250

- Unbitume 400 / 600 fluidifiéouémulsioncationique à 65-70 % de bitume 80 / 100 ou  50 / 70 : classe T2, T3, T4.

# Article B215. Dispositifs d’étanchéité

Les joints d’étanchéité pour dalot devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Résistance à la traction supérieure à 20,4 N/mm2 ;

- Allongement à la rupture à 400 % ;

- Largeur minimale 260 mm ;

- Epaisseur minimale 9 mm.

# Article B214. Matériaux pour couche de base

La définition des structures de corps de chaussée sera arrêtée définitivement en accord avec le Maître d’Œuvre avant le démarrage des travaux.

Les matériaux proviendront de l’extraction en carrière de roche dure devront avoir des caractéristiques suivantes :

	Avoir une granulométrie de classe 0/31,5

	La courbe granulométrique devra s’inscrire dans le fuseau suivant, en restant parallèle à l’enveloppe du fuseau.

Les matériaux pour couche de base devront répondre aux spécifications indiquées dans le tableau ci-après :

% passant

Minimum	maximum

40mm	100	100

31,5mm	95	100

20mm	64	90

10mm	40	70

6,3mm	30	60

2mm	20	42

0,5mm	10	26

80m	2	10

	Avoir une dureté		Los Angeles  <  35

	Indice de plasticité 		IP  =  0

	Equivalent sable 		ES  >  40

# Article B215. Matériaux pour imprégnation de couche de base, COUCHE D’ACCROCHAGE et revêtement de chaussée

Les liants utilisés seront conformes aux prescriptions du fascicule N° 24 des C.C.T.G. « Fourniture de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l’entretien des chaussées ».

Les granulats utilisés seront conformes aux prescriptions du fascicule N° 23 des C.C.T.G. « Granulatsroutiers ».

### B215.1. Imprégnation de la couche de base : cut back fluide classe 0/1

L’imprégnation sera obligatoirement sablée.

### B215.2. Couche d’accrochage avec un cut back 400/600

### B215.3. Revêtements de chaussée

Ils seront constitués d’enrobés denses ou d’enduits superficiels.

Enduits superficiels

Les caractéristiques auxquelles devront répondre les enduits superficiels sont définies ci-dessous :

      - Granulats

| bicouche | Classe Granulaire |
| --- | --- |
| 1ère couche 2ème couche | 10/14 ou 12/18 6/10 ou 8/12 |

      - Dureté :

- Los Angeles 40 (préférentiel < 35 %)

- Deval humide 20 ou 25

      - Forme :

- % d’élément tels que G/E < 1,56 sera inférieur ou égal 25

      - Angularité :

- % éléments concassés > ou = 50

      - Propreté :

- % éléments <1 mm : T1 et T2  4

T3 et T4 2

      - Adhésivité :

- % granulats fixés  90 vialit 20 ° C et  75 vialit 60° C

      - Granulométrie :

- classe 4/8 – 8/12 – 12/18

      - Coefficient de polissage accéléré

- 40

      - Liants :

On utilisera soit :

- un bitume fluidifié 150 /250

- un bitume 400/600 fluidifié ou émulsion cationique à 65-70 % de bitume 80/100 ou 60/70 classe T2, T3, T4.

### B215.4. Revêtements de trottoirs, accotements et ilots séparateurs

Ils seront constitués d’enduit superficiel en bicouche.

Les caractéristiques auxquelles devront répondre les enduits superficiels sont définies ci-après :

      - Granulats :

| Bicouche | Classe Granulaire |
| --- | --- |
| 1ère couche 2ème couche | 10/14 ou 12/18 6/10 ou 8/12 |

      - Dureté :

- LosAngeles 40 (préférentiel < 35 %) ;

- Deval humide  20 ou 25

      - Forme :

- % d’éléments tels que G / E < 1,56 sera  25 ;

      - Angularité :

- % d’éléments concassés  50 ;

      - Propreté :

- % d’éléments 1 mm : T1 et T2  4

: T3 et T4  2

      - Adhésivité :

- % granulats fixés  90 vialit20°C et  75 vialit60°C ;

      - Granulométrie :

- classe 4 / 8 – 8 / 12 – 12 / 18 ;

      - Coefficient de polissage accéléré :

- 40.

      - Liants :

On utilisera soit :

- Un bitume fluidifié 150 / 250 ;

- Un bitume 400 / 600 fluidifié ou émulsion cationique à 65 – 70 % de bitume 80 / 100 ou 60 / 70 classe T2, T3, T4.

# Article B216. Protection contre la corrosion

La protection des pièces en acier devra en principe, être assurée par galvanisation dans un atelier agréé par le Maître d’Œuvre Si celle-ci n’était pas possible, l’Entrepreneur pourra après accord du Maître d’Œuvre, réaliser la protection contre la corrosion par application d’une peinture riche en zinc ou par métallisation complétée par une couche de peinture riche en zinc.

### B216.1. Galvanisation à chaud

Pour la galvanisation, il sera exigé une protection de 500 g/m2 simple face (soit 70 microns) à plus ou moins 50 grammes près conformément aux normes NF A 91-121, 91-122 et 49-700.

Afin d’assurer la libre circulation dans les profilés tubulaires des liquides du bain décapant, puis du bain de galvanisation et d’éviter les déformations, des dispositions spéciales seront prises en accord avec l’usine de galvanisation.

L’attention est attirée sur la difficulté de galvaniser des aciers à teneur en silicium supérieure à 0,40 %.

### B216.2. Peintures riches en zinc

L’application comprendra :

- Un décapage par abrasif (grenaille à angles vifs ou corindon) de façon à obtenir la référence au cliché A Sa 3 de l’échelle SIS 05 5900 et une rugosité N° 17 gros du rugotest du L.C.A. ;

- Dans un délai maximum de six (6) heures, une couche de 40 à 45 u de peinture riche en zinc dont le pigment sera constitué par de la poussière de zinc à raison de 92 % minimum dans l’extrait sec ;

- Sur le chantier, une couche de 35 à 40 u de peinture riche en zinc.

### B216.3. Métallisation du zinc

La métallisation comprendra :

- Un décapage par abrasif (grenaille à angles vifs ou corindon) de façon à obtenir la référence au cliché A Sa 3 de l’échelle SIS 05 5900 et une rugosité N° 18 gros du rugotest du L.C.A. ;

- L’application en atelier d’une épaisseur de zinc de 80 u en deux couches croisées d’une seule venue ;

- L’application dans un délai maximum de 2 heures, d’une peinture riche en zinc, sur une épaisseur de 40 à 50 u. Le pigment sera constitué par de la poussière de zinc à raison de 92 % minimum dans l’extrait sec ;

- L’application sur chantier d’une couche de 40 à 50 u de peinture riche en zinc.

# B300 – MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

# Article B301. Dispositions d’ordre général

### B301.1. Généralités

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les accidents de toute nature qui pourraient survenir du fait des travaux.

L’accès au chantier devra être formellement interdit au public ou à toute autre personne étrangère au chantier.

Des panneaux indicateurs avec inscriptions en gros caractères seront placés aux entrées principales du chantier.

L’Entrepreneur devra se soumettre en outre, à toutes les mesures de sécurité réglementaires. Il sera responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et occasionnés par les travaux à des tiers, à son personnel et aux agents fonctionnaires de l’Administration.

Toutes les précautions seront prises par l’Entrepreneur et à ses frais pour maintenir sans danger la circulation sur l’itinéraire objet des travaux. Il soumettra à l’agrément du Maître d’Œuvre les dispositions qu’il envisage de prendre pour l’établissement des déviations et de l’entretien de tous les itinéraires utilisés pour assurer la circulation pendant la durée des travaux.

### B301.2. Evacuation des eaux

L’Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux de toutes natures, à maintenir les écoulements et à prendre toutes les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux ouvrages intéressés. Il devra exécuter en temps utiles les saignées, rigoles, fossés ou ouvrages provisoires nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement ou d’infiltration.

L’Entrepreneur est tenu d’avoir sur le chantier des pompes d’épuisement en nombre et puissance suffisants.

Le Maître d’Œuvre pourra limiter ou interdire les épuisements s’ils sont de nature à entraîner des désordres à des installations voisines.

### B301.3. Présence de réseau d’intérêt public

Lorsque des travaux devront avoir lieu, en tout ou en partie, au voisinage de réseaux existants, l’Entrepreneur en avertira les sociétés concessionnaires et services intéressés afin d’examiner avec eux en temps utile les conditions de déplacement ou de protection des ouvrages.

Le Maître d’Ouvrage fournira tous les renseignements en sa possession mais ne sera tenu pour responsable des erreurs, omissions, modifications, concernant la présence et l’implantation des réseaux existants. Les études d’exécution et les frais de déplacement des réseaux sont à la charge de l’Entrepreneur.

Le tracé des réseaux et ouvrages existants sera reconnu par l’Entrepreneur avant le démarrage des travaux. Pendant la durée de ceux-ci, l’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la protection de ces ouvrages, et assurer le raccordement des riverains.

# Article B302. Implantation générale

### B302.1. Balisage

Avant tout commencement des travaux, l’Entrepreneur procédera au balisage des axes de voies et délimitera les emprises afin de procéder aux démolitions des ouvrages existants après accord du Maître d’Œuvre.

### B302.2. Piquetage

Après préparation de la plate-forme et avant tout commencement des travaux de terrassements, l’Entrepreneur implantera deux bornes aux extrémités de chaque axe.

Il procédera par la suite à un piquetage de l’axe à l’aide des piquets enfoncés sur 50 cm dans le sol à intervalle de vint cinq (25) mètres.

L’Entrepreneur reste responsable de cette implantation et fera son affaire de tous les travaux inutiles qui résulteraient d’une mauvaise implantation, avant comme après vérification de celle-ci.

### B302.3. Conservation du piquetage

L’Entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des points de piquetage, de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin soit à leur emplacement initial, soit en les déplaçant si l’avancement des travaux l’exige, mais en donnant toutes références sur les modifications ainsi apportées.

# B310 – TRAVAUX PRELIMINAIRES – DEGAGEMENT D’EMPRISE

# Article B311. NETTOYAGE DU SITE

L’Entrepreneur procédera au débroussaillement général du terrain, ainsi qu’à l’évacuation de tous les éléments correspondants hors du chantier, en un lieu agréé par le Maître d’Œuvre.

# Article B312. Décapage de la terre végétale

En cas de présence de terre végétale, le décapage sera exécuté sur l’emprise des terrassements et sur une épaisseur définie en accord avec le Maître d’Œuvre. La terre végétale ainsi extraite sera transportée en des lieux agréés par le Maître d’Œuvre et mise en dépôt en masse géométrique.

# Article B313. Décharges

Tous les produits et matériaux à évacuer hors du chantier pourront être mis en dépôt aux frais de l’Entrepreneur :

- A la décharge publique en accord avec le Maître d’Œuvre et la Communauté Urbaine de Maroua. ;

- En un lieu spécifié par le Maître d’Œuvre sur le territoire de la ville de Maroua ;

- En un lieu proposé par l’Entrepreneur avec l’accord du Maître d’Œuvre.

Les déblais mis en dépôt permanent seront régalés et nivelés suivant les indications du Maître d’Œuvre.

# B320 – TERRASSEMENTS

# Article B321. Mouvement des terres

L’Entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’Œuvre dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de démarrage des travaux, un projet de mouvement des terres.

Ce projet devra indiquer particulièrement les zones de dépôt, les distances de transport, les volumes de terre transportés et la qualité des matériaux définie par des essais géotechniques à la charge de l’Entrepreneur.

# Article B322. Purge des terres de mauvaise tenue

Dans les zones où la nécessité sera reconnue par le Maître d’Œuvre, l’Entrepreneur procédera à l’enlèvement des terres de mauvaise tenue.

Les zones et la profondeur seront établies sur place contradictoirement entre l’Entrepreneur et le Maître d’Œuvre. Les terres seront évacuées du chantier dans les mêmes conditions que les produits de démolition.

# Article B323. Prescriptions applicables aux terrassements en déblais

### B323.1. Indications générales

Les déblais seront exécutés conformément aux plans d’exécution, établis par l’Entrepreneur et approuvés par le Maître d’Œuvre, pour la réalisation des plates-formes et encaissements.

Le profil définitif sera réalisé en une seule opération continue jusqu’au niveau de l’arase des terrassements. Les talus seront réglés à leur profil définitif.

L’Entrepreneur devra maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles et ouvrages provisoires.

Les eaux de pluies ou de ruissellement seront dirigées hors du chantier par des dispositions ne provocant aucun trouble chez les riverains ou installations existantes.

L’Entrepreneur devra faire approuver par le Maître d’Œuvre, la procédure garantissant la préparation des fonds de fouille sous remblais suivant l’article B 326. La prise en attachement des déblais ne sera effectuée qu’après parfait achèvement des remblais.

Les déblais non réutilisés en remblais du fait de leur mauvaise qualité, seront évacués à la décharge publique ou en des lieux agréés par le Maître d’Œuvre.

### B323.2. Différentes catégories de déblais

Les déblais sont classés en cinq catégories :

- 1ère catégorie – Déblais pour purges : entrent dans cette catégorie les matériaux pour couche de forme ayant un Ip 10 et un CRB  10 ;

- 2ème catégorie – Déblais réutilisables en remblais : entrent dans cette catégorie les matériaux pour couche de forme ayant un Ip 40 et un CRB  15 ;

- 3ème catégorie – Déblais non réutilisables en remblais : entrent dans cette catégorie les matériaux pour couche de forme ayant un Ip 40 et un CRB  10 ;

- 4ème catégorie – Déblais réutilisables en corps de chaussée : entrent dans cette catégorie les matériaux pour couche de forme ayant un Ip 35 et un CRB  25 (fondation) ;

- 5ème catégorie – Déblais rocheux : entrent dans cette catégorie les matériaux non rippables par un tracteur de 270 CV.

Remarque :

L’Entrepreneur ne pourra effectuer de déblais en terrain rocheux qu’avec l’accord préalable du Maître d’Œuvre. Les terrains meubles avoisinants seront alors suffisamment dégagés pour permettre une évaluation précise des volumes des déblais rocheux à prendre en compte. Un attachement contradictoire devra être dressé avant tout commencement d’exécution.

### B323.3. Mode d’exécution des déblais

      - B323.3.1. Déblais en terrains meubles

Les déblais en terrains meubles correspondants aux quatre premières catégories désignées ci-dessus seront exécutés à l’aide d’engins mécaniques. Ils seront triés et mis en dépôt à proximité de leur lieu de réutilisation ou évacués à la décharge s’ils ne sont pas réutilisables. Le compactage de la forme sera obligatoirement conduit de manière à obtenir sur une épaisseur de 30 cm une densité égale à 95 % de l’O.P.M..

Si les purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu’à la profondeur fixée par le Maître d’Œuvre. La côte théorique des déblais sera rattrapée par apport de bon sol qui sera mis en place comme il est dit à l’article B 326 ci-après pour les remblais.

      - B323.3.2 Déblais en terrain rocheux

A proximité des constructions, les déblais en terrain rocheux seront exécutés au marteau pneumatique. En cas de recours à l’explosif, l’Entrepreneur devra établir puis adapter ses plans de tir de façon à obtenir directement au sauvetage :

- Le dégagement au gabarit des talus de déblais ;

- Le plus grand fractionnement possible de la roche dans le cas de l’utilisation des déblais en remblais.

En outre, les plans de tirs devront être spécialement étudiés pour supprimer tout risque de dégradation aux ouvrages.

La côte du profil théorique sera rattrapée par apport de déblais rocheux fins.

# Article B324. Carrières et Emprunts

Dans le seul cas où l’Entrepreneur serait dans l’obligation de recourir à des emprunts de matériaux, du fait d’un manque de déblais réutilisables en remblais, l’exploitation des carrières et lieux d’emprunts ne pourra commencer qu’après autorisation écrite du Maître d’Œuvre. Cette autorisation pourra être retirée à tout moment si le Maître d’Œuvre estime que le gisement exploité ne donne plus de matériaux de qualité satisfaisante. L’Entrepreneur ne pourra de ce chef, réclamer aucune indemnité.

Il est précisé que, si les carrières et emprunts s’avéraient insuffisants ou si, la qualité des matériaux était telle que le Maître d’Œuvre soit amené à les refuser, l’Entrepreneur fera son affaire de la recherche de nouvelles carrières.

Les matériaux de ces nouvelles carrières seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. En cas de non-acceptation, l’Entrepreneur sera tenu de reprendre à ses frais la recherche de carrières ou gîtes de matériaux répondant aux prescriptions fixées et aux quantités nécessaires.

L’Entrepreneur supportera toutes les charges d’exploitation des lieux d’emprunts et de carrières et notamment :

- L’ouverture et l’aménagement des pistes d’accès ;

- Le débroussaillement et le déboisement, l’enlèvement des terres végétales ou des matériaux de couverture indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l’emprunt ;

- La remise en état des lieux après exploitation de la carrière.

Le drainage des chambres d’emprunt devra être fait de façon efficace.

Toutes les dispositions devront être prises pour que l’eau de ruissellement puisse s’écouler normalement en dehors des limites des zones d’emprunts.

# Article B325. Prescriptions applicables aux terrassements en remblais

### B325.1. Différentes catégories de remblai

Les remblais sont classés en quatre catégories :

- Catégorie 1 :	Remblais compactés (IP  40 et CBR  10) ;

- Catégorie 2 :	Remblais en zones inondables ou marécageuses (IP  40 et CBR  10) avec interposition d’une couche drainante ;

- Catégorie 3 :	Remblais pour couche de forme (IP  40 et CBR  15) ;

- Catégorie 4 :	Remblais mis en dépôt (IP  40 et CBR  5).

### B325.2. Origine des matériaux

Les matériaux entrant dans la constitution des remblais proviendront :

- Soit des déblais ;

- Soit des carrières ou des zones d’emprunt proposées par l’Entrepreneur et agréées par le Maître d’Œuvre.

### B325.3. Préparation des terrains sous remblais

La préparation complémentaire de compactage est effectuée, si nécessaire, sur toute la largeur de l’emprise des remblais.

Le compactage sera conduit de façon à obtenir une densité sèche du sol compacté au moins égale à 90 % de la densité sèche l’Optimum Proctor Modifié sur une épaisseur de 25 cm au moins.

Sous les remblais, le piochage et le labourage sur 0,10 m d’épaisseur maximum seront obligatoires dès que la pente transversale du terrain sera supérieure à 10 %. Si cette pente dépassait 20 %, il serait pratiqué des redans d’accrochage disposés conformément à l’avis du Maître d’Œuvre.

La préparation des terrains sous remblais sera réceptionnée avant remblaiement.

En cas de venue d’eau sous l’emprise des remblais, l’Entrepreneur exécutera les drains éventuellement nécessaires ; le mode d’exécution et le type de drains à utiliser seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.

### B325.4. Mode d’exécution des remblais

      - B325.4.1. Remblais en terrain ordinaire

Les remblais devront être conformes aux spécifications de l’article B 212.1. Ils seront régalés sur toute leur largeur, y compris sur largeur pour exécution des talus (ou par moitié éventuellement), en couches ayant une pente de 2 %, sur lesquelles les engins de terrassements et de transport ayant été affectés à leur exécution circuleront de manière à exercer sur elles une compression répartie aussi uniformément que possible.

Les matériaux seront mis en œuvre par couche d’épaisseur maximale, mesurée après compactage, de 20 cm sur toute la largeur du remblai jusqu’aux côtes fournies par les plans et profils.

Le profil des talus sera obtenu par la méthode du remblai excédentaire, le dressage devra être soigné afin que n’apparaissent ni jarrets, ni irrégularités. Les talus devront être compactés à 90 % de l’O.P.N. (Optimum Proctor Normal)

Les travaux doivent être conduits de telle manière qu’après tassement ou compression, les profils indiqués soient réalisés aux tolérances fixées par l’article B 327 ci-après.

Il est expressément spécifié que les travaux de terrassements seront recommencés chaque fois que le degré de compactage exigé à l’article B 328 du présent C.S.T. n’a pu être obtenu. Les matériaux seront mis en œuvre avec une teneur en eau supérieure de 1 % à la teneur optimale et avec une tolérance de plus ou moins 3 %.

Les talus seront protégés contre l’érosion jusqu’à leur réception.

      - B325.4.2. Remblais en zones inondables ou marécageuses

Dans les zones inondables ou marécageuses, l’Entrepreneur procédera à tous sondages et mesures nécessaires à la connaissance des conditions de stabilité des sols. Dans ces zones, la base des remblais sera exécutée jusqu’au niveau des plus hautes eaux avec des matériaux drainants, conformes aux spécifications de l’article B 217, afin d’accélérer la consolidation des sols en place et de constituer une couche drainante permettant la circulation des eaux.

En tant que nécessité justifiée par les calculs de stabilité, le profil en travers des remblais pourra être modifié en réalisant des risbermes latérales ou une pente adoucie pour la partie des talus située au-dessous du niveau des plus hautes eaux. Dans de telles zones, s’il s’avère impossible de décharger le matériau pour remblais directement par scrapers ou camions, le remblaiement serait effectué à l’avancement par poussage du sol apporté, en principe au centre et poursuivi progressivement vers le pied des talus dans le but de favoriser le fluage des matériaux mous et humides vers l’extérieur de l’emprise.

Les pieds de talus baignés par les eaux seront formés autant que possible par les matériaux les plus résistants à l’action des eaux, notamment par des déblais ou emprunts pierreux de manière à s’opposer à l’entraînement des matériaux les plus fins par les eaux.

      - B325.4.3. Remblais pour couche de forme

Les remblais pour couche de forme ne seront réalisés qu’avec des matériaux conformes aux spécifications de l’article B 212.3.

      - B325.4.4. Remblais mis en dépôt

Les matériaux non réutilisables en remblais compactés seront mis en dépôt en des lieux agréés par le Maître d’Œuvre conformément à l’article B 315. Ils seront mis en œuvre par couches d’épaisseurs maximales de 50 cm.

### B325.5. Essais sur remblai mis en œuvre et couches de forme

      - B325.5.1. Granulométrie, Proctor modifié, indice de plasticité, densité en place et teneur en eau.

- Catégorie 1 et 2 :	1 essai pour 500 m3 ;

- Catégorie 3 :		1 essai pour 250 m3.

      - B322.5.2. Identification et CBR

- Catégorie 1 et 2 :	1 essai pour 1000 m3 ;

- Catégorie 3 :		1 essai pour 500 m3.

# Article B326. Tolérance sur les terrassements

Les tolérances d’exécution des terrassements sont ainsi fixées :

| Terrassements | Profil de la forme | Talus | Profil sous couche de forme |
| --- | --- | --- | --- |
| Déblaisen terrain ordinaire | + ou – 2 cm | + ou – 10 cm | + ou – 5 cm |
| Déblaisen terrain rocheux | + ou – 4 cm | + ou – 20 cm | + ou – 10 cm |
| Remblais | + ou – 2 cm | + ou – 5 cm | + ou – 5 cm |

Les pentes théoriques des talus sont les suivantes :

- En déblais 1/3 (1 de la base pour 3 de hauteur) ;

- En remblai 3/2 (3 de base pour 2 de hauteur).

Toutefois ces pentes pourront être modifiées à la demande du Maître d’Œuvre en fonction des caractéristiques des matériaux rencontrés ou mis en œuvre, et à la vue des résultats des essais de sol.

# Article B327. Compactage

Sauf dérogation précise accordée ou prescrite par le Maître d’Œuvre, les remblais seront méthodiquement compactés par couches d’épaisseur maximale, mesurée après compactage, de 20 cm d’épaisseur. Chaque couche sera réceptionnée avant l’exécution de la suivante.

Le mode d’exécution du compactage sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.

Tous les engins que l’Entrepreneur se propose d’utiliser figureront sur la liste du matériel qui sera jointe à l’offre. Cette liste fera mention des caractéristiques techniques des engins. Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur procédera à l’étalonnage de son matériel de compactage, Le Maître d’Œuvre contrôlera les résultats de cette opération.

La teneur en eau des sols avant la mise en œuvre sur le chantier devra pouvoir être reconnue de façon régulière, continue et sure.

Le compactage sera contrôlé journalièrement et à la demande du Maître d’Œuvre.

Les matériaux agréés qui constituent les couches régalées au déchargement devront être homogénéisés et scarifiés s’il y a lieu, au motorgrader et à la herse. Les matériaux seront ramenés dans la fourchette de teneur en eau nécessaire à l’obtention de la densité sèche prescrite compte tenu de l’énergie de compactage nécessaire (diagramme d’essai chantier) ; s’ils sont trop secs, les couches seront arrosées de façon régulière avant et pendant les opérations de compactage ; au contraire, si les matériaux se révélaient trop humides, l’Entrepreneur pourra les ramener à une teneur acceptable par dessiccation préalable activée par une aération mécanique, hersage ou passage de charrue. A défaut de quoi le chantier sera arrêté faute à l’Entreprise d’accepter la sujétion d’ouvrir un nouvel emprunt réputé satisfaisant.

En tout état de cause, ces sols ne seront mis en œuvre qu’avec l’accord du Maître d’Œuvre qui pourra prescrire leur évaluation hors du chantier et qui demeure seul juge de la durée d’arrêt du chantier. Celle-ci sera prolongée jusqu’à ce que les sols à mettre en œuvre soient dans les conditions nécessaires à l’obtention d’un compactage satisfaisant sans que l’Entrepreneur puisse s’estimer fondé à réclamer quelque indemnité que ce soit pour immobilisations.

Il est expressément spécifié que les travaux de terrassements seront interrompus chaque fois que le degré de compactage exigé au présent article ne pourra être assuré.

Les matériaux seront mis en œuvre à une teneur en eau voisine de la teneur en eau optimale à plus ou moins 2 % près. Il devra être tenu compte de l’évaporation qui en saison sèche, est importante.

Les différents degrés minimums de compactage à réaliser sont les suivants :

|  | Pour 90 % des mesures | Dans tous les cas supérieurs à |
| --- | --- | --- |
| Sol recevant les remblais | 90 % OPM | 88 % OPM |
| Corps de remblais | 90 % OPM | 88 % OPM |
| Dernière couche de remblais (couche de forme ép. 30 cm) | 95 % OPM | 92 % OPM |
| Couche de foundation | 97 % OPM | 95 % OPM |
| Couche de base | 98 % OPM | 96 % OPM |

En cas de détérioration due au tassement des remblais ou à l’insuffisance de leurs caractéristiques. L’Entrepreneur ne pourra en aucune façon se retourner contre le Maître d’Ouvrage et devra reprendre à ses frais les zones détériorées.

# Article B328. Réglage des plate-formes

Après terrassement, les plates-formes et les talus devront être réglés et nettoyés dans l’emprise des travaux.

Toutes les dispositions seront prises pour assurer l’évacuation des eaux de ruissellement sans ravinement et sans nuire aux propriétés riveraines.

# B330 – CHAUSSEE

# Article B331. Mise en forme de la plate-forme

La scarification de la chaussée sera exécutée avec un scarificateur monté sur une niveleuse, sur une épaisseur d’au moins 10 cm et jusqu’au fond des ravines. Après réglage, arrosage et compactage, le profil en travers obtenu sera conforme au profil en travers type imposé, joint au présent dossier. Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé sur chaque tronçon ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord du Maître d’œuvre.

La pente transversale sera contrôlée soit à l’aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l’aide de nivelettes. Le profil de la chaussée après reprofilage ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux rejetés dans les fossés par cette opération seront évacués hors de l’emprise de la route.

# Article B332.- COUCHE DE BASE/FONDATION

Les caractéristiques des matériaux de la couche de fondation et de base ont été définies à l’article B213. Le rechargement se fera sur la largeur circulable et les accotements, sur une épaisseur de 45 cm mesurée après compactage. La section transversale devra correspondre à celle spécifiée pour la plate-forme.

La mise en œuvre se fera à la teneur en eau optimale Proctor Modifié plus ou moins 2 points. L’Entrepreneur prendra les mesures qui s’imposent pour humidifier ou aérer le matériau de façon à obtenir la teneur en eau requise. La compacité exigée pour la couche de roulement est fixée à 95% de la densité sèche Proctor Modifié. Une planche d’essai sera réalisée en vue de déterminer l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

Il sera effectué au moins une mesure de densité in-situ au densitomètre à membrane tous les 200 mètres. Il sera également effectué une mesure de l’épaisseur de la couche de roulement tous les 100 mètres. Aucune épaisseur inférieure à 0,15 mètres ne sera tolérée. Le Maître d’Œuvre se réserve le droit d’utiliser ses moyens propres ou de faire appel à un laboratoire agréé pour faire tous les essais de vérification qu’il juge nécessaires. Si sur une section donnée, ces essais donnent des résultats hors spécification, l’Entrepreneur reprendra le compactage. Et si une mesure de l’épaisseur de la couche de base/fondation donne un résultat inférieur à 0,45 mètres, la section correspondante sera scarifiée, rechargée et compactée de nouveau jusqu’à l’obtention de l’épaisseur et de la compacité requises. Dans un cas comme dans l’autre,  tous les frais de vérification seront imputés à l’Entrepreneur.

# Article B333. Exécution de la couche de base

Après réception de la couche de fondation par le Maître d’Œuvre de Contrôle, l’Entrepreneur mettra en œuvre la couche de base par couches de 10 cm minimum et de 15 cm maximum après compactage.

Le matériau utilisé sera en grave concassée 0/31,5 dont les caractéristiques sont définies à l’article B 214 du présent C.S.T.

Le taux de compactage en place devra être supérieur ou égal à 98 % de l’O.P.M. pour 90 % des mesures. Le reste sera dans tous les cas supérieurs à 97 % de l’O.P.M.

Le Maître d’Œuvre procédera à des contrôles d’épaisseur de la couche de base.

Ces contrôles pourront être réalisés aux emplacements des mesures de densités en place ou d’autres emplacements désignés par celui-ci.

L’épaisseur minimale de la couche de base devra en tous points de cette dernière être respectée. La tolérance altimétrique est plus ou moins 1 cm par rapport à la cote projet. Si l’épaisseur minimale et la tolérance altimétrique prescrite n’étaient pas respectées, l’Entrepreneur serait tenu de reprendre à ses frais la section concernée.

Dans les deux cas, il devra procéder à une scarification de la couche de base et à son recompactage.

L’Entrepreneur déterminera, à partir de planche d’essais, la teneur en eau qui lui, permettra d’obtenir une densité sèche in situ supérieur à 98 % de l’O.P.M., compte tenu des moyens de compactage qu’il doit mettre en œuvre et des caractéristiques des matériaux de la couche de base.

Quelle que soit la teneur en eau obtenue, l’Entrepreneur prendra toutes les dispositions afin d’éviter toute ségrégation des matériaux au cours de l’approvisionnement, la mise en place et le compactage de ces derniers. A cette effet l’Entrepreneur devra veiller à ce que :

- La hauteur du stockage des granulats en carrières n’excède pas 6 m ;

- Les matériaux soient transportés avec une certaine teneur en eau initiale.

# Article B333.1. Essais de contrôle de mise en œuvre de la couche de FONDATION ET DE LA COUCHE DE base

Les essais de contrôle de mise en œuvre des corps de chaussées sont consignés dans le tableau ci-après :

| Nature des travaux | Nature de l’essai | Résultatsexigés | Nombred’essais à réaliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Compactage de la couche de fondation | Compacitéen place | Supérieure ou égale à 97 % de la densité sèche de l’O.P.M.* | 1 tous les 250 m2 |
| Compactage sur emprise des trottoirs | Compacitéen place | Supérieure ou égale à 97 % de la densité sèche de l’O.P.M.* | 1 tous les 500 m2 |
| Compactage de la couche de base | Compacitéen place | Supérieure ou égale à 98 % de la densité sèche de l’O.P.M.* | 1 tous les 250 m2 |
| Contrôle de la quantité des matériaux pour couche de fondation | Epaisseur | Epaisseur mise en place ne doit pas être inférieure de plus de 2 cm par rapport à l’épaisseur théorique indiquée sur les plans ou définie par le Maître d’Œuvre | 1 tous les 500 m2 |

| Nature des travaux | Nature de l’essai | Résultatsexigés | Nombred’essais à réaliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise en œuvre de la couche d’imprégnation ou de la couche d’accrochage | Dosage du liant | Ecart autorisé par rapport au dosage théorique ne doit pas excéder plus ou moins 0,05 kg/m2 | 1 tous les 250 m2 |
| Toléranced’exécution | Viagraphe | 80 % des valeurs de 10 mm de pénétration | 1 longitudinaleparvoie |

*pour au moins 90 % des mesures effectuées.

# Article B334. Mode d’exécution des revêtements multicouches

Il est expressément spécifié que l’exécution des revêtements devra avoir lieu par beau temps.

### B334.1. Accrochage

Sur les chaussées revêtues devant recevoir une couche d’enrobé, il sera appliqué en surface une couche d’accrochage effectuée à l’aide de Cut-back 400/600 à raison de 0,400 kg/m2 ou de préférence d’une émulsion diluée comprenant 0,500 kg/m2 de bitume résiduel.

- Nettoyage de la chaussée:

Un balayage préalable énergique avec une balayeuse mécanique sera effectué sur la chaussée existante avant mise en œuvre de la couche d’accrochage de façon à éliminer tout matériau roulant, poussières, traces d’argile.

- Chauffage du liant :

La température de répandage sera comprise entre 120 et 145° C pour le cut-back 400/600 et avoisinera 60° C pour le cut-back 0/1 de manière à assurer un bon répandage.

Les camions répandeurs doivent être munis d’un système de chauffage pour amener et conserver le liant à température convenable, d’une pompe de circulation, d’un thermomètre permettant de mesurer cette température.

Le chauffage éventuel du liant à feu nu dans les camions répandeurs, est formellement interdit pendant la marche.

- Répandage du liant :

Le répandage du liant ne pourra avoir lieu que si la face de la chaussée est sèche et si les circonstances atmosphériques le permettent (pas de pluie, pas d’orage imminent, pas de brouillard épais).

Les camions répandeurs auront des roues pneumatiques en nombre et dimensions tels que leur passage sur la chaussée existante ne détériore pas celle-ci.

Ils doivent être munis de dispositif permettant de couvrir uniformément à l’aide de liant bitumineux à température égale, une bande de largeur réglable. Ils doivent comporter une pompe doseuse permettant le répandage à une pression uniforme. Si cette pompe n’est pas asservie, ils doivent être munis d’un appareil permettant de mesurer avec précision la vitesse de déplacement.

Pendant l’utilisation des camions répandeurs, une personne compétente de l’Entreprise se trouvera obligatoirement à l’arrière de ceux-ci pour contrôler le répandage. Le répandage sera conduit de manière à ne laisser aucun manque ni excès de liant au raccordement après arrêt de répandage ou entre 2 phases voisines ou sur les bords des trottoirs. Les reprises de répandage devront être alternées.

L’écart autorisé par rapport à la quantité de liant fixé par m² ne pourra excéder 1/10ème de kg/m2.

Le Maître d’Œuvre pourra faire procéder, aux frais de l’Entrepreneur, à des vérifications de la régularité du répandage. Ce contrôle pourra être effectué par vérification contradictoire en recueillant le liant répandu sur un rectangle de 4 cm de largeur et 5 cm de longueur dont les grands côtés seront parallèles à l’axe de la route. On opérera 4 mesures du dosage dans le même profil. Le liant devra pénétrer de 6 à 10 mm.

- Sablage :

La mise en œuvre de la couche d’accrochage sera sur ordre du Maître d’Œuvre suivie d’un sablage, à raison de 4 à 6 litres de sable/m2, exécuté suivant un procédé agréé par le Maître d’Œuvre et permettant d’éviter tout passage de roue du camion durant le sablage sur une surface non sablée et dans un délai après répandagedu liant, fixé par le Maître d’Œuvre. Toute circulation sur la couche d’imprégnation ou d’accrochage sera interdite pendant la durée du séchage.

L’Entrepreneur devra attendre un délai minimum de trois jours avant d’appliquer la couche de roulement sur la couche d’accrochage sauf autorisation contraire du Maître d’Œuvre. Toute zone ayant un excès ou un défaut de répandage devra être corrigée par addition de liant ou de sable conformément aux directives du Maître d’Œuvre.

### B334.2. Imprégnation de la couche de base

Avant mise en place du revêtement, la couche de base recevra une couche d’imprégnation.

Lorsqu’un tronçon sera prêt à être imprégné, l’Entrepreneur sollicitera l’autorisation du Maître d’Œuvre pour imprégner la couche de base compactée, réglée, balayée et exempte de tout défaut de feuilletage. L’Entrepreneur procédera avant toute imprégnation à un arrosage soutenu, suivi d’une période de séchage afin de décongestionner les canaux capillaires favorisant une pénétration uniforme.

L’imprégnation sera réalisée avec un cut-back fluide de la classe 0/1 à raison de 1,2 kg/m2. Le liant de la couche d’imprégnation devra pénétrer d’au moins 5 mm dans la couche de base.

La teneur en eau in situ mesurée sur les 5 derniers cm de la couche de base ne devra pas excéder 3 %.

Dans les zones ou le bitume sera en excès, il sera exécuté sur ordre du Maître d’Œuvre un sablage aux frais de l’Entrepreneur suivi, si nécessaire, d’un balayage énergique du sable excédentaire.

Le contrôle de l’épandage du liant sera effectué selon la méthode du dosage par plaques. Toute circulation sur la couche d’imprégnation sera interdite pendant la durée du séchage.

### B334.3. Enduits superficiels

Les enduits superficiels seront réalisés conformément aux prescriptions du C.C.T.G, fascicule N° 26 « Exécution des enduits superficiels ».

- Dosage :

- Bicouche

1ère couche : 10 l/m2 de gravillons 6/10 ou 8/12

1, 1 kg/m2 de cut-back 400/600

2ème couche : 5 l/m2 de gravillons 4/6 ou 4/8

0, 9 kg/m2 de cut-back 400/600

- Miseenœuvre :

- Le revêtement superficiel ne sera exécuté qu’après séchage complet du liant d’imprégnation de la couche de base ou de la couche d’accrochage ;

- Le liant sera mis en place à l’aide d’une répandeuse tous liants à jets multiples, munie d’une citerne de 3000 litres minimum ;

- Les reprises de répandage de liant se feront avec les bandes de papier kraft pour éviter les « placards » ;

- Le liant sera répandu en une seule fois sur toute la largeur de la chaussée à revêtir à une température de 125° C minimale ;

- La régularité du répandage du liant sera vérifiée. La vitesse de répandage sera régulière et d’environ 5 km par heure ;

- L’intervalle de temps entre le répandage du liant et l’épandage du granulat ne doit pas dépasser 5 minutes.

En aucun cas, une partie de chaussée ou de trottoir où le liant aura été répandu ne devra être abandonnée par cessation de travail, sans avoir reçu la totalité du matériau de couverture. La régularité du répandage des gravillons sera vérifiée conformément aux indications du tableau ci-après.

Le cylindrage sera effectué immédiatement après le gravillonnage. Il sera exécuté au moyen d’un compacteur à pneus de 1,5 tonne minimum par roue. Les pneumatiques étant gonflés uniformément à une pression comprise entre 4 et 5 bars. La vitesse de compactage ne devra pas être supérieure à 6 km à l’heure.

Après l’ouverture à la circulation, le rejet sera régulièrement éliminé par balayage mécanique.

- Essais et contrôles de mise en œuvre des revêtements :

Les essais, contrôles, processus et résultats exigés sont donnés dans le tableau ci-après :

Essais de mise en œuvre des revêtements superficiels

| Nature de l’essai | Résultatsexigés |  |  | Nombred’essais à réaliser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosage du liant | Chaque opération de contrôle comportera 4 mesures dans un même profil transversal effectuées à l’aide d’éprouvettes en tôle. La régularité du répandage sera évaluée d’après la valeur du quotient R = D-d/D+d dans lequel « D » est le dosage maximal et « d » le dosage minimal observés dans le profil. Cettevaleur sera inférieure à 0,20. |  |  | A la demande du Maître d’Œuvre |
| Dosage engranulats | Chaque opération de contrôle comportera 3 mesures dans un même profil transversal. Les gravillons seront isolés dans les cadres rigides en tôle de 0,25 m de côté puis ramassés et pesés. La tolérance sur chaque essai ne dépassera pas 10 % en plus ou en moins des quantités théoriques à répandre. |  |  | A la demande du Maître d’Œuvre |
| Température du liant | Nature du liant | Température stock | Températurerépandage | A la demande du Maître d’Œuvre |
|  | Cut-back 0/1 | 70 – 80° C | 60° C |  |
|  | Cut-back 400/600 | 70 – 80° C | 125° C |  |
|  | Cut-back 400/600 | 60 – 70° C | 130° C |  |
|  | Emulsions | Température telle qu’equiviscosité 11° E |  |  |

Piècen°6 : Cadre dubordereaudesprix unitaires

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° PRIX | DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES | UNITE | PU |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | SERIE 000 : Installation de chantier |  |  |
| 001 | Installation du chantier y compris la production du projet d’exécution Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait l’installation de l’entreprise Il rémunère au prorata des travaux exécutés tels qu’ils sont décrits dans le “CCTP” et comprend le forfait sera versé à quatre-vingts pour cent (80%) dès l’installation effective de l’Entreprise au début de la tranche ferme, les vingt pour cent (20%) restants seront versés après le repli de l’Entreprise à la fin de la tranche ferme de l’année 1. Ce prix couvre aussi tous les frais d’étude et d’établissement du projet d’exécution. Il comprend : - Les levés topographiques à l’échelle des plans d’exécution à fournir par l’Entrepreneur ; - Les notes de calcul et l’établissement des plans d’exécution ; Tous les éléments de l’installation de chantier tels que définis au CCTP doivent être mise en place pour que le forfait soit payé ; un élément manquant supprime le droit à paiement de la totalité du forfait. Le forfait à _______________________________________________ | FF |  |
| 002 | Amené et repli de matériel Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait l’amené et repli du matériel de l’entreprise Il rémunère au prorata tels qu’ils sont décrits dans le “CCTP” et comprend le forfait sera versé à cinquante pour cent (500%) dès que de l’Entreprise amène sur la chantier la totalité du matériel, cinquante autres pour cent (50%) restants seront versés après le repli de l’Entreprise à la fin du chantier. Le forfait à ______________________________________________ | FF |  |
| 003 | Amené et repli de matériel Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait le maintien de la circulation. Il rémunère au prorata tels qu’ils sont décrits dans le “CCTP” et comprend la construction d’ouvrages provisoire et l’entretien des déviations. Le forfait à ______________________________________________ | FF |  |
| 100 | SERIE 100 :Gros œuvre |  |  |
| 101 | Fouilles en rigoles ou en masse Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au m3 tel que prescrit par le CCTP et les dimensions suivant le plan associé au DAO et au projet d’exécution approuvé mètre cube (m3) ________________________________________ | m3 |  |
| 102 | Béton de propreté Ce prix rémunère au mètre cube (m3) dans les conditions générales prévues au contrat et prescrit par le CCTP suivant un dosage de béton 200 Kg/m3 mètre cube (m3) __________________________________________ | m3 |  |
| 104 | Béton cyclopéen Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton armé dosé à 300 kg de ciment par mètre cube de béton, conformément aux plans d’exécution approuvés par le maître d’œuvre et aux spécifications du présent CCTP, il comprend notamment ; -La préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d’une partie de l’ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs, -Les fournitures et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, -Les terrassements y compris les fouilles en terrains de toutes natures, -Le coffrage -La fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions d’approvisionnement et de stockage des composants, -La mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces -Le décoffrage, le remblaiement, le damage ou compactage, la remise en état des abords, -Toutes sujétions d’exécution, La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires effectues in situ. Il s’agit de : Béton armé pour bêche et radier général Le mètre cube (m3) : _______________________________________________ | m3 |  |
| 103, 105, 106, 107, 108 et 109 | Béton armédosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton, conformément aux plans d’exécution approuvés par le maître d’œuvre et aux spécifications du présent CCTP, il comprend notamment ; -La préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d’une partie de l’ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs, -Les fournitures et transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, -Les terrassements y compris les fouilles en terrains de toutes natures, -Le coffrage -La fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions d’approvisionnement et de stockage des composants, -La mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces -Le décoffrage, le remblaiement, le damage ou compactage, la remise en état des abords, -Toutes sujétions d’exécution, La quantité à prendre en compte résulte des métrés contradictoires effectues in situ. Il s’agit de : Béton armé pour bêche et radier général Le mètre cube (m3) : _______________________________________________ | m3 |  |
| 200 | SERIE 200 : Second oeuvre |  |  |
| 201 | Perrés maçonnés Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place des perrés maçonnés, conformément aux plans d’exécution approuvés par le maître d’œuvre et aux spécifications du présent CCTP. Le mètre cube (m3) : _______________________________________________ | m2 |  |
| 202 | Garde-corps Le prix 202 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la mise en place de garde-corps de protection sur les ouvrages d’art. Ces prix comprennent notamment : • la dépose de tout ou partie du garde corps défectueux, les démolitions éventuelles ; • la fourniture, et le transport à pied d’œuvre quelle que soit la distance des éléments de garde-corps et des accessoires de pose ; • le montage et la mise en place du garde-corps, le percement éventuel et le scellement des parties encastrées au mortier de ciment ; • l'évacuation en un lieu agréé des parties du garde corps déposées ; • l'application d'une couche de peinture anticorrosion sur les éléments métalliques ; • l’application de 2 couches de peinture glycérophtalique ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire : _______________________________________________ | ml |  |
| 203 | Panneaux de signalisation Le prix 203 comprennent : • La présentation du certificat d’homologation du revêtement réflectorisant du panneau délivré par un service agréé ; • la fourniture et le transport à pied d’œuvre quelle que soit la distance du type de panneau conforme aux prescriptions du code de la route ; • Les fouilles en terrain de toute nature ; • La mise en œuvre du massif de fondation en béton dosé à 250 kg/m3, y compris saillie en crête de pointe de diamant au mortier ; • Toutes sujétions de manutention, pose, finition, lissage, fixation sur le support et de réfection des abords ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. L’unité (u) : _______________________________________________ | U |  |

Piècen°7: Cadre dudétail

Quantitatif etestimatif.

| DEVIS QUANTITATIF ET ESIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOTS MULTIPLE SUR LE MAYO BILMITI, MAROUA 1er |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prix | Désignations des ouvrages | Unité s | Quantités | Prix unitaires | Montants |
| 0.00 | SERIE 000 :INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 001 | Installation du chantier y compris la production du projet d'exécution | Ft | 1 |  |  |
| 002 | Amenée et repli du matériel de chantier | Ft | 1 |  |  |
| 003 | Maintien de la circulation | Ft | 1 |  |  |
|  | TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 100 | SERIE 100: GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
| 101 | Fouilles | m3 | 394 |  |  |
| 102 | Béton de propreté | m3 | 15,75 |  |  |
| 103 | Béton armé pour semelle de fondations | m3 | 158 |  |  |
| 104 | Béton cyclopéen | m3 | 236 |  |  |
| 105 | Béton armé pour radier | m3 | 90 |  |  |
| 106 | Béton armé pour piédroit | m3 | 102 |  |  |
| 107 | Béton armé pour dalle supérieure | m3 | 98 |  |  |
| 108 | Béton armé pour balise | m3 | 0,432 |  |  |
| 109 | Béton armé pour gousset | m3 | 23 |  |  |
|  | TOTAL SERIE 100: GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
| 200 | SERIE 200: SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
| 201 | Perrés maçonnés | u | 42 |  |  |
| 202 | Garde-corps | ml | 140 |  |  |
| 203 | Panneaux de signalisation | u | 8 |  |  |
|  | TOTAL SERIE 200: GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
| Montant HORS TVA |  |  |  |  |  |
| Montant TVA(19,25%) |  |  |  |  |  |
| Montant A.I.R (2,2%) ou (5,5%) selon le régime |  |  |  |  |  |
| Montant TTC |  |  |  |  |  |
| Net à mandater |  |  |  |  |  |
| Arrêté le présent devis -------------------------------------------------------------------- francs CFA Toutes Taxes Comprises |  |  |  |  |  |
| Le Soumissionnaire |  |  |  |  |  |

Pièce N°8:Cadre du sous-détail des prix

CADRE DES SOUS DETAILS DE PRIX

Comme indiqué à l'article 7 du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, les cadres de décomposition donnés ci-dessous le sont à titre indicatif. Il est donc permis au soumissionnaire de joindre à son offre les décompositions que ses outils d'étude de prix lui permettent d'obtenir.

L'attention du soumissionnaire est néanmoins attirée sur le fait que les tableaux qu'il présentera doivent comporter au moins tous les renseignements demandés et qu'ils doivent être présentés de manière au moins aussi lisible. Dans le cas contraire, il sera tenu de compléter les tableaux dont les modèles sont joints.

Le soumissionnaire devra présenter son sous détail comportant les éléments suivants :

a.  Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note;

b. Coût de la main d’œuvre locale;

c. Coût en prix secs des matériaux nécessaires au chantier;

d. Coût en prix secs des consommables prévus pour le chantier;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points1, 2,3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires;

f. Le sous-détail précis des prix d’installation de chantier, d’amenée

et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), de béton, de coffrage, des armatures, etc.;

g. Le sous-détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition du Maître d’Ouvrage ou du maître d’œuvre ;

h. Le sous-détail des impôts et taxes.

Tous les prix indiqués s'entendent hors TV A.

| SOUS DETAIL DE PRIX UNITAIRE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION: _______________________________ |  |  |  |  |  |
| N° | Rendement journalier (ml/j) | Unité | Quantité totale | Durée activité (jours) | MONTANT |
| _____ |  |  |  |  | (F CFA) |
|  | CATEGORIE | NBRE | SALAIRE JOURNALIER | JOURS FACTURES |  |
|  | Conducteur des travaux |  |  |  |  |
|  | Chef de chantier |  |  |  |  |
|  | Chef d'équipe |  |  |  |  |
|  | Topographe |  |  |  |  |
|  | Ouvriers qualifiés |  |  |  |  |
|  | Ouvriers non qualifiés |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| MATERIELS ET ENGINS | TYPE | NBRE | TAUX JOURNALIER | JOURS FACTURES | MONTANT (cfa) |
|  | Camion benne |  |  |  |  |
|  | Bétonnière |  |  |  |  |
|  | Compacteur manuel |  |  |  |  |
|  | Petit matériel |  |  |  |  |
|  | Véhicule de liaison |  |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS | TYPE | Unité | Prix unitaires | Consommation | MONTANT (cfa) |
|  | Gravier |  |  |  |  |
|  | Sable |  |  |  |  |
|  | Ciment |  |  |  |  |
|  | Acier HA 10 |  |  |  |  |
|  | Acier HA 8 |  |  |  |  |
|  | Coffrage |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COÛTS DIRECTS |  |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | (X%) | D*% |  |
| F | Frais généraux de siège |  | (y)% | D*% |  |
| G | COÛTS DE REVIENT |  |  | D+E+F |  |
| H | Risques + bénéfices |  | (z)% | G*% |  |
| P | PRIX DE VENTE HORS TAXES |  |  | G+H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  |  | P/Qté |  |

- CADRE DE PRESENTATION DU COEFFICIENT DE VENTE (K), EN CORE APPELLE COEFFICIENTS DE FRAIS GENERAUX.

| Désignation |  | Unité | Qté | PU/Forfait | Montant | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais Généraux de chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | Encadrement | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Etudes | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Laboratoire | Forfait | - | - | - | % |
|  | Véhicule de liaison | Jour | - | - | - | % |
|  | Matériel et équipements communs | Forfait | - | - | - | % |
|  | Location base vie | Mois | - | - | - | % |
|  | Téléphone | Mois | - | - | - | % |
| Total F.G.C |  |  |  |  |  | % |
| Frais généraux de siège |  |  |  |  |  |  |
|  | Frais de siège | Forfait | - | - | - | % |
|  | Frais d’études | Forfait | - | - | - | % |
|  | Frais financiers |  | - | - | - | % |
|  | - Caution (agios) |  |  |  |  | % |
|  | -Retenue de garantie (manque à gagner) |  | - | - | - | % |
|  | -CNPS (cotisation) |  | - | - | - | % |
|  | - Garantie bonne fin(manque à gagner) |  | - | - | - | % |
|  | - Timbres et enregistrement | 2% montant H.T. | - | - | - | % |
|  | Assurances | % montant | - | - | - | % |
| TOTAL F.G. S |  |  |  |  |  | % |
| Bénéfices et entretien (Période de garantie) |  | % déboursé sec | - | - | - | % |
| Autres |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL AUTRES |  |  |  |  |  | % |
| Coefficient appliqué aux prix sec : |  |  |  |  | K | % |

B. COUT DELA MAIN D’ŒUVRE

Sous- détail des coûts de facturation

| N° d’Ordre | DESIGNATION ET CATEGORIE | ELEMENTS DE SALAIRE | CHARGES SOCIALES ET DIVERS | COUT DE FACTURATION DANS LES SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRES | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C. COUT DES MATERIAUX INCORPORES

Par matériaux incorporés, il faut comprendre matériaux restant dans l’œuvre : bitumes, buses métalliques ou en PVC, ciment, fers à béton, panneaux de signalisation, gaines, etc…

| Désignation des matériaux (1) | Unité (2) | Quantité nécessaire (3) | Prix unitaire HT départ (4) | Origine (5) | Transport (6) | Taxes et douanes (7) | Prix unitaire TTC rendu chantier (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D. COUT DES CONSOMMABLES

Entrent dans la catégorie des consommables : les carburants, les pièces détachées, les outils de coffrage, etc.…

Pièce n°9:Modèledemarché

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie --------------- REGION DE L’EXTRÊME NORD --------------- DEPARTEMENT DU DIAMARE --------------- COMMUNE DE MAROUA 1er --------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATIION DES MARCHES ---------------. |  |
| --- | --- |

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR NORTH REGION                                     ---------------                                                                                            DIAMARE DIVISION OFFICE                                     ---------------

MAROUA 1er COUNCIL

---------------

INTERNAL TENDERS BOARD

---------------

MARCHE N°_______/M/CM1er/CIPM-TI/2021

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT DU___/___/2021

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOT MULTIPLE SUR LE MAYO BILMITI DANS LA COMMUNE DE MAROUA 1ER.

TITULAIRE DU MARCHE : ________________________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________

N° COMPTE BANCAIRE : ___________________

BANQUE : ________________________________

OBJET DU MARCHE : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOT MULTIPLE SUR LE MAYO BILMITI DANS LA COMMUNE DE MAROUA 1er

LIEU D’EXECUTION	: MAROUA

MONTANT DU MARCHE :

MONTANT T.V A. en lettres et en chiffres _________________

MONTANT H.T. en lettres et en chiffres____________________

DELAI D’EXECUTION	: __________________ MOIS

FINANCEMENT	: BUDGET MINTP 2021

Exercice 2021, CHAPITRE 610 107

SOUSCRIS-LE : __________________

APPROUVE-LE : _________________

NOTIFIE-LE : ____________________

ENREGISTRE-LE : _______________

ENTRE :

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MAROUA 1er, Ci-après désigné

"Maître d’Ouvrage "

D’UNE PART,

ET :

L'ENTREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

D’AUTRE PART,

###### IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# CHAPITRE I  - DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE  1 - OBJET DU MARCHÉ

# ARTICLE  2 – LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

# ARTICLE  3 – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

# ARTICLE 4 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHÉ

# ARTICLE  5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

# ARTICLE  6 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

# ARTICLE  7 - REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

# ARTICLE  8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

# ARTICLE  9 - ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES

# ARTICLE  10 - DOMICILE DU COCONTRACTANT

# CHAPITRE II - EXECUTION DES TRAVAUX

# ARTICLE  11 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

# ARTICLE  12 - ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

# ARTICLE  13 - SOUS-TRAITANCE

# ARTICLE  14 - TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

# ARTICLE  15 - PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

# ARTICLE  16 - RESEAUX PUBLICS ET PRIVES

# ARTICLE  17 - MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

# ARTICLE  18 - REMPLACEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

# ARTICLE  19 - PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX

# ARTICLE  20 - INTERDICTION DE TRAVAILLER LA NUIT, LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES.

ARTICLE  21 - DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

# ARTICLE  22 - MODIFICATION DES OUVRAGES

# ARTICLE  23 - MATERIAUX

# ARTICLE  24 - BREVET D'INVENTION

# ARTICLE  25 - DELAI D'EXECUTION

# ARTICLE  26 - PENALITES DE RETARD

# ARTICLE  27 - RECEPTION PROVISOIRE

# ARTICLE  28 – DELAI DE GARANTIE

# ARTICLE  29 - ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE  DE GARANTIE

# ARTICLE  30 - RECEPTION DEFINITIVE

# ARTICLE  31 - ACCES AU CHANTIER

# ARTICLE  32 - ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'ŒUVRE

# ARTICLE  33 - REUNIONS DE CHANTIER

# ARTICLE  34 - JOURNAL DE CHANTIER

# ARTICLE  35 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

# ARTICLE  36 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION

# ARTICLE  37 - MESURES DE SECURITE

# ARTICLE  38 - DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX

# ARTICLE  39 - SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS

# ARTICLE  40 - PROTECTION  DE  L'ENVIRONNEMENT

# ARTICLE  41 - REMISE  EN ETAT DES LIEUX

# CHAPITRE III  -  CLAUSES FINANCIERES

# ARTICLE  42 - MONTANT DU MARCHÉ

# ARTICLE  43 - CONSISTANCE DES PRIX

# ARTICLE  44 - SOUS -DETAIL DES PRIX

# ARTICLE  45 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET DANS LA NATURE DES OUVRAGES

# ARTICLE  46 - MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

# ARTICLE  47 - REGLEMENT  DES TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

# ARTICLE  48 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT

# ARTICLE  49 - AVANCE DE DEMARRAGE

# ARTICLE  50 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF

# ARTICLE  51 - RETENUE DE GARANTIE

# ARTICLE  52 – NANTISSEMENT

# ARTICLE  53 - ASSURANCES

# ARTICLE  54 - VARIATION DES PRIX

# ARTICLE  55 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT

# ARTICLE  56 - REGIME FISCAL ET DOUANIER

# CHAPITRE IV - CLAUSES DIVERSES

# ARTICLE  57 - RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE

# ARTICLE  58 - LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'OEUVRE

# ARTICLE  59 - REGLEMENT DES LITIGES

# ARTICLE  60 - MISE EN FORME ET REPRODUCTION DU MARCHE

# ARTICLE  61 - RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE  62 ET DERNIER - VALIDITE DU MARCHÉ

# TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

# TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

# DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):

CCAP

CCTP

BP

PAGE_______ ET DERNIERE

DU MARCHE N°_______/M/CM1er/CIPM-TI/2020

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT DU____/___/2020

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOT MULTIPLE SUR LE MAYO BILMITIDANS LA COMMUNE DE MAROUA 1er.

DELAI D’EXECUTION :SIX (06) Mois

MONTANT:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| I.R (2,2 % ou 5,5%) |  |
| Net à Mandater |  |

Lu et accepté par le Cocontractant Maroua, le _______________

Signé par LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MAROUA 1er Maroua, le _______________

ENREGISTREMENT

N°10:Modèles de documents àutiliser par les Soumissionnaires

Tabledesmodèles

| Annexen°1 | : | Modèledesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | 62 |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexen°2 | : | Modèledecautiondesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| Annexen°3 | : | Modèledecautionnementdéfinitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |
| Annexen°4 | : | Modèledecautiond'avancededémarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . | 65 |
| Annexen°5 | : | Modèledecautionderetenuede garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 66 |
| Annexen°6 | : | Cadreduplanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . | 67 |

Annexen° 1:Modèledesoumission

Je,soussigné…......................................................…………………………………………….......................………… [Indiquer lenometlaqualitédusignataire]

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement(8)…..............dont le siège social est à

….inscritauregistreducommercede………...............……………………...souslen°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offresycomprisl’(es)additif(s), de l’appel d’offres [rappelerlenuméroetl’objetdel’Appeld’Offres]:

Aprèsm'êtrepersonnellementrendu  sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser de

- Remets,revêtusdemasignature,lebordereaudesprixunitairesainsiqueledevisestimatifétablis conformémentauxcadresfigurantdansledossierd'appeld'offres.

- Mesoumetsetm'engageàexécuterlestravauxconformémentaudossierd'Appeld'Offres,moyennantlesprixquej'aiétablismoi-mêmepourchaquenatured'ouvrage,lesquelsprixfontressortirle montantdel'offrepourlelotn°……….............  à

-	………......................................................................................................................................................... [En chiffresetenlettres]francsCfaHorsTVA,età

………....................................................................................................................... francsCFAToutesTaxesComprises.[enchiffresetenlettres]

- M'engageàexécuterlestravauxdansundélaide………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité,

en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attributiondeplusieurslots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donnercréditaucompten°………………...................... ouvertaunomde…................................……………. auprèsdelabanque

…................................………………………….. Agencede…..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Faità………...........................................……….le………...........................................……….

Signaturede………...........................................……….

Enqualitéde………...........................................……….dûmentautoriséàsignerlessoumissions pouretaunomde………...........................................……….

Annexen° 2:Modèledecautiondesoumission

A [indiquerl’AutoritéContractanteetsonadresse],«le Maître d’Ouvrage»

Attenduquel’entreprise……………..........................……….. , ci-dessousdésignée«lesoumissionnaire»,asoumis son offre en date du ……………..........................……….. Pour[rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée

«L’offre»,etpourlaquelleildoitjoindreuncautionnementprovisoireéquivalantà[indiquerlemontant]francsCFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nometadressedelabanque],représentéepar……………..........................……….. [nomsdes signataires],ci-dessousdésignée«labanque»,déclaronsgarantirlepaiementau Maître d’Ouvrage delasommemaximalede[indiquerlemontant]FrancsCFA,quelabanques’engageàréglerintégralementau Maître d’Ouvrage,s’obligeantelle-même,sessuccesseursetassignataires.

Lesconditionsde cette obligation ontlessuivantes:

Si le soumissionnaire retire son  offre pendant la période de validité prévue   dans le Dossier d’Appel d’Offres; ou

Silesoumissionnaire,s’étantvunotifierl’attributiondumarchéparle Maître d’Ouvragependantlapériodedevalidité:

-omet àsignerourefusedesignerlemarché,alorsqu’ilestrequisdelefaire;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif),commeprévudanscelui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Maître d’Ouvrage] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvragesoittenudejustifiersademande,étantentendutoutefoisquedanssademandele Maître d’Ouvragenoteraquelemontantqu’ilréclameluiestdûparcequel’uneoul’autredesconditions ci-dessus,outouteslesdeux,sontremplies,etqu’ilspécifieraquelle (s)condition (s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvragepourlaremisedesoffres.Elledemeureravalablejusqu’autrentièmejourinclussuivantla findudélaidevaliditédesoffres.Toutedemande du Maître d’ Ouvrage tendantàlafairejouerdevra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette périodedevalidité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

À…..........................Le……………..........................………..

[Signaturedelabanque]

Annexen° 3:Modèledecautionnementdéfinitif

Banque:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attenduque ; ……………................................................................................................……….. [Nometadressedel’entreprise], ci-dessousdésigné

«L’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutiondumarchédésigné«lemarché»,àréaliser

[Indiquerlanaturedestravaux]

Attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquel’entrepreneurremettra au Maître d’Ouvrageuncautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 %] du montant de la tranchedumarchécorrespondante,commegarantiedel’exécutiondesesobligationsdebonnefin conformémentauxconditionsdumarché,

Attenduque ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcecautionnement.

Nous,……………................................................................................................................................................................................……….. [Nometadressedebanque], représentéepar…………….................................................................................................................................................................……….. [Nomsdessignataires],

Désignée«labanque»,nousengageonsàpayerau Maître d’Ouvrage,dansundélai maximumdehuit(08)semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneur n’apassatisfaitàsesengagementscontractuelsautitredumarché,sanspouvoirdifférerlepaiement nisouleverdecontestationpourquelquemotifquecesoit,toutesommejusqu’àconcurrencedela sommede……………............................................................................................................................................................................……….. [Enchiffresetenlettres].

Nousconvenonsqu’aucunchangementouadditifouaucuneautremodificationaumarchénenous libérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertuduprésentcautionnementdéfinitifet nousdérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquerledélai]àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toutedemandedepaiementformuléeparle Maître d’Ouvrage autitredelaprésentegarantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la périodedevaliditéduprésentengagement.

Leprésentcautionnementdéfinitifestsoumispoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présentengagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

À…..........................Le……………..........................………..

Annexen° 4 :Modèledecautiond'avancededémarrage

Banque:référence,adresse……………....................................................................................................................................................................................................………..

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………....................................................................................................................................................................................................………..[letitulaire],auprofitdu Maître d’Ouvrage[Adressedu Maître d’Ouvrage]

(«Lebénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [Le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................……..   du…………..................................…….. relatifauxtravaux[indiquerl’objetdestravaux,lesréférencesdel’Appeld’Offresetlelot,éventuellement],delasommetotalemaximumcorrespondantàl’avancede[vingt(20)%]dumontantToutes TaxesComprisesdumarchén°…………........................................................……..,payabledèslanotificationdel’ordrede servicecorrespondant,soit:…………..........................................…….. Francs CFA

Laprésentegarantieentreraenvigueuretprendraeffetdès virement despartsrespectivesdecette avance sur les comptes de …………...............................................................……..	[Le titulaire] ouvert auprès de la banque

………….................……..………….................……..………….................……..………….................……..………….................…….. Sous len°………….................……..………….................……..

Elleresteraenvigueurjusqu’auremboursementdel’avanceconformémentàlaprocédurefixéepar

LeCCAP.Toutefois,lemontantdelacautionseraréduitproportionnellementauremboursementde l’avanceaufuretàmesuredesonremboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signaturedelabanque]

Annexen°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

RéférencedelaCaution:N°…………...........................……………………

A[indiquer le Maître d’Ouvrage]

[AdresseduAutorité Contractante]ci-dessousdésigné«le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………....................................................................................................................................……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessousdésigné«l’entrepreneur», s’est engagé,enexécutiondumarché,àréaliserlestravauxde [indiquerl’objetdestravaux]attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquelaretenuedegarantiefixéeà[pourcentageinférieurà10%à préciser] dumontant TTC dumarchépeutêtreremplacéeparunecautionsolidaire, attenduque ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcettecaution,

Nous,…………...........................………………………………...........................………………………………........................................………………… [nometadressedebanque], représentée par …………...........................………………………………...........................………………………………...........................………………………………...........................………… [nomsdessignataires],etci-dessousdésignée«labanque»,

Dèslors,nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égard

du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………  [En chiffresetenlettres], correspondant à [pourcentageinférieurà10%à préciser]dumontantdumarché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagementscontractuelsouqu’ilsetrouvedébiteurdu Maître d’Ouvrageautitredumarchémodifiélecaséchéantparsesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà[pourcentage inférieur à 10% à préciser]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage aitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) joursàcompterdeladatederéceptiondéfinitivedestravaux,etsurmainlevéedélivréeparle Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrageau titre de la présente garantie devraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signaturedelabanque]

Annexen° 6:Cadreduplanning

Notesurlaprésentationdesplannings

Lesquantités,lesrendementsjournaliers,laduréed’exécutiondestravauxetlesralentissements voire,lesinterruptions, devrontressortirclairementdesplannings.

planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellementlasolutionvariante.

PièceN°11: Justificatifs des étudespréalables

[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions du point 5.a de la circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics].

Noterelativeauxétudespréalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maîtred’Ouvrage ou le Maître d’OuvrageDélégué,doit,avantd’engagerlaprocéduredepassationdesmarchésou de saisine de laCommissiondePassationdesMarchéscompétente,veilleràcequeles projetsdeDossiersd’Appeld’Offressefassentàpartird’étudespréalables.

Cesétudesdoiventêtreexigéeslorsdel’examenduDossierd’Appeld’Offres(DAO) parlesCommissionsdesMarchés.

LeMaîtred’Ouvrageesttenuderemplirlequestionnaireenannexe1accompagnédes justificatifsdesditesétudes.

Annexen° 8:Justificatifdesétudespréalables

- 1. Joindre l’étude préalable:

- 2. Indiquer :

2.1.	Ladate de la réalisation de l’étude ;

2.2.	LenomduMaîtred’Œuvrepublicouprivé l’ayant réalisé;

2.3.	Lesréférencesdumarché,simaîtrised’œuvreprivéel’ayantréalisé;

Si entretien

2.4.1.	Descriptiondesétudes;

2.4.2.	Joindrelesrelevésdedégradationsainsiquelesdocumentsdeprogrammationadoptés ;

2.5. 		Si réhabilitationoutravauxneufs ;

2.5.1.	Lesquantitésdudétailestimatifsont-ellescellesdel’étude;

2.5 2..Descriptiondesétudes:APS, APD;

2.5.3.	Joindrelesditesétudes.

N.B : -	Pour les prestations de moindre envergure, le Maître d’Ouvrage peutfourniruncalculjustificatifdesquantitésduDAO:

- N.B : Le Président de la Commission des Marchés peut avant de se prononcer, solliciterl’avisd’unexpertsurlaqualitédesétudesréalisées.

PIECE 12 : GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DUDOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTPOURLES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PONT (DALOT MULTIPLE), DU TRONCON DE ROUTE MAYO BILMITI-ENTREE OUEST DE MAROUUA DANS LA COMMUNE DE MAROUA 1erENTREPRISE : _____________________________________________________________

#### Critères éliminatoires

Pièces administratives

- Dossier incomplet ;

- Pièce falsifiée ou non authentique.

Offre technique

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

- Chiffre d’affaires dans les Bâtiments et Travaux Publics (BTP) au cours des trois (03) dernières années inférieures à quarante millions (40 000 000) de Francs CFA;

- N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d’un chantier de construction, de réhabilitation ou d’entretien de route ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- Non satisfaction, au moins, à trente-six (36) critères essentiels sur cinquante-un (51).

Offre financière

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un sous-détail de prix.

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 51 critères essentiels ci-dessous :

| - La Présentation de l’offre (04 critères) |  |
| --- | --- |
| - Le chiffre d’affaires (03 critères) |  |
| - L’accès à une ligne de crédit (03 critères) |  |
| - Les références de l’Entreprise (10 critères) |  |
| - La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (10 critères) |  |
| - L’expérience du personnel d’encadrement (10 critères) |  |
| - L’organisation du chantier et le planning (11 critères) |  |

MODELE DE GRILLE D’ANALYSE (51 critères)

| I- Présentation générale de l'offre (04 critères) | Oui | Non | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| * Reliure |  |  |  |
| * Intercalaire et page de garde |  |  |  |
| * Présentation de toutes les pièces dans l'ordre prescrit |  |  |  |
| * Qualité du document (lisibilité, pagination) |  |  |  |
| Sous-Total I |  |  |  |
| II- Chiffre d'Affaire inscrit sur la patente (03 critères) |  |  |  |
| * 15 millions et plus |  |  |  |
| * 25 millions et plus |  |  |  |
| * 50 millions et plus |  |  |  |
| Sous-Total II |  |  |  |
| III- L'accès à une ligne de crédit (03 critères) |  |  |  |
| * Attestation de solvabilité : 15 millions et plus |  |  |  |
| * Attestation de solvabilité : 25 millions et plus |  |  |  |
| * Attestation de solvabilité : 35 millions et plus |  |  |  |
| Sous-Total III |  |  |  |
| IV- Références de l'Entreprise (10 critères) |  |  |  |
| * Références dans les travaux similaires (PV de réception, Page de garde du marché) (05 critères) |  |  |  |
| * Références générales de l'entreprise (05 critères) |  |  |  |
| Sous-Total IV |  |  |  |
| V- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (10 critères) |  |  |  |
| * Véhicule avec carte grise |  |  |  |
| ¤ Camion Benne (minimum 02) |  |  |  |
| ¤ Pick Up |  |  |  |
| ¤ Pelle Chargeuse |  |  |  |
| ¤ Compacteur à pneus ou à rouleau vibrant |  |  |  |
| ¤ Niveleuse |  |  |  |
| ¤Bulldozer ou Pelle excavatrice |  |  |  |
| * Matériels de maçonnerie |  |  |  |
| ¤ Bétonnière |  |  |  |
| ¤ Vibreur |  |  |  |
| ¤ Griffe pour ferraille (6/8, 8/10, 10/12) |  |  |  |
| ¤ Petit outillage (Pelles, pioches, fioles, brouettes, etc) |  |  |  |
| Sous-Total V |  |  |  |
| VI- L'expérience du Personnel d'encadrement (10 critères) |  |  |  |
| * Conducteur des travaux |  |  |  |
| Niveau supérieur ou égal à Ingénieur des Travaux du Génie Civil spécialisé en pont et chaussées |  |  |  |
| Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans |  |  |  |
| Copie certifiée du diplôme |  |  |  |
| Attestation de disponibilité |  |  |  |
| CV signé |  |  |  |

| * Chef de chantier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau supérieur ou égal à Technicien Supérieur de Génie Civil |  |  |  |
| Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans |  |  |  |
| Copie certifiée du diplôme |  |  |  |
| Attestation de disponibilité |  |  |  |
| CV signé |  |  |  |
| Sous-Total VI |  |  |  |
| VII- L'organisation du chantier, planning (11 critères) |  |  |  |
| ¤ Attestation de visite des lieux |  |  |  |
| * Méthodologie |  |  |  |
| ¤ Description des ateliers |  |  |  |
| ¤ Organigramme de l'Entreprise |  |  |  |
| ¤ Installation du chantier |  |  |  |
| ¤ Approvisionnement en matériaux |  |  |  |
| ¤ Méthode HIMO |  |  |  |
| * Sécurité |  |  |  |
| ¤ Hygiène du personnel |  |  |  |
| ¤ Sécurité du personnel |  |  |  |
| ¤ Signalisation du chantier |  |  |  |
| * Planning d'exécution |  |  |  |
| ¤ Cohérence entre rendement et durée |  |  |  |
| ¤ Ordonnancement des tâches |  |  |  |
| Sous-Total VII |  |  |  |
| TOTAL 51 critères |  |  |  |
| Pourcentage |  |  |  |

N.B. : Le critère de qualification est la validation de trente-six (36) critères

PièceN°12:Listedesétablissementsbancairesetorganismesfinanciersautorisésàémettredescautionsdanslecadredesmarchéspublics

LISTE DES BANQUES AGREES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

**********************

| 1) | Afriland First Bank (AFB) |
| --- | --- |
| 2) | Banque Atlantique du Cameroun (BAC) |
| 3) | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) |
| 4) | Citibank N.A. Cameroon |
| 5) | Commercial Bank of Cameroon (CBC) |
| 6) | Eco Bank Cameroun (EBC) |
| 7) | National Financial Credit Bank (NFC BANK) |
| 8) | Société Commerciale de Banques-Cameroun (CA-SCB) |
| 9) | Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) |
| 10) | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) |
| 11) | Union Bank of Cameroon PLC (UBC) |
| 12) | United Bank for Africa (UBA) |

NB.: Cette liste est disponible à l’Agence de Régulation des Marchés Publics