| REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland …………… FAR NORTH REGION ……………… MAYO-SAVA DIVISION ………………… KOLOFATA COUNCIL …………. INTERNAL TENDERS BOARD REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie REGIONDE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA COMMUNE DE KOLOFATA ………………… COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------. |  |  |
| --- | --- | --- |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

N° 002/ DAO/C.KTA/CIPM/2022 DU  1er mars 2023

POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN (01) FORAGE  EQUIPE  DE POMPE A

MOTRICITE HUMAINE A SATOMI DANS  LA COMMUNE DE KOLOFATA, DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT :   COMMUNE DE KOLOFATA (RP)

EXERCICE 2023

IMPUTATION : 220 150

MARS 2023

###### SOMMAIRE

PIECE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIECE N°4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PIECE N°6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX (BP)

PIECE N°7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

PIECE N°8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

PIECE N°9 : MODELE DE PROJET DE MARCHE

PIECE N°10 : FORMULAIRES ET MODELES

PIECE N°11 : GRILLE DE  NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES

PIECE N°12 : LISTE DES BANQUE S AGREEES

AVIS D’APPEL D’OFFRES [A.A.O]

| REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland …………… FAR NORTH REGION ……………… MAYO-SAVA DIVISION ………………… KOLOFATA COUNCIL …………. INTERNAL TENDERS BOARD REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie REGIONDE L’EXTREME-NORD --------------- DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA COMMUNE DE KOLOFATA ………………… COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ---------------. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Objet de l’Appel d’Offres

Afin de doter la localité de Satomi d’un point d’eau potable, le Maire de la Commune de Kolofata envisage de réaliser un forage PMH sur fonds propres de la Commune de Kolofata pour le compte de l’Exercice Budgétaire 2023. C’est dans cette optique qu’est lancé le présent DOSSIER D’APPEL D’OFFRES.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

N°002/DAO/ C-KTA/CIPM/2023 DU 1er MARS 2023

POUR LA REALISATION D’UN  FORAGE PMH A SATOMI,  DANS LA COMMUNE DE KOLOFATA,

DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT COMMUNE DE KOLOFATA (RP)

EXERCICE 2023

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KOLOFATA

(AUTORITE CONTRACTANTE)

IMPUTATION

II – Consistance des travaux

Les prestations objet du présent Avis d’appel d’Offres comprennent toutes les parties des corps d’état prévues au Cadre du détail quantitatif et estimatif. Ces prestations sont décrites au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

III – Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux Entreprises de droit camerounais, justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objets du présent Appel d’Offres.

IV – Financement

Les travaux objets du présent Appel d’Offres sont financés par la Commune de Kolofata (RP)  exercice 2023, d’un montant TTC de 8 000 000 Francs CFA

IV – Consultation  du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux  jours et heures ouvrables  au Secrétariat Général de la Commune de Kolofata, dès publication du présent Avis.

V – Acquisition  du Dossier d’Appel d’Offres

Le  Dossier d’Appel d’Offres  peut être obtenu à  la Commune de Kolofata, au numéro de téléphone  697 10 21 21; BP 117  Mora, dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement  à la Recette Municipale de Kolofata,  d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA.

VI – Présentation des offres :

Les  documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

- L’enveloppe A contenant les  pièces administratives (Volume 1) ;

- L’enveloppe B contenant  l’offre technique (Volume 2) ;

- L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DCR et séparées par des intercalaires de même couleur autre que la blanche.

VII – Remise des offres

Chaque Offre rédigée en français ou  en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles devra être déposée à  la Commune de Kolofata, au plus tard le …………………………… à  09 heures et devra porter la mention :

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

N°002/DAO/C-KTA /CIPM/2023 DU 1er mars 2023

POUR LA REALISATION D’UN  FORAGE PMH  A SATOMI,  DANS LA COMMUNE DE KOLOFATA,

DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT :   COMMUNE DE KOLOFATA (RP)

EXERCICE 2023,

IMPUTATION :

« à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement»

VIII – Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives,  une  caution  de  soumission  établie par  une  banque  de  premier  ordre ou un organisme financier  agréée  par  le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 13  du Dossier d’Appel d’Offres d'un montant de cent soixante mille (160 000) Francs CFA  et  valable pendant  trente  (30)  jours  au-delà  de  la  date  originale de validité des offres.

Sous  peine  de  rejet,  les  autres  pièces  administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité  administrative compétente, conformément  aux  stipulations du Règlement Particulier de  l’Avis d’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement  dater de moins de trois (03) mois  ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute   offre   non   conforme   aux   prescriptions   du présent  Avis  et  au  Dossier  d’Appel d’Offres sera déclarée  irrecevable. Notamment  l'absence  de  la caution de soumission délivrée par une banque de premier  ordre  ou un organisme financier agréé  par  le  Ministre  chargé  des Finances ou le non-respect des modèles   des pièces du Dossier  d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

IX – Ouverture  des plis

L’ouverture des plis se fera  en  un (01) temps, et  aura lieu le ……………………. à  10 heures par la Commission Interne  de Passation des  Marchés Publics placée auprès de la Commune de Kolofata, à la salle des actes de ladite Commune.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne  au plus, de leur choix,  ayant une parfaite connaissance du dossier.

XI – Délai de réponse des soumissionnaires

Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

X – Délai d’exécution

Le délai d’exécution prévu par l’Autorité Contractante  est de Deux (02) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

XI – Principaux critères d’évaluation

#### XI-1- Critères éliminatoires

  - Absence de caution de soumission;

  - Existence ou détention d’une pièce falsifiée dans le Dossier Administratif ;

  - Note technique inférieure au seuil minimal requis ;

  - Fausse déclaration dans le Dossier Administratif ;

  - Non justification d’au moins une des références exigées.

  - Avoir abandonné au moins un(01) projet  lors des exercices précédents.

#### XI-2- Principaux Critères  techniques de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats, qui seront évalués de manière binaire (oui ou non) porteront sur :

-     La capacité financière (Attestation de solvabilité, Chiffre d’affaires, bilan, cautions)……. oui/non ;

-     Les références de l’Entreprise  ces trois  dernières  années(En général  et dans

les travaux similaires)……………………………………………………………………. oui/non ;

- L’expérience  et la qualification du personnel  d’encadrement ………………………….oui/non ;

- L’organisation et la méthodologie d’exécution  de la livraison………………………...oui/non ;

- Le service après-vente………………………………………………………………………………. oui/non ;

- L’attestation de visite du site…………………………………………………………………oui/non ;

Ces critères techniques de qualification  seront déclinés en quarante-neuf sous-critères ; de sorte que la non-obtention d’au moins   34 oui  sur  49 entraîne l’élimination  du soumissionnaire.

XII – Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt dix (90) jours, à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

XIII – Attribution du marché

# Le Maire de la Commune de Kolofata, Autorité Contractante(AC), attribuera le marché  au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins disante  après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

XIV – Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux  jours et heures ouvrables, à la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie du Mayo-Sava à Mora, dès publication du présent avis.

Kolofata, le__________________

Le Maire de la Commune de Kolofata,

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- PREFET /MS (pour information)

- DDMAP/SMI (pour information)

- PRESIDENT/ CIPM (pour information)

- MAIRE COMMUNE KOLOFATA (pour information)

- ARMP (pour publication au JDM)

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour  large diffusion)

- AFFICHAGE (pour information)

- CHRONO/ARCHIVES

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES

A. Généralités. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 1 | : Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 3 | : Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 4 | : Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 6 | : Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 7 | : Visite du site des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

B. Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 8 | : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

C. Préparation des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 11 | : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 12 | : Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 13 | : Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 14 | : Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 16 | : Validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 17 | : Caution de Soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 18 | : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 20 | : Forme et signature de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

D. Dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 21 | : Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 22 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 23 | : Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 24 | : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

| Article 25 | : Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 29 | : Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 30 | : Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 31 | : Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 32 | : Evaluation et Comparaison des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. Attribution du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 34 | : Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article 35 | : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux |  |
|  | ou d’annuler une procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 36 | : Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 38 | : Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 39 | : Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Règlement Général de l’Appel d’Offres

Article 1: Portée de la Soumission

1.1.  Le Maire de la Commune de Kolofata, tel qu’il est défini dans le Règlement   Particulier de l’Appel   d’Offres (RPAO), ci-après dénommé l’ “Autorité Contractante”,  lance  un  Appel  d’Offres  pour    des  Travaux décrits  dans  le  Dossier  d’Appel  d’Offres  et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3.  Dans  le  présent  Dossier  d’Appel  d’Offres,  les termes	“Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage  Délégué”  sont  interchangeables  et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1.  L’Autorité Contractante exige  des  soumissionnaires  et  des  entrepreneurs,  qu’ils  respectent les  règles  d’éthique  professionnelle  les  plus strictes  durant  la  passation  et  l’exécution  de ces marchés. En vertu de ce principe, L’Autorité Contractante:

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

i.	Est  coupable  de  “corruption”  quiconque  offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage  en  vue  d’influencer  l’action  d’un  agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii.	Se livre   à   des   “manœuvres   frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer   l’attribution   ou   l’exécution   d’un marché;

iii.   “Pratiques  collusoires”  désignent  toute  forme d’entente  entre  deux  ou  plusieurs  soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant  pas  à  ceux  qui  résulteraient  du  jeu  de  la concurrence ;

iv.   “Pratiques  coercitives”  désignent  toute  forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces  à  leur  encontre  afin  d’influencer  leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.   Rejettera   une   proposition   d’attribution   si   elle détermine  que  l’attributaire  proposé  est,  directement   ou   par   l’intermédiaire   d’un   agent, coupable  de  corruption  ou  s’est  livré  à  des manœuvres  frauduleuses,  des  pratiques  collusoires  ou  coercitives  pour  l’attribution  de  ce marché.

3.2.  Le   Ministre des Marchés Publics,   Autorité Contractante, peut  à  titre  conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner  pendant  une  période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de  délit  d’initiés,  de  fraude, de corruption ou de production de documents non	authentiques	dans	la soumission, sans   préjudice   des   poursuites   pénales   qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4: Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs,   sous   réserve   des dispositions ci-après:

a.   Un	soumissionnaire (y compris tous	les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement;

b.   Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il:

i.   Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a   fourni   des   services   de   consultant   pour   la conception,  la  préparation  des  spécifications  et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du présent   appel   d’offres,   à   l’exception   des   offres variantes  autorisées  selon  l’article  18,  le  cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  Une entreprise publique camerounaise peut participer  à  la  consultation  si  elle  peut  démontrer qu’elle  est :

(i)  Juridiquement et financièrement autonome,

(ii)  Administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité   directe   voire   indirecte   de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux,	 matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.  Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être  fournis  dans  le  cadre  du  Marché  doivent provenir  de  pays  répondant  aux  critères  de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses  effectuées  au  titre  du  Marché  sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.  Les  soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre :

a.  Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b.  Fournir  toutes  les  informations  (compléter  ou mettre   à   jour   les   informations   jointes   à   leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification)  demandées  aux  soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives’ aux points suivants sont exigées le cas échéant:

ii La production  des  bilans  certifiés  et  chiffres d’affaires récents ;

iii.   Accès   à   une   ligne   de   crédit   ou   disposition d’autres ressources financières;

iiii.  Les   commandes   acquises   et   les   marchés attribués ;

iiv.  Les litiges en cours ;

v.     La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les   soumissions   présentées   par   deux   ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre	devra	inclure	pour	chacune	des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus.  Le  RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et   celles   à   fournir   par   chaque   membre   du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c.  La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage  pour l’exécution du marché;

e.  En cas de groupement solidaire, les cotraitants se repartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  par  le Maître   d’Ouvrage   Délégué dans   son   propre   compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les	soumissionnaires	doivent	également présenter	des	propositions	 suffisamment détaillées  pour  démontrer	qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous   les   renseignements   nécessaires   pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7: Visite du site des travaux

7.1.  Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et  d’obtenir  par  lui-même,  et  sous  sa  propre responsabilité,  tous  les  renseignements  qui peuvent  être  nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux.  Les coûts liés  à  la  visite  du  site  sont  à  la  charge  du Soumissionnaire.

7.2.  Le	Maître	d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage ,  ses  employés  et  agents,  de  toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent   si   nécessaire,   et   qu’ils   demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire   à   l’établissement   des   offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant  l’objet  du  marché,  fixe  les  procédures de consultation  des  entrepreneurs  et  précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)   conformément   à   l’article   10   du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après

a.   La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b.   L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c.   Le  Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d.  Le  Règlement	Particulier	de	l’Appel	d’Offres (RPAO) ;

e.   Le   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f.   Le Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP) ;

g.   Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h.   Le cadre du Détail quantitatif et estimatif;

i.    Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires ;

j.    Le cadre du planning d’exécution ;

k.   Les documents graphiques et autres éléments du dossier technique;

l.    Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m.  Le Modèle de lettre de soumission ;

n.   Le Modèle de caution de soumission;

o.   Le Modèle de cautionnement définitif ;

p.   Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q.  Le  Modèle  de  caution  de  retenue  de  garantie  en remplacement de la retenue de garantie ;;

r.    Le  Modèle de marché ;

s.    Le  Formulaire relatif aux études préalables ;

t.   La liste des banques et organismes financiers de 1er   rang  agréés  par  le  Ministre  en  charge  des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le  Soumissionnaire  doit  examiner  l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. IL lui appartient   de   fournir   tous   les   renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.  Tout   soumissionnaire   désirant   obtenir   des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire  la  demande  à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (Télécopie  ou  e-mail)  à  l’adresse  de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement   reçue   au   moins   quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une  copie  de  la  réponse de  l’Autorité Contractante, indiquant  la  question  posée  mais  ne  mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris   la   phase   de   pré qualification   des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la   procédure de  passation  des  marchés  publics  peut  introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le  recours doit  être adressé  à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics;

Article 10: Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres

10.1.  Le  Maître d’Ouvrage  peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel  d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par  écrit  ou  signifié à  tous  les  soumissionnaires   qui   ont   acheté   le   Dossier   d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3.  Afin de	donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11: Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation  et  à  la  présentation  de  son  offre,  et  le Maître  d’Ouvrage  n’est  en  aucun  cas  responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement  ou  l’issue  de  la  procédure  d’appel d’offres.

Article 12: Langue de l’offre

L’offre   ainsi   que   toute   correspondance   et   tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le

Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais.  Les  documents  complémentaires  et  les imprimés  fournis  par  le  soumissionnaire  peuvent être  rédigés  dans  une  autre  langue  à  condition d’être  accompagnés  d’une  traduction  précise  en français  ou  en  anglais  ;  auquel  cas  et  aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13: Documents constituant l’offre

13.1. L’offre   présentée   par   le   soumissionnaire comprendra   les   documents   détaillés   au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a. Volume 1: Dossier administratif

IL comprend:

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire:

-   A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

-   s’est  acquitté  des  droits,  taxes,  impôts,  cotisations, contributions,  redevances  ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ;

-   N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

-   N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO;

iii. La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,  conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2: Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition	technique	des

soumissionnaires, notamment  :  une  note  méthodologique  portant  sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et  le  programme  que  le  soumissionnaire  compte mettre  en  place  ou  en  œuvre  pour  les  réaliser (installations,  planning,  PAQ,  sous-traitance,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le   soumissionnaire   remettra   les   copies   dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir:

1.  Le Cahier des	Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2.  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;

3.  Le détail estimatif dûment rempli;

4.  Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;

5.  L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les   soumissionnaires   utiliseront   à   cet   effet   les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’Article 13.2   Du   RGAO   concernant   les   autres   formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les  soumissionnaires  présentent  des  offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront  indiquer  les  rabais  offerts  en  cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14: Montant de l’offre

14.1.  Sauf   indication   contraire   figurant   dans   le Dossier   d’Appel   d’Offres,   le   montant   du marché   couvrira   l’ensemble   des   travaux décrits  dans  l’Article  1.1  du  RGAO,  sur  la base  du  Bordereau  des  Prix  et  du  Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous   réserve   de   dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,   impôts   et   taxes   payables   par   le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités   de   révision   et/ou   d’actualisation desdits   prix   doivent   être   précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies   de   soumission   et   de règlement

15.1.  En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  l’Option  B ci-dessous;   l’option   applicable   étant   celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A: le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a. Les   prix   seront   entièrement   libellés   dans   la monnaie   nationale.   Le   soumissionnaire   qui compte  engager  des  dépenses  dans  d’autres monnaies  pour  la  réalisation  des  Travaux,  indiquera  en  annexe  à  la  soumission  le  ou  les pourcentages  du  montant  de  l’offre  nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.  Option  B  :  Le  montant  de  la  soumission  est directement  libellé  en  monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante:

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage  spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.  Le Maître d’Ouvrage  peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et   indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins  en  monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur  le montant  du  marché  peut  être  révisée  d’un commun  accord  par  le  Maître  d’Ouvrage  et l’entrepreneur  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage Délégué,  en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une offre valable pour une période plus courte sera   rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement   du   soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO  sera  de  même  prolongée  pour  une durée  correspondante.  Un  Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  autorisé  à  le faire.

16.3.Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la  demande  de  prorogation  que  le  Maître d’Ouvrage  adressera	au(x)	soumissionnaire(s). La période d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17: Caution de soumission

17.1. En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission   du   montant   spécifié   dans   le Règlement   Particulier   de   l'Appel   d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite  de  validité demandée par le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit   être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4.  Les   cautions   de   soumission   et   les   offres des   soumissionnaires   non   retenus   seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a.  Si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;

b.  Si, le soumissionnaire retenu :

i.   Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii.  Manque  à  son  obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1.  Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans   des   délais   d’exécution   variables,   le RPAO  précisera  ces  délais,  et  indiquera  la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des  délais  spécifiés.   Les  offres proposant   des   délais   au-delà   de   ceux spécifiés   seront   considérées   comme   non conformes.

18.2.  Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer   la   solution   de   base   du   Maître d’Ouvrage telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel   d’Offres,   et   fournir   en   outre   tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans,   notes   de   calcul,   spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles.   Le Maître d’Ouvrage n’examinera que  les  variantes  techniques,  le  cas échéant,   du   soumissionnaire   dont   l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins- disante.

18.3.  Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être   décrites   dans   les   Spécifications techniques.	De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 :   Réunion préparatoire  à l’établissement des offres

19.1.  A  moins  que  le  RPAO  n’en  dispose  autrement,  le  Soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieux  et  dates  indiqués  dans  le RPAO.

19.2.  La  réunion  préparatoire  aura  pour  objet  de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit  ou  télex,  de  façon  qu’elle  parvienne  au  Maître   d’Ouvrage  au   moins   une   semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître   d’Ouvrage   ne   puisse   répondre   au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront   transmises   selon   les   modalités   de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.  Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données,  y  compris  les  réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous  ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.  Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’Article  8  du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître   d’Ouvrage en   publiant   un   additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5.  Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents   constitutifs   de   l’offre   décrits   à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  Soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.  L’original   et   toutes   les   copies   de   l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  copies,  des photocopies  sont  également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées	à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.  Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.  L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression  ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées  dans  une  enveloppe  extérieure  qui devra  également  être  scellée,  mais  qui  ne devra  donner  aucune  indication  sur  l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.   Seront   adressées au Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Sava à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d’Offres;

b.   Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention

“A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3.  Les   enveloppes   intérieures   porteront   également	le nom	et l’adresse du Soumissionnaire  de  façon  à  permettre  à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions  de  l'article  23  du  RGAO  ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2  susvisés,  l’Autorité Contractante ne  sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par  l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.

22.2.  Le Maire de la Commune de Kolofata  peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant  un  additif  conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous   les   droits   et   obligations   du   Maître d'Ouvrage   et  des  soumissionnaires  précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23: Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maire de la Commune de Kolofata  , Autorité Contractante après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24: Modification,  substitution  et  retrait des offres

24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maire de la Commune de Kolofata  , Autorité Contractante avant   l’achèvement   du   délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application  de  l’article  20.2  du RGAO.  La  modification  ou  l’offre  de  remplacement  correspondante  doit  être  jointe  à  la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou « MODIFICATION »

24.2.  La  notification  de  modification,  de  remplacement   ou   de   retrait   de   l’offre   par   le Soumissionnaire   sera   préparée,   cachetée, marquée   et   envoyée   conformément   aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par  une notification  écrite  dûment  signée,  et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont	les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1  leur  seront  envoyées  sans  avoir  été ouvertes.

24.4. Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le  retrait  de  son  offre  par  un Soumissionnaire  pendant  cet  intervalle  peut entraîner  la  confiscation  de  la  caution  de soumission  conformément  aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25: Ouverture des plis et recours

25.1.  La  Commission  Interne de  Passation  des  Marchés de la Commune de Kolofata procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  temps  et  en  présence  des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants   des   soumissionnaires   qui   sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.  Dans   un   premier   temps,   les   enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu  annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées «Offre de Remplacement» seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire   concerné   sans   avoir   été ouverte.  Le  remplacement  d’offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient  une  habilitation  valide  du  signataire à  demander  le  remplacement  et  est  lue  à haute  voix.  Enfin, les enveloppes marquées «modification» seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes   et   annoncées   à   haute   voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3.  Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières]   et   toute   variante   le   cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est  exigée,  et  tout  autre  détail  que  le Maire de la Commune de Kolofata, Autorité Contractante peut juger utile de mentionner.  Seuls  les  rabais  et  variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l’article  24  du RGAO)  qui  n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition  de  la  sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.  A la fin de chaque séance d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le Feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution   du   Marché   ne   sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.   Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Interne de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maire de la Commune de Kolofata  dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché,   si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27: Eclaircissements  sur  les  offres  et contacts avec le Maire de la Commune de Kolofata

27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison   des   offres,   le   Président   de   la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Kolofata peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.  La  demande  d’éclaircissements  et  la réponse  qui  lui  est  apportée  sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou   du   contenu   de   la   soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions  conformément  aux  dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2.  Sous  réserve  des  dispositions  de  l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas   les   membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions  ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres

28.1. La  Sous-commission  d’analyse  procèdera  à un examen détaillé des offres pour déterminer si   elles   sont   complètes,   si   les   garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions  du  Dossier  d’Appel  d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.  Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications  du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte  sensiblement  l’étendue,  la  qualité  ou  la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite  sensiblement,  en  contradiction  avec  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont   présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maire de la Commune de Kolofata  se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou   réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres  ne  doivent  pas  être  prises  en  compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter  tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1.  La Sous-commission d’analyse vérifiera  les offres  reconnues  conformes  pour  l’essentiel au  Dossier  d’Appel  d’Offres  pour  en  rectifier les  erreurs  de  calcul  éventuelles.  La  sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ;

Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager.

30.3.  Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins-disante,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour  faciliter  l’évaluation  et  la  comparaison des   offres,   la   sous-commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  exprimés  dans les   diverses   monnaies   dans   lesquelles   le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2.  En  évaluant  les  offres,  la  sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d.  En  ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3.  L’effet   estimé   des   formules   de   révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4.  Si	l’offre	évaluée	la	moins-disante	est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée  par  rapport  à  l’estimation  du Maître d’Ouvrage   des   travaux   à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  éléments  du Détail  quantitatif  et  estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les  méthodes  de construction et le calendrier proposé.  Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence  accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les   entrepreneurs   nationaux   peuvent   bénéficier d’une   marge   de   préférence   nationale   telle   que prévue  par  le  Code  des  Marchés  Publics  aux  fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du marché

Article 34 : Attribution

34.1.  Le Maire de la Commune de Kolofata , Autorité Contractante, attribuera le Marché au Soumissionnaire  dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante   en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.  Si,   selon   l’Article   13.2   du   RGAO,   l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs   lots,   l’offre   la moins-disante  sera  déterminée  en  évaluant ce  marché  en  liaison  avec  les  autres  lots  à attribuer   concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Maire de la Commune de Kolofata  , Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maire de la Commune de Kolofata  , Autorité Contractante, se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics, Autorité Chargée des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maire de la Commune de Kolofata , Autorité Contractante, notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37: Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours

37.1.  Le Maire de la Commune de Kolofata, Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres.

37.2.   Le Maire de la Commune de Kolofata , Autorité Contractante est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des  soumissionnaires   concernés qui  en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze  (15)  jours  seront  détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.  En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité   Chargée   des   Marchés   Publics,   avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué  et au président de la commission départementale. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38: Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Départementale de Passation des Marchés compétente, pour adoption.

38.2.  Le Maire de la Commune de Kolofata , Autorité Contractante dispose  d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par  la  commission  des  marchés  compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  trois  (03)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

Article 39: Cautionnement définitif

39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du  marché  par  le  Maire de la Commune de Kolofata ,  l’entrepreneur   fournira   au   Maître   d’Ouvrage    un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans  le  RPAO,  conformément  au  modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2.Le cautionnement dont le taux est de 3%   du   montant   du   marché,   peut   être remplacé  par  la  garantie  d’une  caution  d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux  textes  en  vigueur,  et  émise  au  profit  du Maître d’Ouvrage  ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale,   soit   une   caution   d’un établissement  bancaire  ou  d’un  organisme financier   agréé   de   premier   rang   conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAP.

RPAO

SOMMAIRE

A – Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B – Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : contenu du dossier d’appel d’Offres

Article 9 : Éclaircissements apportés au dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

C – PRÉPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Document constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Proposition variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D – DÉPÔT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E – OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Éclaircissement sur les offres et contact avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer  un appel d’Offres infructueux   ou                                                             d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif.

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

|  | Introduction |
| --- | --- |
| 1.1. | Le présent Appel d’Offres a pour objet les pour la réalisation d’un forage PMH dans à SATOMI, dans la Commune de Kolofata, Département du Mayo-Sava, Région de l’Extrême-Nord |
|  | Nom et adresse de l’Autorité Contractante : Références de l’Appel d’Offres : DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°002/DAO /C-KTA /CIPM/2023 DU 1er mars 2023 POUR LA REALISATION D’UN FORAGE PMH DANS A SATOMI, DANS LA COMMUNE DE KOLOFATA, DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD FINANCEMENT : COMMUNE DE KOLOFATA (RP) EXERCICE 2023 IMPUTATION: ________________________ |
| 1.2. | Délai d’exécution : Le délai d’exécution est fixé à Deux (02) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. |
| 2.1. | Source de financement : Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par la Commune de Kolofata (RP) Exercice 2023, IMPUTATION DE DEPENSE : _________________ |
| 4.1 | Soumissionnaires admis pour l’Appel d’Offres : - tous les nationaux répondant aux critères du DAO ; - les soumissionnaires ne devront pas être sous le coût d’une déclaration de faillite ou de liquidation ; - l’Entreprise soumissionnaire doit être de droit camerounais et installée sur le territoire camerounais ; - le soumissionnaire doit joindre au dossier une déclaration établissant qu’il n’a pas été associé directement ou indirectement aux membres de la Commission de Passation des Marchés publics ni à ceux de la sous commission d’analyse ; - il doit joindre à la demande de soumission (voir modèle) des copies des documents originaux définissant la constitution ou les statuts juridiques, le lieu d’enregistrement ou le principal lieu d’activités de l’entreprise ; - il doit joindre une procuration écrite du signataire de l’offre pour engager le soumissionnaire ; - il doit prouver la disponibilité des fonds, aux moins 20 % du montant des travaux sollicités (liquidité ou facilité de crédit). |
| 5.1. | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir de pays répondant aux différentes normes internationales reconnues et pouvant s’appliquer à l’environnement climatique et économique du Cameroun. Les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. |
| 6. | Principaux critères de qualification du soumissionnaire |
| 6.1. | a)- Principaux critères éliminatoires - Absence de caution de soumission - Existence ou détention d’une pièce falsifiée dans le dossier administratif; - Non respect des spécifications techniques du DAO ; - Au moins un critère de qualification non rempli ; - Non respect du délai d’exécution ; - Non production de sous-détails des prix ; - Absence d’une attestation de non exclusion des Marchés Publics ; - Sous-détail des prix irréaliste et erronée ; - Avoir abandonné au moins un(01) projet lors des exercices précédents. b)- Principaux critères techniques de qualification Les critères relatifs à la qualification des candidats, qui seront évalués de manière binaire (satisfaisant ou non) porteront sur: - La capacité financière (Attestation de solvabilité, Chiffre d’affaires, bilan, cautions) oui/non ; - Les références de l’Entreprise ces trois dernières années(En général et dans les travaux similaires oui/non ; - L’expérience et la qualification du personnel d’encadrement oui/non ; - L’organisation et la méthodologie d’exécution du travail oui/non ; - La disponibilité du matériel et des équipements essentiels oui/non ; - Les plans de charge annuel 2021 et celui prévisionnel 2022 oui/non ; - Le rapport de visite du site comprenant le Certificat de visite de site oui/non. Ces critères techniques de qualification seront déclinés en quarante-neuf (49) sous-critères ; de sorte que la non-obtention d’au moins 34 oui sur 49 entraîne l’élimination du soumissionnaire. |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises : Les soumissions en groupement d’entreprises ne sont pas autorisées. |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Une visite des lieux de construction sera organisée et elle sera dirigée par le Délégué Départemental du MINEE du Mayo-Sava, sur le site prévus pour les travaux de construction de l′ouvrage hydraulique (Forage équipé). Un procès-verbal sera signé par tous les participants à la visite. Le coût de la visite sur terrain sera à la charge de chaque soumissionnaire. |
| 12. | Langue de l’Offre : L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et le l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |
| 13.1. | L'offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du RPAO. L’absence d’une seule pièce ou d’un document exigé entraîne le rejet de la soumission. L’offre sera présentée sous peine de rejet selon la succession des pièces demandées ci-après : Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives A.1 : L’original de la quittance d’achat du DAO. A.2 : La caution de soumission dûment remplie et signée d’un montant de 160.000 FCFA selon le modèle en annexe 2. A.3 : Le Registre de commerce légalisé par les services compétents. A.4 : La photocopie certifiée de la carte de contribuable datée de moins de trois (03) mois. A.5 : L’attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère en charge des finances. A.6 : L’attestation de non redevance fiscale timbrée datée de moins de trois (3) mois. A. 7 : L’attestation de non faillite datée de moins de trois (3) mois délivrée par le greffe du tribunal de grande instance du lieu de siège de l’entreprise. A.8 : Une attestation signée du Directeur Général de la CNPS datant de moins de trois mois certifiant que le soumissionnaire est en règle vis –à vis de son institution. A.9 : L’attestation de non exclusion des marchés délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ou son représentant et datant de moins de trois (3) mois. A.10 : Le certificat de la visite de site signé par le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du Mayo-Sava et accompagné du P.V. de visite de site. A.11 : L’engagement sur l’honneur selon le modèle de l’annexe 10. A.12 : Le CCAP dûment paraphé à chaque page et signé à la dernière. Enveloppe B – Volume II : Offre technique B.1 : Références de l’entreprise Références techniques et financières relatives aux travaux similaires réalisés durant les trois (03) dernières années (2017 à 2020) totalisant une moyenne annuelle supérieure ou égale au montant de la soumission proposée. Le soumissionnaire doit justifier ses chiffres d’affaires par la fourniture des documents suivant la liste des chantiers réalisés (attestation de bonne fin et/ou procès – verbaux de réception provisoire ou définitive accompagnés si possible des photos d’illustration). Le montant du chiffre d’affaires sera présenté conformément au modèle en annexe 6. Le soumissionnaire devra préciser l’année de construction, le site et type de l’infrastructure. les coordonnées (adresse postale et numéro de téléphone) de ses clients, le délai d’exécution des travaux, la date de démarrage et de réception définitive des travaux et le montant des travaux. B.2 : Qualité du personnel Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise comprenant au moins les techniciens et ouvriers qualifiés. Les curriculum vitae datés et signés seront accompagnés des Attestations de présentation de l’original desdits diplôme, de certificats de travail ou de contrats de travail légalisés et des cartes professionnelles et sont proposés dans l’offre selon le modèle en annexe 7 : - Un conducteur des travaux, niveau Technicien Supérieur de Génie-Rural ou équivalent dans le domaine de la foration (minimum) + Expérience Générale dans la réalisation de forage≥ 5 ans et Expérience comme Conducteur des Travaux de réalisation de forages ≥ 03 ans - Un chef chantier, niveau minimum Agent Technique de Génie Rural ou équivalent, Expérience Générale dans la réalisation de forage ≥ 5 Ans, Expérience comme Chef Chantier des forages ≥ 03 ans - Un Foreur, Ouvrier qualifié avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux similaires, diplôme éventuellement. - Responsable administratif et Financier, Diplôme (CAP en Comptabilité ou équivalent) + Expérience général dans la gestion ≥ 02 ans. L’entrepreneur ou une autre personne n’est pas autorisé, sous peine de rejet de la soumission, à signer le curriculum vitae. B.3 : Moyens logistiques affectés au projet - les moyens en matériel et équipement (appartenant à l’entreprise) minima indispensables que l’entreprise doit mettre à la disposition du présent marché (voir modèle en annexe 7) : - une sondeuse (carte grise ou attestation de location à joindre) ; - un compresseur sur pneumatique (carte grise ou attestation de location à joindre) - un camion hydraulique à grue pour transport des pipes de foration (carte grise et/ou l’attestation de location à joindre) ; - Atelier de forage (carte grise et/ou l’attestation de location à joindre) ; - un véhicule de liaison Pick-up 4x4 (carte grise ou l’attestation de location) ; - Liste des équipements et petit matériel de chantier de forage équipé, propriété de l’entreprise (joindre factures et bordereaux de livraison). B.4 : Méthodologie d’exécution des travaux - la note méthodologique signée comprenant l’organisation du chantier, l’organigramme du personnel sur le chantier et de l’entreprise, la prise en compte de la sécurité et des aspects environnementaux sur le chantier, et l’entretien durant la période de garantie. - le planning d’exécution des travaux signé selon le modèle en annexe 9 - le planning d’approvisionnement signé selon le modèle en annexe 9 B.5 : Capacité de financement - Attestation de solvabilité délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère en charge des finances indiquant que le soumissionnaire dispose de liquidité ou, a des facilités d’accéder aux crédits. - Le bilan financier de l’Entreprise des trois dernières années - Le Plan de charge annuel 2014 et celui prévisionnel 2018 selon le modèle en annexe 8 B.6 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière. NB : Tout soumissionnaire n’ayant obtenu aucun OUI dans les rubriques B2 et B3 sera disqualifié quelque soit sa note technique générale. Enveloppe C – Volume III : Offre financière C.1 : La lettre de soumission rédigée selon le modèle joint en annexe 1, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée. C.2 : Le bordereau des prix unitaires complété, paraphé et signé à la dernière page. C.3 : Les Sous-détails des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires. C.4 : Le Devis quantitatif et estimatif complété et signé. Les rabais et les variantes ne sont pas autorisés sous peine du rejet de la soumission. N.B. : les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleurs non blanches aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.3. | Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment : - des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constituent un précompte sur l’impôt de société ; - des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ; - des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché ; - des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ; - des droits et taxes communaux ; - des droits et taxes relatifs au prélèvement des matériaux et d’eau. |
| 14.4. | Les prix du marché sont fermes et non révisables. |
| 15.2. et 15.3. | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (Monnaie nationale) : Les offres sont exprimées en F CFA, qui seront également la monnaie de paiement. |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1. | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1 | Montant de la garantie d’offre : Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre une caution de soumission de 2% du montant prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) du marché soit 160.000 FCFA délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par Le Ministre en charge des Finances. |
| 18.1. | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 50 jours au minimum et 60 jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Sept(07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme telles. |
| 21.2. | COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS PLACEE AUPRES DE LA COMMUNE DE KOLOFATA N° de l’Appel d’Offres : N°002/DAO/C-KTA /CIPM/2022 DU 1er mars 2023 POUR LA REALISATION D’UN FORAGE PMH DANS A SATOMI, DANS LA COMMUNE DE KOLOFATA, DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD FINANCEMENT : COMMUNE DE KOLOFATA (RP) EXERCICE 2023, IMPUTATION: ________________________ |
| 22 .1 | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le __________ à ________ heures. |
| 25.1. | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu en un seul temps à la SALLE DES ACTES DE LA COMMUNE DE KOLOFATA, le ……………..à 10 heures. Elle sera publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés, ayant une parfaite connaissance du dossier. |
|  | Evaluation et comparaison des offres |
| 31.2 | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le Franc CFA Source du taux de change : La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) Date du taux de change : ____________________. |
|  | Attribution du marché |
| 39.1. 39.2. | # Le Maire de la Commune de Kolofata , Autorité Contractante(AC), attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres. Une lettre de notification lui sera adressée par l’Autorité Contractante lui demandant la remise sous vingt (20) jours d’une caution de bonne exécution égale à 3% du montant TTC de sa soumission. En cas de défaillance de l’entreprise à fournir cette caution dans le délai prescrit, le marché sera attribué à la deuxième entreprise sur la liste, et ainsi de suite. Les deux parties procéderont ensuite à la signature du contrat, dont le modèle est donné en annexe 3. |

CCAP

SOMMAIRE

Chapitre I – Généralités

Article 1 : Objet de la lettre commande

Article 2 : Procédure de Passation de la lettre commande

Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés et tranches conditionnelles

Article 10 : Personnel de l’entreprise

Chapitre II – Clauses financières

Article 11 : Garantie et cautions (CCAG articles 29 et 41)

Article 12 : Montant du marché

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formule de révision des prix

Article 16 : Formule d’actualisation des prix

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts moratoires

Article 23 : Pénalités de retard

Article 24 : Sous-traitance

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte général et définitif

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés

Chapitre III – Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché

Article 30 : Rôles et responsabilité de l’entrepreneur

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Article 33 : Consistance des travaux

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 36 : Implantation des ouvrages

Article 37 : Journal de chantier

Chapitre IV – De la réception

Article 38 : Réception provisoire

Article 39 : Documents à fournir après exécution

Article 40 : Délai de garantie

Article 41 : Réception définitive

Chapitre V – Dispositions diverses

Article 42 : Résiliation du marché

Article 43 : Cas de force majeure

Article 44 : Différends et  litiges

Article 45 : Edition et diffusion du présent marché

Article 46 : Entrée en vigueur du présent marché

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Chapitre I – GÉNÉRALITÉS

Article 1er  – Objet de la lettre commande

La présente lettre commande a pour objet les Travaux de Construction d’un (01) forage équipé de pompe à motricité humaine à Satomi  dans la Commune de Kolofata, Département du Mayo-Sava, Région de l’Extrême-Nord.

Article 2 – Procédure de passation de la lettre commande

La présente lettre commande est passée après DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

N° 002 DAO/C-KTA /CIPM/2022 du 1er mars 2023

Article 3 – Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

Pour l’application des dispositions  de la  présente lettre commande et des textes généraux auxquels il se réfère, il est précisé que :

L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Kolofata  : il est garant de l’organisation et du bon fonctionnement du marché. A ce titre il est le responsable chargé de la signature et de la notification de la lettre commande ainsi que de la signature des ordres de service de commencer les prestations ;

Le Maître d’Ouvrage est : Monsieur le Maire de la Commune de Kolofata ; il veille à la conservation des originaux des documents de la lettre commande et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet ;

Le Chef de Service du marché est : le Secrétaire Général de la Commune de Kolofata, ci-après désigné le Chef de service ; il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et aux délais contractuels ;

L’Ingénieur du marché est : le Délégué Départemental du MINEE du Mayo-Sava à Mora, ci-après désigné l’Ingénieur.

3.2. Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué  par le Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, sont désignés comme :

-  L’autorité chargée de l’ordonnancement est : Monsieur le Maire de la Commune de Kolofata;

-  L’autorité chargée de la liquidation dépenses est : Monsieur le Maire de la Commune de Kolofata ;

-  L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : le Trésorier payeur Général de Maroua I.

Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont :

- Le Maire de la Commune de Kolofata, Maître d’Ouvrage ;

- Le Délégué Départemental du MINEE du Mayo-Sava  à Mora ;

- Le Délégué Départemental de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire du Mayo-Sava ;

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le français ou l’anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du

Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

- La Soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au présent cahier des clauses administratives particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés.

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Bordereau des prix unitaires ;

- L’état des prix forfaitaires ;

- Le Devis estimatif et quantitatif ;

- La décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

- Le Planning des travaux ;

- Les  Plans d’exécution approuvés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux Marchés Publics des travaux  mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 Février 2007.

Article 6 : Textes généraux  applicables

Le présent marché est soumis  aux textes généraux ci-après :

- La  loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’Eau ;

- La loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la protection de l’environnement et ses textes subséquents ;

- La loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant  création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des Marchés Publics;

- Le Décret N° 2012/076  du 08 mars 2012  modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 Février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- Le Décret n° 2003/651/ PM  du 16 avril 2003 portant modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés  Publics ;

- La circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics;

- La circulaire N°003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relatives au respect  des règles  régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- Les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- La Circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- La Circulaire N° 00000683/C/MINFI du 31 décembre 2014 portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’exercice 2018 ;

- Les textes régissant les corps des métiers ;

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

Article 7 : Communication

7.1. L’Entrepreneur et l’Administration s’interdisent toute communication verbale qui ne serait par

confirmée par écrit. Les rapports entre l’administration et l’Entrepreneur sont établis par le livre des ordres de service signé par l’Entrepreneur ou son représentant ou le cas échéant par le spécialiste du corps d’état intéressé et contresigné par l’administration.

7.2. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente lettre commande

devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le prestataire est le destinataire : (Insérer  l’Adresse du prestataire)

Passé  le  délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de service son

domicile,  et  dès  notification du marché,  les correspondances  seront  valablement  adressées  à la Mairie  de Kolofata, du  lieu  d’exécution des travaux ;

- Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de Kolofata  (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage,  au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant ;

- S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant,

une copie sera  transmise dans les mêmes  délais à l’Autorité  Contractante.

Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

Les ordres  de services  sont obligatoirement  écrits. Ils sont datés, numérotés  et enregistrés.

Le  cocontractant  se  conformera  aux  ordres  de  services  établis.

- L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maire de la Commune de Kolofata  (Autorité Contractante)  et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie au, au Chef de service, à l’Ingénieur et à l’Organisme Payeur.

- Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant par ses services (le Chef de Service de la Passation des Marchés), avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

- Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par l’Ingénieur  avec copie au Chef de service du marché ;

- Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Contractante et  à l’Ingénieur ;

- Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries, seront signés par le Chef de Service sur proposition de l’Ingénieur.

Le prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés et tranches conditionnelles

Le marché ne comporte pas des tranches conditionnelles.

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur

10.1. Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique  n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service. En cas de modification, l’Entrepreneur  fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises  à  l’agrément  de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

Chapitre II – CLAUSES FINANCIÈRES

Article 11 : Garanties  et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif  est fixé à trois pour cent (3%) du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre  ou un organisme financier agrée par le Ministre chargé  des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

Article 12 : Montant du marché

Le  montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail estimatif joint en annexe, est de _______________ (en chiffres) _____________________ (en lettres) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC), soit :

- Montant HT : ___________________ (_________________) Francs CFA

- Montant de la TVA : ____________________ (___________________) Francs CFA

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a.  Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en  chiffres  et  en  lettres SOIT  NET A PERCEVOIR =HTVA-AIR),  par  crédit  au  compte n°___________ouvert  au  nom  de  l’entrepreneur  à la banque______________

Article 14 : Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Les prix du Bordereau des prix unitaires sont non révisables. Ils tiennent compte obligatoirement de toutes les prestations, frais, faux frais, bénéfices et aléas, et sont entendus toutes taxes comprises.

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)

Il n’est pas prévu d’actualisation des prix dans le cadre de ce marché.

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22)

Il n’est pas prévu des travaux en régie dans le cadre de ce marché.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaire et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24)

19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2.  Il  n’est  pas  demandé  de  caution  pour  les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1. À la demande du Cocontractant, une avance de démarrage peut lui être versée. Dans ce cas, le décompte provisoire relatif à l'avance de démarrage portera le numéro zéro (0). Elle devra être garantie à cent pour cent (100%) par une caution solidaire d'un établissement bancaire  de premier ordre ou un organisme financier  agréé par le Ministère en charge des Finances. Cette avance est fixée à vingt pour cent (20%) du montant du marché (TTC).

20.2. Le paiement de l'avance, qui est subordonné à la fourniture d'une caution, doit intervenir dans les quinze (15) jours à compter de la fin de la quinzaine où est intervenu le dernier des événements suivants:

-	Notification de l'ordre de service de commencer les travaux;

-	La réception de la caution d'avance.

Les remboursements se feront par retenue de vingt  pour cent (20 %) sur chaque décompte payé entre 30 et 80 pour cent de l'avancement des travaux.

La totalité de l’avance de démarrage doit être remboursée  au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

Article 21 : Règlement des travaux (cf.  Art.  26,  27  et  30  CCAG)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant  le trente(30)  de  chaque  mois,  l’entrepreneur  et  l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et  constatées  pour  chaque  poste  du  bordereau  au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations,  l’entrepreneur  remettra  en  sept  (07) exemplaires  à l’Ingénieur,  deux  projets  de décompte  provisoire  mensuel  (un  décompte  hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

À ce décompte, il sera joint quelques illustrations photographiques et du procès verbal du cahier de chantier prouvant le niveau d’état d’avancement du chantier.

Le  montant  HTVA  de  l’acompte  à  payer  à  l’Entrepreneur sera mandaté comme suit :

-   98,9% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

-   1,1% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur.

L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours   pour   transmettre   au   chef   de   service   du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de vingt-un(21) jours maximum  pour procéder à la signature des décomptes   et   leur   transmission   au   comptable chargé du paiement ou l’Ingénieur transmettra   à   l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvé de façon à ce qu’ils  soient  en  sa  possession  au  plus  tard  le ________	 du  mois.  Dans  ce  cas,  une  copie  du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi. Une   copie   du   décompte   corrigé   est   retournée   à l’entrepreneur le cas échéant.

Pour donner droit à paiement, le montant de l'acompte devra au moins être égal à dix pour cent (10%) du montant du marché.

Les paiements seront effectués par le________dans un  délai  maximum  de_____  jours  calendaires  à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3.  Décompte   d’avance   de   démarrage   (le   cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard

23.1 Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pourcent (10%) du montant TTC du marché de base.

Les pénalités seront applicables  d’office sans préavis et  par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’Entrepreneur dûment constatés et appréciés par le Maître d’Ouvrage après avis de l’Ingénieur. L’Entrepreneur devra informer  l’Autorité Contractante avec copie au Maître d’Ouvrage, au  Chef de service  et à l’Ingénieur des causes du non respect des délais au plus tard avant la fin du 15ème jour suivant l’événement.

24 : La sous-traitance

La sous-traitance n’est pas autorisée dans le cas de ce marché

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après  achèvement  des  travaux  et  dans  un  délai maximum de  quinze(15)  jours après la date de réception provisoire,   l’entrepreneur   établira   à   partir   des constats contradictoires, le projet de décompte final des  travaux  effectivement  réalisés  qui  récapitule le  montant  total  des  sommes  auxquelles  il  peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et

accepté à l’Ingénieur.

25.3. L’Entrepreneur, lui, dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser  le  décompte  général  et  définitif  du  marché qu’il fait signer contradictoirement par l’Entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La  signature  du  décompte  général  et  définitif  sans réserve  par  l’entrepreneur,  lie  définitivement  les parties   et   met   fin   au   marché,   sauf   en   ce   qui concerne les intérêts moratoires.

26.2.  L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature au Chef de service du marché.

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-   des   impôts   et   taxes   relatifs   aux   bénéfices industriels  et  commerciaux,  y  compris  l’IAR  qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-   des  droits  d’enregistrement  calculés  conformément aux stipulations du code des impôts ;

-   des  droits  et  taxes  attachés  à  la  réalisation  des prestations prévues par le marché :

*  des  droits  et  taxes  d’entrée  sur  le  territoire camerounais  (droits  de  douanes,  TVA,  taxe informatique) ;

*  des droits et taxes communaux,

*  des  droits  et  taxes  relatifs  aux  prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrements (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux  de la présente lettre commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’Entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III – EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

29.1 Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est fixé à  Deux (0 2) mois.

29.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, par le Maître d’Ouvrage.

Article 30 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG  Article 40)

L’Entrepreneur est responsable des travaux pour lesquels il est choisi : à cet effet, il a pour mission d’assurer leur exécution sous le contrôle de l’ingénieur du marché conformément, aux règlements et aux normes en vigueur, de respecter les clauses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes les fournitures nécessaires, et d’engager tout le personnel spécialisé ou non.

L’Entrepreneur est responsable vis à vis de l’Administration de la qualité et de la quantité des fournitures, de leur parfaite adaptation aux besoins du projet, et de la bonne exécution des travaux.

Les approbations données par le Maître d’Ouvrage n’atténueront en rien la responsabilité de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur sera seul responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient à son personnel, à des tiers, à son matériel, aux réalisations, à l’occasion de l’exécution du présent marché.

Il a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Offres d’Appel sera remis par l’Ingénieur du marché.

Article 32 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

L’Entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’Ouvrage et du Chef de Service dans les quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout démarrage des travaux une copie des contrats d’assurances  couvrant  les polices ci-après :

-   Assurance des risques causés à des tiers par son personnel  salarié  en  activité  au  travail,  par  le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

-   Assurance “Tous risques chantier” ;

Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Les prestations objet du présent contrat comprennent toutes les parties de corps d’état prévues au Cadre du détail quantitatif et estimatif. Ces prestations sont décrites au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur et Différentes étapes d’exécution des travaux sur

le terrain (Article 49)

Les documents relatifs à l’exécution et à l’avancement général des travaux seront communiqués à l’Ingénieur du marché en  Sept (07) exemplaires à chaque début de mois.

34.1. Programme des travaux, plan d’assurance qualité et autres.

- Dans un délai maximum de trente (30)  jours à compter de la date de  notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l’approbation du Chef de Service après avis de l’Ingénieur du marché, le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de  Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son plan de Gestion Environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir :

- Le calendrier actualisé d’exécution des travaux ;

- Le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- La description des installations de chantier et de la sécurité envisagée ;

- Un planning graphique des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel au prévu ;

- Les travaux que l’Entrepreneur fera exécuter par des sous-traitants ;

- Un planning d’approvisionnement du chantier

- Les plans de détail des ouvrages.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (8) à quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- soit la mention d’approbation « BON POUR EXÉCUTION »

- soit la mention de leur rejet accompagnée de motif dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le chef de service ou l’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le Chef de service ou l’Ingénieur n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés  ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’Entrepreneur tiendra constamment à jour, et sur le chantier, un planning des travaux, les plans approuvés, le cahier des spécifications techniques et un journal de chantier. Celui-ci contre signé par le représentant de l’entreprise et par l’Ingénieur tiendra compte de l’avancement réel du chantier journalièrement. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.

b) Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des  sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de  remise en état  des sites des  travaux et d’installation.

- L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

- L’agrément donné par le Chef de service ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution

- Les dossiers des plans d’exécution (calcul et dessins d’exécution) nécessaires à la réalisation de    toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’Ingénieur du marché pour les examiner un (01)  mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

- L’Ingénieur du marché disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

Le cahier de chantier est rempli régulièrement  lors des réunions de chantier. L'Entrepreneur sera tenu de présenter ce document à chaque fois que l’on en fera la demande. Il y a donc lieu de le conserver à proximité du chantier.

34.3. Différentes étapes d’exécution des travaux sur le terrain

L’exécution des travaux sur le terrain obéira aux différentes étapes suivantes pour lesquelles l’Ingénieur du Marché et le Chef de Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Mayo-Sava doivent intervenir. L’Ingénieur du Marché et le Chef de Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Mayo-Sava peuvent à tout moment en dehors de ces étapes se rendre sur le terrain pour le suivi quotidien.

- Installation du chantier ;

- Etudes géomorphologiques, géophysiques et Implantation ;

- Travaux de foration ;

- Equipement du forage ;

- Nettoyage et Essais de Développement ;

- Essais de Pompage ;

- Prélèvement et Analyse de l’eau;

- Travaux de maçonnerie: Superstructures et Murette de clôture en béton armé (1m x 3m x 3m) ;

- Construction d’un puits perdu ;

- Construction d’un portillon métallique (1m x 1,20m ) avec cadenas ;

- Création Comité de Gestion de l’ouvrage ;

- Formation Artisan Réparateur de la pompe ;

- Fourniture et pose pompe manuelle ;

- Remise en état des lieux ;

- Repli de matériel et équipements.

NB : une sensibilisation des bénéficiaires doit être faite sur les maladies d’origine hydrique en général et le choléra en particulier afin de susciter au sein des populations une appropriation des risques et dépenses que leur fera éviter l’utilisation effective d’un point d’eau moderne.

34.4 Documentation

Dans le but de s’assurer de la fiabilité, de l’originalité, de la provenance et de la matérialisation effective du projet, les documents ci-dessous désignés doivent être impérativement fournis au Chef de service du marché dès qu’il en fait la demande.

Il s’agit de :

- Planning Prévisionnel des Travaux ;

- Rapport d’implantation ;

- Coupe technique du forage ;

- Coupe géologique du forage ;

- Rapport des Essais de Développement ;

- Rapport des Essais de Pompage ;

- Certificat d’origine de la pompe et Bons de livraison ;

- Factures d’Achat des différents matériels ;

- Fiches techniques des différents matériels et équipements qui doivent être à l’état neuf ;

- Certificat de traitement de l′eau ;

- Rapport de formation du Comité de Gestion et de l′Artisan Réparateur ;

- Plan (de recollement) conforme après travaux ;

- Tout autre document indiquant l’origine du matériel importé.

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

35.1. Le panneau de chantier devra être mis en place dans un délai maximum d’un (01) mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Le balisage et la délimitation du périmètre de sécurité et la dotation du personnel en équipement individuel de protection doivent être assurés avant de commencer les travaux.

Article 36 : Implantation des ouvrages

L’Ingénieur   notifiera   dans   un   délai   de sept (7)  jours  suivant  la  date  de  notification  de l’ordre  de  service  de  commencer  les  travaux,  les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Journal de chantier

37.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers.

37.2. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Chapitre IV – De la réception

Article 38 : Réception provisoire

Avant  la réception  provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de Service du marché avec copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception et ceci dix (10) jours au moins avant la date à laquelle il souhaite faire la réception provisoire.

38.1. Pré-réception technique : Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception :

Une pré-réception technique provisoire des prestations pourra être prononcée par tranche successive à l’achèvement des prestations et après la mise en place des dispositifs d’entretien respectifs.

L’Entreprise indiquera par écrit au Chef de Service au moins quinze (15) jours à l’avance de la date à laquelle les essais de  pré- réception pourront être entrepris.

La  pré-réception provisoire sera effectuée par une Commission présidée par le Chef de Service en présence de l’Entreprise  et les résultats seront mentionnés dans un procès verbal.

Les conditions de  pré-réception provisoire sont :

- Pompage pendant quinze (15) minutes ;

- Débit instantané au moins égal à 0.7 m³/h ;

- Manipulation possible  de la pompe  par  les enfants et les femmes ;

- Installations conformes au CCTP et présence de la documentation et de l’outillage prévus par le CCTP ;

- Constat de la mise en place du dispositif de maintenance : techniciens de pompe  installés  et connus des villageois, contrat de maintenance signé, réseau de pièces fonctionnel.

La pré-réception provisoire sera prononcée et notifiée à l’Entreprise sur place au chantier et fera  l’objet d’un procès verbal signé de tous ses participants.

En cas de non respect des contraintes notifiées à l’Entrepreneur ; il devra améliorer les caractéristiques des ouvrages à ses frais.

Au cas où  aucune amélioration ne peut  être obtenue, il appartient au Maître d’Ouvrage de décider :

- si l’ouvrage peut être malgré tout réceptionné ; auquel cas l’Entreprise sera  pénalisé d’une somme égale au montant des prestations concernées dans la limite du montant du cautionnement définitif ;

- si l’ouvrage doit être modifié dans la mesure où les prestations complémentaires imposées s’avèrent techniquement et financièrement acceptables ;

- Si un nouvel ouvrage doit être exécuté.

Dans les éventualités b) et c), les prestations sont à la charge de l’Entreprise et le Maître d’Ouvrage pourra faire exécuter les travaux non exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, après mise en demeure restée infructueuse.

La date de la dernière pré-réception provisoire est réputée être la date d’achèvement des prestations et constituera le repère pour l’application ou non des pénalités de retard prévus à l’article 23 du présent marché.

La réception provisoire sera prononcée lorsque :

- les travaux seront achevés conformément aux spécifications du présent marché et aux règles de l’art ;

- les installations répondront aux prescriptions normatives en vigueur ;

- les installations auront subi avec satisfaction les essais et les épreuves spécifiques ;

- le Cocontractant de l’Administration aura fourni la justification de l’origine des matériels (pompe manuelle, etc.) utilisés, ainsi que trois (03) exemplaires du plan de recollement de l’ouvrage établi selon les règles de l’art.

Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, il est établi un procès-verbal de réception provisoire indiquant, entre autres, les circonstances dans lesquelles les contrôles ont été effectués.

Au cas contraire, et notamment lorsque des réserves sont émises sur l’état des ouvrages, le Cocontractant de l’Administration est tenu de procéder, à ses frais, à la mise à niveau des ouvrages avant leur réception effective, dans un délai de quinze (15) jours prescrit par le Maître d’Ouvrage. Dans ce cas, toute nouvelle visite de la Commission de Réception aux fins de procéder à la réception des travaux s’effectuera aux frais du Cocontractant de l’Administration.

Sauf réserve formulée par l’exploitant au plus tard un (01) mois avant la fin du délai de garantie, le Cocontractant de l’Administration saisit le Maître d’Ouvrage, par écrit, à l’effet de prononcer la réception provisoire de l’ouvrage.

38.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux :

A la fin des travaux, le cocontractant est tenu de procéder à ses frais au repli de ses équipements tout en restituant le site dans les conditions initiales.

38.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants:

1. Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant…..……………………………………………………………. Président;

2. L’Ingénieur du marché…………………………………………….………………………………………………Rapporteur;

3.Le Délégué Départemental des Marchés Publics……….………..…………………………….………………………………………………………………………... Observateur;

4. Le Chef de Service du marché………………………………………………………………………………….….Membre;

5. Le Comptable-Matières……………………………………………………………………………………………...Membre;

6. L’Entrepreneur……………………………………………………………………………………………………….…Membre.

L’Entrepreneur assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception. La Commission après visite du chantier examine le procès verbal des opérations préalables à la réception (pré-réception technique) et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu. La visite de réception provisoire fera l’objet du procès verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission. Le procès verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

38.4. La période de garantie commence à la date de réception provisoire de l’ouvrage.

Article 39 : Délai de garantie

La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux. Elle prend effet à  compter de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire. L’Entreprise devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes parties des installations qui deviendraient défectueuses pendant cette période.

Dans le cas de rejet de matériels, d’équipements ou d’ouvrages déficients non conformes, le remplacement de ceux-ci devra se faire pendant cette période de garantie. Des nouveaux essais seront alors effectués.

Si, après la réception provisoire et durant la période de garantie, l’Entreprise n’est pas intervenu, dans un délai de quinze (15) jours, sur prescriptions d’Ordre de Service concernant les réparations ou réfections, le Maître d’Ouvrage pourra, sans nécessité de mise en demeure spéciale faire exécuter aux  torts, frais , risques et périls de l’Entreprise, par tout  procédé qu’il jugera convenable, les réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera prélevé sur la retenue de garantie.

Article 40 : Réception définitive

40.1. La réception définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la période de garantie ou de parfait état d’achèvement qui est de douze (12) mois après la date de la réception provisoire. Elle ne peut être prononcée si l’Entrepreneur n’a pas justifié l’accomplissement de toutes les obligations lui incombant en application des dispositions pertinentes du code civil. Elle s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l'année écoulée.

40.2. La composition de la commission de réception définitive est la même que celle ayant prononcé la réception provisoire.

40.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 41: Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du Décret N° 2004/275 du 24 septembre  2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76, du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de dix pour cent (10%) du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non paiement persistant des prestations.

Article 42 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

  - Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure.

  - On entend par "force majeure" aux fins du présent Article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogique imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

L’entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a  avertit par écrit le Maître d’Ouvrage  avec copie à l’Ingénieur,  de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du 15ème jour suivant l’événement.

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune

réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètre par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale prouvée par les services compétents.

En tout état de cause, il appartient au Maître d’Ouvrage  d’apprécier le cas de force majeure invoqué et les preuves fournies par l’entrepreneur de les porter dans un délai raisonnable à l’attention de l’Autorité Contractante.

Article 43: Différends et litiges (CCAG article 79)

Tout litige survenu entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe. Lorsqu’une solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétence.

Article 44 : Edition et diffusion de la présente lettre commande

Vingt (20) exemplaires de la présente lettre commande seront édités par les soins de l’Entrepreneur, à ses frais et diffusés par le Chef de Service du marché.

Article 45 et dernier : Entrée en vigueur de la présente lettre commande

La présente lettre commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par le Maître d’Ouvrage

CCTP

SOMMAIRE

CHAPITRE I : 		            GENERALITES

Article 1 :                          Objet…………………………………………..………………....

Article 2 :                          Choix technique ………………………………..………………..

CHAPITRE II : 		            DESCRIPTION DES TACHES DE L’ENTREPRENEUR

Article  3 :		Rôles de l’Entrepreneur……..…………. .....................................

Article  4: 		Calendrier d’exécution.…………………. ....................................

CHAPITRE III : 	 	REALISATION DU FORAGE

Article 5 : 		Exécution du forage……................................................................

Article 6 : 	               Garantie des prestations ................................................................

Article 7 : 	               Provenance, qualité des matériaux et du matériel........................ ..

CHAPITRE    IV : 		FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE

Article 8:                           Fourniture-Installation de la pompe à motricité humaine………....

Article 9 :                          Transport, livraison et pose de la pompe…...................................

Article 10 :                        Réception qualitative provisoire ....................................................

Article 11 :                        Conditions de réception définitive...................................................

CHAPITRE I - GENERALITES

## Article 1er - Objet

Le présent  Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif aux  Travaux de réalisation  d’un  (01) forage équipé de pompe à motricité humaine à Satomi,  dans la Commune de Kolofata, Département du Mayo-Sava, Région de l’Extrême-Nord.

Article 2 - Choix technique

Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d’équipement mixte s'imposent pour faire face à toutes les éventualités. Le forage permet de capter les arrivées d'eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le forage sera implanté après une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des photographies aériennes et une petite reconnaissance par prospection géophysique (méthode électrique : traînés et sondages électriques). Dans la mesure du possible il faudra faire au moins deux implantations  afin de multiplier les chances  d’avoir un forage productif au débit accceptable d’au moins  0,7m3 /heures à l'intérieur même de Satomi, ou à proximité immédiate. On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions.

La traversée de niveaux non consolidés pourra cependant nécessiter une circulation d’eau, de mousse ou de boue.Une analyse de quelques forages existant dans la Commune de KOLOFATA montre que la profondeur sera comprise entre 40m et 80m (moyenne de l'ordre de 60m).

Les campagnes de forages réalisées dans des formations similaires montrent qu'avec un minimum de précautions lors des études d'implantation, on peut espérer un taux de succès de l'ordre de 80% (débit minimum de 0,7 m3/h après équipement).

Les superstructures seront de type classique : dalle légèrement inclinée, canal et puits perdu pour l'évacuation des eaux, anti- bourbier à la périphérie. Le forage sera équipé de pompe à motricité humaine de marque SWN 80 ou India mark II ou Vergnet. Les corps de pompe et les dispositifs d'exhaure devront être constitués de matériaux résistants à l'eau agressive et inoxydables.

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT

## Article 3 – Roles du Cocontractant

La totalité des corps d’état nécessaires à la réalisation des prestations sera exécutée par l’Entrepreneur retenue à l'issue de la présente consultation. Celui - ci devra après implantation réaliser le forage et les aménagements ; et installer la pompe à motricité humaine.

## Article 4 - Calendrier d'exécution

Le programme doit être réalisé au bout de Deux(02) mois dès la date de démarrage inscrite dans l’ordre de service de commencer les prestations.

# Chapitre III – REALISATION DU FORAGE

## Article 5 - Exécution du forage

Le forage sera exécuté conformément aux choix techniques du présent CCTP et sera considéré comme productif (positif) si son débit est supérieur à 0,7 m3/h et permettant d’obtenir de l’eau potable.

### 5.1. Organisation du chantier de forage

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 60m et 80m selon la Zone ou l’on est situé.

La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différentes actions de l’Entrepreneur (fourniture et installation de pompe, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution du forage autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

L'ensemble des moyens de l’Entrepreneur sera placé sous l'autorité d'un chef de mission qui sera seul interlocuteur avec l'Administration (ou son représentant). Les prestations du forage seront conduits sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forage et organisation.

Un état d'avancement sera dressé après trois (03) semaines environ d'activités. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, l’Entrepreneur aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs l'Administration se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

### 5.2. Horaires de travail

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel de chantier de l’Entrepreneur. Le travail de nuit est proscrit.

### 5.3. Matériel d'exécution

#### 5.3.1 Conception générale du matériel

Le choix des matériels relève de la responsabilité de l’entrepreneur. La conception générale de l’atelier de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

#### 5.3.2. Etat du matériel

Le calendrier d'exécution exige que l’Entrepreneur soit en possession d’un atelier requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification du marché correspondant. Les numéros de série, l'âge et l'origine de la sondeuse seront obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état.

#### 5.3.3. Description et spécialisation du matériel

Les ateliers mis en oeuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes:

Sondeuse

Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à l'utilisation du marteau fond - de - trou, équipé d'un dispositif de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en acier ou PVC; il permet de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs.

La capacité de l'atelier doit être d'au moins 100mètres :

- en 12’’1/4 au rotary à la boue,

- en 165 mm au marteau fond - de - trou.

Autres équipements

Dans le cas d'un développement du forage par une équipe indépendante de l'atelier de forage, cette équipe sera dotée d'un compresseur d'au moins 5 m3/mn à 7 bars.

Les essais de pompage seront réalisés à l'aide de pompe électrique immergée d'un diamètre inférieur à 110mm, capable de fournir des débits de 10 m3/h à 30 mètres de profondeur et de 6 m3/h à 80 mètres.

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d'un poste émetteur - récepteur.

#### 5.3.4 Visite de conformité

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

- la conformité avec les matériels proposés dans l'offre,

- la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements.

### 5.4. Description du forage

5.4.1 Mode d'exécution de forage

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage resteront à l'initiative de l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

- sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond - de - trou dans le socle ne pourra pas s'effectuer sans la pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d'altération,

- la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l'emploi de boue. Les produits utilisés seront d'une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, l’Entrepreneur pourra utiliser des boues bentonitiques,

- Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage seront conformes à l’offre de l’entrepreneur.

#### 5.4.2 Prise d'échantillons

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de la nature des couches du sol ou au moins tous les mètres pour constituer une image géologique du terain. Les échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, à la disposition de l’ingénieur de contrôle, qui décidera de leur conservation ou non. De ce fait , une coupe lithologique du  forage sera annexée au rapport final de foration.

#### 5.4.3 Techniques de foration

Elles se feront de la manière suivante:

- Foration des altérites au rotary ø 9"5/8 minimum jusqu'au toit du socle,

- Mise en place d'une colonne de travail provisoire en PVC 175/195 ou en acier,

- Poursuite du forage dans le socle au marteau fond - de - trou, en 165mm de  diamètre, jusqu'à une profondeur totale maximale du forage de 100mètres,

- Mise en place d'une colonne de captage PVC de 110/125 mm,

- Mise en place d'un massif  filtrant en gravillon quartzeux  5/8 entre tubage et trou de foration de la manière suivante :

- 0,216m3  seront mis en place avant le retrait du premier tube provisoire ceci pour éviter de coincer le casing. Cette valeur sera vue à hausse si on n’est pas arrivé à 2m au dessus de la première arrivée d’eau ;

- 0,216 m3 après le retrait du premier casing et de façon à atteindre le toit de la prochaine arrivée d’eau ;

- 0,360 m3 après le retrait total des tubes provisoires (casing) et de façon à dépasser de 4m le toit de la dernière arrivée d’eau à partir du fond.

- Mise en place d’un bouchon d’argile de 2m de hauteur recouvert par un remblai de tout venant jusqu’à la surface du terrain naturel,

- Extraction de la colonne de travail,

- Cimentation en tête sur 5m minimum

### 5.4.4. Equipement du forage

L’entrepreneur notera sur un carnet de foration toutes les arrivées  d’eau ou failles  productives, avec les profondeurs et les débits correspondants.

Le forage jugé exploitable sera équipé aussitôt après la foration.

Dans tous les cas, le forage productif sera équipé sur toute la hauteur d'une colonne de captage en PVC de diamètre 110/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

La colonne sera crépinée au droit des venues d'eau par des éléments de 3 à 6 mètres. La base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

L'espace annulaire entre le terrain et la colonne sera gravillonné sur la hauteur des crépines plus 3mètres. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire du forage.

La granulométrie du gravier sera de 1-3mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un joint d'argile de 1mètre d'épaisseur sera mis en place, il aura pour but d'éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d'argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5mètres en tête.

Le tubage dépassera de 0,50m la surface du sol. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

### 5.4.5. Développement

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l'atelier de forage ou par une unité indépendante.

Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10 % au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu'à obtention d'eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera de 4 heures.

Si les défauts d'exécution apparaissent lors de la réalisation d'un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l'obtention d'eau claire, l'ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d'un développement par une unité indépendante, le retour de l'atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l'ouvrage, restera à la charge de l’entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d'eau et la profondeur de l'ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

-	10% pour les débits,

-	1cm pour les niveaux d'eau,

-	5cm pour les mesures de profondeur.

### 5.4 .6. Essais de débit - Superstructures - Désinfection du forage et Analyses d'eau

#### 5.4.6.1 Essais de débit

Ces essais seront exécutés à l'aide d'une pompe immergée, d'une capacité minimale de 10 m3/h à une profondeur de 30m ou 6 m3/h à 80mètres. L'essai de pompage (type CIEH) aura une durée                            de 6 heures (3 paliers à débit croissant : premier palier de 2 heures et 2 paliers de 1 heure chacun). La remontée du niveau de l'eau après pompage sera suivie pendant une heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par l'Administration ( niveau statique, niveau dynamique, transmissivité,débit d’exploitation, cote pompe, PH) en présence de l’Ingénieur.

#### 5.4.6.2 Superstructures

L’Entrepreneur aura à réaliser les superstructures suivantes :

- un socle support de pompe en béton armé (1,5m x 1,5m) surélevé de 15cm au dessus de la dalle et un dispositif de scellement de la pompe ;

- une dalle de béton armé  anti- bourbier (3m x 3m minimum) autour de ce socle, surélevée au dessus du sol et légèrement pentée. L’épaisseur minimum de la dalle de la superstructure sera de 10cm.

- des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d'évacuation vers le puits perdu (voir ci-après), en béton et d'une longueur minimale de 8mètres ; les parois du canal auront une hauteur de 30cm pour le protéger des animaux,

- un anti - bourbier sur une largeur de 1mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10cm d'épaisseur,

- une murette de clôture en béton de dimensions 1m d′hauteur x 3m de longueur x 3m de largeur,

- un portillon métallique (1m x 1,20m ) avec cadenas.

Un schéma de principe sera fourni à titre indicatif. Les superstructures devront néanmoins être réalisées sur la base de plans détaillés, adaptés au type de pompe qui sera retenu et agréés par l’Ingénieur. Le soumissionnaire devra inclure ces plans détaillés dans son offre.

Le béton devra être fabriqué avec 350kg de ciment par m3 et avoir après 28 jours une résistance de 28 kN/cm², il sera armé par du treillis soudé de maille 150mm (diamètre des fers de 5mm). Pour les agrégats, du gravier et du sable propres, ainsi que de l'eau non agressive, devront être prévus.

Le dispositif sera complété par des aménagements qui devraient être à la charge des villageois:

- réalisation d'une clôture autour de l 'anti – bourbier;

- creusement d'un puits perdu constitué d'une fosse, de 1,5m de profondeur et de 1,5m de diamètre (rempli de blocs transportés et posés par l’Entrepreneur).

Après la réalisation du socle, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe.

Le numéro d'identification du forage et sa date d'exécution seront gravés soigneusement sur une plaque métallique inoxydable scellée durablement dans le béton de la dalle; sur cette plaque devra également figurer l'origine du financement.

#### 5.4.6.3 Analyses d'eau

Avant l'équipement du forage, le Cocontractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

A la fin du développement, le Cocontractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent).

A la fin de l'essai de débit, le Cocontractant effectuera deux prélèvements d’échantillons de 1 litre d’eau  pour  les analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’il fera analyser dans des laboratoires agréés par l’Administration. Les proportions ci-après devront être établies :

Anions(CL- , SO42- , HCO3- , CO32-, NO3-) , Cations( Ca2+, Mg2+, Fe2+, Na+, K+, NH4+, résidu sec à 100°C, PH)

### 5.4.7. Contrôle des prestations de forage

La surveillance et le contrôle des prestations seront assurés par l’Ingénieur et la Brigade départementale de contrôle de l’exécution des Marchés Publics du diamaré.

#### 5.4.7.1 Cahier de chantier

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état

d 'avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du Cocontractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- Appellation du chantier (nom du village),

- Numéro d'ordre du forage dans le village,

- Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,

- Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage,

- Heure de mise en place et heure de début de foration,

- Temps de foration tige par tige,

- Diamètre et technique utilisée tige par tige,

- Profondeur atteinte par chaque tige,

- Nature des terrains traversés "coupe sondeur",

- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,

- Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications de l’Ingénieur lors des opérations de développement et d'essais de débit,

- D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits,

- Conditions météorologiques.

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l'Administration et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou de l'Administration seront portées sur le cahier de chantier.

#### 5.4.7.2 Contrôle et surveillance

Le contrôle et la surveillance des prestations assurés par le représentant de l'Administration porteront sur les points suivants:

- Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le Cocontractant ;

- Implantations des ouvrages ;

- Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage ;

- Décisions sur la poursuite ou l'arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon ;

- Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit ;

- Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage ;

- Choix de la configuration des superstructures selon la topographie ;

- Surveillance de la pose des pompes et de la formation des techniciens de pompe locaux ;

- Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau ;

- Contrôle de l’effectivité des activités de formation et de sensibilisation des comités de gestion d’eau.

### 5.5. Provenance et qualité des matériaux

#### 5.5.1 Dispositions générales

Le Cocontractant soumettra à l'approbation du Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Diamaré  les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Le Cocontractant assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier.

Nonobstant l'agrément de la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

Il appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisements, et de l'emprise des installations de chantier.

Le Cocontractant ne saurait se prévaloir de l'autorisation du Maître d’Ouvrage en ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre elle, dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements.

#### 5.5.2 Caractéristiques des tubages

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 110/125 mm pour la colonne de captage. L'origine et la qualité des tubages devront être soumises à approbation.

Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi - épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n'aura pas d'excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 100 mètres.

Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans l'eau ou de modifier sa potabilité.

Le crépinage sera fait mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d'un mm d'ouverture. Le pourcentage d'ouverture ne sera pas inférieur à 2% de la surface totale du PVC.

#### 5.5.3 Ciment

Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPA 325. Il devra être livré en sacs de 50kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

#### 5.5.4 Gravier

Le gravier introduit dans l'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré (1-3mm).

### 5.6. Dossier technique

Un dossier technique sera établi par le Cocontractant pour le forage, il complétera le dossier de village établi précédemment par l'Ingénieur. Ce dossier technique contiendra :

- la localisation de l'ouvrage sur le plan du village,

- la coupe technico-géologique du forage,

- les résultats des essais du développement,

- les graphiques d'interprétation des essais de débit avec la cote d'installation des pompes.

## Article 6 : Garantie des prestations

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel qu'il propose, toutes les prestations dans les règles de l'art.

En cas d'accident entraînant l'abandon du forage, le Cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n'aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

Les obligations du Cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

## Article 7 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel

Le Cocontractant soumettra à l'autorisation du Maître d’Ouvrage les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant  à ses frais.

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose toutes les prestations dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation.

Le Cocontractant assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant l'agrément du Maître d’Ouvrage   pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre.Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

# CHAPITRE IV - Fourniture et installation de LA pompe MANUELLE

## Article 8 - Fourniture - installation de la pompe à motricité humaine

### Caractéristiques de la pompe à motricité humaine

Le choix de la pompe devra tenir compte de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en milieu rural.

#### 8.1 .Diamètre

Le forage sera équipé de tubes PVC dont le diamètre intérieur utilisable sera 110mm au minimum.

#### 8.2 Débit

Les niveaux dynamiques dans la zone du projet seront situés en moyenne à une vingtaine de mètres de profondeur, toutefois le modèle de pompe proposé devra pouvoir fonctionner sans demander de gros efforts pour des profondeurs d'installation de l'ordre de 50m et des niveaux dynamiques de profondeur équivalente.

Le débit en rythme normal d'exploitation pour les pompes à motricité humaine devra être au minimum de 1 m3/h à 25m et 0,7 m3/h à 40m.

#### 8.3 Résistance à la corrosion

L'ensemble des éléments constitutifs des pompes devra résister à la corrosion de l'eau et de l'air (on demande à ce sujet que le Cocontractant fournisse une documentation sur les tests de contrôle effectués en usine sur le matériel fourni ou équivalent à celui qui sera fourni). Le Cocontractant joindra à sa soumission la liste des pièces en contact avec l'eau et précisera le matériel constitutif et le procédé anticorrosion de ces pièces.

#### 8.4 Embase

La fourniture des pompes à motricité humaine devra inclure aussi :

- la fourniture des embases de fixation de la pompe sur le socle : treillis métallique soudé avec des boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation ;

- la fourniture de joints d'étanchéité.

Les embases fournies doivent comporter des plaques de fermeture qui seront mises en place en attendant la pose de la pompe.

Pour les pompes à motricité humaine devant être installées sur les forages dans les zones  difficilement défavorables, les crépines d’aspiration des pompes devront être entourées d’une toile géotextile maintenue en place par une « chaussette » afin d’éliminer les problèmes d’abrasion constatés sur les pompes dans la région.

Les caractéristiques des géotextiles à employer sont:

type : TYPAR 3627 (fabriqués par DUPONT DE NEMOURS S.A.)

nature : 100% polypropylène

coefficient de perméabilité : 10-4 m/sec sous 2 KN/m²

transmissivité : 10-6 m2/sec sous 20 KN/m²

ouverture de filtration : (095)

tamisage à sec : 280 µm (95% pour 2280 µ)

#### 8.5 Entretien courant

Le fournisseur remplira un tableau décrivant la nature des opérations d'entretien courant avec comme renseignements pour chacune d'elles :

- la périodicité ;

- les pièces concernées ;

- le coût des pièces vendues dans le pays ;

- l'outillage nécessaire.

#### 8.6 Réparation

Le fournisseur précisera pour quelle panne l'extraction de la pompe du forage est nécessaire ainsi que les différents prix  unitaires, notamment :

- fontaine complète,

- mètre linéaire du tube d'exhaure (avec la tige) vide et plein d'eau,

- corps de pompe.

Il précisera pour les réparations les plus fréquentes la nature de l'intervention et sa périodicité.

#### 8.7 Accessoires

Pour les pompes dont la mise en place et le démontage nécessitent un moyen de levage, les soumissionnaires proposeront, en option, la fourniture d’un dispositif de levage adéquat, chèvre ou portique, destiné à être installé à demeure sur chaque ouvrage. Ces dispositifs devront être conçus pour permettre des manoeuvres aisées lors des montages et démontages des colonnes de pompage par les réparateurs villageois.

Le soumissionnaire devra proposer en outre pour chaque pompe la ou les clés nécessaires pour assurer le montage, le démontage et le remplacement des pièces d'usure courante.

#### 8.8 Pièces détachées

Les pièces détachées devront, dès le début de la campagne de prestations, être disponibles dans les différents points de vente ainsi que cela est défini dans le présent CCTP.

Un kit de pièces d’usure sera livré avec chaque pompe et remis au comité de gestion villageois.

#### 8.9 Brochures techniques et pédagogiques

Le soumissionnaire doit prévoir la fourniture de brochures techniques et pédagogiques sur le montage,

le bon fonctionnement, l'entretien et les réparations de la pompe.

Ces brochures comporteront simultanément trois niveaux d’information.

a) Un niveau exclusivement illustré sur les thèmes suivants :

- comment pomper correctement (illustrations avec photos ou dessins) ;

- comment déceler une anomalie dans le fonctionnement ;

- comment effectuer les petites réparations.

b) Une notice complète de montage d'utilisation et d'entretien. Tous les types de pannes pouvant se produire doivent y être mentionnés ainsi que les moyens d’y remédier.

c) Un nouveau documentaire complet portant sur tous les aspects de la pompe : fabrication, pièces constitutives, matériaux utilisés, montage, entretien courant, réparations importantes, liste des pièces détachées et leur durée de vie approximative, etc.

Ces brochures accompagneront la livraison de la pompe, des exemplaires supplémentaires de réserve seront conservés chez les représentants du fournisseur.

En outre, le Cocontractant doit prévoir une fiche d'entretien de la  pompe (ainsi que des exemplaires de réserve), qui sera conservée sur le site, et qui permettra d'inscrire toutes les interventions et réparations effectuées.

#### 8.10 Mise en place du dispositif de maintenance

Les pompes à motricité humaine seront incorporées dans le réseau de maintenance existant dans la Région concernée. Le Cocontractant assurera la formation de deux (02) à trois (03) techniciens de pompe pour intervenir et effectuer les réparations sur le type de pompes installées. La formation des techniciens de pompe  sera une condition préalable à la réception provisoire des équipements.

Le Cocontractant assurera également la formation de 2 membres du comité de gestion pour chaque point d’eau pour coordonner la maintenance courante sur le type de pompes installées.

## Article 9: Transport, livraison et pose de la pompe

Le Cocontractant assurera l'acheminement du matériel jusqu'au Cameroun où il sera stocké en entrepôt sous sa responsabilité, les détériorations et le remplacement des éléments détériorés étant à sa charge.

Le Cocontractant est censé avoir compris dans ses prix tous les frais grevant les fournitures, notamment : les frais de transport et d'assurance, les frais d'emballage, de transbordement, de déchargement, de transit, de déballage, et de mise en place au lieu de livraison.

Chaque livraison doit être accompagnée d'un état dressé par le fournisseur, comportant notamment : date de livraison, référence du marché, identification du Cocontractant, identification des fournitures livrées et leur répartition par colis.

Le Cocontractant devra également assurer le transport et l'installation des pompes sur chaque site.

L'équipe de forage aura la responsabilité d'assurer la construction des socles et de fixer les embases nécessaires à la fixation des pompes. Les embases fournies devront comporter des plaques de fermeture.

Dans sa soumission, le Cocontractant fournira les plans cotés des embases.

La pose de la pompe interviendra  immédiatement après la réception provisoire du forage.

## Article 10: Réception qualitative provisoire

Le matériel mis en oeuvre donnera lieu à une réception qualitative provisoire qui aura lieu en deux étapes.

Une réception qualitative dans les entrepôts du Cocontractant au Cameroun, qui portera sur la réception du procédé de fabrication et des matériaux utilisés (pièces administratives et techniques justifiant que la qualité des matériaux utilisés sont conformes à la proposition).

La réception mentionnée ci-dessus sera suivie d'une réception technique qui aura lieu sur le chantier lors de l'installation de la première pompe et au vu des résultats constatés sur le terrain.

Le prononcé de cette réception ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements aussi bien par rapport aux délais que par rapport aux prescriptions techniques.

Le Chef de Service ou son représentant pourra à tout moment inspecter les fournitures afin de vérifier leur conformité avec les présentes spécifications.

Les matériaux éventuellement reconnus défectueux ou en non-conformité selon la description ci-dessus devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Tout changement du matériel proposé dans l'offre (type, caractéristique, origine, etc.) avant ou après la visite de conformité et pendant la réalisation des prestations est formellement interdit sauf accord écrit du Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

Si les fournitures ne sont pas en conformité avec les spécifications, le Maître d’Ouvrage peut les rejeter et demander leur remplacement ou les modifications qui seraient nécessaires, sans charge supplémentaire pour celui-ci.

## Article 11 : Conditions de réception définitive

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation de la pompe. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l'année écoulée.

PLANS

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | DESIGNATION | Uté | PRIX Unitaire en chiffres (FCFA) HTVA. | PRIX Unitaire en toutes lettres (FCFA) HTVA. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | MOBILISATION GENERALE |  |  |  |
| I.1 | Etudes géomorphologiques, hydrogéologiques, géophysiques et implantation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché les études géomorphologiques, hydrogéologiques, géophysiques et implantation. L’Unité :……………………………………..FCFA | FF | ...………FCFA | ………..FCFA |
| I.2 | Installation du chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché l’Installation, le montage et le démontage de l’atelier de forage et accessoires Le forfait:……………………………………..FCFA | FF | .…………FCFA | ………..FCFA |
| II | TRAVAUX DE FORAGE |  |  |  |
| II.1 | Foration au rotary des terrains d’altération en Ø 9“7/8 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché laForation au rotary des terrains d’altération en Ø 9“7/8 L’Unité :……………………………………..FCFA | ml | ...………FCFA | ………..FCFA |
| II.2 | Pose et arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø 175-195mm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Pose et l’arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø 175-195mm L’Unité :……………………………………..FCFA | ml | ...………FCFA | …….…..FCFA |
| II.3 | Foration du socle au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en 165mm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché laForation du socle au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en 165mm L’Unité :……………………………………..FCFA | ml | ...………FCFA | ………..FCFA |
| III | EQUIPEMENT - DEVELOPPEMENT - POMPAGE |  |  |  |
| III.1 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins 112 – 125mm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et la pose de tubes PVC pleins 112 – 125mm. Le mètre linéaire :……………………………………..FCFA | ml | ...………FCFA | ………..FCFA |
| III.2 | Fourniture et pose de tubes PVC crépinés 112 – 125mm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et pose de tubes PVC crépinés 112 – 125mm Le mètre linéaire:……………………………………..FCFA | ml | ...………FCFA | ………..FCFA |
| III.3 | Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (quartz blanc) calibré (1 - 2mm), (2-4mm) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (quartz blanc) calibré (1 - 2mm), (2-4mm) Le mètre linéaire :……………………………………..FCFA | ml | ...………FCFA | ………..FCFA |
| III.4 | Aménagement tête de forage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché l’aménagement de tête de forage. Il comprend : -Le Remblayage en tout venant sur 34ml -La Fourniture et la mise en place d’un bouchon d’argile sur 02ml -La cimentation en tête de forage sur 05ml L’unité :……………………………………..FCFA | U | ...………FCFA | ………..FCFA |
| III.5 | Nettoyage et développement à l’air lift Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché le Nettoyage et le développement à l’air lift. L’heure :……………………………………..FCFA | H | ...………FCFA | ………..FCFA |
| III.6 | Essai de pompage par palier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché l’Essai de pompage par palier L’heure :……………………………………..FCFA | H | ...………FCFA | ………..FCFA |
| III.7 | Prélèvement et Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché le Prélèvement et Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau L’Unité :……………………………………..FCFA | U | ...………FCFA | ………..FCFA |
| III.8 | Traitement et Désinfection du forage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché le Traitement et la Désinfection du forage. L’Unité :……………………………………..FCFA | U | ...………FCFA | ………..FCFA |
| IV | SUPERSTRUCTURE ET INSTALLATION DE LA POMPE MANUELLE |  |  |  |
| IV.1 | Réalisation d’un socle pour pose de la pompe avec margelle, anti bourbier, regard de visite etc. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Réalisation d’un socle pour pose de la pompe avec margelle, anti bourbier, regard de visite etc.. Le mètre carré :……………………………………..FCFA | m² | ...………FCFA | ………..FCFA |
| IV.2 | Fourniture et pose d’une pompe à motricité humaine type : India Mark II , Vergnet , SWN80, AFRIPUMP livrées par les Structures agréées par le MINEE. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et la pose d’une pompe à motricité humaine type :India Mark II ,Vergnet ,SWN, AFRIPUMP livrées par les Structures agréées par le MINEE. L’Unité :……………………………………..FCFA | U | ...………FCFA | ………..FCFA |
| IV.3 | Aménagement d’un puits perdu muni d’un canal d’évacuation (en tuyau PVC) enterré et long de 8m + Construction d’une murette de clôture en béton armé ayant un portillon métallique avec cadenas + Fourniture et pose d’une chaîne avec cadenas sur la pompe Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché l’Aménagement d’un abreuvoir muni d’un canal d’évacuation (en tuyau PVC) enterré et long de 8m + Construction d’une murette de clôture en bèton armé ayant un portillon métallique avec cadenas + Fourniture et pose d’une chaîne avec cadenas sur la pompe. L’Unité :……………………………………..FCFA | U | ...………FCFA | ………..FCFA |
| V | SYSTEME DE MAINTENANCE ET AUTRES PRESTATIONS |  |  |  |
| V.1 | Animation et Mise en place du Comité de Gestion de l’ouvrage + Formation de deux (02) techniciens de pompe Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché l’Animation et la Mise en place du Comité de Gestion de l’ouvrage + Formation de deux (02) techniciens de pompe. L’Unité :……………………………………..FCFA | Séance | ...………FCFA | ………..FCFA |

DEVIS  QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Devis  quantitatif et estimatif pour la réalisation d’un forage

équipé de pompe à motricité humaine.

| N° | DESIGNATION | Unité | Qté | P.U. (FCFA) | P.T. (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. MOBILISATION GENERALE |  |  |  |  |  |
| I.1 | Etudes géomorphologiques, hydrogéologiques, géophysiques et implantation | FF | 01 |  |  |
| I.2 | Installation du Chantier: Amenée et repli du matériel | FF | 01 |  |  |
| SOUS- TOTAL I………………………………… |  |  |  |  |  |
| II. TRAVAUX DE FORAGE |  |  |  |  |  |
| II.1 | Foration au rotary des terrains d’altération en Ø 9“7/8 | Ml | 20 |  |  |
| II.2 | Pose et arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø 175-195mm | Ml | 20 |  |  |
| II.3 | Foration du socle au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en 165mm | Ml | 50 |  |  |
| SOUS-TOTAL II…………………………………….. |  |  |  |  |  |
| III. EQUIPEMENT - DEVELOPPEMENT – POMPAGE |  |  |  |  |  |
| III.1 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins 112 – 125mm | Ml | 49 |  |  |
| III.2 | Fourniture et pose de tubes PVC crépinés 112 – 125mm | Ml | 21 |  |  |
| III.3 | Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (quartz blanc) calibré (1 - 2mm), (2-4mm) | Ml | 25 |  |  |
| III.4 | Aménagement tête de forage : Remblayage en tout venant sur 38 ml, fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile sur 02ml et la cimentation sur 05ml. | U | 01 |  |  |
| III.5 | Nettoyage et développement à l’air lift | H | 06 |  |  |
| III.6 | Essai de pompage par palier | H | 08 |  |  |
| III.7 | Prélèvement et Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau | U | 01 |  |  |
| III.8 | Traitement et Désinfection du forage | U | 01 |  |  |
| SOUS –TOTAL III …………………………………. |  |  |  |  |  |
| IV. SUPERSTRUCTURE ET INSTALLATION DE LA POMPE MANUELLE |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Réalisation d’un socle pour pose de la pompe avec margelle, anti bourbier, regard de visite etc. | FF | 01 |  |  |
| IV.2 | Fourniture et pose d’une pompe à motricité humaine type : India Mark II, Vergnet, SWN 80, AFRIPUMP, livrée par les Structures agréées par le MINEE. | U | 01 |  |  |
| IV.3 | Aménagement d’un puits perdu muni d’une dalle et d’un canal d’évacuation (en tuyau PVC) enterré et long de 8m + Construction d′une murette de clôture (1m x 3m x 3m) ayant un portillon métallique avec cadenas + Fourniture et pose d’une chaîne avec cadenas sur la pompe | FF | 01 |  |  |
| SOUS – TOTAL IV…………………………………… |  |  |  |  |  |
| V. SYSTEME DE MAINTENANCE ET AUTRES PRESTATIONS |  |  |  |  |  |
|  | Animation et Mise en place du Comité de Gestion de l’ouvrage + Formation de deux (02) techniciens de pompe. | Séance | 02 |  |  |
| SOUS TOTAL V……………………………. |  |  |  |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX HTVA (I+II+III+IV+V) ........................................................... |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%)............................................................................................. |  |  |  |  |  |
| IR (1,1%)................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| TOTAL TAXES......................................................................................... |  |  |  |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX TTC................................................................. |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER.................................................................................. |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de ……………………………………

SIGNATURE

PIECE N° 7: SOUS - DETAIL  DES PRIX (SDP)

Note relative à la présentation des sous-détails de prix et taxes.

1. Un sous-détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;

b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;

f. Le sous-détail précis des forfaits d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc. ;

g. Le sous-détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition du Maître d’Ouvrage  ;

h. Le sous-détail des impôts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier

- Etudes …..

- … …..

- … _______

Total C1

B. Frais généraux de siège

- Frais de siège …..

- Frais financiers …..

- … …..

- Aléas et bénéfice …..

________

Total C2

Coefficient de vente k = 100/ (100-C)

Avec C=C1+C2

3. Le Maître d’Ouvrage peut proposer un cadre du sous-détail des prix unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.

Le soumissionnaire pourra choisir l’un des deux modèles ci-après

SOUS- DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES (modèle 1)

Désignation :_______________________________________________________________________

| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Main d’œuvre | Catégorie | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et engin | Type | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux divers | Type | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier | 7% | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | 10% | = D x % |  |
| G | COUTS DE REVIENT |  | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | 13% | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HT |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HT |  | = P/Qté |  |
| T | TVA |  | = V x 19,25% |  |
|  | PRIX DE VENTE UNITAIRE TTC |  | = V + T |  |

| SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES ( modèle 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation | Composante | Ratio par rapport au montant | Total |
| Désignation : Travaux de |  | Foration |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
| 1 | Fourniture et divers | Réserve matériaux importés |  |  |
|  |  | Réserve matériaux acquis localement |  |  |
|  |  | Risques + bénéfices |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| Total fournitures |  |  |  |  |
| 2 | Main d'œuvre | Encadrement et cadres |  |  |
|  |  | Ouvriers qualifiés |  |  |
|  |  | Manœuvres |  |  |
|  |  | Risques + bénéfices |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| Total Main d'œuvre |  |  |  |  |
| 3 | Amortissement matériel | Matériel |  |  |
|  |  | Outillage |  |  |
|  |  | Matériel divers |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| Total Amortissement matériel |  |  |  |  |
| 4 | Frais généraux | Transactions diverses pour fournitures et matériaux |  |  |
|  |  | Frais de siège et d'études : |  |  |
|  |  | Frais de siège |  |  |
|  |  | Frais d'études : |  |  |
|  |  | Formation à l'utilisation des |  |  |
|  |  | Equipements |  |  |
|  |  | Frais financier : |  |  |
|  |  | Agios |  |  |
|  |  | Retenue de garantie |  |  |
|  |  | CNPS |  |  |
|  |  | Garantie de bonne fin |  |  |
|  |  | Timbres et enregistrement |  |  |
|  |  | Assurance |  |  |
|  |  | Frais généraux de chantier : |  |  |
|  |  | Coordination |  |  |
|  |  | Véhicule |  |  |
|  |  | Carburant et lubrifiant |  |  |
| Total frais généraux |  |  |  |  |
| PRIX UNITAIRE |  |  |  |  |

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR NORTH REGION                                     ---------------                                                                                            MAYO SAVA DIVISION                                     ---------------

KOLOFATA COUNCIL

---------------

INTERNAL TENDERS BOARD

---------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTREME-NORD

---------------

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

---------------

COMMUNE DE KOLOFATA

---------------

COMMISSION INTERNE

DE PASSATION DES MARCHES

---------------

LETTRE COMMANDE N°_______/LC/C-KTA/CIPM/2023 DU1er mars 2023

pour les travaux de realisation d’un FORAGE PMH a satomi dans LA COMMUNE DE KOLOFATA  N°  002 /DAO/C-KTA /CIPM/2023  DU 1er mars 2023

TITULAIRE :________________________________________________________________	B.P. :_________________________Tél.________________ 	Fax :___________________

N° R.C. : ____________________________________________________________________

N° Contribuable : _____________________________________________________________

N° Compte Bancaire : _____________________	 Chez : ___________________________Agence

de : __________________________________________________________________

OBJET : TRAVAUX DE POUR LES  TRAVAUX DE POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE PMH A SATOMI DANS LA COMMUNE DE KOLOFATA, DANS LA COMMUNE DE KOLOFATA, DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA , REGION DE L’EXTREME-NORD.

LIEU : SATOMI

DÉLAI D’EXÉCUTION : en lettre(en chiffre) mois

MONTANT EN F CFA :

- Montant de la lettre commande : ________________________

| LIBELLÉ | Total |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (2,2 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT: COMMUNE DE KOLOFATA  2023

IMPUTATION: ___________________

SOUSCRITE 		Le ……………………………………………………..

SIGNEE 		Le ……………………………………………………..

NOTIFIEE 		Le ……………………………………………………..

ENREGISTREE 	Le……………………………………………………..

ENTRE :

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KOLOFATA,

Ci-après désigné

"L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET

L’ENTREPRISE : ____________________________________________________	B.P. :_________________________Tél.________________ 	Fax : ___________________

N° R.C. : ____________________________________________________________________

N° Contribuable : ______________________________________________________________

N° Compte Bancaire : _____________________	 Chez : _____________________________

Agence de : __________________________________________________________________

REPRÉSENTÉE PAR SON DIRECTEUR GENERAL _____________________________________,

Dénommé ci-après «LE COCONTRACTANT»

D’AUTRE PART,

IL  A  ETE  CONVENU ET  ARRETE  CE  QUI  SUIT :

SOMMAIRE

________________________________________________________________________________________________________________

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)……………………………………………………

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ………………………………………….…………..…

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) …………………………………………………………………………………..

Titre IV : Devis  Quantitatif  et Estimatif (DQE) ………………………………………………………………………………..

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)……………………………………………………

Sommaire

Chapitre I : Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….

| Article 1 | : Objet de la lettre commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article 2 | : Procédure de Passation de la lettre commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 3 | : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 4 | : Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 5 | : Normes (CCAG article 3 complété) |
| Article 6 | : Pièces constitutives de la lettre commande (CCAG Article 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 7 | : Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 8 | : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 9 | : Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article10 | : Matériel et Personnel du fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Chapitre II          : Clauses Financières . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 12 | : Montant de la lettre commande (CCAG Articles 18 et 19 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article 13 | : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 14 | : Variation des prix (CCAG Article 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 15 | : Avances (CCAG Article 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 16 | : Paiement (CCAG article 19 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 17 | : Intérêts moratoires (CCAG Article 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 18 | : Pénalités de retard (CCAG Article 34 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 19 | : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 20 | : Timbres et enregistrement de la lettre commande (CCAG Article 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Article 11	     : Garanties  et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés) . …….

Chapitre III : Exécution des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 21 | : Brevet |
| --- | --- |
| Article 22 | : Lieu et Délais de livraison (CCAG Article 31 et 33.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 23 | : Rôles et responsabilités du fournisseur (CCAG complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 24 | : Transport et Assurances (CCAG Article 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 25 | : Essais et services connexes (CCAG Article 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 26 | : Service après-vente et consommables (CCAG Article 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Chapitre IV : De la réception . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article 27 | Article 27: Documents à fournir avant la réception technique (CCAG Article 41 complété) |
| --- | --- |
| Article 28 | Article 28 : Réception provisoire (CCAG Article 40 et 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 29 | Article 29 : Documents à fournir après la réception provisoire (CCAG Article 40) . . . . Article 30 : Délai de garanti (CCAG Article 40 complété) |
| Article31 | Article 31: Réception définitive (CCAG Article 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

| Article 32 | : Résiliation de la lettre commande (CCAG Article 57) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
| Article 33 | : Cas de force majeure (CCAG Article 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 34 | : Différends et litiges (CCAG Article 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 35 | : Edition et diffusion de la présente lettre commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Chapitre V : Dispositions  diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre commande . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):

- CCAP

- CCTP

- BP

- DQE

Page __________ et dernière de la

LETTRE COMMANDE N°_______/LC/C-KTA /CIPM/2023 DU1er mars 2023

pour les travaux de realisation d’un FORAGE PMH a satomi dans LA COMMUNE DE KOLOFATA

MONTANT EN F CFA :

- Montant de la lettre commande : ________________________

| Libellés | Total |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

Lue et acceptée par le Cocontractant KOLOFATA, le _______________

le Maire de la Commune de Kolofata (Autorité Contractante) Kolofata, le _______________

ENREGISTREMENT

GRILLE DE NOTATION DES TRAVAUX DE  REALISATION D’UN FORAGE

EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE  HUMAINE

I – PRESENTATION DE L’OFFRE

| N° | DESIGNATION | Pertinence |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage afin d’en faciliter l’exploitation |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de couleur |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 03) |  |  |  |

(03 critères)

II – PERSONNEL

(15 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel clé |  |  |  |
| A | Conducteur des Travaux |  |  |  |
| 1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Rural ou équivalent dans le domaine de la foration (minimum) + Attestation de présentation de l’original dudit diplôme+ Contrat d’engagement avec le soumissionnaire |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans la réalisation des forages ≥ 5ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Conducteur des Travaux de réalisation de forages ≥ 03 ans |  |  |  |
| B | Chef chantier |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme d’Agent Technique de Génie Rural + Attestation de présentation de l’original dudit Diplôme+ Contrat d’engagement avec le soumissionnaire |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans la réalisation des forages ≥ 5 ans |  |  |  |
| 4 | Expérience comme Chef chantier de forage ≥ 03 ans |  |  |  |
| A | Foreur |  |  |  |
| 1 | Ouvrier qualifié avec 5 ans d’expérience + Contrat d’engagement avec le soumissionnaire |  |  |  |
| 2 | CV signé et daté |  |  |  |
| 3 | Contrats de Travail |  |  |  |
| 4 | Diplôme éventuel |  |  |  |
| D | Responsable Administratif et Financier |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme (CAP en Comptabilité ou équivalent) + Attestation de présentation de l’original dudit diplôme + Contrat d’engagement avec le soumissionnaire |  |  |  |
| 2 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 3 | Expérience générale dans la gestion≥ 02 ans |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 15) |  |  |  |

III –  MOYENS MATERIELS

(06  critères)

| N° | DESIGNATION | Qté | Carte Grise ou Facture/Contrat de Location |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Véhicules de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Camion Hydraulique à Grue (Carte Grise ou Contrat Location) | 01 |  |  |  |
| 2 | Véhicule de liaison (Carte Grise ou Contrat Location) | 01 |  |  |  |
| B | Matériels de chantier |  |  |  |  |
| 1 | Sondeuse (Carte Grise ou Contrat Location) | 01 |  |  |  |
| 2 | Compresseur sur pneumatique (Carte Grise ou Contrat Location) | 01 |  |  |  |
| 3 | Atelier de forage (Carte Grise ou Contrat Location) | 01 |  |  |  |
| 4 | Liste des équipements et petits matériels de Chantier de forage équipé, Propriété de l’Entreprise (Joindre facture et bordereau de livraison) | Ens |  |  |  |
|  | TOTAL III - (Sur 6 critères) |  |  |  |  |

IV – METHODOLOGIE  (11 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Visite de site |  |  |  |
| 1 | Rapport de visite de site comprenant certificat de visite du site signée par le Responsable de la structure bénéficiaire et contresignée par l’Entrepreneur |  |  |  |
| 2 | Pertinence du rapport de visite de site (Prospections Géomorphologiques, Hydrogéologiques et Géophysique) |  |  |  |
| B | Organisation de chantier |  |  |  |
| 1 | Cohérence de l’installation générale de chantier (Magasin d’entreposage, Baraque de chantier…) |  |  |  |
| 2 | Existence de l’organigramme détaillée de l’Entreprise |  |  |  |
| 3 | Existence d’un planning Cohérent et réaliste |  |  |  |
| 4 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 5 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 6 | Existence d’un plan d’organisation du chantier |  |  |  |
| 7 | Emploi de la main d’œuvre locale (Méthode HIMO le cas échéant) |  |  |  |
| C | Approvisionnement |  |  |  |
| 1 | Provenance et approvisionnement en matériaux |  |  |  |
| 2 | Planning d’Approvisionnement en matériaux |  |  |  |

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Chiffre d’affaires |  |  |  |
| 111 | Chiffre d’affaires cumulé dans la réalisation des forages sur les trois dernières années ≥ 25 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 2 | Facilités d’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières |  |  |  |
| B | Nombre(N) de Projets de forages réalisés |  |  |  |
| 1 | N=1 |  |  |  |
| 2 | N= 2 |  |  |  |
| 3 | N≥ 3 |  |  |  |
| C | Plan de charge 2018 |  |  |  |
| 1 | Nombre(N) de Projets de forages Soumissionnés |  |  |  |
| a | N=1 |  |  |  |
| b | N= 2 |  |  |  |
| c | N≥ 3 |  |  |  |
| 2 | Nombre(N) de Projets de forages en cours de réalisation |  |  |  |
| a | N=1 |  |  |  |
| b | N= 2 |  |  |  |
| c | N≥ 3 |  |  |  |
| D | Capacité de Préfinancement |  |  |  |
| 1 | Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 10 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 2 | Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 20 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 30 000 000 de francs CFA |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 14 critères) |  |  |  |

V – CAPACITE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE

(14 critères)

##### TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 49 OUI

FORMULAIRES ET MODELES  A UTILISER

SOMMAIRE DES ANNEXES

- Annexe 1 :  Modèle de soumission

- Annexe 2 :   Modèle de caution de soumission

- Annexe 3 :    Modèle de cautionnement définitif

- Annexe 4 :     Modèle de caution d’avance de démarrage

- Annexe 5 :     Modèle de caution de retenue de garantie

- Annexe 6 :     Modèle de tableau de décomposition du chiffre annuel

- Annexe 7 :     Modèle pour les moyens en personnel et en matériel

- Annexe 8 :      Modèle de tableau de décomposition du plan de charge

- Annexe 9 :      Cadre du planning prévisionnel

- Annexe 10 :    Modèle de déclaration d’engagement sur l’honneur

- Annexe 11 :    Modèle de certificat de visite de site

Annexe : 1                      MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné …........................…………………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant, l’entreprise …......……………………..…  dont le siège social est à ……….…..... inscrite au registre du commerce de ………...………………... sous le n° ………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s) Pour les  pour les travaux de realisation d’un FORAGE PMH a satomi dans LA COMMUNE DE KOLOFATA.

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  à

-	……….................................................................................................. [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

………....................................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. jours calendaires

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours  à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………......................  ouvert au nom de ….................…….  auprès de la banque…................................…………………….. Agence de ….............……..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à................………. le

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………...................................... dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

# ANNEXE 2                     MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage  et son adresse], « le Maître d’Ouvrage  »

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................………..  pour Pour les  pour les travaux de realisation d’un FORAGE PMH a satomi dans LA COMMUNE DE KOLOFATA ci-dessous désignée

« l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage  de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; ou si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage  un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage  soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage  pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage  tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[Signature de la banque]

ANNEXE 3             MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE BANCAIRE)

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage  »

Attendu que ……………................................................................................................……….. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », relatif aux  pour les travaux de realisation d’un FORAGE PMH a satomi dans LA COMMUNE DE KOLOFATA Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 3% du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,........................................………..  [Nom et adresse de banque], représentée par................................................. [Noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage , dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de................................... [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entre- preneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage  au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................……….

ANNEXE 4               MODÈLE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse ……………..............................................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………...............…….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..   du ………….................. relatif aux   pour les travaux de realisation d’un FORAGE PMH a satomi dans LA COMMUNE DE KOLOFATA, de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….....................…….. payable dès la notification de l’ordre de service correspondant,                             soit :…….......................... francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………...............................[le titulaire] ouverts auprès de la banque ..........……....…….. sous le n° ...……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[Signature de la banque

# ANNEXE 5        MODÈLE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage  »

Attendu que...……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à effectuer les  pour les travaux de realisation d’un FORAGE PMH a satomi dans LA COMMUNE DE KOLOFATA Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant du marché peut être remplacé par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................………………………………......………………………………........................................………………… [nom et adresse de banque], représentée par …………................................................…...........................……………………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à                              l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant  maximum                                                        de …………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à10% du montant du marché.

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage  au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[Signature de la banque

ANNEXE 6                                   MODELE DE TABLEAU DE DECOMPOSITION

DU CHIFFRE  ANNUEL

ANNEE ……… (Ce tableau doit être rempli par année)

| Opérations | Maître d’ouvrage (adresse et téléphone) | Maître d’œuvre (adresse et téléphone) | Durée (j) | Date de démarrage | Date d’achèvement | Montants des travaux (fcfa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL ANNUEL |  |

Fait à........................ le...........................

Le Soumissionnaire,

NB : Joindre les procès-verbaux de réceptions définitives, ou des attestations de bonne fin accompagnés si nécessaire de copies de photos d’illustrations de chaque infrastructure

## ANNEXE 7               MODÈLE POUR LES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIEL

I. PERSONNEL

|  | NOMS | QUALIFICATION | FONCTION SUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (diplôme - formation | CHANTIER |
|  |  | expérience) |  |
| A. Cadre - Direction |  |  |  |
| de chantier |  |  |  |
| B. Encadrement |  |  |  |

|  | NOMBRE |
| --- | --- |
| C. Maçon |  |
| D. Ouvriers spécialisés |  |

II. EQUIPEMENTS

II-1 Equipement et Matériel pour l’exécution des travaux

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE - ETAT | PROVENANCE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II-2 Petits matériels et outillages de chantier

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE - ETAT | PROVENANCE |
| --- | --- | --- | --- |

ANNEXE 8                       MODELE DE TABLEAU DE DECOMPOSITION

DU PLAN DE CHARGE

ANNEE ……… (Ce tableau doit être rempli par année)

| Opérations | Maître d’ouvrage (adresse et téléphone) | Maître d’œuvre (adresse et téléphone) | Durée (j) | Date de démarrage | Date d’achèvement | Montants des travaux (fcfa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL ANNUEL |  |

Fait à........................ le...........................

le Soumissionnaire,

NB: Joindre les contrats ou lettres – commandes  en cours ou futurs

ANNEXE 9          CADRE DU PLANNING PREVISIONNEL

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire les interruptions dues devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

| N° | Désignation des travaux |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
|  | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prise de contact |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Travaux préparatoires et Etudes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Travaux de Foration, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Equipement et Développement du forage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Essai de pompage et de Remonté |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Désinfection du forage et Analyse de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Travaux de Maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fourniture et pose de la pompe manuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | formation de l’agent d’entretien de la pompe manuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mise en service du forage équipé et réception du forage |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ………………… le …………………………

Le soumissionnaire,

(Nom, prénom, signature et cachet)

NB : le planning des approvisionnements se basera aussi sur ce modèle et se présentera par semaine

Fait à ……………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

ANNEXE 10              MODÈLE  DE DECLARATION  D’ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

Déclaration d’engagement sur l’honneur

(nom de prestataire) souligne l’importance d’une procédure d‘attribution libre, équitable et basée sur la concurrence, à l’exclusion de tout abus.

De ce fait, ce prestataire n’a, à ce jour, ni directement ni indirectement offert ou accordé des avantages illicites à des agents de la fonction publique ou à d’autres personnes dans le contexte de son offre et n’a pas non plus l’intention d’offrir ou d’accorder de telles incitations ou conditions lors de la présente procédure d’attribution ou, dans le cas où elle serait retenue, lors de la mise en œuvre subséquente du contrat.

Par ailleurs, (nom du prestataire) souligne l’importance du respect des normes sociales minimum (« normes fondamentales du travail ») lors de la réalisation du projet. Par conséquent, elle s’engage à respecter les normes fondamentales du travail ratifiées par le Cameroun.

(nom du prestataire) informera ses employés de leurs devoirs respectifs et de leur obligation de respecter cet engagement pris volontairement et de respecter les lois du Cameroun.

Lieu, date

Nom du soumissionnaire

ANNEXE 11

MODELE  DE  CERTIFICAT DE VISITE DE SITE

Je soussigné Monsieur_______________, (fonction  au sein de l’Entreprise), représentant l’Entreprise________________________ ;

B.P : ________________, dont le siège est à ____________, certifie m’être rendu sur le site bénéficiaire de  la réalisation d’un forage équipé de pompe à motricité humaine au________________________________________________

Cette descente sur le terrain rentre dans le cadre de la visite des lieux prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres  N°_______/C-KTA /CIPM/2023 DU _______________ relatif aux  pour les travaux de realisation d’un FORAGE PMH a satomi dans LA COMMUNE DE KOLOFATA , Je déclare par ailleurs:

Avoir pris connaissance des lieux et de l’ensemble des contraintes liées à la réalisation des travaux sur les différents sites visités ;

Etablir mes prix unitaires en tenant compte des difficultés locales pour l’exécution des travaux et ne pouvoir en aucun cas réclamer au Maître d’Ouvrage  de majorations ou de plus values.

En foi de quoi, le présent  certificat de visite  de site est établi  pour servir et valoir ce que de droit.

KOLOFATA, le_____________________

LE  MAIRE DE LA COMMUNE DE KOLOFATA,

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DE SOUMISSION DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

**********************

| 1) | Afriland First Bank (AFB) |
| --- | --- |
| 2) | Banque Atlantique du Cameroun (BACM) |
| 3) | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) |
| 4) | Citibank N.A. Cameroon |
| 5) | Commercial Bank of Cameroon (CBC) |
| 6) | Ecobank Cameroun (EBC) |
| 7) | National Financial Credit Bank (NFC BANK) |
| 8) | Société Commerciale de Banques-Cameroun (CA-SCB) |
| 9) | Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) |
| 10) | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) |
| 11) | Union Bank of Cameroon PLC (UBC) |
| 12) | United Bank for Africa (UBA) COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREES - CHANAS ASSURANCES S.A B.P 109, DOUALA - ACTIVA ASSURANCES S.A B.P 12970, DOUALA - ZENITHE INSURANCE S.A BP 1540, DOUALA |

Joindre les CV  datés et signés qui seront accompagnés des diplômes légalisés, de certificats de travail ou de contrats de travail légalisés et des cartes professionnelles

En toute propriété (joindre la carte grise) ou attestation de location prévue pour le chantier