REGION  DU  SUD

DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO

COMMUNE DE SANGMELIMA

REPUBLIQUE  DU  CAMEROUN                Paix - Travail - Patrie

B.P. 162 Sangmélima - Tél. (237) 22 28 84 42  ***  Fax  22 28 83 02

E-mail : mairie_sang2007@yahoo.fr

SIGAMP-CS

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA

***************

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°000015/AONO/CS/SIGAMP/2023 DU 04/05/2023

EN PROCEDURE URGENCE

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

##### FINANCEMENT : BIP MINTPDE L’EXERCICE 2023

Février 2023

SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO)

Pièce 1 :	Avis d’Appel d’Offres (AAO) (Version française et anglaise)

Pièce 2 :       Règlement Général d’Appel d’OFFRE (RGAO)

Pièce 3 :	Règlement Particulier d’Appel D’offres (RPAO)

Pièce 4 :	Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce 5 :	Cahier des Prescriptions Techniques (CPT)

Pièce 6 :	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Pièce 7 :	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pièce 8 :	Cadre du Sous Détail des Prix

Pièce 9 :	Modèle de Contrat ;

Pièce 10 :	Textes et fiches modèles

  - Modèle de soumission ;

  - Modèle de cautionnement provisoire (garantie Bancaire de provisoire de soumission) ;

  - Modèle de garantie de bonne exécution (Cautionnement définitif) ;

  - Modèle de Garantie Bancaire de Restitution d’Avance de Démarrage ;

  - Modèle d’Attestation de visite de site ;

  - Modèle de renseignement sur le personnel d’encadrement proposé ;

  - Modèle de fiche récapitulative des références de l’entreprise ;

  - Modèle de pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d’entreprises) ;

  - Modèle de cadre d’accord de groupement ;

Pièce 11 :	Grille de notation des offres techniques ;

Pièce 12 :	Liste des banques agréées.

Pièce 1

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

Pièce 1.a

VERSION FRANCAISE

REGION  DU  SUD

DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO

COMMUNE DE SANGMELIMA

REPUBLIQUE  DU  CAMEROUN                Paix - Travail - Patrie

B.P. 162 Sangmélima - Tél. (237) 22 28 84 42  ***  Fax  22 28 83 02

E-mail : mairie_sang2007@yahoo.fr

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°……../AONO/CS/SIGAMP/2023 DU …………….  EN PROCEDURE URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

FINANCEMENT : MINTP 2023.

Le Maire de la Commune deSANGMELIMA, Maitre d’Ouvrage, et de autorité contractante, lance pour le compte sa Commune, en procédure d’urgence un Appel d’Offres National ouvert pour la réalisation de l’opération sus-indiquée.

- Objet de l’Appel d’Offres :

L’Appel d’Offres porte sur l’exécutiondes travaux réhabilitation sur certaines routes revêtues de la commune de sangmelima (Sangmelima – Meyomadjom – Koungoulou) dans la Commune de Sangmelima, Département du Dja et Lobo, Région du sud.

- Consistance des travaux :

Ces travaux comprennent les opérations suivantes:

- Installation de chantier;

- Amené et repli du matériel ;

- Débroussaillement ;

- Remblai d’accès en grave latéritique ;

- Dépose des buses défectueuses existantes y/c déviation et maintien de la circulation ;

- Construction du dalot 1,5x1,5 ;

- Construction tête de dalot 1,5x1,5 ;

- Etudes géotechniques et d’exécution ;

- Panneau de signalisation métallique type A.

- Participation et origine :

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais.

- Financement :

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le MINTP. Le coût prévisionnel de l’ensemble des travaux prévus dans le présent Appel d’Offres National Ouvert est de 27 000 000 (Vingt-sept millions)FCFA Toutes Taxes Comprises.

- Délai d’exécution :

Le délai global d’exécution des travaux est de quatre (04) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

- Administration au nom de laquelle sera conclu le marché :

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de l’attributaire par l’autorité contractante, le marché sera conclu entre celui-ci et le Maître d’Ouvrage qui est le Maire de la commune de Sangmélima.

- Cautionnement provisoire (garantie de soumission) :

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission), établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de premier rang, agréé par le Ministre en charge des Finances et d’un montant égal à Cinq cent quarante mille (540 000) francs CFA

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra impérativement être produit en original datant de moins de trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté auprès du Chef de la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de la Commune de Sangmelima, sis au rez-de chaussée de l’Hôtel de Ville de la Commune de Sangmelima.

- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans la commune de Sangmélima, bureau du Chef SIGAMP, sur présentation d’une quittance de versementd’une somme non remboursable au titre des frais d’achat du dossier de50 000 (cinquante mille) Francs CFA.

Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant le prestataire désireux de participer à la consultation.

- Présentation des offres :

Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;

L’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) ;

L’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche, y compris, sur les copies, pour en faciliter l’exloitation.

- Remise des offres :

Chaque offre, rédigée en anglais ou en français, en six (07) exemplaires, dont un (01) original et cinq (06) copies marqués comme tel, devra parvenir à la SIGAMP, ou au bureau du courrierr, de  la Communede Sangmélima, au plus tard le30/05/2023à 14 heures précises, heure locale et devra porter la mention :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°……../AONO/CS/SIGAMP/2023 DU …………….  EN PROCEDURE URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. »

FINANCEMENT : MINTP 2023.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

- Recevabilité des offres :

Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

- Ouverture des plis :

L’ouverture des offres aura lieu le _____________________ à 15 heures, dans la salle de conférence de la Mairie de Sangmélima.

L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

-	1er étape: Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),

-	2eme étape: Ouverture  de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)

-	3éme étape: Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Principaux critères d’évaluation des offres :

14-1- : Critères éliminatoires :

- Absence de la caution de soumission à l’ouverture ;

- Dossier administratif incomplet et non régulariséen 48 heures ;

- Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ;

- N’avoir pas obtenu au moins 70% des oui sur les critères essentiels(21oui /30;

- Absence d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence de l’original ou nombre de copies insuffisant à l’ouverture.

14-2 : Critères essentiels :

Les offres techniques seront évaluées,sur la base de trente (30) critères essentiels ci-après :

- Personnel d’encadrement de l’Entreprise sur quatorze (14) critères ;

-Personnel Technique non qualifié

- Le Matériel de chantier à mobiliser sur quatre (04) critères ;

- Références de l’Entreprise surdeux (02) critères.

- Organisation et compréhension du projet sept (07) critères ;

- Présentation de l’offretrois (03) critères ;

- Durée de validité des offres :

Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres

- Attribution du marché :

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus dans les services de l’autorité contractante, notamment à la Mairie de Sangmélimapendant les jours ouvrables.

Sangmélima, le …………………………………………………

Ampliations :

- ARMP/Ebolowa

- MINMAP/SUD

- MINTP/DDL

- MINMAP/DDL

- CIMP-CS sgma

- Chrono / Archives /Dossier

Pièce 1.b

VERSION ANGLAISE

REGION  DU  SUD

DEPARTEMENT DE DJA ET LOBO

COMMUNE DE SANGMELIMA

REPUBLIQUE  DU  CAMEROUN                Paix - Travail - Patrie

B.P. 162 Sangmélima - Tél. (237) 22 28 84 42  ***  Fax  22 28 83 02

E-mail : mairie_sang2007@yahoo.fr

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°______/ONIT/CS/SIGAMP/2023OF __________________BY EMERGENCY PROCEDURES

FOR THE rehabilitation works on some roads in the Councils (Sangmelima – Meyomadjom – Koungoulou) of the Sangmelima council, Dja and Lobo division South Region.

##### FUNDING:MINTP, EXERCICE 2023

The Mayor of Sangmelima Council ; Contracting Authority, launches on the behalf of the Republic of Cameroon, an Open National Invitation to tender by emergency procedures for the realization of the operation mentioned above:

- Purpose of the Tender File :

The purpose of the tender is rehabilitation works on some roads in the Councils (Sangmelima – Meyomadjom – Koungoulou) of the Sangmelima council, Dja and Lobo division South Region.

Description of Works :

These works comprise the following descriptions:

- Site installation;

- Mobilization and demobilization of equipment;

- Clearing;

- Lateritic gravel access backfill;

- Removal of existing defective nozzles including diversion and maintenance of traffic;

- Construction of the scupper 1,5x1,5;

- Scupper head construction 1,5x1,5;

- Geotechnical and execution studies;

- Type A metal traffic sign.

- PARTICIPATION AND ORIGIN OF BIDDERS:

Participation in this invitation to tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon.

- FUNDING :

Works on this tender are funded by the MINTP financial. The previewed cost of the entire works of this Open National Invitation to tender is 27 000 000 (twenty seven million).

- PERIOD OF EXECUTION :

The entire period of execution of these Works is four (04) calendar months. This duration starts as of the date of notification of the administrative order to start Works.

- ADMINISTRATION CHARGED WITH THE SIGNING OF THE CONTRACT

After the examination of the tender documents of the various bidders, and the choice of the successful bidder by the contracting authority, the contract will be signed between the latter and the contracting authority.

- TEMPORAL BID BOND (TENDER GUARANTEE) :

The bids should be accompanied by a temporal bid bond (Bank Tender Guarantee), established as per the indicated Model in this tender file, by a financial institution accredited by the Ministry of Finance, and of an Amount equal to 540 000 (Five hundredfortythousand) FCFA

To avoid being rejected, the original copy of the bid bond (Bank tender guarantee) should be produced dated less than 3 (three) months old.

The temporal bid bond shall automatically be liberated highest 30 (thirty) days upon expiration of the validity of the bids for the unsuccessful bidders. In case where the bidder is awarded the contract, the temporal bid bond is liberated after the production of the final bond.

- CONSULTATION OF TENDER FILE :

The tender file can be consulted in the office of SIGAMP of theSangmelima Council.

- ACQUISITION OF THE TENDER FILE :

The tender file can be obtained in the office of the contracting authority, precisely at the SIGAMP Office, upon the presentation of a payment receipt to the public treasury, of a non-refundable purchase fee for the tender file of  50 000 (fifty thousand) Francs CFA.

Thisreceipt should enable identifying the buyer as the representative of the bidder, wishing to participate in the consultation.

- PRESENTATION OF THE BIDS

The bid documents will be presented in three envelopes as illustrated bellow:

The Envelope A containing Administrative documents (volume 1);

The Envelope B containing Technical documents (Volume 2);

The Envelope C containing financial documents (Volume 3).

All constituted documents (Envelops A, B and C), will be put in a big sealed bearing only the title of the Open national invitation to tender.

The various documents in each bid will be numbered in the order of the tender file and with separators of different colors other that white.

- SUBMISSION OF BIDS :

Each bid, prepared in English or in French in (07) seven copies, that is (01) one original and (06) six copies noted as such, shall be forwarded to the contracting authority, notably to the Mayor of Sangmelima council, SIGAMP office, or Mails Office, latest on the : _______ at 2 pm local time bearing

« OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°______/ONIT/CS/SIGAMP/2023OF __________________BY EMERGENCY PROCEDURES

FOR THE rehabilitation works on some roads in the Councils (Sangmelima – Meyomadjom – Koungoulou) of the Sangmelima council, Dja and Lobo division South Region.”

##### FUNDING:  MINTP 2023

To be opened only during the bid-opening session ».

- ACCEPTABILITY OF BIDS :

Bids that will be submitted after the date and time mentioned above or those that will not respect the separation model indicated in the different documents in each bid shall not be accepted.

To avoid being rejected, the required Administrative documents will be imperatively produced in original or in certified true copies by the issuing service, in conformity with the stipulation of the rules and regulations of this tender.

These Administrative documents have a validity period of (03) three months. This validity period has to begin after the date of the lunching of the tender.

- OPENNING OF BIDS :

The opening of bids shall take place on the _______atthree (3 o’clock)______________in the conference hall of the Council Office, Sangmelima.

The opening of bids will be done at once and in three stages:

-	Stage 1: Opening of envelope A containing Administrative document (volume 1),

-	Stage 2: Opening of envelope B containing Technical document (volume 2)

-	Stage 3: Opening of envelope C containing financial document (volume 3).

All the bidders can take part in this opening session or can be represented by one person dully mandated (Even in case of joint-venture) who has a perfect mastery of the tender file.

- MAIN CRITERIA OF EVALUATION OF THE BIDS :

14-1- : ELIMINATORY CRITERIA :

- Absence of submission bid bond (tender bank guarantee);

- Absence after a period of 48 hours following the deposit of bids, of at least one of the administrative document, excluding that of the submission bid bond;

- Non-conformity after a period of 48 hours following the deposit of bids, of at one Administrative document;

- False declaration, forged or non-authentic document;

- Omission of a unit price in the schedule of unit prices and the bill of quantities and cost estimates;

- Incomplete financial bid for absence of one of the following documents:

- The tender letter ;

- The unit price schedule following the indicated model of prices without value added taxes in figures and in words, clearly filled.;

- The bill of quantities and cost estimates (BOQ);

- The unit price breakdown;

- Not having obtained at least 70% of “yes”,(21 / 30 yes) following the evaluation of the essential technical criteria.

14-2: Essential criteria:The technical bids will be evaluated according to the following sixteen (16) main criteria:

- Key personnel of the enterprise onfourteen (14) criteria;

- The site equipment to be mobilized on four (04) criteria;

- References of the bidder on two (02) criteria;

- Organization of the projecton seven (07) criteria;

- Presentation of the bid on three (03) criteria

15- PERIOD OF VALIDITY OF OFFERS:

Bidders will be committed by their bids for a period of ninety (90) days from the deadline set for the submission of bids.

16. AWARD OF THE CONTRACT:

The contract will be awarded to the tenderer presenting the lowest evaluated tender and meeting the required administrative, technical and financial criteria. Both lots can be awarded to a company.

- ADDITIONAL INFORMATION

Additional technical information can be obtained from the services of the contracting authority, in particular at the Sangmelima Town Hall during working days.

Sangmelima, on ________

The Mayor of Sangmelima

Ampliation

- ARMP/SuD

- MINTPDD

- M	NMAPDDH

- CCPO/Sangmelima

Chrono / Arcèives /Fmle

-

GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

| N° | RUBRIQUES | Oui | Non oui / non |
| --- | --- | --- | --- |
| A- PERSONNEL (14rubriques) |  |  |  |
|  | I. CONDUCTEUR DES TRAVAUX |  |  |
| 01 | Copie du diplôme légalisé du Conducteur des travaux. (Oui si la copie est celle d'un diplôme d’Ingénieur des Travaux de Génie Civil, légalisée et datant de moins de trois mois) |  | • |
| 02 | Attestation de présentation de l'original du diplôme du Conducteur des travaux |  |  |
| 03 | CV signé et daté du Conducteur des travaux. |  |  |
| 04 | Attestation de disponibilité du Conducteur des travaux. (Oui si l'attestation est signée, datée et fait référence au présent appel d'offres) |  |  |
| 05 | Expérience générale du Conducteur des travaux. (Oui si l’Ingénieur a une expérience professionnelle supérieure ou égale à trois (03) ans) |  |  |
| 06 | Expérience du Conducteur des travaux dans le domaine del’entretien routier(Oui si le nombre de projets réalisés est au moins égal à trois (03)) |  |  |
| 07 | Expérience dans le poste de conducteur des travauxd’entretien routier(Oui si le nombre de projets réalisés en cette qualité, est au moins égal à trois (03)) |  |  |
|  | II. CHEF DE CHANTIER |  |  |
| 08 | Copie du diplôme légalisé du Chef de chantier. (Oui si la copie est celle d'un diplôme de Technicien Supérieur du Génie Civil, légalisée et datant de moins de trois (03) mois) |  |  |
| 09 | Attestation de présentation de l'original du diplôme du chef de chantier |  |  |
| 10 | CV signé et daté du Chef de chantier. |  |  |
| 11 | Attestation de disponibilité du Chef de chantier. (Oui si l'attestation est signée, datée et fait référence au présent appel d'offres) |  |  |
| 12 | Expérience générale du Chef de chantier (Oui si l'expérience du Chef de chantier est d'au moins cinq (05) ans) |  |  |
| 13 | Expérience du Chef de chantier dans le domaine del’entretien routier(Oui si le nombre de projets réalisés est au moins égal à quatre (04)) |  |  |
| 14 | Expérience dans le poste de Chef de chantierd’entretien routier(Oui si le nombre de projets réalisés en cette qualité, est au moins égal à quatre (04)) |  |  |
| B- MATERIEL (04 RUBRIQUES) |  |  |  |
| 15 | Liste du matériel conforme (oui si liste de matériel conforme au modèle de l'Annexe 3) |  |  |
|  | Pick-up 4x4 en propriété ou en location (oui si photocopie de carte grise légalisée ou convention de location et photocopie certifiée carte grise véhicule loué, joints) |  |  |
| 16 | Une batterie de rechargement et de gravillonnage (un bulldozer, une pelle chargeuse, au moins un camion benne, une répandeuse à bitume, une répandeuse à eau, au moins, un camion gravillonneur, un compacteur à roues, un compacteur manuel) en propriété ou en location (oui si photocopie de carte grise légalisée ou convention de location et photocopie certifiée carte grise véhicule loué, joints) |  |  |
|  | Petit matériel de chantier (pelles, brouettes,etc) |  |  |
| 17 |  |  |  |

| C- REFERENCES (02 RUBRIQUES) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Chiffre d’affaires des deux derniers exercices dans le domaine de la construction des bâtiments publics (Oui si chiffre d’affaires supérieur ou égale à 50 millions) |  |  |
| 20 | Références de l'entreprise dans le domaine similaire au cours des trois (03) dernières années (si oui, en joindre au moins trois (03), avec copie marché et PV de réception) |  |  |
| D- ORGANISATION ET COMPREHENSION DU PROJET (07 RUBRIQUES) |  |  |  |
| 21 | Attestation de visite des lieux signée sur l’honneur par le soumissionnaire |  |  |
| 22 | Rapport de visite du site.signé par le soumissionnaire, est jugé pertinent) |  |  |
| 23 | Délai d'exécution des travaux. (Oui si délai d'exécution du planning d'exécution est inférieur ou égal aux prescriptions du DAO) |  |  |
| 24 | Cohérence de l'ordonnancement des tâches du planning d'exécution. (Oui si cohérence) |  |  |
| 25 | Note technique détaillé et jugé pertinente |  |  |
| 26 | Gestion environnementale et Sécurité au chantier |  |  |
| 27 | Attestation d'une surface financière d’au moins5 000 000 FCFA |  |  |
| E- PRESENTATION DE L'OFFRE (03 RUBRIQUES) |  |  |  |
| 28 | Présence d'un sommaire cohérent avec le contenu de l'offre dans chaque volume |  |  |
| 29 | Documents reliés par une spirale uniquement |  |  |
| 30 | Présence d'intercalaires de couleur autre que le blanc |  |  |

PIECE 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE DU REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

| A - GENERALITES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Article 1 | : | PORTEE DE LA SOUMISSION |
| Article 2 | : | FINANCEMENT |
| Article 3 | : | FRAUDE ET CORRUPTION |
| Article 4 | : | CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR |
| Article 5 | : | MATERIAUX, MATERIELS, FOURNITURES, EQUIPEMENTS ET SERVICES AUTORISES |
| Article 6 | : | QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE |
| Article 7 | : | VISITE DU SITE DES TRAVAUX |
| B – DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |  |  |
| Article 8 | : | CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |
| Article 9 | : | ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |
| Article10 | : | MODIFICATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |
| C – PREPARATION DES OFFRES |  |  |
| Article11 | : | FRAIS DE SOUMISSION |
| Article12 | : | LANGUE DE L’OFFRE |
| Article13 | : | DOCUMENTS CONSTITUANT L’OFFRE |
| Article14 | : | MONTANT DE L’OFFRE |
| Article15 | : | MONNAIE DE SOUMISSION |
| Article16 | : | VALIDITE DES OFFRES |
| Article17 | : | CAUTION DE SOUMISSION |
| Article18 | : | PROPOSITIONS VARIANTES DES SOUMISSIONNAIRES |
| Article19 | : | REUNION PREPARATOIRE A L’ETABLISSEMENT DES OFFRES |
| Article20 | : | FORME ET SIGNATURE DE L’OFFRE |
| D – DEPOT DES OFFRES |  |  |
| Article21 | : | CACHETAGE ET MARQUAGE DES OFFRES |
| Article22 | : | DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES |
| Article23 | : | OFFRES HORS DELAI |
| Article24 | : | MODIFICATION, SUBSTITUTION ET RETRAIT DES OFFRES |
| E – OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES |  |  |
| Article25 | : | OUVERTURE DES PLIS ET RECOURS |
| Article26 | : | CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE |
| Article27 | : | ECLAIRCISSEMENTS SUR LES OFFRES ET CONTACTS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE |
| Article28 | : | DETERMINATION DE LA CONFORMITE DES OFFRES |
| Article29 | : | QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE |
| Article30 | : | CORRECTION DES ERREURS |
| Article31 | : | CONVERSION EN UNE SEULE MONNAIE |
| Article32 | : | EVALUATION DES OFFRES AU PLAN FINANCIER |
| Article33 | : | PREFERENCE ACCORDEE AUX SOUMISSIONNAIRES NATIONAUX |
| Article34 | : | ATTRIBUTION DU MARCHE |
| Article35 | : | DROIT DU MAITRE D’OUVRAGE DE DECLARER UN APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX OU D’ANNULER UNE PROCEDURE |
| Article36 | : | NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE |
| Article37 | : | PUBLICATION DES RESULTATS D’ATTRIBUTION DU MARCHE ET RECOURS |
| Article38 | : | SIGNATURE DU MARCHE |
| Article39 | : | CAUTIONNEMENT DEFINITIF |

A – GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission

Le Maire de la commune de Sangmélima, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci – après dénommé le « Autorité Contractante », lance un appel d’offres pour la réalisation des travaux brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le marché faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci – après référence sous le terme « les travaux ».

Le soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les travaux dans un délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

Dans le présent dossier d’appel d’offres, les termes « Le Maire de la commune de Sangmélima» et «Autorité Contractante» sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement.

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption.

L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ce marché. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

- Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

    - Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution du marché.

    - Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution du marché.

    - « pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence

    - « pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution de la Lettre Commande.

- Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de cette lettre Commande.

Le Maire de la commune de Sangmélima, Autorité Contractante  peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêt, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir.

Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres, ou

    - Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation des sous-traitants dans plus d’une offre.

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est:

    - Juridiquement et financièrement autonome ;

    - Administrée selon les règles du droit commercial ;

    - N’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

5.1 Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du présent marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire :

6.1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. les litiges en cours ;

v. la disponibilité du matériel indispensable.

6.2	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (Cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. l’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement.

b. l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement.

c. la nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme.

d. le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché.

e. en cas de groupement solidaire, les Cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Autorité Contractante  dans un compte unique ; revanche, chaque entreprise est payée par l’Autorité Contractante dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et les délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux.

7.1 Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2	L’Autorité Contractante  autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur les terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante , ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3	L’Autorité Contractante  peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B – DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’appel d’offres.

8.1 Le dossier d’appel d’offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. la lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints)

b. l’avis d’appel d’offres (AAO)

c. le règlement général de l’appel d’offres (RGAO)

d. le règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO)

e. le cahier des clauses administratives particulières(CCAP)

f. le cahier des clauses techniques particulières(CCTP)

g. le cadre du bordereau des prix unitaires

h. le cadre du détail estimatif et quantitatif

i. le cadre du sous-détail des prix unitaires

j. le cadre du planning d’exécution

k. les documents graphiques et autres éléments du dossier technique

l. les modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références

m. le modèle de déclaration d’intention de soumissionner

n. le modèle de caution de soumission

o. le modèle de cautionnement définitif

p. le modèle de soumission

8.2 Le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au DAO en recours.

9.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le DAO peut en faire la demande à l’Autorité Contractante  par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou E- mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante  qui répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze(14) jours pour les appels d’offres nationaux et vingt un jours pour les appels d’offres internationaux, avant la date de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant achetés le DAO.

9.2 Entre la publication de l’avis d’appel d’offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3 Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze(14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4 L’Autorité Contractante  dispose d’un délai de cinq(05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’appel d’offres.

10.1 L’Autorité Contractante  peut à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le DAO en publiant un additif.

10.2 Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du DAO conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le DAO. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante.

10.3 Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante  pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C – PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission.

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante  n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quelque soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre.

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document échangée entre le soumissionnaire et l’Autorité Contractante  seront rédigées en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigées dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précises en français ou en anglais, auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre.

13.1 L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume I : Dossier administratif.

Il comprend :

- tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur

  - a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit

  - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite.

  - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- la caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO.

- la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

b. Volume  II : Offre technique.

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b2. La méthodologie.

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant)

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché :

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché à savoir :

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

b4. Commentaires (facultatifs) :

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions

c. Volume III: Offre financière.

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux à savoir :

- la soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

- le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- le détail estimatif dûment rempli ;

- le sous-détail des prix unitaires ;

- l’échéancier prévisionnel des paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le DAO, sous réserve des dispositions de l’article 177.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

13.2 Si conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre.

14.1 Sauf indication contraire figurant dans le DAO, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail estimatif et quantitatif chiffrés, présentés par le soumissionnaire.

14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau des prix et du détail estimatif et quantitatif.

14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre de la futur lettre commande, ou à tout autre titre, trente(30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4 Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix seront prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisés. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous – détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement.

Pour les appels d’offres nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres.

16.1 Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le RPAO à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation de délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3 Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante  adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu dans le CCAP.

L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission.

17.1 En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le RPAO, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le DAO. D’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente(30) jours au-delà de la date de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante  et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3 Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la Commission Départementale de Passation des Marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4 Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenues seront libérées à compter de la date de publication des résultats.

17.5 La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6 La caution de soumission peut être saisie :

a. si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. si le soumissionnaire retenu

i. manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires.

18.1 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2 Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci – dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante  telle que décrite dans le DAO, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante  a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous – détails des prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante  n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3 Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres.

19.1 A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2 La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3 Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante  au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante  ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions posées. Dans ce cas, les questions et leurs réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4 Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le DAO. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante  en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5 Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre.

20.1 Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans le RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2 L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiées ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies seront également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant les surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D – DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres.

21.1 Le soumissionnaire placera l’original et les copies  constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2 Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le RPAO.

b. porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’avis d’appel d’offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3 Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante  de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4 Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres.

22.1 Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante  à l’adresse spécifiée à l’article 31.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le RPAO.

22.2 L’Autorité Contractante  peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai.

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante  après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres.

24.1 Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par  l’Autorité Contractante  avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO.

La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT »  et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2 La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4 Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E – OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION

Article 25 : Ouverture des plis et recours.

25.1 La commission de passation des marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un  registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte.

25.3 Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante  peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4 Les offres qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quel qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5 Il est établi séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais et leurs délais, ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6 A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7 En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargée de la régulation des marchés publics et de l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement par le Président de la commission de passation des marchés.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure.

26.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires, ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

26.2 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante  dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante  pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage.

27.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le président de la commission de passation des marchés peut, si il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions du l’article 26 du RGAO.

27.2 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission de passation des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres.

28.1 La sous-commission d’analyse procédera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2 La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du DAO en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve intrinsèque.

28.3 Une offre conforme pour l’essentiel au DAO est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du DAO, sans divergence ni réserve importante.

28.4 Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission de passation des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5 L’Autorité Contractante  se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du DAO ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Détermination de la conformité des offres.

La sous-commission d’analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs.

30.1 La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au DAO pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. s’il y a contradiction entre le prix unitaires et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que l’avis de la sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé.

b. si le total obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les sous-totaux feront foi et le total sera corrigé.

c. s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettre et en chiffres, le montant en lettre fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, confirmée par le sous-détail des prix unitaires, auquel cas le montant en chiffre prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2 Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3 Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Convention en une seule monnaie.

31.1 Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous – commission d’analyse convertira les prix des offres exprimées dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2 La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la BEAC, dans les conditions définies dans le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier.

32.1 Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2 En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

32.3 L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP appliquées durant la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4 Si l’offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail estimatif et quantitatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante  peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux.

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F – ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Article 34 : Attribution.

34.1 L’Autorité Contractante  attribuera la lettre commande  au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au DAO et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre commande satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2 Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charge au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante  de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure.

L’Autorité Contractante  se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’offres lorsque lesdites offres ont été ouvertes ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission de passation des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché.

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO,  l’Autorité Contractante  notifiera à l’attributaire de la lettre commande par télécopie confirmée, par lettre recommandée, par tous les autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante  paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours.

37.1 L’Autorité Contractante  communique à tout soumissionnaire sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq(05) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2 L’Autorité Contractante  est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3 Après publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze(15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4	En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante  et au président de la commission de passation des marchés. Le recours doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché.

38.1 Après la publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la commission Départemental de passation des marchés publics compétente pour adoption.

38.2 L’Autorité Contractante  dispose d’un délai de sept(07)  jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3 Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq(05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif.

39.1 Dans les vingt(20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante  un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le DAO.

39.2 Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5%  du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux taxes en vigueur, et émise au profit de  l’Autorité Contractante  ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3 Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé et de premier ordre, conformément aux textes en vigueur.

39.4 L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la réalisation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE 3

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES(RPAO)

SOMMAIRE DU RPAO

| Article 1 | : | OBJET DE L’APPEL D’OFFRES |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : | CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION |
| Article 3 | : | PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |
| Article 4 | : | ADDITIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES |
| Article 5 |  | ETABLISSEMENT DU MONTANT DES OFFRES |
| Article 6 | : | PRESENTATION GENERALE DES OFFRES |
| Article 7 | : | OFFRE DE BASE |
| Article 8 | : | PROPOSITIONS TECHNIQUES |
| Article 9 | : | DELAI D'ENGAGEMENT |
| Article 10 | : | ATTRIBUTION DU MARCHE |
| Article 11 | : | CRITERES D'ANALYSE |
| Article 12 | : | CLASSEMENT DES ENTREPRISES |
| Article 13 | : | MONNAIE DE COMPTE ET DE PAIEMENT |

Article 1 : Objet de l’appel d’Offres.

Le présent appel d’offres a pour objet : les travaux de l’entretien routier, pour L’EXECUTION DES TRAVAUX REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. dans la commune de Sangmélima, dans le Département de la Dja et Lobo, Région du Sud.

Les travaux seront exécutés pour le compte de la commune de Sangmélima sur  financement du Budget d'Investissement Public du Ministère des Travaux Publics. Ils sont soumis à la réglementation en vigueur en République du Cameroun notamment aux textes ci-après:

- la loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la loi cadre N°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- la loi N° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- la Loi N° 001 du 16 avril 2001 portant Code Minier, et mise en application par le Décret N° 2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

- la loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime Financier de l’Etat ;

le Code minier

- le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de  l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- le Décret  No 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- le Décret N° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

- le Décret N° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- le Décret N°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- le Décret N°2012/075 de la 08/03/2012 portante organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le Décret N°2012/076 du 08/03/2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- le Décret N°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- le Décret N° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;

- le Décret N°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;

- le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics;

- l’Arrêté N° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

- l’Arrêté N° 070/MINEP du 20 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à l’étude d’impact environnemental ;

- l’arrêté  N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

- la Circulaire N°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- la Circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- Loi n°2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023.

- Circulaire n°00000006/C/MINFI/DU 30 décembre 2022portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’exercice 2023;

- La lettre-circulaire N° 0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

- Les Directives en vigueur au Ministère des travaux Publics portant répartition des rôles entre les divers intervenants pour la campagne d’entretien routier en cours auprès du Maître d’Ouvrage ;

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

- le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;

- la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 10 décembre 2013.

Article 2 : Conditions générales de l'Appel d'Offres.

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l'Administration. L'article 11 du présent RPAO indique la méthode d'évaluation des offres des soumissionnaires.

Le Maire de la Commune de Sangmélima se réserve la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'Offres sans qu'il y ait lieu à réclamation de la part des soumissionnaires.

Après la remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger pour quelques raisons que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l'expiration du délai de remise des offres.

2.1- Mode de participation :

La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux entreprises de droit Camerounais.

2.2- Retrait du Dossier d’Appel d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré auprès de la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de la commune de Sangmélima sur présentation d’une quittance de paiement d’une somme non remboursable de 50 000 (cinquante mille) francs CFA.

2.3- Visite du site :

Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer une visite des lieux et s'assurer des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, etc.), des abords, des moyens d’accès, etc. existants avant d’établir son offre.

2.4 Respect des conditions d’Appel d’Offres :

Les entreprises devront obligatoirement répondre suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres. Elles peuvent cependant en plus proposer des variantes (quantités, mode d’exécution, nature du matériau, etc.), suite à leur propre étude et à la visite obligatoire du site.

L’offre devra être remise aux lieux, dates et heures indiqués dans l’avis d’appel d’offres. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera rejetée.

Article 3 : Pièces constituant le Dossier d’Appel d’Offres.

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier comprenant les pièces suivantes:

Pièce n°1 : l’avis d’Appel d’Offres,

Pièce n°2 : le règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO),

Pièce n°3 : le cahier des clauses administratives particulières (CCAP),

Pièce n°4 : le cahier des clauses techniques particulières (CCTP),

Pièce n°5 : le cadre du bordereau des prix unitaires,

Pièce n°6 : le modèle du sous -détail de prix unitaires,

Pièce n°7 : le cadre du détail quantitatif et estimatif,

Pièce n°8 : le modèle de soumission,

Pièce n°9 : le modèle de déclaration d'intention de soumissionner,

Pièce n°10 : les textes et les fiches modèles,

Pièce n°11 : les documents graphiques (éventuellement).

Article 4 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres.

4.1- Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander, ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit, télégramme, télécopie ou fax  adressé au Maire de Sangmélima en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leurs offres.

Le Maire de la commune de Sangmélima répondra par lettre, télégramme ou fac-similé à toute demande d'éclaircissements nécessaires, qu'elle aura reçue avant les quatorze (14) jours précédant la date limite de dépôt des offres.

Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’un additif au Dossier d’Appel d’Offres.

Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra engager la responsabilité de l’Autorité Contractante.

4.2- Des additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutés par le Cocontractant en vue de rendre plus claire la compréhension des documents d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques ou autres à ces documents.

Ces additifs seront transmis également à tous les soumissionnaires en possession du Dossier d’Appel d’Offres au plus tard quatorze (14) jours avant la date de remise des offres et feront partie des documents d’Appel d’Offres.

Article 5 : Etablissement du montant des offres.

5.1 L'offre est à prix unitaires. Le soumissionnaire devra  remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires des bordereaux des prix, les porter dans le détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir  le montant total de son offre, ferme et non révisable pour l’ensemble des prestations et de l’équipement définis au présent Appel d’Offres.

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises. La valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera égale à 19,25%. Il comportera les droits de douane et les frais de timbre et d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu.

Les prix seront obligatoirement exprimés en francs CFA. L'enregistrement et timbre  du marché, respectent les dispositions particulières fixées par le décret relatif aux marchés publics  passés sur prix global et forfaitaire.

5.2 - Le bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire  est obligé d'exprimer les prix du bordereau et du détail estimatif en francs CFA hors toutes taxes et impôts.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau et du détail estimatif, et serviront de base au calcul du montant de l'offre.

5.3-Le soumissionnaire ne pourra faire dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires. Les erreurs éventuelles seront redressées par l’Autorité Contractante de la façon suivante:

- lorsqu'il existe une différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant en lettres fera foi;

- lorsqu'il existe une différence entre un taux unitaire et le montant total obtenu en effectuant le produit du taux unitaire par la quantité, le taux unitaire cité fera foi, à moins que l’Autorité Contractante n'estime qu'il s'agit d'une erreur grossière de virgule ou dans le taux unitaire, auquel cas le montant total cité fera foi et le taux unitaire sera corrigé.

Les montants figurant à la soumission seront rectifiés par l’Autorité Contractante conformément à la procédure décrite ci-dessus et avec le consentement du soumissionnaire et seront considérés comme engageant ce dernier. Si le soumissionnaire n'accepte pas les corrections ainsi effectuées, son offre sera rejetée.

L’établissement des prix est réputé avoir été fait sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de la remise des offres et pour la durée  du marché : ces prix sont fermes et non révisables.

Article 6 : Présentation générale des offres.

A/ - ETABLISSEMENT DES OFFRES :

Les offres sont établies en six (07) exemplaires et doivent être conformes aux prescriptions du dossier de consultation.

B/-PRESENTATION :

Les plis contenant les offres sans l’identification du soumissionnaire ou de l’entreprise sont présentés dans une enveloppe anonyme fermée et portant la mention.

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°_____/ AONO/C.SGMA/CIPM-SGMA/2023 DU ______2023POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.»

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

b.1- L’enveloppe extérieure :

La soumission ainsi que toutes les pièces l’accompagnant devra être remise en six (07) exemplaires, dont un (01) original et cinq (06) copies.

Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°_____/ AONO/C.SGMA/CIPM-SGMA/2023 DU ______2023 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD »

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

b.2- Enveloppe intérieure :

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures.

La première portera la mention « enveloppe A » et contiendra le dossier administratif de l’entreprise constitué des pièces ci-après :

Enveloppe A : Dossier Administratif.

| Pièce n° | Désignation |
| --- | --- |
| A.1 | Déclaration d'intention de soumissionner suivant modèle du DAO, signée, datée et timbrée |
| A.2 | Quittance d'achat du Dossier d’Appel d’Offres |
| A.3 | Attestation d’immatriculation timbrée en cours de validité |
| A.4 | ’Attestation de non faillite |
| A5 | Copie certifiée duRegistre de commerce |
| A.6 | Attestation de recouvrement ou de non redevance fiscale |
| A.7 | Attestation de soumission CNPS indiquant le N° et l’objet de l’appel d’offres |
| A.8 | Un cautionnement provisoire de soumission dont le montant et les modalités sont fixés par l'Appel d'Offres délivrée par une banque de 1er ordre dont la liste est jointe en annexe |
| A.9 | Attestation de domiciliation bancaire datant de moins de 3 mois |
| A.10 | Attestation de visite des lieux dûment signée par le soumissionnaire |
| A11 | Attestation et plan de localisation légalisés de l'entreprise |
| A12 | Attestation de non exclusion ARMP |
| A13 | CCAP, paraphé à toutes les pages, daté et signé à la dernière page, avec la mention « lu et approuvé » |

La deuxième enveloppe intérieure portera la mention «enveloppe B» et contiendra l’offre technique de l’entreprise constituée des pièces ci-après :

Enveloppe B : Offre Technique.

| Pièces n° | Désignation |
| --- | --- |
| B.1 | Référence dans les réalisations similaires - Liste des références générales de l’entreprise ; - Liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les 05 dernières années et en cours (dates) ; - PV de réception des ouvrages réalisés. |
| B.2 | Qualité du personnel - Liste du personnel affecté au projet ; - joindre copies certifiées des diplômes, CV : conducteur des travaux et chef chantier). |
| B.3 | Moyens logistiques : Liste du matériel affecté au projet datée et signée. |
| B.4 | Méthodologie d'exécution des travaux : - Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux, - Planning détaillé d’exécution des travaux, - Protection / sécurité des ouvrages existants. |
| B.5 | Cahier des clauses techniques particulières paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page, avec la mention « lu et approuvé » |
| B 6 | Capacité financière égale à 5 000 000 fcfa |
| B7 | Un rapport de visite du site, signé sur l’honneur par le soumissionnaire; |

La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra l’offre financière de l’entreprise constituée des documents ci-après :

Enveloppe C : Offre Financière.

| Pièces n° | Désignation |
| --- | --- |
| C.1 | Soumission signée, datée et timbrée conformément au modèle joint au DAO |
| C.2 | Le cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page |
| C.3 | Le sous détail des prix unitaires |
| C.4 | Le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres, paraphé et signé à la dernière page |

N.B : Les pièces administratives devront être produites en originaux ou en copies  certifiées conformes et datées de moins de trois (03) mois à la date de remise des offres. Elles devront être légalisées par les autorités administratives ou par les responsables des services émetteurs. Les soumissions et leurs documents annexes devront être rédigés en français ou en anglais et les prix libellés en francs CFA hors taxes  et toutes taxes (TVA = 19,25% et IR = 2.2 ou 5,5% suivant le régime fiscal de l’entreprise).

Les offres devront parvenir sous pli fermé et scellé au plus tard le ________ à14 heures, heure locale par dépôt contre récépissé à la Mairie de Sangmélima.

C - REMISE DES OFFRES

1-Toutes les signatures initiales nécessaires à la remise de l'offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté.

Dans le cas où l'offre est faite par un groupement d'entreprises, chaque entrepreneur du groupement ou son mandataire sera tenu de signer et parapher les documents de l'offre, de façon qu'il en résulte une offre conjointe et solidaire. Ce groupement indiquera en outre un mandataire commun habileté à recevoir les ordres de service.

2 - A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date et de l'heure d'arrivée sur un registre spécial. Les plis resteront cachetés jusqu'à leur ouverture.

3 - Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus.

L'ouverture des plis se fera aux dates et lieu précisés dans l'avis d'appel d'offres.

Article 7 : Offre de base :

Le soumissionnaire devra obligatoirement présenter une offre de base conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres.

Article 8 : Propositions techniques :

Des propositions techniques pourront être faites et porteront sur des variantes proposées par les soumissionnaires.

Ces propositions techniques incluses dans l'enveloppe B comporteront:

Un numéro technique justifiant l'équivalence de la solution proposée avec la solution de base du point de vue capacité de service décrivant le matériel et les matériaux mis en œuvre ;

- Les nouveaux bordereaux des prix et les nouveaux devis estimatifs établis conformément à l'article 5 ci-dessus.

L’Autorité contractante se réserve le droit d'établir le contrat en tenant compte ou en rejetant ces propositions.

Article 9 : Délai d'engagement :

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l’Autorité Contractante se prononcera surl'entreprise à retenir.

Article 10 : Attribution  de la lettre commande :

La lettre commande est attribuée au soumissionnaire dont l'offre a été conforme au Dossier d’Appel d’Offres et qui a été la moins-disante.

L’Autorité contractante se réserve le droit d'annuler la procédure d'Appel d'Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l'attribution  du marché, sans en courir la responsabilité à l'égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l'obligation de les informer des raisons de sa décision.

Après publication des résultats, les offres non retenues sont mises à la disposition des soumissionnaires. Elles seront détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai  de quinze (15) jours à compter de la date d'attribution.

Article 11 : Critères d'analyse des offres :

Les offres sont ouvertes en une (01) seule fois et évaluées en trois étapes

11.1 Examen de la conformité des pièces administratives :

- Le dossier doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques;

- Le cautionnement provisoire (la garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé;

- Les offres dont le dossier administratif est conforme sont ensuite évaluées techniquement.

L'évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres entre elles sur la base suivante :

11.2 Evaluation technique :

Elle sera faite sur la base des critères prédéfinis « 30 critères ». Ces critères sont dans la pièce N°8 (grille d’évaluation)

La note de l’offre technique sera obtenue par addition des critères positifs. Si cette note est  inférieure à 21 « OUI » / 30, l’offre sera jugée mauvaise et exclue du classement.

11.3- Evaluation financière :

Seules les offres techniques retenues seront évaluées financièrement. L’analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées. La comparaison des offres retenues se fera sur la base du prix toutes taxes comprises en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles. L'évaluation sera faite sur la base des critères prédéfinis, auxquels il sera affecté un jugement de valeur qui peut conduire à la disqualification pure et simple du soumissionnaire dans les cas ci-après :

L’application des prix irréalistes ou aberrants ;

L’incohérence avérée dans les sous -détails des prix et le bordereau des prix.

Ces critères ont été regroupés par rubriques ainsi qu’il suit :

Sous -détails des prix unitaires : - Décomposition des prix ; - Cohérence des rendements ; - Pertinence des prix.

Bordereau des prix unitaires : - Concordance entre les prix en lettres et chiffres.

Article 12 - Classement des entreprises :

Après examen de la conformité des pièces administratives et à l'issue des analyses des offres techniques et financières, un classement sera fait sur la base des montants des offres financières, l’offre évaluée la moins disante conférant le premier rang à l’entreprise l’ayant présentée:

Article 13 : Monnaie de compte et de paiement :

La monnaie de compte et de paiement est le franc CFA.

Le soumissionnaire est obligé de fournir un devis estimatif dans lequel les prix seront exprimés en francs CFA toutes taxes y compris droits de douanes, TVA (19,25%) et/ou impôts sur le revenu IR 2.2% ou 5,5% suivant le régime fiscal de l’entreprise.

PIECE 4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Projet de marché

SOMMAIRE

CHAPITRE I -  GENERALITES

ARTICLE 1- OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES

ARTICLE 4 : TEXTES GENERAUX

ARTICLE 5 : ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’OUVRAGE, DU CHEF DE SERVICE ET DE L’INGENIEUR

ARTICLE 6 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

CHAPITRE II- EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 : CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

ARTICLE 8 : CONTENU DES PRESTATIONS

ARTICLE 9 : ROLE ET RESPONSABILTE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 10 : DELAI D’EXECUTION DELA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 12 : DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 13 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 14 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

ARTICLE 15 : ASSURANCE

ARTICLE 16 : JOURNAL DE CHANTIER

ARTICLE 17 : SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 : GENERALITES – PRIX

ARTICLE 19 : MONTANT LETTRE COMMANDE

ARTICLE 20 : MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 21 : DOMICILIATION BANCAIRE

ARTICLE 22 : CAUTIONNEMENT BANCAIRE

ARTICLE 23 : RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 24 : PENALITEES ET DOMMAGES-INTERETS

ARTICLE 25 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 26 : ENREGISTREMENT ET TIMBRE

ARTICLE 27 : NANTISSEMENT

CHAPITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 28 : PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE 29 : EDITION ET DIFFUSION

ARTICLE 30 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 31 : LITIGES

ARTICLE 32: RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 33 ET DERNIER : VALIDITE DE LA PRESENTE LETTRE COMMANDE ET ENTREE EN VIGUEUR

CHAPITRE I – GENERALITES

ARTICLE 1- OBJET DE LA LETTRE COMMANDE :

La présente lettre commande a pour objet les TRAVAUX REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.»

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DE LA PRESENTE LETTRE COMMANDE :

La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES :

Les pièces constitutives de la présente lettre commande sont par ordre de priorité :

- La soumission,

- Le présent cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP),

- Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP),

- Le bordereau de prix unitaires (BP),

- Le sous-détail de prix unitaires (PU),

- Le détail estimatif,

- L’offre de l’Entrepreneur dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du présent marché du dossier d’appel d’offres,

- Le planning actualisé des travaux approuvés,

- Les plans d’exécution des travaux approuvés.

En cas de discordance entre les documents visés ci-avant, c’est celui portant le rang prioritaire qui fait la foi des parties contractantes.

Toute modification des clauses de la présente lettre commande devra faire l’objet pour être acceptable, d’un avenant écrit, accepté par les parties contractantes.

ARTICLE 4 -  TEXTES GENERAUX :

La présente lettre commande est soumise aux textes ci-dessous cités :

- la loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la loi cadre N°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- la loi N° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- la Loi N° 001 du 16 avril 2001 portant Code Minier, et mise en application par le Décret N° 2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

- la loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime Financier de l’Etat ;

le Code minier

- le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de  l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- le Décret  No 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- le Décret N° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

- le Décret N° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- le Décret N°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- le Décret N°2012/075 de la 08/03/2012 portante organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le Décret N°2012/076 du 08/03/2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- le Décret N°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- le Décret N° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;

- le Décret N°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;

- le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics;

- l’Arrêté N° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

- l’Arrêté N° 070/MINEP du 20 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à l’étude d’impact environnemental ;

- l’arrêté  N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

- la Circulaire N°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- la Circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- Loi n°2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023.

- Circulaire n°00000006/C/MINFI/DU 30 décembre 2022portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’exercice 2023;

- La lettre-circulaire N° 0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

- Les Directives en vigueur au Ministère des travaux Publics portant répartition des rôles entre les divers intervenants pour la campagne d’entretien routier en cours auprès du Maître d’Ouvrage ;

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

- le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;

- la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 10 décembre 2013.

ARTICLE 5- ATTRIBUTIONS:

Pour attributions des dispositions de la présente Lettre Commande, il est précisé que :

5-1 Les attributions de l’autorité contractante sont dévolues  auMaire de la commune de Sangmélima;

5-2 Les attributions du Maître d’Ouvrage sont dévolues au Maire de la Commune de Sangmelima ;

5-3 Les attribution du chef de service sont dévolues au  Secrétaire Général de la Commune de Sangmélima.Il veille au respect des clauses administratives, techniquesetfinancièresetdesdélaiscontractuels

5-4 Les attributions de l’Ingénieur sont dévolues au Délégué Départemental des Travaux Public de Dja et Lobo ;

ARTICLE 6- DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR :

Pour l’exécution de la présente lettre commande, l’Entrepreneur élit domicile à -------------------- BP---------------- Tél. ---------- Télécopie --------------

En cas de changement de domicile sans information de l’administration, toutes les notifications destinées à l’Entrepreneur seront valablement adressées au lieu d’exécution des travaux.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux par le Maître d’ouvrage l’entrepreneur devra soumettre à l’agrément de l’Ingénieur un représentant habileté à recevoir les notifications d’ordre de service, et à signer au nom de l’entrepreneur le courrier.

En outre, l’entrepreneur fournira à l’Ingénieur une liste nominative des agents ayant reçu délégation de signature, avec indication éventuelle des limites de cette délégation de signature.

Cette liste devra comporter au minimum la délégation accordée au responsable du chantier, pour la signature contradictoire des prises en attachement.

CHAPITRE – II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE :

ARTICLE 7- CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES  TRAVAUX

L’entrepreneur est supposé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs afin d’avoir la parfaite connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens  d’accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

Des conditions générales d’exécution des travaux, en particulier des équipements nécessaires pour ceux-ci ;

Des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantité et en qualité des matériaux rencontrés en surface, ou susceptibles d’être rencontrés dans le sous-sol ;

Des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, etc.) des abords, des possibilités d’inondation et des positions de la nappe phréatique ;

Des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux ;

Des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture d’eau, électricité, carburant, de la possibilité de la main-d’œuvre ;

De toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable ;

Et d’une manière générale, il est supposé se procurer de toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d’exécution des travaux où leurs prix seront rémunérés dans le cadre de l’exécution de ces travaux.

L’entrepreneur sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient, à l’occasion des travaux, à son personnel, à des membres de l’Administration, à son matériel, au cours de l’exécution du  présent marché.

A ce titre, il ne pourra se prévaloir d’aucune erreur, omission ou imprécision du Cahier  de charge. Il réglera le cas échéant, les dommages sans intervention de l’Administration.

ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS :

Les prestations objet de la présente lettre commande comprennent tous les ouvrages prévus dans le cadre du détail quantitatif et estimatif.

Ces travaux sont décrits dans le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Ils seront définis en détail par les plans d’exécution réalisés par l’Entrepreneur.

Les plans annotés ne deviendront contractuels qu’après approbation par l’Ingénieur. Cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité de l’Entrepreneur sur la conception et l’exécution des ouvrages.

ARTICLE 9- ROLE ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR :

L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans de spécifications techniques, selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, l’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants dont le concours lui est assuré par les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

L’Entrepreneur sera par ailleurs tenu de signer au jour le jour les rapports journaliers établis par le Conducteur des travaux.

L’Entrepreneur devra présenter à l’Ingénieur tous les responsables du chantier.

ARTICLE 10- DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE :

L’ensemble des travaux faisant l’objet de la présente lettre commande devra être  terminé dans un délai de quatre (04) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d’installation de l’Entrepreneur, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’administration pour vérifier le projet d’exécution de l’Entrepreneur, la durée d’approvisionnement quel qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et textes de références, ainsi que les temps de pluie.

Si, par suite de travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, l’Entrepreneur estimait raisonnablement fonder à présenter une demande de prorogation de délai, cette demande sera examinée par l’Administration.

ARTICLE 11- RECEPTION PROVISOIRE :

Une réception provisoire aura lieu à la fin des prestations quand tous les essais et épreuves à caractère technique donneront satisfaction et que les travaux pourront être livrés au Maître d’Ouvrage.

Pour éviter toute contestation, l’Entrepreneur est  tenu de demander la réception provisoire par lettre recommandée ou message porté contre décharge adressé au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Ingénieur.

Cette demande devra parvenir un (01) mois au moins avant la date à laquelle il estimera terminer les prestations.

Il sera rédigé un procès-verbal de réception provisoire indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles auront eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception provisoire.

ARTICLE 12- DELAI DE GARANTIE :

Le délai de garantie est fixé pour tous les ouvrages hydrauliques et ouvrages  d’art dans la présente lettre commande à un (01) an, à compter de la date de la réception provisoire.

ARTICLE 13- RECEPTION DEFINITIVE.

13-1 – La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie et dans les mêmes conditions que la réception provisoire, après exécution par les soins et aux frais de l’Entrepreneur des remises en état lui incombant.

La présente lettre commande ne sera considérée comme finalement exécutée, que sur délivrance par l’Administration d’un procès-verbal de réception définitive. Le procès-verbal devra être établi dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de réception définitive.

L’Administration ne sera responsable vis-à-vis de l’Entrepreneur d’aucun fait résultant de l’exécution de la lettre commande si ce fait n’a pas fait l’objet d’une réclamation écrite de la part de l’Entrepreneur, avant la délivrance du procès-verbal de réception définitive. Nonobstant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, l’Entrepreneur et l’Administration resteront engagés pour toute obligation contractée en vertu de la lettre commande avant la date de la réception définitive, et non satisfaite à cette date. A cet effet, la lettre commande sera considérée comme restant en vigueur entre les deux parties.

La main- levée de la retenue de garantie sera donnée à l’Entrepreneur après signature du procès-verbal de réception définitive sur demande écrite de celui-ci.

ARTICLE 14- C0MPOSITION DE LA COMMISSION DE RECEPTION.

La commission de réception sera composée de :

- Le Maire de la Commune de de Sangmélima ou son représentant : Président ;

- Le Délégué Départemental des Travaux Public de Dja et Lobo : Rapporteur ;

- Le chef service des marchés de la Commune de Sangmélima: Membre ;

- Le comptable matière : Membre ;

- Le Délégué Départemental MINMAP de Dja et Lobo : Observateur ;

- L’Entrepreneur : Membre.

ARTICLE 15- ASSURANCE

Avant tout commencement d’exécution (et sans pour autant diminuer ses obligations), l’Entrepreneur devra contracter une assurance globale du chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice du Maître d’Ouvrage, et de l’Entrepreneur aura pour but de couvrir les risques afférents :

-aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

-aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

-aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant au constructeur selon les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au propriétaire ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

L’Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d’Ouvrage une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que l’Entrepreneur et le Maître d’Ouvrage sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

L’Entrepreneur sera tenu de fournir sur demande du Maître d’Ouvrage les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 16- JOURNAL DE CHANTIER.

16-1 Un journal de chantier sera tenu par l’entreprise où seront consignés :

-les conditions atmosphériques ;

-les travaux exécutés dans la journée ainsi la liste du personnel et du matériel pour ces travaux ;

-les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la présente lettre commande  (notifications, résultats des essais et attachements);

-les réceptions des matériaux et agrégats de toutes sortes ;

-les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée réelle des travaux.

L’Entrepreneur peut consulter ou viser le journal de chantier et demander consignation par l’Ingénieur des incidents et observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part.

Il disposera d’un délai de dix (10) jours pour présenter ses réserves explicitées par écrit sur les inscriptions portées au journal par le représentant de l’Ingénieur. Passé ce délai, l’entreprise est considérée comme ayant effectué lesdites inscriptions. Pour toute réclamation éventuelle de l’Entrepreneur, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés par le Maître d’Ouvrage ou consignés à la demande de l’Entrepreneur en temps voulu au journal de chantier.

16-2 Dans la phase transitoire éventuelle entre le commencement des travaux et la présence à temps complet du Maître d’Ouvrage sur le chantier, l’Entrepreneur devra tenir à la disposition de l’Ingénieur un journal de chantier où seront consignés les renseignements indiqués ci-dessus.

Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et l’Entrepreneur à chaque visite de chantier ou pour toute réclamation éventuelle de l’Entrepreneur.

ARTICLE 17- SOUS-TRAITANCE.

Après autorisation préalable du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur pourra confier à d’autres entreprises la réalisation d’une partie des prestations, objet de la présente lettre commande. Il reste toutefois responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la totalité des prestations que celles-ci soient réalisées par lui-même ou par les sous-traitants.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 -  GENERALITES – PRIX

L’Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution.

18-1 – Définition des prix :

Les prix unitaires figurant au détail estimatif et bordereau de prix sont établis pour l’exécution du marché selon les spécifications techniques et de tout le matériel nécessaire et toutes sujétions.

Ces prix comprennent :

- Toutes les dépenses de salaires, indemnités, charges diverses relatives à son personnel,

- Les prix d’achat des équipements,

- Les frais de transport et de transbordement au lieu de livraison,

- Les frais généraux, faux frais, aléas, bénéfices et sujétion de toute nature nécessaires à la parfaite exécution des équipements demandés.

18-2 – Caractère des prix unitaires :

Les prix unitaires déterminés dans le bordereau de prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 19 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

Le montant de la présente lettre commande N°…………. est arrêté à la somme de ………. FCFA TTC (en chiffres)

Soit ……………. Francs CFA Toutes Taxes Comprises (en lettres).

ARTICLE 20 – MODALITES DE PAIEMENT

20-1 – Modalités de paiement du solde

L’Entrepreneur présentera dans les quinze(15) jours suivant la fin de chaque mois calendaire un décompte mensuel suivant l’avancement des travaux.

Les prix seront rémunérés par application aux quantités exécutées des prix du bordereau des prix.

ARTICLE 21 – DOMICILIATION BANCAIRE

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre de l’exécution de la présente lettre commande par virement bancaire effectué sur le compte bancaire N°………………….. Ouvert par l’Entrepreneur auprès de la banque ……………….

ARTICLE 22 – CAUTIONNEMENT DE BONNE EXECUTION

L’Entrepreneur devra constituer, dans un délai de vingt (20) jours après la notification du marché une caution de bonne exécution d’un montant égal à trois pour cent (3%) de celui de la présente lettre commande. Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier choix agréé par le Ministre des Finances de la République du Cameroun.

La main levée de la caution sera donnée après la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 23 – RETENUE DE GARANTIE

Au titre de la garantie des ouvrages réceptionnés, il sera opéré sur le montant de chaque décompte provisoire une retenue de dix pour cent (10%) sur le montant des ouvrages prix en attachement.

Elle pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement bancaire agréé par la COBAC.

La retenue de garantie sera restituée ou la caution correspondante libérée après réception définitive des travaux sur demande écrite de l’Entrepreneur.

ARTICLE 24 – PENALITES ET DOMMAGES-INTERETS

24-1 – Pénalités de retard :

Si l’entrepreneur n’était pas en mesure de respecter le délai de réalisation, même si une réalisation a été effectuée dans les délais d’exécution, l’Entrepreneur se verra appliquer les pénalités suivantes :

- 1/2000e du montant total du marché par jour calendaire de retard du 1er au 30e jour et,

- 1/1000e du montant total du marché par jour calendaire de retard au-delà du 30e jour.

Les pénalités sont limitées à dix pour cent (10%) du montant total du marché et en tout état de cause, le taux est celui prévu par les dispositions de la présente lettre commande. Si les pénalités excèdent le plafond ainsi fixé, la présente lettre commande pourra être résiliée aux torts exclusifs de l’Entrepreneur ;

24-2 – Dommages-Intérêts

Dans le cas où l’Entrepreneur ne serait pas en mesure de réaliser les travaux complets selon les stipulations contractuelles, il devra payer les dommages et intérêts pour les dégâts dont il est responsable.

Le montant des dommages et intérêts sera payable jusqu’à concurrence de dix pour cent (10%) du montant total de la présente lettre commande.

ARTICLE 25-  REGIME FISCAL ET DOUANIER

La présente lettre commande est assujettie au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 26 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Sept (07) exemplaires originaux de la présente lettre commande seront enregistrés et timbrés par les soins et aux frais de l’Entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur, au Centre régional des Impôts du Sud à Ebolowa.

ARTICLE 27 – NANTISSEMENT

- L’autorité chargée de l’ordonnancement est : Le Maire de la Commune de Sangmelima

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Maire de la Commune de Sangmélima ;

- L’organisme chargé du paiement est : LaTrésorerie Paierie Générale du Sud à Ebolowa.

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : Le Secrétaire Général de la Commune de Sangmélima.

- Le responsable chargé de la validation des engagements comptables, est le Contrôleur Financier Départemental du Dja et Lobo.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 28 – PRESCRIPTIONS DIVERSES :

28-1 Sécurité du personnel

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel appelé à travailler avec lui pendant toute la durée des prestations.

28-2 Gardiennage

Le gardiennage des équipements appartenant à l’Entrepreneur sera assuré par ses soins et à ses frais.

28-3 Avaries et destruction d’ouvrages

L’entrepreneur devra veiller à éviter toute avarie à toute installation sur le site.

La réparation de ces avaries ou dommages s’effectuera aux frais de l’Entrepreneur.

Dans le cas où l’Entrepreneur estimerait que les travaux faisant l’objet de la présente lettre commande nécessiteraient la destruction partielle ou totale d’ouvrages existants, l’entrepreneur pourra opérer ces destructions après autorisation de l’Ingénieur du Marché, mais il sera tenu de les reconstruire à ses frais dans leurs caractéristiques antérieures.

28-4 Remise en état des lieux

A la fin des travaux de la présente lettre commande, l’Entrepreneur sera tenu de procéder à la remise en état des lieux, à l’enlèvement de tout matériau, matériel ou résidu provenant de la présence de son chantier à ses frais.

28-5 Implantation

L’Entrepreneur procédera aux opérations d’implantation, piquetage et nivellement, matérialisation du tracé qu’il fera approuver par l’Ingénieur. Sa responsabilité ne sera pas atténuée par le visa de l’Ingénieur du Marchés.

Les frais de tous ces travaux topographiques seront inclus dans les prix de la présente lettre commande.

28-6  Réunions de chantier

Une réunion de chantier sera tenue toutes les semaines.

ARTICLE 29- EDITION ET DIFFUSION :

Quinze (15) exemplaires de la présente lettre commande seront édités et diffusés par l’Autorité Contractante.

ARTICLE 30- CAS DE FORCE MAJEURE :

Aucune des parties ne sera réputée avoir failli à ses engagements contractuels dans la mesure où l’exécution de ses obligations serait retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure.

Ne pourront être considérés comme cas de force majeure que les actes, situations ou évènements échappant au contrôle des parties et présentant un caractère imprévisible et irrésistible.

L’entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit par écrit l’Autorité Contractante de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du vingtième (20e) jour suivant l’évènement.

ARTICLE 31- LITIGES :

Tout litige survenant entre les deux parties dans le cadre de l’exécution de la présente lettre commande, fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.

Au cas où un règlement amiable ne serait pas possible, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 32- RESILIATION :

La présente lettre commande ne pourra être résiliée que conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Dès notification d’une décision de résiliation, l’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour arrêter toutes prestations en cours.

ARTICLE 33- VALIDITE DE LA LETTRE COMMANDE ET ENTREE EN VIGUEUR :

La présente lettre commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Sangmélima, Maître d’Ouvrage et entrera en vigueur dès sa notification à l’Entrepreneur par le Maître d’ouvrage.

PAGE ……… ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N°______/LC/CS/SIGAMP/2023 DU_____ /___ /2023PASSEE APRES AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°____ / AONO/CSGMA/CIPM-SGMA/2023 DU _____POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.»

AVEC LA SOCIETE ……………………………………………………………………………………………………………………………………

MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE ………………………………………………………………..

DELAI D’EXECUTION :……………………………………………..

Lu et approuvé par le Cocontractant

Signée par le Maire de la Commune de Sangmélima (Maître d’ouvrage) Sangmélima, le……………………………………………….

Enregistrement

PIECE 5

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CHAPITRE I  -  GENERALITES

Article 1	-	Localisation et consistance des travaux

CHAPITRE II  -  PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 2	-	Provenance des matériaux

Article 3	-	Laboratoire et Contrôle de qualité

Article 4	-	Qualité des matériaux

CHAPITRE III  -  MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 5	-	Généralités

Article 6	-	Travaux préliminaires

Article 7	-	Définition des travaux à réaliser

Article 8	-	Documents d’exécution

Article 9	-	Terrassements

Article 10	-	Remblais provenant d’emprunt

Article 11	-	Reprofilage et compactage de la chaussée existante

Article 12	-	Rechargement de la chaussée

Article 13	-	Buses métalliques

Article 14	-	Aménagements d’ouvrages existants

Article 15	-	Gabions

Article 16	-	Maçonneries

Article 17	-	Mortiers et bétons

Article 18	-	Enrochements

Article 19	-	Platelage bois

Article 20	-	Ponts semi-définitifs

Article 21	-	Barrières de pluies: construction et gestion

CHAPITRE IV : DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

###### A- INSTALLATION DE CHANTIER

Article 22 -  Installation de chantier

B  -  EMPRISE

Article 23 – Débroussaillement

Article 24 – Déforestage (Bulldozing)

Article 25 - Abattage d'arbres

C  -  TERRASSEMENT – CHAUSSEES

Article 26 - Déblai mis en dépôt - Déblai mis en remblai

Article 27 - Remblai provenant d'emprunt

Article 28 - Plus-value au prix n° 6, 9a, 9b et 12  pour transport de matériaux

Article 29 - Mise en forme de la plate-forme

Article 30 - Reprofilage simple

Article 31 - Reprofilage – compactage

Article 32 – Couche de roulement

Article 33 - Extraction, transport et stockage de matériaux sélectionnés

Article 34a – Déroctage

Article 34b – Déblais rippables

Article 35 - Purge

D  -  OUVRAGE-ASSAINISSEMENT-DRAINAGE

Article 36 -  Fourniture et pose de buse métallique ø 0,80m, ø 1,00m & ø 1,50m

Article 37 - Buse en béton armé

Article 38 - Puisard en maçonnerie pour buses métalliques et dalots

Article 39 - Tête de buse simple en maçonnerie

Article 40 - Descente d'eau en béton

Article 41 -  dalots en béton arme

Article 42 - Fossé bétonné 40cm x 40cm

Article 43 - Fossé maçonné 130cm x 65cm

Article 44 - Curage des ouvrages existants

Article 45 - Curage des ouvrages hydrauliques

Article 46 - Enrochement

Article 47  - Gabion

Article 48 - Perré maçonné

Article 49 - Maçonnerie de moellons

Article 50 - Béton armé

Article 51 - Platelage en bois: réfection

Article 52 - Garde-corps

Article 53  - Fascine pour fossés

Article 54  - Culée en maçonnerie pour pont semi-définitif

Article 55	- Tablier pour pont semi-définitif

Article 56- Pile en maçonnerie

Article 57- Protection anti-corrosives des buses métalliques

Article 58- Démolition des ouvrages existants

Article 59- Démolition de buses béton ou métalliques

###### E – DIVERS

Article 60 -  Construction de barrière de pluie

Article 61 – Fourniture et pose de Panneaux de signalisation

Article 62 – Fourniture et pose balises

CHAPITRE V  -  MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Article 63	-	Consistance des prix

Article 64	-	Définition des prix et évaluation des travaux

Article 65	-	Plans de récolement

CHAPITRE VI  -  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 66 -	Installations de chantier

Article 67 -	Ouverture d'une carrière temporaire

Article 68 -	Utilisation d'une carrière classée permanente

Article 69 -	Contrôle de la végétation sur l'emprise, élagage et abattage des arbres

Article 70 -	Chargement et transport des matériaux d'apport et de matériel

Article 71-	Barrière de pluies

Article 72 -	Sanctions et pénalités

# CHAPITRE  I : GENERALITES

## Article 1  -  	LOCALISATION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet la description des travaux de réhabilitation sur certaines routes revêtues de la Commune de Sangmelima (Sangmelima-’Meyomadjom-Koungoulou). La consistance, la définition et la description des travaux à réaliser sont détaillées dans le présent CCTP, le bordereau des prix, la nomenclature des tâches et le détail estimatif.

Les travaux sont subdivisés en deux groupes :

- les travaux manuels

- les travaux mécanisés

Les travaux manuels sont les travaux ne  pouvant s’exécuter que suivant la méthode HIMO.Ces travaux concernent principalement le tracé des layons, les abords de la chaussée et certaines tâches de la chaussée pouvant s’exécuter manuellement par les structures communautaires locales, en particulier les GIC ou les CDV (Comités de développement Villageois).

# CHAPITRE II

# PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

## Article 2  -  	PROVENANCE DES MATERIAUX

Le Cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément du Maître d'œuvre dont le refus vaudra obligation à l’Entrepreneur de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsque l’emplacement d’un emprunt nouveau et non encore exploité choisi par le Cocontractant aura été agréé, il devra y faire un nombre suffisant de sondages et devra remettre au Maître d’Oeuvre un dossier technique portant sur :

- la localisation de l’emprunt,

- l’épaisseur de la découverte,

- la puissance de l’emprunt.

Pour chaque site de nouvel emprunt, ce dossier devra comporter les résultats des essais suivants :

- 5 teneurs en eau naturelle,

- 5 analyses granulométriques,

- 5 limites d’Atterberg,

- 5 Proctor  Modifié,

- 3 CBR.

L’ingénieur se réserve le droit de demander des essais supplémentaires aux frais du Cocontractant.

Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si le Cocontractant a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectuée par le Maître d'œuvre et l’autorisation donnée par ce dernier.

En cas de contradiction de résultats d’essais, le Maître d'œuvre peut demander au Cocontractant d’effectuer des essais supplémentaires à ses frais.

L’ingénieur pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, l’Entrepreneur ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Le débroussaillement, décapage des terres végétales et l'abattage d’arbres requis pour l’exploitation des emprunts sont à la charge du Cocontractant et ne donneront pas droit à une rémunération explicite.

## Article 3  -  	LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

Le Cocontractant devra posséder un laboratoire de chantier. Ce laboratoire sera équipé de tous les instruments, outils et matériels nécessaires à la réalisation des essais et études prévus au présent CCTP. Le Cocontractant affectera au fonctionnement du laboratoire un personnel suffisant en nombre et en qualité pour assurer tous les essais et études prévus. L’équipement et le personnel seront soumis à l’agrément de l’ingénieur.

Le laboratoire de chantier devra être opérationnel dès le début effectif des travaux nécessitant des essais de sol. l’ingénieuret tout son personnel auront libre accès à ce laboratoire et à ses équipements pendant toute la durée des travaux.

Toutefois le Maître  d’Oeuvre pourra utiliser son propre matériel pour réaliser les essais de contrôle ou faire appel à un Laboratoire agréé pour effectuer les essais de vérification qu’il juge nécessaires.

Dans le cas où 40% au plus du montant des travaux prévus dans le contrat de le Cocontractant ne nécessiteraient pas les essais géotechniques, l’entrepreneur pourra se passer d’un laboratoire permanent sur le site,  et pourra cependant faire exécuter les essais énumérés dans le CCTP par un laboratoire privé de son choix, sur accord de l’ingénieur.

Dans le cas où 20% des résultats de ces essais seraient hors spécification, le Cocontractant apportera les corrections nécessaires et les frais de laboratoire pour ces travaux lui seront imputés. Dans le cas contraire, l’Administration réglera ces frais.

Article 4  -    QUALITE DES MATERIAUX

4.1. Matériaux pour remblais courants

Il s’agit des remblais réalisés dans les zones sans problème spécifique.

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des lieux d’emprunts agréés par l’ingénieur. Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	Dmax = 40mm

- Indice de plasticité		IP < 35

- Pourcentage des fins	f < 30

- Indice portant CBR		> 15

Tous les 1000 m3 de remblais courants, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg,

- 2 analyses granulométriques,

- 2 essais Proctor Modifié

- 1 essai CBR.

  - Matériaux pour remblais de substitution en zone marécageuse

Le matériau de substitution à utiliser en zones marécageuses sera un matériau insensible à l’eau, apte à conserver sa portance dans un état de saturation et non susceptible de provoquer des remontées capillaires.

On utilisera donc un sable graveleux propre 0/6 ou un tout-venant de concassage 0/40. A défaut d’un tel matériau, on pourra utiliser une grave ayant les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	Dmax = 40mm

- Indice de plasticité 			IP < 20

- % des passants à 10mm		65 à 100

- % des passants à 5mm			45 à 85

- % des passants à 2mm			30 à 38

- % des fins	f < 15

Tous les 1000 m3 de remblais de substitution pour zone marécageuse, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg,

- 2 analyses granulométriques,

- 2 essais Proctor Modifié

- 1 essai CBR.

  - Matériaux pour remblais en zone de purge et de bourbiers hors d’eau.

On utilisera les mêmes matériaux que pour les remblais courants.

  - Matériaux pour remblais contigus aux ouvrages d’assainissement

Les matériaux pour remblais contigus aux ouvrages devront répondre aux spécifications suivantes :

- Dimension maximale des grains	Dmax = 40mm

- Indice de plasticité			IP < 25

- % des passants à 10mm		65 à 100

- % des passants à 5mm			45 à 85

- % des passants à 2mm			30 à 38

- % des fins	f < 30

- densité sèche maximale		dmax > 1,8 tonnes.

Tous les 1000 m3 de remblais contigus aux ouvrages, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg,

- 2 analyses granulométriques,

- 2 essais Proctor Modifié

- 1 essai CBR.

  - Matériaux pour rechargement de la chaussée

Les matériaux pour rechargement de la chaussée devront répondre aux spécifications suivantes :

- Dimension maximale des grains	Dmax = 31,5 mm

- Indice de plasticité			IP < 25

- % des passants à 10mm		65 à 100

- % des passants à 5mm			45 à 85

- % des passants à 2mm			30 à 38

- % des fins	f < 30

- densité sèche maximale		dmax > 1,8 tonnes.

- Indice portant CBR			>30

Tous les 1000 m3 de rechargement, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d’Atterberg,

- 2 analyses granulométriques,

- 2 essais Proctor Modifié

- 1 essai CBR.

4.6	Buses

Les buses métalliques employées devront répondre aux recommandations LCPC SETRA de Septembre 1981.

Les tôles seront en acier au carbone, aptes aux déformations à froid et aux traitements thermiques, conformes à la norme NFA-35-556 concernant les boulons HR destinés à l’exécution des ouvrages d’art.

La protection contre la corrosion sera assurée par galvanisation et bitumage à chaud. La couche moyenne de zinc déposée devra être au moins de 725 g/m2 double face, la masse en tout point devra dépasser 640 g/m2. Les boulons seront protégés par un revêtement de zinc dont les caractéristiques seront au moins égales à celles de la classe 10-20 microns définie par la norme NFA 27-016.

Avant pose, la buse recevra une couche de peinture bitumineuse sur les deux (2) faces en cas de déficience d’un bitumage à chaud.

Le Cocontractant devra présenter al’ingénieur ,un certificat de garantie de l’usine de provenance avec les résultats conformes aux prescriptions demandées.

l’ingénieurse réserve le droit de demander des essais de contrôle et de refuser tous les matériaux qui ne correspondent pas aux prescriptions, quand bien même qu’ils auraient été déjà faits l’objet d’une réception préliminaire sur la base d’un certificat de garantie.

4.7	Matériaux pour mortier et béton

Sable :	Le sableproviendra soit des rivières soit de broyage. L’équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4 %.

Agrégats	Ils proviendront de gîtes ou carrières retenus par le Cocontractant et agréés par le Maître d'Œuvre. Les agrégats devront être propres (% d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2 %) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

Ciment	Ils seront de la classe CPA 325 et proviendront d’une usine agréée.

4.8	Gabions

Ils seront constitués de cages en grillage galvanisé, à mailles hexagonales, remplies de pierres dures insensibles à l’eau et de dimensions suffisantes (supérieures à 1,5 fois la grosseur des mailles pour les pierres au contact du grillage).

4.9	Moellons pour maçonneries

Ils proviendront d’une carrière ou gîte agréé par l’ingénieuret ne devront présenter aucune dimension inférieure à 20 cm.

4.10	Enrochements

Ils seront constitués de matériaux durs, non évolutifs, insensibles à l’eau, de poids spécifique d’au moins 2 à 3 tonnes au m3.

Les blocs devront avoir une forme aussi régulière que possible, leur diamètre devra être compris entre 30 et 40 cm.

4.11	Platelage

Les bois utilisés devront avoir les caractéristiques suivantes :

-	masse volumique à 12 % d’humidité en g/cm3 0,8

-	dureté  (N) 6 (dureté Chalais - Mendons à Monnin)

Parmi les essences de bois camerounais possédant ces caractéristiques, l’on peut citer : le Doussie, le Moabi, le Tali, l’Azobé, l’Iroko et le Bulinga.

4.12	IPE

Le Cocontractant assurera l’achat et le transport des IPE jusqu’au lieu de mise en œuvre, ainsi que la mise en œuvre, conformément à la nomenclature bordereau des prix.

# CHAPITRE III

# MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 5  -	GENERALITES

A-	Sécurité

Le Cocontractant est tenu de placer aux entrées du chantier, à tous les 2 kilomètres et au voisinage des travaux des panneaux indicateurs de travaux et de limitations de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

B-	Maintien de la circulation

Le Cocontractant est responsable du maintien de la circulation sur l’étendue complète de son chantier durant toute la durée des travaux. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation de plus de deux heures. Le maintien de la circulation est à la charge et aux frais du Cocontractant et en cas de manquement de ce dernier, l’ingénieurpourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés au Cocontractant.

Lorsque cela s’avérera incontournable, l’avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

C-Planning des travaux - programme d’exécution

Le Cocontractant devra fournir un programme d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 7 ci-après et les documents d’exécution définis à l’article 8 suivant.

## Article 6 -	TRAVAUX PRELIMINAIRES

Les travaux préliminaires :

- comprennent l’implantation de repères simples numérotés (piquets en bois) de part et d’autre de la route et en dehors de l’emprise des terrassements, à intervalle de 50 m de façon à matérialiser l’axe de la route et les profils en travers, à réceptionner par l’ingénieur

## Article 7 -	DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Après réalisation des travaux préliminaires, Il sera  effectué conjointement avec l’entreprise,  l’ingénieur du marché une visite détaillée permettant de :

- Relever en détail les points particuliers et les travaux à réaliser

- Relever les priorités de réalisation des travaux

- Préparer un quantitatif chiffré

- Etablir un procès-verbal de visite détaillé.

Ces travaux vont se distinguer en deux catégories :

- Groupe 1 : travaux manuels,

(Exécutés par  les Structures Communautaires s’il y en a.)

- débroussaillement,

- déforestage,

- abattage des arbres,

- curage des buses ;

- curage des ouvrages,

- gestion des barrières de pluie,

- replatelage des ponts,

- etc…

- Groupe 2 : travaux mécanisés,

Faisant appel à la HIEQ (Haute Intensité d’Equipement)

- reprofilage compactage ;

- remblai ;

- déblai ;

- couche de roulement ;

- reprofilage simple

- mise en forme de la plate-forme ;

- construction des ouvrages hydrauliques transversaux ;

- construction des dalots ou des ouvrages ;

- construction des ponts semi-définitifs,

- etc.…

## Article 8  -		DOCUMENTS D’EXECUTION

Après la visite conjointe, l’Entrepreneur établira en cinq exemplaires un Avant-Projet d’Exécution, conformément aux pièces constitutives du marché, et le soumettra al’ingénieurdans un délai de dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants.

Ce document devra comporter :

- les Schémas itinéraires ;

- Le procès-verbal de visite détaillée ;

- Le quantitatif chiffré des travaux à exécuter ;

- Les processus et méthodologie d’exécution envisagés ;

- Les prévisions d’emploi du personnel, des matériels et des matériaux ;

- La description des installations de chantier envisagées ;

- Le planning graphique des travaux ;

- Le plan d’exécution des ouvrages ;

- Les travaux à sous-traiter  s’il y a lieu.

Le schéma itinéraire ressortira   :

- la  longueur des travaux de débroussaillement

-	la largeur de décapage ainsi que les surfaces et épaisseurs de déblai et remblai;

-	les fossés à réaliser ou à reprofiler ;

-	la position des exutoires des fossés ;

-	la position des ouvrages d’art et d’assainissement ;

-	la localisation de la couche d’apport etc…

Les métrés des terrassements seront calculés par l’Entrepreneur contradictoirement avec l’ingénieuren relevant les coordonnées rectangulaires, distances à l’axe en X et hauteur par rapport à l’horizontale en Y, des points caractéristiques du terrain naturel au droit de chaque profil après débroussaillement. Ces mesures pourront être réalisées à l’aide des moyens tels que décamètre, niveau de maçon, règle ruban, clissimètre, etc. après approbation de l’ingénieur.

Un exemplaire des documents d’exécution sera retourné à l’Entrepreneur revêtu du visa del’ingénieur  ou accompagné, s’il y a lieu, de ses observations dans un délai de sept (07) jours à partir de leur réception. Ce dossier servira de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements sauf modification sur le chantier dûment constatée et approuvée par l’ingénieuret métrée contradictoirement.

## Article 9  -	TERRASSEMENTS

L’objet de ces travaux consistera à réaliser, à partir de la chaussée existante, une mise en forme uniforme de la plate-forme existante, des fossés triangulaires de

1,50 mètre sur une profondeur de 0,6 mètre conformément aux profils en travers types. Toutefois, la plate-forme existante ne sera pas élargie si cela nécessite des terrassements importants. Les sections ne présentant pas de dégradations ne seront pas remises en forme.

Autant que possible, les terrassements seront minimisés en fixant le profil longitudinal de façon à réutiliser directement sur la plate-forme tous les bons matériaux provenant des terrassements et acceptés par l’ingénieur. Des matériaux refusés seront étalés proprement le long de l’emprise ou mis en dépôt selon les spécifications del’ingénieur.

Une attention spéciale devra être apportée au dévers qui ne devra pas être inférieur à 3 % de part et d’autre de la ligne de centre en section droite et qui pourra atteindre 6% dans les courbes.

La compacité exigée au niveau de la plate-forme est fixée à 95 % de la densité sèche Proctor modifié. Pour arriver à ce résultat, l’Entrepreneur scarifiera la chaussée existante au besoin avant de procéder à la mise en forme. Il effectuera au minimum deux passes d’un matériel de compactage accepté au préalable par l’ingénieursur toute la surface de la plate-forme et il arrosera cette dernière durant le compactage lorsque requis.

La réception provisoire de la plate-forme se fera avant la mise en place de la couche de roulement. l’ingénieur, s’il juge que le travail n’a pas été bien fait ou s’il doute des résultats du compactage, pourra exécuter des essais de contrôle ou les demander à un laboratoire extérieur agréé. Si sur une section, plus de 20 % des essais de compacité sont inférieurs aux spécifications, l’Entrepreneur reprendra le compactage avant que de nouveaux essais soient effectués et les frais y afférents lui seront imputables. Dans le cas contraire, l’Administration assurera les frais de Laboratoire.

Une planche d’essai sera réalisée au début des travaux de façon à définir l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour arriver à la compacité requise.

  - Remblais courants

Les matériaux de remblais courants répondant aux spécifications de l’article 4 seront mis en œuvre à la teneur en eau optimale Proctor Modifié moins 1 point. L’Entrepreneur prendra les mesures qui s’imposent pour humidifier ou aérer le matériau de façon à obtenir la teneur en eau requise.

Ils seront compactés par couches élémentaires de 20 cm d’épaisseur maximale.

Une planche d’essai sera réalisée par zone homogène en vue de déterminer l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

La compacité exigée pour ces remblais sera de 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

Pour chaque couche mise en œuvre, on effectuera une mesure de densité in-situ tous les 250 m avec un minimum d’une mesure par couche.

  - Remblais de substitution en zone marécageuse

Le Cocontractant purgera la zone jusqu’au niveau requis et approuvé par l’ingénieur. Le matériau de purge sera mis en dépôt à un emplacement agréé par l’ingénieur.

La mise en œuvre des matériaux de substitution  se fera par couches successives de 20 cm d’épaisseur. Le compactage sera conduit de façon à obtenir une densité sèche égale à 95% de l’optimum Proctor Modifié.

Il sera effectué au moins une mesure de densité in-situ par couche.

  - Remblais en zone de purge et bourbier hors d’eau

La mise en œuvre des remblais en zone de purge et de bourbier hors d’eau se fera en couches élémentaires de 20 cm d’épaisseur.

Le nombre de passes par couche sera le même que celui défini sur la planche d’essai des remblais courants.

Le compactage sera jugé satisfaisant si la densité in-situ mesurée au densitomètre à membrane est égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

On effectuera au moins une mesure de densité in-situ par couche.

  - Remblais contigus aux ouvrages

Les caractéristiques des matériaux utilisés pour les remblais contigus aux ouvrages ont été définies à l’article 3.4 du présent CCTP.

L’assiette des remblais sera d’abord compactée à 95% de la densité optimale Proctor Modifié.

Les remblais seront ensuite mis en œuvre par couches élémentaires horizontales n’excédant pas quinze centimètres (15 cm) après compactage. La densité sèche après compactage sera au moins égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié.

Sur une largeur d’un mètre derrière les maçonneries, les remblais seront exempts d’éléments dont la plus grande dimension dépasserait 40 mm.

Dans la zone annulaire contiguë à l’ouvrage, le compactage ne pourra être effectué qu’au moyen de petits engins du type plaques vibrantes ou petits rouleaux vibrants et dont les caractéristiques devront être soumises à l’agrément del’ingénieur.

Les modalités de compactage devront être définies en fonction des caractéristiques du matériau utilisé, des épaisseurs de couches mises en œuvre et des performances du matériel retenu.

Dans le cas de double-buses, le remblaiement ne sera entrepris qu’après le montage des deux éléments et il sera conduit de façon à associer en même temps l’ensemble de l’ouvrage.

Les talus seront exécutés conformément aux plans d’exécution. Ils seront soigneusement dressés.

Les matériaux de purge ou les matériaux de remblais en surplus seront mis en dépôt à des endroits agréés par l’ingénieur. Les matériaux mis en dépôt seront régalés et ne devront en aucun cas entraver l’écoulement normal des eaux. Les dépôts de matériaux se feront tous en aval de l’ouvrage et à une distance d’au moins 10 mètres du cours d’eau. Des dispositions seront prises afin que les matériaux ainsi mis en dépôt ne soient entraînés dans le lit du cours d’eau.

  - Réception de la mise en œuvre des remblais

Les remblais mis en œuvre seront réceptionnés par couche, essentiellement par la mesure de la densité sèche in-situ au densitomètre à membrane. Le taux de compacité exigé est de 95% de la densité  Proctor Modifié. Toutefois l’ingénieurse réserve le droit de faire recours à tout autre moyen pour s’assurer que les remblais ont été mis en œuvre selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure du CBR in-situ à l’aide du pénétromètre DCP ou ordonner la mesure des densités in-situ en profondeur. Si 20% des résultats des essais de vérification ainsi réalisés sont hors spécification, l’Entrepreneur sera tenu de reprendre le compactage et les frais des essais lui seront entièrement imputés.

## Article 10  -	REMBLAIS PROVENANT D’EMPRUNTS

Compte tenu du caractère exceptionnel des déblais les remblais seront exécutés par des matériaux d'emprunts. Les matériaux requis pour les remblais ou pour compléter la plate-forme seront puisés dans les résidus des carrières de latérite ou dans d’autres dépôts. Ils devront satisfaire les exigences de l’article 4 du présent CCTP.

## Article 11  -	REPROFILAGE ET COMPACTAGE DE LA CHAUSSEE EXISTANTE

Lorsque la chaussée existante est suffisamment large et ne nécessite pas de terrassements supplémentaires le Cocontractant réalisera un reprofilage de la chaussée à l’aide d’une niveleuse de façon à lui redonner un profil en travers conforme aux plans types. Ce reprofilage se fera suivant les règles de l’art (mise en cordon des matériaux, arrosage, réglage puis compactage) de façon à ne pas perdre de matériaux. La compacité minimum exigée est de 95 % de l’OPM.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau dans la couche de roulement existante.

Dans le cas des travaux d’entretien courant :

a) - Point à temps sur routes rurales:

Cette opération sera exécutée manuellement suivant la méthode HIMO par les populations locales engagées au sein de l’entreprise.

Elle consiste à corriger des déformations localisées de la surface de roulement dans des sections critiques et permettre ainsi la formation participative des populations à la prise en charge des travaux d’élimination des points critiques après le départ de l’entreprise.

- où les pentes longitudinales ont engendré des érosions longitudinales et transversales,

- où la chaussée présente des nids de poules, un orniérage important, ou des ravines transversales.

Les travaux seront définis par l’ingénieurau cas par cas, et consistent en la remise en état localisée du profil de la plate-forme.

Celle-ci sera piochée manuellement. Les matériaux non pollués seront réutilisés après aération ou humidification. Des matériaux d’emprunt pourront être mis en œuvre si nécessaire.

Dans ce cas, ces matériaux devront avoir les mêmes caractéristiques que celles définies à l’article 4 pour le rechargement de la couche de roulement.

b) - Reprofilage simple de la plate-forme:

Le reprofilage léger de la plate-forme sera effectué à la niveleuse par la méthode « en remblais ». Le travail consiste à « couper » la tôle ondulée au niveau inférieur de l’onde, les matériaux étant rejetés par la niveleuse vers le centre de la chaussée.

Une opération préalable de point à temps pourra être demandée par l’ingénieur, en cas de dégradation importante de la zone

Le compactage n’est en général pas nécessaire, mais l’arrosage pourra être utile et demandé par le Maître d’œuvre.

Dans l’état des lieux qu’il remettra, en fin de contrat, a l’ingénieur, le Cocontractant signalera ces zones rétrécies. Elles seront reprises lors de la prochaine  mise en forme de la plate-forme par des apports des matériaux éventuels.

c) – Mise en forme de la plate-forme:

La scarification de la chaussée sera exécutée avec un scarificateur monté sur une niveleuse, sur une épaisseur d’au moins 10 cm.

Après réglage, arrosage et compactage, le profil en travers obtenu sera conforme au profil en travers type imposé, joint au présent dossier.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord du Maître d’œuvre.

La pente transversale sera contrôlée soit à l’aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l’aide de nivelettes.

Le profil de la chaussée après reprofilage ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux rejetés dans les fossés par cette opération seront évacués hors de l’emprise de la route.

Dans l’état des lieux qu’il remettra, en fin de contrat,àl’ingénieur, l’entrepreneur signalera ces zones rétrécies. Elles seront reprises lors du prochain reprofilage lourd par des apports locaux éventuels.

## Article 12  -	RECHARGEMENT DE LA CHAUSSEE

Les caractéristiques des matériaux de la couche de roulement ont été définies à l’article 4. Le rechargement se fera sur une la  largeur circulable, sur une épaisseur minimale de 10 cm mesurée après compactage. La section transversale devra correspondre à celle spécifiée pour la plate-forme.

La mise en œuvre se fera à la teneur en eau optimale Proctor Modifié plus ou moins 2 points. L’Entrepreneur prendra les mesures qui s’imposent pour humidifier ou aérer le matériau de façon à obtenir la teneur en eau requise.

La compacité exigée pour la couche de roulement est fixée à 95% de la densité sèche Proctor Modifié. Une planche d’essai sera réalisée en vue de déterminer l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

Il sera effectué au moins une mesure de densité in-situ au densitomètre à membrane tous les 200 mètres. Il sera également effectué une mesure de l’épaisseur de la couche de roulement tous les 500 mètres. Aucune épaisseur inférieure à 0,10 mètres ne sera tolérée.

l’ingénieurse réserve le droit d’utiliser ses moyens propres ou de faire appel à un laboratoire agréé pour faire tous les essais de vérification qu’il juge nécessaires. Si sur une section donnée, ces essais donnent plus de 20% de résultats hors spécification, l’Entrepreneur reprendra le compactage. Et si une mesure de l’épaisseur de la couche de roulement donne un résultat inférieur à 0,10 mètres, la section correspondante sera scarifiée, rechargée et compactée de nouveau jusqu’à l’obtention de l’épaisseur et de la compacité requises.

Dans un cas comme dans l’autre,  tous les frais de vérification seront imputés à l’Entrepreneur.

## Article 13  -	BUSES METALLIQUES

1- Fondation et montage

Dans les sites de terrains compressibles, et pour prévenir tout tassement ultérieur de l’ouvrage, les buses seront montées après le curage éventuel de l’assise ordonné par l’ingénieur	Nonobstant cette disposition, l’Entrepreneur aura à sa charge tous dégâts qui pourraient survenir du fait de déformations des buses par tassement ou autres causes.

L’Entrepreneur choisira les périodes de débit nul ou d’étiage pour exécuter, à ses frais, tous aménagements utiles (détournement de lit, barrages, ouvrages provisoires, etc.…) pour assurer l’évacuation des eaux pendant le montage de la buse.

Dans les sites de terrains solides, l’Entrepreneur aura le choix entre le montage avant ou après terrassements.

La pose des buses sera précédée des travaux de fondations nécessaires à bonne assise de l’ouvrage. En particulier dans le cas de lits rocheux, l’Entrepreneur devra interposer entre la buse et la roche, un matelas - généralement de roche meuble utilisée pour les couches de fondation - d’au moins vingt centimètres (20 cm) d’épaisseur en tout point, bien protégé contre tout risque d’affouillements.

Le montage des buses sera effectué suivant les prescriptions du fabricant, notamment en ce qui concerne les qualités des remblais de contact, les contre-flèches longitudinales, les flèches et contre-flèches diamétrales.

Toutefois, l’ingénieurdevra prescrire les règles élémentaires pour l’exécution de la pose des buses.

2- Remblaiement

Le remblaiement sera réalisé avec les matériaux définis à l’article 4.4 et conformément à l’article 9.4.

3- Aménagement Amont et Aval

Les travaux de pose des buses seront complétés d’aménagements amont et aval, parfaitement définis aux plans d’exécution et adaptés à la topographie et aux diverses conditions locales propres à chaque ouvrage.

## Article 14  -	AMENAGEMENTS D’OUVRAGE EXISTANTS

Des aménagements ou allongements d’ouvrages existants sont prévus dans le cadre du présent marché. Ceux-ci porteront sur les dalots, passages des buses, caniveaux, ponts semi-définitifs, etc.

Les allongements seront réalisés en buses métalliques, en béton ou des maçonneries suivant les caractéristiques de l’ouvrage intéressé.

La technique de reprise pour chaque ouvrage fera l’objet de la part de l’Entrepreneur d’une proposition détaillée soumise à l’agrément de l’ingénieur. Celle-ci comprend tous les dessins d’exécution, métrés et note de calcul éventuel.

Les parties en allongement pourront être, suivant leur importance, soit solidaires et former corps avec l’ancien ouvrage, soit séparées par un joint transversal de quatre (4) mm, constitué d’un produit bitumineux.

## Article 15  -	GABIONS

Les gabions ne pourront être mis en place qu’après notification de l’acceptation de la qualité des treillis métalliques à l’Entrepreneur.

Le gabion reçu à pied d’œuvre sera au moment de son utilisation, déplié de façon que toutes ses faces reposent à plat sur le sol. Les quatre faces latérales seront relevées pour former une caisse dont le couvercle restera ouvert, puis le gabion sera ainsi posé sur l’emplacement définitif qui lui est destiné.

Si le gabion doit être juxtaposé à d’autres déjà en place, ses faces de contact seront parfaitement appliquées contre les gabions voisins : on utilise à cet effet un maillet de bois.

Les quatre arêtes verticales seront cousues avec le fil de fer galvanisé; pour les gabions en contact les uns des autres, les coutures des arêtes des gabions en cours de montage se feront en englobant les arêtes des gabions déjà en place. Les arêtes horizontales des gabions en contact, y compris l’arête d’articulation du couvercle du gabion en cours de pose, seront ligaturées ensemble avant tout commencement de remplissage de ce gabion.

Toutes les coutures seront faites en utilisant un fil de fer galvanisé, parfaitement tendu, en effectuant au moins un tour complet à ligaturer par longueur de maille de gabion.

## Article 16  -	MAÇONNERIES

Les maçonneries prévues pour la construction des ouvrages seront réalisées dans l’esthétique et le type de l’ouvrage intéressé (forme et dimensions des pierres, joints etc.) sous réserve du respect des règles de l’art.

Le mortier de liaison sera dosé à trois cent cinquante  (350 kg de ciment par m3 de sable.

Les faces vues des maçonneries devront être régulières. Les dimensions minimales des cotes ne devront pas être inférieures à quinze (15) cm.

La finition des joints extérieurs se fera à l’aide d’un mortier M450.

## Article 17  -	MORTIERS ET BETONS

Mortier

Le mortier M 450 sera dosé à quatre cent cinquante (450) kilogrammes de ciment par mètre cube de sable sec.  Lorsque l’épaisseur de mortier M450 à mettre en œuvre excédera vingt (20) millimètres, on utilisera un micro-béton dosé à quatre cents (400) kilogrammes de ciment dont la composition sera préalablement soumise à l’agrément del’ingénieur

Bétons

Les bétons armés en élévation seront dosés à 350 kilogrammes de ciment par mètre cube et vibrés pendant la mise en œuvre.

Les bétons A.350 pour béton armé d’ouvrage d’art ou dalot devront avoir une résistance minimale à la compression de 270 bars à 28 jours.

Suivant le volume de béton à réaliser, l’ingénieurpourra réaliser des essais de contrôle de qualité par ses moyens propres ou, s’il le juge nécessaire, demander à un Laboratoire agréé d’effectuer des prises d’échantillons et des essais de compression afin de vérifier la qualité du béton.

S’il arrive que les résistances minimales demandées ne soient pas atteintes, ces essais seront réputés à la charge de l’Entrepreneur et l’ingénieurdécidera des mesures à prendre concernant l’ouvrage incriminé.

La composition du béton C.150 sera telle que le volume de granulats moyens et gros soit le double de celui du sable.

## Article 18  -	ENROCHEMENTS

Les enrochements destinés à la protection des berges ou des exutoires amont et aval des ouvrages seront fournis par l’Entrepreneur et proviendront des carrières agréées par l’ingénieur	Le placage d’enrochements doit être au moins égal à 1,5 fois le diamètre moyen des enrochements utilisés et d’une épaisseur minimale, sous ouvrage et en protection de berge, de 60 cm.

Lorsque le talus de remblai est instable, une couche filtrante en sable ou gravier sera placée entre le talus et les enrochements sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Si la base du talus est accessible en basses eaux, un massif d’ancrage sera mis en place à la base des enrochements, dans une tranchée trapézoïdale de 1 à 1,5 cm de profondeur sur 1 à 2 m de largeur en fond.

## Article 19  -	PLATELAGE EN BOIS

Avant leur utilisation sur chantier, les bois devront être traités contre les parasites xylophages (insectes, larves, champignons) par trempage en solution aqueuse. Les traitements par trempage «longue diffusion» de 15 jours ou «rapide diffusion» de 24 h devront correspondre aux produits utilisés et seront proposés a l’ingénieurpar l’Entrepreneur pour agrément.

## Article 20  -	PONTS SEMI-DEFINITIFS

La réalisation des ponts semi-définitifs se fera conformément aux plans types et à la nomenclature des tâches - Bordereau des prix.

## Article 21  -	BARRIERES DE PLUIES: CONSTRUCTION ET GESTION

En vue de préserver l'intégrité de la route, ses ouvrages et ses annexes, l'Entrepreneur construira des barrières de pluies sur chaque route objet du présent marché. Les barrières de pluies seront construites tous les vingt (20) kilomètres à partir de chaque extrémité de la route. L'exécution, conforme aux plans types joints au dossier d'Appel d'Offres, comprendra la mise en place des poteaux en bois dur de part et d'autre de la route, et une barre transversale en bois dur ou en métal, lestée à une de ses extrémités et pivotant autour d'un axe sur l'un des poteaux. Les poteaux seront scellés dans le sol avec du béton dosé à 250 kg de ciment par m3. Les poteaux et la barre seront peints en couleur rouge et blanc, ou en toute autres couleurs sur instruction du Maître d’Œuvre. La pose de deux (2) panneaux de signalisation de part et d'autre de la barrière de pluies sur laquelle est écrit "ATTENTION BARRIERE DE PLUIE à 50 m"

Pendant la durée des travaux, la gestion de ces barrières de pluies sera assurée par l'Entrepreneur.

Après le départ de l’entreprise, la gestion des barrières de pluie est assurée par les populations organisées au sein du comité de route après les opérations de sensibilisation et pendant la prise en charge de travaux d’entretien courant par lesdites populations.

# CHAPITRE IV :

# DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 22 : INSTALLATION DE CHANTIER

I  -Description des travaux

L’installation de chantier ne devra se faire à moins de 500 m des points d’eau ou cours d’eau existants et comprendra : l’installation du personnel et les baraques de chantier nécessaires à l’accomplissement des travaux à proximité du chantier, la fabrication des panneaux d’information à placer à l’extrémité de chaque route et les panneaux de signalisation des chantiers et postes de travail.

Les panneaux d’information devront être conformes au modèle de la page suivante.

L’installation de chantier comporte la mise en place du laboratoire de chantier tel que défini au CCTP, dont le fonctionnement sera constaté contradictoirement avec la mission de contrôle, de même que l’amenée et le repli de matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux.

###### II -Consistance Du Prix

L’installation du chantier comprend l’amenée et le repli de matériel de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, la disponibilité pour l’entreprise de locaux à usage de bureaux, de locaux destinés à l’entretien du matériel de chantier, d’un lieu d’entreposage pour les matériaux et matériel, de logements pour les cadres de l’entreprise, ces locaux devant se situer dans une ville située au moins dans le département où auront lieu les travaux. La mise au point des plans de récolement à remettre en fin de chantier en quatre exemplaires au Chef de Service du Marché fait partie du présent prix.

L’information et la signalisation du chantier comprennent le panneau présentant les parties contractantes et la définition des prestations et les panneaux indiquant la présence d’un poste de travail à un point donné de la route.

L’installation et le fonctionnement éventuel du laboratoire de chantier tels que définis au CCTP font partie de ce prix ainsi que son alimentation éventuelle matières consommables.

L’entreprise peut solliciter  del’ingénieurune installation de son personnel dans un village de son choix au cas où les travaux nécessitent peu d’interventions mécanisées.

##### Article 23: DEBROUSSAILLEMENT

I  -Description des travaux

Ces travaux consistent à éliminer la végétation poussant sur la surface circulable de la route ainsi que sur ses abords immédiats.

II - Mode d’exécution des travaux

Le débroussaillement consiste à couper, sans déraciner, toute végétation comprenant les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et des plantes épineuses des terrains incultes poussant dans les fossés et sur les abords immédiats de ceux-ci.

Ces travaux seront exécutés à la main par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route. Dans le cas échéant de la non existence d’un Comité de Route, les travaux seront exécutés par les structures communautaires existantes,

(GIC, Comités de développement Villageois).

En tout état de cause, l’entrepreneur ne pourra exécuter les travaux manuels par recrutement de la main d’œuvre temporaire locale à l’entreprise.

L’exécution des travaux de débroussaillement par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Rurales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise.

Les travaux sont exécutés sur une largeur de 2 m (deux mètres) à partir du bord extérieur du fossé, de chaque côté de la route. Cette tâche comprend également le débroussaillement de la chaussée au cas où celle-ci est envahie par la végétation. Les zones à débroussailler seront métrées contradictoirement avant tout commencement de travaux.

Sur la surface circulable et dans les fossés, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à les empêcher de repousser.

La coupe se fera au ras du sol (5 cm environ) de manière à avoir l'aspect d'un gazon.

Toutes les branches surplombant l’emprise seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords et qui menacent de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Les arbres dont le diamètre est supérieur à vingt (> 20 cm) centimètres feront l'objet de la tâche du prix n° 2 : déforestage ou de la tâche du prix n°3 abattage d’arbres isolés.

Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses...) sera coupée et, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblai et ne menaçant pas les fondations de l'ouvrage, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et permettre les inspections régulières de l'ouvrage.

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages, et évacués du côté aval de la route vers une zone où ils ne gêneront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement. Tous les produits issus des travaux de débroussaillement pourront être récupérés par les riverains mais en aucun cas ne peuvent être vendus par l'Entrepreneur. Il est interdit de brûler ces déchets pour éviter de déclencher des feux de brousse.

Tout matériau, pierre, bloc rocheux... pouvant constituer un danger pour la circulation sera également évacué de la chaussée et ses abords puis mis en dépôt hors de l'emprise de la route.

## Article 24: DEFORESTAGE

##### I  - Description des travaux

Cette opération consiste à faire un déboisement, une coupe systématique de la végétation arbustive et comprend l'élimination de la végétation poussant dans l'emprise de la route ; il consiste après opération, à assurer l'ensoleillement de la plate-forme de la route.

II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux de déforestation seront réalisés sur une largeur indiquée par l’ingénieur. La déforestation comprend le défrichement, l'abattage des arbustes et arbres de diamètre supérieur à vingt (>20 cm) centimètres et inférieur à cinquante (50) centimètres mesuré à 1m du niveau moyen du sol, l'enlèvement des racines et souches. Les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible. L'abattage des arbres comprend le dessouchage, l'évacuation des troncs, branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par l’ingénieur. Il comprend également la mise en dépôt des bois récupérés en tronçons de longueurs définies par l’ingénieur. Les tronçons de bois issus des travaux de déforestage seront mis à disposition du Chef de Service du Marché ou de son représentant et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par l'Entrepreneur ou l’ingénieur

## Article 25:     ABATTAGE D'ARBRES

I  -	Description des travaux

Cette opération consiste en l'abattage d'arbres de diamètre supérieur à cinquante ( 50 cm) centimètres.

II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux d’abattage d’arbres seront exécutés par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route.

L’entrepreneur est tenu de faire exécuter les travaux d’abattage d’arbres par sous-traitance. La sous-traitance locale desdits travaux se fera à travers les Comités de Route existants dans chaque village traversé par le projet. En cas d’inexistence des Comités de Route dans certains villages, l’entrepreneur est tenu de sous-traiter les travaux manuels aux structures communautaires existantes (GIC, COMITE DE DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS etc…)

L’exécution des travaux d’abattage d’arbres par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Rurales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise.

L'abattage des arbres comprend la coupe, le dessouchage, le découpage des troncs en tronçons de longueurs définies par le Maître d’œuvre, l'évacuation des branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par l’ingénieur. Il comprend également le transport et la mise en dépôt des bois récupérés en tronçons de longueurs définies par l’ingénieurLes tronçons de bois issus des travaux d'abattage d'arbres seront mis à disposition du représentant du Chef de Service du Marché et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par l'Entrepreneur ou l’ingénieur

Le diamètre sera mesuré à un mètre au-dessus du niveau moyen du sol.

## Article 26: DEBLAI MIS EN DEPOT – DEBLAI MIS EN REMBLAI

I  - Description des travaux

La réalisation des terrassements en déblai concerne uniquement les déblais meubles ou rippables pour l'élargissement d'une plate-forme existante étroite, pour permettre l'obtention d'une largeur telle que définie sur le profil en travers type.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode d'exécution adopté.

Les déblais seront exécutés selon les indications portées sur les plans et sur instructions del’ingénieur. Les matériaux provenant des déblais pourront être réutilisés en remblai s'ils présentent les qualités requises pour la tâche du prix n° 6 (remblai d'emprunt). En tout état de cause, leur réutilisation sera soumise à l'approbation de l’ingénieur. En cas de réutilisation des déblais, la mise en œuvre des matériaux sera exécutée selon les spécifications techniques utilisées pour la tâche du prix n° 6. Le remblai sera réalisé par couches successives de 10 à 20 cm d'épaisseur en fonction du type de matériel de compactage utilisé et de la nature des matériaux.

Les matériaux réutilisés en remblai auront une teneur en eau optimale pour obtenir un compactage de 90 % de l'OPM pour toutes les couches du remblai, sauf pour les trente (30) derniers centimètres où la densité sèche sera de 95 % de l’O.P.M.

Les trente (30) centimètres supérieurs des fonds de déblai devront également être compactés à 95%  l’O.P.M.

Les matériaux de déblai non réemployés en remblai seront évacués et mis en dépôt hors de l'emprise de la route en des emplacements agréés par l’ingénieur. La recherche des zones de dépôt sera de la compétence de l'Entrepreneur.

## Article 27 :   REMBLAI PROVENANT D’EMPRUNT

I  - Description des travaux

Ces travaux consistent en un apport de matériaux sélectionnés et approuvés par l’ingénieur nécessaire à l'élimination des franchissements difficiles : points bas, bourbiers, seuils rocheux, recalibrage de plate-forme dans les zones fortement dégradées et aux remblais d'accès sur les ouvrages existants sous chaussée (buses, dalots, ponts semi-définitifs) ainsi que le relèvement  total ou partiel du profil en long d'un tronçon de route inondable en période de pluies.

II - Mode d’exécution des travaux

Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible quel que soit le mode d'exécution adopté.

Les matériaux proviendront de gisements agréés par l’ingénieur. Ils devront présenter les caractéristiques suivantes:

- 	indice de plasticité < 35

- 	C.B.R. > 15 pour toute la masse de remblai, sauf pour les trente (30) derniers centimètres des remblais où le C.B.R. devra être > 20 et la densité sèche à 95% de l’O.P.M.

Avant approvisionnement et régalage des matériaux d'apport, la plate-forme sera nivelée afin d'écrêter les bosses et ameublir le sol support.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes les dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

Les matériaux seront transportés sur les lieux de mise en œuvre à l'aide des camions bennes ou des tracteurs agricoles avec remorques. Le remblai sera réalisé par couches successives de 10 cm pour les petits compacteurs et de 20 cm pour les gros engins de compactage. Les matériaux devront avoir une teneur en eau optimale pour obtenir un compactage de 90 % de l'OPM pour toutes les couches, sauf pour les (30) derniers centimètres où la densité sèche sera de 95% de l’O.P.M..

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront à égaliser aux frais de l'Entrepreneur et à rétablir à la satisfaction du Maître d’Oeuvre. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront bien reconstituées et régalées et éventuellement les fossés seront créés, afin d'éviter l'érosion.

## Article 28 : PLUS-VALUE AU Prix n° 6, 9a, 9b et 12 POUR TRANSPORT DE MATERIAUX AU-DELÀ DE 5000 m

La plus-value s'applique au mètre cube de remblai d’emprunt transporté par 1000 mètres de distance de transport au-delà de 5000 mètres.

La distance sera mesurée entre les centres de gravités des masses.

##### Article 29 : MISE EN FORME DE LA PLATE-FORME Y COMPRIS CREATION OU CURAGE DES  FOSSES ET EXUTOIRES

###### I  -Description des travaux

Cette tâche consiste en la remise en forme de la plate-forme de lachaussée existante avant l’exécution de remblais ou de rechargement de chaussée.

Cette opération comprend également le désherbage total de la surface circulable et des abords immédiats : accotements, développés de fossés et les crêtes. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux.

Tous rochers ou affleurements rocheux rencontrés lors de l'exécution de cette opération seront par ailleurs rémunérés par la tâche du prix n°10: déroctage.

Les travaux consistent au nettoyage, au débroussaillage de la chaussée et des fossés avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode d'exécution adopté.

Tous les déchets, matériaux pollués ou gênants seront évacués en dépôt.

Il est  prescrit à l’entrepreneur d’exécuter la mise en forme uniquement après les travaux de débroussaillement qui seront exécutés par les Comités de Route, afin d’éviter une exécution mécanisée du débroussaillement. Toute entrave à cette procédure tendant à exécuter les travaux manuels par l’utilisation des engins ne fera l’objet d’aucune  prise en attachement des travaux ainsi exécutés par le Maître d’œuvre.

##### II - Mode d’exécution des travaux

La scarification de la chaussée sera systématiquement exécutée mécaniquement au moyen d'un scarificateur monté sur niveleuse ou autre engin de terrassement approprié, sur une épaisseur d'au moins 10 cm et au moins jusqu’au fond des ravines existantes.

Une fois la scarification exécutée, l'Entrepreneur réglera la chaussée et évacuera toutes les terres végétales foisonnées hors de l'assiette, afin qu'après l'arrosage et le compactage, la chaussée présente un profil respectant le profil en travers type défini dans le présent dossier.

L'Entrepreneur arrosera et compactera la chaussée. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux répandus. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d'essai. Le profil après compactage devra suivre le profil en travers type défini au présent dossier.

Les matériels utilisés par l'Entrepreneur pour la scarification, le répandage, l'arrosage et le compactage devront être soumis à l'accord del’ingénieur.

La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide de gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir de points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.

Le profil de la chaussée après reprofilage et compactage ne devra présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés en dépôt, après travaux, hors de l'emprise de la route.

Les matériaux réutilisables en couche de roulement seront mis en tas pour les travaux de chaussée, et les matériaux impropres ou excédentaires mis en dépôt hors de la plate-forme pour ne pas gêner l'écoulement des eaux ou retomber dans les fossés.

En cas d'absence de points bas naturels pouvant permettre l'évacuation correcte des eaux de ruissellement, il sera créé des bassins de rétention ou puisards en des endroits appropriés.

## Article 30: REPROFILAGE SIMPLE  Y COMPRIS CREATION OU CURAGE DES FOSSES ET EXUTOIRES

I  - Description des travaux

Cette tâche consiste en un reprofilage mécanique simple de la couche de roulement en place ou de la plate-forme, sans scarification. Cette opération comprend également le désherbage total de la surface circulable. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires.

Elles comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux.

Il est  prescrit à l’entrepreneur d’exécuter le reprofilage simple uniquement après les travaux de débroussaillement qui seront exécutés par les Comités de Route, afin d’éviter une exécution mécanisée du débroussaillement. Toute entrave à cette procédure tendant à exécuter les travaux manuels par l’utilisation des engins ne fera l’objet d’aucune  prise en attachement des travaux ainsi exécutés par l’ingénieur.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Cette opération comprend le désherbage éventuel de la surface circulable, le reprofilage sans compactage de la chaussée existante.

La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide des gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir des points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.

Le profil de la chaussée après reprofilage ne devra pas présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés, après travaux, en dépôt.

Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode d'exécution adopté.

Tous les déchets, matériaux pollués ou gênants seront évacués soigneusement en dépôt, vers une zone où ils n'entraveront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement.

Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux

## Article 31 : REPROFILAGE - COMPACTAGE

I - Description des travaux

Cette tâche consiste en une intervention mécanique de reprofilage et de compactage de la couche de roulement existante d’une chaussée.

Il est  prescrit à l’entrepreneur d’exécuter le reprofilage-compactage simple uniquement après les travaux de débroussaillement qui seront exécutés par les Comités de Route, afin d’éviter une exécution mécanisée du débroussaillement. Toute entrave à cette procédure tendant à exécuter les travaux manuels par l’utilisation des engins ne fera l’objet d’aucune  prise en attachement des travaux ainsi exécutés par l’ingénieur.

###### II - Mode d’exécution des travaux

La scarification de la chaussée sera exécutée mécaniquement au moyen d'un scarificateur monté sur niveleuse ou autre engin de terrassement approprié, sur une épaisseur d'au moins 10 cm et au moins jusqu’au fond des ravines existantes.

Une fois la scarification exécutée, l'Entrepreneur réglera la chaussée et évacuera toutes les terres végétales foisonnées hors de l'assiette, afin qu'après l'arrosage et le compactage, la chaussée présente un profil respectant le profil en travers type défini dans le présent dossier.

L'Entrepreneur arrosera et compactera la chaussée. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux répandus. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d'essai. Le profil après compactage devra suivre le profil en travers type défini au présent dossier.

Les matériels utilisés par l'Entrepreneur pour la scarification, le répandage, l'arrosage et le compactage devront être soumis à l'accord del’ingénieur.

La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide de gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir de points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.

Le profil de la chaussée après reprofilage et compactage ne devra présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés en dépôt, après travaux, hors de l'emprise de la route. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Ils comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux

## Article 32 :COUCHE DE ROULEMENT

I  - Description des travaux

La mise en place d'une couche de roulement consiste, après la remise en forme de la plate-forme, en la mise en œuvre d'une couche de matériaux sélectionnés d'une épaisseur minimale qui sera de 10 cm après compactage sur la largeur de la plate-forme en respectant les dévers du profil en travers adopté.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les matériaux pour couche de roulement et de rechargement seront des graveleux latéritiques, de la pouzzolane ou des scories volcaniques, provenant d’emprunts choisis par l’Entrepreneur et approuvés par l’ingénieur.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

La mise en œuvre de ces matériaux en couche de roulement sera réalisée sur une épaisseur minimale de 10cm après compactage, sur la largeur circulable en respectant les dévers du profil en travers adopté.

Les matériaux graveleux répandus ne doivent pas présenter d’éléments de diamètre supérieur à 75 mm. Ils devront posséder les caractéristiques suivantes :

- 	indice de plasticité : < 25

- 	indice de C.B.R.    : > 30, à 04 jours d'imbibition et à 95 % de l'O.P.M.

L'Entrepreneur arrosera et compactera les matériaux. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

En cas de faibles quantités mises en œuvre, les matériaux seront mesurés au mètre cube foisonné approvisionné sur le site, par comptage du nombre de voyages des camions de transport précédemment étalonnés. Dans le cas contraire, les quantités prises en compte résulteront d’attachements contradictoires après vérification des épaisseurs par l’ingénieur, par métré du cubage de matériaux compactés mis en place.

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront remis en état ou égalisés aux frais de l'entrepreneur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront régalées et éventuellement les fossés créés ou remis en fonctionnement afin d'éviter l'érosion des surfaces considérées et environnantes. Il sera tenu compte des prescriptions environnementales du plan d’exécution.

## Article 33 : EXTRACTION, TRANPORT ET STOCKAGE DE MATERIAUX SELECTIONNE

I  - Description des travaux

Les travaux consistent en l’extraction sur un site agrée par le Maître d ‘œuvre, de matériaux, à son transport et stockage jusqu’au bord de la chaussée, à un lieu agrée par le Maître d’œuvre. Ce matériau foisonné est destiné à être utilisé par les Comités de Route pour le bouchage de nids de poule et d’élimination des points critiques après le départ de l’entreprise,  lors des opérations de prise en charge des travaux d’entretien courant par les populations.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les matériaux proviendront des gisements agrée par l’ingénieuret seront des graveleux latéritiques, de la pouzzolane ou des scories volcaniques.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines.

Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L'Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront remis en état ou égalisés aux frais de l'entrepreneur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront régalées et éventuellement les fossés créés ou remis en fonctionnement afin d'éviter l'érosion des surfaces considérées et environnantes. Il sera tenu compte des prescriptions environnementales du plan d’exécution.

Le matériau sera déposé en un lieu agréé par l’ingénieur. Le lieu de dépôt sera aménagé et ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la circulation ni entraver le ruissellement des eaux de pluie.

Le matériau sera conforme aux spécifications de l’article 31  du CPT.

## Article 34a :DEROCTAGE

###### I  -  Description des travaux

Ces travaux consistent à éliminer de la plate-forme et du réseau d’assainissement (fossés latéraux, embouchures amont et aval des ouvrages hydrauliques...) tous rochers ou affleurements rocheux qui pourraient dégrader la surface de la route et nuire à son assainissement ainsi qu’à sa bonne circulation.

###### II -  Mode d’exécution des travaux

Ces travaux ponctuels seront réalisés manuellement s'il y a lieu, à l’aide de barre à mine, de burin, de masse et de pioche, de marteau piqueur. Il sera fait usage de bouteurs équipés de rippers pour les affleurements rocheux de grandes surfaces ou trop durs pour extraction manuelle. Le déroctage s'appliquera sur une épaisseur à définir par l’ingénieur.

Les matériaux de démolition seront extraits du chantier puis chargés dans des brouettes,  ou des camions, transportés et déchargés  en dépôtà proximité de la zone de travail en un lieu agréé par l’ingénieur.

## Article 34b :DEBLAIS RIPPABLES

###### I  -  Description des travaux

Ces travaux consistent à éliminer de la plate-forme et du réseau d’assainissement (fossés latéraux, embouchures amont et aval des ouvrages hydrauliques...) tous blocs rochers, affleurements rocheux ou tête de chat qui pourraient dégrader la surface de la route et nuire à son assainissement ainsi qu’au confort de circulation.

###### II -  Mode d’exécution des travaux

Ces travaux de masse seront réalisés mécanique au Bulldozer. Il sera fait usage de bouteurs équipés de rippers pour les affleurements rocheux de grandes surfaces ou trop durs pour extraction manuelle. Le déblai rippable s'appliquera sur une épaisseur à définir par le Maître d’œuvre.

Les matériaux de démolition seront extraits du chantier puis chargés dans des brouettes,  ou des camions, transportés et déchargés en dépôtà proximité de la zone de travail en un lieu agréé par l’ingénieur.

## Article 35 :    PURGES

I - Description des travaux

Cette opération comprend la purge et l'enlèvement de matériaux pollués issus des bourbiers ou l'enlèvement des terres ou matériaux de mauvaise tenue. Cette opération comprend le remblaiement des fouilles avec des matériaux d’emprunt de caractéristiques conformes aux prescriptions du CCTP.

II - Mode d’exécution des travaux

Avant tout commencement des travaux, les quantités de purge à enlever par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible quel que soit le mode d'exécution adopté. Les purges seront exécutées selon les indications portées sur le schéma d'aménagement et par instruction del’ingénieurLes matériaux provenant des purges seront évacués hors de l'emprise de la route en des emplacements agréés par l’ingénieur.

La recherche des emplacements de dépôt sera de la compétence de l'Entrepreneur.

## Article 36 :    FOURNITURE ET POSE DE BUSE METALLIQUE

I - Description des travaux

Ces travaux consistent à rétablir la continuité du fil d'eau d'une traversée, (ruisseaux, sources, exutoires de fossés latéraux...) par l'implantation d'une buse métallique sous chaussée. Cette buse devra assurer un écoulement normal avec une pente minimale sans stagnation des eaux. L'implantation, le diamètre et la longueur de la buse seront parfaitement définis lors de l'établissement du schéma d'aménagement. La pose des buses sera exécutée aux emplacements notifiés par l’ingénieur.

Toutefois, l'entreprise pourra proposer de remplacer les buses par des ouvrages en maçonnerie de moellons selon les techniques locales employées. Pour ce faire, elle se conformera aux plans types joints en annexe.

II - Mode d’exécution des travaux

Les buses métalliques employées devront être en tôle d'acier galvanisé, bitumées à chaud et auront au minimum:

- 2 mm d’épaisseur pour les buses Ø 800.

- 2,5 mm pour les buses Ø 1000.

- 3,4 mm pour les buses Ø 1500 et plus.

En aucun cas, l'épaisseur de la tôle ne devra pas être inférieure à 2 mm. Elles seront posées conformément aux règles du fabricant. L'ouvrage aura une pente minimale de 1 %. Il reposera sur une forme en graveleux sélectionné profilée et compactée qui correspondra à la forme du radier. Cette forme aura une largeur minimale de trois (3) fois le diamètre de la buse et une épaisseur minimale de 20 cm. Elle aura la même pente que l'ouvrage. Une contre-flèche sera donnée éventuellement à la buse si des tassements sont à craindre.

Avant pose, la buse devra recevoir une couche de peinture bitumineuse à froid sur les deux faces intérieure et extérieure en cas de déficience d’un bitumage à chaud.

Le fond de fouille ou le terrain d'assise sera nivelé, compacté, débarrassé de tout élément rocheux pouvant déformer la buse, et aura en principe la même pente que l'ouvrage.

Les matériaux du bloc technique conformes à ceux des remblais (tâche du prix n° 6)ne devront pas contenir d'éléments supérieurs à 5 cm dans leur plus grande dimension, ni aucun élément susceptible de provoquer la corrosion dans toute la masse. Ces matériaux seront mis en place par couches successives de 10 à 15 cm sur toute la largeur de l'ouvrage. Ils seront compactés alternativement de part et d'autre de l'ouvrage au moyen d'engins mécaniques ou manuels (dames, plaques vibrantes, cylindres automoteurs). Les compacités à obtenir sont de 90 % de la densité sèche de l'O.P.M. pour le corps du remblai et 95 % de la densité de l'O.P.M. pour les quarante (40) centimètres supérieurs. La hauteur du remblai au-dessus de la génératrice supérieure de la buse est au moins égale à 50 cm + Ø/10, Ø étant le diamètre de la buse, conformément aux spécifications du SETRA et LCPC.

Le raccordement du profil de la route avec dos d'âne créé par le bloc technique ne devra pas présenter des pentes > 4%.

En site marécageux pour éviter la contamination du lit de pose, un produit géotextile non tissé du type BIDIM sera interposé entre le fond de fouille et le lit de pose, et remontera d'un mètre environ sous la buse, à l'amont comme à l'aval, pour éviter les affouillements éventuels.

## Article 37 :FOURNITURE ET POSE DE BUSES EN BETON ARME diamètre 800 mm

###### I - Description des travaux

Ces travaux consistent à rétablir la continuité d’un fil d’eau d’une traversée (sources, ruisseaux, exutoires, fossés latéraux etc.) par l’implantation d’une buse en béton armé. Cette buse devra assurer un écoulement normal avec une pente minimale, sans stagnation des eaux. L’implantation, le diamètre et la longueur de la buse seront parfaitement définis lors de l’établissement du schéma d’aménagement. La pose des buses sera exécutée aux emplacements notifiés par le Maître d’œuvre délégué.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les éléments constitutifs d’une buse en béton armé sont les suivants :

- des tuyaux cylindriques en béton armé dosé à 350 kg/ m3 à extrémités emboîtables

- Un berceau de gros béton formant fondation

- Des colliers de fixation en béton armé couvrant les joints et assurant l’étanchéité

Si l’entrepreneur utilise des éléments de buses préfabriquées, il devra faire connaître au Maître d’œuvre :

- L’indicatif du fabricant et de l’usine

- La date de fabrication

- Les caractéristiques détaillées des buses.

Les buses seront en béton vibré ou centrifugé armé. Toutefois, des buses fabriquées suivant d’autres procédés pourront être proposées au Maître d’œuvre. L’épaisseur des parois et les armatures devront être conformes aux spécifications indiquées sur les plans.

Les buses armées devront satisfaire aux essais en usine ci-après :

Charges d’essais à la fissuration et à la rupture :

- Charges d’essais à la fissuration et à la rupture : celles-ci ne devront pas être inférieures à 4.000 kg/m² de surface diamétrale intérieure pour la fissuration et de 6.000 kg/m² de surface diamétrale intérieure pour la rupture.

- Tolérances dimensionnelles : le diamètre intérieur réel ne devra pas différer du diamètre nominal de plus ou moins 10 mm.

Les essais de charge seront à la charge de l’entrepreneur. Si l’entrepreneur fabrique des buses sur le chantier, il devra soumettre à l’approbation de l’ingénieur,les plans d’exécution et le matériel correspondants. Les buses ainsi fabriquées devront avoir les performances similaires à celles des buses décrites dans le paragraphe ci-dessus.

L’approbation des plans d’exécution et du matériel par l’ingénieurne soustraira pas l’entrepreneur de sa responsabilité entière en cas de défaillance des buses qu’il aura fabriquées.

Les travaux comprendront :

- L’ouverture d’une fouille correspondant si possible aux dimensions exactes du berceau à réaliser pour permettre le bétonnage direct à pleine fouille. La mise au sec par gravité ou pompage et le compactage du fonds de fouille sont indispensables.

- Le coulage du lit de pose en béton dosé à 250 kg/m3, sur une épaisseur de 20 cm et selon une pente de 3% ;

- La mise en place des buses

- Le bétonnage des parois latérales pour achèvement du berceau

- La confection des joints intérieurs par ragréage au mortier de ciment, et extérieurs par la mise en place d’une bague renforcée d’une armature et coulée en place à l’intérieur d’un moule.

- Le remblaiement autour et sur la buse, en matériaux sélectionnés graveleux, sableux ou sablo - argileux soigneusement compactés alternativement de part et d'autre de l’ouvrage par épaisseurs de 10 à 15 cm. La compacité à obtenir est de 95 % de la densité sèche de l’OPM pour le lit de pose et l’ensemble du bloc technique.

Le remblais sera poursuivi jusqu’à obtention d’une épaisseur de 50 cm plus 1/10 du diamètre au-dessus de la génératrice supérieure de la buse.

Le raccordement du profil de la route avec dos d'âne créé par le bloc technique ne devra pas présenter des pentes > 4%.Si ce raccordement est effectué au-delà de  25 mètres de part et d’autre de la buse, le remblai complémentaire est payé séparément.

## Article 38:   PUISARD EN MAÇONNERIE POUR BUSE ET DALOT

I - Description des travaux

Ces travaux consistent à fabriquer des têtes amont de buse en maçonnerie ou de dalot en béton armé.

Ces ouvrages sont destinés à recueillir les eaux provenant des fossés et à les canaliser dans les ouvrages de traversée.

II - Mode d’exécution des travaux

Les têtes des ouvrages d'assainissement seront réalisées en maçonnerie ou en béton armé conformément aux prescriptions techniques définies dans le présent cahier et devront être conformes aux plans des ouvrages types et recevoir l'agrément del’ingénieur. Une légère pente sera donnée au fond du puisard ou du dalot pour faciliter l’écoulement des eaux.

## Article 39:TETES DE BUSES SIMPLES OU DE DALOTS EN MAÇONNERIE

I - Description des travaux

Ces travaux consistent à fabriquer les têtes amont et aval des buses en maçonnerie. Les têtes sont destinées à améliorer les conditions d'écoulement des eaux dans l'ouvrage.

L'Entrepreneur pourra, après accord préalable de l’ingénieur, réaliser les têtes de buses en béton cyclopéen.

II - Mode d’exécution des travaux

Les têtes des ouvrages d'assainissement seront réalisées en maçonnerie conformément aux prescriptions techniques définies dans le présent Cahier. Les têtes de buses devront être conformes aux plans des ouvrages types joints dans la pièce n° 9 du dossier d'Appel d'Offres. Ce sont des têtes droites avec murs en retour. Exceptionnellement les têtes de buses en perrés peuvent être réalisées après un accord préalable del’ingénieur.

## Article 40 :DESCENTES D'EAU BETONNEES

I - Description des travaux

Cette opération comprend la réalisation de descente d'eau bétonnée sur talus de remblai et de déblai. Les descentes d'eau bétonnées seront réalisées en tuiles préfabriquées avec du béton armé dosé à 350 kg/m3 offrant une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours soit 3,185 MPa.

II - Mode d’exécution des travaux

L'implantation sera précisée à l'Entrepreneur lors de l'établissement du schéma d'aménagement. Néanmoins, l’ingénieurse réservera le droit de modifier cette disposition au moment des travaux, et l'Entrepreneur devra obtenir cet accord avant tout début des travaux.

Les éléments préfabriqués, l'entonnement de tête et le dispositif à l'aval de l'ouvrage seront réalisés conformément aux indications du plan type fourni au présent dossier. La fabrication des éléments, leur mise en œuvre et toutes sujétions seront soumises à l'agrément del’ingénieurArticle 41:   DALOTS EN BETON ARME 2,0 x 1,5 ; 2,0 x 1,00 ; 1,50 x 1,5 ET 1,50 x 1,00

I - Description des travaux

Cette opération comprend la construction des dalots en béton armé. L'implantation, le type et les dimensions des dalots seront parfaitement définis lors de l'établissement du schéma d'aménagement. La pose des dalots sera exécutée aux emplacements notifiés par l’ingénieur

I - Composition et qualité des matériaux

Les bétons armés seront dosés à 350 kg/m3 ou 400 kg/m3 de ciment de classe C.P.A. 325  et offriront respectivement une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours. A la demande del’ingénieur, ils seront soumis à l’épreuve de convenance qui devra obtenir son acceptation avant toute fabrication effective de béton.

Les sables pour mortiers et bétons seront durs, propres, sains, criblés soigneusement et débarrassés de tous détritus organiques ou terreux. Les granulats pour béton armé proviendront de gisements agréés par l’ingénieur, seront de dimension au plus égale à 20 mm et la quantité d’agrégats de moins de 2 mm sera inférieure à 2 %.

Les ciments de classe CPA 325 seront stockés dans un magasin sec, clos et couvert capable d’emmagasiner la quantité nécessaire pour assurer sans discontinuité l’alimentation des besoins.

L’emploi des produits de cure visant à empêcher une dessiccation trop rapide du béton sera soumis par l’Entrepreneur à l’agrément del’ingénieur. L’eau de gâchage des mortiers et bétons devra être exempte de matières organiques. Pour le béton armé les fers ronds lisses seront de la nuance Fe E22 et ne seront utilisés que pour les armatures de montage. Toutes les autres armatures seront à haute adhérence et appartiendront aux classes Fe E40.

II - Mode d’exécution des travaux

Les fonds de fouilles devront être établis aux cotes fixées par les plans ou selon les instructions del’ingénieur. Ils devront être parfaitement asséchés pour le coulage du béton. Les coffrages, étançonnages et échafaudages doivent être tels que les contraintes qui s'y produisent par l'action des charges qu'ils auront à supporter pendant l'exécution du travail jusqu'au décoffrage ou au décintrement, ne dépassent pas les contraintes de sécurité consacrées par l'expérience pour les matériaux qui les composent. Les coffrages doivent présenter une étanchéité suffisante pour éviter les pertes de laitance. Les coffrages en bois doivent être mouillés pour ne pas absorber l'eau du béton.

Les armatures seront façonnées à froid et l'Entrepreneur n'est pas autorisé à les souder. Les cales en béton devront maintenir les armatures à une distance des coffrages conformément aux normes. Il sera prévu au minimum une cale d'écartement par mètre carré de surface de coffrage. Avant tout bétonnage, le ferraillage et le coffrage devront être réceptionnés par l’ingénieur, faute de quoi ce dernier pourra demander la démolition des parties dont il n'aura pu, de ce fait, vérifier le ferraillage.

La fabrication du béton devra se faire mécaniquement et la fabrication des gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est interdite. Le transport des bétons qui ne seraient pas fabriqués sur les lieux de leur mise en œuvre sera soumis à l'agrément del’ingénieur. Tous les bétons seront vibrés avec des vibrateurs. La finition des dalles sera effectuée par vibration superficielle.

Le béton sera tenu à l'abri du soleil à partir du moment où il aura commencé à faire prise. Sa cure par humidification doit commencer dès qu'ayant complètement fait prise, il n'est pas susceptible d'être altéré par les eaux ruisselant à la surface. La cure des bétons sera conduite de manière à maintenir les parements en état d'humidité permanente.

## Article 42: FOSSES BETONNES 40 x 40 CM

I - Description des travaux

Cette opération comprend la réalisation de fossés bétonnés de 40 x 40 cm.

###### I - Mode d’exécution des travaux

L'implantation et le profil en travers des fossés bétonnés seront précisés à l'Entrepreneur lors de l'établissement du schéma d'aménagement. Néanmoins, l’ingénieuraura le loisir de modifier ces dispositions au moment des travaux, et l'Entrepreneur devra obtenir son accord avant tout début des travaux de bétonnage.

Les fossés bétonnés seront coulés en place, et réalisés en béton armé dosé à 350 kg/m3. Le béton armé sera réalisé selon les spécifications techniques de la tâche du prix n°33. Le mode d'exécution des ouvrages sera soumis à l'agrément del’ingénieur. Le béton sera mis en place avec des joints de retrait tous les six (6) mètres. Les tolérances géométriques à respecter sont les suivantes :

* en plan              : ± 5 cm

* en nivellement  : ± 1 cm

* en épaisseur      : ± 2 cm

## Article 43: FOSSES MAÇONNES DE  130 cm x 65 cm

I - Descriptions des travaux

Cette opération comprend la réalisation de fossés maçonnés triangulaires de 130 cm x 65 cm.

###### II - Mode d’exécution des travaux

L'implantation et le profil en travers des fossés maçonnés seront précisés à l'Entrepreneur lors de l'établissement du schéma d'aménagement. Néanmoins, l’ingénieuraura le loisir de modifier ces dispositions au moment des travaux, et l'Entrepreneur devra obtenir son accord avant tout début de travaux. Les fossés seront réalisés en maçonnerie de moellons hourdée en ciment selon les prescriptions techniques de la tâche du prix n°31. Les dalles en aiguilles ne sont pas acceptées. La proportion du mortier sera de 0,45 m3 par unité de volume de l’ouvrage fini, le mortier étant dosé à 350 kg de ciment par mètre cube.

## Article 44: CURAGE DES OUVRAGES EXISTANTS

I - Description des travaux

Cette opération concerne le dégagement des ouvrages ainsi que des entonnements amont et aval des ouvrages de type : ponceaux et ponts.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux comprennent l'enlèvement des dépôts et débris végétaux de toute nature entravant l'écoulement des eaux, le débroussaillement du lit et des berges sur 15m de longueur à l'entrée et sortie de l'ouvrage et de chaque berge sur 2 mètres de largeur, ainsi que toute opération de désengorgement du fil d'eau. L'Entrepreneur devra déblayer entièrement la section et les abords de l'ouvrage mettre les produits de curage en dépôt suivant l’ordre del’ingénieur.

Les défauts structurels éventuellement constatés (fondations, appuis, poutres...) au cours de cette opération, seront signalés à l’ingénieur. Les travaux de réparation supplémentaires seront rémunérés séparément par les prix appropriés du bordereau des prix unitaires.

Ces travaux de  curage seront exécutés manuellement (sous la coordination d'un chef d'équipe de l’entreprise possédant un minimum de connaissances techniques) par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route. Dans le cas échéant de la non existence d’un Comité de Route, les travaux seront exécutés par les structures communautaires existantes, (GIC, Comités de développement Villageois).

L’exécution des travaux de curage par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Rurales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise.

## Article 45: CURAGE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES TRANSVERSAUX

I - Description des travaux

Cette opération concerne le curage des ouvrages hydrauliques transversaux ainsi que des entonnements amont et aval des ouvrages de type : buses, dalots...etc.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux comprennent l'enlèvement des dépôts et débris végétaux de toute nature entravant l'écoulement des eaux, le débroussaillement du lit et des berges sur 15m environ à l'entrée et sortie de l'ouvrage, ainsi que toute opération de désengorgement du fil d'eau. L'Entrepreneur devra déblayer entièrement la section et les abords de l'ouvrage et répandre convenablement les produits d'extraction à l'aval de l'ouvrage ou les mettre éventuellement en dépôt suivant l’ordre de l’ingénieur

Les défauts structurels éventuellement constatés (fondations, appuis, poutres...) au cours de cette opération, seront signalés à l’ingénieur. Les travaux de réparation supplémentaires seront rémunérés séparément par les prix appropriés du bordereau des prix unitaires.

Ces travaux de  curage seront exécutés manuellement (sous la coordination d'un chef d'équipe de l’entreprise possédant un minimum de connaissances techniques) par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale, regroupées au sein d’un Comité de Route. Dans le cas échéant du non existence d’un Comité de Route, les travaux seront exécutés par les structures communautaires existantes, (GIC, Comités de développement Villageois).

L’exécution des travaux de curage des buses par les Comités de Route vise à mettre en œuvre la Nouvelle Stratégie d’Entretien et de Réhabilitation des Routes Rurales qui consiste à la prise en charge  des petits travaux d’entretien courant de la route entretenue après le départ de l’entreprise.

Article 46 : ENROCHEMENTS

I - Description des travaux

Cette opération consiste à exécuter un enrochement des berges ou des exutoires aval et amont des ouvrages de traversée sous chaussée.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les enrochements destinés à la protection des berges ou des exutoires aval et amont des ouvrages de traversée sous chaussée, seront fournis par l'Entrepreneur et proviendront des carrières agréées par l’ingénieur.

Ces enrochements seront constitués de matériaux durs, non évolutifs, insensibles à l'eau, de poids spécifique au moins compris entre 2 à 3 tonnes par mètre cube.

Les blocs devront avoir une forme aussi régulière que possible, leur diamètre moyen devra être compris entre 30 et 40 cm.

Le placage d'enrochement doit être au moins égal à 1,5 fois le diamètre moyen des enrochements utilisés et d'une épaisseur minimale, sous ouvrage et en protection de berge, de 60 cm.

Lorsque le talus de remblai est instable, une couche filtrante en sable ou gravier sera placée entre le talus et les enrochements sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Si la base du talus est accessible en basses eaux, un massif d'ancrage sera mis en place à la base des enrochements, dans une tranchée trapézoïdale de 1 à 1,5 m de profondeur sur 1 à 2 m de largeur en fond.

## Article 47: GABIONS

I - Description des travaux

La construction de gabions consiste en la mise en place de caisses en grillage métallique remplies de pierres calibrées et soigneusement rangées, destinées à la réalisation des ouvrages d'assainissement, d'appuis pour ponts sémi-définitifs, de soutènement de talus ou de protection contre l'érosion.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les gabions utilisés, conformément aux plans types, seront des gabions-cages. Les dimensions usuelles sont:

* gabion semelle : 5 m x 1 m x 0,50 m

* gabion cage      : 2 m x 1 m x 1 m

Les parois des gabions seront en fil d'acier galvanisé, à maille hexagonale 100/120 mm à double torsion en fil de 3 mm de diamètre. Les ligatures et les tirants auront également 3 mm de diamètre et les arêtes 4,4 mm. La dimension des plus petites pierres de remplissage, quel que soit le sens, sera au moins égale à 1,5 fois la grosseur des mailles, soit 180 mm.

Les gabions cages constituant le corps de l'ouvrage seront remplis de grosses pierres disposées soigneusement en parement et au fond. Les pierres plates ou de petites dimensions seront placées hors des parois. Le remplissage des gabions semelles sera réalisé en pierres roulées, de préférence, de façon à garantir à la semelle sa souplesse.

Le mode d'exécution sera le suivant :

* 	dépliage du gabion et mise à plat sur le sol,

* 	relevage des parois de façon à former une caisse et ligature des arêtes,

* 	pose du gabion à son emplacement définitif,

* 	ligature des arêtes avec celles du gabion contigu,

* 	ancrage dans le sol de la face inférieure par des piquets en fer ou pieux en bois plantés dans le sol

* 	début de remplissage du gabion avec des pierres,

* 	mise en place de tirants,

- poursuite du remplissage en réglant les tirants au fur et à mesure,

* 	fermeture du couvercle et ligature des arêtes supérieures avec celles du gabion voisin.

Tous les travaux réalisés en gabions seront conformes aux plans types du présent dossier et sont soumis à l'agrément de l’ingénieuravant exécution.

## Article 48: PERRES MAÇONNES

I  - Description des travaux

La construction d'un perré maçonné consiste en la réalisation d'un revêtement en maçonnerie de moellons, hourdée au mortier de ciment pour la protection de talus érodables et de remblais d'accès à certains ouvrages, ainsi qu'aux endroits prescrits par l’ingénieur.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les pierres devront être compactes, sans fissuration, non sujettes à s'écailler et à arêtes vives. Elles devront avoir des formes aussi parallélépipédiques que possible et auront 20 à 40 cm dans leur plus grande dimension.

Les surfaces à perreyer, préalablement réglées et compactées, seront soumises à l'agrément de l’ingénieur

Les moellons seront assemblés au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3. Le contrôle du mortier se fera en le pétrissant à la main. La boule de mortier sera ferme et plastique, n'adhérera pas à la peau et devra pouvoir tomber d'une hauteur de 10 à 20 cm sans se fissurer ni se déformer.

Des fenêtres de 10 x 20 cm, ou des barbacanes, devront être prévues dans la maçonnerie pour évacuer les eaux qui pourraient s'accumuler derrière l'ouvrage. Elles seront disposées tous les 2 m en quinconce, la première rangée étant placée à la base du perré, et nécessiteront la mise en place de filtres derrière ces ouvertures pour éviter le transport des matériaux lors des circulations d'eau.

La protection terminée devra avoir une épaisseur moyenne de 30 cm. L'exécution comprend les opérations suivantes :

* 	mise en place d'une fondation en béton à la base du perré, éventuellement une rangée de gabions ou un mur paraf1ouille si le terrain est affouillable (la fondation sera rémunérée par ailleurs par les prix n° 31 ou 34 selon le type de fondation retenue),

* 	pose des moellons sur une couche épaisse de mortier (bain de mortier), en les disposant perpendiculairement à la surface du talus, de façon à ce qu'ils reposent par leur poids dans le sens de l'épaisseur du perré

* 	tassement des moellons entre eux, au marteau, et comblement des vides par des éclats sans soulever les moellons,

* 	pose de boutisse de 50 cm de longueur tous les mètres carrés environ en assurant la liaison avec le parement,

* 	nettoyage des bavures de mortier et rejointoiement.

## Article 49 : MAÇONNERIE DE MOELLONS

##### I  -  Description des travaux

Ces travaux consistent en la réparation d’ouvrages en maçonnerie hourdée au mortier de ciment réalisés en moellons ordinaires provenant de carrières agréées par l’ingénieur.

###### II - Mode d’exécution des travaux

La forme des pierres, de 20 à 40 cm de plus grande dimension, sera aussi régulière que possible et les dalles ou aiguilles seront rejetées. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques, constitués de matériaux durs, compacts, sans fissuration et insensibles à l’eau.

L’assemblage des pierres s’effectuera à l’aide de mortier dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de sable sec. Ce dosage, éventuellement majorés de 20 à 25 % lorsque le sable utilisé est très fin, sera arrêté en accord avec l’ingénieur.

L’eau de gâchage sera exempte de matières organiques. La consistance du mélange obtenu devra être ferme et plastique. Son contrôle s’effectuera par pétrissage à la main d’une boule de mortier, laquelle ne devra pas adhérer à la peau et pouvoir tomber d’une hauteur de 10 à 20 cm sans se déformer (teneur en eau trop forte) ni se fissurer (manque d’eau).

La maçonnerie sera posée sur une surface plane, propre et parfaitement ragréée. Les moellons, préalablement arrosés pour permettre une bonne adhérence du liant, seront posés à bain de mortier et appliqués les uns sur les autres par tassements au marteau de façon à faire refluer le mortier par les joints. La mise en place d’éclats de pierre entre les moellons ne devra pas s’accompagner de soulèvement du moellon supérieur. La liaison du parement avec le corps de l’ouvrage sera assurée par des boutisses à raison d’une au mètre carré de parement.

Les joints seront nettoyés et creusés sur 3 cm de profondeur avant prise du mortier, pour rejointoiement à l’aide d’un coulis de mortier de sable fin plus résistant et plus imperméable dosé de 400 à 450 kg de ciment par mètre cube de sable.

## Article 50 :	BETON ARME

###### I - Composition et qualité des matériaux

Cette tâche consiste en la réparation ou construction de petits ouvrages en béton  arme tels que radiers ou barrettes.

Les bétons armés seront dosés à 350 kg/m3 de ciment de classe CPA 325 et offriront une résistance de 325 kg/cm2 à 28 jours. Les sables pour mortiers et bétons seront durs, propres, sains, criblés soigneusement et débarrassés de tous détritus organiques ou terreux. Les granulats pour béton armé proviendront de gisements agréés par l’ingénieuret seront de dimension au plus égale à 20 mm et la quantité d’agrégats de moins de 2 mm sera inférieure à 2 %.

Les ciments seront stockés dans un magasin sec, clos et couvert, capable d’emmagasiner la quantité nécessaire pour assurer sans discontinuité l’alimentation des besoins.

Pour le béton armé, les fers ronds lisses ne seront, dans le cas échéant, utilisés que pour les armatures de montage, toutes les autres armatures seront à haute adhérence.

II - Mode d’exécution des travaux

Les parties d'ouvrage à réparer et le mode d'exécution des réparations seront définis par l’ingénieur. Avant tout commencement des travaux, les quantités seront métrées contradictoirement.

Les coffrages doivent présenter une étanchéité suffisante pour éviter les pertes de laitance et doivent être mouillés pour ne pas absorber l’eau du béton.

Les armatures seront façonnées à froid et l’Entrepreneur n’est pas autorisé à les souder. Les cales en béton devront maintenir les armatures à une distance des coffrages conformément aux normes. Il sera prévu au minimum une cale d’écartement par mètre carré de surface de coffrage.

Avant bétonnage, tout ferraillage doit être réceptionné par l’ingénieur, faute de quoi ce dernier pourra demander la démolition des parties dont il n’aura pas pu, de ce fait, vérifier le ferraillage.

La fabrication et la mise en œuvre des bétons devront se faire selon les moyens de l’Entrepreneur mais soumis à l’appréciation de l’ingénieur. Le béton sera tenu à l’abri du soleil à partir du moment où il aura commencé à faire prise. Sa cure par humidification doit commencer dès qu’ayant complètement fait prise, il n’est pas susceptible d’être altéré par les eaux ruisselant à sa surface. La cure des bétons sera conduite de manière à maintenir les parements en état d’humidité permanente.

Sauf dérogation de l’ingénieur, aucun élément ne peut être décoffré avant 48 heures suivant le bétonnage. Pour les parties portantes, ne supportant que leur propre poids, ce délai est porté à deux semaines. Il sera porté à quatre semaines si ces parties doivent supporter immédiatement des charges.

## Article 51 : REFECTION DE PLATELAGE EN BOIS

I -Description des travaux

Ces travaux consistent en la réparation du platelage bois existant ou la création d'un nouveau platelage   bois directement sur les poutres métalliques.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux seront réalisés conformément aux plans types de l'ouvrage intéressé. Les bois utilisés devront avoir les caractéristiques suivantes :

- 	Masse volumique à 12 % d'humidité en g/cm3 (M.V. 12 % en g/cm3)  0,8

- 	Dureté (N) :  6 (dureté Chalais-Meudon ou Monnin).

Parmi les essences de bois camerounais possédant ces caractéristiques, l'on peut citer les suivantes : le Doussié, le Moabi, le Tali, le Azobe et le Iroko, le bulinga...

Avant leur utilisation sur chantier, les bois devront être traités contre les parasites xylophages (insectes, larves, champignons) par trempage en solution aqueuse. Les traitements par trempage, “ long-diffusion ” 15 jours ou “ rapid diffusion ” 24 h devront correspondre aux produits utilisés et seront proposés à l’ingénieurpar l’Entrepreneur pour agrément.

Le platelage et sa fixation doivent être conformes aux plans types.

Article 52: GARDE-CORPS

I - Description des travaux

Cette opération comprend le remplacement ou la fourniture et pose des garde-corps sur ouvrage.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Ces travaux seront définis lors de l'établissement des schémas d'aménagement. Dans le cas de remplacement d'éléments détruits ou non récupérables, les nouveaux éléments à mettre en œuvre seront du même type que ceux existants, dans la mesure où ils sont disponibles dans le commerce. Dans le cas contraire, les modèles proposés par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément de l’ingénieur

Les éléments des garde-corps seront posés et réglés en alignement et en altitude. Il sera vérifié que les montants seront bien verticaux. Le scellement des montants sera réalisé en béton dosé à 350 kg/m3 et devra être conforme au plan type. Le scellement des montants n'interviendra qu'après vérification par l’ingénieurdu parfait alignement du garde-corps. Le surfaçage du béton de scellement sera soigné de telle sorte que l'eau ne puisse séjourner à l'encastrement des montants.

Selon leur état, et après agrément de l’ingénieur, les garde-corps pourront recevoir une peinture anti-corrosives de protection.

Article 53 : FASCINES POUR FOSSES

I - Description des travaux

La construction de fascines consiste en la mise en place verticale d’un treillis en bois perpendiculairement au fossé dans le but de limiter l’érosion des fossés sur des tronçons à forte pente.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les deux piquets verticaux, d’un diamètre minimum de 10 cm, seront enfoncés de 30 cm dans le fond du fossé et devront présenter une longueur telle que l’ouvrage arrive 15 cm en dessous du haut du fossé.

Les bois transversaux seront liés en laissant un espace minimal entre eux.

L’entrepreneur devra réaliser un essai grandeur nature d’une fascine et le soumettra à l’agrément de l’ingénieuravant de réaliser le fascinage des fossés.

L’emplacement des fascines sera définit contradictoirement avec l’ingénieur

Article 54: CULEES EN MAÇONNERIE DE MOELLONS POUR PONT SEMI-DEFINITIF

## Hauteur : 3m ; 4m ; 5m ; 6m et 7m.

I - Description des travaux

Les travaux consistent en la construction des culées en maçonnerie de moellons y compris appuis en B.A. (sommier) et murettes de gardepour pont semi-définitif. Les culées en maçonnerie hourdée au mortier de ciment seront réalisées en moellons ordinaires provenant de carrières agréées par l’ingénieur. Dans le cas où le sol de fondation est instable, ou compressible, ou affouiller, ou susceptible d’être soumis à des tassements différentiels, les culées seront réalisées en gabions et feront l’objet de la tâche du prix n° 30 "Gabions". Toutes les culées seront avec des murs en retour conformément au plan d’exécution de la planche 10 et comporteront des balises verticales latérales en maçonnerie peintes de rouge et de blanc d'une façon alternée. Deux plaques métalliques avec inscriptions en français à droite et en anglais à gauche seront fixées sur ces balises  à 80 cm du sol. Le modèle de ces plaques est présenté dans les plans types.

II - Mode d’exécution des travaux

Après la définition des côtes de fondations et les implantations par l'Entrepreneur sur décision du Maître d’Oeuvre, l'entrepreneur réalisera les dégagements d'emprises et les terrassements nécessaires.

Le Maître d'œuvre délégué réalisera alors des essais géotechniques à l'aide d'un pénétromètre. Si les résultats de ces essais sont insuffisants, les travaux pourront être suspendus pour permettre àl’ingénieurde trouver une solution de rechange. Le Chef de Service du Marché pourra décider d'abandonner les travaux prévus pour l'ouvrage en indemnisant l'Entrepreneur pour l'exécution des fouilles en application des prix 1, 3, 4 et 5 pour les quantités réelles effectuées.

La forme des pierres, de 20 à 40 cm de plus grande dimension, sera aussi régulière que possible et les dalles ou aiguilles seront rejetées. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques, constitués de matériaux durs, compacts sans fissuration et insensibles à l'eau.

L'assemblage des pierres s'effectuera à l'aide de mortier dosé 400 à 450 kg de ciment par m3 de sable sec, les plus forts dosages étant à adopter en cas d'exposition à l'eau. Ces dosages, éventuellement majorés de 20 à 25 % lorsque le sable utilisé est très fin, seront définis en accord avec le Maître d’Oeuvre. La quantité de mortier à prévoir pour une maçonnerie de moellons ordinaires est de l'ordre de 0,300 à 0,450 m3 par mètre cube de maçonnerie finie.

La maçonnerie sera posée sur une surface plane, propre et parfaitement ragréée en cas de réfection d'ouvrage existant ; les moellons, préalablement arrosés pour permettre une bonne adhérence seront posés à bain de mortier et appliqués les uns sur les autres par tassements au marteau de façon à faire refluer le mortier par les joints. La mise en place d'éclats de pierre entre les moellons ne devra pas s'accompagner de soulèvement du moellon supérieur. La liaison du parement avec le corps de l'ouvrage sera assurée par des boutisses à raison d'une au mètre carré de parement.

Les joints seront nettoyés et creusés sur 3 cm de profondeur avant prise du mortier, pour rejointoiement à l'aide d'un coulis de mortier de sable fin plus résistant et plus imperméable dosé à 400 kg de ciment par mètre cube de sable. La fabrication et la mise en œuvre de culées en maçonnerie pour ponts semi-définitifs, seront conformes aux plans types du présent dossier et seront soumises à l'agrément de l’ingénieur.

## Article 55 : TABLIERS POUR PONTS SEMI-DEFINITIFS

I -Description des travaux

Les travaux consistent en la construction de tablier de 5 m de large, conformément aux plans types, posé sur des culées et éventuellement sur piles intermédiaires, les culées et les piles étant rémunérées respectivement par ailleurs par les prix n° 36 et 38; le tablier comprend un platelage en bois reposant sur une poutraison métallique d'une longueur maximale de 12,00 mètres.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les travaux seront réalisés conformément aux plans types de l'ouvrage intéressé.

1) Réalisation de la poutraison

Mise en place des poutres

Du côté où le lancement des poutres sera effectué, il ne sera réalisé ni chevêtre ni remblai pour faciliter l'opération de lancement.

Deux solutions sont possibles :

A) 	S'il est facile de réaliser une pile provisoire en rivière en battant trois pieux en bois et en les solidarisant par des madriers, le lancement s'effectuera suivant un schéma et un programme préalablement approuvés :

Le contre poids pourra avantageusement être réalisé à l'aide de deux entretoises métalliques grossièrement assemblées.

B) 	S'il est difficile de construire une pile en rivière, on utilisera la méthode de la culasse. Celle-ci sera réalisée avec une poutre non encore lancée. A cet effet, on ménagera à l'extrémité des poutres des "trous de montage" superposables aux trous des plaques de fixation des entretoises. Le lancement se fera alors comme il est indiqué ci-dessous.

1) 	fixation bout à bout de deux poutres au moyen de deux entretoises

8 boulons de fixation de25 mm suffisent

2) 	lancement des poutres ainsi assemblées

3) 	désassemblage des poutres

Lancement sans palée provisoire

Le dernier lancement, pour lequel il ne restera plus de poutre pour constituer la culasse, s'effectuera en prenant appui sur les poutres déjà lancées, soit par l'intermédiaire de madriers transversaux, soit grâce aux entretoises déjà montées. Ce procédé pourra d'ailleurs être appliqué dès que deux poutres auront été lancées.

Après lancement, les poutres seront mises en place sur des cales constituées de deux coins puis fixées sur leurs boulons de fixation. Cette méthode nécessitera en outre, d'une part le perçage de trous aux extrémités des âmes et d'autre part la mise en place de deux plaques d'assemblage comportant des trous superposables aux premiers.

Assemblage bout à bout de deux H.

Assemblage de deux poutrelles pour le lancement.

Les poutrelles mises en place devront être reliées entre elles deux à deux. Pour cela, des trous de 12 mm de diamètre seront ménagés dans l'axe des âmes aux emplacements prévus pour les entretoises.

L'entretoise sera constituée par deux carrés serrés entre deux éléments de madrier qui serviront à les assembler avant mise en place et qui assureront ensuite la répartition des efforts transmis aux carrés par les âmes des poutres.

Avant la mise en place des poutres les éléments de madriers seront percés par des trous de 12 mm superposables aux trous des âmes. Les entretoises seront ensuite assemblées par clouage simple des éléments de madrier sur les carrés.

Après mise en place des poutres, les entretoises seront amenées en coulissant entre les semelles des poutrelles jusqu'à leur position définitive où elles seront serrées entre les âmes à l'aide d'un boulon.

2) Réalisation du platelage

Le platelage en bois sera constitué par des madriers transversaux portant des bandes de roulement en madriers ou demi-madriers, et des butte-roues latéraux conformément aux plans types.

La fabrication et la pose de tablier composé de poutrelles et d’entretoises métalliques et platelage bois, pour ponts semi-définitifs seront conformes aux plans types du présent dossier et seront soumis à l'agrément de l’ingénieur.

Les bois utilisés devront avoir les caractéristiques suivantes :

- 	Masse volumique à 12 % d'humidité en g/cm3 (M.V. 12 % en g/cm3)  0,8

- 	Dureté (N) :  6 (dureté Chalais-Meudon ou Monnin).

Parmi les essences de bois camerounais possédant ces caractéristiques, l'on peut citer les suivantes : le Doussié, le Moabi, le Tali, le Azobé, l’Iroko, le Bulinga etc.

Avant leur utilisation sur chantier, les bois devront être traités contre les parasites xylophages (insectes, larves, champignons) par trempage en solution aqueuse. Les traitements par trempage, “ long-diffusion ” 15 jours ou “ rapid-diffusion ” 24 h devront correspondre aux produits utilisés et seront proposés a l’ingénieurpar l’Entrepreneur pour agrément.

## Article 56 :	PILES EN MACONNERIE  POUR PONT SEMI-DEFINITIF  Hauteur: 5,00m ; 6.00 et 7.00m.

###### I -Description des travaux

Les travaux consistent en la construction des piles en maçonnerie de moellons pour pont semi-définitif. Les piles en maçonnerie hourdée au mortier de ciment seront réalisées en moellons ordinaires provenant de carrières agréées par l’ingénieur. Dans le cas où le sol de fondation est instable, ou compressible, ou affouillable, ou susceptible d’être soumis à des tassements différentiels, les piles seront réalisées en gabions et feront l’objet de la tâche du prix n°29 " Gabions".

II - Mode d’exécution des travaux

La réalisation des piles en maçonnerie de moellons résultera des reconnaissances géotechniques préalablement effectuées aux emplacements des fondations. Ces reconnaissances seront réalisées soit à l'aide d'un pénétromètre dynamique transportable soit par l'utilisation d'une tarière manuelle. Les cotes de fondation seront définies par l’ingénieurLa forme des pierres, de 20 à 40 cm de plus grande dimension, sera aussi régulière que possible et les dalles ou aiguilles seront rejetées. Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques, constitués de matériaux durs, compacts sans fissuration et insensibles à l'eau. L'assemblage des pierres s'effectuera à l'aide de mortier dosé de 400 à 450 kg de ciment par m3 de sable sec, les plus forts dosages étant à ad. Opter en cas d'exposition à l'eau. Ces dosages, éventuellement majorés de 20 à 25 % lorsque le sable utilisé est très fin, seront définis en accord avec l’ingénieur. La quantité de mortier à prévoir pour une maçonnerie de moellons ordinaires est de l'ordre de 0,400 à 0,450 m3par mètre cube de maçonnerie.

La maçonnerie sera posée sur une surface plane, propre et parfaitement ragréée en cas de réfection d'ouvrage existant. Les moellons, préalablement arrosés pour permettre une bonne adhésion seront posés à bain de mortier et appliqués les uns sur les autres par tassements au marteau de façon à faire refluer le mortier par les joints. La mise en place d'éclats de pierre entre les moellons ne devra pas s'accompagner de soulèvement du moellon supérieur. La liaison du parement avec le corps de l'ouvrage sera assurée par des boutisses à raison d'une au mètre carré de parement.

Les joints seront nettoyés et creusés sur 3 cm de profondeur avant prise du mortier, pour rejointoiement à l'aide d'un coulis de mortier de sable fin plus résistant et plus imperméable dosé à 400 kg de ciment par mètre cube de sable sec. La fabrication et la mise en œuvre de piles en maçonnerie pour ponts semi-définitifs, seront conformes aux plans types du présent dossier et seront soumises à l'agrément de l’ingénieur.

## Article 57 :       PROTECTION ANTI-CORROSIVE DES BUSES METALLIQUES

##### I - Description des travaux

Ces travaux consistent à fournir et mettre en œuvre l'application de peinture bitumineuse sur les parties visibles et accessibles des buses métalliques existantes.

II - Mode d’exécution des travaux

Les ouvrages devant recevoir une peinture bitumineuse seront définis par l’ingénieur. Avant tout commencement des travaux, les surfaces à peindre seront métrées contradictoirement. Les parties à traiter devront être nettoyées de tous détritus, matières végétales, boues et rouilles; les curages des buses étant rémunérés par ailleurs.

L'application de la peinture bitumineuse sera soumise à l'agrément del’ingénieur.

## Article 58: DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS EN MATERIAUX MASSIQUES

I -Description des travaux

Ces travaux consistent en la démolition en place soit d'ouvrage existant en infrastructure ou superstructure en matériaux massiques. La démolition de platelage est comprise dans la tâche 33.

La démolition d'ouvrage existant s'effectuera en place quelle que soit la nature de la construction: maçonnerie, béton, ou béton armé.

Après avoir exécuté les fouilles nécessaires pour accéder à l'ouvrage ou à la partie d'ouvrage à démolir, l'Entrepreneur effectuera la démolition de l'ouvrage par tous les moyens en sa possession.

1.	manuel avec masse, burin, barre à mines etc… par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale sur engagement temporaire à l’entreprise. Si la route rurale traverse les zones de faible densité linéaire de population, les travaux seront exécutés par  les populations locales engagées temporairement par l’entreprise ou le cas échéant par les groupes locaux organisé au sein des GIC ou GROUPEMENT VILLAGEOIS.

2.	ou mécaniquement,

Les matériaux de démolition ainsi que les gravats seront extraits du chantier puis chargés et transportés en des lieux de dépôt agréés par l’ingénieur.

Ce prix comprend aussi l’enlèvement des culées ou des pieux en bois.

## Article 59: DEMOLITION DE BUSES EN BETON OU METALLIQUES

I -Description des travaux

Ces travaux consistent en la démolition en place des buses béton et métalliques.

###### II - Mode d’exécution des travaux

La démolition d'ouvrage existant s'effectuera en place quelle que soit la nature de la construction: métallique ou béton.

Après avoir exécuté les fouilles nécessaires pour accéder à l'ouvrage ou à la partie d'ouvrage à démolir, l'Entrepreneur effectuera la démolition de l'ouvrage par tous les moyens en sa possession.

1.	manuel avec masse, burin, barre à mines etc… par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale sur engagement temporaire à l’entreprise. Si la route rurale traverse les zones de faible densité linéaire de population, les travaux seront exécutés par  les populations locales engagées temporairement par l’entreprise ou le cas échéant par les groupes locaux en sous-traitance organisé au sein des GIC ou GROUPEMENT VILLAGEOIS.

2.	ou mécaniquement,

Les matériaux de démolition ainsi que les gravats seront extraits du chantier puis chargés et transportés en des lieux de dépôt agréés par le Maître d’Oeuvre.

## Article 60:   CONSTRUCTION DES BARRIERES DE PLUIES

I - Description des travaux

Cette tâche concerne la construction des barrières de pluies conformément au plan type contenu dans le dossier d'Appel d'Offres afin d'assurer la protection des routes pendant et après les pluies.

###### II - Mode d’exécution des travaux

Les barrières de pluies seront construites tous les 20 km en moyenne à partir de chaque extrémité de la route, conformément au plan type. L’exécution comprendra la mise en place des poteaux en profilés métalliques de part et d’autre de la route, et une barre transversale métallique, lestée à l’une de ses extrémités et pivotant autour d’un axe sur l’un des poteaux. Les poteaux seront scellés dans le sol à l’aide du béton dosé à 250kg de ciment par m3. Les poteaux et la barre seront peints aux couleurs rouges et blanc ou en toute autre couleur sur instruction de l’ingénieur

Article 61 : 	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

###### I -Définitions des travaux

La signalisation verticale comprend les panneaux de police, de pré signalisation, de localisation et directionnels. La localisation et l’implantation des panneaux à mettre en place est définie par les plans d’exécution et précisée sur place par le Maître d'œuvre.

###### II - Mode d’exécution des travaux

La tâche consiste en la fourniture, le transport à pied d’œuvre et la mise en place des panneaux de signalisation prévus au plan d’exécution.

Les panneaux et leur mise en œuvre seront conformes aux prescriptions du CPT et aux instructions del’ingénieur

Les travaux comprennent :

- la fourniture des panneaux quel que soit le type, la forme, l’inscription et les dimensions ainsi que les accessoires de support et de montage

- L’implantation du panneau conformément au plan d’exécution et aux directives del’ingénieurL’exécution d’un massif support en béton :

- Le montage de l’ensemble.

Article 62 :	FOURNITURE ET POSE DE BALISES

I - Définitions des travaux

Les balises en bois ou en béton armé dosé à 400 kg mesureront 16 centimètres de diamètre pour une hauteur hors sol de 1,40 mètre. Elles sont scellées dans un massif en béton de 50 cm de côté pour une profondeur de 60 cm.

Elles seront implantées conformément aux prescriptions del’ingénieuret aux plans d’exécution.

Elles seront peintes conformément aux prescriptions de l’ingénieuret aux plans d’exécution.

Les balises seront cerclées en trois points.

II - Mode d’exécution des travaux

Ce prix rémunère la fourniture à pied d’œuvre et la pose des balises sur leur lieu d’implantation ; il comprend toutes sujétions de transport, de terrassement et de confection des massifs de pose.

CHAPITRE  V :

MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

## Article 63  -	CONSISTANCE DES PRIX

La consistance des prix unitaires fournis par l’Entrepreneur est définie au CCAP.

## Article 64  -	DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les prix unitaires sont définis au bordereau des prix.

Les ouvrages réalisés seront payés à l’Entrepreneur par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions de l’article 8 du présent CCTP.

En cas de constatation de travaux supplémentaires dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, le Chef de Service du Marché se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de références.

L’Entrepreneur sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre à une rémunération particulière et ce jusqu’à la réception provisoire de la route.

Pendant les pluies en cours de chantier, il pourra cependant mettre en œuvre à ses frais des barrières de pluies.

## Article 65-	DOSSIER  DE RECOLEMENT

A la fin des travaux et avant la visite de pré réception, l’Entrepreneur produira le dossier de récolement qu'il remettra en trois (03) exemplaires àl’ingénieur

Ce document comportera :

- le schéma itinéraire présentant les travaux réellement exécutés ;

- Les processus et méthodes exécutions employés

- Le récapitulatif du personnel, du matériel et des matériaux utilisés

- La description des installations de chantier ;

- Les plans des ouvrages exécutés ;

- Les Ordres de service, procès-verbaux de réunion de chantier et tout document émis dans le cadre de l’exécution du marché ;

- Les résultats d’essais géotechniques

- Un bilan financier y compris le planning graphique des travaux exécutés valorisé par  tâche et par mois pour chaque tronçon

- Les travaux sous-traités, s’il y en a eu.

CHAPITRE  VI :

#### PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

## Article 66 -	INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur proposera au Chef de Service du Marché, avant le début des travaux, le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d’installation de chantier, l’élagage et l’abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm sera réalisé après accord préalable du Maître d’œuvre.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l’occasion et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

A la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.  L'entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc. démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.  Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, l'Entrepreneur doit obtenir l'approbation du site de l’ingénieur. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce P.V. constatant la remise en état du site.

## Article 67 :	OUVERTURE D’UNE CARRIERE TEMPORAIRE

L'entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur :

- Loi 76/14 du 8 juillet modifiée et complétée par celle n°90/021 du 10 août 1990

- Décret 88/772 du 16 mai 1988 modifié par décret 89/674 du 13 avril 1989

- Décret 90/1477 du 9 novembre 1990

Il prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

En cas de nécessité de nouveaux sites d'emprunt, l’entrepreneur devra obligatoirement demander l’accord préalable du Maître d'œuvre délégué (note verbale consignée dans le rapport de chantier obligatoire). Les critères suivants doivent être respectés :

- distance du site à au moins 30 m de la route,

- distance du site à au moins 1 00 m d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau,

- distance du site à au moins 1 00 m des habitations,

- surface à découvrir limitée au strict minimum

- arbres de qualité (à l’appréciation del’ingénieur) préservés et protégés.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. L'Entrepreneur devra également obtenir pour les aires de dépôt l'agrément del’ingénieur(note verbale obligatoire consignée dans le rapport de chantier).

Si les sites proposés, la méthode de l'exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux directives environnementales, l’ingénieurne pourra donner son approbation et l’entrepreneur devra proposer d'autres sites, soit modifier la méthode d'exploitation, ou proposer les aménagements conformes aux directives, sans que l’entrepreneur puisse réclamer une indemnité quelconque.

L'Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et notamment l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement concernant la protection de l'environnement prescrits.

L'Entreprise exécutera à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise en état du site. Ces travaux comprennent :

- le régalage des matériaux de découverts et ensuite le réglage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un engazonnement et des plantations si prescrits,

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs et l'aménagement de fossés de garde,

- la suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux,

Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera dressé et le dernier décompte ne pourra être réglé qu'à la vue du PV constatant le respect des directives de la remise en état.

## Article 68 :	UTILISATION D'UNE CARRIERE CLASSEE PERMANENTE

L'Entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels aux propriétaires.

L'Entrepreneur veillera pendant l'exécution des travaux

- à la préservation et protection des arbres lors du gerbage des matériaux,

- aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôts,

- à la conservation des plantations délimitant la carrière,

- à l'entretien des voies d'accès et de service.

## Article 69 : CONTROLE DE LA VEGETATION SUR L'EMPRISE, ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrage évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de brûler les déchets coupés sur place.

Si le brûlis des déchets est autorisé en des lieux agréés par l’ingénieur, l'entrepreneur doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinants le site.

Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable del’ingénieurdans les cas suivants :

- arbres situés dans l’emprise à débroussailler dont le diamètre mesuré à un mètre du sol est supérieur à 50 cm : au cas où le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d’apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au ras du sol (entre 5 et 10 cm).

- arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord del’ingénieursuivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

Article 70 :	CHARGEMENT ET TRANSPORT DES MATERIAUX D'APPORT ET DE MATERIEL

Pour tous les transports de matériaux et matériels, quels qu'ils soient, l'entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier:

- la charge maximale par essieu qu'il soit simple ou en tandem,

- les dimensions des véhicules,

- les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l'objet d'une demande spéciale préalable,

- les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussières),

- l'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier: installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux,

- humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées,

- prévoir des déviations par des routes et routes existantes.

L'Entrepreneur doit mettre en place une signalisation mobile adéquate.

Article 71 :	BARRIERES DE PLUIES

Lors des travaux l’entrepreneur doit veiller à l'application de la réglementation concernant les barrières de pluies. Ce règlement prévoit l'interdiction de circuler pour les véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes, et des cars de transport en commun ayant plus de 12 personnes à bord.

La circulation est interdite durant les pluies et durant les quatre heures suivant la fin de la pluie.

Les barrières de pluie sont prévues d’être gérées par les populations riveraines dans le cadre des opérations de prise en charge, suivant l’approche de la nouvelle stratégie d’entretien des routes rurales objet dudit programme d’entretien routier.

## Article 72 :	SANCTIONS ET PENALITES

Il est rappelé à l’Entrepreneur que l’article 89 de la loi cadre N° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 83 de la loi cadre N° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

L’article 88 de la même loi cadre prévoit qu’une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi lors des travaux ou travaux d'entretien routier sera exclue pour la période d'un an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) à l'entreprise par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge de l’entrepreneur.

PIECE 6

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

### GENERALITES

Les prix du présent bordereau  comprennent toutes les sujétions imposées pour l’exécution des travaux ainsi que les conditions locales pouvant influencer leur exécution et leur coût.

Les prix comprennent en particulier la main d’œuvre, la fourniture de matériels et matériaux, la location, l’amortissement,  le fonctionnement et l’entretien du matériel, les frais de transport du personnel, les indemnités, l’accord des riverains pour le rejet des produits de désherbage ou d’enlèvement et toutes choses nécessaires à la bonne exécution des travaux.

Ces prix comprennent également les primes, les frais d’assurances et charges sociales dues aux divers personnels et tous les impôts et taxes locaux ainsi que les frais relatifs à la bonne signalisation du chantier.

L’Entrepreneur est responsable des accidents de toutes sortes qui surviendraient et où la présence du chantier serait mise en cause.

Les frais généraux s’appliquant à l’ensemble des prix sont réputés comprendre la mise en place de deux panneaux d’informations positionnés à chaque extrémité du chantier, définis par le Maître d’œuvre.

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| Prix | Désignation Prix Unitaires HT en lettres | Unité | Montant en chiffre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SERIE 000 : INSTALLATIONS |  |  |
| 001 | Installation de chantier |  |  |
|  | Ce prix rémunère au FORFAIT (FT) dans les conditions générales prévues au marché, les installations de chantier de l'Entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier. Ce prix rémunère également la confection du projet d'exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaires. Ce prix est payé en deux échéances : * QUATRE VINGT POUR CENT (80%) dès la réception des installations de l’Entreprise et l'approbation du projet d'exécution. * VINGT POUR CENT (20%) après le démontage des installations, l'approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux. |  |  |
|  | Ce prix comprend notamment: • la location des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par l'Administration; • l’achat et fourniture d’un topomètre pliable de Marque TED ou équivalent; • l’achat et fourniture d’un GPS Portable de Marque GPS GARMIN GPSMAP 64X GPS/GLONASS haute sensibilité ou équivalent; • l'aménagement des surfaces pour l'implantation des bâtiments, le cas échéant, des aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules; • la construction des voies d'accès, des déviations éventuelles et leur entretien; • la mise en place des moyens de liaison(téléphone, fax, internet, radio)et de gardiennage; • la fourniture de l'eau et de l'électricité; • la construction et l'équipement du laboratoire de chantier situé à proximité du chantier; |  |  |
|  | • le fonctionnement pendant toute la durée contractuelle du laboratoire de chantier, ainsi que le démontage et l'évacuation des composants; • la construction ou la location des locaux pour les bureaux, ateliers, magasins; • les installations de stockage de carburant; • la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien; • toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier; • la confection du projet d'exécution ainsi que des études techniques et géotechniques préalables, éventuellement nécessaire; • la confection des plans de récolement; • le démontage et le repliement des installations; • le déplacement éventuel au fur et à mesure de l’avancement du chantier; • la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales, et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis. |  |  |
|  | Le Forfait à: | Ft |  |
| 002 | Amenée et Repli du matériel |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (FT) l’amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux. Ce prix comprend notamment: l’amenée du matériel et des engins nécessaires à l’exécution du chantier y compris éventuellement: les engins de terrassement, d’assainissement, de mise en œuvre de chaussée et de transport. |  |  |
|  | A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. |  |  |
|  | Ce prix sera payé en deux tranches : * CINQUANTE POUR CENT (50%) pour l'amenée du matériel. Cette tranche sera payée progressivement au fur et à mesure de l'amenée sur le chantier, du gros matériel prévu dans le projet d'exécution approuvé. * CINQUANTE POUR CENT (50%) après la réception provisoire lorsque la totalité du matériel aura été repliée. |  |  |
|  | Le Forfait à: | Ft |  |
| 101 | Débroussaillement |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m2) le débroussaillement qui consiste à nettoyer le terrain et à couper toutes les plantes ligneuses, et les arbustes à l’intérieur de l'emprise hors plateforme. Cette tâche est exécutée mécaniquement ; elle sera faite manuellement dans les agglomérations. |  |  |
|  | Ce prix comprend notamment : • le défrichement, l’arrachage des herbes, broussailles, plantations à l'intérieur de l'emprise hors plateforme; • l’abattage et le débitage des arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à 20 cm; • l'élagage des arbres hors emprise; • le ramassage, l’enlèvement, le transport et l’évacuation des produits de coupe et leur mise en dépôt hors de l’emprise en un lieu agréé par le Maître d’œuvre; • l'enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d’œuvre; • toutes les indemnisations éventuelles des riverains; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le Mètre Carré à : francs CFA | m² |  |
| 102 | Remblai d’accès en grave latéritique |  |  |
|  | Les prix 102 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les remblais en matériaux (à définir), provenant d'emprunt. Ces prix comprennent notamment: • la préparation des lieux d'emprunts, l'ouverture et l'entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l'exploitation; • les frais éventuels d'expropriation ou d'indemnisation; • l'ouverture des emprunts y compris le débroussaillement, l'abattage d'arbres, l'enlèvement de la terre végétale et la découverte; • l'extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels; • le transport des matériaux à pied d’œuvre sur une distance n'excédant pas 5000 mètres; • le répandage des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage ; • le compactage et toutes sujétions de mise en œuvre; • la remise en état des lieux d'emprunt; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. Le Mètre Cube à: francs CFA | m3 |  |
| 103 | Dépose buses défectueuses existantes y/c déviation et maintien de la circulation |  |  |
|  | Les prix 103 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (ff), la dépose des buses défectueuses, la construction d’unedéviation avec les buses déposées et maintien de la circulation. Ces prix comprennent notamment : • dépose des buses existantes; • l’enlèvement éventuel des éléments de buses détériorés; • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage; • la mise en place éventuelle d'une déviation provisoire; • l'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d’œuvre; • l'aménagement du lit de pose, y compris éventuellement la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux d'apport, quelle que soit la distance; • la démolition des ouvrages de têtes existantes; • toutes sujétions de pose (épuisement, pompage, étaiement) et de prise en compte des tassements différentiels de l'ouvrage; • le nettoyage éventuel des ouvertures amont et aval des buses en vue d'assurer un parfait écoulement; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • Le raccordement du bloc technique à la chaussée existante avec des pentes inférieures à 4%; • et toutes autres sujétions. |  |  |
| 103 | Dépose buses défectueuses existantes y/c déviation et maintien de la circulation |  |  |
|  | Le forfait àfrancs CFA | ff |  |
|  | SERIE 400 : OUVRAGES D’ART |  |  |
| 400 | Dalot en béton armé |  |  |
|  | Les prix TM401 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au METRE LINEAIRE (ml), la construction des dalots en béton armé, approuvé au projet d’exécution. Ces prix comprennent notamment : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires au coffrage, au ferraillage, à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre, • la mise en place éventuelle d’une déviation provisoire ; • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage, • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures ; • le coffrage et le ferraillage de l'ouvrage, • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques, • la mise en œuvre des bétons, le traitement et réglage éventuels des surfaces ; • le décoffrage, le badigeonnage au bitume des parements enterrées, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales, • et toutes autres sujétions. NB : la longueur de l’ouvrage à prendre en compte est réputée être celle entre nus intérieur des têtes. |  |  |
| 401 | Dalot 1 ,5 x 1,5 m |  |  |
|  | Le Mètre Linéaire à : ___________________ francs CFA. | ml |  |
| 402 | Têtes de dalot en béton armé |  |  |
|  | Les prix 402 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l’UNITE (U), la construction des têtes de dalot en béton armé approuvé au projet d’exécution. Ces prix comprennent : • la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires au coffrage, au ferraillage, à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre, • la mise en place éventuelle d’une déviation provisoire ; • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage, • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures ; • le coffrage et le ferraillage de l'ouvrage, • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques, • la mise en œuvre des bétons, le traitement et réglage éventuels des surfaces ; • le décoffrage, le badigeonnage au bitume des parements enterrées, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales, • et toutes autres sujétions. |  |  |
| 402 | Têtes de dalot en béton armé 1 ,5 x 1,5 m |  |  |
|  | L’Unité à : _________________________ francs CFA | U |  |
| 403 | Etudes géotechniques et d’exécution |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au FORFAIT (Ft), les études géotechniques et techniques. Ce prix comprend notamment : • les études géotechniques à réaliser au droit de l’ouvrage à construire, pour déterminer la profondeur d’affouillement et notamment les reconnaissances suivantes : sondages pressiométrique ou au pénétromètre léger, formulation du béton, essais de laboratoires (analyses granulométrique, teneur en eau, etc.). • les études hydraulique et hydrologique, entre autre : les notes de calcul, les plans d’exécution, etc. NB : Ce prix est payé après validation du rapport. |  |  |
|  | Le Forfait à :________________ francs FCFA | Ft |  |
|  | Panneaux de signalisation |  |  |
|  | Les prix 500 comprennent : • la présentation du certificat d’homologation du revêtement réflectorisant du panneau délivré par un service agrée ; • la fourniture et le transport à pied d’œuvre quelle que soit la distance du type de panneau conforme aux prescriptions du code la route ; • les fouilles en terrain de toutes natures ; • la mise en œuvre du massif de fondation en béton dosé à 250 kg/m3, y compris saillie en crête de pointe de diamant au mortier ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales, • et toutes autres sujétions. |  |  |
| 501 | Panneaux de signalisation de type A |  |  |
|  | Les prix 501 rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l’UNITE, la fourniture et la pose des panneaux de signalisation de type A (danger). |  |  |
| 501 | Panneaux de signalisation métallique de type A |  |  |
|  | L’Unité à : ____________________________ francs CFA | U |  |

PIECE 7

MODELE DE SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

PIECE 7 : CADRE DE SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | CATEGORIE | Salaire journalier |  | Jours facturés | Montant |
| Main d’œuvre |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Coût journalier |  | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| Matériaux et divers | TYPE | Coût unitaire | Quantité |  | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A + B + C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | = D x % |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège | = D x % |  |  |  |
| G | Coût de revient | = D+E+F |  |  |  |
| H | Risques et bénéfice | =G x % |  |  |  |
| I | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES | = G + H |  |  |  |
| J | PRIX DE VENTE UNITAIRE TOTAL HORS TAXES | = P/Qtés |  |  |  |
| K | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE ARRONDI |  |  |  |  |

PIECE 8

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PIECE 8 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 1,5X1,5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant |
|  | Série 000 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 001 | Installation de chantier | Ft | 1,00 |  |  |
| 002 | Amené et repli du matériel | Ft | 1,00 |  |  |
|  | Sous Total 100 |  |  |  |  |
|  | Série 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Débroussaillement | m² | 500,00 |  |  |
| 102 | Remblais d'accès en grave latéritique | m³ | 400,000 |  |  |
| 103 | Dépose buses défectueuses existantes y/c déviation et maintien de la circulation | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous Total 100 |  |  |  |  |
|  | Série 400 : OUVRAGE D'ART |  |  |  |  |
| 401 | Construction du dalot 1,5X1,5 | ml | 8,00 |  |  |
| 402 | Tête de dalot 1,5X1,5 | U | 2,00 |  |  |
| 403 | Etudes Géotechniques et d'exécution | Ft | 1,00 |  |  |
|  | Sous Total 400 |  |  |  |  |
|  | Série 500: SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE |  |  |  |  |
| 501 | Panneaux de signalisation métallique de type A | U | 0,00 |  |  |
|  | Sous Total 500 |  |  |  |  |
| A- TOTAL HORS TVA |  |  |  |  |  |
| B- TVA (19,25% de A |  |  |  |  |  |
| C- AIR (2 ,2% ou 5 ,5%) |  |  |  |  |  |
| D- TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (A+B) |  |  |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR (A-C) |  |  |  |  |  |

PIECE 9

GRILLE D’EVALUATION

GRILLE D’EVALUATION

| N° | RUBRIQUES | Oui | Non oui / non |
| --- | --- | --- | --- |
| A- PERSONNEL (14rubriques) |  |  |  |
|  | I. CONDUCTEUR DES TRAVAUX |  |  |
| 01 | Copie du diplôme légalisé du Conducteur des travaux. (Oui si la copie est celle d'un diplôme d’Ingénieur des Travaux de Génie Civil, légalisée et datant de moins de trois mois) |  | • |
| 02 | Attestation de présentation de l'original du diplôme du Conducteur des travaux |  |  |
| 03 | CV signé et daté du Conducteur des travaux. |  |  |
| 04 | Attestation de disponibilité du Conducteur des travaux. (Oui si l'attestation est signée, datée et fait référence au présent appel d'offres) |  |  |
| 05 | Expérience générale du Conducteur des travaux. (Oui si l’Ingénieur a une expérience professionnelle supérieure ou égale à trois (03) ans) |  |  |
| 06 | Expérience du Conducteur des travaux dans le domaine de l’entretien routier(Oui si le nombre de projets réalisés est au moins égal à trois (03)) |  |  |
| 07 | Expérience dans le poste de conducteur des travauxd’entretien routier(Oui si le nombre de projets réalisés en cette qualité, est au moins égal à trois (03)) |  |  |
|  | II. CHEF DE CHANTIER |  |  |
| 08 | Copie du diplôme légalisé du Chef de chantier. (Oui si la copie est celle d'un diplôme de Technicien Supérieur du Génie Civil, légalisée et datant de moins de trois (03) mois) |  |  |
| 09 | Attestation de présentation de l'original du diplôme du chef de chantier |  |  |
| 10 | CV signé et daté du Chef de chantier. |  |  |
| 11 | Attestation de disponibilité du Chef de chantier. (Oui si l'attestation est signée, datée et fait référence au présent appel d'offres) |  |  |
| 12 | Expérience générale du Chef de chantier (Oui si l'expérience du Chef de chantier est d'au moins cinq (05) ans) |  |  |
| 13 | Expérience du Chef de chantier dans le domaine de l’entretien routier(Oui si le nombre de projets réalisés est au moins égal à quatre (04)) |  |  |
| 14 | Expérience dans le poste de Chef de chantierd’entretien routier(Oui si le nombre de projets réalisés en cette qualité, est au moins égal à quatre (04)) |  |  |
| B- MATERIEL (04 RUBRIQUES) |  |  |  |
| 15 | Liste du matériel conforme (oui si liste de matériel conforme au modèle de l'Annexe 3) |  |  |
|  | Pick-up 4x4 en propriété ou en location (oui si photocopie de carte grise légalisée ou convention de location et photocopie certifiée carte grise véhicule loué, joints) |  |  |
| 16 | Une batterie de rechargement et de gravillonnage (un bulldozer, une pelle chargeuse, au moins un camion benne, une répandeuse à bitume, une répandeuse à eau, au moins, un camion gravillonneur, un compacteur à roues, un compacteur manuel) en propriété ou en location (oui si photocopie de carte grise légalisée ou convention de location et photocopie certifiée carte grise véhicule loué, joints) |  |  |
|  | Petit matériel de chantier (pelles, brouettes,etc) |  |  |
| 17 |  |  |  |

| C- REFERENCES (02 RUBRIQUES) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Chiffre d’affaires des deux derniers exercices dans le domaine de la construction des bâtiments publics (Oui si chiffre d’affaires supérieur ou égale à 50 millions) |  |  |
| 20 | Références de l'entreprise dans le domaine similaire au cours des trois (03) dernières années (si oui, en joindre au moins trois (03), avec copie marché et PV de réception) |  |  |
| D- ORGANISATION ET COMPREHENSION DU PROJET (07 RUBRIQUES) |  |  |  |
| 21 | Attestation de visite des lieux signée sur l’honneur par le soumissionnaire |  |  |
| 22 | Rapport de visite du site.signé par le soumissionnaire, est jugé pertinent) |  |  |
| 23 | Délai d'exécution des travaux. (Oui si délai d'exécution du planning d'exécution est inférieur ou égal aux prescriptions du DAO) |  |  |
| 24 | Cohérence de l'ordonnancement des tâches du planning d'exécution. (Oui si cohérence) |  |  |
| 25 | Note technique détaillé et jugé pertinente |  |  |
| 26 | Gestion environnementale et Sécurité au chantier |  |  |
| 27 | Attestation d'une surface financière d’au moins 5 000 000 FCFA |  |  |
| E- PRESENTATION DE L'OFFRE (03 RUBRIQUES) |  |  |  |
| 28 | Présence d'un sommaire cohérent avec le contenu de l'offre dans chaque volume |  |  |
| 29 | Documents reliés par une spirale uniquement |  |  |
| 30 | Présence d'intercalaires de couleur autre que le blanc |  |  |

PIECE 10

MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

DECLARATION D’INTENTION DE  SOUMISSIONNER

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………..

Nationalité……………………………………………………………………………………………………….

Domicilié……………………………………………………………………………………………………………..

Fonction……………………………………………………………………………………………………………

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du dossier d’Appel d’Offres N°………………………………………du……………………………………………………

Relatif aux travaux…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Déclare par la présente, L’INTENTION DE SOUMISSIONNER pour cet Appel d’Offres.

Fait à……………………………………………, le……………………………………

LE DIRECTEUR GENERAL

PIECE 11

TEXTES ET FICHES MODELES

MODELE DE SOUMISSION

Nous (Je) soussigné, M (Nom, Prénoms, Qualité)

Agissant en vertu des pouvoirs à moi conférés au nom et pour le compte de la Société…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Faisant élection de domicile à……………………………………………………………..

Et inscrit au registre de commerce de………………………………………………………

Le ………………………………………..sous le numéro…………………………………………..

M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nous (m’) obligeons conjointement et/ou solidairement après avoir pris connaissance de toutes les pièces exigées dans le dossier d’APPEL d’OFFRES concernantL’EXECUTION DES TRAVAUX REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. »

Remettons, revêtues de notre signature et de nos paraphes toutes les pièces exigées dans le dossier d’Appel d’Offres.

Nous (me) soumettons et nous engageons à exécuter les travaux conformément aux clauses et conditions ci-dessus et moyennant les prix unitaires que nous avons établis nous-mêmes pour chaque nature d’ouvrage, lesquels, appliqués aux quantités mentionnées au devis estimatif, font ressortir le montant total de notre soumission, dans les conditions ci-après proposées à la somme de :……………………………………………………………………………………..FCFA (en chiffres et en lettres).

Nous nous engageons à terminer les travaux dans un délai de ……………………….à partir de la date de notification de l’ordre de service prescrivant de les commencer.

Nous reconnaissons avoir reçu les documents définis dans la nomenclature du dossier d’Appel D’Offres (pièces écrites et plans) dont la liste est jointe en annexe.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte qui sera ouvert en temps opportun au nom de l’Entreprise dont le numéro et la domiciliation seront donnés à l’Administration si nous déclarés adjudicataires.

Fait à …………………, le………………………………….

Le soumissionnaire

MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE (CAUTION DE SOUMISSION)

(GARANTIE BANCAIRE POUR SOUMISSION)

BANQUE :

CAUTION BANCAIRE POUR SOUMISSION A L’EXECUTION DES TRAVAUX OBJETS DE L’ APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°……../AONO/CS/SIGAMP/2023 DU …………….  EN PROCEDURE URGENCE POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. »

L’entreprise ……………………………(Soumissionnaire) remet en date du……………….auprès de l’administration Camerounaise une offre concernant l’exécution des travaux de……………….

A cet effet, en accord avec les conditions établies dans le dossier d’Appel d’Offres,

Le soumissionnaire doit présenter au Maire de la Commune de Sangmélima une garantie de soumission s’élevant à un montant de (fixé dans le RPAO)……………………………..

Par la présente garantie, nous soussignés, ---------------------------(Banque) sommes vis-à-vis du Maire de la Commune de Sangmélimaengagés par le soumissionnaire pour la somme de ------------------------------------------------------------------- en chiffres

------------------------------------------------------------------------------------ en lettre.

Par la présente nous nous engageons irrévocablement et en renonçant à toutes discutions, à verser à la première demande écrite et sans délai, le montant total de la caution sur le compte indiqué par l’Autorité Contractante, dès que celle-ci à travers les personnalités autorisées nous informera par écrit que le soumissionnaire ne respecte l’engagement que constitue son offre.

La demande de paiement de la garantie devra être contresignée par le Maire de la Commune de Sangmélima.

La présente caution sera libérée au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la présente validité des offres ou dans le cas où l’entreprise est attributaire du contrat, après constitution de la garantie de bonne exécution.

La loi et la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à ……, le--------------------

Signature(s) ---------------------

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(GARANTIE DE BONNE EXECUTION

(BANQUE)

A  Monsieur le----------------------------------------

Entreprise-----------------------------------------------

CAUTION POUR LA GARANTIE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION SUR CERTAINES ROUTES REVETUES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA (SANGMELIMA – MEYOMADJOM – KOUNGOULOU) DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD. »

Nous (Banque)…,  avons été informés qu’entre  le Maire de la Commune de Sangmélima, agissant en tant qu’Autorité Contractante, et………………….. ………………agissant en tant qu’Entrepreneur, un contrat sera conclu pour l’exécution des travaux de…………………………………………………………………………………………………………………

Conformément aux dispositions du Contrat N°……………….., l’Entrepreneur est tenu de remettre au Maire de la Commune de Sangmélima une caution de garantie de bonne exécution des travaux, couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant à l’Entrepreneur du fait du contrat, d’un montant égal à…………… pour cent du montant TTC du contrat, soit ………………

Nous (Banque)…………………. Nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Maire de la Commune de Sangmélima à la première demande écrite de Monsieur Maire de la Commune de Sangmélima et dans un délai de huit (08) jours maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit……………………………………………… toutes les sommes qui pourraient être dues  l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage du fait que l’Entrepreneur ne remplirait clairement pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception et copie à l’Entrepreneur formulant clairement  et complètement les raisons de sa demande.

Cette lettre devra être contresignée par le Maire de la Commune de Sangmélima.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat à l’Entrepreneur.

L’original de la présente caution sera conservé à la Mairie de Sangmélima.

FICHE DU PERSONNEL

| POSTE | NOMBRE | NOMS ET PRENOMS | AGE | FORMATION | DATE DE RECRUTEMENT | EXPERIENCE DANS LE SECTEUR DES BTP (AU MOINS 5 ANS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDUCTEUR DES TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |
| CHEF DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |

NB : Voir en annexe N° références (Copies de Diplômes certifiées) et CV personnel signés

PIECE 12

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ASSURANCES

I. BANQUES

| 01 | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN (SGBC) |
| --- | --- |
| 02 | BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) |
| 03 | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (CA-SCB) |
| 04 | STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN (SCBC) |
| 05 | AFRILAND FIRST BANK (AFB) |
| 06 | BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BAC) |
| 07 | ECOBANK CAMEROUN (EBC) |
| 08 | CITIBANK CAMEROON (CITIGROUP) |
| 09 | COMMERCIAL BANK CAMEROON (CBC) |
| 10 | UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC) |
| 11 | national FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK) |
| 12 | UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) |
| 13 | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) |

II. ASSURANCES

| 01 | CHANAS Assurances, BP. 109 Douala |
| --- | --- |
| 02 | ACTIVA Assurances, BP. 12970 Douala |
| 03 | ZENITH ASSURANCE |