| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EXTREME-NORD |  | # FAR NORTH REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| CONSEIL REGIONAL |  | # REGIONAL COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| SECRETARIAT GENERAL |  | # SECRETARIAT GENERAL |
| ------------ |  | ------------ |

MAÎTRE D’OUVRAGE : PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EXTRÊME-NORD

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES COMPETENTE :

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DE L’EXTREME-NORD

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CREN/CIPM/2024 DU______________, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) ATELIERS DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE SUIVANTS : CETIC DE KOLOFATA, LYCEE TECHNIQUE DE MORA ET  LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD, EN PROCEDURE D’URGENCE.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

FINANCEMENT : FEICOM, Exercice 2024 et suivants

IMPUTATION : ………

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

SOMMAIRE

PIECE N°1 :		AVIS D’APPEL D’OFFRES.

PIECE N°2 :		REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES - R.G.A.O.

PIECE N°3 :		REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES - R.P.A.O.

PIECE N°4 :		CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES –

C.C.A.P.

PIECE N°5 :		CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - C.C.T.P.

PIECE N°6 :		 BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES.

PIECE N°7 :		DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF.

PIECE N°8 :		 SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES.

PIECE N°9 :		MODELE DU MARCHE.

PIECE N°10 :		MODELES DE FORMULAIRES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES.

PIECE N°11 :	GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES.

PIECE N°12 :            LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.

PIECE N°13: 		ANNEXES (PLANS ARCHITECTURAUX).

Pièce N°1

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT (AONO)

PIECE 1-1 : VERSION FRANÇAISE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EXTREME-NORD |  | # FAR NORTH REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| CONSEIL REGIONAL |  | # REGIONAL COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| SECRETARIAT GENERAL |  | # SECRETARIAT GENERAL |
| ------------ |  | ------------ |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CREN/CIPM-EN/2024 DU______________, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) ATELIERS DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE SUIVANTS : CETIC DE KOLOFATA, LYCEE TECHNIQUE DE MORA ET  LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD, EN PROCEDURE D’URGENCE.

Financement : FEICOM, Exercice 2024 et suivants

Imputation : ………………..

- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, autorité contractante, lance un appel d’offres national ouvert pour les travaux de construction de trois (03) ateliers dans certains Etablissements d’Enseignement Secondaire Technique uivants : CETIC de Kolofata, Lycée Technique de Mora et  Lycée Technique de Tokomberé, Département du Mayo Sava, Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur :

- Les travaux préparatoires ;

- Les terrassements ;

- Les fondations ;

- Les maçonneries et élévation ;

- La charpente, couverture et plafond ;

- La menuiserie métallique ;

- La menuiserie bois;

- L’électricité ;

- Plomberie et revêtement

- La peinture ;

- Les VRD.

- PARTICIPATION

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droit Camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine des travaux similaires.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les travaux après une évaluation approfondie et objective de leurs dossiers.

Les Travaux de construction de trois (03) ateliers dans certains Etablissements d’Enseignement Secondaire Technique répartis comme suit :

| DEPARTEMENT | ARRONDISSEMENTS | ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES | spécialité |
| --- | --- | --- | --- |
| MAYO SAVA | KOLOFATA | CETIC DE KOLOFATA | MAÇONNERIE |
|  | MORA | LYCEE TECHNIQUE DE MORA | MECA AUTO |
|  | TOKOMBERE | LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE | IH/COME |

- FINANCEMENT

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le FEICOM, Exercice 2024 et suivants, Imputation : ……. pour un coût estimatif global de cent douze millions cent treize mille soixante-dix-huit (112 113 078) de Francs CFA repartie comme suit :

| DEPARTEMENT | ARRONDISSEMENTS | ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES | spécialité | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAYO SAVA | KOLOFATA | CETIC DE KOLOFATA | MAÇONNERIE | 112 113 078 |
|  | MORA | LYCEE TECHNIQUE DE MORA | MECA AUTO |  |
|  | TOKOMBERE | LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE | IH/COME |  |

- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D’OFFRES

Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Conseil Régional de l’Extrême-Nord (Secrétariat Général).

- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès du Conseil Régional de l’Extrême-Nord (Secrétariat Général). à Maroua au quartier Djarengol-Pitoaré Tél :222 29 01 50/ 222 29 01 51 ou dans le site du Conseil Régional de l’Extrême-Nord www.cren.cm  dès publication du présent avis sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable au titre des frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de cent cinquante  mille (150 000) francs CFA auprès du Receveur Régional de la Région-CTD de l’Extrême-Nord au quartier Djarengol-Pitoaré.

- PRESENTATION DES OFFRES

Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

- L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;

- L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;

- L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès des Services du Conseil Régional de l’Extrême-Nord (Secrétariat Général) à Maroua au quartier Djarengol-Pitoaré, Tél/Fax : 222 29 01 50/ 222 29 01 51, au plus tard le ____________ à 12 heures, heure locale et devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CREN/CIPM-EN/2024 DU______________, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) ATELIERS DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE UIVANTS : CETIC DE KOLOFATA, LYCEE TECHNIQUE DE MORA ET  LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD, EN PROCEDURE D’URGENCE.

FINANCEMENT : FEICOM, Exercice 2024 et suivants

Imputation : …………..

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

Les offres parvenues après les date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce N°12 du DAO, d’un montant suivant le tableau ci-dessous.

| Département | Montant (FCFA) |
| --- | --- |
| MAYO SAVA | 2 300 000 |

Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la règlementation en vigueur.

- OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en un (01) temps, le _____________ à 13 heures précises dans la salle de réunion de la Région-CTD de l’Extrême-Nord à Maroua, Quartier Djarengol-Pitoaré, Tél : 222 29 01 50/ 222 29 01 51, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier et dûment mandatée.

- DELAI DE REPONSE DES SOUMISSIONNAIRES

Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres

- DELAI D’EXECUTION

Les délais d’exécution prévus par le Maître d’Ouvrage pour les travaux sont de cent vingt (120) jours calendaires. Ces délais comprennent les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et courent à compter des dates de notification d’Ordre de Service de commencer la prestation.

Pour le soumissionnaire retenu, le cautionnement provisoire restera valable jusqu’à ce que le cautionnement définitif soit constitué.

- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

- Critères éliminatoires :

  - Offre Administrative

- Pièce falsifiée ;

- L’absence ou défaut de la caution de soumission ;

- Le non remplacement d’un document non conforme dans les quarante-huit (48) heures suivant l’ouverture.

  - Offre technique

- Fausse déclaration ;

- Documents falsifiés ou scannés ;

- Note technique inférieure à 70%.

  - Offre Financière

- Non-conformité de la soumission au modèle du DAO ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans le devis quantitatif et estimatif.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

- Critères de qualification des offres techniques :

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- Présentation ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Le matériel de chantier à mobiliser ;

- La méthodologie d’exécution ;

- Références et capacité de préfinancement de l’entreprise ;

- Le chiffre d’affaires de l’entreprise ;

- L’attestation de visite de site.

NB : Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% seront examinées pour la suite de la procédure.

- ATTRIBUTION DU MARCHE

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

- DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès des Services du Conseil Régional de l’Extrême-Nord (Secrétariat Général) à Maroua, Quartier Djarengol-Pitoaré, Tél : 222 29 01 50/ 222 29 01 51.

- ACTES DE CORRUPTION

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Maroua, le

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord

Maitre d’ouvrage

Ampliations:

- DG/FEICOM ;

- SG/CREN ;

- DRMINMAP/EN ;

- CA/FEICOM/EN ;

- ARMP/EN (pour insertion au JDM) ;

- Pdt/CIPM-CR ;

- Affichage ;

- Chrono/archives.

PIECE 1-2 : VERSION ANGLAISE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EXTREME-NORD |  | # FAR NORTH REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| CONSEIL REGIONAL |  | # REGIONAL COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| SECRETARIAT GENERAL |  | # SECRETARIAT GENERAL |
| ------------ |  | ------------ |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

NO.__________/ONIT/RC-FN/GS/ITB-FN/2024 OF ______________, FOR THE CONSTRUCTION WORK OF THREE (03) WORKSHOPS IN CERTAIN FOLLOWING TECHNICAL SECONDARY HIGH SCHOOL: ICTEC OF KOLOFATA, MORA TECHNICAL HIGH SCHOOL, AND TOKOMBERE TECHNICAL SECONDRY HIGH SCHOOL, MAYO-SAVA DIVISION, FAR NORTH REGION, IN EMERGENCY PROCEDURE.

Funding: SCFMI, financial year 2024 and following

Heading ……………….

1-SUBJECT OF THE CALL FOR TENDERS

The President of the Regional Council of the Far North, contracting authority,launches an open national call for tenders for the construction work of three (03) workshops in certain following Technical Secondary High School: ICTEC Of Kolofata, Mora Technical High School, And Tokomberé Technical High School, Mayo-Sava Division, Far North Region, In Emergency Procedure.

2- CONSISTENCY OF WORK

The work to be carried out relates to:

- Preparatory work;

- Earthworks;

- The foundations;

- Masonry and elevation;

- The framework,cover and ceiling;

- Metal carpentry;

- Wood carpentry;

- Electricity;

- Plumbing and Siding

- Painting;

- The VRDs.

3-PARTICIPATION

Participation in this invitation to tender is open on equal terms to companies and companies or group of companies under cameroonians, with proven experience in the field of similar works.

By this notice of invitation to tender, interested companies are invited to provide in their offers, authentic information which will make it possible to retain those who can carry out the work after an evaluation thorough and objective review of their files

The Construction work on three (03) workshops in certain Technical Secondary High School distributed as follows:

| DIVISION | DISTRICTS | BENEFICIARY ESTABLISHMENTS | SPECIALTY |
| --- | --- | --- | --- |
| MAYO SAVA | KOLOFATA | CETIC DE KOLOFATA | MASONRY |
|  | MORA | LYCEE TECHNIQUE DE MORA | MECA AUTO |
|  | TOKOMBERE | LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE | IH/COME |

4- FINANCING

The works, subject of this Call for Tenders, are financed by the SCFMI, financial year 2024 and following, Heading: …….for an estimated total cost of one hundred and twelve million, one hundred and thirteen thousand and seventy-eight (112,113,078) CFA Francs broken down as follows:

| DIVISION | DISTRICTS | BENEFICIARY ESTABLISHMENTS | SPECIALTY | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAYO SAVA | KOLOFATA | CETIC DE KOLOFATA | MASONRY | 112 113 078 |
|  | MORA | LYCEE TECHNIQUE DE MORA | MECA AUTO |  |
|  | TOKOMBERE | LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE | IH/COME |  |

5-CONSULTATION AND ACQUISITION OF THE CALL FOR TENDERS FILE

The tender documents may be consulted during working hours at the Far North Regional Council of the Far North Region (Secretariat General), at Djarengol-Pitoaré Street, Phone /Fax: 222 29 01 50/ 222 29 01 51, as soon as this notice is published.

6- ACQUISITION OF TENDER FILE

The tender documents offer may be obtained from the Secretariat General, at Djarengol-Pitoaré Street, Phone/Fax: 222 29 01 50/ 222 29 01 51 or on the Far North Regional Council websitewww.cren.cm on presentation of a receipt showing payment of a non-refundable sum for the cost of purchasing the call for tenders file in the amount of one hundred and fifty thousand (150,000) CFA francs, as purchase fee for the document, payable into the Regional Council Receiver Office.

7-PRESENTATION OF THE OFFERS

The documents that constitute the tender are divided into three parts contained in a sealed envelope as follows:

- Envelope A must contain the administrative documents;

- Envelope B must contain the technical proposal;

- Envelope C must contain the financial allocation.

The above-mentioned tenders presented as such will be inserted in a simple envelope bearing only the main tender references. This one must also be closed and sealed for confidentiality. The different documents should be numbered in accordance with the tender file order and separated by some interpolated sheets of the same color.

8- TENDERS SUBMISSION

Seven copies of each tender application written either in English or in French; one (01) original document and six (06) copies labelled as such, in accordance with the invitation to tender should be submitted in a sealed envelope against a receipt at the Regional Council of the Far North Region in Maroua, Services of the Secretarial General, by ____________ at 12.00 am (local time). Phone: 222 29 01 50/ 222 29 01 51.

They should bear the following:

" OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER NO.__________/ONIT/RC-FN/GS/ITB-FN/2024 OF ______________, FOR THE CONSTRUCTION WORK OF THREE (03) WORKSHOPS IN CERTAIN FOLLOWING TECHNICAL SECONDARY HIGH SCHOOL: ICTEC OF KOLOFATA, MORA TECHNICAL HIGH SCHOOL, AND TOKOMBERE TECHNICAL HIGH SCHOOL , MAYO-SAVA DIVISION, FAR NORTH REGION, IN EMERGENCY PROCEDURE.

Funding: SCFMI, financial year 2024 and following

Heading ……………….

Disclose only during the evaluation session of tender applications”

NB: Beyond the submission’s deadline any tender will no longer be received.

9- TENDERS COMPLIANCE

Applicants will include for a provisional guarantee (bid bond) in keeping with the tender file model, issued by a first- class banking institution approved by the Ministry in charge of Finance. The amount in CFA F of the above-mentioned bid is indicated in the chart below and equal to not more than ten of the provisional cost all taxes include; that is to say an amount of :

| Division | Amount (CFAF) |
| --- | --- |
| MAYO SAVA | 2 300 000 |

A provisional guarantee is automatically to be released not more than thirty (30) days after the tender-validity expiry for the rejected applicants and after the establishment of the final one for the awarded ones.

Under penalty of rejection the originals and copies of the other required administrative documents (valid) should be certified by either the issuing service or an administrative authority in keeping with the requirements of the special tender regulation. They must date less than three (3) months and valid on the day of the tenders disclosure. These others required documents must compulsory be in process of validity in compliance with the prescribed regulation.

10. TENDERS DISCLOSURE

Tenders disclosure will be done in one stage _________ at 1.00 pm prompt at the meeting Hall of the Regional Council of the Far North Region at Maroua, Djarengol-Pitoaré, and Phone: 222 29 01 50/ 222 29 01 51 in the presence of the tender applicants. Only them may attend this opening session or have themselves represented by a duly person of their choice (even in case of joint venture) having a sound knowledge of their file.

11. APPLICATION DEADLINE

Tender applicants will have twenty (20) working hours to apply upon publication of this notification.

12. TIME FRAME

The execution deadline sets by the Project Owner for the supply is one hundred and twenty (120) calendar days. This period includes the Rainy seasons, weather and some other factors with effect from the days of works’ notifications of signing’s dates of contract.

13. The main tender evaluation criteria

A- Eliminatory criteria

a. Administrative documents

- Absence or default of bank bid submission;

- False declaration or forged document;

- Failure to replace a non-compliant document within forty-eight hours following opening.

b. Technical proposal

- False declaration;

- Forged document;

- Technical score less than seventy per cent (70%).

c. Financial offer

a) Incomplete or non-compliant financial tender;

b) Omission of a quantified unit price from the price schedule;

NB: Certified copies of previously legalized documents will be systematically rejected.

- Essential criteria

The evaluation of technical offers will be made on the basis of the essential criteria below:

- Presentation;

- The company's management staff;

- The site equipment to be mobilized;

- The execution methodology;

- References and pre-financing capacity of the company;

- The turnover of the company;

- The site visit certificate.

NB: only the financial offers of tenderers whose technical offer has obtained a percentage of "yes" greater than or equal to 70% will be examined for the rest of the procedure.

14. CONTRACT AWARD

The President of Regional Council of the Far North Region, Contracting Authority grants the contract to the applicants whose file, technically skilled, assessed appealing with the lowest bid deemed to be and substantially in accordance with the tender file.

15. TENDER VALIDITY

Applicants will be bound by their tenders for ninety (90) days with effect from the tender-submission deadline.

16. FURTHER INFORMATION

Some technical information could be obtained during working hours at the Secretariat General Office of The Regional Council of Far North Region.

17. ACT OF CORRUPTION

In any case of corruption, contact MINPC by calling, sending SMS at 673 20 57 25/699 37 07 48.

Maroua, on ________________________

The President of the Regional Council of the Far North Region

Project Owner

Carbon Copies:

- GM/ SCFMI;

- SG/RC/FN;

- MINPC/FN;

- M/ SCFMI /FN ;

- ARMP/FN (for publication) ;

- Chairperson/ITB-RC;

- Noticeboards;

- Archive.

Pièce N°2

REGLEMENT GENERAL DE

L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A- GENERALITES

ARTICLE 1er: Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l’offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage Délégué

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Evaluation des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTRIBUTIION DU MARCHE

ARTICLE 34 : Attribution du marché

ARTICLE 35 : Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution du marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du marché

ARTICLE 39 : Cautionnement définitif

A - Généralités

Article 1er : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé « l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Le présent appel d’offres est ouvert et s’adresse à tous les candidats retenus à égalité de chance.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

  - Les matériaux, les matériels de l’cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

  - Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

  - Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

  - Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

  - Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

  - L’offre et le marché doivent être signées de façon à obliger tous les membres du groupement ;

  - La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

  - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché;

  - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

  - Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèles de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle du marché;

- Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entrainer le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dument remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - a souscrit les déclarations prévues par les lois  et règlements en vigueur ;

  - a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur ;

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dument paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

    - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

    - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dument rempli ;

- Le détail estimatif dument rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tous marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

  - L’Appel d’Offres étant National, la monnaie de l’offre devra être la monnaie nationale FCFA.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

  - Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut-être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

  - En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

  - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

  - Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

  - Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

  - La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

  - La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

  - Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

  - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

  - A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

  - Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

  - Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

  - Les enveloppes intérieures et extérieures :

  - Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

  - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

  - Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

  - L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

  - Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dument signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entrainer la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E-OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

  - La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

  - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

  - Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

  - En cas de recours, tel que prévu par le code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dument signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entrainer le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

  - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

  - La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

    - est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

    - est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

  - L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

  - La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

  - Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

  - En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

- En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTIBUTIION DU MARCHÉ

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet du marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet du marché adopté par la Commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE

L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

| Clauses du RGAO | DISPOSITIONS DU RPAO |
| --- | --- |
| 1 | Introduction |
| 1.1 | Définition des travaux : Le présent Appel d’Offres a pour les travaux de construction de trois (03) ateliers dans certains Etablissements d’Enseignement Secondaire Technique suivants : CETIC de Kolofata, Lycée Technique de Mora et Lycée Technique de Tokomberé, Département du Mayo Sava, Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence. Les travaux à exécuter conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment : - Les travaux préparatoires ; - Les terrassements ; - Les fondations ; - Les maçonneries et élévation ; - La charpente, couverture et plafond ; - La menuiserie métallique ; - La menuiserie bois; - L’électricité ; - Plomberie et revêtement - La peinture ; - Les VRD. Noms et adresse de l’Autorité Contractante : Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Tel : ___________________. Référence de l’appel d’offres : Appel d’Offres National Ouvert N°___/AONO/CREN/CIPM-EN/2024 DU __/__/2024. |
| 1.2 | Délai prévisionnel d’exécution : Cent vingt (120) jours calendaires. |
| 2.1 | Source de financement : FEICOM, Exercice 2024 et suivants, Imputation : …….. Nom du projet : travaux de construction de trois (03) ateliers dans certains Etablissements d’Enseignement Secondaire Techniquesuivants : CETIC de Kolofata, Lycée Technique de Mora et Lycée Technique de Tokomberé, Département du Mayo Sava, Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : L’exécution du marché nécessitant l’acquisition des matériels et matériaux, préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou règlementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |
| 6 | Principaux critères de qualification des soumissionnaires |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Le soumissionnaire doit effectuer une visite du site des travaux. |
| 12 | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13 | Documents constituant l’appel d’offres |
| 13.1 | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : ENVELOPPE A –VOLUME I : PIECES ADMINISTRATIVES Pour toute entreprise soumissionnaire : A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaitre ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ; A2- l’accord de groupement le cas échéant ; A3- Le pouvoir de signature le cas échéant ; A4 - Une attestation de non-faillite timbrée délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité datant de moins de trois (03) mois ; A5- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original) datant de moins de trois (03) mois ; A6 - Une quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres d’une somme de cent cinquante mille (150 000) mille francs CFA ; A7 - La caution de soumission dont le montant est comme suit : Département; Montant (FCFA). MAYO SAVA; 2 300 000. d’une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ; A8- Une attestation de non exclusion des Marchés Publics signée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ; A9 - Une attestation pour soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ; A10 - Une attestation de conformité fiscale, en cours de validité, timbrée ; A11 - Une attestation d’immatriculation timbrée ; A12 – Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire. En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces A5, A6, A7 et A12 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. A l’ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou non complétée 48 heures après la clôture de la séance de dépouillement sera purement et simplement rejetée. N.B. - Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité ; - Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc ; - Il est recommandé que les copies des offres soient lisibles. 2- ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : N°; ##### DOCUMENTS; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. B1; CCTP; Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO.; Paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire.. B2; Liste du matériel; Elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser); Joindre : copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d’achat, ou contrat de location.. B3; Liste du personnel; Le personnel d’encadrement devra comprendre : - 01 conducteur des travaux : un Ingénieur des Travaux du Génie Civil, justifiant de trois (03) ans d’expérience/ITGC ; - 03 chef chantier : Technicien Supérieur (TS) en Génie Civil au moins justifiant de trois (03) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment ; - 01 Responsable Administratif et Financier : Niveau BEPC/CAP, justifiant de trois (03) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment.; Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme et une attestation de disponibilité.. B4; Proposition technique et planning d'exécution; Elle comprendra : - Un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre ; - Organisation du travail en équipes ou en ateliers ; - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) ; - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement ; - Mesures d’hygiène et de sécurité.; Date, signature et cachet du soumissionnaire à la dernière page du document et paraphé toutes les autres pages du document.. B5; Rapport de visite de site; Rapport de visite de site; Date, signature et cachet du soumissionnaire.. B6; Références de l’entreprise; Liste de travaux similaires déjà exécutés dans les trois dernières années.; Montant des travaux, copies des marchés ou lettres commandes (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux.. B7; Chiffre d’affaires; Extrait du dernier bilan Le montant du chiffre d’affaires doit être au moins trois fois le montant du marché sollicité.; Certifié par un expert-comptable.. B8; Capacité financière; Capacité financière d’un montant au moins égal au montant du marché.; Certifié par un organe financier agréé.. NB : La présence d'une photocopie certifiée conforme de l'attestation de Catégorisation en cours de validité délivrée par le MINMAP ou son représentant dûment mandaté dispense le soumissionnaire de la production dans son offre technique les pièces suivantes : - les pièces justificatives de son chiffre d'affaires ; - les pièces justificatives de ses références ; - ses moyens techniques et logistiques ; - les pièces justificatives de son personnel permanent et ; - les pièces justificatives de la location de son siège. 3- ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : N°; DOCUMENTS; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. C1; Soumission; modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition.; Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire et timbrée à 1 500 F CFA.. C2; Bordereau des Prix Unitaires; original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres.; Paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page.. C3; Détail estimatif; original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire.; Paraphé sur chaque page, portant date, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page.. C4; Sous détail des Prix unitaires; cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO.; Paraphé sur chaque page, portant date, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page.. Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée. Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante : « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/CREN/CIPM-EN/2024 DU______________, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) ATELIERS DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE SUIVANTS : CETIC DE KOLOFATA, LYCEE TECHNIQUE DE MORA ET LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD, EN PROCEDURE D’URGENCE. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». NB : 1. les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen ; 2. les offres doivent obligatoirement être reliées par des spirales et non des serre-documents. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4 | Révision des prix : Les prix du marché ne sont pas révisables |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Franc CFA (FCFA) |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1 | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 (quatre-vingt-dix) jours à partir de la date limite de dépôt des offres |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission : Département; Montant (FCFA). MAYO SAVA; 2 300 000. |
| 18.1 | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de cent vingt (120) jours. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3 | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiées ci-dessous ne sont pas permises. |
| 19.1 | Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO). |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 07 (sept) exemplaires dont (01) un original et 06 (six) copies marquées comme tels. |
| 21.2 | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Tel _______________________. |
| 22.1 | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le __/__/2024 à _12H00 (heure locale). |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : le __/__/2024 à 13H00 heure locale, dans les services du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. |
| 32.2 (g) | ANALYSE DES OFFRES Le rapport d’analyse des Offres respectera le canevas indicatif ci-après : - GENERALITES - COMPOSITION ET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE. II-1 Composition de la Sous-commission d’analyse II-2 Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres. - RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES - OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES - METHODOLOGIE DE TRAVAIL - DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES - EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES. - Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1) N°; Entreprises; Offre Administrative; Observations. - Deuxième étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2) - Rappel des critères éliminatoires de l’offre technique ; - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires ; - Rappel des critères de qualification ; - Evaluation des critères de qualification. N°; Entreprises; Satisfaction des critères; Observations. Expérience; Personnel; Matériel; Chiffre d’affaire; Compréhension du projet. - Troisième étape : Evaluation de l’offre financière (Volume 3) - Rappel des critères éliminatoires de l’Offre financière ; - Rectification et corrections éventuelles des montants des Offres ; - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires. N°; Entreprises; Montant TTC proposé dans l’offre; Motif élimination de l’offre; Observations. - Correction des sous-détails, des bordereaux des prix unitaires et des devis estimatifs des offres ; - Récapitulatif de l’évaluation et de la correction des Offres Retenues. N°; Entreprises; Montant TTC proposé dans l’offre; Montant évalué et corrigé; Observations. - Comparaison des offres Retenues N°; Entreprises; Montant prévisionnel du DAO; Montant TTC proposé; Montant TTC corrigé; Rang. 1. 2. |
|  | ATTRIBUTION DU MARCHÉ |
| 39.1. 39.2. | Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre : - Administrative sera jugée conforme ; - Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ; - Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins-disante. |

NB :

- le rabais présenté de manière manuscrite n’est plus accepté ;

- pour être admis, le rabais doit être mentionné en lettres et en chiffres.

Pièce N°4

CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

(CCAP)

SOMMAIRE

| ### CHAPITRE I | GENERALITES |
| --- | --- |
| ## Article 1er | Objet du marché |
| Article 2 | Procédure de passation du marché |
| Article 3 | Pièces contractuelles constitutives du marché |
| Article 4 | Textes généraux applicables au marché |
| Article 5 | Communication |
| CHAPITRE II | EXECUTION DES TRAVAUX |
| Article 6 | Ordre de Service |
| Article 7 | Définitions et attributions |
| Article 8 | Rôle et responsabilité du Cocontractant |
| Article 9 | Sous-traitance |
| Article 10 | Projet d’Exécution |
| Article 11 | Matériel et personnel à mettre en place |
| Article 12 | Législation concernant la main d’œuvre |
| Article 13 | Remplacement du personnel d’encadrement |
| Article 14 | Modification des ouvrages |
| Article 15 | Matériaux |
| Article 16 | Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés |
| Article 17 | Brevet d’invention |
| Article 18 | Phasage des travaux |
| Article 19 | Accès au chantier |
| Article 20 | Attributions de l’Ingénieur |
| Article 21 | Réunions de chantier |
| Article 22 | Journal de chantier |
| Article 23 | Mise à disposition des lieux |
| Article 24 | Mesures de sécurité |
| Article 25 | Protection de l’environnement |
| Article 26 | Remise en état des lieux |
| CHAPITRE III | RECEPTION DES TRAVAUX |
| Article 27 | Réception provisoire |
| Article 28 | Délai de garantie |
| Article 29 | Entretien pendant la période de garantie |
| Article 30 | Commission de réception |
| Article 31 | Réception définitive |
| CHAPITRE IV | DISPOSITIONS FINANCIERES |
| Article 32 | Montant du marché |
| Article 33 | Consistance des prix |
| Article 34 | Sous-détail des prix |
| Article 35 | Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux |
| Article 36 | Préparation des Décomptes |
| Article 37 | Modalités et règlement des travaux exécutés |
| Article 38 | Avance de démarrage |
| Article 39 | Cautionnement définitif |
| Article 40 | Retenue de garantie |
| Article 41 | Assurance et protection des chantiers |
| Article 42 | Variation des prix |
| Article 43 | Régime fiscal et douanier |
| Article 44 | Nantissement du marché |
| Article 45 | Timbre et enregistrement |
| Article 46 | Pénalités de retard |
| CHAPITRE V | CLAUSES DIVERSES |
| Article 47 | Frais commerciaux extraordinaires |
| Article 48 | Transports internationaux |
| ## Article 49 | Informations de chantier à afficher |
| Article 50 | Résiliation du marché |
| Article 51 | Différends et litiges |
| Article 52 | Cas de force majeure |
| Article 53 | Edition et diffusion du marché |
| Article 54 et dernier | Validité et entrée en vigueur du marché |

CHAPITRE I : GENERALITES

- OBJET DU MARCHE

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction de trois (03) ateliers dans certains Etablissements d’Enseignement Secondaire Technique suivants : CETIC de Kolofata, Lycée Technique de Mora et  Lycée Technique de Tokomberé, Département du Mayo Sava, Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence.

- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°___/AONO/CREN/CIPM-EN/2024 DU ___/___/2024 en procédure d’urgence.

- PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- la soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que sous cités, par ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- le détail ou le devis estimatif ;

- le sous-détail des prix unitaires.

- les plans et dessins approuvés par l’Ingénieur du  Marché ;

- le planning d’exécution approuvé par l’Ingénieur du  Marché   ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

- le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux ;

- la décision portant attribution du marché.

- TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE

En ce qui n’est pas contraire aux dispositions du marché, le Cocontractant reste soumis aux textes généraux suivants :

- la Loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la Loi-cadre N°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- la Loi N°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- la Loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- la Loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

- la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

- la Loi N°2023/019 du 19 Décembre 2023 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 ;

- le Décret N°2003/651/PM du16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics;

- le Décret N°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

- le Décret N° 2018/366  du  20 juin 2018 portant code des Marchés Publics;

- le Décret N°2020/375 du 07 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique ;

- le Décret N°2023/223 du 27 avril 2023 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux Régions en matière d’enseignement secondaire ;

- les Circulaires N°002 et N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de mutation économique des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2024 ;

- la Circulaire N°00001/C/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relatives à l’application du Code des Marchés Publics;

- la Lettre Circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;

- la lettre Circulaire N° 000001/LC/PR/MINMAP/CAB du 15 Janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;

- la Lettre Circulaire conjointe N°0025/LC/MINFI/MINDDEVEL du 03 octobre 2023 relative à la préparation des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l’exercice 2024 ;

- la Lettre Circulaire N°00000001/LC/MINFI du 04 janvier 2024 relative à l’exécution, au suivi et au contrôle des budgets des CTD pour l’exercice 2024 ;

- les Normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière ;

- les Textes régissant les corps de métier ;

- d’autres Textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

- COMMUNICATION

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du marché devront être faites aux adresses suivantes :

  - Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire :

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au Chef de Service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de l’Arrondissement de Maroua I.

  - Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

Monsieur le Président du Conseil Régional (Maitre d’ouvrage) BP : 500 Maroua : avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’Ingénieur.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.

- ORDRES DE SERVICE

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

6.1. L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché, à l’Organisme Payeur.

6.2. Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché  seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché, au à l’organisme payeur. Le visa préalable du Contrôleur Financier Spécialisé sera requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

6.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés par le Chef de Service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur du Marché.

6.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur.

6.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause de force majeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service de Marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur.

6.6. Le prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le prestataire d’exécuter les ordres de service reçus.

- DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

  - Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent marché et des textes généraux auxquels il se réfère, il est précisé que :

- Les attributions de l’autorité Contractante sont dévolues au Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord. Il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation par le point focal désigné à cet effet ;

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des prestations est le Ministre en charge des Marchés Publics dont les représentants descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité des travaux et de la qualité des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché ;

- Les attributions du Maître d’Ouvrage sont dévolues au Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord;

- Les attributions de Chef de Service sont dévolues au Secrétaire Général de la Région-CTD. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

- Les attributions d’Ingénieur sont dévolues au Délégué Départemental des Travaux Publics (MINTP) du Mayo Sava territorialement compétent. Il est responsable du suivi de l’exécution de la prestation. L’Ingénieur ou son représentant devra vérifier que les matériels et les équipements sont conformes aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières du présent marché, les approuver ou les refuser si elles sont non-conformes ;

- Le Maître d’Œuvre (à préciser) Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi les rapports contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

- L’adjudicataire a pour mission d’assurer sous sa responsabilité, les travaux conformément aux règles et normes en vigueur en République du Cameroun. Il est responsable de la totalité de la prestation.

  - Nantissement

Le présent marché, peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Maître d’Ouvrage du marché ;

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Directeur Général du FEICOM ;

- L’autorité chargée du visa préalable est le contrôleur financier spécialisé auprès du FEICOM ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est l’Agent comptable du FEICOM ;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : l’Autorité Contractante, le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

- ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

  - Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5) exemplaires à chaque début de mois ;

  - L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre ;

  - L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux ;

  - Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun ;

  - A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé ;

  - L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur ;

  - L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux ;

  - L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

- SOUS TRAITANCE

  - Le présent marché prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

  - L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef de Service du Marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

  - L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

  - Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

  - En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pour cent (30%) du montant du marché.

  - Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire.

  - En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

- PROJET D’EXECUTION

Avant le début des travaux, le Maitre d’Ouvrage sollicitera la non objection du FEICOM au projet d’exécution des ouvrages. Le FEICOM dispose d’un délai de dix (10) jours calendaires, dès réception du document validé par le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché, pour y marquer son avis « Approuvé ou Rejet »

  - Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le projet d’exécution est soumis au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet.

  - Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter.

  - Après approbation, le projet d’exécution est transmis à l’Autorité Contractante pour validation. L’Autorité Contractante dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter.

  - Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation de l’Autorité Contractante n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

  - Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur du Marché cinq (05) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original et quatre copies.

- MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

  - Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

  - A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché et au Chef Service du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

  - Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du  marché tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

- LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre.  Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

- REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

  - En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000ème du montant du marché.

  - En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation du marché.

- MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

- MATERIAUX

  - Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

  - Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que le Maître d’œuvre juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

  - Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

- DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

  - L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

- L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés.

  - En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

- BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

- PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

- ACCES AU CHANTIER

  - Le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante, le Chef de Service du Marché, l’Ingénieur du Marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

  - Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisées par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

- ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

  - L’Ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

  - L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

- la vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service du Marché;

- le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

- la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

- la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ;

- la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de Service du Marché ;

- l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

  - Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

  - A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base du marché.

- REUNIONS DE CHANTIER

  - Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

  - La participation du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

  - Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.

- JOURNAL DE CHANTIER

  - Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- les conditions atmosphériques ;

- l’avancement des travaux ;

- le personnel présent sur le chantier ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

- les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

- les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- les visites officielles.

  - Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

  - En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

  - Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur du Marché ou à leurs représentants, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX

  - Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaire à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur du Marché en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

  - Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux

- MESURES DE SECURITE

  - Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la règlementation en vigueur.

  - En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposé sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché.

- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

  - Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

  - Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

- REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

- RECEPTION PROVISOIRE

  - Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur demande par écrit au Chef de Service du Marché, avec copie à l’Autorité Contractante, l’Ingénieur et la Maitrise d’Œuvre l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

  - Cette visite technique préalable à la réception effectuée contradictoirement par l’Ingénieur du Marché, l’Autorité Contractante ou son représentant et le cocontractant porte sur:

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- la constatation des quantités effectivement réalisées ;

- la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans le marché;

- La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

- la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

  - Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché, le Cocontractant, et l’Autorité Contractante. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

  - La réception provisoire est effectuée, à la demande du Cocontractant adressée au Maître d’Ouvrage, en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

  - Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

  - Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

  - Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception provisoire des travaux sans réserve ;

- le refus de réceptionner les travaux.

  - Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

- DELAI DE GARANTIE

  - Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installé.

  - Ce délai est fixé à un (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

- ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

  - Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

  - Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur du Marché n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrages a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

- COMMISSION DE RECEPTION

  - Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception technique et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception provisoire des travaux sans réserve ;

- la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception provisoire des travaux.

Tous les frais inhérents aux réceptions provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Maitre d’Ouvrage sauf celui du représentant du MINMAP.

Les travaux relatifs à la levée des réserves sont à la charge du Cocontractant.

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Le Maître d’Ouvrage ou son représentant, Président ;

- Le Chef de Service du Marché, Membre ;

- Le Directeur Général du FEICOM ou son représentant, Membre ;

- Le Chef de Service du Suivi et du Contrôle des Investissements du FEICOM/EN, Membre ;

- Le MINMAP ou son représentant, Observateur ;

- L’Ingénieur du Marché Membre ;

- Le Délégué Régional du MINESEC ou son représentant, Membre ;

- La maitrise d’œuvre, Rapporteur ;

- Le Comptable Matières, Membre ;

- Le Prestataire ou son représentant, Membre.

Le Cocontractant saisit le représentant du Maître d’Ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

- RECEPTION DEFINITIVE

Les membres de la commission de réception définitive et ses préalables sont les mêmes que ceux de la commission de réception provisoire.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

- MONTANT DU MARCHÉ

  - Le montant du marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ________ (en chiffres) _______ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _______ (______) francs CFA ;

- Montant de la TVA : __________ (_______) francs CFA.

  - Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.

- CONSISTANCE DES PRIX

33.1 Le marché peut comporter soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires, soit à la fois des prix forfaitaires et des prix unitaires. En tout état de cause, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et des obligations de l'Entrepreneur, y compris les frais généraux, les impôts et taxes, les risques et aléas techniques et économiques, les frais financiers et bénéfices. A l’exception des seules sujétions dont le CCAP exclut expressément la prise en compte dans les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu d'exécution, que ces sujétions résultent de phénomènes naturels, de l'utilisation du Domaine Public et du fonctionnement des services publics, de la présence des canalisations, conduites et  câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations, de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ou de toute autre cause ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de la force majeure.

33.2 Sauf stipulation différente du CCAP les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le Maître d’Ouvrage, sinon la seule mise à disposition des terrains sur lesquels l'implantation des ouvrages est prévue.

33.3 En cas de sous-traitance, ou d'un marché passé avec un groupement d’entreprises, les prix afférents à chacun des lots sont réputés comprendre les dépenses et marges des entrepreneurs pour l'exécution de ces lots et les charges qu'ils peuvent être appelés à rembourser à l'entreprise principale ou Mandataire. Les prix de ce dernier sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle de ses sous-traitants ou des entrepreneurs conjoints ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

- SOUS-DETAIL DES PRIX

  - Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

  - Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances, les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

- Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du marché;

- Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

- Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Assurance y compris responsabilité civile ;

- Assurance de chantier ;

- Frais financier et frais généraux du chantier ;

- Rémunération pour bénéfice et aléas.

  - Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX

  - Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

  - Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif du présent marché si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

- PREPARATION DES DECOMPTES

  - Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

  - A l’issue de chaque constat des travaux, le Cocontractant et l’Ingénieur du Marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

  - Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont transmis à l’Ingénieur du Marché.

  - L’Ingénieur du Marché après vérifications sous 72 heures, rejette en motivant son rejet ou signe le projet de décompte et le transmet au Chef de Service du Marché et transmet au maitre d’ouvrage pour signature.

  - A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur du Marché dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Chef de Service du Marché qui le transmet au Délégué Régional des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- l’acompte pour solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

  - La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

- MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

  - Le Maitre d’Ouvrage est chargé de l’ordonnancement et de la liquidation.

  - Le Receveur Régional du Conseil Régional est chargé des paiements.

  - Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

  - Le règlement du marché est exécuté par le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord.

Chaque dossier doit comporter les pièces suivantes :

- une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

- 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, l’Ingénieur du Marché et le Chef de Service du Marché.

- le Procès-verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception dans le cas de la réception provisoire des travaux ;

- la main levée de la retenue de garantie signée de l’Autorité Contractante, dans le cas de la réception définitive des travaux ;

  - Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Lorsqu’il est imputable au Maître d’Ouvrage ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le CCAP ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice de l’entrepreneur, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l’expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l’avis dit ‘‘de règlement’’ du comptable assignataire.

- AVANCE DE DEMARRAGE

38.1	L’Entrepreneur peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage, sans justificatif, et après mise en place des cautions exigibles par le Code des Marchés Publics, obtenir une avance dite «de démarrage» ou « pour approvisionnement de matériaux ».

38.2	Cette avance dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’Entrepreneur pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

38.3	 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

38.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur.

38.5		L’octroi d’avances doit être expressément stipulé dans le dossier d’appel d’offres et le Maître d’Ouvrage doit indiquer s’il s’engage ou non à verser des avances, et si oui, à quel titre.

- CAUTIONNEMENT DEFINITIF

  - Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

  - Le montant du cautionnement définitif est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre ou d’une compagnie d’assurance agréé par le Ministère des Finances.

  - A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant, par une main levée de l’Autorité Contractante.

- RETENUE DE GARANTIE

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire ou d’une compagnie d’assurance installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

- ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS

  - Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel, salarié en activité de travail ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait des travaux.

  - Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

  - Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai, le marché peut-être résilié.

  - Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

  - La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

- VARIATION DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

- REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le présent marché est soumis aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

- NANTISSEMENT DU MARCHÉ

  - Le présent marché, conclu conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

  - Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service du marché une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

- TIMBRE ET ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre  des Impôts, conformément à la règlementation en vigueur, puis déposés auprès du Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, pour ventilation.

- PENALITES

  - Pénalités de retard

A défaut pour le Cocontractant de terminer les travaux dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire fixée à :

- 1/2000ème du montant TTC du marché du 1er au 30ème jour ;

- 1/1000ème du montant TTC du marché au-delà du 30ème jour.

Le montant cumulé des pénalités prévues aux alinéas 46.1 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises du marché sous peine de résiliation.

  - Pénalités spécifiques

Une pénalité de retard de cinquante mille (50 000) Francs CFA sera appliquée pour chacun des cas spécifiques suivants :

    - Non production du projet d’exécution des travaux dans un délai de trente (30) jours après la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux ;

    - Non production du cautionnement définitif dans un délai de vingt (20) jours après la notification de l’Ordre de service de commencer les travaux ;

    - Non production des assurances de Responsabilité Civile et tous risques chantiers dans un délai de vingt (20) jours après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux ;

    - Absence du journal de chantiers;

    - Absence du panneau d’indication de chantier dans un délai de dix (10) jours après la notification de l’Ordre de service de commencer les travaux ;

    - Non production du dossier de recollement dans un délai de quinze (15) jours après la réception provisoire des travaux.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

- FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES (sans objet)

- TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution du marché nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

- INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

- Matériau : bois ;

- Dimensions de chaque panneau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

- Revêtement : une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur un fond blanc.

- RESILIATION DU MARCHÉ

Le marché peut être résilié comme prévu à la section II Titre V du décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 57, 58 et 59 du CCAG, notamment dans l’un des cas ci-après:

- Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché;

- Absence de cautionnement définitif ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance ou / et Carence de l’Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- DIFFERENDS ET LITIGES

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.

A défaut de règlement à l’amiable, tout différend découlant du présent marché sera définitivement tranché par la juridiction camerounaise compétente.

- CAS DE FORCE MAJEURE

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

- EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE

Quinze (15) exemplaires du marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 54 et dernier : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ

Le présent marché ne deviendra valide qu’après sa signature par le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

Pièce N°5

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

CHAPITRE 1 : CONDITIONS GENERALES ET ETUDES

  - Objet

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particulières a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser conformément aux documents constitutifs de la lettre-commande.  Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques.

Les documents du contrat sont complémentaires au présent descriptif et doivent être acceptés comme un tout. Ils s’expliquent et se complètent réciproquement, dans le but de définir les travaux à exécuter. Tout ce qui serait omis par les uns, mais indiqué par les autres et qui serait nécessaire au parachèvement des travaux conformément à l’intention manifeste desdits documents du contrat, doit être exécuté par l’entrepreneur sans plus-value.

En cas de contradiction dans l’une ou l’autre des pièces graphiques ou écrites, il est précisé que les pièces écrites priment sur les pièces graphiques. En cas de défaut de similitude entre les plans, il faudra se conformer à ceux qui ont été préparés à la plus grande échelle ou, si l’échelle est la même dans l’un et l’autre cas, à ceux qui portent la date la plus récente.

  - Cotes des plans

Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans, sauf sur les dessins à grandeur d’exécution. En cas d’erreur, d’insuffisance ou de manque de côtes, l’Entrepreneur devra se référer au Maître de l’œuvre qui fera lui-même les mise au point ou rectifications nécessaires.

Les Entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour eux ou les autres corps d’état, un oubli ou l’inobservation de cette clause.

  - Étude et mise au point définitive du projet

L’Entrepreneur devra procéder dans les plus brefs délais, à l’étude approfondie du projet afin de faire connaître au Maître d’œuvre, toutes objections ou observations utiles à sa mise au point technique définitive. Ces mises au point pourront entrainer si besoin est, la production de notices descriptives complémentaires et de plans postérieurs, précisant des dispositions de principes de détail arrêtés en accord. Le texte de ces notices descriptives complémentaires prévaudra sur les indications du présent DESCRIPTIF, de même que les plans postérieurs prévaudront sur ceux du présent dossier, sans toutefois modifier de la part des Entrepreneurs, la production de mémoires des travaux supplémentaires.

Il devra procéder en outre à l’élaboration d’une note de calcul pour valider ou infirmer les choix contenus dans les documents contractuels.

  - Installation de chantier

L’Entrepreneur soumettra à l’accord préalable du Maître d’Ouvrage la zone choisie pour son Installation et le plan d’installation du chantier. L'Entrepreneur devra respecter les réglementations définies par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre en matière d’accès, de circulation, de sécurité au chantier, de la zone de travail et veiller à la minimisation des nuisances sonores (surpresseur, groupe électrogène, protection des zones sensibles par une clôture opaque de hauteur adaptée, minimum 2 m).

L'entrepreneur est tenu d'effectuer dès le début de la période préparatoire, un plan d'organisation du chantier à soumettre à l'approbation du conseil du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre.

Sur ce plan figureront notamment :

- Les voies ;

- Les aires de fabrication ou préfabrication ;

- Les aires de stockage pour les autres entreprises ;

- Les emplacements possibles des baraquements des autres entreprises ;

- Le positionnement des bureaux de chantier de la mission de contrôle et des entrepreneurs ;

- Le positionnement des installations sanitaires ;

- Le tracé des réserves d'amenée de fluides nécessaires au chantier (eau, électricité) ;

- Le tracé des évacuations provisoires etc.

L’Entrepreneur disposera d'un délai de trois (03) jours pour appliquer les modifications demandées par le maître d’œuvre. Il appartient à l'Entrepreneur de réaliser toutes les alimentations en eau, énergie électrique, téléphone et autres, nécessaires au fonctionnement de son chantier, de ses installations et des travaux, y compris les compteurs divisionnaires au cas où il se branchera sur les réseaux mis en place par le Maître d’Ouvrage.

L’ingénieur de la lettre-commande et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux et au chantier, aux ateliers et à tous lieux de travail ainsi qu'aux emplacements d'où proviennent les matériaux, produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux ; l'Entrepreneur devra accorder toutes les facilités voulues pour permettre cet accès en toute liberté.

Le repliement des installations de chantier et la remise en bon état des terrains utilisés par l'Entrepreneur en fin des travaux seront effectués dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du procès-verbal de la dernière réception provisoire.

Il est prévu au titre des travaux d’installation de chantier, l’établissement du Dossier d’Exécution des Ouvrages.

Dans ce cadre, l'entreprise est tenue de fournir avant exécution de ses ouvrages, tous les plans d'exécution, notes de calculs, fiches techniques et échantillons nécessaires à la bonne réalisation des différents ouvrages, notamment de béton, béton armé, charpentes, électricité, plomberie, climatisation, menuiseries et revêtements. En particulier, l'Entreprise est tenue de fournir avant tous travaux une étude complète pour l'assainissement et le raccordement au réseau y compris note de calcul et capacité d'absorption du réseau existant le cas échéant. Les plans en quatre exemplaires et notes de calcul seront soumis trente (30) jours avant la date prévue pour les travaux correspondant à l’approbation de la mission de contrôle pour visa AVANT exécution.

  - Dossier de recollement

Avant la fin du chantier ou pendant la réalisation des travaux, l’entrepreneur établira et soumettra au visa du maître d’Œuvre un dossier de récolement conforme à l’exécution et comprenant :

- Les plans des ouvrages avec toutes les indications nécessaires pour la bonne compréhension et leur localisation et implantation ;

- Les plans sous forme de fichiers informatiques ;

- Les notices d’entretien et d’exploitation des équipements et ouvrages ;

- Les consignes d’exploitation.

Ce dossier sera fourni en quatre exemplaires et sur fichiers informatiques au Maître d'Ouvrage avant la signature du procès-verbal de réception provisoire.

  - Implantation des ouvrages

L’Entrepreneur fera réaliser pour une meilleure validation des plans de levé de terrain fournis à l’Appel d’Offres par un géomètre agréé.

- Le piquetage général

- Le levé topographique

- L’implantation des bâtiments et ouvrages

Les implantations feront l’objet d’une réception avec procès-verbal avant toute réalisation

  - Panneau de chantier

Deux panneaux de chantier seront exécutés par l’Entrepreneur. Ils seront de 1,50 x 3,600 m environ et leurs contenus seront définis lors du démarrage des travaux. Les panneaux seront implantés aux entrées du chantier. L’ensemble : panneaux / signalisation, devra être maintenu en bon état pendant toute la durée du chantier.

  - Bureau du maitre d’œuvre

Outre les installations propres à la réalisation de ses travaux et celles liées au fonctionnement de l’entreprise, l’entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’Œuvre ou de l’Ingénieur les installations nécessaires à la bonne réalisation de sa mission proportionnellement au poids des travaux à contrôler.

  - Assurance et garantie

L’Entrepreneur s’acquittera auprès d’une compagnie approuvée par le Maître d’Ouvrage, une assurance qui couvrira cette garantie décennale.

  - Programme d’exécution

Dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, l’Entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d'œuvre et de l’Ingénieur le programme d'exécution de l'ensemble des travaux en cinq (05) exemplaires.

Ce programme comportera les documents suivants :

- Une note d'organisation détaillée sur les processus et les méthodes d'exécution envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel et du matériel en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés. La liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en cours de travaux sur la demande du Maître d'Œuvre.

- Un plan de la qualité précisant l'organisation et les moyens humains et matériels mis en place permettant d'assurer un contrôle continu des travaux pour atteindre la qualité requise.

- Un planning graphique des prévisions d'avancement des travaux qui mettra en évidence :

- les tâches à accomplir par corps d'état et indication de la localisation (étage) des prestations à exécuter.

- Pour chaque tâche, la date prévue de son achèvement, la durée de son exécution et la marge de temps disponible pour son exécution

- Celles des tâches qui conditionnent le délai d'exécution (tâches critiques) en soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matériel, correspondant à la durée d'exécution prise en compte

- Les délais de commande et d'approvisionnement

- Les dates de fourniture des principaux plans et notes de calculs

- La fourniture, Trente (30) jours avant la commande, des échantillons de tous les matériaux à utiliser dans les travaux, disposés dans un local fermé à clé.

Ces pièces lui seront retournées dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception, avec :

- Soit la mention d'approbation

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L'Entrepreneur disposera alors de cinq (05) jours pour présenter un nouveau dossier.

L'approbation donnée par l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur.

Il sera procédé chaque mois à l'examen et à la mise au point de ce planning, compte tenu de l'état d'avancement des travaux que chaque Entrepreneur est chargé de fournir en quatre (4) exemplaires à l’Ingénieur et au Mandataire. Le délai absolu de remise du programme d’exécution détaillé est de 30 (trente) jours à partir de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

  - Journal et réunion de chantier

Réunions de chantier

Elles auront lieu régulièrement sur l’initiative du Maître d'œuvre ou de l’Ingénieur de la lettre-commande.  Le co-contractant est tenu d'assister à ces réunions. Le Maître d'Œuvre assure la direction de ces réunions. L’Ingénieur peut y assister ou s’y faire représenter. A l'issue de ces réunions, un compte rendu sera établi, signé par le Maître d'Œuvre et chaque participant.

Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu à la disposition du Maître d'Œuvre ou de ses représentants. Y seront consignés chaque jour les événements ayant un impact sur l'avancement des travaux. Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur à chaque visite de chantier.

  - Personnel de l’Entreprise

L’Entrepreneur devra garder en permanence sur le chantier :

- Un conducteur des travaux ayant déjà dirigé des travaux de ce type et de cette envergure,

- Tout personnel nécessaire pour le gardiennage, le nettoyage, etc.

- Toute la main-d’œuvre nécessaire aux travaux.

L’Entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre, les preuves de qualifications du conducteur des travaux qui ne pourra être remplacé (à moins qu’il ne soit plus employé de l’Entreprise) sans un écrit à cet effet dûment signé par l’Entrepreneur et accepté par le Maître d’œuvre.

Le conducteur des travaux est le représentant de l’Entrepreneur et toute instruction qui lui serait donnée sera considérée comme ayant été donnée à l’Entrepreneur.

  - Arrêt et reprise des travaux

Au cas où, pour des raisons quelconques le chantier viendrait à être interrompu dans sa marche, l’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour perte de temps, licenciement ou réembauche du personnel, location du matériel, etc.

De même, l’Entrepreneur sera tenu de revenir autant de fois qu’il sera nécessaire pour exécuter les travaux qui, en raison de leur marche normale n’auraient pas pu être faits de suite.

  - Contrôle des travaux

L’Entrepreneur devra enlever promptement des lieux tout matériau, que ce soit le résultat d’une mauvaise exécution ou l’emploi de matériaux ou de dommages dus aux négligences ou de tout autre acte de l’Entrepreneur qui ont été condamnés par le Maître d’œuvre, comme n’étant pas conformes aux documents contractuels, qu’ils soient incorporés dans les travaux ou non.

L’Entrepreneur doit remplacer promptement tout matériau défectueux, pour ré exécuter à ses propres frais les travaux conformément aux documents contractuels et sans qu’il coûte quoi que ce soit au Maître d’Ouvrage.

  - Cas d’urgence

Le Maître d’œuvre est autorisé en cas d’urgence, d’arrêter la marche des travaux chaque fois que, selon son opinion, cet arrêt peut être nécessaire pour assurer la sécurité, soit de la construction, soit des propriétés environnantes, soit celle des ouvriers ou du public.

CHAPITRE 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS GENERAUX

L’ensemble des travaux de terrassements décrits dans le présent chapitre concernent les fouilles et remblais nécessaires à l’infrastructure des bâtiments. Ces travaux seront limités à l’emprise des bâtiments augmentés de 0.5 mètre de longueur, mesuré depuis le nu extérieur fini des façades et des pignons.

Tous travaux à l’extérieur de ces limites sont l’objet de la rubrique « VRD ».

Toutes les sujétions concernant les fouilles seront forfaitaires ; elles seront incluses dans le prix forfaitaire de l’Entreprise.

L’ensemble des travaux de terrassements comprend :

- Le débroussaillage et nettoyage du terrain ;

- L’abattage et dessouchage d’arbres si nécessaires ;

- Les démolitions d’ouvrages sur l’emprise des bâtiments s’ils existent ;

- Le décapage des terres végétales ;

- Les terrassements généraux et le nivellement des plates-formes ;

- Les remblais ;

- L’évacuation des mauvaises terres et des terres en excédent à la décharge publique.

2-2 Débroussaillage et nettoyage du terrain

Le débroussaillage comportera l’enlèvement des taillis, haies, herbes et détritus divers, ainsi que des arbres de circonférence inférieure ou égale à 0.6 m mesuré à un (1) mètre du sol, gênant la construction. Ce travail implique le dessouchage complet des arbres, l’évacuation hors des limites du chantier de tous les détritus et produits végétaux, ainsi que le remblai éventuel soigné par couche de vingt (20) cm centimètres à compacter à l’emplacement des souches.

2-3 Travaux de démolition

La démolition de construction de toute nature, située sur l’emprise des constructions, ne pourra être exécutée qu’après l’établissement d’un procès-verbal de l’état des lieux.

Tous les vides tels que : caves, puits, fosses septiques, puisards, excavation de toute natures situés dans l’emprise de la construction seront vidangés par l’Entrepreneur et à ses frais.

Tous les matériaux extraits de ces vides ainsi que provenant des démolitions seront mis en dépôt et en des lieux agréés par le Maître d’ouvrage.

2-4 Décapage des terres végétales

Le décapage sera fait à l’engin mécanique ou à la main sur toute la surface occupée par les bâtiments et leurs abords immédiats.

Pour les sols qui comporteront une terre végétale l’Entrepreneur devra prévoir le stockage de cette terre après décapage. Elle sera mise en dépôt aux endroits indiqués par le Maître d’œuvre en vue de sa répartition ultérieure sur le terrain comme dernière couche des zones recevant un remblai, d’épaisseurs successives de 15 cm environ, suffisamment compactées.

2-5 Implantation et Trace

A l’installation de l’Entrepreneur sur le chantier, le Maître d’œuvre notifiera à celui-ci le plan général d’implantation d’ouvrages et lui indiquera « l’origine nivellement » ainsi que les repères et les bornes à partir desquels il aura à procéder au piquetage des ouvrages.

L’Entrepreneur aura un délai de huit (8) jours pour présenter des observations sur la cohérence d’une part des indications des plans et d’autre part des coordonnées des bornes et repères qui lui ont été indiqués.

Après, le cas échéant, vérifications et corrections contradictoires des bases en causes dont sera dressé un procès-verbal, l’Entrepreneur restera seul responsable de l’implantation des ouvrages et de la conservation des repères qu’il devra reconstituer à ses frais en cours des travaux, s’ils venaient à être détruits.

L’Entrepreneur devra matérialiser l’implantation par les bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies.

Ces bornes et piquets devront être maintenus en place dans la mesure demandée par le Maître d’ouvrage et soumis au contrôle de ce dernier.

2-6 Maintien des Communications et de L’écoulement des Eaux

L’Entrepreneur devra conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables, les communications existantes traversant le site ainsi que l’écoulement des eaux.

Dans le cas d’écoulements des eaux de toute nature, l’Entrepreneur prendra toutes les précautions pour garantir les ouvrages en cours, et les propriétés riveraines, de tous dommages éventuels.

2-7 Terrassements Généraux et Nivellement des Plates-Formes

L’Entrepreneur choisira les méthodes d’exécution des terrassements ainsi que le matériel et les engins appropriés. Il fera agréer les moyens et méthodes d’exécution par le Maître d’œuvre.

Les dépôts seront faits aux emplacements prescrits. Ces dépôts devront être réalisés de façon à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Ils auront des formes régulières et continues et leurs surfaces seront dressées de manière à présenter des pentes d’au moins dix (10) %.

CHAPITRE 3 : TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR FOUILLES EN RIGOLES ET FOUILLES POUR SEMELLES ISOLEES

3-1 Généralités

Les fouilles pour fondations devront être descendues jusqu’au bon sol ; les parois seront parfaitement dressées et verticales, le fond horizontal. Les parois des fouilles seront expurgées des matériaux non adhérents ainsi que des rochers ébranlés ou devenus instables.

Toute fouille devra être maintenue en permanence hors d’eau. L’Entrepreneur prendra, à ses frais toutes mesures et exécutera tous travaux nécessaires pour s’assurer de l’écoulement des eaux et la protection des fouilles contre le ruissèlement, les infiltrations et inondations quels que soient les débits rencontrés (dans la limite des cas de forces majeures).

Il soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre les méthodes et les dispositions qu’il compte prendre, tels que : batardeaux, dérivations, fosses et indiquera le matériel d’exhaure qu’il compte utiliser. L’Entrepreneur ne sera admis à réclamer aucun supplément de prix, indemnités, ni prolongation de délai du fait de ces sujétions.

Lors de son étude de soumission, l’Entrepreneur devra prendre sur place tous renseignements nécessaires sur la nature et la résistance du sol et faire ses calculs en conséquence pour déterminer le niveau de l’assiette des fondations.

  - Fouilles

Fouilles pour semelles isolées

Les fouilles sont exécutées à l'engin mécanique ou manuellement pour un ancrage superficiel des fondations. Le niveau du fond des fouilles sera réceptionné par l'Ingénieur Chef de Mission et le laboratoire géotechnique, Les fouilles seront descendues jusqu’à ce que le sol ayant une contrainte admissible d’au moins 0.7 bar. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera pas inférieure à 150 cm en tous points.

L'étaiement provisoire ou par coffrage perdu des parois des fouilles est à la charge de l'entreprise gros œuvre. Les fonds de fouilles seront réceptionnés par le géotechnicien, qui vérifiera leur conformité avec le rapport d'études géotechniques.

Fouilles en rigoles pour longrines

Les fouilles seront exécutées à l'engin mécanique ou manuellement pour permettre le coffrage des longrines selon les dimensions des plans de fondations, étant entendu que les longrines en béton armé seront coulées dans un coffrage. Les fonds de fouilles seront réceptionnés par le géotechnicien, qui vérifiera leur conformité avec le rapport d'études géotechniques

3-3 Etaiement et Blindage

L’étaiement et le blindage des fouilles seront déterminés en fonction de la nature du terrain, ainsi que de la variation de leur état physique sous l’action des intempéries ou des venues d’eaux, de la profondeur des fouilles et des surcharges susceptibles d’exister en crête de ces dernières.

3-4 Travaux dans l’eau

Chaque fois que les fouilles sont exécutées dans l’eau, l’Entrepreneur est tenu, à ses frais, de prendre toutes les dispositions nécessaires de pompage et d’évacuation des eaux.

3-5 Emploi d’Explosifs

Dans le cas d’utilisation d’explosifs, l’Entrepreneur est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur relative à l’emploi et au stockage des explosifs et obtenir toutes les autorisations auprès des autorités compétentes.

Les modalités d’emploi des explosifs ainsi que les plans des trous seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre, sans que cet agrément dégage la responsabilité de l’Entrepreneur.

3-6   Inspection des Fonds de Fouilles

Si la nature du substratum le nécessite, le Maître d’œuvre pourra exiger pour permettre l’inspection des fonds de fouilles, le lavage des fonds, leur assèchement, leur purge, leur régularisation, le curage des fissures, sans que ces sujétions ouvrent droit à l’Entrepreneur l’obtention d’une quelconque rémunération supplémentaire en sus de l’application des prix du bordereau.

NB : Aucune fouille ne pourra être remblayée ou bétonnée sans avoir été réceptionnée au préalable par le Maître d’œuvre.

3-7 Evacuation des Déblais

A moins d’être réutilisés pour les remblais sous réserve de leur qualité, les terres excédentaires seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par le Maître d’œuvre.

3-8 Remblais

Les matériaux provenant des déblais et utilisés pour les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravois. Les terres en provenance des termitières seront évacuées du chantier.

Les remblais seront exécutés par couches de quinze (15) cm, arrosées et compactées par un moyen qui sera soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.  Les cotes théoriques des remblais s’entendent après tassement.

Des contrôles de compactage des remblais seront effectués pour les remblais sous dallage.

CHAPITRE 4 : FONDATIONS (MACONNERIES, OUVRAGES EN BETON ARME)

4-1 Consistance des Travaux et Description des Ouvrages

4-1-1 Consistance des travaux

A partir des terrassements décrits aux chapitres 2 et 3, le présent chapitre comprend tous les travaux de béton armé, de béton, de maçonnerie, et enduits, pour la réalisation des fondations et soubassement.

4-1-2 Travaux à exécuter

Le présent lot comprend pour chaque bâtiment les opérations suivantes :

- Implantation des ouvrages à partir des axes principaux ;

- Béton de propreté sous les semelles ;

- Béton armé pour semelles isolées sous poteaux ;

- Agglos pleins 20 cm ;

- Béton armé pour amorces de poteaux de fondation ;

- Enduits sur maçonnerie du soubassement ;

- Enduits étanches sur parties enterrées.

4-2 Nature, Provenance et Qualité des Matériaux

4-2-1 Granulats pour bétons et mortiers

4-2-1-1 Sables

La granularité des sables sera proposée par l’Entrepreneur avec l’aide du laboratoire agréé par le Maître d’œuvre.

Pour les sables destinés aux ouvrages en béton armé, la courbe granulométrique devra être comprise dans la mesure du possible, dans le fuseau suivant :

Élément passant.

Au tamis de diamètre Ø=0.16     mm (module23)     5 à 10%

Ø=0.315 mm (module 26)    20 à50%

Ø=0.630 mm (module29)    40 à 60%

Ø=1.25   mm (module 32)   65 à 85%

Ø=2.55 mm (module 35)   65 à 95%

Ø=5mm (module 38)        100%

Les quantités d’éléments très fins, vases et matières solubles susceptibles d’être éliminés par décantation déterminée conformément aux dispositions de l’article 2.44 de la norme NF - 18   301, ne devra pas dépasser 2%. L’Entrepreneur proposera les valeurs minimales et maximales des équivalents de sable lesquels seront en principe égales respectivement à 80 et 90. Les sables pour mortiers et chapes proviendront des carrières ou des rivières des environs.

Ils seront exempts d’oxydes, de pyrites, de vase, de matières organiques, végétales ou animales. Ils seront dépourvus d’éléments plats et d’aiguilles. Les grains seront durs, crissant sous la main. La granulométrie devra être comprise dans la mesure du possible entre 0.08 mm et 2.5 mm pour les mortiers de chapes et pavages. Le sable pour pavage et forme sous dallage pourra contenir 30% de gravillons.

4-2-1-2 Gravillons et pierres cassées

Les granulats pour béton autres que le sable seront désignés par ses dimensions spécifiques d, D ; d et D étant respectivement le plus petit et le plus grand diamètre des passoires.  L’étude de la composition des différentes catégories de béton entrant dans les ouvrages étant laissée au soin de l’Entrepreneur, celui-ci aura également la charge de proposer à l’agrément du Maître d’œuvre la granularité des granulats qui seront produits stockés mis en œuvre dans le nombre de classes nécessaires pour obtenir effectivement la composition voulue. A titre indicatif et si les études y conduisent, ces classes pourront correspondre aux calibres normalisés ci-après :

- Gravillons

Petits d= 6.3 mm	(module 38)	 D = 10 mm	(module 40)

Moyens-Gros    d= 10 mm (module 40)	D = 25 mm	(module 44)

- Pierres concassées © et cailloux (R)

Petits-moyens   d=25 mm (module 44) D = 63 mm (module 48)

C =    matériaux de concassés

R   =   matériaux roulés

Il ne sera toléré aucun élément supérieur à 1.5D et au plus seulement :

10% en poids d’éléments égarés supérieur à D

10% en poids d’éléments égarés inférieurs à D/2.

Les granulats seront nettoyés par lavage avant emploi afin d’éliminer toutes poussières ou souillures ayant adhérées à leur surface. Ce lavage sera effectué à l’eau douce.

Les agrégats refusés seront immédiatement évacués du chantier aux frais de l’Entrepreneur. Il est strictement interdit de concasser les agrégats sur le chantier.

4-2-1-3 Stockage

Chaque catégorie d’agrégats triées et lavées sera stockée séparément. Les aires de stockages seront cloisonnées de façon telle que le mélange des différentes catégories ne puisse se faire.

L’Entrepreneur constituera une réserve de matériaux triés, lavés, suffisante pour alimenter le chantier au rythme des travaux et pendant 5 jours ouvrables au moins en cas d’arrêt des installations de triage-lavage.

Le transport des matériaux triés et lavés se fera avec le plus grand soin. Il appartiendra à l’Entrepreneur de proposer les moyens les mieux adaptés pour éviter l’usure, la fragmentation, la ségrégation des agrégats depuis leur lavage jusqu’au malaxage du béton, y compris la mise en stock et la reprise.

L’humidité contenue dans les matériaux triés après lavage devra être réduite à une valeur aussi basse et surtout aussi constante que possible.

4-2-2	Eau de gâchage

L’eau nécessaire à la confection des mortiers et des bétons et, le cas échéant au lavage des agrégats sera fournie par l’Entrepreneur. Elle devra être exempte d’impuretés préjudiciables à la qualité des bétons. (Voir Norme NF P 18 - 303).

Elle ne devra pas contenir :

- De matières en suspension au-delà de 2 g par litre ;

- De sels dissouts non nocifs au-delà de 15 g par litre ;

- De sels nocifs.

4-2-3	Liants hydrauliques

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons (ordinaires et armés) sera de la classe CPJ 35 ou un ciment équivalent.

Ils devront satisfaire à la norme NFP   15-302 d’octobre 1964et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment de l’exécution des travaux. Les liants proviendront directement et exclusivement d’usines ayant au préalable été soumises à l’agrément du Maître d’œuvre.

Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l’exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le stockage ne devra toutefois excéder trois (3) mois.

Tout ciment présentant des traces d’humidité ou de prise sera rejeté obligatoirement, et évacué du chantier aux frais de l’Entrepreneur.

4-2-4	Aciers pour armatures

(Voir Normes NF A 35-015 et 35-016)

Les aciers pour armatures seront :

- Soit des ronds lisses laminés du type Fe E235 de limite élastique égale à 2.350 bars ;

- Soit des ronds laminés à Haute Adhérence (HA) du type Fe E 400 de limite élastique au moins égale à 4.120 bars pour des aciers de Ø ≤ 16 ;

Les caractéristiques géométriques et mécaniques des aciers à haute adhérence garanties par le producteur qui devra préalablement être agréé par le Maître d’œuvre, devront être au moins celles qui figurent sur la fiche d’identification délivrée par le fournisseur.

Les aciers pour cadres et étriers devront être exempts de failles, criques, fentes, fissures, souillures et manque de matière grasse. Leurs surfaces devront être régulières sans gerçures, stricts, ni ondulations. Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défauts.

D’une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillages soumis par l’Entrepreneur à l’approbation du Maître d’ouvrage. Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, pointure, graisse, ciment et terre. Les barres seront coupées selon leur longueur à la cisaille.

Le cintrage se fera soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Les cintrages à chaud ne seront pas autorisés. Les crochets seront des crochets retournés à 45°.

L’assemblage des barres se fera par ligature. Celui-ci assurera la continuité des armatures par recouvrement mesuré hors crochet. La disposition des armatures sera particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles occupent leurs emplacements prévus pendant la mise en œuvre du béton, et à ne pas rester apparentes après décoffrage. Les armatures devront être parfaitement enrobées par le béton.

Leur écartement des faces intérieures du coffrage (enrobage) sera au minimum de :

- 4 cm pour les ouvrages enterrés ;

- 2.5 cm pour les ouvrages hors de terre abrités.

NB : Avant le début des travaux, tous les aciers entrant dans les bétons de la construction devront être façonnés, stockés et leur qualité approuvée par le Maître d’œuvre. Un procès-verbal de réception sera fait à l’issue de cette vérification

4-2-5	Agglomérés de ciment

Les parpaings pour maçonnerie verticale seront des blocs en mortier manufacturé. Ces blocs correspondront aux spécifications des normes en vigueur. Il sera utilisé des blocs de dimensions 20x20x40.

Ces blocs seront creux selon les indications des plans. Ces agglomérés devront avoir au moins 21 jours de fabrication.

NB : Avant leurs poses, ces parpaings devront d’abord être approuvés par le Maître d’œuvre. Un procès-verbal de réception de ces parpaings sera dressé à l’issue de cette vérification.

4-3 Mise en Œuvre des Matériaux

4-3-1 Bétons

Les classes de bétons à utiliser sont énoncées ci-dessus.

| N° de Classification du béton | TYPE D'OUVRAGES | Dosages indicatifs En ciment kg/m3 | FC28 (Mpa) | Symbole du ciment | Adjuvants Proposés Si Nécessaire | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Béton de propreté et blocage | 150 |  | CPA C.E.M. I ou II 42,5 |  | Néant |
| B2 | Béton armé en contact avec la terre (voiles, cuvelages, semelles, dallages ; fosses, puisards), extérieur humide | 400-350 | 20-25 | CPA C.E.M.I 42,5 | Hydro. Et plast | Strict |

Les classes de mortiers à utiliser sont les suivantes

| UTILISATION | LIANT |  | SABLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation | DOSAGE par m 3 | Désignation | DOSAGE |
| 1- Joints de maçonnerie |  |  |  |  |
| a- Mortier bâtard | CPJ | 150 kg) | 0,08/2,5 | 1 000 I |
|  | XHA | 200 kg) |  |  |
| b- Mortier ciment | CPJ | 350 kg | 0,08/1,25 | 1 000 I |
| 2- Scellement | CPA | 350 kg | 0,08/2,5 | 1 000 I |
| 3- Enduit ciment | CPA | 400 kg | 0,08/2,5 | 1 000 I |
| 4- Enduit bâtard | CPA | 200 kg) | 0,08/2,5 | 1 000 I |
|  | XHA | 200 kg) |  |  |
| 5- Chape Ciment | CPA | 450 kg | 0,08/2,5 | 1 000 I |

4-4 Description des Ouvrages en béton armé

Ces fondations seront exécutées dans l’ordre ci-après :

Semelle isolée, Semelle filante, mur de fondation en agglomérés de 20 bourrés, amorces de poteaux, chainage haut.

4-4-1 Semelle isolée

Les semelles isolées sont suivantes :

Semelle: Section : 0,60 x 0,60 cm       Hauteur : 10 cm

Aciers :   sens porteur :      HA 8 (e=15cm)

Sens répartition : HA 8 (e=15 cm)

4-4-2 Murs de fondation

En agglomérés de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 150 kg /m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

4-4-3 Amorces de poteaux

Section : 20x20cm

Aciers : longitudinaux 4 HA 10

Transversaux cadres de RL (Rond Lisse) 6

4-4-4 Chainage ou longrine

Section : 20x20 cm

Aciers longitudinaux   4HA10

Aciers Transversaux espacés tous les 20 cm

CHAPITRE 5 : FINITION SOUBASSEMENT

5-1 Consistance des travaux

Les travaux compris dans ce chapitre concernent les travaux de finition du soubassement.

La nature, la provenance et la qualité des matériaux, ainsi que le mode d’exécution des ouvrages pour chacun des travaux prévus à ce chapitre, sont définis dans les chapitres suivants, relatifs à la nature de chaque ouvrage.

5- 2 Travaux à exécuter

Tous les nus extérieurs des sous bassement devront être enduits exactement comme le précise le paragraphe. Il ne sera pas admis de débordement du soubassement. Les parpaings en élévation des murs seront alignés à la verticale du mur de fondation.

CHAPITRE 6 : MACONNERIE ELEVATION ET OUVRAGES EN BETON ARME

Le présent chapitre comprend tous les travaux de béton, maçonnerie, dallages, enduits et chapes.

6 - 1 Hérisson pour forme de dallage

Les ouvrages seront constitués d’un béton dosé à 350 kg/m3 de 10cm d’épaisseur coulé sur un hérisson de 20cm en tout venant de concassage ou au gravier latéritique parfaitement compacté. Pour les zones humides, avant toute élévation de maçonnerie à partir des longrines, celles-ci seront traitées de la façon suivante :

- une couche de bitume à chaud à la brosse

- déroulement d’un feutre bitumineux débordant de 0,10 cm du côté intérieur de la longrine.

- Toutes les canalisations d’alimentation et d’évacuation seront mise en place avant exécution du dallage. Les traversées des murs, cloisons, plafonds, se feront dans des fourreaux de diamètre approprié, calfeutrés aux deux extrémités avec un produit plastique, assurant l’étanchéité parfaite entre les locaux.

6 .2 Coffrages, échafaudage et étais

Les coffrages et échafaudages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation sensible aux charges et chocs qu'ils seront exposés à recevoir pendant l'exécution des travaux compte tenu des efforts engendrés par le bourrage serré du béton.

Les coffrages des éléments de planchers, en particulier les poutres et poutrelles devront tenir compte des déformations de la construction sous l'application des charges et des surcharges et, à cet effet, on devra prévoir les contre-flèches suffisantes, légèrement supérieures ou égales aux déformations.

Les échafaudages et étais doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. Ils doivent pouvoir être réglables à tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur attitude et leur rectitude. Ils doivent être disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui inférieures que des efforts compatibles avec leur résistance, et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher qui entraînerait, par voie de conséquence, la déformation des coffrages. Le système de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés.

6 .3 Mise en œuvre des armatures

La mise en œuvre et la disposition des armatures répondront aux conditions du chapitre A7 du BAEL 99 et, en particulier :

- les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamètre, ces pièces étant ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours de bétonnage.

- aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales ;

- les armatures à haute nuance et adhérence améliorée ne devront, en aucun cas, être dépliées après avoir été pliées.

6.4 Fabrication et transport des bétons

Les matériaux seront introduits dans la bétonnière par un système de dosage général qui fera l’objet d'une vérification avant tout commencement de fabrication. On s'assurera sur le chantier de la constance de la granulométrie des agrégats.

Les dispositions concernant le transport des bétons seront soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre avant tout début d'exécution.

Mise en œuvre du béton

Les coffrages doivent être arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit être humide mais pas mouille. Le coulage, serrage, les reprises de bétonnage sont effectués conformément à l'article 3.6 du DTU 23.1 pour le coulage partiel d'un élément, se conformer à l'article 3.14 du DTU 20.  Le béton doit être mis en œuvre par couche horizontale de faible épaisseur (20 à 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches successives doit être au plus égal à 15 minutes.

Vibration

Les bétons seront vibrés ou pervibrés dans la masse, suivant une disposition qui sera soumise à l'accord du Maître d'Œuvre.  Toute la masse de béton frais mis en œuvre devra subir une vibration suffisante et homogène. La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas provoquer de déplacement des armatures.

Le serrage du béton devra être parfaitement réalisé.

Joints de reprise

Des dispositions seront prises pour que les joints de reprise des bétons apparents, soient aussi peu apparents que possible, régulièrement disposés et soigneusement réglés. La position de ces joints sera soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre. Lors des reprises, les parties de bétons laissées en attente seront nettoyées à vif et arrosées abondamment avant coulage des parties en reprise, ou si nécessaire, la surface sera repiquée pour assurer une bonne adhésion entre le béton durci et le béton frais.

Aucun arrêt de bétonnage n'est admis dans les cas suivants :

- dans la hauteur d'un poteau, entre deux planchers successifs ;

- dans la hauteur des acrotères, garde-corps ou bandeaux ;

- dans la portée d'un ouvrage en porte à faux ;

- dans les poutres, l'arrêt de bétonnage, éventuellement nécessaire.

Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire à cette prescription sera refusé, démoli et reconstruit aux frais de l'Entreprise sur l'ordre du Maître d'œuvre.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

Cure des bétons

Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par épandage d'un produit de cure agréé par le Maître d'Œuvre.

L'emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent être effectués qu'après l'avis du Maître d’œuvre. Ils sont faits, soit avec du béton à fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment, après avis du Maître d'œuvre et devront être effectués à l'avancement.

Tout ragréage ou retouche qui serait fait sans l'accord du Maître d'œuvre entraînerait la démolition et la reconstruction de l'ouvrage aux frais de l'Entreprise. Les arêtes d'ouvrages bétonnés doivent être, après décoffrage, protégées des chocs pendant toute la durée du chantier. Quelques soient les conditions climatiques, la cure est exigée pour les dalles, les terrasses ainsi que les voiles dont le décoffrage intervient moins de trois jours après la fin du bétonnage. Pour les autres ouvrages la cure est exigée lorsque les conditions climatiques compromettent l'hydratation normale du ciment et la bonne tenue du béton ;

6.4 Décoffrage

L'enlèvement des coffrages sera fait progressivement sans choc et par efforts purement statiques. Cet enlèvement commencera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auxquels il sera soumis aussitôt après le décoffrage, sans déformation et dans les conditions de sécurité suffisantes en laissant au besoin en place les étais principaux nécessaires à raison d'un ou plusieurs étais au milieu de la portée des dalles.

6.5 Travaux de cloisons maçonnées

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du DTU 20.1

Le stockage des blocs de béton sera fait pendant une durée minimale de 30 jours, à l'abri de la pluie et isolé du sol par des planches.

Avant emploi, les blocs de béton seront humidifiés à refus et non par simple trempage.

Les blocs seront hourdés au mortier bâtard (mortier n° 1a ou au mortier ciment) et comporteront tous les potelets, chaînages, linteaux nécessaires à leur tenue, les joints refoulés en montant. L'épaisseur des joints sera comprise en 10 et 20 mm

Tous les murs et cloisons seront montés en agglomérés creux de ciment de 15x20x40. La maçonnerie sera montée par assise réglée à joints croisés, tout bloc recouvrant ceux de l’assise inférieure sur une longueur de 0,10 mètre au moins.

Les murs doivent être montés de manière uniforme et doivent être d’aplomb, d’équerre et de surface parfaitement plane et devront être parfaitement rejointoyés avant d’effectuer les enduits.

6- 6 Enduits

Tous les ouvrages en maçonnerie de parpaings et béton, murs, recevront un enduit, au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de sable sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans.

Les surfaces de maçonnerie devant recevoir les enduits, devront être arrosées au préalable.

Des enduits de même nature seront autant que possible appliqués sur les deux faces.

Les supports en maçonnerie auront au moins un (1) mois d’âge.

La mise en œuvre des enduits se fera en 3 couches :

- un gobetis destiné à assurer l'adhérence sur le support (mortier n° 3)

- un corps d'enduit donnant la forme définitive

- une finition donnant son aspect à l'enduit

L’épaisseur minimum des enduits sera de :

-2 cm pour les enduits extérieurs

- 1,5 cm pour les enduits intérieurs.

6 .6 Superstructures ouvrages de structures

Classe du béton

| N° de Classification du béton | TYPE D'OUVRAGES | Dosages indicatifs En Ciment kg/m3 | FC28(Mpa) | Symbole du Ciment | Adjuvants proposés Si nécessaire | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Béton de propreté et blocage | 150 |  | CPA C.E.M.I ouII 42,5 |  | Néant |
| B2 | Béton armé en contact avec la terre (voiles, cuvelages, semelles, dallages ; fosses, puisards), extérieur humide | 400-350 | 20-25 | CPA C.E.M.I ou II 42,5 | Hydro. Et plast | Strict |
| B3 | Béton armé en élévation (parement brut de décoffrage), intérieur sec (voiles, poteaux, poutres, dalle) | 350-300 | 20-25 | CPJ C.E.M.II/B(L) 42,5 | Plastifiant Et entr. D'air | Strict |
| B4 | Béton pour forme et recharge | 300 |  | CPA C.E.M.I ou II42,5 |  | Atténué |

Voiles en béton en infrastructure

Les voiles en infrastructure de forme et dimensions suivant plans de structures seront exécutées en béton armé B2 sur forme de propreté. Les voiles en béton en infrastructure seront exécutés suivant les recommandations du DTU 23.1 3-18.5

Poteaux en infrastructure

Les poteaux en fondation, de forme et dimensions suivant plans, seront exécutés en béton B2 armé. Les poteaux seront calculés suivant les règles du BAEL 99

Escaliers - perrons - emmarchement

Les escaliers, perrons, emmarchements extérieurs et forme étanche autour des bâtiments seront réalisés en béton armé type B2. Ils seront liaisonnés suivant le cas aux longrines, massifs d’ouvrages, ou seront désolidarisé du bâtiment et auront leurs propres fondations. Ils seront livrés avec pente de 2 % vers l’extérieur.

Concerne les entrées suivantes : Hall d’entrée des bâtiments, forme étanche autour des bâtiments.

Dallages sur terreplein - forme étanche autour des bâtiments

Les dallages sur terre-plein et la forme étanche autour du bâtiment sont constitués par une forme de béton armé de 8 à 9 cm d'épaisseur suivant indications des plans ou indications suivantes ; avec un pourcentage minimum d’armature de 0.2% dans chaque direction et posé sur un lit de sable épaisseur 5 cm. Des essais de compactages seront obligatoirement effectués et les résultats doivent être conformes au présent DESCRIPTIF. Pour limiter les risques de fissuration l’usage d’un béton avec un E/C faible est recommandé (incorporation de plastifiant ou d’entraîneur d’air éventuellement). La dalle sera coulée sur un film de polyéthylène type polyane de 2/10e (200 p) de m/m afin d'éviter les remontées capillaires. La dalle est isolée de l'ossature et des longrines par des joints secs. Elle ne doit pas passer sur celles-ci. La dalle des salles d’archives, bibliothèques, salles de sport et hall public reposent sur un hérisson de 30 cm d’épaisseur.

Transport et mise en œuvre des bétons

Les bétons seront transportés à pied d’œuvre par des procédés agréés par le Maître d’œuvre en évitant toute ségrégation, tout commencement de prise et toute dessiccation prématurée.

Les opérations de bétonnage pourront être interrompues sur ordre du Maître d’œuvre, pendant les heures chaudes. Sauf autorisation spéciale, aucun béton ne pourra être mis en place hors de la présence d’un représentant du Maître d’œuvre.  Le béton ne devra pas tomber librement de plus d’une hauteur de 1.50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément du Maître d’œuvre.

Toutes les dispositions seront prises pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et les pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures seront réalisés soit à l’aide des cales de béton, soit de cadres ou barres, soit des deux simultanément.

CHAPITRE 7 : TOITURE (CHARPENTE, COUVERTURE ETANCHEITE)

7 - 1 Consistance des travaux et description des ouvrages

7 - 1-1 Consistance des travaux

Ce chapitre concerne tous les travaux de couverture des bâtiments, fabrication et pose des charpentes en bois, couvertures en bac alu 6/10e d’une seule longueur ainsi que les travaux d’étanchéité.

7- 1-2 Travaux à exécuter

Les travaux à exécuter comprennent :

- La construction et la pose de tous les ouvrages à ossature de bois

- Fermes à croisillons ;

- Pannes et contreventements

- Solives ;

- Ferrures d’encrage et de renfort, éléments de couverture

- Découpe et fixation des tôles métalliques nervurées type bac aluminium avec leurs accessoires pour rives, faitières, etc.

7 - 2 Nature, qualité et provenance des matériaux

7 - 2-1 Bois de charpente

7 - 2-1-1 Caractéristiques des bois

Les bois utilisés seront des bois du pays choisis dans les essences suivantes : iroko, Mowingui, le Dabema ou l’Atui, le sappellli.

Ce sera des bastaings et des lattes ayant les dimensions suivantes : Bastings : 30x120x5000 mm ; lattes : 50x80x5000mm

Ces bois seront conformes aux prescriptions en vigueur. Les bois devront notamment être à l’état de bois «sec à l‘air «, c’est-à dire présenter un degré d’humidité variant de 13 à 17 %.

Le séchage (naturel ou artificiel) devra être effectué par des procédés et dans des conditions n’altérant ni l’aspect ni les propriétés des bois.

Tous les bois employés pour l’exécution de charpentes devront être de très bonne qualité, droit de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressés, sans trace de sciage ni flache. Ils devront avoir au moins six (6) mois d’abattage. Ils seront exempts de toute trace de pourriture d’échauffement ou de nœuds vicieux.

Les nœuds non vicieux pourront être tolérés et en nombre limité (un par mètre environ)

7- 2-1-2 Traitement et préservation des bois

Tous les bois subiront obligatoirement, avant la pose un traitement reconnu et efficace à la fois contre la pourriture, les maladies cryptogamiques et les termites.

L’ensemble des bois devra être protégé par une application de xylophène.

Les bois seront traités avec un liquide fongicide et insecticide ayant le label CTSB., tel que le xylophène, la qualité envisagée étant le xylophène S.B, R.G.

L’application sera faite par trempage rapide à froid, les bois devant être traités avant leur assemblage.

Il est ensuite prévu un badigeonnage des parties ayant fait l’objet des nouvelles coupes et laissant le bois apparent sans traitement. La quantité prévue devra être un minimum de 250 g de xylophène SGR pour 6m2 de surface traitée ou de 15 kg par m3 de charpente.

7 - 2-2 Colles et pièces métalliques d’assemblage

Les colles employées devront garantir une résistance à un effort de 60 kg/cm2. Elles seront du type résorcine convenant pour tous les bois, et résistant bien à l’humidité.

Pendant la période de prise, la pression moyenne sera de 7 à 15 kg/cm²

Les boulons et écrous employés pour ouvrages de charpente bois devront être de première qualité. Les têtes des boulons seront refoulées dans la masse et non rapportées.

Les clous d’assemblages seront de diamètre faible et pénétreront dans chaque pièce d’au moins 1,5 fois l’épaisseur de la pièce la plus mince. La résistance des clous employés de 4 à 5 kg/cm2. Les vis comporteront un filet mince et tranchant, le fond du pas en forme de gorge, un pas bien égal en hauteur, un corps cylindrique dans la partie non taraudée.  Avant leur pose, toutes les ferrures, boulons et fers spéciaux recevront une couche de peinture antirouille.

7 - 2-3 Tôles de couverture

Les couvertures seront réalisées en bac nervuré en alliage léger d’aluminium ayant les caractéristiques suivantes :

- Éléments de grande longueur

- Épaisseur 6/10 minimum

- Ondulation transversale de type 102 T

- Profil A

Les bandes, feuilles ou éléments devront porter le poinçon du fabriquant ainsi que l’indication de l’épaisseur. Toutes les pièces annexes, tire-fond, bardages solives, faîtières, rives seront également en aluminium, d’épaisseur 5/10 é minimum.

NB : Avant la pose des fermes de la charpente, une vérification de la qualité de bois utilisée, de l’effectivité du traitement ainsi que de l’épaisseur de la tôle seront  faits et un procès-verbal de réception sera établi et signé.

7 - 3 Mode d’exécution des ouvrages

7 - 3-1 Charpentes

7 - 3-1-1 Dessins d’exécution et normes

Les plans de détails des charpentes fournis dans le dossier d’Appel d’offres ne diminuent en rien la responsabilité de l‘Entrepreneur.

L’entrepreneur devra respecter toutes les indications figurant sur plans de charpente. Aucune section de bois, en particulier ne pourra être inférieure à la section sur le dessin correspondant.

7 - 3-1-2 Prescription de mise en œuvre

Les fermes seront à 2 pentes suivant l’indication des dessins et doublées ; les fermes, pannes et solives seront parfaitement alignées ; il ne sera pas toléré de rond, flèche contre flèche. Les pannes et solives seront clouées contre les dépassements des pièces verticales de fermes. Les fermes prendront appui sur les maçonneries par des étriers métalliques en tête coudée auxquels elles seront boulonnées.

Les étriers métalliques seront conformes aux indications des dessins et scellés dans la maçonnerie par tire-fond ou pattes à scellement noyés, avant la pose des charpentes.

Toutes les tailles devront être faites avec précision. L’entrepreneur devra assurer toutes les fournitures de clous, broches, câbles, tire-fond, et autres accessoires indispensables à la charpente.

Les pannes et chevrons devront être de dimensions appropriées. Toutes les pièces de charpente devront être assemblées et présentées sur l’épure. Le percement des trous de boulons sera toujours effectué lors de l’assemblage d’ensemble sur épure.

Les assemblages par clous seront conformes aux règles générales spécifiées

La longueur des clous devra être suffisante pour assurer l’assemblage correct de toutes les pièces intéressées.

Les pannes seront maintenues en place au moyen d’échantignoles clouées sur l‘arbalétrier.

Les joints d’assemblage des pannes seront placés au droit des appuis (arbalétriers ou murs de refends). L’assemblage bout à bout des entraits et arbalétriers sera consolidés par des plaques métalliques boulonnées de part et d’autre des éléments à assembler.

7 - 3-2 Couvertures

7 - 3-2-.1 Normes

Les travaux seront exécutés conformément aux spécifications des règlements et normes en vigueur et principalement ceux et celles indiqués ci-après. DTU-40-32 couverture en plaques ondulées métalliques. DTU 40-42 couvertures par grands éléments d’aluminium Socatral ou similaire.

7 - 3-2-2 Prescriptions de mise en œuvre

a) Fixation des tôles bacs

La fixation sur charpente bois se fera par tire-fond 8/10 en aluminium avec rondelle bitume 20 x 8 x 3, plaquette de bitume 40 x 20 x 2 et cavalier de 3 mm en aluminium. Le nombre d’attaches sera conforme aux prescriptions du fournisseur.

b) Rives

En tôle d’aluminium striée de 3.5/10 minimum et fixée sur l’ossature de bois des débordements de toiture tel qu’indiqué sur les plans.

c) Manutention et stockage

Les matériaux devront être manipulés avec soin, pour éviter toute désagrégation ils devront être stockés à l’abri des intempéries.

L’Entrepreneur doit assurer des chemins de passage (planches pour les ouvriers travaillant sur la couverture.

L’Entrepreneur est tenu d’assurer une protection parfaite des éléments posés. Il devra veiller à ce que le clouage dans les pannes en bois ne détériore ces dernières.

CHAPITRE 8 : MENUISERIES BOIS - SERRURERIE – PLAFONNAGE

8 - 1 Consistance des travaux

Le présent chapitre concerne tous les travaux de menuiserie bois intérieure et extérieure y compris les faux-plafonds, et l’ensemble de la serrurerie.

8 - 2 Nature, qualité et provenance des matériaux

Ces bois seront conformes aux prescriptions du CSTB et des normes AFNOR concernant les bois tropicaux ou de toute autre norme internationale équivalente. Les caractéristiques physiques et chimiques seront conformes à celles définies par la norme NF B 51002.

Les bois devront notamment être à l’état de bois «sec à l’air « c’est-à-dire présenter un degré d’humidité variant de 13 à 17 %.

Tous les bois employés pour l’exécution des menuiseries devront être de très bonne qualité, droits de fil, sans gerce ni aubier, parfaitement dressés, sans trace de sciage, ni flache. Ils seront exempts de toute trace de pourriture, d’échauffement ou de nœuds vicieux.

Les nœuds vicieux pourront être tolérés dans les parties non apparentes et en nombre limité (un par mètre environ). Ils devront avoir au moins 6 mois d’abattage.

Les bois étuvés ou séchés artificiellement ne seront acceptés qu’à condition qu’ils aient conservé leur aptitude d’emploi. Ils seront, avant assemblage, imprégnés par trempage avec un produit présentant une efficacité fongicide et insecticide reconnue et de longue durée, agissant sur tous les parasites, (procédé décrit au chapitre 8 - 2 § 8-2-1).

De plus pour éviter toutes dégradations, ils seront convenablement protégés pendant toute la durée des travaux.  Les éléments de menuiserie devront être selon le cas, imprégnés à l’huile ou au vernis avant la pose. Le Maître d’Œuvre définira sur présentation d’échantillons les essences et la figuration des bois et placages à employer qui devront rester apparents.

Les bois devront être traités par des produits fongicides et insecticides, il conviendra de veiller particulièrement à traiter les coupes d’extrémité faites sur chantier.

Les contres plaqués

Les contres plaqués ayant un rôle structurel ne pourront jamais être en AYOUS, ils seront en OKOUME, FRAKE, MAKORE, OZIGO, SIPO, SAPELLI, DO).

8 - 3 Serrurerie - Quincaillerie

Tous les articles de quincaillerie seront de marque « VACHETTE » ou similaire de première qualité. Les pièces en acier moulé devront être saines et de forme bien nette.

Toute pièce présentant des soufflures susceptibles d’en compromettre la solidité ou le bon aspect sera refusée. Les paumelles seront en acier moulé ; broche en acier, bagues en laiton, traitées zinguées, bichromatées. La hauteur sera de 100 mm et la largeur à déterminer selon le degré d’ouverture. Les serrures à mortaises seront du type ‘UNIVERSEL, ROBUST ou similaires. Les ensembles de béquilles seront de modèle ‘AEROLlTH » ou similaires,

Les vis comporteront un filet mince et tranchant. Le fond du pas en forme de gorge, et bien égal en hauteur, un corps cylindrique dans la partie non taraudée. L’emploi des fausses vis, dites « vis à garnir est formellement prohibé. Les vis ordinaires ne seront jamais enfoncées à coup de marteau. Les ferrures telles que paumelles, équerres, pointures seront peintes au minimum de plomb avant pose. Les articles de quincaillerie comportant des parties mobiles ou des mécanismes seront graissés. En général, tous les articles de quincaillerie et serrurerie auront un fini chromé brillant. L’Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des articles utilisés. Les modèles définitivement adoptés seront déposés au bureau de chantier du Maître d’Œuvre jusqu’à réception provisoire des travaux.

Les éléments métalliques tels qu'aiguilles, pattes à scellements, etc.… seront protégés contre la corrosion par une couche de peinture antirouille au minium ou à la poudre de zinc. Les accessoires de quincaillerie tels qu’entrées de clés, rosettes, seront déposés et reposés si nécessaires pour permettre de les peindre

8 -4 Plafonnage Intérieur

Plafonnage Intérieur

Le plafonnage intérieur sera réalisé en feuilles de contre-plaqué « de 8 mm d’épaisseur, de premier choix. Les feuilles seront découpées suivant les dimensions indiquées par le Maître d’Œuvre. Le module de base sera 0,50 m.

Il ne sera pas prévu des couvre-joints. Un vide de 5 mm sera ménagé entre les plaques et tout autour du plafonnage le long des murs.

Les plafonds seront soit à peindre soit à vernir selon les indications des plans.

Plafonds extérieurs

Les débords de toiture des bâtiments seront revêtus d’un voligeage non jointif avec grillage moustiquaire de manière à assurer une ventilation constante des combles. Les voliges seront espacées de 1 cm conformément aux plans.

Les plafonds extérieurs seront réalisés en tôle lisse de0,35mm des ouvertures grillagées seront prévu pour la ventilation des combles.

Empaquetage et marquage

Toute la quincaillerie de finition aura les vis, les boulons et les attaches exigés et nécessaires pour sa pose. Chaque article comprendra dans son emballage les directives de pose et d’entretien. Chaque empaquetage sera lisiblement marqué et adéquatement étiqueté et indiquant la partie du travail pour laquelle il est prévu. Chaque marquage correspondra au numéro indiqué sur la liste approuvée de la quincaillerie.

Mode d’exécution et prescriptions de mise en œuvre

Autant que possible, les ouvrages de menuiserie doivent être finis et assemblés à l’atelier et livrés au chantier prêt à être mis en place. Ils doivent être finis avec une surface polie au papier de verre et le clouage doit être invisible.

L’Entrepreneur devra établir un prototype pour chaque élément de menuiserie qui sera soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie seront entreposés à l’abri de l’humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d’en être affectée.

Avant la pose, les éléments qui auraient pris une forme gauche seront refusés.

L’Entrepreneur devra assurer l’entretien de ces ouvrages pendant un an après la réception provisoire.

8 - 5 Menuiserie bois

8-5.1 Assemblages

Les éléments constitutifs des ouvrages, montants ou traverses seront d’une seule pièce. Il en sera de même pour les pièces présentant de défauts dissimulés par un masticage.

Les parements bruts et lourds des rives seront droits et sans épaufrures. Les coupes d’angles seront franches et dressées en vue de réaliser un joint à raccord parfait.

Les têtes de clous et chevilles seront chassées à une profondeur de 1,5 mm environ, ainsi que les pièces de quincaillerie destinées à être rebouchées par la peintre. Les assemblages à tenons et mortaises seront parfaitement ajustés, et maintenus à l’aide d’une cheville de bois dur ou de métal d’un modèle agréé.

Les menuiseries seront posées avec soin sur tous les parements.

Les assemblages à rainures et languette seront à droit fil d’une parfaite exécution.

Lorsque les assemblages nécessiteront une fausse languette moite cette dernière sera en bois dur ; toutes les entailles destinées à recevoir une pièce de quincaillerie seront passées au minimum de plomb avant pose.

Les parties mobiles des menuiseries devront fonctionner sans difficulté et se joindre entre elles ou avec les parties fixes avec un jeu calculé pour ne pas excéder, avant peinture, 1,5 mm une fois les bois stabilisés au degré d’humidification du milieu d’utilisation

Tous les trous, scellements, raccords concernant les travaux de menuiserie seront dus par ‘Entrepreneur.

8 - 5-2 Protection des ouvrages

Après leur vérification et leur acceptation par le Maître d’Œuvre, les ouvrages de menuiseries recevront une couche d’impression, chapitre 12, conformément à la destination, c’est à dire finition peinture ou finition vernis.

Tous les ouvrages destinés à être vernis, devront être rigoureusement protégés pendant les travaux par une couche de vernis reprise par ponçage et raccords aux endroits tâchés.

Toute menuiserie comportant des taches de ciment ou autre sera refusée et remplacée par l’Entrepreneur. Ou alors elle sera grattée avec une lame de verre ou du papier verre, si cette opération est suffisante.

8 -5-3 Définition des ouvrages

Les huisseries extérieures (portes et fenêtres) seront posées avec un but plastique étanche sur leur périmètre. Toutes huisseries (extérieures et intérieures) seront posées conformément aux plans de détail avec ou sans couvre-joint. Les huisseries des portes et fenêtres auront une section de 50 x 400 mm, saut indications contraires des plans de détails.

a) Portes iso planes

Les portes iso planes auront une épaisseur de 50 mm

. Elles seront constituées de contreplaquer Okoumé avec siège en bois dur au pourtour, Les portes iso planes ne doivent pas être utilisées comme portes extérieures.

Toutes les portes seront peintes conformément aux descriptions du chapitre 12.

Elles seront à un ou deux vantaux selon le cas. Les types de dimensions retenus sont ceux figurant sur les plans de détails.

Les dimensions indiquées sur les plans correspondant aux ouvertures libres de maçonneries. Tous les types de porte sont repérés sur les plans.

b) Portes de placard

Les portes de placards seront du type isoplane de 27 mm d’épaisseur et seront peintes. Les aménagements intérieurs seront réalisés conformément aux plans de détails. Ces portes peuvent également être réalisées en panneaux lattés, de fibres ou de particules.

- Portes pleines

Elles seront réalisées par une des essences de bois rouge citées au paragraphe 9-2-1-1. Elles auront une épaisseur de 35mm et seront divisées en 4 blocs comportant des pointes de diamant. Elles seront peintes d’une couleur marron foncé.

CHAPITRE 9 : MENUISERIE METALLIQUE

9 - 1 Consistance des travaux

Le présent chapitre concerne tous les travaux menuiserie métallique, huisseries, grilles, etc. ainsi que la serrurerie y relative.

9 - 2 Métaux ouvrés

9 - 2-1 Qualité

Les profilés seront des profils spéciaux laminés à chaud, adoptés par l’Union Technique de Menuiserie Métallique ou des profilés pliés conformément aux indications des détails.

La classe des fers profilés sera déterminée pour résister à un usage normal correspondant à celui auquel ils sont destinés, en général toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes en vigueur.

Les aciers laminés devront être exempts de pailles, criques, stries, fissures, gerçures et soufflures.

Les tôles et les plats, les âmes et les ailles des profilés auront des surfaces nettes et planes.

Les soudures si elles existent, ne devront présenter aucune discontinuité.

9 - 2-2 Protection des ouvrages

a) Protection par sablage et application d’une couche primaire

Les fers seront décapés par sablage en atelier et recevront aussitôt après une couche d’application primaire de protection. L‘Entrepreneur devra donner toutes spécifications concernant les travaux de sablage afin que les contrôles puissent être faits dans son atelier avant la couche d’application primaire.

b) Protection par galvanisation au zinc.

Les fers prévus en serrurerie ou menuiserie métallique pourront être de la série CPZ, c’est-à- dire galvanisés par zingage en atelier. L’Entrepreneur devra de toutes les façons assurer la protection des soudures après découpe et montage en atelier suivant prescriptions définies en (a) ci-dessus. Il veillera à nettoyer toutes les soudures à la meule de telle sorte qu’aucune bavure ne soit visible.

9-3 Ouvrages

9 - 3-1 Assemblage et pose

Les assemblages soudés, vissés ou rivés seront parfaitement exécutés pour résister sans déformation permanente aux essais mécaniques.

Les assemblages d’angles seront soigneusement ajustés. Les assemblages soudés électriquement ne devront pas comporter de traces de soudure en saillis.

Les pattes à scellement devront être suffisamment longues (10 cm minimum) pour assurer une parfaite fixation de l’ouvrage. Elles devront être terminées en queue de carpe.

Toutes les vis employées pour les parties démontables devront affleurer la pièce démontable,

Tous les ouvrages seront exécutés avec de soins possibles. Les fers seront dressés et coupés régulièrement.

9- 3-2 Dé finition des ouvrages

a) Grilles antivol

Toutes les fenêtres seront pourvues de grilles métalliques antivol. Ces grilles seront constituées de barres de fer carré de 10. Les dimensions de la grille seront fonctions des dimensions de la fenêtre.

b)  Portes et portail de la véranda

Les portes seront à 2 vantaux. Les cadres seront faits en cornières de 35.

Le vantail sera fait d’une ossature de tube carré de 30. Le remplissage se fera par la tôle lisse noire d’épaisseur 10/10é sur une face et ornée de pointe de diamant exécuté au fer plat. Elle sera fixée par 3 paumelles de 100 ayant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 9-2-2-1.

Elles seront équipées de serrures à canon de marque « VACHETTE » de première qualité. On soudera aussi à ces portes des bagues en acier pour la fixation de 2 cadenas.

- Grille métallique de sécurisation

Elle est faite de barres de fer carré de 10 et devra recouvrir tout l’intérieur du bâtiment. Elle sera placée juste en dessous des fermes de la charpente et scellée dans le chaînage haut. Les barres seront espacées de 15 cm maxi dans un sens. Les mailles ne dépasseront pas les dimensions suivantes : 15x40cm.

- Grille de protection sur la véranda

Des grilles de protection seront placées le long de la véranda. Elles seront en tubes carrée de 30. Les barres auront un espacement maximal de 15cm et aucune maille ne dépassera les dimensions suivantes : 15x30cm.

CHAPITRE 10 : PEINTURE ET VITRERIE

10- 1 Consistance des travaux et descriptions des ouvrages

10 - 1-1 Consistance des travaux

Ce chapitre concerne tous les travaux de peinture extérieure et intérieure de l’ensemble des bâtiments.

10 - 1-2 Travaux à exécuter

10 - 1-2-1 Peinture

Les travaux de peinture comprennent

- Peinture intérieure et extérieure

-  Peinture à Huile sur menuiserie bois

- Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique

- Peinture vinylique sur faux plafonds ou vernis selon indications du devis

Sont inclus dans ces travaux le nettoyage et la préparation de toutes les surfaces à peindre.

10 - 1-2-2 Vitrerie

La vitrerie comprend la fourniture et la pose de l’ensemble des vitrages pour châssis à lames pivotantes, ainsi que les vitrages à poser dans les huisseries métalliques ou en bois.

10 - 2 Nature, qualité et provenance des matériaux

10- 2-1 peintures

10 - 2-1-1 Caractéristiques

a) Composants de base

Généralités :

Les composants de base des peintures devront être conformes aux prescriptions des normes en vigueur :

- Huile de lin cru ;

- Huile de lin cuit ;

- Essence de térébenthine ;

- White spirit ;

- Siccatif liquide ;

- Oxyde de zinc en poudre ;

- Litopène ;

- Dioxyde de titane ;

- Ocres ;

- Bleu d’outremer ;

- Minium en poudre sèche ;

Produits semi-finis

-Oxyde de zinc en pâte

- Blancs broyés à l’huile de lin

- Minimum de pâte

Produits finis

Produits pour impression, couche primaires et apprêts, conformément aux normes UNP

Couches de finition

A la peinture à huile mate brillante ou émail, conformément aux normes en vigueur

- Mastics pour rebouchage de paroi

Mastics pour peinture à l’huile

Le produit devra s’appliquer facilement au couteau. Il devra donner au bout de trois jours au plus, après ponçage sec, une surface dure et lisse qui permette une bonne adhérence des couches ultérieures de peinture.

Mastic pour peinture à l’eau ou mastic à la colle

Il sera composé de blanc de craie ou autre produit approprié.

10-2-1-2 Couleur des peintures

Les peintures extérieures seront de couleur jaune foncé avec une bande en forme de plinthe de couleur marron foncé. Les peintures intérieures seront de couleur jaune ivoire.

Les peintures à huile pour les menuiseries métalliques seront de couleur grise à 50 %.

10-2-1-2 Règles générales d’emploi des peintures et produits

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits devront être choisis en fonction de l’exposition des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphère agressive. Les peintures pour extérieures notamment, devront résister aux intempéries.

Il est spécifié que, sauf prescriptions contraires du devis descriptif, l’emploi de White Spirit » est interdit dans la peinture utilisée pour les travaux extérieurs.

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduit devront être compatibles avec le support à recouvrir et compatible entre eux.

Les couches d’impression devront être adaptées au support en raison des différences d’absorption de ce dernier.

10 - 2-1-3 Contrôle des produits

Les produits pourront être, éventuellement soumis à des Essais de laboratoire, dans le but de vérifier qu’ils sont conformes aux spécifications imposées.

L’Entrepreneur devra, notamment préciser dès le début de ses travaux, les marques des produits qu’il compte employer.

Il sera déposé au bureau de chantier, un échantillon type de ces marques correspondant à la teinte définis par le Maître d’Œuvre.

NB : Aucune peinture ne pourra être appliquée sans qu’au préalable une vérification de sa qualité n’ait été procédée par le maitre d’œuvre et qu’un procès-verbal de cette réception soit établi.

10 - 2-1-4 Livraison sur le chantier

Les produits seront livrés sur le chantier dans des récipients clos, comportant les marques d’origines et d’identification.

Le marquage des emballages, prescrit dans les documents cités (normes, spécifications) sera obligatoirement exécuté en utilisant les symboles prévus dans ces documents.

10 - 3 Mode d’exécution des travaux

10-3-1 Peinture

10- 3-1-1 Reconnaissance des supports, précautions préalables

Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur procédera à un examen des supports et sera tenu de les reprendre s’il se révèle une malfaçon quelconque. Il s’assurera que les supports sont exempts d’humidité ou de toute autre particularité nuisible à la bonne tenue des peintures

10- 3-1-2 Protection des ouvrages non peints

L’Entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer la protection des surfaces non peintes qui pourraient être tâchées ou abîmées. Dans le cas des peintures au silicate, en particulier, l’Entrepreneur devra procéder à un encollage préalable des ouvrages en zinc, des fonds de peinture à l’huile afin d’éviter leur attaque par les gouttes qui pourraient être projetées.

10- 3-13 Règles générales d’exécution

Les travaux ne devront être exécutés que sur des surfaces parfaitement sèches. Avant application de toute couche, la surface qui la reçoit devra être débarrassée des souillures, poussières, tâches de graisse ; les plafonds notamment seront débarrassés des traces laissées par les électriciens pour la recherche des points de NORD.

Les peintures devront, en cours d’emploi, être maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage et, éventuellement, par tamisage.

NB : La peinture à huile de couleur marron foncé sera appliquée à mi-hauteur des murs intérieurs.

Chaque type de peinture comprendra les opérations suivantes :

a) Peinture vinylique intérieure

- Brossage, égrenage

- Rebouchage, ponçage

- Une couche d’impression

- Deux couches de finition Pantex 800 ou similaire.

b) Peinture type pancyl

- Brossage, égrenage

- Rebouchage, ponçage

- Une couche d’impression

-Deux couches de finition

d) Peinture à l’huile sur menuiserie et murs intérieurs

- Brossage, ponçage

- Impression huile avant pose

- Brossage, ponçage, égrenage après pose

- Reprise des impressions si nécessaire Rebouchage au mastic à l’huile

- Finition, sous-couche et huile glycérophtalique

e) Huisserie métallique

- Brossage, décalaminage, dégraissage

- Impression au minimum de plomb avant pose

- Rebouchage des têtes de vis et coupes d’onglet

- Ponçage

- Sous-couche glycérophtalique

- Huile glycérophtalique.

10- 3-1-4 Préparation des surfaces

a) Époussetage

L’enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant l’exécution d’un enduit ou l’application de toute couche de peinture.

b) Dérouillage

Les fers, fontes, aciers, seront soigneusement débarrassés de la rouille, suivant le cas : à la brosse métallique, par grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé.

Ce travail comprendra le brossage à la brosse dure pour nettoyage final.

c) Rebouchage (excluant les enduits;)

Cette opération consistera à dissimuler, par un masticage soigneusement effectué, les défauts : petites cavités, fissures, irrégularités, crevasses, joints et nœuds de menuiserie, etc.

Lorsque l’ensemble du travail comportera une couche d’impression générale, le rebouchage sera exécuté après l’application de celle-ci.

Pour les badigeons à la chaux et les peintures au silicate, le rebouchage des éraflures ou trous sera exécuté à la chaux, au ciment ou au PANTICOAT.

Après rebouchage, la surface devra être continue et susceptible de constituer une bonne assise pour les travaux suivants. Le rebouchage ne pourra être considéré comme ayant été exécuté que lorsque les surfaces peintes à une ou plusieurs couches ne présenteront aucune trace de défaut antérieur.

Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrage des moulures, champs, plinthes etc. ainsi que l’enduit de toutes pièces et ferrures entaillées (paumelles, plates-bandes, entrées de serrure etc.) ces parties métalliques ayant reçu, au préalable une couche primaire d’antirouille.

d) Brossage

L’enlèvement à la brosse dure des taches de mortier sur boiserie, de la couche légère de rouille sur les fers, fontes, tôles sera toujours exécuté.

e) Dégraissage des fers et aciers neufs

Sauf spécifications particulières prévues aux rubriques menuiserie bois ou menuiserie métallique concernant la fourniture par ces rubriques des ouvrages métalliques, l’Entrepreneur devra prévoir les opérations suivantes pour les ouvrages métalliques ne recevant aucune application avant peinture ou pour les ouvrages d’éléments de raccord qui n’ont reçu aucune couche protectrice préalable.

10-3-2 Localisation des ouvrages

10- 3-2-1 Peintures

a) Peinture vinylique extérieure ou Pancryl sur tous les murs.

b) Peinture vinylique sur tous les plafonnages en contre-plaqué.

c) Peinture à l’huile glycérophtalique sur l’ensemble des huisseries et pièces métalliques, telles que

- Portes

- Cadres

10- 4 Prescriptions d’application des peintures

Les couches intermédiaires et de finition ne seront entreprises qu’après travaux préparatoires et reprise éventuelle des couches primaires et d’impression.

La peinture de chaque couche devra être correctement croisée sauf pour les peintures à l’eau. La couche sera finement lissée.

Avant application d’une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et les coulures grattées, toutes irrégularités effacées.

Une couche ne devra être appliquée qu’après séchage complet de la couche précédente.

Le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme à celui de la surface témoin ou, à défaut de la surface témoin, conforme au ton de l’échantillon accepté par le Maitre d’Œuvre. Les reprises ne devront pas être visibles.

L’application des peintures ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

10-5 Nettoyage

Avant le début des travaux, et en cours des travaux si nécessaire, l’Entrepreneur devra assurer le nettoyage du chantier.

Les nettoyages en fin de chantier intéressent, notamment toutes les parties apparentes

- Sols

- Revêtements verticaux

- Quincaillerie (boutons de porte, béquilles, etc.)

- Appareillage électrique (interrupteurs, etc.)

Sont compris dans les nettoyages, le balayage et l’évacuation

- Les déchets résultant des nettoyages.

Les produits employés (solvants, décapants) ainsi que les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) ne devront pas provoquer l’altération des matières ou de leur état de surface (poli, brillant, etc.).

NB : En tout état de cause on n’utilisera jamais de la chaux vive même pour la couche d’impression.

10 - 6 Vitrerie

10 - 6-1 Caractéristiques

a) Vitrage

Les vitrages répondront aux raisons caractéristiques suivantes

- Transparence : les feuilles doivent être claires et lisses, elles doivent présenter individuellement une teinte uniforme.

- Choix : les feuilles de verre ou glaces seront de premier choix, exemptes de tout défaut.

10-6-2 Description des ouvrages

- Les fenêtres

Elles seront faites de châssis coulissants en alu selon les dimensions de la fenêtre.

- La porte d’entrée

Elle est faite de 2 châssis coulissants en alu selon les dimensions de la porte.

CHAPITRE 11: ELECTRICITE INTERIEURE

11 - 1 - Consistance des travaux et description des ouvrages

11 - 1-1 - Consistance des travaux

Les travaux décrits au présent chapitre concernent essentiellement l’installation intérieure à partir de la boîte de branchement extérieur des compteurs. Le réseau de distribution depuis le poste de transformation jusqu’au coffret de branchement

11 - 1-2 - Travaux à exécuter

Les travaux comprendront la fourniture et installation :

-du câble de terre

- des câbles et fourreaux de distribution y compris des boîtes de dérivations

- des armoires et tableaux

- des prises de courant

- des interrupteurs

- des appareils d’éclairage de secours selon indications des plans.

11 - 2 - Nature, qualité et prévoyance des matériaux

Toutes les fournitures devront être conformes aux spécifications des normes UTC. Un échantillon de chaque fourniture sera déposé par l’Entrepreneur au bureau de chantier afin de permettre, au cours des travaux, de vérifier que le matériel installé est conforme aux échantillons agréés par le Maître d’Ouvrage.

a) Câbles

Les câbles seront de la série U 500 V lorsqu’ils seront posés sous conduits.

b) Appareillages

Disjoncteurs équipant les armoires et tableaux de distribution : ils seront tétras polaires de type différentiel, marque Merlin et Gerin ou similaire.

Interrupteurs, prises de courant, boutons poussoirs

Ils seront de marque Legrand, Philips ou similaire, à encastrer. Les appareillages situés à l’extérieur ou dans des locaux mouillés seront de type étanche.

Le choix du type d’appareillage à prévoir est défini dans le devis descriptif particulier.

Boîtes de dérivations

Elles seront du modèle à encastrer à l’intérieur, étanches dans les locaux mouillés ou à l’intérieur.

d) Appareils d’éclairage

Les appareils d’éclairage seront à tubes fluorescents.

Les appareils à tube fluorescent seront équipés d’un cache-diffuseur, Ils recevront une lampe de 40 watts.

11 - 3 - Mode d’exécution des travaux

11 - 3-1 - Prescriptions techniques particulières et règles d’installation

L’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’ouvrage, dans un délai de deux mois, après la signature de la lettre-commande et après avoir obtenu accord d’ENEO. Au cas où les services d’ENEO l’exigeraient, l’Entrepreneur devra exécuter les travaux demandés même si ceux-ci ne sont pas prévus dans son marché, étant bien entendu qu’il a pris tous les renseignements au préalable.

L’ensemble des installations sera réalisé conformément aux normes en vigueur régissant les installations électriques de première catégorie.

Les installations répondront en particulier aux normes en vigueur suivantes :

- NF C 15-100 Exécution et entretien des installations

- NF C 14-100 installation de branchement de première catégorie

- NF C 12-100 : Relative à la protection des travailleurs qui mettent en œuvre l’électricité

- NF C 12-200 1 Textes officiels relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

- NF- C 15-111 : Passage ries canalisations dans les espaces creux ménagés dans les parois ou vides de construction.

- D.T.U. N° 70,1 installation électrique des bâtiments usage (l’habitation, De plus, les installations devront satisfait aux règlements particuliers d’ENEO.

11-3-2- Trous, scellements

Tous les travaux nécessaires au passage de canalisation et à la fixation des appareillages sont les suivants :

- Percement, rebouchage des trous,

- Scellements des tubes,

- Raccords divers, etc.

L’Entrepreneur réservera les ouvertures nécessaires au passage des canalisations ou effectuera la pose de l’appareillage qui serait susceptible d’être aménagé pendant la construction.

Les fourreaux seront placés au moment du coulage du béton.

Il s’assurera que le passage de ces canalisations n’est pas susceptible de gêner celui des canalisations des autres corps d’état (prescriptions U.T.E. concernant la proximité des canalisations de différentes natures).

11-3.3- Mise à la terre

Pour chaque bâtiment, il sera prévu une mise à la terre. Cette mise à terre sera assurée par la pose en fond de fouille et avant coulage du béton de propreté, d’un conducteur en cuivre nu de 28 mm2 de section, formant ceinturage du bâtiment et ne comportant aucune coupure. Les soudures sont interdites. La remontée au tableau se fera sous fourreau.

Liaison équipotentielle

Elle sera conforme aux spécifications des normes suscitées.

11-3-4- Lignes d’alimentation

Les câbles d’alimentation des différents appareils seront posés sous conduits PVC encastrés dans la maçonnerie. Dans les faux plafonds on utilisera soit des PVC spéciaux, soit des câbles multiconducteurs type VGV conformes aux normes en vigueur.

La section minimale d’un circuit d’éclairage est de 1,5 mm2 :2.5 mm2 pour un circuit pris de courant 10 A.

Il sera fait usage de boutons poussoirs avec télérupteur au tableau de distribution chaque fois qu’il y aura plus de deux (2) commandes pour un ou plusieurs points lumineux.

Dans les parcours horizontaux des canalisations, il sera fait usage de boites de dérivation ou de tirage tous les deux mètres minimums.

11-3-5- Tableau de distribution

Les tableaux de distribution seront conformes aux schémas unifilaires. Ils comporteront un disjoncteur général différentiel, tétra polaire, et une protection par disjoncteur pour chaque circuit.

11 - 3-6 - Nettoyage

Toutes précautions seront prises pour que les parties apparentes des appareillages, des luminaires, etc. restent parfaitement propres. Tous les appareils ou matériels souillés ou détériorés seront refusés et remplacés.

L’installation sera livrée à la réception provisoire en ordre de marche, après réception par l’ingénieur de contrôle.

11 - 3-7 Plans de recollement

A la fin de ses travaux, l’entrepreneur devra remettre au Maître d’ouvrage les plans et schémas des travaux réellement exécutés. Les plans devront indiquer explicitement les puissances des appareils, section des câbles, calibres des appareils de protection emplacement des canalisations, schémas détaillés des tableaux de distribution, et toutes les indications nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de l’installation.

CHAPITRE 12 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

12- 1 - Consistance des travaux et description des ouvrages

Les travaux de VRD décrits dans ce chapitre concernent les travaux de drainage des eaux pluviales, tout autour des salles de classe.

12- 2 - Description des ouvrages

Evacuation des eaux usées et des eaux vannes

Les eaux usées et les eaux vannes seront collectées soit séparément, soit unitairement.  Les canalisations seront en PVC Ø 160 mm ou selon les plans et comporteront des regards à chaque changement de direction et tous 35 mètres maximum dons es alignements.

Caniveaux d’évacuation des eaux pluviales

Les caniveaux seront exécutés en béton armé dosé à 350 kg/m3, de 40cm de large et 30cm de profondeur et leurs parois auront une épaisseur de 8cm. Son fond sera revêtu d’une couche de mortier lissé dosé à 400 kg/m3.

Ces caniveaux seront couverts aux droits des entrées des salles de classe sur une largeur de 2m par des dallettes préfabriquées en béton armé dosé à 350kg/m3.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.  Une rampe de 3m de long sera aménagée telle que les plans l’indiquent.

Caractéristiques des dallettes

Section : 30x10cm ; largeur : 50cm

Aciers longitudinaux et transversaux Ø8 de maille 10x10cm

Caractéristiques de la rampe

Béton armé dosé à 350kg/m3

Aciers longitudinaux et transversaux Ø8 de maille 15x15cm

12-3- Dallage extérieur

Les murs des soubassements seront protégés par un dallage de 80cm de large et de 8cm d’épaisseur tout autour des bâtiments situés entre les caniveaux et eux.

Ce béton sera ordinaire et dosé à 300kg/m3.

On le bouchardera au balai brosse.

D’ARRETS POUR VERIFICATION ET RECEPTION

En tout état de cause, un minimum de sept vérifications doit être faites avant la réception provisoire et dans l’ordre suivant :

- Aucune fouille ne pourra être remblayée ou bétonnée sans avoir été réceptionnée au préalable par le Maître d’œuvre un procès-verbal de réception sera établi à l’issue de cette vérification.

- Avant leurs poses, les parpaings devront d’abord être approuvés par le Maître d’œuvre. Un procès-verbal de réception de ces parpaings sera dressé à l’issue de cette vérification.

- Avant la pose du premier carreau il sera procédé à la vérification de leur qualité et de leur quantité. A la suite de cette vérification et s’ils sont approuvés un procès-verbal de réception sera rédigé et signé.

- Avant le début des travaux, tous les aciers entrant dans les bétons de la construction devront être façonnés, stockés et leur qualité approuvée par le Maître d’œuvre. Un procès-verbal de réception sera fait à l’issue de cette vérification.

- Avant la pose des fermes de la charpente, une vérification de la qualité de bois utilisée, de l’effectivité du traitement ainsi que de l’épaisseur de la tôle sera fait et un procès-verbal de réception sera établi et signé.

- Aucune peinture ne pourra être appliquée sans qu’au préalable une vérification de sa qualité n’ait été effectuée par le maitre d’œuvre et qu’un procès-verbal de cette réception soit établi.

- Après l’installation sanitaire une réception provisoire sera faite et un procès-verbal contradictoire sera alors établi pour servir de base à la réception provisoire des travaux, restant entendu qu’une deuxième vérification notamment sure :

a) les essais de solidité

b) les essais de bonne marche

Sera alors effectuée en présence des mêmes parties, au moment de la réception définitive.

Pièce N°6

BORDEREAU DES PRIX

UNITAIRES (BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER EN MACONNERIE

| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etudes Ce prix rémunère au forfait : - L’élaboration du projet d’exécution ; - Elaboration de l’étude Géotechnique. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 102 | ###### Débroussaillage du site Ce prix rémunère au mètre carré le nettoyage du site des travaux. Il comprend : - La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ; - La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’Ingénieur et toutes sujétions ; - Le dé forestage éventuel. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 103 | installation du chantier Ce prix rémunère : - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | ###### Nivellement de la plate – forme Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : - Le décapage de la terre végétale ; - L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; - Le nivellement de l’emprise du chantier ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 202 | ###### Fouille manuelle en rigoles et en puits ###### Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | ###### Remblai de terre ou sable compacté Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm; - Le Compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |
| 301 | ###### Béton de propreté Ce prix comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | ###### Agglos. Bourrés [20 x 20 x 40] Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | ###### Béton armé pour semelles, poteaux amorces et chainage Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Béton légèrement armé pour dallage sol ép . 10cm Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 50 x 50 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 401 | Agglos de 20x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | ###### Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | ###### Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; ###### Et toutes sujétions. | m3 |  |
|  | ###### Le mètre cube à : francs CFA |  |  |
| 404 | ###### Tableau mural Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 armé d'un grillage fin. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; - L’application de l’ardoisine ; - Les dimensions : - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 405 | ###### Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. ###### Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 406 | Réalisation des rampes d'accès pour véhicule Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès pour véhicule réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 501 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 502 | F et P bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 503 | F et P de Plafond en contreplaqué de 4 mm, y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | ###### F et P de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : - Fourniture des planches de rive de 30; - Fixation sur les fermes et pignons ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 505 | ###### F et P Tôle bac Alu. 6/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 506 | F et P de Plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 507 | ###### Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 508 | ###### F et P de tôle de bardage en tôle en alu 6/10e de 30 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les planches de rive de pignon ; - Et toutes les sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 601 | ###### Porte métallique de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à un battant (1,80x2,20). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 602 | ###### Grille antivol Ce prix rémunère au mètre carré la pose des cornières de grille antivol. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. | m2 |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA |  |  |
| 603 | ###### Portail métallique coulissant sur rail de 977x220 fixé sur cornière Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’un portail métallique (977x220). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose du portail métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, roulements etc. ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | ###### LOT 700 : MÉNUISERIE BOIS |  |  |
| 701 | ###### F/P des portes en bois plein de 90x220 fixés sur cadre en bois. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte en bois plein de 90x220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois plein ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 702 | ###### F/P des portes en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte en bois isoplane de 70x220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois isoplane ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 703 | Fourniture et pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110. Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée Ce prix rémunère au rouleau la fourniture de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 802 | Fourniture de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère au rouleau la fourniture de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère au rouleau la fourniture le fil TH 2,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes LED avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4 mm2 en cuivre Ce prix rémunère au rouleau la fourniture le fil TH 4 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6 mm2 en cuivre Ce prix rémunère au rouleau la fourniture le fil TH 6 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 807 | Fourniture et pose d'Interrupteurs et prises de courant encastrés Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du câble en cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre et toutes sujétions. L’unité A : francs CFA | U |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. L’unité A : francs CFA | U |  |
| 810 | ###### Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |
| 901 | Réalisation de la fosse septique Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de la fosse septique y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 902 | Réalisation du puisard Ce prix rémunère à l’unité la réalisation du puisard y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 903 | F et P de la tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 904 | F et P de la tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de WC PARMA y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’urinoir y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 907 | Fourniture et pose de Lavabo avec console Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de Lavabo avec console y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 908 | Fourniture et pose de revêtement du sol avec grés cérame de 30x30 et toute sujétion de mise en œuvre - Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : - La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 909 | Fourniture et pose de revêtement du mur avec faïence de 15x30 et toute sujétion de mise en œuvre - Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : - La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 910 | Fourniture et pose des accessoires diverses (porte papier hygiénique en inox, miroir porte serviette à deux branches en inox, robinets etc) Ce prix énumère l’ensemble des accessoires et toutes sujétions L’ensemble à:………………………………………francs CFA | ens |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1002 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1003 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1004 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1005 | Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour garde-corps, menuiserie bois et métallique y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère au mètre carré dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 1100 : VRD |  |  |
| 1101 | ###### Caniveau en béton armé au fond lissé Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 1102 | ###### Fourniture et pose des dallettes de 50cm (ep=10) Ce prix rémunère au mètre linéaire les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire la fourniture et la pose des dallettes. ###### Le mètre linéaire à :………………………………….francs CFA | ml |  |
| 1103 | ###### Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un dallage au béton armé dosé à 250kg/m3 des alentours du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 1201 | ###### Plants Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la plantation des arbres ainsi qu’un entretien pendant une période de et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1202 | ###### Bac à ordure Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des bacs à ordures et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DE L’ATELIER DE COUTURE

| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etudes Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - Elaboration de l’étude Géotechnique. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 102 | ###### Débroussaillage du site Ce prix rémunère au mètre carré le nettoyage du site des travaux. Il comprend : - La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ; - La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’Ingénieur et toutes sujétions ; - Le dé forestage éventuel. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 103 | installation du chantier Ce prix rémunère : - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | ###### Nivellement de la plate – forme Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : - Le décapage de la terre végétale ; - L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; - Le nivellement de l’emprise du chantier ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 202 | ###### Fouille manuelle en rigoles et en puits ###### Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | ###### Remblai de terre ou sable compacté Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm; - Le Compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |
| 301 | ###### Béton de propreté Ce prix comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | ###### Agglos. Bourrés [15 x 20 x 40] Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | ###### Béton armé pour semelles, poteaux amorces et chainage Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Béton légèrement armé pour dallage sol ép . 10cm Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 50 x 50 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 400 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 10 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | ###### Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 | ###### Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; ###### Et toutes sujétions. |  |  |
|  | ###### Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 405 | ###### Tableau mural Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 armé d'un grillage fin. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; - L’application de l’ardoisine ; - Les dimensions : - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 406 | ###### Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. ###### Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 407 | Réalisation des rampes d'accès pour véhicule Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès pour véhicule réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 501 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 502 | F et P bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 503 | F et P de Plafond en contreplaqué de 4 mm, y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | ###### F et P de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : - Fourniture des planches de rive de 30; - Fixation sur les fermes et pignons ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 505 | ###### F et P Tôle bac Alu. 6/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 506 | F et P de Plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 507 | ###### Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 508 | ###### F et P de tôle de bardage en tôle en alu 6/10e de 30 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les planches de rive de pignon ; - Et toutes les sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 601 | ###### Porte métallique à deux vantaux de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique à deux vantaux de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 602 | ###### Grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 2,80*1,10 Ce prix rémunère à l’unité la pose des cornières de grille antivol. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 603 | ###### Grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 1,20*1,10 Ce prix rémunère à l’unité la pose des cornières de grille antivol. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 604 | ###### Grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 0,60*0,60 Ce prix rémunère à l’unité la pose des cornières de grille antivol. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 605 | ###### Seuil en cornière de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose de seuil en cornière de 30. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | ###### LOT 700 : MÉNUISERIE BOIS |  |  |
| 701 | ###### F/P des portes en bois plein de 90x220 fixé sur cadre en bois. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte en bois plein de 90x220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois plein ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 702 | ###### F/P des portes en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte en bois isoplane de 70x220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois isoplane ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 703 | Fourniture et pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à quatre vantaux de 280x110 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à quatre vantaux de 280x110. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à quatre vantaux de 280x110. Et toutes sujétions ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 704 | Fourniture et pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 120x110 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 120x110. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 120x110. Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 705 | Fourniture et pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 60x60 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 60x60. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 60x60. Et toutes sujétions L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée Ce prix rémunère de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 802 | Fourniture de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère le fil TH 2,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes LED avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4 mm2 en cuivre Ce prix rémunère le fil TH 4 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6 mm2 en cuivre Ce prix rémunère le fil TH 6 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 807 | Fourniture et pose d'Interrupteurs et prises de courant encastrés Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du câble en cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre et toutes sujétions. L’Unité à : francs CFA | U |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. L’Unité à : francs CFA | U |  |
| 810 | ###### Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |
| 901 | Réalisation de la fosse septique Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de la fosse septique y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 902 | Réalisation du puisard Ce prix rémunère à l’unité la réalisation du puisard y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 903 | F et P de la tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 904 | F et P de la tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de WC PARMA y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’urinoir y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 907 | Fourniture et pose de Lavabo avec console Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de Lavabo avec console y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 908 | Fourniture et pose de revêtement du sol avec grés cérame de 30x30 ou 40x40 et toute sujétion de mise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : - La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 909 | Fourniture et pose de revêtement du mur avec faïence de 15x30 et toute sujétion de mise en œuvre Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : - La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 910 | Fourniture et pose des accessoires diverses (porte papier hygiénique en inox, miroir porte serviette à deux branches en inox, robinets etc) Ce prix énumère l’ensemble des accessoires et toutes sujétions L’ensemble à:………………………………………francs CFA | ens |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1002 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1003 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1004 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1005 | Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour garde-corps, menuiserie bois et métallique y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 1100 : VRD |  |  |
| 1101 | ###### Caniveau en béton armé au fond lissé Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 1102 | ###### Fourniture et pose des dallettes de 50cm (ep=10) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire la fourniture et la pose des dallettes. ###### Le mètre linéaire à :………………………………….francs CFA | ml |  |
| 1103 | ###### Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un dallage au béton armé dosé à 250kg/m3 des alentours du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 1201 | ###### Plants ###### Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la plantation des arbres ainsi qu’un entretien pendant une période de et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1202 | ###### Bac à ordure ###### Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des bacs à ordures et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER EN MECA AUTO

| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etudes Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - Elaboration de l’étude Géotechnique. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 102 | ###### Débroussaillage du site Ce prix rémunère au mètre carré le nettoyage du site des travaux. Il comprend : - La coupe des herbes sur l’emprise du bâtiment ; - La mise en dépôt des produits du désherbage en un lieu agrée par l’Ingénieur et toutes sujétions ; - Le dé forestage éventuel. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 103 | installation du chantier Ce prix rémunère : - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |
| 201 | ###### Nivellement de la plate – forme Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de la plate – forme du bâtiment. Il comprend : - Le décapage de la terre végétale ; - L’enlèvement et la mise en stock pour réemploi ou évacuation éventuelle à la décharge publique des terres végétale ; - Le nivellement de l’emprise du chantier ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m² |  |
| 202 | ###### Fouille manuelle en rigoles et en puits ###### Ce prix rémunère au mètre cube : - La réalisation des fouilles à 50 cm minimum de profondeur ; - Le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | ###### Remblai de terre ou sable compacté Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d’une couche de remblai de terre. Il comprend : - La fourniture des remblais de terre ou de sable sur 50 cm ; - Le Compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |
| 301 | ###### Béton de propreté Ce prix comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre dans les rigoles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 d’épaisseur 5 cm ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | ###### Agglos. Bourrés [20 x 20 x 40] Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des murs de sous-bassement suivant les indications des plans. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés bourrés au béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | ###### Béton armé pour semelles, poteaux amorces et chainage Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | Béton légèrement armé pour dallage sol ép . 10cm Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 50 x 50 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 305 | Fosse de vidange IDEM TRADEX Ce prix rémunère : - Les travaux de vidange IDEM TRADEX et touteS suggestions ; - Elaboration de l’étude Géotechnique. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 400 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | ###### Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | ###### Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutre Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; ###### Et toutes sujétions. | m3 |  |
|  | ###### Le mètre cube à : francs CFA |  |  |
| 404 | ###### Tableau mural Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un tableau mural en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 armé d'un grillage fin. Il comprend : - La fourniture des matériaux et mise en œuvre du mortier dosé à 400 kg/m3 ; - Le coffrage en bois de bonne équerre ; - L’application de l’ardoisine ; - Les dimensions : - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 405 | ###### Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. ###### Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 406 | Réalisation des rampes d'accès pour véhicule Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès pour véhicule réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 501 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 502 | F et P bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 503 | F et P de Plafond en contreplaqué de 4 mm, y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | ###### F et P de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : - Fourniture des planches de rive de 30; - Fixation sur les fermes et pignons ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 505 | ###### F et P Tôle bac Alu. 6/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 506 | F et P de Plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 507 | ###### Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 508 | ###### F et P de tôle de bardage en tôle en alu 6/10e de 30 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les planches de rive de pignon ; - Et toutes les sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : MÉNUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 601 | ###### Porte métallique de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à un battant (1,80x2,20). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 602 | ###### Grille antivol Ce prix rémunère au mètre carré la pose des cornières de grille antivol. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. | m2 |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA |  |  |
| 603 | ###### Portail métallique coulissant sur rail de 977x220 fixé sur cornière Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et la pose d’un portail métallique (977x220). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose du portail métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, roulements etc. ; Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | ###### LOT 700 : MÉNUISERIE BOIS |  |  |
| 701 | ###### F/P des portes en bois plein de 90x220 fixé sur cadre en bois. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte en bois plein de 90x220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois plein ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 702 | ###### F/P des portes en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte en bois isoplane de 70x220. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte en bois isoplane ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 703 | Fourniture et pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110 y compris toutes sujétions de fermeture et de pose Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110. Et toutes sujétions ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée Ce prix rémunère de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 802 | Fourniture de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 en cuivre Ce prix rémunère le fil TH 2,5 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes LED avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4 mm2 en cuivre Ce prix rémunère le fil TH 4 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6 mm2 en cuivre Ce prix rémunère le fil TH 6 mm2 et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 807 | Fourniture et pose d'Interrupteurs et prises de courant encastrés Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du câble en cuivre de 29 mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 810 | ###### Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |
| 901 | Réalisation de la fosse septique Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de la fosse septique y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 902 | Réalisation du puisard Ce prix rémunère à l’unité la réalisation du puisard y compris la fourniture et la pose des éléments y afférents. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 903 | F et P de la tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’évacuation en PVC de diamètre 100 et 63 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 904 | F et P de la tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyauterie d’alimentation en TDR de diamètre 15 et 20 y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire : francs CFA | ml |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de WC PARMA y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’urinoir y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 907 | Fourniture et pose de Lavabo avec console Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de Lavabo avec console y compris toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 908 | Fourniture et pose de revêtement du sol avec grés cérame de 30x30 et toute sujétion de mise en œuvre - Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : - La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 909 | Fourniture et pose de revêtement du mur avec faïence de 15x30 et toute sujétion de mise en œuvre - Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture des matériaux et la mise en œuvre. Il comprend : - La fourniture et la pose des revêtements et toutes sujétions Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 910 | Fourniture et pose des accessoires diverses (porte papier hygiénique en inox, miroir porte serviette à deux branches en inox, robinets etc) Ce prix énumère l’ensemble des accessoires et toutes sujétions L’ensemble à:………………………………………francs CFA | ens |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1002 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1003 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1004 | Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
| 1005 | Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour garde-corps, menuiserie bois et métallique y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré la fourniture et l’application de la peinture. Le mètre carré à :………………………………….francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 1100 : VRD |  |  |
| 1101 | ###### Caniveau en béton armé au fond lissé Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 1102 | ###### Fourniture et pose des dallettes de 50cm (ep=10) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre linéaire la fourniture et la pose des dallettes. ###### Le mètre linéaire à :………………………………….francs CFA | ml |  |
| 1103 | ###### Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un dallage au béton armé dosé à 250kg/m3 des alentours du bâtiment et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 1201 | ###### Plants ###### Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la plantation des arbres ainsi qu’un entretien pendant une période de et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |
| 1202 | ###### Bac à ordure ###### Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des bacs à ordures et toutes sujétions. ###### L’unité à : francs CFA | U |  |

Pièce N°7

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

(DQE)

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MACONNERIE (F4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTEMENT DU MAYO SAVA |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation | U | Qté | P.U | Total |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes | FF | 1 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | m² | 500 |  |  |
| 103 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 100 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | m² | 400 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits | m3 | 74,4 |  |  |
| 203 | Remblais de terre | m3 | 180 |  |  |
| Sous-total Lot 200 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 2,2 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 74 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages | m3 | 9,1 |  |  |
| 304 | Dallage avec béton légèrement armé (ep.10 cm) | m² | 358,7 |  |  |
| Sous-total Lot 300 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 | m² | 271 |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment | m² | 604,5 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres | m3 | 11 |  |  |
| 404 | Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 405 | Chape lissée | m² | 348,15 |  |  |
| 406 | Réalisation des rampes d’accès pour véhicule | U | 2 |  |  |
| Sous-total Lot 400 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | F et P bois assemblés pour fermes y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m3 | 4,9 |  |  |
| 502 | F et P bois assemblés pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m3 | 3,6 |  |  |
| 503 | F et P de plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 128,8 |  |  |
| 504 | F et P de Planches de rive | ml | 85 |  |  |
| 505 | F et P de Tôle bac alu 6/10e y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 450 |  |  |
| 506 | F et P de plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage er toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 50,28 |  |  |
| 507 | F et P de tôle faitière de 50cm de large | ml | 26,5 |  |  |
| 508 | F et P de tôle de bardage de 30cm de large | ml | 85 |  |  |
| Sous-total Lot 500 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique à deux vantaux de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois | U | 1 |  |  |
| 602 | Grille antivol | m² | 47,3 |  |  |
| 603 | Portail métallique coulissante sur rail | m² | 21,5 |  |  |
| Sous-total Lot 600 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 701 | Porte en bois plein de 90x220 fixé sur cadre en bois | U | 3 |  |  |
| 702 | F et P de porte en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois | U | 2 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110 et y compris toutes sujétions de fermeture et de pose | U | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 700 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée | ml | 260 |  |  |
| 802 | Fourniture de câbles TH 1.5 | ml | 500 |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2.5 | ml | 770 |  |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1.2 y compris toutes sujétions | U | 18 |  |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4mm2 y compris tous les raccords | ml | 400 |  |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6mm2 y compris tous les raccords | ml | 300 |  |  |
| 807 | Fourniture et pose d’interrupteur et prises de courants encastrés | U | 16 |  |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre | U | 1 |  |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre | U | 1 |  |  |
| 810 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, toutes sujétions de sécurité, accordement avec le réseau existant dans l’établissement | ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 800 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |  |  |
| 901 | Fosse septique | U | 1 |  |  |
| 902 | Puisard | U | 1 |  |  |
| 903 | Tuyauterie d’évacuation | ml | 200 |  |  |
| 904 | Tuyauterie d’alimentation | ml | 200 |  |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions | U | 2 |  |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose | U | 2 |  |  |
| 907 | Fourniture et pose Lavabo avec console y compris toutes les sujétions de pose | U | 1 |  |  |
| 908 | Revêtement du sol avec grés cérame de30x30 | m² | 10,55 |  |  |
| 909 | Revêtement du mur avec faïence de 15x30 | m² | 35 |  |  |
| 910 | Ensemble accessoires diverses | ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 900 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces | m² | 452 |  |  |
| 1002 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 sur plafond | m² | 128,8 |  |  |
| 1003 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 1300 pour mur extérieur | m² | 197,5 |  |  |
| 1004 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 pour mur intérieur | m² | 407 |  |  |
| 1005 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiserie bois et métallique | m² | 35 |  |  |
| Sous-total Lot 1000 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1100 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
| 1101 | Caniveau | ml | 85 |  |  |
| 1102 | Fourniture et pose de dallettes de 50cm (ép.=10cm) | ml | 25 |  |  |
| 1103 | Dallage des alentours du bâtiment | m² | 50,28 |  |  |
|  | Sous-total Lot 1100 |  |  |  |  |
|  | LOT 1200 : ENVIRONNEMENTAL ET HYGIENE |  |  |  |  |
| 1201 | plants | u | 50 |  |  |
| 1202 | Bac à ordure | u | 4 |  |  |
| Sous-total Lot 1200 |  |  |  |  |  |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |
| LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
| LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| LOT 1100 : VRD |  |  |  |  |  |
| LOT 1200 : ENVIRONNEMENTAL ET HYGIENE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA : 19,25% |  |  |  |  |
|  | AIR : 2,2% OU 5,5% |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |
|  | NET A PAYER A L’ENTREPRENEUR |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE COUTURE SUR MESURE(COME),GEOMETRE TOPOGRAPHE (GT-TO), SALLE INFORMATIQUE (INFO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTEMENT DE MAYO SAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation |  | U | Qté |  |  | P.U |  | Total |  |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Etudes |  | FF | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site |  | m² | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Installation du chantier |  | FF | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme |  | m² | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits |  | m3 | 56,7 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Remblais de terre |  | m3 | 117,8 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté |  | m3 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés |  | m² | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages |  | m3 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Dallage avec béton légèrement armé (ep.10 cm) |  | m² | 196 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 |  | m² | 206,6 |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 |  | m3 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment |  | m² | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres |  | m3 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Tableau mural |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Chape lissée |  | m² | 196 |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Réalisation des rampes d’accès pour véhicule |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | F et P bois assemblés pour fermes y compris toutes sujétions de fourniture et pose |  | m3 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 502 | F et P bois assemblés pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions de fourniture et pose |  | m3 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 503 | F et P de plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose |  | m² | 196 |  |  |  |  |  |  |
| 504 | F et P de Planches de rive |  | ml | 64,1 |  |  |  |  |  |  |
| 505 | F et P de Tôle bac alu 6/10e y compris toutes sujétions de fourniture et pose |  | m² | 291 |  |  |  |  |  |  |
| 506 | F et P de plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage er toutes sujétions de fourniture et pose |  | m² | 19,23 |  |  |  |  |  |  |
| 507 | F et P de tôle faitière de 50cm de large |  | ml | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 508 | F et P de tôle de bardage de 30cm de large |  | ml | 64,1 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique à deux vantaux de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 602 | F et P de grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 2,80x1,10 |  | U | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 603 | F et P de grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 1,20x1,10 |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 604 | F et P de grille antivol (motif barres droites espacées de 10cm) en tube de 30 de 0,60x0,60 |  | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Seuils en cornière de 30 |  | ml | 12,2 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Porte en bois plein de 90x220 fixé sur cadre en bois |  | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 702 | F et P de porte en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois |  | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à quarte vantaux de 280x110 et y compris toutes sujétions de fermeture et de pose |  | U | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 704 | Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 120x110 et y compris toutes sujétions de fermeture et de pose |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 705 | Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 0,60x0,60 et y compris toutes sujétions de fermeture et de pose |  | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée |  | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 802 | Fourniture de câbles TH 1.5 |  | ml | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2.5 |  | ml | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1.20 y compris toutes sujétions |  | U | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4mm2 y compris tous les raccords |  | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6mm2 y compris tous les raccords |  | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 807 | Fourniture et pose d’interrupteur et prises de courants encastrés |  | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 810 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, toutes sujétions de sécurité, accordement avec le réseau existant dans l’établissement |  | ens | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | Fosse septique |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 902 | Puisard |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 903 | Tuyauterie d’évacuation |  | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 904 | Tuyauterie d’alimentation |  | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions |  | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 907 | Fourniture et pose Lavabo avec console y compris toutes les sujétions de pose |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 908 | Revêtement du sol et paillasse avec grés cérame de30x30 ou 40x40 |  | m² | 196 |  |  |  |  |  |  |
| 909 | Revêtement du mur de toilettes et paillasse avec faïence de 15x30 |  | m² | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 910 | Ensemble accessoires diverses |  | ens | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces |  | m² | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 sur plafond |  | m² | 196 |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 1300 pour mur extérieur |  | m² | 173 |  |  |  |  |  |  |
| 1004 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 pour mur intérieur |  | m² | 197 |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiserie bois et métallique |  | m² | 28 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1100 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | Caniveau |  | ml | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 1102 | Fourniture et pose de dallettes de 50cm (ép.=10cm) |  | ml | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1103 | Dallage des alentours du bâtiment |  | m² | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOT 1200 : ENVIRONNEMENTAL ET HYGIENE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201 |  | plants |  |  | u | 50 |  |  |  |  |
| 1202 |  | Bac à ordure |  |  | u | 4 |  |  |  |  |
| Sous-total Lot 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1100 : VRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1200 : ENVIRONNEMENTAL ET HYGIENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA : 19,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AIR : 2,2% OU 5,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NET A PAYER A L’ENTREPRENEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MECANIQUE AUTOMOBILE (MA) ET MECANIQUE AUTOMOBILE DE REPARATION (MARE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTEMENT DU MAYO SAVA |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation | U | Qté | P.U | Total |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes | FF | 1 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | m² | 500 |  |  |
| 103 | Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 100 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | m² | 400 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles et en puits | m3 | 74,4 |  |  |
| 203 | Remblais de terre | m3 | 180 |  |  |
| Sous-total Lot 200 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 2,2 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 74 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages | m3 | 9,1 |  |  |
| 304 | Dallage avec béton légèrement armé (ep.10 cm) | m² | 358,7 |  |  |
| 305 | Fosse de vidange IDEM TRADEX | FF | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 300 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 | m² | 271 |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment | m² | 604,5 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres | m3 | 11 |  |  |
| 404 | Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 405 | Chape lissée | m² | 348,15 |  |  |
| 406 | Réalisation des rampes d’accès pour véhicule | U | 2 |  |  |
| Sous-total Lot 400 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | F et P bois assemblés pour fermes y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m3 | 4,9 |  |  |
| 502 | F et P bois assemblés pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m3 | 3,6 |  |  |
| 503 | F et P de plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 128,8 |  |  |
| 504 | F et P de Planches de rive | ml | 85 |  |  |
| 505 | F et P de Tôle bac alu 6/10e y compris toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 450 |  |  |
| 506 | F et P de plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage er toutes sujétions de fourniture et pose | m² | 50,28 |  |  |
| 507 | F et P de tôle faitière de 50cm de large | ml | 26,5 |  |  |
| 508 | F et P de tôle de bardage de 30cm de large | ml | 85 |  |  |
| Sous-total Lot 500 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique à deux vantaux de 1,80x2,20 fixé sur cadre en bois | U | 2 |  |  |
| 602 | Grille antivol | m² | 47,3 |  |  |
| 603 | Portail métallique coulissante sur rail | m² | 21,5 |  |  |
| Sous-total Lot 600 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 701 | Porte en bois plein de 90x220 fixé sur cadre en bois | U | 3 |  |  |
| 702 | F et P de porte en bois isoplane de 70x220 fixé sur cadre en bois | U | 2 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée à deux vantaux de 110x110 et y compris toutes sujétions de fermeture et de pose | U | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 700 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de gaine annelée | Rleau | 260 |  |  |
| 802 | Fourniture de câbles TH 1.5 | Rleau | 500 |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de fil TH 2.5 | Rleau | 770 |  |  |
| 804 | Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1.2 y compris toutes sujétions | U | 18 |  |  |
| 805 | Fourniture et pose de fil TH 4mm2 y compris tous les raccords | Rleau | 400 |  |  |
| 806 | Fourniture et pose de fil TH 6mm2 y compris tous les raccords | Rleau | 300 |  |  |
| 807 | Fourniture et pose d’interrupteur et prises de courants encastrés | U | 16 |  |  |
| 808 | Mise à terre par câble cuivre de 29mm2 suivant les spécifications de la norme NFC 15.100 avec piquet de terre | U | 1 |  |  |
| 809 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre | U | 1 |  |  |
| 810 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, toutes sujétions de sécurité, accordement avec le réseau existant dans l’établissement | ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 800 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : PLOMBERIE ET REVETEMENT |  |  |  |  |
| 901 | Fosse septique | U | 1 |  |  |
| 902 | Puisard | U | 1 |  |  |
| 903 | Tuyauterie d’évacuation | ml | 200 |  |  |
| 904 | Tuyauterie d’alimentation | ml | 200 |  |  |
| 905 | Fourniture et pose WC PARMA y compris toutes sujétions | U | 2 |  |  |
| 906 | Fourniture et pose urinoir y compris toutes les sujétions de pose | U | 2 |  |  |
| 907 | Fourniture et pose Lavabo avec console y compris toutes les sujétions de pose | U | 1 |  |  |
| 908 | Revêtement du sol avec grés cérame de30x30 | m² | 10,55 |  |  |
| 909 | Revêtement du mur avec faïence de 15x30 | m² | 35 |  |  |
| 910 | Ensemble accessoires diverses | ens | 1 |  |  |
| Sous-total Lot 900 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces | m² | 452 |  |  |
| 1002 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 sur plafond | m² | 128,8 |  |  |
| 1003 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 1300 pour mur extérieur | m² | 197,5 |  |  |
| 1004 | Application de deux couches de peinture acrylique de type PANTEX 800 pour mur intérieur | m² | 407 |  |  |
| 1005 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiserie bois et métallique | m² | 35 |  |  |
| Sous-total Lot 1000 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1100 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |
| 1101 | Caniveau | ml | 85 |  |  |
| 1102 | Fourniture et pose de dallettes de 50cm (ép.=10cm) | ml | 25 |  |  |
| 1103 | Dallage des alentours du bâtiment | m² | 50,28 |  |  |
| Sous-total Lot 1100 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1200 : ENVIRONNEMENTAL ET HYGIENE |  |  |  |  |
| 1201 | plants | u | 50 |  |  |
| 1202 | Bac à ordure | u | 4 |  |  |
| Sous-total Lot 1200 |  |  |  |  |  |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |
| LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| LOT 900 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
| LOT 1000 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| LOT 1100 : VRD |  |  |  |  |  |
| LOT 1200 : ENVIRONNEMENTAL ET HYGIENE |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA : 19,25% |  |  |  |  |
|  | AIR : 2,2% OU 5,5% |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |
|  | NET A PAYER A L’ENTREPRENEUR |  |  |  |  |

Pièce N°8

SOUS DETAIL

DES PRIX UNITAIRES

SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

| N°PRIX : | DESIGNATION DU PRIX : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité |  | Durée activité |
| A. Main d’œuvre | CATEGORIE |  | Salaire journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |  |
| B. Matériel ou Engins | TYPE |  | Taux journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |  |
| C. Matériaux et Divers | TYPE | Unité | Quantité | Prix unitaire |  | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A + B +C |  |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  |  | =D * % |  |
| F | Frais de siège |  |  |  | =D * % |  |
| G | Coût de revient |  |  |  | =D +E +F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  |  |  | =G * % |  |
| P | Prix de vente hors taxes |  |  |  | =G + H |  |
| V | Prix de vente unitaire |  |  |  | P/Qté |  |

Pièce N°9

MODELE DU MARCHE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EXTREME-NORD |  | # FAR NORTH REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| CONSEIL REGIONAL |  | # REGIONAL COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| SECRETARIAT GENERAL |  | # SECRETARIAT GENERAL |
| ------------ |  | ------------ |

MARCHE N° ______/M/CREN/CIPM-EN/2024

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CREN/CIPM-EN/2024 DU______________, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) ATELIERS DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE UIVANTS : CETIC DE KOLOFATA, LYCEE TECHNIQUE DE MORA ET  LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD, EN PROCEDURE D’URGENCE.

TITULAIRE	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET : travaux de construction de trois (03) ateliers dans certains Etablissements d’Enseignement Secondaire Technique uivants : CETIC de Kolofata, Lycée Technique de Mora et  Lycée Technique de Tokomberé, Département du Mayo Sava, Région de l’Extrême-Nord, en procédure d’urgence.

DELAI D’EXECUTION   : quatre (04) mois

MONTANT EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT : FEICOM, Exercice 2024 et suivants.

Imputation : ……………..

Numéro Autorisation des dépenses :

SOUSCRIT, le ____________________

SIGNE, le_________________________

NOTIFIE, le_______________________

ENREGISTRE, le___________________

ENTRE

LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’EXTRÊME-NORD, représenté par son PRÉSIDENT,

Ci-après dénommé :

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part

## Et

#### L’Entreprise …………………………………………………

#### B.P :____________ Tel : ___________________Fax :_____________

#### N° CONTRIBUABLE:  ………………………….,

#### N° RC:  ……………………………………………………..,

#### Représentée par Monsieur ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

« L’ENTREPRENEUR »

- D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

PAGE ……. ET DERNIERE DU

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CREN/CIPM-EN/2024 DU______________, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) ATELIERS DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUESUIVANTS : CETIC DE KOLOFATA, LYCEE TECHNIQUE DE MORA ET  LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD, EN PROCEDURE D’URGENCE.

Délai d’exécution : _____________________________

Montant du marché en FCFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| A.I.R (2.2% ou 5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

Lu et accepté par l’Entrepreneur Maroua, le………..……………

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EXTREME-NORD, Maitre d’Ouvrage MAROUA, le…………

Enregistrement

Pièce N°10

MODELE DES FORMULAIRES A UTILISER

SOMMAIRE

Formulaire N°1: 	Modèle de soumission

Formulaire N°2 : 	Modèle de caution de soumission

Formulaire N°3 : 	Modèle de cautionnement définitif

Formulaire N°4 : 	Modèle de caution d’avance de démarrage

Formulaire N°5 : 	Modèle de caution de retenue de garantie

Formulaire N°6 : 	Modèle d’attestation de solvabilité

Formulaire  N°7 :       Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION

Je, soussigné,………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

  - Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises.

  - M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre, 60 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de Service du Marché se libérera des sommes dues par lui au titre du marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

FormulaireN°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour les travaux de …………..ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur : Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du marché désigné le "marché", à réaliser les travaux de ……….. ……………………………………………………… comprenant notamment :

- …..

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’Entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent (5%) du montant du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement,

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à  compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N° 4 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de _________________________, Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………………….. relative aux travaux de ……….………………………………………… de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20)% du montant toutes taxes comprises du marché N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

Formulaire N°5 : MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux ……………………………………………,

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant du marché. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

Formulaire N° 6 : Modèle d’attestation de solvabilité bancaire

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte n°__________________________ouvert dans les livres de notre agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

Formulaire N°7 : Modèle de Déclaration d’Intention de soumissionner

Je soussigné, Monsieur (Madame) __________________________________________________

De Nationalité _____________faisant élection de domicile à____________________________________

BP : _________________________________ Tél : _________________________________________

Agissant en qualité de ________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise __________________________________________________

N° RC : __________________________________ N° Contribuable : __________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert  N°_________/AONO/CREN/CIPM-EN/2024 du ______________________.

Pour l’exécution des travaux de _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Pièce N°11

GRILLE D'EVALUATION

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) ATELIERS DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUESUIVANTS : CETIC DE KOLOFATA, LYCEE TECHNIQUE DE MORA ET  LYCEE TECHNIQUE DE TOKOMBERE, DEPARTEMENT DU MAYO SAVA, REGION DE L’EXTREME-NORD, EN PROCEDURE D’URGENCE.

ENTREPRISE : _____________________________________________________________

Critères éliminatoires :

- Critères éliminatoires :

  - Offre Administrative

- Pièce falsifiée ;

- L’absence ou défaut de la caution de soumission ;

- Le non remplacement d’un document non conforme dans les quarante-huit (48) heures suivant l’ouverture.

  - Offre technique

- Fausse déclaration ;

- Documents falsifiés ou scannés ;

- Note technique inférieure à 70%.

  - Offre Financière

- Non-conformité de la soumission au modèle du DAO ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans le devis quantitatif et estimatif.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B- Critères de qualification des offres techniques :

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- Présentation ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Le matériel de chantier à mobiliser ;

- La méthodologie d’exécution ;

- Références et capacité de préfinancement de l’entreprise ;

- Le chiffre d’affaires de l’entreprise ;

- L’attestation de visite de site.

GRILLE D’EVALUATION

NB : chaque établissement doit avoir son chef chantier.

| N° | Critères de qualification | Appréciations |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |
| 1 | Présentation générale |  |  |  |
|  | 1.1 Dossier clair et lisible |  |  |  |
|  | 1.2 Présentation visuelle des dossiers |  |  |  |
|  | 1.3 Reliure, propreté |  |  |  |
|  | 1.4 Pièces présentées dans l’ordre du DAO |  |  |  |
| 2 | Expérience générale de l’Entreprise |  |  |  |
|  | 2.1 Nombre de projets relatifs à la construction de bâtiment public au moins égal à deux (02) (1ère et dernière page + PV) au cours de cinq (05) dernières années. |  |  |  |
| 3 | Expérience dans les travaux similaires |  |  |  |
|  | 3.1 Nombre de projets déjà réalisés en matière d’autres infrastructures au moins égales à un (01) (1ère et dernière page +PV) au cours de cinq (05) dernières années. |  |  |  |
| 4 | Personnels |  |  |  |
|  | 4.1. Conducteur des travaux |  |  |  |
|  | 4.1.1 qualification : formation en génie civil, BAC+3 au moins (copie certifié conforme du diplôme,) |  |  |  |
|  | 4.1.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine |  |  |  |
|  | 4.2 Chef Chantier N°1 |  |  |  |
|  | 4.2.1 qualification : formation en génie civil, Technicien au moins |  |  |  |
|  | 4.2.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
|  | 4.3 Chef Chantier N°2 |  |  |  |
|  | 4.3.1 qualification : formation en génie civil, Technicien au moins |  |  |  |
|  | 4.3.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
|  | 4.4 Chef Chantier N°3 |  |  |  |
|  | 4.4.1 qualification : formation en génie civil, Technicien au moins |  |  |  |
|  | 4.4.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
|  | 4.5 Responsable Administratif et Financier |  |  |  |
|  | 4.5.1 qualifications : Niveau BEPC/CAP |  |  |  |
|  | 4.5.2 expériences professionnelles : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
| 5 | Moyens logistiques de l’Entreprise |  |  |  |
|  | 5.1 Camion benne avec pièces justificatives au moins un (01) |  |  |  |
|  | 5.2 voiture tout-terrain de liaison avec pièces justificatives au moins une (01) |  |  |  |
|  | 5.3 bétonnières |  |  |  |
|  | 5.4 vibreurs |  |  |  |
|  | 5.5 matériels de topographie (théodolite) |  |  |  |
|  | 5.6 matériels de maçonnerie (brouettes, truelles, pelles, etc.) |  |  |  |
|  | 5.7 matériels de ferraillage (cisailles, griffes, tenaille, etc.) |  |  |  |
|  | 5.8 matériels de menuiserie (scies, marteaux, serre-joint, etc.) |  |  |  |
|  | 5.9 matériels de plomberie sanitaire (filière, clé à griffe, étau, etc.) |  |  |  |
| 6 | Méthodologie |  |  |  |
|  | 6.1 Description de la bonne méthodologie |  |  |  |
|  | 6.2 plans de sécurité, santé, environnement et plan d’urgence adapté |  |  |  |
|  | 6.3 Rapport de visite de site pertinente |  |  |  |
|  | 6.4. Plan d’installation de chantier adapté |  |  |  |
|  | 6.5. Adéquation méthodologie/planning d’exécution des travaux |  |  |  |
|  | Chiffre d’affaire |  |  |  |
| 7 | Le montant du chiffre d’affaires doit être au moins trois fois le montant du marché sollicité |  |  |  |
| 8 | Capacité financière |  |  |  |
|  | 8.1 Chiffre d’affaires de trois dernières années certifiées par les services des impôts supérieur ou égal à 100 000 000 F CFA. |  |  |  |
|  | 8.2 Capacité financière à réaliser les travaux à hauteur de 20%. |  |  |  |
| 9 | Attestation de visite de site |  |  |  |
|  | Rapport de visite de site signé sur l’honneur |  |  |  |

NOTE___________/34.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pièce N°12

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.

LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

**********************

    - BANQUES

1-Afriland first bank (first bank), BP 11 834 Yaoundé;

2- Banque Atlantique CAMEROUN (BACM), BP 2 933 Douala;

3- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP 12 962 Yaoundé;

4- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), BP 600 Douala ;

5- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP 1 925 Douala ;

6- Bank of Africa Cameroon (BOA Cameroun), BP 4 593 Douala;

7- Citibank Cameroun (CITIGROUP), BP 4 571 Douala;

8- Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP 4 004 Douala;

9- Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP 582 Douala;

10- National Financial Credit Bank (NFCB), BP 6 578 Yaoundé;

11- Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB Cameroun), BP 300 Douala;

12- Société Générale Cameroun (SGC), BP 4 042 Douala;

13- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP 1 784 Douala;

14- Union Bank of Cameroon (UBC), BP 15 569 Douala;

15- United Bank for Africa (UBA), 2 088 Douala;

16- Crédit Communautaire Afrique Bank (CCA-BANK), BP 30 388 Yaoundé.

    - ASSURANCES

- Activa Assurances, BP 12 970 Douala ;

- Aréa Assurances SA, BP 1 531 Douala ;

- Atlantique Assurances SA, BP 2 933 Douala ;

- Beneficial General Insurance SA, BP 2 328 Douala ;

- Chanas Assurances SA, BP 109 Douala;

- CPA SA, BP 2 759 Douala ;

- Nsia Assurances SA, BP 2 759 Douala ;

- Pro Assur SA, BP 5 963 Douala ;

- SAAR SA, BP 1 011 Douala ;

- Saham Assurances SA, BP 11 315 Douala ;

- Zenithe Insurance SA, BP 1 540 Douala.

Pièce N°13

ANNEXES (PLANS ARCHITECTURAUX ET TECHNIQUES)