REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

JUIN 2025

TABLE DES MATIERES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le présent dossier d’Appel d’Offres comprend les pièces suivantes :

Pièce n° 1 – L’Avis d’Appel d’Offres (en Français et en Anglais)

Pièce n° 2 – Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Pièce n° 3 – Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n° 4 – Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n° 5 – Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n° 6– Cadres du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Pièce n°7 – Cadres du Devis Quantitatif et   Estimatif (DQE)

Pièce n° 8 – Cadre du Sous détail des Prix

Pièce n° 9 – Modèle de marché

Pièce n° 10 : Formulaires et Modèles

Pièce n° 11 : Etudes préalables – plans d’exécution

Pièce n° 12 : Grille d’évaluation des offres techniques

Pièce n° 13 : Liste des Etablissements bancaires de 1er ordre autorisés à émettre les cautions

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

Pièce N° 1

Avis d’Appel D’offres

(Version Française)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/2023 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE (04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX  AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT - Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépense: L399639.

1 – Objet :

Le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord à Maroua, Autorité Contractante, lance pour le compte du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Maître d’Ouvrage, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) bureaux et d’un bloc (01) de deux (02) bureaux au Palais de Justice de Kousseri, Arrondissement de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord, en deux (02) lots consignés dans le tableau ci-dessous :

| lot | Intitulé du marché | Montant Prévisionnel | Montant de la Caution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux de construction de deux blocs de quatre bureaux au Palais de Justice de Kousseri | 64.000.000 |  |
| 2 | Travaux de construction d’un bloc de deux bureaux au Palais de Justice de Kousseri | 18.000.000 |  |
| TOTAL GENERAL |  | 82.000.000 |  |

2-Consistance des travaux

Les travaux, objets du présent Appel d’Offres, comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

- Lot 01 : Travaux de construction de deux (02) blocs de quatre bureaux

- Lot 000 : installation du chantier

- Lot 100 : Terrassement

- Lot 200 : ouvrage en infrastructure

- Lot 300 : Maçonnerie

- Lot 500 : ouvrage en superstructure

- Lot 600 : Maçonnerie et ravalement

- Lot 700 : Charpente-Couverture

- Lot 800 : Menuiserie métallique

- Lot 900 : Revêtement Peinture

- Lot 1000 : Plomberie sanitaire

- Lot 1100 : Electricité

- Lot 1200 : Peinture

- Lot 1300 : Assainissement

- Lot 1400 : Aménagements extérieurs

-Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) bureaux

- Lot 0 : Installation de chantier

- Lot 100 : Terrassement

- Lot 200 : Ouvrage en infrastructure

- Lot 300 : Maçonnerie -élévation

- Lot 400 : ouvrage en superstructure

- Lot 600 : Maçonnerie et ravalement Menuiserie métallique et Bois

- Lot 700 : Charpente-couverture Electricité

- Lot 800 : Menuiserie métallique-vitrerie

- Lot 900 : Revêtement

- Lot 1000 : Plomberie sanitaire

- Lot 1100 : Electricité

- Lot 1200 : Peinture

- Lot 1300 : Assainissement

- Lot 1400 : Aménagements extérieurs

3 – Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à l'égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des Bâtiments et travaux publics.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

4- Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINEPAT, Exercice 2025 pour un coût estimatif total de : quatre-vingt-deux millions (82.000.000) Francs CFA EN DEUX (02) LOTS .

N.B : un soumissionnaire peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres à consultation

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord à Maroua, Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP).

Il 	peut	également	être	 consulté	en	ligne	sur	la plateforme COLEPS aux adresses www.marchespublics.cm et www.publiccontracts.cm .

- Délais d’exécution

La durée maximale d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres à consultation

Dès publication du présent Avis, le dossier peut être obtenu à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) placée auprès du Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de cent Mille (100.000) Francs CFA au Trésor Public.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

Cette quittance devra identifier l’acheteur comme représentant de l’Entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres.

- Le mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation, est exclusivement la soumission en ligne.

- Remise des Offres

Pour cette soumission en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le______________ à ___________.

L’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois (03) fichiers électroniques correspondant aux trois (03) volumes, à savoir : les pièces administratives, les offres technique et financière. Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenue (pièces administratives, Offre Technique et Offre Financière).

Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis. Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes:

- 5 MO pour l’Offre Administrative ;

- 15 MO pour l’Offre Technique ;

- 5 MO pour l’Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;

- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

- Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission , acquitté à la main, délivrée par la Caisse de Dépôts et  Consignations du Cameroun ou une structure habilitée par cette dernière et dont le montant s’élève à la somme de  1.640.000 (un million six cent quarante mille) FCFA, conformément aux instruction du Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics contenues dans la Lettre-Circulaire N° 000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de l’appel d’offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours de celui du dépôt des offres.

L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

- Ouverture des plis

L’ouverture de l’offre se fera en un temps et aura lieu le ………………………..…… à………………...heures précises. Elle se fera dans la salle de Conférences des Services du Gouverneur de l’Extrême Nord à Maroua par la Commission Régionale de Passation des Marchés de l’Extrême-Nord à Maroua siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être datée de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de D’Appel d’Offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

- Délai de réponse des soumissionnaires

Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt et un (21) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

- Délai d’exécution des travaux

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, date de signature de votre contrat.

- Evaluation des offres ;

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2e   étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3e   étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

13.1- Critères éliminatoires

- Pièces administratives incomplètes pour :

- de l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

- de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années;

- du non-respect du format de fichier des offres ;

- l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- de l’absence de l’attestation de catégorisation, le cas échéant ;

- de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée.

- Dossier Technique incomplet pour absence de l’un des éléments ci-après :

- La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois (03) dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP ;

- L’attestation de visite des lieux signée sur l’honneur ;

- Un Conducteur des Travaux remplissant les conditions exigées dans le RPAO ;

- Une note d’Organisation et méthodologie cohérente avec la consistance des travaux ;

- Une capacité financière délivrée par une banque de premier rang agrée par le MINFI, de montant d’au moins égale à cent Millions (100 000 000) de Francs CFA francs CFA.

- Dossier financier incomplet pour absence ou non-conformité de l’une des pièces suivantes :

- Une soumission timbrée, datée et signée ;

- Le bordereau des prix (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page, rempli de manière lisible ;

- Le devis Quantitatif et Estimatif des travaux daté, signé et cacheté ;

- Les sous – détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages.

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié.

13.2 : Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 55 critères essentiels ci-dessous :

- Présentation sur 3 critères ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 15 critères ;

- Le matériel de chantier à mobiliser sur 12 critères ;

- La méthodologie d’exécution sur 13 critères ;

- Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 12 critères.

- Attribution du Marché

Le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante, attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

- Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables dans les services du Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord, Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

- Lutte Contre la Corruption

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

Maroua, le_____________

Le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord,

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP;

- MINEPAT ;

- ARMP ;

- DR/MINMAP/EN ;

- DR/MINEPAT/EN ;

- PRESIDENT/CRPM ;

- SOPECAM (pour publication)

- CRTV (pour diffusion)

- AFFICHAGE/ARCHIVES (pour affichage et mémoire)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

OPEN NATIONAL EMERGENCY INVITATION TO TENDER

N0___________/ONIT/K/FNR/RTB-WOI/2023 OF_________________ IN EMERGENCY PROCEDURE FOR BUILDING OF ONE BLOCK OF FOUR (04) OFFICE AND ONE  BLOCK OF TWO (02) OFFICE IN THE COURTHOUSE OF KOUSSERI, LOGONE AND CHERI DIVISION IN FAR NORTH REGION.

FINANCE : PIB PART OF 2025

Ascription: 59 94 195 05 110000 523112 337

Pièce N° 1

Avis d’Appel D’offres

(Version Anglaise)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N0__________/ONIT/K/FNR/RTB-WOI/2025 OF__________________ IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE BUILDING OF ONE (01) BLOCK FOR FOUR (04) OFFICE AND ONE (01) BLOCK OF TWO (02) OFFICE IN THE COURTHOUSE OF KOUSSERI, IN THE LOGONE AND CHARI DIVISION IN FAR NORTH REGION.

1-OBJECT:

On The Minister of Economy Planning and Regional development’s behalf, Foreman, The Governor of Far North Region, Contracting Authority, hereby launches an Open National Invitation to tender for the building of one (01) block of four (04) office and one block of two (02) office in the courthouse of Kousseri, Logone and Chari Division in the Far North Region.

2- SCOPE OF WORKS

The works comprise the following tasks inter alia:

- Lot 01 : Travaux de construction de deux (02) blocs de quatre bureaux

- Lot 000 : installation du chantier

- Lot 100 : Terrassement

- Lot 200 : ouvrage en infrastructure

- Lot 300 : Maçonnerie

- Lot 500 : ouvrage en superstructure

- Lot 600 : Maçonnerie et ravalement

- Lot 700 : Charpente-Couverture

- Lot 800 : Menuiserie métallique

- Lot 900 : Revêtement Peinture

- Lot 1000 : Plomberie sanitaire

- Lot 1100 : Electricité

- Lot 1200 : Peinture

- Lot 1300 : Assainissement

- Lot 1400 : Aménagements extérieurs

-Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) bureaux

- Lot 0 : Installation de chantier

- Lot 100 : Terrassement

- Lot 200 : Ouvrage en infrastructure

- Lot 300 : Maçonnerie -élévation

- Lot 400 : ouvrage en superstructure

- Lot 600 : Maçonnerie et ravalement Menuiserie métallique et Bois

- Lot 700 : Charpente-couverture Electricité

- Lot 800 : Menuiserie métallique-vitrerie

- Lot 900 : Revêtement

- Lot 1000 : Plomberie sanitaire

- Lot 1100 : Electricité

- Lot 1200 : Peinture

- Lot 1300 : Assainissement

- Lot 1400 : Aménagements extérieurs

3-ELIGIBILITY

Participation in this invitation to tender is open on equal conditions to all Cameroonian companies or groups of companies that are experienced in the field of public works and demonstrating the technical and financial capabilities required to carry out the work covered by this call for tender.

By this notice of Invitation to Tender, interested companies are invited to provide in their offers, authentic information that will enable the selection of those capable of performing the services after a thorough and objective assessment of their files.

4-FINANCE

As far as works are concerned, an estimated amount of: eighty-two Million (82 000 000) CFA F is allocated for this contract by The MINEPAT’S Public Investment Budget part of the Fiscal Year 2025, line : 59 94 195 05 110000 523112.

5-TENDER FILE CONSULTATION

Upon publication of this notice, the tender document can be consulted during working hours at the Far North Regional Governor’s Office – Maroua, Internal Structure for Administrative Management of Public Contracts (SIGAM).

II. COLEPS can also be consulted online on the platform addresses: www.marchespublics.cm and www.publiccontracts.cm or on the ARMP website: www.armp.cm

6-TENDER FILE ACQUISITION

Upon publication of this notice, the tender document can be obtain from the, Internal Structure for Administrative Management of Public Contracts (SIGAMP) located under the supervision of the Far North Regional Governor - Maroua, upon presentation of a receipt of payment into the Public Treasury of a non-refundable fee of One hundred Thousand (100,000) Francs CFA.

II. It is also possible to obtain the electronic version of the file by free download at the addresses as indicated above. However, submission by physical or electronic means is conditional upon payment of the tender file purchase fee.

This receipt must identify the buyer as the representative of the company wishing to participate in the call for tender.

7-TENDERS PRESENTATION

The tender constituent documents shall be presented in the following three volumes enclosed or sealed envelope as follows:

- Envelope A containing the Administrative documents (volume 1);

- Envelope B containing the Technical offer (volume 2);

- Envelope C containing financial offer (volume 3).

All the constituent documents (envelope A, B, and C) shall be enclosed in a sealed outer envelope bearing only the subject of the tender. The different documents of each tender shall be numbered in the order indicated in the tender and separated by dividers of the same colour other than white.

- Submission method.

The submission method chosen for this consultation is exclusively online.

- TENDERS SUBMISSION

For this online submission, the tender must be submitted by the tenderers via the COLEPS platform not later than __________________ at _______________.

The bid to be provided by the tenderer includes three (03) electronic files corresponding to the three (03) volumes namely: administrative document, technical and financial bids. Each file must be explicitly named according to its content (administrative document, technical bid and financial bid).

A backup copy of the bid, saved on a USB flash drive or CD/DVD. Must be submitted in a sealed envelope with the clean and legible indication “backup copy”, in addition to the above statement, within the specified timeframe. File size and format.

For online submission, the maximum file sizes for documents submitted via the platform and constituting the tender’s bid are as follows:

- 5 MB for the administrative bid

- 15 MB for the technical bid

- 5 MB for the financial offer.

The following formats are accepted:

- PDF formats for text documents

- JPEG for images

The candidate must use compression software to reduce the size of the file to be submitted.

9-TENDERS COMPLIANCE

Each bidder must include in their Administrative documents, a bid bond (in accordance with the model attached to the annex) issued by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and listed in Exhibit 14 of the Tender file. The amount shall stand at ONE MILLION SIXTY HUNDRED FORTY THUSAND (1 640, 000) francs CFA. It is at most equal 2% of the forecast cost including all taxes (TTC) of the market in accordance with the decree in force and valid for a period of thirty (30) days with effect from the original validity of the offer.

The absence of a bid bond issued by a leading bank or a first class financial institution authorized by the ministry of finance to issue bonds in the context of public contracts will result in outright rejection of the offer.

A bid bond produced but unrelated to the relevant consultation is considered absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

10-TENDERS DISCLOSURE

The opening of bids shall be done once on ________________ at ___________ precisely in the conference hall of the Far North Regional Governor’s office, Maroua by the regional commission for the award of public contracts, in the presence of tenderers or their duly authorized representatives who have full knowledge of the file.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be submitted in original form or as copies certified by the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the special regulation for the call for tenders. They must be dated within the last three (03) months or have been prepared after the date of signature of the call for tenders.

If an administrative document is missing or incomplete when bids are opened, the bidder will be granted a 48 hours period by the commission to comply. Failure to do so will result in rejection of the offer.

11- APPLICATION DEADLINE

Tender applicants will have twenty-one (21) days to apply upon publication of this notification.

12-TIME FRAME

The execution deadline sets by the Project Owner is four (04) months. This period includes the Rainy seasons, weather and some other factors with effect from the day of works’ notification; signing’s date of contract.

13-TENDER EVALUATION CRITERIA

Tender evaluation will be done in three (3) stages:

- First stage: Verification of the administrative file regularity.

- Second stage: Technical appraisal of the administrative tender attested as regular.

- Third stage: Verification of the financial offer of those companies whose the tender files have been previously admitted as far as technical and administrative stages are concerned.

The tender evaluation criteria are the followings:

13.1 Eliminatory criteria

- Incomplete administrative documents for:

- Absence of bid bond at the opening

- Failure to submit, beyond the 48 hours deadline after bid opening, An administrative file deemed non-compliance or missing at bid opening (except the bid bond)

- False declarations, fraudulent statements, or false pretenses.

- Absence of a sworn statement stating that, project have not been abandoned over the past three years

- Non-compliance with the bid file format

- Absence of a quantified unit price in the financial offer

- Absence of categorization certificate, if applicable

- Absence of an element of the financial offer (the bid, the BPU, the DQE

- The absence of a dated and signed integrity charter

- The absence of a dated and signed declaration of commitment to compliance with environmental and social clauses

- Incomplete technical file due to absence of one of the following elements:

- A sworn statement attesting that the bidder has not abandoned a contract in the last three (03) years and that it is not on the list of defaulting companies published by MINMAP

- A signed site visit certificate

- A construction manager meeting the requirements in the RPAO

- An organization and methodology note consisting with the scope of the work

- Financial capacity issued by a top-tier bank approved by MINFI, with an amount of at least One millions (100,000, 000) CFA Franc

- Incomplete financial file due to absence of non-compliance of one of the following documents:

- Stamped, dated and signed bid

- The price schedule (exhibit 6) following the template, indicating prices excluding VAT in figures and words, initialed on every page and signed on the last page

- The bill of quantities and estimate of work, dated, signed and stamped. Page completely legibly

- The sub details of the quantified prices, initialed on every page

- Omission in the financial offer of an antiquated unit price.

13.2 ESSENTIAL CRITERIA

Assessment of the technical proposal will be carried out on the basis of fifty-five (55) main criteria shared as follows:

a) Presentation based on three (3) criteria

b) The company’s training personnel based on fifty (15) criteria

c) The availability of the required equipment based on twelve (12) criteria

d) Work planning based on thirteen (13) criteria

e) The company’s pre-financial references and abilities based on twelve (12) criteria

14-CONTRACT AWARD

The Governor of the Far North Region, Contracting Authority grants the contract to the applicant whose file, technically skilled, assessed appealing with the lowest bid deemed to be and substantially in accordance with the tender file.

15-TENDER VALIDITY

Applicants will be bound by their tenders for a period of ninety (90) days with effect from the tender-submission deadline.

16-FURTHER INFORMATION

Additional information may be obtained during working hours, from the Far North Regional Governor’s Office, Internal Structure for Administrative Management of Public Contracts or online on: http:/www.marchepublics.cm and http:/www.publiccontracts.cm.

17- Fight against Corruption

For any attempt at corruption or acts of bad practice, please call CONAC on number: 1517, the MINMAP anti-corruption unit or send an SMS to the following numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48

Maroua, on _____________________

Governor of Far North Region

(Contracting Authority)

Carbon Copies

-MINMAP/DGMI (for information)

- MINEPAT (for information)

- SOPECAM (for publication)

- CRTV (for broadcasting)

- PRESIDENT/CRPM (for information)

- ARMP (for publication in the tenders’ newspaper)

- DRMAP/SMI (for recording)

-DR/MINEPAT/FN (for information)

- BILLPOSTING/RECORDS (for information & memorie)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

Pièce N°2

Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A. Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article1 | : Portée de la soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | : Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | : Fraude et corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  |
| Article4 | : Candidats admis à concourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article6 | : Qualification du Soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | : Visite du site des travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

B. Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article8 | :Contenu du Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article9 | :Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article10 | :Modification du Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

C.Préparationdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article11 | : Frais de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article12 | : Langue de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article13 | : Documents constituants l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | : Montant de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | : Monnaies de soumission et de règlement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article16 | : Validité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | : Caution de Soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |
| Article18 | :Propositions variantes des soumissionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | :Réunion préparatoire à l’établissement des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |  |
| Article20 | :Forme et signature de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

D.Dépôtdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article21 | : Cachetage et marquage des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article22 | : Date et heure limite de dépôt des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | : Offres hors délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article24 | : Modification, substitution être trait des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article25 | : Ouverture des plis et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article26 | : Caractère confidentiel de la procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article28 | : Détermination de la conformité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article29 | : Qualification du soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article30 | : Correction des erreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article31 | : Conversion en une seule monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | : Evaluation des offres au plan financier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

F. Attribution du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article34 | : Attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article35 | : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux |  |
|  | Ou d’annuler une procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article36 | : Notification de l’attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article38 | : Signature du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article39 | : Cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |

Règlement Général de l'Appel d'Offres

- Généralités

Article1: Portée de la soumission

Article 1.	Objet de la consultation

1.1.	Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2.	Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

1.3.	Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2.	Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3.	Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué :

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;

ii. Se  livre  à  des  "manœuvres  frauduleuses "  quiconque  déforme  ou dénature des faits afin

d'influencer  l'attribution  ou l'exécution  d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la  concurrence ;

iv. Se livre à des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

-	L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

-	L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente,

les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou  obstructives  pour l’attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'inté rêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.3..L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Article 4.Candidats admis à concourir

4.1. En dehors de l’appel d’offres restreint qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans  le RPAO , en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

i.	Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

ii.	est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;

iii.	Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv.	Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou

envisage de recruter pour participer au contrôle ;

v.	Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics .

d. Les organisations de la société  civile et les Etablissements publics  à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils  n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées  au titre de leurs missions de service public.

4.2. L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

c. souscrire  aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5.	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6.	Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.   La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

6.3.  Les  soumissionnaires  doivent  également  présenter  des  propositions  suffisamment  détaillées  pour

démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

Article 7.	Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait

la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8.	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend a u s s i les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ; Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ; Pièce n°09 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 10 :Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie) Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales. Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’ Ouvrage ou

le Maître d’ Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14 :	La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9.	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés  publics.  C e p e n d a n t ,   l’Autorité  Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2.  Tout soumissionnaire qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage ou du

Maître d’ouvrage Délégué.

En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

a) à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué,  avec copie à l’Autorité

chargée  des marchés  publics  et à l’organisme chargé de la régulation des marchés  publics.

c) Ce recours n’est pas suspensif.

9.3. Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

a) au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés

Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours

ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

c) le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

e) ce recours n’est pas suspensif.

Article 10.	Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11.	Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12.	Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13.	Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur la qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2. La Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :

une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que

le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous - traitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Les  soumissionnaires  formuleront  un  commentaire  sur  les  choix  techniques  du  projet  et  d’éventuelles propositions.

b .5. la charte d’intégrité

b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 14.	Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les

conditions d’application de ce rabais.

Article 15.	Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre d o i v e n t  suivre les dispositions soit de

l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne

soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16.	Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera

autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à  la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17.	Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage ou  le Maître d’Ouvrage Délégué. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des

résultats d’attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii.  Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18.	Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base   du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l’évaluation des offres.

Article 19.	Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion

préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au

cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises

selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20.	Forme, Format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres  dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6  Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont  l’usage  est  répandu dans  le  secteur professionnel  comprenant  les  opérateurs  susceptibles  d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. .Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21.	Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un

intercalaire de couleur autre que le blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le

RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers

électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de  sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour

une consultation donnée.

Article 22.	Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépôt des offres

a. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

b. La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

c. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible

sur la page de soumission.

d. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et

l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

-	En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité

Contractante et font foi.

-	Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par

l’Autorité Contractante et font foi.

-	En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation. Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23.	Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage ou du Maître

d’Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.

Article 24.	Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et

l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde

correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde

éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux

dispositions de l’article 24 alinéas 1 à 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25.	Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou

complexes ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées  «  Retrait  »  seront  ouvertes  et  leur contenu  annoncé à   haute   voix,   tandis que l’enveloppe  contenant  l’offre  ou la copie de sauvegarde  correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification   correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les  enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et  annoncées  à haute voix  et  la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans   avoir   été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si  la notification  correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «  modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La  modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix  lors  de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante

le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente  peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à s a  d e m a n d e . Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné  par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics e t  à  l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26.	Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la

qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution   du   Marché   ne	sera   donnée   aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27.	Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le

Maître d’Ouvrage Délégué

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organisme s compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28.	Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La  Sous-commission  d’analyse  déterminera  e n s u i t e   si  l’offre  est  conforme  pour  l’essentiel  aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse :

- 	examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- 		évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de  s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite  sensiblement, en contradiction  avec  le Dossier d’Appel d’Offres, les droits  du Maître

d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires  qui ont présenté des offres conformes pour  l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la

Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29.	Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement

conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Article 30.	Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. En cas de divergence  entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections

apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31.	Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32.	Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en

rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,

conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils

sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la

période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation

des marchés publics pour se prononcer.

Article 33.	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

a)  Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

b)  Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

c)  Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du Cameroun

d)  Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 34.	Attribution

34.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins- disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante -douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO.

Article 35.	Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un

Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 36.	Notification de l’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37.	Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dès publication des résultats p o r t a n t  attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse  à  chaque  soumissi onnaire  qui  en  fait  la  demande ,  un  extrait  du  rapport  d’analyse  le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’ O r g a n i s m e  c h a r g é  d e  l a  R égulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la

régulation des marchés publics.

Article 38.	Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l’attributaire.

38.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5)

jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Article 39.	Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

Pièce N° 3

Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO)

SOMMAIRE DU REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

A. Généralités

Article  1 : Objet de la soumission

Article  2 : Financement

Article  3 : Fraude et corruption

Article  4 : Candidats admis à concourir

Article  5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article  6 : Qualification du Soumissionnaire

Article  7 : Visite du site des travaux

B.  Dossier d’Appel d’Offres

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article  9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C.  Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D.  Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Article 28 : Examen des offres et détermination de leur conformité

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F.Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

Article 35 : Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

## A. GENERALITES

Article  1 : 	Objet de la soumission

Le Gouverneur de la Région, Autorité Contractante lance, pour le compte du MINEPAT, Maître d’Ouvrage, un Appel d’Offres pour l’exécution des travaux de construction de deux (02) blocs de quatre bureaux et d’un bloc de deux (02) bureaux au Palais de Justice de Kousseri.

Article  2 : 	Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés sur le Budget d’Investissement Public du Ministère de l’Elevage, des Pêches et Industries Animales, Exercice 2025.

Article  3 : 	Fraude et corruption

3.1	L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

“pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

“pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2	L’Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 :	Candidats admis à concourir

4.1	La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou Groupement d’Entreprises de Travaux Publics locales, sous réserve des dispositions ci-après :

Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ; ou

Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

juridiquement et financièrement autonome,

administrée selon les règles du droit commercial et

(iii)    n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage ou de l’Autorité Contractante.

Article  5 : 	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le CCTP, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article  6 : 	Qualification du Soumissionnaire

6.1	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ; et

présenter tous les renseignements demandés à l’Article 13 du présent RPAO.

6.2	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

l’offre devra inclure pour chaque membre du Groupement tous les renseignements énumérés à l’Article 13 ci-après (Pièces 13.1.2 à 13.1.8 incluses) ;

le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage pour l’exécution du marché ;

En cas de groupement solidaire, les cotraitants se repartissent les sommes qui sont réglées par l’Administration dans un compte unique.

6.3	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.

Article  7 : 	Visite du site des travaux

7.1	Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique un rapport de visite de site suivant le modèle (Pièce 10.7 du DAO) et signée sur l’honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2	Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

B.  DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article  8 : 	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1	Le présent Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des soumissionnaires et précise les conditions du marché. Outre le (s) additif(s) publié(s) conformément à l’Article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

Pièce 1 : 	Avis d’Appel d’Offres (AAO) :

1.1 :     Version française ;

1.2 :     Version anglaise.

Pièce 2 : 	Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce 3 : 	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce 4 : 	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce 5 : 	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce 6 : 	Cadre du Bordereau des Prix (BP) ;

Pièce 7 : 	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

Pièce 8 : 	Cadre du Sous Détail des Prix ;

Pièce 9 : 	Modèle de Projet de Marché ;

Pièce 10 : 	Formulaires et Modèles :

10.1 :     Modèle de déclaration d’intention de soumissionner ;

10.2 :     Modèle de Soumission ;

10.3 :     Modèle de caution de soumission (garantie bancaire de soumission) ;

10.4 :     Modèle de cautionnement définitif ;

10.5 :     Modèle de caution d’avance de démarrage ;

10.6 :     Modèle de caution de retenue de garantie ;

10.7 :     Modèle d’Attestation de visite de site ;

10.8 :     Modèle de présentation des moyens en personnel;

10.9 :     Modèle de curriculum vitae ;

10.10 :   Modèle de présentation des moyens en matériel ;

10.11 :   Modèles de fiches des références de l’Entreprise :

10.11.1 :   Fiche récapitulative des références de l’Entreprise ;

10.11.2 :   Fiche d’identification des projets ;

10.12 :   Modèle de fiche de planning et d’organisation des travaux :

10.13 :    Modèle des pouvoirs au mandataire (cas de groupement d’entreprises) ;

10.14 :   Modèle de cadre d’Accord de groupement ;

Pièce 11 :   Dossier des plans (A consulter à la Direction de la Construction) ;

Pièce 12 :   Grille de notation des offres techniques ;

Pièce 13 :   Liste des banques agréées.

8.2	Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence pouvant entraîner le rejet de son offre.

Article  9 : 	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante ou au Maître d’Ouvrage par écrit, ou par courrier électronique (télécopie), télex aux adresses suivantes :

Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord (Bureau de la Commission Régionale de passation des marchés), dans les services du Gouverneur ;

Délégation Régionale du Tourisme et des Loisirs de l’Extrême-Nord.

L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acquis le Dossier d’Appel d’Offres par le sous-couvert de l’Autorité Contractante.

Article 10 : 	Modification du Dossier d’Appel d’Offres

L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif qui en fait partie intégrante conformément aux dispositions de l’Article 8.1 ci-dessus.

C.  PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : 	Frais de soumission

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 12 : 	Langue de l’offre

L’offre ainsi que tous documents et correspondances, échangés entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante, seront rédigés en français ou en anglais.

Article 13 : 	Documents constituant l’offre

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être regroupée en trois volumes insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Les offres seront produites en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles dans trois (03) enveloppes fermées et scellées et comprenant respectivement :

ENVELOPPE A –VOLUME I : PIECES ADMINISTRATIVES

Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

- La déclaration d’intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire dûment désigné ;

- Le cautionnement de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 1.640.000 FCFA francs CFA et d’une durée de validité d’un mois, établi par la Caisse des Dépôts et de Consignation du Cameroun ou une structure habilitée par cette dernière ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative à l’objet de l’appel d’offres concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours de celui des offres ;

- L’accord de groupement dûment contre-signé par un notaire et spécifiant le mandataire le cas échéant ;

- Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

- Une attestation d’immatriculation timbrée et délivrée par les services compétents ;

- L’attestation de non-redevance timbrée et délivrée par l’administration fiscale;

- Une attestation de non-faillite timbrée et établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger;

- L’attestation  de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un  établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;

- La  quittance  d’achat  du  Dossier  d’Appel  d’Offres  d’une  somme  non  remboursable  de francs CFA de cent mille (100.000) francs CFA payable au Trésor Public pour les Administrations publiques et dans le Compte spécial CAS- ARMP pour les autres Maîtres d’Ouvrage sauf dérogation expresse ;

- Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ;

- Une attestation timbrée et délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ;

- L’attestation de catégorisation, le cas échéant ;

- une charte d’intégrité datée et signée ;

- une déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée.

NB : En cas de catégorisation, le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué définit les exigences complémentaires à demander aux entreprises catégorisées.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pièces a, b, h, i étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun :

a)   produire les documents attestant :

•  qu’ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

•  qu’ils ne sont pas frappés de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international ;

•  qu’ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

b)   En cas de production d’un cautionnement de soumission émis par un établissement financier étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que cet établissement financier désigne un correspondant local habilité par le Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas d’appel.

NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres.

A l’ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou non complété jusqu'à la clôture de la séance de dépouillement sera purement et simplement rejetée.

N.B.- Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité.

- Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

2-	ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | DOCUMENTS | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CCTP | Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO. | paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire |
| B2 | Liste du matériel | Conformément à l'annexe 2. elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) | Joindre : copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d’achat et carte grise |
| B3 | Liste du personnel | Conformément à l'annexe 3 Le personnel d’encadrement devra comprendre, - conducteur des travaux : un Ingénieur de Génie Civil ou des Travaux du Génie civil, justifiant de cinq (03) ans d’expérience; - chef chantier : Technicien Supérieur du Génie civil, justifiant de cinq (03) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment | Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme et l’attestation de disponibilité. |
| B4 | Proposition technique et planning d'exécution | Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle comprendra – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement - Mesures d’hygiène et de sécurité - | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |
| B5 | Rapport de visite de site | Rapport de visite de site | Date, signature et cachet du soumissionnaire |
| B6 | Références de l’entreprise | Liste de travaux similaires déjà exécutés dans les trois dernières années | Montant des travaux, copies des marchés (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux |

N.B : la présence d’une photocopie certifiée conforme de l’Attestation de catégorisation délivrée par le Ministre des Marchés Publics ou son représentant dûment mandaté dispense le soumissionnaire de la production dans son offre technique les pièces suivantes : les pièces justificatives de son chiffre d’affaire, de ses références, ses moyens techniques et logistiques, les pièces justificatives de son personnel et de la localisation de son siège.

3-	ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | DOCUMENTS APPELLATION | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Soumission | modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbré à 1500 F CFA |
| C2 | Bordereau des Prix Unitaires | original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C3 | Détail estimatif | original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C4 | Sous détail des Prix unitaires | cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO | Paraphe sur chaque page |

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

Nota : Les plans fournis avec le Dossier d’Appel d’Offres ne sont pas à retourner avec la soumission.

Article 14 : 	Montant de l’offre

14.1	Le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’Article 2 de l’AAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

14.2	Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau des prix pour lesquels il y a des quantités, les porter dans le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre.

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pourvus des quantités, pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires, est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

14.3 Le marché à l’issue du présent Appel d’Offre est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont fermes.

14.4 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé (Pièce 8).

Article 15 : 	Monnaie de soumission et de règlement

Les offres seront exclusivement établies en francs CFA.

Les paiements des prestations objet de cet Appel d’Offres se feront en francs CFA, la monnaie locale et éventuellement en devises suivant des modalités bien établies dans le contrat.

Article 16 : 	Validité des offres

16.1 Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, l’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par, télécopie.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 17 du RPAO.

Article 17 : 	Caution de Soumission

17.1 En application des dispositions de l'article 13 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission du montant spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 Toute offre accompagnée d’une Caution de Soumission non conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, sera rejetée par la Commission Régionale de Passation des Marchés.

La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RPAO.

17.3 Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire de l’offre destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Les offres qui ne seront pas retirées dans ce délai seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.4 La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.5	La Caution de Soumission pourra être saisie :

(a)	si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l’Article 24.1 du RPAO ;

(b) si, dans les délais prévus à l’Article 39 du RPAO, l’attributaire du Marché ne parvient pas :

(i)	à signer le marché, ou

(ii)   à fournir le Cautionnement définitif requis.

Article 18 : 	Propositions variantes des soumissionnaires

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration, les variantes n’étant pas acceptées.

Article 19 : 	Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Sans objet

Article 20 : 	Forme et signature de l’offre

20.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RPAO, en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication « ORIGINAL ».

De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2  L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables), et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (iii) du RPAO, selon le cas.

Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D.  DEPOT DES OFFRES

Article 21 : 	Cachetage et marquage des offres

21.1. 	La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3).

Les offres seront ainsi présentées en trois volumes sous simple enveloppe.

21.2.  Le Soumissionnaire devra cacheter l’original et chaque copie de la soumission.

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.

21.3 Toutes les pièces constitutives des offres reliées en trois volumes et en nombre d’exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE QUATRE BUREAUX ET D’UN BLOC DE DEUX BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI.

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

1- Pièces Administratives portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe A : Pièces Administratives, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces A1 à A15.

2- Offre Technique portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe B : Offre Technique, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces B1 à B6.

3- Offre Financière portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe C : Offre Financière, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert N° ________ du ________,» et comprenant les pièces C1 à C4.

Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, l'Administration ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par l'Administration et renvoyée au Soumissionnaire.

L'offre devra être remise au plus tard le _______________ 2025 à 14 heures 30 minutes précises, heure locale dans les services du Gouverneur de la Région de l’Extrême-nord bureau de la Commission Régionale de Passation des marchés. Toute offre remise à une date ou une heure ultérieure à cette échéance sera refusée.

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres.

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le________2025 à 15 heures 30 minutes par la Commission Régionale de Passation des Marchés.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

21.4	En plus de l’identification exigée à l’Article 21.2 ci-dessus, les enveloppes intérieures doivent porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire pour que l’offre puisse lui être envoyée, cachetée au cas où elle serait déclarée irrecevable conformément à l’Article 23 du RPAO et pour satisfaire les dispositions de l’Article 24 du RPAO.

21.5 	Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, l’Autorité Contractante ne sera en aucun cas tenu responsable si l’offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément.

Article 22 : 	Date et heure limites de dépôt des offres

22.1	Les offres seront déposées contre récépissé aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres.

22.2	L’Autorité Contractante peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RPAO, auquel cas tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : 	Offres hors délai

Toute offre reçue par l’Autorité Contractante après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Avis d’Appel d’Offres, sera retournée cachetée au soumissionnaire.

Article 24 : 	Modification, substitution et retrait des offres

24.1	Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir présentée, sous réserve que l’Autorité Contractante reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant les date et heure limites de dépôt des offres.

24.2 	La notification de modification ou retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément aux dispositions de l’Article 20 du RPAO. Les enveloppes extérieure et intérieure porteront en plus la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas.

Le retrait peut être également notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3 	Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les date et heure limites de remise des offres.

24. 4  	Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration du délai de validité des offres spécifiée dans l’Article 16 du RPAO peut entraîner la saisie de la Caution de Soumission conformément aux dispositions de l’Article 17.5 du RPAO.

E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25: 	Ouverture des plis

25.1 	L'ouverture des plis se fera en un (01) temps aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres, en présence des soumissionnaires.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

25.2 	Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. La Commission Régionale de Passation des Marchés établira le procès-verbal de l’ouverture des plis qui comportera notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents.

Article 26 : 	Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l’attribution du marché ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution du marché. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer une sous-commission d’analyse ou une Commission Régionale de Passation des Marchés dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution de l’Autorité Contractante peut entraîner le rejet de son offre.

Article 27: 	Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Régionale de Passation des Marchés peut, s’il le désire et sur proposition de la Sous-Commission d’analyse, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RPAO.

27.2	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Régionale de Passation des Marchés et de la Sous-Commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

27.3	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission Régionale de Passation des Marchés relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions de l’Autorité Contractante en vue de l’attribution d’un marché pourra entraîner le rejet de son offre, conformément aux dispositions de l’article 3 du RPAO.

Article 28 : 	Examen des offres et détermination de leur conformité

28.1	Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la Commission Régionale de Passation des Marchés vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’offres.

28.2	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.

28.3	La Commission Régionale de Passation des Marchés déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres en se basant sur son contenu.

28.4	Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Régionale de Passation des Marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5	A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission d’analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous :

Critères d’évaluation des offres :

28.5.1.1 : Principaux critères éliminatoires

de l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

du non-respect du format de fichier des offres ;

l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

de l’absence de l’attestation de catégorisation, le cas échéant ;

de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales

datée et signée.

Principaux critères techniques de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- Les références de l’entreprise ; 	oui/non

- La note méthodologique ;         oui/non

- Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise ; oui/non

- Les moyens en matériel et équipement indispensable de l’entreprise ; oui/non

- Les plans de charge annuel  2022,2023, 2024 et celui prévisionnel 2021 ;oui/non

- La capacité de financement (Attestation de solvabilité, Chiffre d’affaire). oui/non

Le non-respect de deux (02) critères techniques de qualification entraîne l’élimination de l’offre.

Evaluation des offres

Les offres seront évaluées en trois étapes.

1ère étape : Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)

Pour qu’une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 28.5.1.1.1.

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.

2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2).

Pour qu’une offre soit déclarée conforme techniquement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 28.5.1.1.2.

Seules les offres présentant un dossier technique conforme seront évaluées financièrement.

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants :

1 Critères éliminatoires

Principaux critères éliminatoires

de l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

du non-respect du format de fichier des offres ;

l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

de l’absence de l’attestation de catégorisation, le cas échéant ;

de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales

datée et signée.

2  Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 47 critères essentiels ci-dessous :

Présentation sur 3 critères ;

Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 10 critères ;

Le matériel de chantier à mobiliser sur 12 critères ;

La méthodologie d’exécution sur 13 critères ;

Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 09 critères.

3ème étape : Évaluation de l’offre financière (Volume 3)

Pour qu’une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire aux critères éliminatoires a), b), c) d) et e) indiqués à l’article 28.5.1.1.3.

Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit :

Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 30 ci-après concernant la correction des erreurs ;

Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

32.2.2	Evaluation des Offres Financières

La Sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d'exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes, avant d’y ajouter, pour ce qui concerne le DQE, les taxes correspondantes.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix du détail estimatif, et sur les prix des sous détails des prix : ils serviront de base au calcul du montant de l'offre.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever quelque réclamation que ce soit.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

-  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé.

S’il y a contradiction entre le prix en chiffre et le prix en lettre, le prix en lettre prévaudra.

Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa Garantie pourra être confisquée.

Après correction, les offres déclarées techniquement qualifiées seront classées du moins-disant au plus disant.

Article 29 : 	Qualification du soumissionnaire

La Sous-Commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6. Tout arbitraire sera évité dans la détermination de la qualification.

Article 30 : 	Correction des erreurs

30.1	La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission pourra être saisie.

30.4   	Toute offre, dont l’impact des erreurs sur le montant à l’ouverture des plis supérieure ou égale à cinq pour cent (5%), sera rejetée.

Article 31 : 	Conversion en une seule monnaie

Sans objet.

Article 32 : 	Comparaison des offres

32.1	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’Article 28 du RPAO, seront comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2	En évaluant les offres, la Sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’Article 30 du RPAO;

en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

le cas échéant, conformément aux dispositions de l’Article 13.2 du RGAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire ;

32.3	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en considération lors de l’évaluation des offres.

Article 33: 	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Sans objet.

F - ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : 	Attribution

34.1	Sous réserve de l’Article 35 du RPAO, l’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disante selon l’Article 32 du RPAO.

Article 35: 	Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux

Conformément aux dispositions des Articles 34 et 35 du Code des marchés publics, l’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la Commission Régionale de Passation des Marchés, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36: 	Notification de l’attribution du marché

36.1	Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. La publication du résultat d’appel d’offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation peut tenir lieu de cette notification.

36.2	Après publication du résultat, les offres non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution.

Article 37 : 	Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1 L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3         Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4         En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : 	Signature du marché

38.1.       Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Régionale de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2.      L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission Régionale de Passation des Marchés et souscrit par l’attributaire.

38.3.        Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : 	Cautionnement définitif

39.1  	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le  cocontractant fournira à l’Autorité Contractante avec copie au Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2	Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3  	L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE (04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI,

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

PIECE N° 4

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

SOMMAIRE

ChapitreI : Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article1 | : Objet du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :ProcéduredePassationduMarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | : Définitions et attributions (CCAGArticle2 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article4 | :Langue,loietréglementationapplicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | :Piècesconstitutivesdumarché(CCAGArticle4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article6 | : Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Communication(CCAGArticles6et10complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article8 | :Ordresdeservice(CCAGArticle8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article9 | :Marchésàtranchesconditionnelles(CCAGArticle9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article10 | :Personneldel’entrepreneur(CCAGArticle15complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre II  : Clauses Financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Article11	: Garanties et cautions (CCAGArticles29et41complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article12 | :Montant du marché (CCAGArticles18et19complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article13 | : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | :Variation des prix (CCAGArticle20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | :Formules de révision des prix (CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . |  |
| Article16 | :Formules d’actualisation des prix (CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | :Travaux en régie (CCAGArticle22complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |  |
| Article18 | :Valorisation des travaux (CCAGArticle23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | :Valorisation des approvisionnements (CCAGArticle24complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article20 | :Avances(CCAGArticle28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article21 | :Règlement des travaux (cf.art.26,27et30CCAGcomplétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article22 | :Intérêts moratoires (CCAGArticle31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | :Pénalités de retard (CCAGArticle32complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article24 | :Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAGArticle33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article25 | :Décomptefinal(CCAGArticle34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article26 | :Décompte général et définitif (CCAGArticle35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article27 | :Régime fiscal et douanier (CCAGArticle36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article28 | :Timbres et enregistrement des marchés (CCAGArticle37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre III : Exécution des Travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article29 | : Délais d’exécution du marché (CCAGArticle38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article30 | :Rôlesetresponsabilitésdel’entrepreneur(CCAGArticle40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| Article31 | : Mise à disposition des documents et du site(CCAGArticle42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles(CCAGArticle45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| Article33 | :Consistancedestravaux(CCAGArticle46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| Article34 | :Piècesàfournirparl’entrepreneur(CCAGArticle49complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| Article35 | :Organisationetsécuritédeschantiers(CCAGArticle50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |
| Article36 | :Implantationdesouvrages(CCAGArticle52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . | 64 |
| Article37 | :Sous-traitance(CCAGArticle54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |
| Article38 | :Laboratoiredechantieretessais(CCAGArticle55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |
| Article39 | :Journaldechantier(CCAGArticle56complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . | 64 |
| Article40 | :Utilisationdesexplosifs(CCAGArticle60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |

Chapitre IV : De la réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

| Article41 | : Réception provisoire (CCAGArticle67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article42 | : Documents à fournir après exécution (CCAGArticle68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article43 | : Délai de garantie (CCAGArticle70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article44 | :Réceptiondéfinitive(CCAGArticle72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Chapitre V : Dispositions diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article45 | :Résiliationdumarché(CCAGArticle74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article46 | :Casdeforcemajeure(CCAGArticle75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article47 | :Différendsetlitiges(CCAGArticle79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article48 | :Editionetdiffusionduprésentmarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Article49 et dernier : Entrée en vigueur du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre I : Généralités

Article1: Objet du marché

Le présent Marché a pour objet Les travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) bureaux et d’un bloc de deux (02) bureaux au Palais de Justice de Kousseri, Arrondissement de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord, en deux lots.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert en N°________/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU___________________________.

Article3: Définitions et attributions(CCAGArticle2complété)

3.1.Définitions générales

-  Le Maître d’Ouvrage est le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire ;

-  Le Maître d’Ouvrage Délégué est le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord de l’Extrême-Nord ;

- L’Autorité Contractante (AC), est le Gouverneur de la Région de l’Extrême-nord dont les représentants descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité et de la qualité des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché. A ce titre, il est signataire du marché et en assure le bon fonctionnement.

- L’Autorité en charge du contrôle externe de l'exécution des marchés publics est le Ministre en charge des Marchés Publics ou toutes autres structures compétentes de l’Etat. A ce titre, il vérifie, à travers les contrôles inopinés, l’effectivité et la qualité des prestations réalisées et réceptionnées. Il procède également à la vérification à posteriori de l’adéquation entre les prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées, signale au Chef de Service du Marché, à l’ingénieur du Marché et/ou au Maître d’œuvre, les cas de manquements observés dans l’exécution et vise le décompte définitif du présent Marché. Il vérifie, après la signature du Marché, son adéquation avec le Dossier d’Appel d’Offres, la décision d’attribution et l’offre du Cocontractant.

-  Le Chef de service du marché est le Délégué Régional de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire ci-après désigné le Chef de service ;

Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières, des délais contractuels de l’exécution et de la réception des prestations. Il assure sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué la direction générale de l’exécution des prestations. Il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes de règlement des litiges

-  L’Ingénieur du marché est :

Le Délégué Régional des Travaux Publics de l’Extrême-Nord

Il est chargé du suivi et du contrôle technico-financier du marché. A ce titre, il approuve le projet d’exécution et les différentes modifications proposées par le cocontractant, vise les décomptes des prestations exécutées, vérifie et signe contradictoirement les attachements avec le cocontractant et s’assure de la mise en œuvre des différentes garanties, tant en phase d’exécution que pour la vie du projet.

-Les maîtres d’œuvres :

-le Délégué Départemental des Travaux Publics du Logone et Chari ci-après désigné maitre d’œuvre ;

-  L’entrepreneur est: [A préciser].

3.2. Nantissement

-  L’autorité chargée de l’engagement, de l’ordonnancement et de la liquidation est le Chef Service du Marché ;

-  L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Payeur Général du Trésor Maroua 1

-  Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont le Gouverneur de la Région de l’Extrême-nord et le Délégué Régional de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de l’Extrême-Nord.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et / ou l‘Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances	en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 ;

- La Loi n° 74/18 du 05 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des Entreprises d’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 76/04 du 08 juillet 1976 ;

- La loi n° 77/26 du 06 décembre 1977 portant régime général de la comptabilité-matières ;

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- les  textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts et ses différentes modifications ;

- la loi n° 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicables aux contrats de partenariat ;

- la loi N°2018/012 du 11 juillet 2012 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publics ;

- la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des CTD ;

- la loi N° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ;

- la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises Publiques ;

- la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne Gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun ;

- la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat et des Autres Entités Publiques ;

- La loi N° 2024/013 du 23 Décembre 2024 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2025 ;

- le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et fonctionnement   de l’Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;PM du 05 janvier 2018 portant création d’une plateforme de dématérialisation dans le cadre des marchés publics et fixant ses règles d’utilisation ;

- le Décret n° 2018/0002 du 05 janvier 2018 fixant les conditions et modalités de passation des marchés publics par voie électronique au Cameroun ;

- le Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des Entreprises Publiques ;

- le Décret n° 2018/0001/

- le Décret N° 2013/159 du 15 mai 2013 portant régime particulier du contrôle administratif des Finances Publiques ;

- le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- le décret n°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

- le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- le Décret N° 2020/375 du 07 juillet 2020 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique ;

- l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- l’Arrêté N° 166/A/MINMAP du 07 juin 2022 fixant les modalités de catégorisation des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ;

- l’arrêté N° 212/A/MINMAP du 28 septembre 2021 organisant le fonctionnement des Structures Internes de Gestion Administrative des Marchés ;

- l’arrêté n° 166/A/MINMAP du 07 juin 2022 fixant les modalités de catégorisation des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ;

- la Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- l’Arrêté du MINCOMMERCE fixant la mercuriale des prix ;

- l’Arrêté N° 00007/A/MINMAP du 01 janvier 2022 fixant les modalités de passation et d’exécution des accords-cadres ;

- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- la Circulaire n° 000000004/CAB/MINFI du 18 mai 2012 portant Instructions relatives à la tenue de la Comptabilité-Matières

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- la circulaire n° 00003672/C/MINFI/SG/DGB/DCOB du 23 mai 2019 précisant les attributions des Contrôleurs Financiers à la lumière des dispositions de Circulaire n° 002/C/MINFI du 19 juin 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la circulaire n° 001/C/MINFI  du 02 juin 2018 portant Instructions relatives à l’exécution des Lois de Finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’Exercice 2018 ;

- la Circulaire N° 000010/LC/MINMAP/CAB du 22 septembre 2020, clarifiant les documents de paiement des cocontractants de l’Administration à soumettre au visa préalable du Ministère chargé des Marchés Publics

- la Circulaire N° 001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics;

- la Considérant la Circulaire N°00013995 /C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2025 ;

- lettre-circulaire n° 0000006/LC/PR/MINMAP/CAB du 17 août 2021 clarifiant le contrôle de la passation des marchés publics et précisant les modalités de son exercice auprès des Maîtres d’Ouvrages et Maîtres d’Ouvrages Délégués ;

- lettre-circulaire n° 000002/LC/MINMAP/CAB du 12 mai 2022 relative à la continuité du service public des marchés publics en cas de sanction d’un Maître d’Ouvrage ou d’un Maître d’Ouvrage Délégué ou des membres d’une commission de passation des marchés conformément aux dispositions des articles 194 et 195 du code des Marchés Publics ;

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

- Toutes les autres dispositions législatives et réglementaires régissant l’exécution du Budget de l’Etat ;

D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

Article 6 : Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire :

Insérer l’Adresse du Cocontractant

- Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :

Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord à Maroua (Autorité Contractante) : avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, au Maître d’Œuvre et à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.

Article 7 : Ordres de service

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Chef de Service du Marché, avec copie au Maître d’Ouvrage, à l’Ingénieur du Marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur.

Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant par le Chef de Service du Marché, avec copie au Maître d’Ouvrage, à l’Ingénieur du Marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur du Marché avec copie au Chef de service et à l’Autorité Contractante.

Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant par le Chef de Service du Marché, avec copie à l’Ingénieur du Marché et au Maître d’Ouvrage.

Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries, seront signés par le Chef de Service sur proposition du Maître d’œuvre après avis de l’Ingénieur

Article 8 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article15 complété)

8.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

8.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

8.3.  Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités [A préciser le cas échéant].

Article 9 :  Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité : [A adapter en fonction de la nature des travaux].

1.  La lettre de soumission ;

2.  La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3.  Le	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

5.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires.

Article10: Personnel de l’entrepreneur(CCAGArticle15complété)

10.1.  Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités [A préciser le cas échéant].

Chapitre II : Clauses financières

Article11: Garanties et cautions(CCAGarticles29et41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministre chargé des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

Article 12 : Montant du marché(CCAGArticles18et19complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de (en chiffres) et (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : (en chiffres) et (en lettres) francs CFA

-   Montant de la TVA : (en chiffres) et (en lettres) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article13: Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

b. Pour les règlements en devises, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

Article14: Variation des prix (CCAGArticle20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a.  Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d’actualisation des prix (sans objet).

Article15: Formules de révision des prix(CCAG article 21)

Non applicable.

Article16: Formules d’actualisation  des  prix(CCAG article 21)

Sans Objet.

Article17: Travaux en régie(CCAGArticle22complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

-  Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%);

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pourcent pour pertes, magasinage et manutention ;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, seramajoréde25%pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article18:Valorisation des travaux(CCAGarticle23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article19: Valorisation des approvisionnements(CCAGarticle24complété)

19.1. Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article20: Avances(CCAGarticle28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale  à vingt pour cent

(20 %)  du montant du marché.

Article21:Règlement des travaux(cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1.Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur, le Maître d’Œuvre et l’Ingénieur du Marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Brigade Régionale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics de l’Extrême-Nord. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

Chaque fin de prestations (implantation, fouilles, fondations, élévations, charpente, etc.) devra être sanctionnée par un procès-verbal de réception valant réception partielle des travaux exécutés et donnant lieu à la poursuite des travaux.

21.2.Décompte mensuel

Au plus tard le cinq(5)du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes),selon le modèle agréée établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du MINEPAT et du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit:

-  97,8%  ou 94,5%versédirectementaucomptede l’entrepreneur;

-  2,2% ou 5,5%verséautrésorpublicautitredel’AIRdûpar l’entrepreneur.

Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours  pour  transmettre  au  chef  de  service  du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de(21jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes  et  leur  transmission  au  comptable chargé du paiement ou Le  Maître d’Œuvre transmettra  à  l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvé de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le	 du mois. Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi. Une copie  du  décompte  corrigé  est  retournée à l’entrepreneur le cas échéant.

Les paiements seront effectués par le____dans un délai maximum de_____ jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte d’avance  de  démarrage(le  cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 88 du  Décret  n° 2004/275  du  24  Septembre  2004portant Code des Marchés Publics.

Article23: Pénalités de retard(CCAGArticle32complété)

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a.  Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà du  délai contractuel fixé par le marché;

b.  Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

Article24: Règlement en cas de groupement d’entreprises(CCAGArticle33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

Article25: Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2.  Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

25.3. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article26: Décompte général et définitif (CCAGArticle35)

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

-le décompte final,

-le solde,

-la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article36)

LedécretN°2003/651/PMdu16avril2003définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-  des impôts et taxes relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

-  des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments dessous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article28: Timbres et enregistrement des marchés (CCAGArticle37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article29: Délais d’exécution du marché(CCAGArticle38)

429.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de quatre (04) mois.

29.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article30: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en sept (7) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

Article31: Mise à disposition des documents et du site(CCAGArticle42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Maître d’œuvre.

Article32: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles(CCAGArticle45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

-  Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux;

-  Assurance“ Tous risques chantier”;

-  Assurance couvrant la responsabilité décennale.

Article33: Consistance des travaux(CCAGArticle46)

La consistance des travaux, objets du présent Marché des travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) bureaux et d’un bloc de deux (02) bureaux au Palais de Justice de Kousseri, Arrondissement de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord est définie dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Article34: Pièce à fournir par l’entrepreneur(Article49complété)

34.1. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d’Œuvre le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

-  Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION”;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

b.  Le Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d.	L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2.Projetd’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’Œuvre un (1) mois au  moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le  Maître  d’Œuvre  disposera d’un  délai  de  quinze (15)  jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors  d’un  délai  de  huit  (8)  jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. Autres ,le cas échéant.

Article35: Organisation et sécurité des chantiers(CCAGArticle50)

35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Les services compétents des travaux publics seront informés en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés.

35.3. Indiquer, les	mesures particulières, demandées à l’entrepreneur, autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article36: Implantation des ouvrages (CCAGArticle52)

Le  Maître  d’Œuvre notifiera  dans  un  délai de sept (7)jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article37:Sous-traitance(CCAGarticle54)

La part des travaux à sous-traiter est  de vingt pour cent (20%)du  montant  du  marché  de  base  et  de  ses avenants.

Article38:Laboratoire  de  chantier  et  essais(CCAGArticle55)

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article39: Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

Chapitre IV : De la réception

Article41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant	la	réception	provisoire,	l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

41.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception.

41.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

41.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif:

- Le Chef de Service du marché : Président ;

- L’ingénieur du marché : Rapporteur ;

- L’Autorité Contractante, Membre ;

- L’agent en charge des opérations de la Comptabilité Matière, Membre ;

- L’Entrepreneur ou son représentant, membre ;

- DR MINMAP, Observateur.

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le

champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise la période de garantie.

41.4. Ce marché ne pourra pas faire l’objet de réception partielle.

Article42: Documents à fournir après exécution(CCAGArticle68)

42.1 Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès du Maître d’œuvre les plans de recollement pour approbation.

Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

44.1.  La réception définitive dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2.  Le Maître d’Œuvre ne sera pas membre de la commission.

  - La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 45 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu au décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de:

-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delàde10% du montant des travaux;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  Défaillance du Cocontractant;

-  Non-paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

  - Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont:

-  pluie: 200 millimètres en 24 heures;

-  vent: 40 mètres par seconde;

-  crue: la crue de fréquence décennale.

Article 47: Différends et litiges (CCAGarticle79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service du marché.

Article49et dernier: Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX

(02) BLOCS DE QUATRE (04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

PIECE N° 5

Cahier des clauses Techniques Particulières

# SOMMAIRE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 01 :   Description des travaux

Article 02 :   Obligations générales de l’attributaire

Article 03 :   Mise en place des moyens en personnel et en matériel

Article 04 :   Démarrage et durée des travaux

Article 05 :    Remise de rapport

CHAPITRE II : QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 06 :    Qualité des matériaux

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 07 :    Installation de chantier

Article 08 :    Travaux de chantier

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

##### Article 01 :   DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent Appel d’Offres ouvert a pour objet l’exécution des travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) bureaux et d’un bloc de deux (02) bureaux au Palais de Justice de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-nord.

##### Article 02 : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ATTRIBUTAIRE

L’attributaire devra exécuter les travaux en se conformant aux dispositions techniques particulières.

Les missions de contrôle seront assurées par le Maître d’œuvre sous la supervision de l’Ingénieur du Marché, ce contrôle portera notamment sur les points suivants :

a) Contrôle technique :

Avant l’exécution des travaux

- Examen des dépositions générales proposées par l’attributaire concernant les installations de chantier, le programme d’exécution et les sous-traitants éventuels ;

- Vérification des métrés établis par l’attributaire ;

- Vérification des plans d’exécution pour approbation, clauses techniques et tous documents relatifs aux modifications qui seront nécessaires pour la bonne exécution des travaux.

- Réception du matériel et des équipements requis pour la bonne exécution des prestations ;

- Contrôle de la mise en place des activités de sensibilisation des populations bénéficiaires.

Pendant ou après l’exécution des travaux

- Contrôle des caractéristiques des matériaux utilisés et leur conformité avec les normes prescrites : enrochement, fers, agrégats pour béton, moules à buses, etc.

- Contrôle de l’exécution des travaux en particulier :

- Le nettoyage et entretien de l’aire de l’ouvrage à savoir le désherbage et le débroussaillement, l’abattage d’arbres éventuel ;

- La réparation, la remise en forme de la plate-forme des accès de l’ouvrage

- Les travaux de terrassement pour les autres ouvrages ;

- Les travaux de béton armé, béton ordinaire, maçonnerie et autres.

b) Contrôle environnemental

Ce contrôle consistera à vérifier que l’attributaire exécute tous les travaux spécifiés dans le CCTP et plus généralement dans le DAO conformément aux clauses de protection de l’environnement ou lois et directives ministérielles.

##### Article 03 :   MISE EN PLACE DES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIELS

Pour assurer la parfaite exécution des travaux, l’attributaire mettra en place des équipes composées chacune comme suit à titre indicatif :

- Un Conducteur des travaux, de formation travaux publics, ayant plus de cinq ans d’expérience et qui sera en outre chargé du suivi administratif, technique et financier des travaux. Il sera le correspondant de l’Ingénieur du Marché ;

- Un Chef de chantier par chantier ayant le rôle de contrôleur des travaux, justifiant d’au moins dix ans d’expérience dans l’exécution de travaux de bâtiment, travaux publics ;

- Personnel spécialisé : maçon, ferrailleurs, topographes, laborantin, ouvriers spécialisés.

##### Article 04:   DEMARRAGE ET DUREE DES TRAVAUX

La durée des travaux est de quatre (04) mois. Les délais commenceront dès la notification par l’Ingénieur du Marché de l’ordre de service de commencer les travaux.

##### Article 05:    REMISE DE RAPPORT

L’attributaire établira un rapport pour chacun des ouvrages, comportant notamment :

- Le récapitulatif de la chronologie du déroulement des travaux

- Les plans des ouvrages

- La description des conditions d’exécution des travaux

- Les éventuelles propositions techniques

- Le degré de compréhension des usagers des ouvrages et des membres des comités de Gestion chargés d’assurer le fonctionnement et l’entretien de l’ouvrage.

Le plan de recollement devra être remis dans un délai de 15 jours avant la date de réception provisoire des travaux.

Chaque plan de recollement sera remis en 3 (trois) exemplaires.

Si dans un délai d’un mois après la remise du rapport final, le Maître d’Ouvrage n’a pas notifié ses observations à l’attributaire, le rapport est réputé définitivement approuvé.

CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance des travaux de construction de deux blocs de quatre bureaux et d’un bloc de deux bureaux au Palais de Justice de Kousseri.

Il précise la qualité des matériaux et le mode d’exécution dans les règles de l’Art conformément aux documents constitutifs du marché.

Description des prestations :

Les principales prestations retenues pour cette réalisation sont les suivantes :

- Lot 01 : Travaux de construction de deux (02) blocs de quatre bureaux

- Lot 000 : installation du chantier

- Lot 100 : Terrassement

- Lot 200 : ouvrage en infrastructure

- Lot 300 : Maçonnerie

- Lot 500 : ouvrage en superstructure

- Lot 600 : Maçonnerie et ravalement

- Lot 700 : Charpente-Couverture

- Lot 800 : Menuiserie métallique

- Lot 900 : Revêtement Peinture

- Lot 1000 : Plomberie sanitaire

- Lot 1100 : Electricité

- Lot 1200 : Peinture

- Lot 1300 : Assainissement

- Lot 1400 : Aménagements extérieurs

-Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) bureaux

- Lot 0 : Installation de chantier

- Lot 100 : Terrassement

- Lot 200 : Ouvrage en infrastructure

- Lot 300 : Maçonnerie -élévation

- Lot 400 : ouvrage en superstructure

- Lot 600 : Maçonnerie et ravalement Menuiserie métallique et Bois

- Lot 700 : Charpente-couverture Electricité

- Lot 800 : Menuiserie métallique-vitrerie

- Lot 900 : Revêtement

- Lot 1000 : Plomberie sanitaire

- Lot 1100 : Electricité

- Lot 1200 : Peinture

- Lot 1300 : Assainissement

- Lot 1400 : Aménagements extérieurs

Documents de références :

Dans l’étude et l’exécution de leur marché, les soumissionnaires devront tenir compte de :

-textes législatifs et réglementaires (lois ordonnances, décrets, arrêtés) ;

-documents techniques unifiés (cahiers des charges, cahier des clauses spéciales, règle de calcul) ;

- normes françaises homologuées par l’AFNOR

- règlements et normes de sécurité relatifs à la protection du public

- agréments, avis techniques et recommandations du CSTB applicables aux travaux relatifs au présent Appel d’Offres en vigueur à la date de signature du présent marché.

NB : les documents sus indiqués ne sont pas joints matériellement aux documents d’Appel d’Offres, ne seront pas joints au marché et ne seront pas signés par les parties contractantes qui cependant reconnaissent en avoir parfaite connaissance.

L’adjudicataire exécutera les travaux sous le contrôle du maître d’œuvre, de l’Ingénieur du marché et du Service de développement local de l’Extrême-nord.

Il a l’obligation de tenir informé l’Ingénieur de l’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de ses missions.

Il tiendra par ailleurs un journal de chantier où seront consignées toutes les observations.

Dans ce journal il devra également répertorier tous les évènements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage à qui il sera remis à la réception définitive des travaux.

Pour exercer le contrôle général des travaux, l’ingénieur pourra effectuer des visites de chantier régulièrement et inopinément. Le présent devis descriptif a pour but de présenter les prescriptions techniques nécessaires à la meilleure mise en œuvre des travaux de construction à titre pilote de cinq (05) toilettes publiques dans la ville de Maroua, Département du Diamaré, Région de l’Extrême Nord.

Toute entreprise adjudicataire devra suivre ce devis descriptif dans le strict respect des règles de l’Art et des normes prescrites dans le DTU, la norme AFNOR…

##### Article 06:   QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Tous les matériaux employés et toutes les fournitures devront être de première qualité et mise en œuvre dans les règles de l’art, avec le plus grand soin.

Ils devront répondre aux spécifications générales et aux cahiers des prescriptions techniques générales éditées par le CSTB.

Référence des produits manufacturés

L’Entrepreneur est tenu de fournir toutes justifications, factures et références des produits manufacturés qu’il emploiera.

Fourniture équivalente

Dans le cas des matériaux cités en référence dans le devis descriptif, si l’emploi de matériaux ou fournitures équivalentes est autorisé, ceux-ci devront être de qualité au moins égale ou supérieure et toutes justifications pourront être demandées avant emploi à l’entrepreneur.

Tous les matériaux employés et toutes les fournitures devront être de première qualité et mises en œuvre dans les règles de l’art, avec le plus grand soin. Ils devront répondre aux spécifications générales et aux cahiers des prescriptions techniques générales éditées par le CSTB.

SABLE : Tous les sables fournis par l’attributaire ou mis à sa disposition seront agrées par l’ingénieur de contrôle.

La granulométrie sera comprise entre 0.80 mm et 2.5 mm pour les mortiers et chapes entre 0.16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

GRAVILLONS : Tous les gravillons fournis par l’attributaire ou mis à sa disposition seront agrées par l’Ingénieur de Contrôle.

Ces gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

EAU DE GÂCHAGE : L’attributaire doit se procurer à ses frais l’eau de gâchage pour la confection des bétons. Elle peut, en général, pourvoir de points d’eau à proximité des travaux ou des rivières, pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l’eau provient d’autres sources (forages, puit, etc.)

L’eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L’emploi d’eau de marais ou de tourbière est interdit.

LIANTS : Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé.

ARMATURES : Les armatures pour le béton armé seront en acier doux et acier à haute adhérence conforme aux prescriptions des règles BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propre sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’attributaire à l’approbation de l’Ingénieur du Marché avant le début des travaux.

LE BOIS : Le bois retenu pour la confection des ouvrages et coffrages sera exempt de toutes traces de pourriture, échauffure, nœuds vicieux, fentes d’abattage, ou de roulure.

COFFRAGES : Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

EXIGENCES TECHNIQUES

L’entreprise est tenue de respecter les réglementations en vigueur vis à vis de la sécurité incendie, de l’isolation thermique, de l’isolation acoustique et de la ventilation, même si les dispositions ne sont pas prévues sur les plans et dans les pièces écrites.

Il est à noter que tous les travaux qu’il aura effectués ou à modifier suite aux modifications réglementaires seront à la charge de l’entrepreneur.

Sécurité incendie

Application des textes en vigueur relatifs à la protection des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Classification de l’établissement : ERP 5è catégorie

Comportement au feu des éléments de construction

SF : stable au feu

PF : pare flamme

CF : coupe-feu

Eléments porteurs du gros œuvre ST ½ h

Plancher CF 1h

Cloisons intérieures de distribution PF ½ h

L’emploi des matériaux qui peuvent s’enflammer rapidement sera à éviter.

Désenfumage

Tous les locaux de dégagements où le public aura accès sont désenfumés en cas d’incendie par des ouvertures communiquant directement avec l’extérieur.

Moyens de secours

Des consignes d’incendie seront affichées dans le couloir et indiqueront la conduite à tenir en cas de feu…

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 07 :   INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

- La réalisation des voies d’accès et des plateformes des installations de chantier (implantation des bâtiments, etc.), les aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules y compris les revêtements indispensables et leur entretien.

- Un panneau d’indication et panneau d’annonce de chantier ;

- L’édification d’un local servant de magasin et bureau équipé d’une table et des chaises où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence.

- La fourniture de l’eau et le gardiennage ;

- Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier

- L’amenée et le repliement de tout matériel nécessaire au chantier ;

- Le démontage et repliement des installations

- Leur déplacement éventuel ;

- La réalisation et l’entretien des aires d’installation et d’exécution du chantier ;

- La mise en place des moyens indispensables pour assurer la sécurité du personnel et des usagers, en particulier la signalisation de chantier,

- La remise en état des lieux après exécution des travaux

Le projet d’installation de chantier devra donner toutes les précisions sur les points suivants :

- En outre l’installation comprend la mobilisation effective du personnel d’encadrement notamment le conducteur des travaux et les chefs de chantiers.

Signalisation, sécurité, divers

L’attributaire prévoira de mettre en place la signalisation temporaire indispensable au respect de la sécurité des usagers et du personnel de l’entreprise. La description de ces dispositifs fera partie du programme d’exécution à fournir par l’attributaire en début de chantier.

Article 08 :   TRAVAUX DE CHANTIER

I- Projet d’exécution :

Il comprend :

- l’établissement des plans d’exécution et des détails aux échelles convenables

- l’établissement du planning des travaux

- la méthodologie et l’approche technique d’exécution

- l’organisation du chantier

Connaissance des terrains

L’entrepreneur est censé avoir parfaite connaissance de la nature et de la consistance des terrains en place. Aucune réclamation ne sera acceptée en cours de travaux ; les différences de nature de terrain rencontrées en cours d’exécution n’entraîneront aucun supplément de prix.

Acceptation des aléas du terrain

L’entrepreneur est censé avoir accepté toutes les difficultés qu’il pourra rencontrer du fait de la configuration des lieux, de la nature des sols, des maçonneries des massifs subsistant dans le terrain.

En outre l ‘entrepreneur devra s’assurer de la présence des emplacements des anciens réseaux : téléphone, eau, électricité ou autre qui pourraient subsister dans le terrain. Il ne devra donc déposer aucun compteur ou aucune canalisation existante sans avertir l’Ingénieur de leur présence.

L’entrepreneur sera chargé d’effectuer toutes démarches utiles auprès des services publics en vue d’obtenir leur accord pour l’enlèvement de ces réseaux.

Reconnaissance des mitoyens

Avant tout affouillement contre une construction existante et avant tout travail de reprise en sous œuvre, l’entrepreneur devra s’assurer de la stabilité des ouvrages existants et fixer tous témoins nécessaires.

Il aura en outre à sa charge de faire effectuer un constat des mitoyens par un huissier qui joindra à son rapport des photocopies de ces mitoyens.

Reconnaissance des lieux

Le terrain sera pris par l’entreprise dans l’état ou il se trouve. L’entreprise est donc censée avoir appréciée toutes les difficultés qu’elle pourra rencontre du fait de la configuration des lieux, de la nature des sols, des constructions voisines, etc…

Clôture de chantier

Des palissades de clôture de chantier seront mises en place en temps voulu par les soins de l’entreprise pendant la durée des travaux. L’entreprise devra en assurer l’entretien.

Les sorties et accès du chantier seront à signaler et à baliser suivant les règlements en vigueur et les demandes des Services Publics et de L’Ingénieur.

Plan d’exécution

L’entrepreneur devra établir un ensemble complet de plans d’exécution (plan généraux, plans de coffrage, de ferraillage, de forme de pente, de cloisonnement, etc…) et tous les plans demandés éventuellement par le Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché.

Ces plans devront être soumis suffisamment à l’avance, à l’agrément du Maître d’œuvre et de l’Ingénieur du marché. Cet agrément ne diminuera en rien la responsabilité de l’entreprise.

Avant la réception, l’entreprise remettra au Maître d’Ouvrage un (01) contre calque et trois (03) tirages des plans conformes à l’exécution.

- Fondations :

Les semelles de béton armé seront coulées sur 5 cm de gros béton. Elles seront coulées à pleines fouilles à l’exécution de tout coffrage des bords de semelles. La mise en œuvre du béton de propreté devra suivre immédiatement à la fin du décapage de manière à éviter une décompression superficielle de terrain.

- Dallage du sol :

Les dallages seront exécutés sur un terre-plein nivelé et parfaitement pilonné. Constitution d’une fondation drainante et soigneusement damée.

L’isolation contre l’humidité sera réalisée par une feuille de polyane placée directement sous la sous couche en béton avec relevé périphérique. Exécution d’une sous-couche en béton armé par un treillis soudé médian. Epaisseur suivant les charges à supporter. Le sol recevra un dallage en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 de 08 cm d’épaisseur.

- Maçonnerie - Elévation

1- Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglos de ciment creux 15x20x40 suivant les indications des plans. Ces agglos doivent répondre à toutes les normes réglementaires. Si ces derniers sont transmis par l’attributaire, ils doivent obtenir l’approbation de l’ingénieur contrôle

2- Claustras :

Les parties des ouvertures pour l’aération et la luminosité seront faites en claustras, les claustras répondent à toutes les normes réglementaires et doivent être approuvés par l’ingénieur de contrôle.

3- Enduits :

- La surface de support devra être propre, exempt de trace de poussière ou de produit de décoffrage. Elle devra permettre un bon accrochage de l’enduit ; sinon elle va être traitée par brossage piquetage ou bouchardage

- Le support sera arrosé de manière à être humide en profondeur mais ressuyé en surface lors de l’application de l’enduit.

- Les travaux d’enduit ne pourront être commencés que sur des maçonneries terminées depuis un minimum de deux semaines et qu’après mise hors d’eau de la construction ;

- Les travaux d’enduits seront exécutés en trois couches.

- Couche d’accrochage ou gobetis

Ledosage du gobetis sera de 350 kg/m3, le mortier sera gâché de manière à obtenir une bonne maniabilité. Le gobetis de 1 cm d’épaisseur devra couvrir sans surcharge la surface à enduire.

- La deuxième couche

Elle sera exécutée sur la couche d’accrochage après un délai de trois jours. La capacité de cette couche sera obtenue par serrage très énergique et uniforme du mortier à la taloche. L’état de surface doit être rugueux et obtenu par passage d’une règle. L’épaisseur sera de l’ordre de 1.0 cm.

- Couche de finition

D’une épaisseur de l’ordre de 0.5 cm la couche de finition devra être exécutée après un minimum de 8 jours après la deuxième couche.

3- Joints secs :

Toutes les fois que les maçonneries seront à cheval sur un joint de dilatation, un joint sec sera tiré au fer afin de laisser une arrête propre.

4- Joints secs :

Toutes les fois que les maçonneries seront à cheval sur un joint de dilatation, un joint sec sera tiré au fer afin de laisser une arrête propre

- Electricité

1- Fourreautage

En tube iso range de diamètre 16 mm encastré dans la maçonnerie.

2- Câblerie :

Les câbles seront en VGV ou – en TH. En règle générale on prendra les sections suivantes :

-1.5 mm² pour les circuits d’éclairage

-2.5 mm² pour les circuits des prises.

Chaque circuit comprendra un maximum de 08 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour circuits d’éclairage et de 16A pour les circuits des prises.

3- Appareillage :

Les modèles seront approuvés par l’Ingénieur de contrôle avant la pose

- Plomberie et Sanitaires

Le présent document définit les conditions techniques d’exécution relatives à la plomberie pour le projet de réhabilitation et de construction du Palais du Sultanat de Logone Birni dans la ville de Logone Birni, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême Nord.

Les travaux consistent à la réalisation :

- des réseaux de distribution d’eau froide

- des réseaux d’évacuation EU EV

Ainsi que la fourniture, la pose et le raccordement des appareils sanitaires et des robinetteries.

Règlements à observer

- DTU N°60 : cahiers des charges plomberie sanitaire

- DTU N°60.4 : installation de distribution d’eau en tube acier traversées de planchers murs et cloisons

Les appareils sanitaires

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, de couleur blanche. Les appareils sanitaires et la robinetterie devront être réceptionnés par l’Ingénieur lors de l’approvisionnement. Les appareils installés devront être protégés contre les risques de casse, de fêlures, de rayures ou d’oxydation, par tous les moyens laissés à l’initiative de l’entrepreneur, et ceci jusqu’à la réception. Ils seront implantés aux endroits indiqués dans les plans.

NB : L’attributaire tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

PIECE N° 6

Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

| A-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE QUATRES BUREAUX DE (4,50 x 3,50 m²) AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI (LOT 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION DES TRAVAUX |  | Unités |  | Quantités |  | P.CHIFFRE | P EN LETTRE |  |
| 000 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Magasin de chantier |  | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 002 | Implantation de l’ouvrage |  | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 003 | Bureau équipé avec son mobilier |  | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 004 | Amené et repli de matériel |  | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 005 | Etudes d’exécution et plan de recollement |  | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Fouille en puits pour semelles isolées |  | m3 |  | 24,00 |  |  |  |  |
| 102 | Fouille en rigoles pour agglomérés bourrés de 20 x 20 x 40 en fondations |  | m3 |  | 24,16 |  |  |  |  |
| 103 | Remblai et nivellement autour des fondations y compris compactage |  | m3 |  | 48,16 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propriété dosé à 150kg/m3 DE CPJ |  | m3 |  | 2,02 |  |  |  |  |
| 202 | Béton armé dosé à 350kg/m3 de CPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Concerne : semelles |  | m3 |  | 2,05 |  |  |  |  |
| 204 | Concerne : amorces poteaux |  | m3 |  | 0,64 |  |  |  |  |
| 205 | Concerne : longrines |  | m3 |  | 6,95 |  |  |  |  |
| 206 | Concerne : autres ouvrages en B.A (rampe d’accès, escalier ; etc….) |  | m3 |  | 0,73 |  |  |  |  |
| 300 | Maçonnerie d’agglos en fondation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Maçonnerie d’agglos de 20X20X40 |  | m3 |  | 225,00 |  |  |  |  |
| 302 | Couche de sable de 0,35m épais |  | m3 |  | 78,75 |  |  |  |  |
| 303 | Film polyane de 200 microns |  | m3 |  | 225,00 |  |  |  |  |
| 304 | Béton armé de forme pour dallage dosé à 300 kg/m3 |  | m3 |  | 18,00 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Concerne : poteaux et poutres |  | m3 |  | 5,54 |  |  |  |  |
| 403 | Concerne : chainages horizontale, linteaux et rampants |  | m3 |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | MACONNERIE ET RAVALEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Enduit ordinaire sur murs au mortier de ciment à 350 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Concerne : Murs intérieurs |  | m2 |  | 225,00 |  |  |  |  |
| 503 | Concerne : Murs extérieurs |  | m2 |  | 225,00 |  |  |  |  |
| 504 | Maçonnerie en agglos de 15x20x40 Hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 |  | m2 |  | 225,00 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | CHARPANTE-COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Ferme en bastings de 3x5 en bois dur traité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Concerne : ferme de type quatripente |  | m3 |  | 5,38 |  |  |  |  |
| 603 | Chevron de8x8 en bois dur traité pour pannes |  | m3 |  | 1,26 |  |  |  |  |
| 604 | Planches de rive |  | ml |  | 52,42 |  |  |  |  |
| 605 | Plafond en contre-plaqué 5mm à peindre ossature en bois préalablement traité au carbonyle ou produit similaire |  | m2 |  | 225,00 |  |  |  |  |
| 606 | Plafonds en tôles lisses sur ossature en bois préalablement au carbonyle ou produit similaire |  | m2 |  | 41,94 |  |  |  |  |
| 607 | Fourniture et pose des couvre-joints |  | ml |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 608 | Accessoires pour charpente bois |  | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 609 | Fourniture et pose de couverture des tôles bac Alu 6/10ème |  | m² |  | 134,75 |  |  |  |  |
| 610 | Fourniture et pose des faitière pour tôle bac |  | ml |  | 21,90 |  |  |  |  |
| 611 | Fourniture et pose de bande de rive en tôle lisse |  | ml |  | 52,42 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Porte isoplane de 85x210 |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | MENUISERIE METALIQUE-VITRERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 100x210 |  | U |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 802 | Grille antivol en fer forgé de 150x110 |  | U |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de fenêtres 02 vantaux en aluminium de 150x110 |  | U |  | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | REVETEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | Pose de 8 cm dosée à 400kg/m3 |  | m² |  | 225,00 |  |  |  |  |
| 902 | Fourniture et pose de carrelage en grès cérame antidérapant au sol de 5x5 |  | m² |  | 225,00 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et pose de siège WC (chasse-basse) |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1002 | Tuyauterie en PVC de tout diamètre pour évacuation EV-EU |  | ml |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1003 | Distributeur de papier hygiénique en rouleau |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1004 | Balayette à fixation murale |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1005 | Porte serviette |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1006 | Porte savon |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1007 | Siphon de sol |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1008 | Miroir |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1009 | Colonnes de douche |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1010 | Lavabo |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | Coffret électriques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102 | Fourniture du coffret électriques et toutes sujétions |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1103 | Accessoires de câblage, de pose et raccordement (cheville, vis, colliers, pattes de fixations, etc….) |  | ens. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1104 | Compteur modulaire 32A totaliseur de KWh, réseau monophasé-branchement directe-fixation modulaire |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1105 | Interrupteur simple allumage |  | U |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 1106 | Fourniture et pose de hublot rond plafonnée avec fourniture lampe |  | U |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 1107 | Réglette de 120, 36W de THORN, modèle : LEOPARD ou similaire |  | U |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 1108 | Applique pour lavabo avec 2P+T |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1109 | Prise de courant 2P+T/16A |  | U |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 1110 | Fourreaux dia.20 |  | ml |  | 185,00 |  |  |  |  |
| 1111 | Boites de dérivation |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1112 | Tableau général de basse tension |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 1113 | Circuit de mise à la terre de l’installation électrique |  | ens |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201 | Préparation de surfaces à peindre |  | m² |  | 225,00 |  |  |  |  |
| 1202 | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 1300 ou équivalent) sur murs extérieurs |  | m² |  | 252,00 |  |  |  |  |
| 1203 | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 800 ou équivalent) sur murs intérieurs |  | m² |  | 225,00 |  |  |  |  |
| 1204 | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 800 ou équivalent) sur plafond |  | m² |  | 225,00 |  |  |  |  |
| 1205 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type pantinox SR9 (ou équivalent) sur toutes les parties métalliques, bois et plinthe |  | m² |  | 58,08 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Construction des caniveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1302 | Construction en béton armé des caniveaux de section 40 x 30 cm |  | ml |  | 52,42 |  |  |  |  |
| 1303 | Système d’assainissement fosse septique |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1304 | Système d’assainissement puisard |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1305 | Regard de visite |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | Dallage extérieure autour du bâtiment |  | m3 |  | 3,35 |  |  |  |  |
|  | Sous-total 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX BUREAUX DE (4,50 x 3,50 m²) AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, LOT 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités |  | Quantités |  | P EN CHIFFRE |  |  | P. LETTRE |
| 000 |  | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Magasin de chantier | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Implantation de l’ouvrage | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Bureau équipé avec son mobilier | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Amené et repli de matériel | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Etudes d’exécution et plan de recollement | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Fouille en puits pour semelles isolées | m3 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Fouille en rigoles pour agglomérés bourrés de 20X20X40 en fonctions | m3 |  | 12,08 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Remblai et nivellement autour des fondations y compris compactage | m3 |  | 24,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Béton de propriété dosé à 150kg/m3 de CPJ | m3 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
| 202 |  | Béton armé dosé à 350kg/m3 de CPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | Concerne : semelles | m3 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
| 204 |  | Concerne : amorces poteaux | m3 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 205 |  | Concerne : longrines | m3 |  | 3,47 |  |  |  |  |  |
| 206 |  | Concerne : autres ouvrages en B.A (rampe d’accès, escalier ; etc….) | m3 |  | 0,37 |  |  |  |  |  |
| 300 |  | Maçonnerie d’agglos en fondation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Maçonnerie d’agglos de 20X20X40 | m3 |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Couche de sable de 0,35m épais | m3 |  | 39,38 |  |  |  |  |  |
| 303 |  | Film polyane de 200 microns | m3 |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Béton armé de forme pour dallage dosé à 300 kg/m3 | m3 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  | OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  | Béton armé dosé à 350kg/m3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  | Concerne : poteaux et poutres | m3 |  | 2,77 |  |  |  |  |  |
| 403 |  | Concerne : chainages horizontale, linteaux et rampants | m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  | MACONNERIE ET RAVALEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  | Enduit ordinaire sur murs au mortier de ciment à 350 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 |  | Concerne : murs intérieurs | m2 |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
| 503 |  | concerne : murs extérieurs | m2 |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
| 504 |  | Maçonnerie en agglos de 15x20x40 Hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 | m2 |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  | CHARPANTE-COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 |  | Ferme en bastings de 3x5 en bois dur traité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 |  | Concerne : ferme de type quatripente | m3 |  | 2,69 |  |  |  |  |  |
| 603 |  | Chevron de 8x8 en bois dur traité pour pannes | m3 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
| 604 |  | Planches de rive | ml |  | 26,21 |  |  |  |  |  |
| 605 |  | Plafond en contre-plaqué 5mm à peindre sur ossature en bois préalablement traité au carbonyle ou produit similaire | m2 |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
| 606 |  | Plafonds en tôles lisses sur ossature en bois préalablement au carbonyle ou produit similaire | m2 |  | 20,97 |  |  |  |  |  |
| 607 |  | Fourniture et pose des couvre-joints | ml |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 608 |  | Accessoires pour charpente bois | Fft |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 609 |  | Fourniture et pose de couverture des tôles bac Alu 6/10ème | m² |  | 67,38 |  |  |  |  |  |
| 610 |  | Fourniture et pose des faitière pour tôle bac | ml |  | 10,95 |  |  |  |  |  |
| 611 |  | Fourniture et pose de bande de rive en tôle lisse | ml |  | 26,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 |  | Porte isoplane de 85x210 | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  | MENUISERIE METALIQUE-VITRERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 |  | Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 100x210 | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 802 |  | Grille antivol en fer forgé de 150x110 | U |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 803 |  | Fourniture et pose de fenêtres 02 vantaux en aluminium de 150x110 | U |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  | REVETEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 |  | Pose de 8 cm dosée à 400kg/m3 | m² |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
| 902 |  | Fourniture et pose de carrelage en Grès cérame antidérapant au sol de 5x5 | m² |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 |  | Fourniture et pose de siège WC (chasse-basse) | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1002 |  | Tuyauterie en PVC de tout diamètre pour évacuation EV-EU | ml |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1003 |  | Distributeur de papier hygiénique en rouleau | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1004 |  | Balayette à fixation murale | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1005 |  | Porte serviette | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1006 |  | Porte savon | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1007 |  | Siphon de sol | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1008 |  | Miroir | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1009 |  | Colonnes de douche | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1010 |  | Lavabo | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 |  | ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 |  | Coffret électriques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102 |  | Fourniture du coffret électriques et toutes sujétions | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1103 |  | Accessoires de câblage, de pose et raccordement (cheville, vis, colliers, pattes de fixations, etc….) | Ens |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1104 |  | Compteur modulaire 32A totaliseur de KWh, réseau monophasé-branchement directe-fixation modulaire | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1105 |  | Interrupteur simple allumage | U |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 1106 |  | Fourniture et pose de hublot rond plafonnée avec fourniture lampe | U |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 1107 |  | Réglette de 120, 36W de THORN, modèle : LEOPARD ou similaire | U |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1108 |  | Applique pour lavabo avec 2P+T | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1109 |  | Prise de courant 2P+T/16A | U |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 1110 |  | Fourreaux dia.20 | ml |  | 185,00 |  |  |  |  |  |
| 1111 |  | Boites de dérivation | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1112 |  | Tableau général de basse tension | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1113 |  | Circuit de mise à la terre de l’installation électrique | ens |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201 |  | Préparation de surfaces à peindre | m² |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
| 1202 |  | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 1300 ou équivalent) sur murs extérieurs | m² |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
| 1203 |  | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 800 ou équivalent) sur murs intérieurs | m² |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
| 1204 |  | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 800 ou équivalent) sur plafond | m² |  | 112,50 |  |  |  |  |  |
| 1205 |  | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type pantinox SR9 (ou équivalent) sur toutes les parties métalliques, bois et plinthe | m² |  | 29,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 |  | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 |  | Construction des caniveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1302 |  | Construction en béton armé des caniveaux de section 40 x 30 cm | ml |  | 26,21 |  |  |  |  |  |
| 1303 |  | Système d’assainissement fosse septique | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1304 |  | Système d’assainissement puisard | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1305 |  | Regard de visite | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 |  | AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 |  | Dallage extérieure autour du bâtiment | m3 |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

PIECE N° 7

Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif

| A-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE QUATRES BUREAUX DE (4,50 x 3,50 m²) AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI (LOT 1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | P .U | Montants |
| 000 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 001 | Magasin de chantier | Fft | 1,00 |  |  |
| 002 | Implantation de l’ouvrage | Fft | 1,00 |  |  |
| 003 | Bureau équipé avec son mobilier | Fft | 1,00 |  |  |
| 004 | Amené et repli de matériel | Fft | 1,00 |  |  |
| 005 | Etudes d’exécution et plan de recollement | Fft | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 000 |  |  |  |  |
| 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 24,00 |  |  |
| 102 | Fouille en rigoles pour agglomérés bourrés de 20 x 20 x 40 en fondations | m3 | 24,16 |  |  |
| 103 | Remblai et nivellement autour des fondations y compris compactage | m3 | 48,16 |  |  |
|  | Sous-total 100 |  |  |  |  |
| 200 | OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propriété dosé à 150kg/m3 DE CPJ | m3 | 2,02 |  |  |
| 202 | Béton armé dosé à 350kg/m3 de CPA |  |  |  |  |
| 203 | Concerne : semelles | m3 | 2,05 |  |  |
| 204 | Concerne : amorces poteaux | m3 | 0,64 |  |  |
| 205 | Concerne : longrines | m3 | 6,95 |  |  |
| 206 | Concerne : autres ouvrages en B.A (rampe d’accès, escalier ; etc….) | m3 | 0,73 |  |  |
| 300 | Maçonnerie d’agglos en fondation |  |  |  |  |
| 301 | Maçonnerie d’agglos de 20X20X40 | m3 | 225,00 |  |  |
| 302 | Couche de sable de 0,35m épais | m3 | 78,75 |  |  |
| 303 | Film polyane de 200 microns | m3 | 225,00 |  |  |
| 304 | Béton armé de forme pour dallage dosé à 300 kg/m3 | m3 | 18,00 |  |  |
|  | Sous-total 300 |  |  |  |  |
| 400 | OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 : |  |  |  |  |
| 402 | Concerne : poteaux et poutres | m3 | 5,54 |  |  |
| 403 | Concerne : chainages horizontale, linteaux et rampants | m3 | 4,80 |  |  |
|  | Sous-total 400 |  |  |  |  |
| 500 | MACONNERIE ET RAVALEMENT |  |  |  |  |
| 501 | Enduit ordinaire sur murs au mortier de ciment à 350 kg/m3 |  |  |  |  |
| 502 | Concerne : Murs intérieurs | m2 | 225,00 |  |  |
| 503 | Concerne : Murs extérieurs | m2 | 225,00 |  |  |
| 504 | Maçonnerie en agglos de 15x20x40 Hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 | m2 | 225,00 |  |  |
|  | Sous-total 500 |  |  |  |  |
| 600 | CHARPANTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 601 | Ferme en bastings de 3x5 en bois dur traité |  |  |  |  |
| 602 | Concerne : ferme de type quatripente | m3 | 5,38 |  |  |
| 603 | Chevron de8x8 en bois dur traité pour pannes | m3 | 1,26 |  |  |
| 604 | Planches de rive | ml | 52,42 |  |  |
| 605 | Plafond en contre-plaqué 5mm à peindre ossature en bois préalablement traité au carbonyle ou produit similaire | m2 | 225,00 |  |  |
| 606 | Plafonds en tôles lisses sur ossature en bois préalablement au carbonyle ou produit similaire | m2 | 41,94 |  |  |
| 607 | Fourniture et pose des couvre-joints | ml | 100,00 |  |  |
| 608 | Accessoires pour charpente bois | Fft | 1,00 |  |  |
| 609 | Fourniture et pose de couverture des tôles bac Alu 6/10ème | m² | 134,75 |  |  |
| 610 | Fourniture et pose des faitière pour tôle bac | ml | 21,90 |  |  |
| 611 | Fourniture et pose de bande de rive en tôle lisse | ml | 52,42 |  |  |
|  | Sous-total 600 |  |  |  |  |
| 700 | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 701 | Porte isoplane de 85x210 | U | 0,00 |  |  |
|  | Sous-total 700 |  |  |  |  |
| 800 | MENUISERIE METALIQUE-VITRERIE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 100x210 | U | 4,00 |  |  |
| 802 | Grille antivol en fer forgé de 150x110 | U | 6,00 |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de fenêtres 02 vantaux en aluminium de 150x110 | U | 6,00 |  |  |
|  | Sous-total 900 |  |  |  |  |
| 900 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 901 | Pose de 8 cm dosée à 400kg/m3 | m² | 225,00 |  |  |
| 902 | Fourniture et pose de carrelage en grès cérame antidérapant au sol de 5x5 | m² | 225,00 |  |  |
|  | Sous-total 1100 |  |  |  |  |
| 1000 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et pose de siège WC (chasse-basse) | U | 0,00 |  |  |
| 1002 | Tuyauterie en PVC de tout diamètre pour évacuation EV-EU | ml | 0,00 |  |  |
| 1003 | Distributeur de papier hygiénique en rouleau | U | 0,00 |  |  |
| 1004 | Balayette à fixation murale | U | 0,00 |  |  |
| 1005 | Porte serviette | U | 0,00 |  |  |
| 1006 | Porte savon | U | 0,00 |  |  |
| 1007 | Siphon de sol | U | 0,00 |  |  |
| 1008 | Miroir | U | 0,00 |  |  |
| 1009 | Colonnes de douche | U | 0,00 |  |  |
| 1010 | Lavabo | U | 0,00 |  |  |
|  | Sous-total 1000 |  |  |  |  |
| 1100 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 1101 | Coffret électriques |  |  |  |  |
| 1102 | Fourniture du coffret électriques et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 1103 | Accessoires de câblage, de pose et raccordement (cheville, vis, colliers, pattes de fixations, etc….) | ens. | 1,00 |  |  |
| 1104 | Compteur modulaire 32A totaliseur de KWh, réseau monophasé-branchement directe-fixation modulaire | U | 1,00 |  |  |
| 1105 | Interrupteur simple allumage | U | 8,00 |  |  |
| 1106 | Fourniture et pose de hublot rond plafonnée avec fourniture lampe | U | 8,00 |  |  |
| 1107 | Réglette de 120, 36W de THORN, modèle : LEOPARD ou similaire | U | 4,00 |  |  |
| 1108 | Applique pour lavabo avec 2P+T | U | 0,00 |  |  |
| 1109 | Prise de courant 2P+T/16A | U | 8,00 |  |  |
| 1110 | Fourreaux dia.20 | ml | 185,00 |  |  |
| 1111 | Boites de dérivation | U | 1,00 |  |  |
| 1112 | Tableau général de basse tension | U | 1,00 |  |  |
| 1113 | Circuit de mise à la terre de l’installation électrique | ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 1400 |  |  |  |  |
| 1200 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 1201 | Préparation de surfaces à peindre | m² | 225,00 |  |  |
| 1202 | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 1300 ou équivalent) sur murs extérieurs | m² | 252,00 |  |  |
| 1203 | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 800 ou équivalent) sur murs intérieurs | m² | 225,00 |  |  |
| 1204 | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 800 ou équivalent) sur plafond | m² | 225,00 |  |  |
| 1205 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type pantinox SR9 (ou équivalent) sur toutes les parties métalliques, bois et plinthe | m² | 58,08 |  |  |
|  | Sous-total 1500 |  |  |  |  |
| 1300 | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 1301 | Construction des caniveaux |  |  |  |  |
| 1302 | Construction en béton armé des caniveaux de section 40 x 30 cm | ml | 52,42 |  |  |
| 1303 | Système d’assainissement fosse septique | U | 0,00 |  |  |
| 1304 | Système d’assainissement puisard | U | 0,00 |  |  |
| 1305 | Regard de visite | U | 0,00 |  |  |
|  | Sous-total 1600 |  |  |  |  |
| 1400 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  |
| 1401 | Dallage extérieure autour du bâtiment | m3 | 3,35 |  |  |
|  | Sous-total 1700 |  |  |  |  |
| N° prix 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 | RECAPITULATION INSTALLATION DE CHANTIER TERRASSEMENT OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE MAÇONNERIE ET RAVALEMENT CHARPENTE ET COUVERTURE MENUISERIE BOIS MENUISERIE MÉTALLIQUE-VITRERIE REVÊTEMENT PLOMBERIE-SANITAIRE ELECTRICITÉ PEINTURE ASSAINISSEMENT AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR EQUIPEMENT SPÉCIAL Montant global hors taxes TVA (19,25% HT) AIR (2,2% HT) |  |  |  | Montant |

| A-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX BUREAUX DE (4,50 x 3,50 m²) AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Quantités | P .U | Montants |
| 000 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 001 | Magasin de chantier | Fft | 1,00 |  |  |
| 002 | Implantation de l’ouvrage | Fft | 1,00 |  |  |
| 003 | Bureau équipé avec son mobilier | Fft | 1,00 |  |  |
| 004 | Amené et repli de matériel | Fft | 1,00 |  |  |
| 005 | Etudes d’exécution et plan de recollement | Fft | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 000 |  |  |  |  |
| 100 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 12,00 |  |  |
| 102 | Fouille en rigoles pour agglomérés bourrés de 20X20X40 en fonctions | m3 | 12,08 |  |  |
| 103 | Remblai et nivellement autour des fondations y compris compactage | m3 | 24,08 |  |  |
|  | Sous-total 100 |  |  |  |  |
| 200 | OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propriété dosé à 150kg/m3 de CPJ | m3 | 1,01 |  |  |
| 202 | Béton armé dosé à 350kg/m3 de CPA |  |  |  |  |
| 203 | Concerne : semelles | m3 | 1,02 |  |  |
| 204 | Concerne : amorces poteaux | m3 | 0,32 |  |  |
| 205 | Concerne : longrines | m3 | 3,47 |  |  |
| 206 | Concerne : autres ouvrages en B.A (rampe d’accès, escalier ; etc….) | m3 | 0,37 |  |  |
| 300 | Maçonnerie d’agglos en fondation |  |  |  |  |
| 301 | Maçonnerie d’agglos de 20X20X40 | m3 | 112,50 |  |  |
| 302 | Couche de sable de 0,35m épais | m3 | 39,38 |  |  |
| 303 | Film polyane de 200 microns | m3 | 112,50 |  |  |
| 304 | Béton armé de forme pour dallage dosé à 300 kg/m3 | m3 | 9,00 |  |  |
|  | Sous-total 300 |  |  |  |  |
| 400 | OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 : |  |  |  |  |
| 402 | Concerne : poteaux et poutres | m3 | 2,77 |  |  |
| 403 | Concerne : chainages horizontale, linteaux et rampants | m3 | 2,40 |  |  |
|  | Sous-total 400 |  |  |  |  |
| 500 | MACONNERIE ET RAVALEMENT |  |  |  |  |
| 501 | Enduit ordinaire sur murs au mortier de ciment à 350 kg/m3 |  |  |  |  |
| 502 | Concerne : murs intérieurs | m2 | 112,50 |  |  |
| 503 | concerne : murs extérieurs | m2 | 112,50 |  |  |
| 504 | Maçonnerie en agglos de 15x20x40 Hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 | m2 | 112,50 |  |  |
|  | Sous-total 500 |  |  |  |  |
| 600 | CHARPANTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 601 | Ferme en bastings de 3x5 en bois dur traité |  |  |  |  |
| 602 | Concerne : ferme de type quatripente | m3 | 2,69 |  |  |
| 603 | Chevron de 8x8 en bois dur traité pour pannes | m3 | 0,63 |  |  |
| 604 | Planches de rive | ml | 26,21 |  |  |
| 605 | Plafond en contre-plaqué 5mm à peindre sur ossature en bois préalablement traité au carbonyle ou produit similaire | m2 | 112,50 |  |  |
| 606 | Plafonds en tôles lisses sur ossature en bois préalablement au carbonyle ou produit similaire | m2 | 20,97 |  |  |
| 607 | Fourniture et pose des couvre-joints | ml | 50,00 |  |  |
| 608 | Accessoires pour charpente bois | Fft | 1,00 |  |  |
| 609 | Fourniture et pose de couverture des tôles bac Alu 6/10ème | m² | 67,38 |  |  |
| 610 | Fourniture et pose des faitière pour tôle bac | ml | 10,95 |  |  |
| 611 | Fourniture et pose de bande de rive en tôle lisse | ml | 26,21 |  |  |
|  | Sous-total 600 |  |  |  |  |
| 700 | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 701 | Porte isoplane de 85x210 | U | 0,00 |  |  |
|  | Sous-total 700 |  |  |  |  |
| 800 | MENUISERIE METALIQUE-VITRERIE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 100x210 | U | 2,00 |  |  |
| 802 | Grille antivol en fer forgé de 150x110 | U | 4,00 |  |  |
| 803 | Fourniture et pose de fenêtres 02 vantaux en aluminium de 150x110 | U | 4,00 |  |  |
|  | Sous-total 900 |  |  |  |  |
| 900 | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 901 | Pose de 8 cm dosée à 400kg/m3 | m² | 112,50 |  |  |
| 902 | Fourniture et pose de carrelage en Grès cérame antidérapant au sol de 5x5 | m² | 112,50 |  |  |
|  | Sous-total 1100 |  |  |  |  |
| 1000 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et pose de siège WC (chasse-basse) | U | 0,00 |  |  |
| 1002 | Tuyauterie en PVC de tout diamètre pour évacuation EV-EU | ml | 0,00 |  |  |
| 1003 | Distributeur de papier hygiénique en rouleau | U | 0,00 |  |  |
| 1004 | Balayette à fixation murale | U | 0,00 |  |  |
| 1005 | Porte serviette | U | 0,00 |  |  |
| 1006 | Porte savon | U | 0,00 |  |  |
| 1007 | Siphon de sol | U | 0,00 |  |  |
| 1008 | Miroir | U | 0,00 |  |  |
| 1009 | Colonnes de douche | U | 0,00 |  |  |
| 1010 | Lavabo | U | 0,00 |  |  |
|  | Sous-total 1000 |  |  |  |  |
| 1100 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 1101 | Coffret électriques |  |  |  |  |
| 1102 | Fourniture du coffret électriques et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 1103 | Accessoires de câblage, de pose et raccordement (cheville, vis, colliers, pattes de fixations, etc….) | Ens | 1,00 |  |  |
| 1104 | Compteur modulaire 32A totaliseur de KWh, réseau monophasé-branchement directe-fixation modulaire | U | 1,00 |  |  |
| 1105 | Interrupteur simple allumage | U | 8,00 |  |  |
| 1106 | Fourniture et pose de hublot rond plafonnée avec fourniture lampe | U | 8,00 |  |  |
| 1107 | Réglette de 120, 36W de THORN, modèle : LEOPARD ou similaire | U | 4,00 |  |  |
| 1108 | Applique pour lavabo avec 2P+T | U | 0,00 |  |  |
| 1109 | Prise de courant 2P+T/16A | U | 8,00 |  |  |
| 1110 | Fourreaux dia.20 | ml | 185,00 |  |  |
| 1111 | Boites de dérivation | U | 1,00 |  |  |
| 1112 | Tableau général de basse tension | U | 1,00 |  |  |
| 1113 | Circuit de mise à la terre de l’installation électrique | ens | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total 1400 |  |  |  |  |
| 1200 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 1201 | Préparation de surfaces à peindre | m² | 112,50 |  |  |
| 1202 | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 1300 ou équivalent) sur murs extérieurs | m² | 112,50 |  |  |
| 1203 | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 800 ou équivalent) sur murs intérieurs | m² | 112,50 |  |  |
| 1204 | Fourniture et application peinture (vinylique type pantex 800 ou équivalent) sur plafond | m² | 112,50 |  |  |
| 1205 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique type pantinox SR9 (ou équivalent) sur toutes les parties métalliques, bois et plinthe | m² | 29,04 |  |  |
|  | Sous-total 1500 |  |  |  |  |
| 1300 | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 1301 | Construction des caniveaux |  |  |  |  |
| 1302 | Construction en béton armé des caniveaux de section 40 x 30 cm | ml | 26,21 |  |  |
| 1303 | Système d’assainissement fosse septique | U | 0,00 |  |  |
| 1304 | Système d’assainissement puisard | U | 0,00 |  |  |
| 1305 | Regard de visite | U | 0,00 |  |  |
|  | Sous-total 1600 |  |  |  |  |
| 1400 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  |
| 1401 | Dallage extérieure autour du bâtiment | m3 | 1,68 |  |  |
|  | Sous-total 1700 |  |  |  |  |
| N° prix 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 | RECAPITULATION INSTALLATION DE CHANTIER TERRASSEMENT OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE MAÇONNERIE ET RAVALEMENT CHARPENTE ET COUVERTURE MENUISERIE BOIS MENUISERIE MÉTALLIQUE-VITRERIE REVÊTEMENT PLOMBERIE-SANITAIRE ELECTRICITÉ PEINTURE ASSAINISSEMENT AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR EQUIPEMENT SPÉCIAL Montant global hors taxes TVA (19,25% HT) AIR (2,2% HT) |  |  |  | MONTANT |

Fait à ……………..

Le Soumissionnaire

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

PIECE N° 8

Cadre du Sous Détail des Prix

| CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation: |  |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité(j) |  |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |  |
| Main d'œuvre |  |  |  |  |  |
|  | Total A |  |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | jours facturés | Montant |  |
|  | Total B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |  |
|  | Total C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | %D |  |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | %D |  |  |
| G | Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux |  | 2%D |  |  |
| H | COUT DE REVIENT |  | D+E+F+G |  |  |
| I | Risques + Bénéfices |  | %H |  |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | H+I |  |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

PIECE N° 9

Le modèle de marché

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------

REGION DE L’EXTREME-NORD

---------------

COMMISSION REGIONALE

DE PASSATION DES MARCHES

---------------

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

------------

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------

FAR NOERTH REGION

---------------

REGIONAL TENDERS BOARD

---------------

DELEGATED OWNER PROJECT

-----------------

MARCHE N°_______/M/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/2023 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE (04) BUREAUX ET D’UN BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

TITULAIRE DU MARCHE : ________________________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________

N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________

OBJET DU MARCHE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE (04) BUREAUX ET D’UN BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

LIEU D’EXECUTION	: PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

MONTANT DU MARCHE :

MONTANT T.T.C en lettres et en chiffres : ________________

MONTANT T.V A. en lettres et en chiffres ________________

MONTANT H.T. en lettres et en chiffres____________________

DELAI D’EXECUTION	: QUATRE (04) MOIS

FINANCEMENT	: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINEPAT 2025

IMPUTATION :  59 94 195 05 110000 523112

AUTORISATION DE DEPENSE ; L399639

SOUSCRIT LE: __________________

APPROUVE-LE : _________________

NOTIFIE-LE : ____________________

ENREGISTRE LE : _______________

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE LA REGION DE L’EXTRÊME-NORD, Ci-après désigné

"L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET :

L'ENREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

D’AUTRE PART,

###### IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE  1 - OBJET DU MARCHE

ARTICLE  2 – LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

ARTICLE  3 – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE 4 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHE

ARTICLE  5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE  6 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE  7 - REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

ARTICLE  8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE  9 - ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES

ARTICLE  10 - DOMICILE DU COCONTRACTANT

CHAPITRE II - EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE  11 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

ARTICLE  12 - ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE  13 - SOUS-TRAITANCE

ARTICLE  14 - TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE  15 - PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

ARTICLE  16 - RESEAUX PUBLICS ET PRIVES

ARTICLE  17 - MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

ARTICLE  18 - REMPLACEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

ARTICLE  19 - PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE  20 - INTERDICTION DE TRAVAILLER LA NUIT, LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES.

ARTICLE  21 - DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

ARTICLE  22 - MODIFICATION DES OUVRAGES

ARTICLE  23 - MATERIAUX

ARTICLE  24 - BREVET D'INVENTION

ARTICLE  25 - DELAI D'EXECUTION

ARTICLE  26 - PENALITES DE RETARD

ARTICLE  27 - RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE  28 – DELAI DE GARANTIE

ARTICLE  29 - ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE  30 - RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE  31 - ACCES AU CHANTIER

ARTICLE  32 - ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'ŒUVRE

ARTICLE  33 - REUNIONS DE CHANTIER

ARTICLE  34 - JOURNAL DE CHANTIER

ARTICLE  35 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

ARTICLE  36 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION

ARTICLE  37 - MESURES DE SECURITE

ARTICLE  38 - DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX

ARTICLE  39 - SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS

ARTICLE  40 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE  41 - REMISE EN ETAT DES LIEUX

CHAPITRE III -  CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE  42 - MONTANT DU MARCHE

ARTICLE  43 - CONSISTANCE DES PRIX

ARTICLE  44 - SOUS -DETAIL DES PRIX

ARTICLE  45 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET DANS LA NATURE DES OUVRAGES

ARTICLE  46 - MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

ARTICLE  47 - REGLEMENT DES TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

ARTICLE  48 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT

ARTICLE  49 - AVANCE DE DEMARRAGE

ARTICLE  50 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE  51 - RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE  52 – NANTISSEMENT

ARTICLE  53 - ASSURANCES

ARTICLE  54 - VARIATION DES PRIX

ARTICLE  55 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT

ARTICLE  56 - REGIME FISCAL ET DOUANIER

CHAPITRE IV - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE  57 - RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE  58 - LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'OEUVRE

ARTICLE  59 - REGLEMENT DES LITIGES

ARTICLE  60 - MISE EN FORME ET REPRODUCTION DU MARCHE

ARTICLE  61 - RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE  62 ET DERNIER - VALIDITE DU MARCHE

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

# DOCUMENTS A INSERER (avant la page de signature):

CCAP

CCTP

BP

DE

PAGE_______ ET DERNIERE DU MARCHE N°_______/M/K/REN/CRPM-EN/2023 PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/2023 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE (04) BUREAUX ET D’UN BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

.

DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) mois

MONTANT:

| MONTANT FCFA | MONTANT TOTAL |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| I.R (2,2 %) |  |
| Net à Mandater |  |

Lu et accepté par le Cocontractant Maroua, le _______________

Signé par le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord (Autorité Contractante) Maroua, le _______________

ENREGISTREMENT

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

PIECE N° 10

Formulaires et Modèles

Sommaire

| Formulairen°1 | : | Modèle de déclaration d’intention de soumissionner |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulairen°2 | : | Modèle de soumission |  |
| Formulairen°3 | : | Modèle de caution de soumission |  |
| Formulairen°4 | : | Modèle de cautionnement définitif |  |
| Formulairen°5 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage |  |
| Formulairen°6 | : | Modèle de caution de retenue de garantie |  |
| Formulaire n° 7 |  | Modèle d’Attestation de visite de site |  |
| Formulairen°8 | : | Modèle de présentation des moyens en personnel |  |
| Formulaire n° 9 | : | Modèle du curriculum vitae |  |
| Formulairen°10 | : | Modèle de présentation du matériel |  |
| Formulaire n° 11 | : | Modèles de fiches des références de l’Entreprise |  |
| Formulaire n° 11.1 : |  | Fiche récapitulative des références de l’Entreprise |  |
| Formulaire n° 11.2 : |  | Fiche d’identification des projets (joindre justificatifs des projets) Modèles de fiches des références de l’Entreprise |  |
| Formulaire n° 11.3 : |  | Fiche des contrats en cours (Plan de charge de l’Entreprise) |  |
| Formulairen°12 | : | Modèle de fiche de planning et d’organisation des travaux |  |
| Formulaire n° 13 | : | Modèle des pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d’entreprises) |  |
| Formulaire n° 14 | : | Modèle de cadre d’Accord de groupement |  |

FORMULAIRE 1 :   MODELE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, …………………………………………(Nom et prénoms du mandataire)

Agissant au nom et pour le compte ……………………………………… (Entreprises ou Groupement d’entreprises),

En vertu de ma qualité ……………………………………………….. (Fonction du signataire),

Déclare sous peine de sanctions édictées par l’article 2 du décret n°54/596 du 11 juin 1945 :

- Que le soumissionnaire en question est inscrit sous le n° RC ………… du registre du commerce.

- Qu’il n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire

- Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l’entreprise ne tombe sous le coup des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi n°47/1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ;

- Que le soumissionnaire en question ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par le dernier alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance n°53/704 du 29 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j’ai (nous avons) l’honneur de soumissionner pour le soumissionnaire dans le cadre du Présent Appel d’Offres National Ouvert, en vue de l’exécution des travaux de construction de la Délégation Régionale de l’Habitat et du Développement Urbain de l’Extrême-Nord.

Fait à………………., le………………………..

Nom et prénoms du signataire

Fonction

FORMULAIRE   2 :    MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné…......................................................……………………………………………....... [Indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement……………………..............…..… dont le siège social est à……….…..............................…. Inscrite au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres n°………………… (y compris l’(es)additif(s)) pour l’exécution des travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) bureaux et d’un bloc de deux (02) bureaux au Palais de Justice, Arrondissement de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord en deux (02) lots.

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à	………......................................................................................................................................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à ………............................................ Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des  sommes  dues  par  lui  au  titre  du  présent  marché  en  faisant donner crédit au compte n° ………………......................ouvert au nom de …................................…auprès de la banque ..…………………………..Agence de …..............................……………………..

Avant  signature  du  marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  vous  vaudra  engagement  entre nous.

Fait à  ………...........................................……….  le ..................……….

Signature de…...........................................…….

En qualité de...........................................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

FORMULAIREn°3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], « le Maître d’Ouvrage »

Attenduquel’entreprise……………..........................……ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du …………….....................pour l’exécution des travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) bureaux et d’un bloc de deux (02) bureaux au Palais de Justice, Arrondissement de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord en deux (02) lots.

ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à …………………..[indiquer le montant]  francs CFA,

Nous…………....................…..............[nom et adresse de la banque], représentée par…………….........................[noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de …………[indiquer le montant ] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage noter a que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions

ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………............…..,le

[signature de la banque]

FORMULAIRE n°4: MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque : Référence de la Caution : N°……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage»

Attenduque……………..........................................................................[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser  des travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) bureaux et d’un bloc de deux (02) bureaux au Palais de Justice, Arrondissement de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord en deux (02) lots.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à2 % du montant du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attenduquenousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcecautionnement,

Nous,……………................................................................................................................................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée par…………….....................................................................................................................[noms des signataires],

ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de................................................................................................................................................ [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expressedenotrepart.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signaturedelabanque]

FORMULAIREn°5 MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse……………....................................................................................................................................................................................................………..

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :…………....................................................................................................................................................................................................………..[letitulaire], au profit du Maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..    [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..     du…………..................................…….. relatif aux des travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) bureaux et d’un bloc de deux (02) bureaux au Palais de Justice, Arrondissement de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord en deux (02) lots.

De la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°…………........................................................…….., payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit:…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………...............................................................……..	[le titulaire] ouverts auprès de la banque……….................……..………….................……..………….................……sous le n°

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le

[signaturedelabanque]

FORMULAIREn°6: MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:…………...........................……………………Référence de la Caution : N°…………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage] [Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………....................................................................................................................................……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser des travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) bureaux et d’un bloc de deux (02) bureaux au Palais de Justice, Arrondissement de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord en deux (02) lots.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à dix pour cent (10%)du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous,.......................……………………………….........[nometadressedebanque], représentée par [noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de…………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10).

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature de la banque]

FORMULAIRE n° 7 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné __________________________________________, (nom, prénom, fonction)

Représentant de l'Entreprise ____________________________________________, (nom de l’entreprise)

Atteste sur l’honneur avoir effectué la reconnaissance du site des travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) bureaux et d’un bloc de deux (02) bureaux au Palais de Justice, Arrondissement de Kousseri, Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord en deux (02) lots.

, conformément au dossier d'appel d'offres n° ______________.

Fait à ________, le ____________

Signature

FORMULAIRE 8  MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL

A- LISTE NOMINATIVE DES AGENTS DE MAITRISE

Je soussigné ______________________________________________________ (nom, prénoms, qualité),

agissant au nom et pour le compte de _______________________ (nom et coordonnées du soumissionnaire),

déclare que les agents dont la liste nominative suit, participeront à l'exécution du marché :

| Nom -Prénom | Qualification | Formation | Ancienneté dans l’entreprise | Années d’expérience | Années dans le poste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S'il s'avérait, dès le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le personnel est insuffisant, nous nous engageons à le renforcer de façon à conduire les travaux à bonne fin dans les délais prévus et dans les conditions imposées par le dossier d'appel d'offres.

Si le personnel cité ci-dessus s’avérait indisponible, nous nous engageons à le remplacer par des personnes ayant une qualification et une ancienneté au moins équivalente. Les remplacements du personnel clé devront obtenir l’agrément préalable du Maître d’œuvre.

Fait à _____________, le _____________

Le Soumissionnaire

FORMULAIRE 9 : MODELE DE CURRICULUM VITÆ

Proposé pour le poste de : ___________________________________________________________

1.	Etat Civil

Nom, Prénom	:

Date et lieu de naissance	:

Situation familiale	:

Nationalité	:

Adresse actuelle	:

2.	Etudes et formation

Ecole et université	:	(nom de l’école, diplôme obtenu et année d’obtention)

Stage ou formation professionnelle	:	(année, lieu, objet, maître de stage ou organisme responsable)

Langues vivantes	:	(lu, écrit, parlé ; niveaux :excellent, très bon, moyen, notions)

Ouvrages et publications	:	(titres, nom, date de publication)

3. Expériences professionnelles

Indiquer en résumé l’expérience et la formation des experts se rapportant le plus aux tâches qui lui seront confiées dans l’équipe proposée. Décrire le degré des responsabilités de l’agent dans les projets similaires.

Indiquer pour chaque poste occupé les dates (mois et année) de début et de fin de service, les lieux (pays) et l’employeur.

N.B.	Le soumissionnaire paraphera chaque page du CV, signera la dernière page et y apposera la mention manuscrite « certifié exact et conforme ». Les copies des diplômes et attestation de disponibilité signées par chaque agent proposé devront être jointes.

FORMULAIRE 10: MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL

LISTE DU MATERIEL QUI SERA EMPLOYE A L'EXECUTION DU MARCHE

- Matériel en possession de l'Entreprise

| Désignation du matériel d'origine | Quantité | Valeur résiduelle | Date acquisition | Marque et Genre | Age | Affectation | Date disponible | Observations sur état et heures de fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.11 MODELES DE FICHES DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

10.11.1 FICHE RECAPITULATIVE DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE

| N° | Intitulé du projet (Objet et localisation) | Montant du contrat | Maître d’Ouvrage | Délai d’exécution | Année d’exécution | Date de réception provisoire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.11.2 FICHE D’IDENTIFICATION DU PROJET (joindre photocopies des justificatifs des projets)

| Intitulé du projet |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du projet (Tâches principales quantifiées) |  |
| Montant |  |
| Part de l’entreprise |  |
| Maître d’Ouvrage |  |
| Maître d’œuvre |  |
| Référence du contrat |  |
| Délais |  |
| Date de démarrage |  |
| Fin des travaux |  |

10.11.3  FICHE DES CONTRATS EN COURS (PLAN DE CHARGE DE L’ENTREPRISE)

| N° | Intitulé du projet (Objet et localisation) | Montant du contrat | Maître d’Ouvrage | Délai d’exécution | Date de démarrage | Pourcentage des travaux exécutés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMULAIREn°12: MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES

TRAVAUX

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Grant suivi. Les entreprises attacheront un soin particulier à leur établissement. Il s’agira notamment de détailler tâche par tâche la durée, le séquençage y compris les liens entre les tâches (voir exemple type ci-dessous), les contraintes internes et/ou externes, le rendement horaire ou journalier. Les tâches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d’exécution de chaque tâche seront contractuels.

Chaque soumissionnaire établira une programmation des travaux par lot.

Exemple type :

FORMULAIREn°13: MODELE DES POUVOIRS AU MANDATAIRE (EN CAS DE

GROUPEMENT D’ENTREPRISES)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) _______________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénom, signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Légalisation par le Notaire

FORMULAIREn°14: MODELE DE CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT

- Noms et adresses des partenaires du Groupement  solidaire:

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)

POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

PIECE N° 11

Etudes préalables

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

PIECE N° 12

Grille d’évaluation des offres techniques

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE (04) BUREAUX ET D’UN BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

ENTREPRISE : ____________________________________________________________

CRITERES ELIMINATOIRES - Pièces administratives incomplètes pour : - Absence ou la non-conformité de l’original de la caution de soumission ; - Absence ou non-conformité 48 heures après l’ouverture des offres, d’une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ; - Dossier Technique incomplet pour absence de l’une des pièces suivantes : - La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP; - L’attestation de visite des lieux ; - Un Conducteur des Travaux remplissant les conditions exigées dans le RPAO ; - Une note d’Organisation et méthodologie cohérente avec la consistance des travaux; - Une capacité financière délivrée par une banque de premier rang agrée par le MINFI, de montant d’au moins égale à cent millions (100 000 000) de Francs CFA francs CFA. - non-conformité de l’une des pièces suivantes : - Une soumission timbrée, datée et signée; - Le bordereau des prix (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres paraphé à toutes les pages et signé à la dernier page, rempli de manière lisible ; - Le devis Quantitatif et Estimatif des travaux daté, signé et cacheté; - Les sous – détail des prix quantifiés paraphés à toutes les pages. - Omission dans l’offre financière d’un prix quantifié ; - N’avoir pas obtenu au moins un total de 27 critères sur l’ensemble des 39 critères essentiels ; - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique. CRITERES ESSENTIELS L’évaluation des offres techniques sera faite sur 39 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous : - Le personnel d’encadrement proposé (pièce 9.5) sur 13 critères ; - Le matériel à mobiliser sur 22 critères ; - Les références du soumissionnaire sur 02 critères ; - L’attestation et le rapport documenté de visite de site sur deux (02) critères.

A – PERSONNEL D’ENCADREMENT (13 critères) NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

| N° | Critères de qualification | Appréciations |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |
| 1 | Présentation générale |  |  |  |
|  | 1.1 Dossier clair et lisible |  |  |  |
|  | 1.2 Présentation visuelle des dossiers |  |  |  |
|  | 1.3 Reliure, propreté |  |  |  |
|  | 1.4 Pièces présentées dans l’ordre du DAO |  |  |  |
| 2 | Expérience générale de l’Entreprise |  |  |  |
|  | 2.1 Nombre de projets relatifs à la construction de bâtiment public au moins égal à deux (02) (1ère et dernière page + PV) au cours de cinq (05) dernières années. |  |  |  |
| 3 | Expérience dans les travaux similaires |  |  |  |
|  | Nombre de projets déjà réalisés en matière d’autres infrastructures au moins égales à un (01) (1ère et dernière page +PV) au cours de cinq (05) dernières années. |  |  |  |
| 4 | Capacité technique |  |  |  |
|  | 4.1. Conducteur des travaux |  |  |  |
|  | 4.1.1 qualification : formation en génie civil, BAC+3 au moins (copie certifié conforme du diplôme,) |  |  |  |
|  | 4.1.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine |  |  |  |
|  | 4.2 Chef Chantier |  |  |  |
|  | 4.2.1 qualification : formation en génie civil, Technicien au moins |  |  |  |
|  | 4.2.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
| 5 | Moyens logistiques de l’Entreprise |  |  |  |
|  | 5.1 Camion benne avec pièces justificatives au moins un (01) |  |  |  |
|  | 5.2 voiture tout-terrain de liaison avec pièces justificatives au moins une (01) |  |  |  |
|  | 5.3 bétonnière |  |  |  |
|  | 5.4 vibreur |  |  |  |
|  | 5.5 matériel de topographie (théodolite) |  |  |  |
|  | 5.6 matériel de maçonnerie (brouettes, truelles, pelles, etc.) |  |  |  |
|  | 5.7 matériel de ferraillage (cisailles, griffes, tenaille, etc.) |  |  |  |
|  | 5.8 matériel de menuiserie (scies, marteaux, serre-joint, etc.) |  |  |  |
|  | 5.9 matériel de plomberie sanitaire (filière, clé à griffe, étau, etc.) |  |  |  |
| 6 | Méthodologie |  |  |  |
|  | 6.1 Description de la bonne méthodologie |  |  |  |
| 6.3 | 6.3 plan de sécurité, santé, environnement et plan d’urgence adapté |  |  |  |
| 6.5 | 6.5 Rapport de visite de site pertinente |  |  |  |
| 6.2 | 6.2. Plan d’installation de chantier adapté |  |  |  |
| 6.4 | 6.4. Adéquation méthodologie/planning d’exécution des travaux |  |  |  |
| 7 | Capacité financière |  |  |  |
| 7.1 | 7.1 Chiffre d’affaires de trois dernières années certifiées par les services des impôts supérieur ou égal à 100 000 000 F CFA. |  |  |  |
| 7.1 | 7.2 Capacité financière à réaliser les travaux à hauteur de 100%. |  |  |  |

NB :

- L'offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du DAO.

-  L’absence d’une seule pièce ou d’un document exigé entraîne le rejet de la soumission.

- L’offre sera présentée sous peine de rejet selon la succession des pièces demandées.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

région DE L’EXTREME-NORD

**********

services du gouverneur

**********

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**********

FAR NORTH REGION

*********

GOVERNOR’S OFFICE

******

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*********

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _______/AONO/K/SG/CRPM-EN/SIGAMP-TBEC/2025 DU ______ EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE QUATRE

(04) BUREAUX ET D’UN (01) BLOC DE DEUX (02) BUREAUX AU PALAIS DE JUSTICE DE KOUSSERI, ARRONDISSEMENT DE KOUSSERI, DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, REGION DE L’EXTRÊME-NORD, EN DEUX (02) LOTS.

Financement : Budget d’Investissement Public MINEPAT -  Exercice 2025

Délai d’exécution : quatre (04) mois

Imputation budgétaire : Ligne N° 59 94 195 05 110000 523112 337

Autorisation de dépenses : L399639

PIECE N° 13

Liste des Etablissements bancaires de 1er ordre

Autorisés à émettre les cautions.

La liste des Etablissements bancaires de 1er ordre et compagnie d’assurance agréés par le Ministère en charge des Finances, et autorisés à émettre les cautions, dans le cadre des marchés publics sont les suivants :

liste des eTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

- BANQUES

- Afriland First Bank (First Bank), B.P: 11 834, Yaoundé ;

- Banque Atlantique Cameroun (BACM), B.P: 2 933, Douala ;

- Banque Gabonaise pour le Financement Internationale (BGFIBANK), B.P: 600, Douala ;

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), B.P: 1 925, Douala ;

- Citibank Cameroon (CITIGROUP), B.P: 4 571, Douala ;

- Commercial Bank-Cameroon (CBC), B.P: 4 004, Douala ;

- Ecobank Cameroun (ECOBANK), B.P: 582, Douala ;

- National financial credit Bank (NFC Bank), B.P: 6 578, Yaoundé ;

- Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun), B.P: 300, Douala;

- Société Générale Cameroun (SGC), B.P: 4 042, Douala ;

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), B.P: 1 784, Douala ;

- Union Bank of Cameroon Plc (UBC), B.P: 15 569, Douala ;

- Union Bank for Africa (UBA), B.P: 2 088, Douala ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P: 12 962, Yaoundé ;

- Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun) BP 4593 Douala;

- Crédit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA-Bank), B.P 30 388, Yaoundé ;

- Bange Bank Cameroun (Bange CMR), B.P 34 692, Yaoundé;

- La Régionale Bank, B.P: 30145 Yaoundé.

- COMPAGNIES D’ASSURANCE

- Activa Assurances S.A. B.P: 12 970, Douala ;

- Assurance et Réassurance Africaine (AREA) S.A, B.P. 18 404 Douala ;

- Chanas Assurance S.A. B.P: 109, Douala ;

- Zenithe Insurance S.A. B.P: 1 130, Yaoundé;

- Pro Assur S.A, BP: 6 650 Douala;

- Atlantique Assurances S.A BP 2933 Douala ;

- Beneficial General Insurance S.A BP 2328 Douala;

- CPA S.A BP 54 Douala;

- NSIA Assurances S.A BP 2759 Douala ;

- SAAR S.A BP 1011 Douala ;

- Royal Onyx Insurance Cie, B.P : 12 230, Douala ;

- Saham Assurances S.A BP 11395 Douala.

- Aréa Assurances S.A, B.P : 1531 Douala./-

PIECE N°15.

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

---------- PRESIDENCE DE LA RE- PUBLIQUE

---------- MINISTERE DES MARCHES

PUBLICS

----------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

----------

PRESIDENCY OF THE RE- PUBLIC

----------

MINISTRY OF PUBLIC CON- TRACTS

----------

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après : Étape 1 : Enregistrement de l’Entreprise dans la plateforme COLEPS

- 	Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse  https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- 	Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;

- 	Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;

- 	Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de

l’entreprise ;

- 	Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

i)	Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;

ii) Photocopie du Registre de Commerce ;

iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

iv) Photocopie de l’Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique

- 	Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de l’ANTIC à l’adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » ;

- 	Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

i)	Reçu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Électronique d’un montant de

50.000 FCFA à verser dans le compte de l’ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

- 	S’enrôler auprès de l’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat

;

- 	Se connecter à l’adresse  http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et téléchar- ger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- 	Se connecter à  COLEPS à partir  de l’adresse   https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- 	Aller	dans	l’onglet	«	Enregistrement	des	soumissionnaires »,	puis	la	ru- brique

« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier l’entreprise à partir du

numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.