| 6REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE LOMIE ************ SECRETARIAT GENERAL ************ COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ MINISTRY DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT ************ EAST REGION ************ UPPER NYONG DIVISION LOMIE COUNCIL ************ GENERAL SECRETARIAT ************ MESSAMENA INTERNAL TENDER’S BOARD ************ |
| --- | --- | --- |

Pour toute tentative de corruption ou cas de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un message aux numéros suivant : 673 205 725/ 699 370 748

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE LOMIE

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/C.LIE/ CIPM /2026  DU ________/________/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES  DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, REPARTIS EN (5)CINQ LOTS.

| N° Lot | Désignation | Financement | Délai d’exécution |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Construction d'une salle de classe au CPC de NGOLA (Lot 1) | 10 000 000 | 120 (cent vingt) jours |
| Lot 2 | Construction d'une salle de classe au CPC d'ESHIEMBOR (Lot 2) | 10 000 000 |  |
| Lot 3 | Construction d'une salle de classe au CPC d'ESSOMO- DJOUTAM (Lot 3) | 10 000 000 |  |
| Lot 4 | Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPPB de MADOUMA (Lot 4) | 23 000 000 |  |
| Lot 5 | Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de MALEN (Lot 5) | 12 000 000 |  |

BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC : EXERCICE 2026

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE

Pièce n°1 :		Avis d’Appel d’Offres

Pièce n°2 :		Règlement Général de l’Appel d’Offres - R.G.A.O

Pièce n°3 :		Règlement Particulier de l’Appel d’Offres - R.P.A.O

Pièce n°4 :		Cahier des Clauses Administratives Particulières - C.C.A.P.

Pièce n°5 :		Cahier des Clauses Techniques Particulières - C.C.T.P

Pièce n°6 :		Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

Pièce n°7 :		Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

Pièce n°8 :		Cadre du Sous-détail des prix

Pièce n°9 :		Modèle de Lettre-Commande

Pièce n°10 :	Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

Pièce n°11 :	Liste des établissements bancaires autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics

Pièce n°12 : 	            Annexes

Pièce N°1

Avis d'Appel d'Offres

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE LOMIE SECRETARIAT GENERAL ************ COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ MINISTRY DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT ************ EAST REGION ************ UPPER NYONG DIVISION ************ LOMIE COUNCIL ************ GENERAL SECRETARIAT ************ MESSAMENA INTERNAL TENDER’S BOARD ************ |
| --- | --- | --- |

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE LOMIE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/C.LIE/ CIPM/2026  DU ________/________/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES  DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOMIE , DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, REPARTIS EN (05) CINQ LOTS.

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC - EXERCICE 2026

- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2026, le MAIRE DE LA COMMUNE DE LOMIE, Maitre d’Ouvrage et Autorité Contractante, lance  pour le compte de la Commune de LOMIE, un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction de certaines infrastructures  dans certaines localités de la Commune de LOMIE, Département du Haut Nyong, Région de l’est, repartis en (05) Cinq lots.

| N° Lot | Désignation | Financement | Délai d’exécution |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Construction d'une salle de classe au CPC de NGOLA (Lot 1) | 10 000 000 | 120 (cent vingt) jours |
| Lot 2 | Construction d'une salle de classe au CPC d'ESHIEMBOR (Lot 2) | 10 000 000 |  |
| Lot 3 | Construction d'une salle de classe au CPC d'ESSOMO- DJOUTAM (Lot 3) | 10 000 000 |  |
| Lot 4 | Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPPB de MADOUMA (Lot 4) | 23 000 000 |  |
| Lot 5 | Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de MALEN (Lot 5) | 12 000 000 |  |

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent Appel d’Offres portent sur :

| - Les travaux préparatoires ; - Les terrassements ; - Les fondations ; - Les maçonneries et élévation ; - La charpente - la couverture et le plafond ; | - Les menuiseries bois - Les menuiseries métalliques ; - L’électricité ; - Plomberie ; - La peinture ; - Les VRD. |
| --- | --- |

- ARTICIPATION

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises spécialisées dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics et  installées en territoire camerounais.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun, Exercice 2026 :

- Imputation :

- Montant prévisionnel de tous les  lots Toutes Taxes Comprises est inscrit sur le tableau ci-dessous :

| Lot | Désignation | Financement | Délai d’exécution |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Construction d'une salle de classe au CPC de NGOLA (Lot 1) | 10 000 000 | 120 (cent vingt) jours |
| Lot 2 | Construction d'une salle de classe au CPC d'ESHIEMBOR (Lot 2) | 10 000 000 |  |
| Lot 3 | Construction d'une salle de classe au CPC d'ESSOMO- DJOUTAM (Lot 3) | 10 000 000 |  |
| Lot 4 | Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPPB de MADOUMA (Lot 4) | 23 000 000 |  |
| Lot 5 | Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de MALEN (Lot 5) | 12 000 000 |  |

- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré à la Commune de MESSAMENA dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance attestant, le versement de la somme non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de LOMIE.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Commune de LOMIE (Service des Marchés), au plus tard le ______/__________/2026 à _______ heures précises et devra porter la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/C.LIE/ CIPM- /2026  DU ________/________/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOMIE, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, REPARTIS EN (05) Cinq LOTS.

" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministère en charge des Finances d'un montant de 1% du montant prévisionnel du lot choisi, soit :

| N° Lot | Désignation | Financement | Caution |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Construction d'une salle de classe au CPC de NGOLA (Lot 1) | 10 000 000 | 100 000 |
| Lot 2 | Construction d'une salle de classe au CPC d'ESHIEMBOR (Lot 2) | 10 000 000 | 100 000 |
| Lot 3 | Construction d'une salle de classe au CPC d'ESSOMO- DJOUTAM (Lot 3) | 10 000 000 | 100 000 |
| Lot 4 | Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPPB de MADOUMA (Lot 4) | 23 000 000 | 230 000 |
| Lot 5 | Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de MALEN (Lot 5) | 12 000 000 | 120 000 |

La caution devra rester valable quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera en un temps dans la salle de réunion de la commune de LOMIE, le ____________/__________/2026 à __________ heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés du de LOMIE, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

- Critères éliminatoires :

  - Offre Administrative

- Absence de la Caution de soumission timbrée avec le reçu de la CEDEC;

- Absence de l’Attestation de Catégorisation ;

- Pièce falsifiée ;

- Absence ou non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission après le délai de 48 heures règlementaire ;

  - Offre technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- N’avoir pas réuni au moins 75% de critères de qualification.

  - Offre Financière

- Absence ou sous détails de prix unitaires quantifiés erronés à plus de 30%;

- Omission du prix d’une tache quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

N.B :

- Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

- Les offres des soumissionnaires donc  les projets des années antérieures sont abandonnés seront systématiquement rejetées.

B. Critères de qualification des offres techniques :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- Présentation générale de l’Offre                                                             Oui/Non

- La capacité financière						                        Oui/Non

- Les références de l’Entreprise 			                                  Oui/Non

- L’organisation, les plannings d’approvisionnement et

D’exécution des travaux et la compréhension du projet	                       Oui/Non

- L’expérience du personnel d’encadrement.				             Oui/Non

- Le matériel et les équipements essentiels.				             Oui/Non

- L’attestation sur l’honneur de non abandon des projets                            Oui/Non

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 75% seront examinées.

- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre ou compagnie d’assurance agréé par le Ministère en charge des Finances d'un montant de 1% du montant prévisionnel, conformément au tableau ci-dessus.

- DELAI D’EXECUTION

Le délai prévisionnel d’exécution est de cent vingt (120) jours, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, aux contraintes particulières du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

- ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre:

    - administrative sera jugée conforme ;

    - technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 75 % ;

    - financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du  bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

- NOMBRE MAXIMUM DE LOT

Dans le cadre du présent Appel d’ Offres, un soumissionnaire peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Commune de LOMIE, Tél : 695 18 81 98/650 65 72 13

| Ampliations : - DDMAP/HN ; - ARMP (pour insertion au JDM) ; - Pdt/CIPM-LIE. ; - Sce /PM ; - Affichage ; - Chrono/archives.; # LOMIE, Le______/_____/2026 LE MAIRE Autorité Contractante. |  |
| --- | --- |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE LOMIE SECRETARIAT GENERAL ************ COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ MINISTRY DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT ************ EAST REGION ************ UPPER NYONG DIVISION ************ LOMIE COUNCIL ************ GENERAL SECRETARIAT ************ MESSAMENA INTERNAL TENDER’S BOARD ************ |
| --- | --- | --- |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° _____/ONIT/C.LIE/ITB/2026 OF ______/___________/2026 FOR THE CONSTRUCTION WORK OF CERTAIN INFRASTRUCTURES IN CERTAIN LOCALITIES OF  MESSAMENA COUNCIL, UPPER NYONG DIVISION, EAST REGION DIVIDED INTO thirteen LOTS.

FINANCING:   PIB 2026

1. Subject of the invitation to tender

Within the framework of the Public Investment Budget for the year 2026, the Mayor of LOMIE Council, Contracting Authority and Project Owner hereby launches a national invitation to tender for the construction work of certain public infrastructures in certain localities in the lomie Council.

| N° Lot | Désignation | Financing | Délai d’exécution |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Construction of pre-nursery school in NGOLA (Lot 2) | 10 000 000 | 120 days |
| Lot 2 | Construction of pre-nursery school in ESHIEMBOR (Lot 3) | 10 000 000 |  |
| Lot 03 | Construction of pre-nursery school in ESSOMO | 10 000 000 |  |
| Lot 04 | Construction of two classrooms in the public school in MADOUMA (Lot 4)1 | 23000 000 |  |
| Lot 3 | Rehabilitation of two classrooms in the public school of MALEN | 12 000 000 |  |

2- Nature of services

The works, which shall be tendered for the construction of buildings to accommodate classrooms in secondary schools, consists of:

- Preparatory works ; - Banking ; - Foundations - Masonry - Elevations ; - Framework - Cover ; - Wooden and metallic carpentry ; - Electricity ; - plumbing; - Depiction - Roads and different networks.

3. Participation

Participation in this invitation to tender is open to companies specialised in public works located in Cameroon.

4. Financing

Supplies, which form the subject of this invitation to tender, shall be financed by PIB, 2022 financial year.

5. Consultation and acquisition of tender file

The file may be consulted and obtained from the LOMIE council as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of one hundred  thousand (100 000) CFA francs, payable at the municipal receipe.

6. Submission of offers

Each offer drafted in English or French in 7 copies including the original and 6 copies marked as such, should reach the LOMIE council not later than ____________/_______/2026 at _________ am and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° _____/ONIT/C.LIE/ITB/2026 OF ______/___________/2026 FOR THE CONSTRUCTION WORK OF CERTAIN INFRASTRUTURES IN CERTAIN LOCALITIES OF   MESSAMENA COUNCIL, UPPER NYONG DIVISION, EAST REGION DIVIDED INTO FOR FIVE LOTS.

FINANCING:   PIB 2026

Lot N° …: ……. (Locality to be specified)

“To be opened only during the bid-opening session”

7- Admissibility of offers

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of one percent of the amount of the project, valid for ninety (90) days from the day of opening of bids.

Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities  (senior Divisional Officers, Divisional officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must obligatory not be older than three months or must not be produced after the signing of the tender file.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially, the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of the tender file documents shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.

8. Opening of bids

The bids shall be opened in one (01) phase.

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on the _______/_________/ 2026 at __________  local time by the LOMIE COUNCIL INTERNAL  Tenders Board located at the LOMIE council Head Office.

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

9. Evaluation criteria

A- Main eliminatory criteria

- Administrative offer

- Absence of the bid bond ;

- Counterfeit document;

- Non conformity of a part of the administrative file after the 48 hours period except the bid bond.

- Technical offer

- False declaration or counterfeit document;

- Having not gather at least 75% of “Yes” in qualification criteria;

- Financial Order

- Absence or under  a sub-detail of a quantified unit prices erroneous to more than 30%;

- Omission, in the unit price memo or the estimate, of the price of a quantified task;

N.B:

- The certified copies of the previously legalized documents will be systematically rejected;

- The bids of the bidders therefore the projects of the previous years are in progress or abandoned in the department will be systematically rejected.

B- Main qualification criteria

The criteria relations to the qualification of candidate are indicated as followed:

- General presentation of offers                                                                Yes/No;

- Access to a credit or other financial resources				        Yes/No;

- Supplier’s references							        Yes/No;

- Experience of supervisory staff					                  Yes/No;

- Availability of material and essential equipment			                   Yes/No;

- Technical proposal (including methodology and expenditure schedule)	        Yes/No.

- Sworn statement of non-abandonment of projects                                    Yes/No.

Only bidders that technical offers have received at least 75% of "Yes" will have their financial offers analyzed.

10. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the date set for the delivery of offers.

11. Bid bond

The offers should be accompanied by a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of 1% of the predicted amount per lot, that is valid for ninety (90) days from the day of opening of bids.

12. Delivery deadline

The provisional delivery deadline provided for by the Contracting Authority shall be one hundred twenty (120) days including the possible constraints related to the site situation such as accessibility and climate conditions, from the date of notification of service order to start works.

It is due to the bidder to propose in his offer a carrying out calendar that goes in the deadline indicated above.

13. Attribution of contract

The contract will be attributed to the bidder whose:

- Administrative offer will be declared conform;

- Technical offer will be declared conform and have gathered at least 75% of “Yes” in qualification criteria;

- Financial offer, after all corrections in conformity with the Particular Regulation of the invitation to tender, will be declared conform in relation to the Technical clauses of the invitation to tender, and classified the fewer proposition.

14. Tender Lots

A bidder may be successful buyer can be awarded more than One (01) lot

15. Complementary information

Complementary technical information may be obtained during working hours from the MESSAMENA COUNCIL, Tél: 695 18 81 98/650 65 72 13.

LOMIE, the______/_________/2026

| Copies: - DDMAP/HN (for information); - ARMP (for publication and archiving); - Chairperson of DTB (for information); - Heads of recipient structure; - Notice boards (for information); - Tenders Service (for archiving). |  | THE MAYOR, Contracting Authority |
| --- | --- | --- |

Pièce N°2

REGLEMENT GENERAL DE

L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A- GENERALITES

ARTICLE 1er: Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l ‘offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Evaluation des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTRIBUTIION DE LA LETTRE-COMMANDE

ARTICLE 34 : Attribution du Marché

ARTICLE 35 : Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution du Marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du Marché

ARTICLE 39 et dernier : Cautionnement définitif

A - Généralités

Article 1er : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé l’« Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction de certaines infrastructures publiques  dans certaines localités de la commune de LOMIE, Département du haut Nyong, Région de l’est, repartis en (13) treize lots., tel que décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent  public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

  - Les matériaux, les matériels de l’cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

  - Aux  fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

  - Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

  - Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

  - Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

  - L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

  - La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

  - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

  - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

  - Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèles de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle de marché ;

- Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou  en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - a souscrit les déclarations prévues par les lois  et règlements en vigueur ;

  - a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3-Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

    - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

    - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

4- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b1. La présentation des offres ;

b2. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b3. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b4. Le matériel, tel que décrit dans le RPAO

b5. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. 	Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

  - Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

  - En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

  - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

  - Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

  - Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

  - La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

  - La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

  - Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

  - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

  - A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

  - Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

  - Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

  - Les enveloppes intérieures et extérieures :

  - Seront adressées au Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

  - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et  21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

  - Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

  - L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

  - Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et  « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E-OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

  - La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

  - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé  à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

  - Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance  d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

  - En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics avec copie à l’autorité chargée des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires  y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

  - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

  - La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

    - est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

  - L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

  - La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

  - Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

  - En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

- En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTIION DE LA LETTRE-COMMANDE

Article 34 : Attribution de la Lettre-Commande

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis au Maitre d’Ouvrage pour signature.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE

L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

| Clauses du RGAO | DISPOSITIONS DU RPAO |
| --- | --- |
| 1 | Introduction |
| 1.1 | Définition des travaux : Le présent Appel d’offres a pour objet l’exécution des travaux de construction de certaines infrastructures publiques dans certaines localités de la commune de LOMIE, Département du haut Nyong, Région de l’Est, repartis en (05) Cinq lots. Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment : CENTRE PRESCOLAIRE ET BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES. - Les travaux préparatoires ; - Les terrassements ; - Les fondations ; - Les maçonneries et élévation ; - La charpente - la couverture et le plafond ;; - Les menuiseries bois - Les menuiseries métalliques ; - Plomberie ; - L’électricité ; - La peinture ; - Les VRD.. Noms et adresse de l’Autorité Contractante : Maire de la Commune de LOMIEA, Tel : Référence de l’appel d’offres : APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT NAPPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/C.LIE/ CIPM- /2026 DU ________/________/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOMIE, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, REPARTIS EN (05) Cinq LOTS" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " |
| 1.2 | Délai prévisionnel d’exécution au maximum est de: cent vingt (120) jours |
| 2.1 | Source de financement : Budget d’Investissement Public 2026 Nom du projet TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOMIE, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST. LOT N°……………….. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : L’exécution de la présente Lettre-Commande nécessitant l’acquisition des matériels et matériaux, préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |
| 6 | Principaux critères de qualification des soumissionnaires |
|  | - Examen de la conformité des pièces administratives (Enveloppe A) Le dossier administratif comprend : - Déclaration d’intention de soumissionner timbrée au tarif en vigueur. - Attestation de conformité fiscale en cours de validité, délivrée par les services compétents ; - Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois. - Quittance d’achat du Dossier de dossier d’Appel d’Offres. - Caution de soumission délivrée par une banque de 1erordre ou compagnie agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, d’un montant égal à 1 % du montant prévisionnel du projet ; - Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP); - Attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse; - Déclaration sur l’honneur de non abandon des Marchés Publics durant les cinq dernières années ; - Les preuves de l’acceptation des conditions du présent Appel d’Offres par l’insertion des pièces ci-après paraphées à toutes les pages : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ; - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; |
|  | N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux. - Evaluation des offres techniques (Enveloppe B) Les offres techniques de chaque projet seront évaluées sur les huit (08) critères de qualifications ci-après : - Présentation générale de l’Offre……………………………………………………………….…… Oui/Non (Condition remplie si les cinq (05) des critères ci-dessous sont réunis) : - Offre présentée en trois volumes différents - Séparation des pièces des différents volumes par des intercalaires en couleur (Original +copies) - Pièces présentées dans l’ordre du DAO - Clarté des photocopies - Reliure des documents avec spirale 2- Capacité Financière : ………………………………………………………………………………….…… Oui/Non Ce critère est rempli si l’une des deux (02) exigences ci-après est remplie : - Chiffre d’Affaires : justifier d’un chiffre d’affaires cumulé d’au moins cinquante pour cent (50%) du lot pendant les deux dernières années …………………………………………………….………………………………………………………… Oui/Non NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande - Attestation d’un établissement bancaire de 1erordre : - Soit justifiant la solvabilité du soumissionnaire de cinquante (50%) pour cent du lot:… …………………..……………………………………………………………………………………..… Oui/Non - Soit s’engageant à accorder des facilités de préfinancement au soumissionnaire au cas où il serait adjudicataire des travaux. … ……………………………..……………………………..… Oui/Non 3 - Références de l’Entrepreneur :……..…………………………………………………………..….. Oui/Non Ce critère est rempli si le soumissionnaire Justifie sur les deux (02) dernières années la réalisation de projets de construction de bâtiments pour un montant cumulé d’au moins cinquante (50%) pour cent du lot choisi pendant les deux dernières années; NB : Les justificatifs des références comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) des contrats ou lettre-commande ou marché ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou lettre-commande 4- Méthodologie D’exécution Des Travaux………………………………………………………….. Oui/Non Ce critère est rempli si les deux (02) exigences ci-après sont remplies. 4-1- Présence d’une méthodologie d’exécution des travaux ………………………………………... Oui/Non 4-2- Méthodologie d’exécution décrite pour chaque lot de travaux énuméré dans le devis quantitatif et estimatif ……………………………………………………………………… Oui/Non 5- Cohérence entre planning d’approvisionnement en matériaux et planning d’exécution des travaux Ce critère est rempli si aux moins deux (02) des trois (03) exigences ci-après sont remplies : 5-1 - Planning d’exécution des travaux tenant au plus sur le délai proposé par le Maître d’Ouvrage ……………………………………………………………………………………………………….…… .. Oui/Non 5-2 Existence d’un planning d’approvisionnement en matériaux ……………………….……Oui/Non 5-3 Approvisionnements des matériaux précédant leur utilisation pour chaque tâche…………………………………………………………………………………………………………………….... Oui/Non 6- Expérience du personnel d’encadrement…………………………..…………………………... Oui/Non Ce critère est rempli si au moins trois (03) des quatre (04) exigences ci-après sont remplies : - 01 T.S.G.C ou similaire: conducteur des travaux (Curriculum Vitae, copie certifié du diplôme + expérience d’au moins de 05 ans, attestation de disponibilité) …………………………………………………………………………………………………………oui/non - 01 TGC ou similaire : chef de chantier (Curriculum Vitae, copie certifié du diplôme + expérience d’au moins de 05 ans, attestation de présentation de l’orignal du diplôme, attestation de disponibilité, ………………………………………………………………………………………………………. oui/non - 01 Responsable administrative (Curriculum Vitae, copie certifié du diplôme + expérience d’au moins de 05 ans, attestation de disponibilité……………………………………………………………………………………………………………………… oui/non - Liste du personnel ………………………………………………………………………………………..… oui/non 7 - Matériel :……………………………………………………………………………………………………..….. Oui/Non Critère rempli si le soumissionnaire justifie la possession ou un contrat de location des équipements essentiels ci-après pour la réalisation des travaux : - 01 camion (carte grise certifiée au transport et un contrat de location au cas le soumissionnaire n’est pas propriétaire du véhicule) …… ………………………………………………………………………..…………………………………….…oui/non Ou 01 pickup (carte grise certifiée au transport et contrat de location au cas le soumissionnaire n’est pas propriétaire du véhicule)……… ……………………………………………………………. oui/non - Petit matériel de maçonnerie (factures) …………………………………………………….. ..…oui/Non 8 – Compréhension du projet et Présentation de l’Offre :………………….…………….… Oui/Non Cette condition est remplie si au moins cinq (05) des six (06) exigences ci-après sont réunies, dont impérativement le (1) et le (2) qui conditionnent le « oui » sur ce critère 8: - Un rapport de visite du site signée par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux et recensant les différents points de ravitaillement éventuels en matériaux - Planning d’exécution des travaux avec rendements d’exécution des tâches cohérents et raisonnables ; - Planning d’approvisionnement en matériaux concordant avec le planning d’exécution des travaux ; - Un organigramme de chantier - Attestation sur l’honneur de non abandon des chantiers. Seules les offres financières des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 70 % (dont SIX (06) «Oui» sur les HUIT (08) critères 1 ; 2; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7) seront évaluées. (confère grille d’évaluation). - Evaluation de l’offre financière (Enveloppe C) Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit : - Détermination par la sous-commission d’analyse, conformément aux spécifications du CCTP, des quantités des matériaux entrant dans la constitution de chaque prix ; - Correction des quantités de matériaux entrant dans la constitution de chaque sous-détail de prix ; - Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ; - Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé ; N.B : Seront purement rejetées : - Les offres dans lesquelles il existe des postes du détail estimatif sans prix unitaires ; - Les offres dans lesquelles un sous-détail d’un prix unitaire quantifié sera absent ; - Correction des devis estimatifs des offres retenues ; - Classification des offres par ordre de propositions croissantes. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu de quantités ne feront pas partie du contrat. |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Le soumissionnaire doit effectuer une visite du site des travaux. |
| 12 | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13 | Documents constituant l’appel d’offres |
| 13.1 | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : Enveloppe A - Volume I : Pièces administratives - Déclaration d’intention de soumissionner timbrée au tarif en vigueur. - Attestation de de conformité fiscal, délivrée par un Inspecteur des Impôts du ressort ; - Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois. - Quittance d’achat du Dossier de Demande de Cotation. - Caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre ou compagnie d’assurance agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, d’un montant égal à 1% du montant prévisionnel du projet ; - Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP); - Attestation de catégorisation ; - Attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse; - Déclaration sur l’honneur de non abandon des Marchés Publics durant les cinq dernières années. - Les preuves de l’acceptation des conditions du présent Appel d’Offres par l’insertion des pièces ci-après paraphées à toutes les pages : - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ; - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; - Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux. Enveloppe B - Volume II : Offre technique La note technique datée et signée, fournit tous les renseignements concernant : - Les justificatifs du chiffre d’affaire ; - L’attestation de solvabilité ou capacité d’autofinancement ; - Les références de l’Entreprise pour les travaux similaires durant les deux dernières années (joindre copies des contrats première et dernière pages plus PV de réception ; - Le C.V, la copie du diplôme des personnes devant assurer les fonctions de Conducteur des travaux et de Chef de chantier. Le Conducteur des travaux devra avoir au moins la qualification de Technicien Supérieur de Génie Civil prouvée et une expérience d’au moins cinq (03) ans. Le Chef de chantier devra justifier la qualification de Technicien de Génie Civil et une expérience d’au moins deux ans dans le domaine. - La liste complète du personnel d’exécution. - Les moyens matériels de l’Entreprise compatibles avec la nature des travaux ; - Le planning d’exécution des travaux ; - Le Planning des approvisionnements en matériaux de construction ; - Un rapport de visite du site signé par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux, la nature et la quantité des travaux à réaliser ; - Un organigramme du chantier. - Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres paraphé sur toutes les pages. - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé sur toutes les pages. - Et le Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé sur toutes les pages. Enveloppe C-Volume III : Offre financière - La soumission proprement dite, en original rédigée suivant le modèle fourni dans le présent Appel d’Offres, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Sous-détail des Prix Unitaires paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire ; - Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire : - Le Détail Estimatif dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée. Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante : APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT NAPPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/C.LIE/ CIPM- /2026 DU ________/________/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOMIE, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, REPARTIS EN (05) Cinq LOTS " A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4 | Révision des prix : Les prix du Marché ne sont pas révisables |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Franc CFA (FCFA) |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1 | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 (quatre-vingt-dix) jours à partir de la date limite de dépôt des offres |
| 17.1 | Montant N° Lot; Désignation; Financement. Lot 1; Construction d'une salle de classe au CPC de NGOLA (Lot 1); 10 000 000. Lot 2; Construction d'une salle de classe au CPC d'ESHIEMBOR (Lot 2); 10 000 000. Lot 3; Construction d'une salle de classe au CPC d'ESSOMO- DJOUTAM (Lot 3); 10 000 000. Lot 4; Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPPB de MADOUMA (Lot 4); 23 000 000. Lot 5; Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de MALEN (Lot 5); 12 000 000. |
| 18.1 | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 60 jours au minimum et 90 jours au maximum. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises. |
| 19.1 | Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO). |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 07 (sept) exemplaires dont (01) un original et 06 (six) copies marqués comme tels. |
| 21.2 | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Maire de la Commune de LOMIE, Tel : 675 84 13 31 / 650 151 923 |
| 22.1 | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le ________/________/2026 à 11 heures (heure locale). |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : le ___________/_______/2026 à 12 heures, heure locale, dans la salle des réunions de la Commune de LOMIE, en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. |
|  | ANALYSE DES OFFRES |
|  | Le rapport d’analyse des Offres respectera le canevas indicatif ci-après : - GENERALITES - COMPOSITION ET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE. # II-1Composition de la Sous-commission d’analyse # II-2 Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres. - RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES - OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES - METHODOLOGIE DE TRAVAIL - DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES - EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES - Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1) N°; Entreprises; Lot postulé; Offre Administrative; Observations. - Deuxième étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2) - Rappel des Critères éliminatoires de l’offre technique ; - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires ; - Rappel des Critères de qualification ; - Evaluation des critères de qualification N°; Entreprises; Satisfaction des critères; Observations. Expérience; Personnel; Matériel; Chiffre d’affaire; Compréhension du projet. - Troisième étape : Evaluation de l’offre financière (Volume 3) - Rappel des Critères éliminatoires de l’Offre financière ; - Rectification des montants des Offres : - Détermination, conformément aux spécifications du CCTP, des quantités des matériaux entrant dans la constitution de chaque prix ; - Correction des sous-détails et bordereau des prix unitaires ; - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires. N°; Entreprises; Lot postulé; Montant TTC proposé dans l’offre; Motif élimination de l’offre; Observations. - Correction des devis estimatifs des offres ; - Récapitulatif de l’évaluation et de la correction des Offres Retenues. N°; Entreprises; Lot postulé; Montant TTC proposé dans l’offre; Montant évalué et corrigé; Observations. - Comparaison des offres Retenues Lot; Entreprises; Montant prévisionnel du DAO; Montant TTC proposé et corrigé; Rang. 1; ……………….; ……….; ………. ………..; ……... 2; ……….; ………; ……….. …………; …………. |
|  | ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE |
| 39.1. 39.2. | Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre: - administrative sera jugée conforme ; - technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 75 % ; - financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante. |

Pièce N°4

CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

| # SOMMAIRE C.C.A.P |  |
| --- | --- |
| ### CHAPITRE I | GENERALITES |
| ## Article 1er | Objet de la Lettre-Commande |
| Article 2 | Procédure de passation de la Lettre-Commande |
| Article 3 | Pièces contractuelles constitutives de la Lettre-Commande (CCAP Article 9) |
| Article 4 | Textes généraux applicables à la Lettre-Commande |
| Article 5 | Définitions et attributions (CCAP Article 2 complété) |
| CHAPITRE II | EXECUTION DES TRAVAUX |
| Article 6 | Délai d’exécution (CCAP Article 38) |
| Article 7 | Communication (CCAP Article 6 et 10 complétés) |
| Article 8 | Ordre de Service (CCAP Article 8) |
| Article 9 | Rôle et responsabilité du Cocontractant (CCAP Article 40) |
| Article 10 | Sous-traitance (CCAP Article 54) |
| Article 11 | Projet d’Exécution (CCAP Article 49) |
| Article 12 | Matériel et personnel à mettre en place (CCAP Article 15 complété) |
| Article 13 | Législation concernant la main d’œuvre (CCAP Article 14) |
| Article 14 | Remplacement du personnel d’encadrement |
| Article 15 | Modification des ouvrages |
| Article 16 | Matériaux (CCAP Article 53) |
| Article 17 | Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés |
| Article 18 | Brevet d’invention |
| Article 19 | Phasage des travaux |
| Article 20 | Accès au chantier (CCAP Article 44 complété) |
| Article 21 | Attributions de l’Ingénieur |
| Article 22 | Réunions de chantier (CCAP Article 57) |
| Article 23 | Journal de chantier (CCAP Article 56 complété) |
| Article 24 | Mise à disposition des lieux (CCAP Article 42 complété) |
| Article 25 | Mesures de sécurité (CCAP Article 48) |
| Article 26 | Protection de l’environnement (CCAP Article 16) |
| Article 27 | Remise en état des lieux (CCAP Article 69) |
| CHAPITRE III | RECEPTION DES TRAVAUX |
| Article 28 | Réception provisoire (CCAP Article 67) |
| Article 29 | Délai de garantie (CCAP Article 70) |
| Article 30 | Entretien pendant la période de garantie (CCAP Article 71) |
| Article 31 | Réception définitive (CCAP Article 72) |
| Article 32 | Commission de réception |
| CHAPITRE IV | DISPOSITIONS FINANCIERES |
| Article 33 | Montant de la Lettre-Commande (CCAP Article 18 et 19 complété) |
| Article 34 | Consistance des travaux |
| Article 35 | Sous-détail des prix |
| Article 36 | Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux |
| Article 37 | Préparation des Décomptes |
| Article 38 | Modalités et règlement des travaux exécutés |
| Article 39 | Avance de démarrage (CCAP Article 28) |
| Article 40 | Cautionnement définitif (CCAP Article 41) |
| Article 41 | Retenue de garantie (CCAP Article 29 |
| Article 42 | Assurance et protection des chantiers (CCAP Article 45) |
| Article 43 | Variation des prix (CCAP Article 20) |
| Article 44 | Régime fiscal et douanier (CCAP Article 36) |
| Article 45 | Nantissement de la Lette-Commande |
| Article 46 | Timbre et enregistrement (CCAP Article 37) |
| Article 47 | Pénalités de retard (CCAP Article 32) |
| CHAPITRE V | CLAUSES DIVERSES |
| Article 48 | Frais commerciaux extraordinaires |
| Article 49 | Transports internationaux |
| ## Article 50 | Informations de chantier à afficher |
| Article 51 | Résiliation de la Lettre-Commande (CCAP Article 74) |
| Article 52 | Différends et litiges (CCAP Article 79) |
| Article 53 | Cas de force majeure |
| Article 54 | Edition et diffusion de la présente Lettre-commande |
| Article 55 et dernier | Validité et entrée en vigueur de la Lettre-Commande |

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er :	OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande a pour objet l’exécution des travaux de construction de…………………….dans la Commune de MESSAMENA, Département du Haut Nyong, Région de l’Est Lot_____.

- PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande est passée après APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/C.LIE/ CIPM- /2026  DU ________/________/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOMIE, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, REPARTIS EN (05) Cinq LOTS. Lot N°___

- PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 9)

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- La lettre de soumission ;

- la soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP) ;

- les éléments propres à la détermination du montant de la Lettre-Commande, tels que, par ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- le détail ou le devis estimatif ;

- le sous-détail des prix unitaires ;

- les plans et dessins approuvés par l’Ingénieur du Marché ;

- le planning d’exécution approuvé ;

- le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté n° 033 du 13 février 2007 ;

- le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux.

- la décision portant attribution de la Lettre-Commande ;

- TEXTES GENERAUX APPLICABLES A LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La loi N° 2018/012 du 11 juillet  2018 portant régime financier de l’Etat ;

- La Loi N° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2026 ;

- le décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- le décret N° 2012/076 du 08 Mars 2012, modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- la circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- la circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- la Circulaire n°00005/LC/MINMAP/CAB du 03 Juillet 2018  précisant les mesures transitoires à observer à la suite de la signature et  de la publication du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics

- La Circulaire N°00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des Entreprises et Établissements Publics, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2026 ;

- La Circulaire N°0001379/C/MINFI du 31 décembre 2025 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2026 ;

- d’autres textes spécifiques au domaine concerné par la présente Lettre-Commande.

- DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG Article 2 complété)

Pour l’application des dispositions de la présente Lettre-Commande, il est à préciser que :

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de LOMIE ;

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de LOMIEA ;

- La Commission de Passation des Marchés est la Commission Interne de Passation des Marchés de LOMIE ;

- Le Chef de Service du Marché, ci-après désigné le Chef de Service, est le Chef service Technique de la Commune de LOMIE.

- L’Ingénieur de la Lettre-Commande, ci-après désigné l’Ingénieur, Chef Subdivision des routres de LOMIE pour tous les Lots. L’Ingénieur est à ce titre chargé d’assurer la supervision du chantier, la surveillance et le contrôle des travaux ;

- Le contrôle externe est assuré par le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ;

- Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

- les « Travaux » désignent l’exécution des travaux de construction de blocs de salles de classe et blocs maternels à réaliser dans le cadre de la présente Lettre-Commande.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

- DELAI D’EXECUTION (CCAG Article 38)

6.1. Le délai maximum d’exécution des travaux objet de la présente Lettre-Commande est de …………. (………..) Mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place.

6.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

- COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où l’Entrepreneur est le destinataire :……………………………………..

Passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la Commune où s’exécutent les travaux.

- Dans le cas où le Chef de Service est le destinataire :

  - Monsieur le Secrétaire général de la Commune de LOMIE, avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Ingénieur et à l’Autorité Contractante ;

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

  - Monsieur le Maire de la Commune de LOMIE avec copies adressées dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’Ingénieur.

7.2. L’Entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur du Marché, avec copie au Chef  Service du Marché et à l’Autorité Contractante.

- ORDRE DE SERVICE (CCAG Article 8)

8.1. L’Ordre de Service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marché avec transmission de la copie à l’Organisme chargé de la Régulation et Délégué Départemental des marchés Publics du Haut-Nyong.

8.2. Les Ordres de Services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marché.

8.3. Les Ordres de Service à caractères technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence ni sur le montant, ni sur le délai des travaux seront signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service du Marché.

8.5. L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

- ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

  - Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5) exemplaires à chaque début de mois.

  - L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

  - L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

  - Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

  - L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

  - L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

  - L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

- SOUS TRAITANCE (CCAG Article 54)

  - La présente Lettre-Commande prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

  - L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef de Service du Marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

  - L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

  - Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

  - En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant de la Lettre-commande.

  - Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

  - En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

- PROJET D’EXECUTION (CCAG Article 49)

  - Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le projet d’exécution est soumis au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter le projet d’exécution

Après approbation, le projet d’exécution est transmis à l’Autorité Contractante pour validation. L’Autorité Contractante dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter le projet d’exécution.

  - Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation de l’Autorité Contractante n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

  - Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

- MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE (CCAG Article 15 complété)

  - Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

  - A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

  - Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

- LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE (CCAG Article 14)

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre.  Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

- REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

  - En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000èmedu montant de la Lettre-Commande.

  - En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation de la Lettre-Commande.

  - Si l’Ingénieur exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

- MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

- MATERIAUX (CCAG Article 53)

  - Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

  - Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que l’Ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications de la Lettre-Commande.

  - Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

- DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

  - L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

- L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

  - En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

- BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

- PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

- ACCES AU CHANTIER (CCAG Article 44 complété)

  - Le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante, l’Ingénieur du Marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

  - La Délégation Départementale des Marchés Publics du Haut Nyong, procède à des contrôles inopinés du marché en cours d’exécution, en vue de s’assurer du respect des clauses de la Lettre-Commande et des règles de l’art. A ce titre, elle constate les infractions, établit des procès-verbaux de constats et communique les observations formulées au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du Marché, à l’Ingénieur du Marché et au cocontractant.

- ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

  - L’Ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

  - L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

- la vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service du Marché;

- le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

- la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

- la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ;

- la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de Service du Marché ;

- l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

  - Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

  - A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base de la Lettre-Commande.

- REUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 57)

  - Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

  - La participation de l’Ingénieur et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

  - Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.

- JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

  - Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- les conditions atmosphériques ;

- l’avancement des travaux ;

- le personnel présent sur le chantier ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

- les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

- les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- les visites officielles.

  - Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

  - En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

  - Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante ou à l’Ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX (CCAG Article 42 complété)

  - Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

  - Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

- MESURES DE SECURITE (CCAG Article 48)

  - Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

  - En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur.

- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CCAG Article 16)

  - Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

  - Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

- REMISE EN ETAT DES LIEUX (CCAG Article 69)

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

- RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

  - Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’Autorité Contractante et l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

  - Cette visite technique préalable à la réception effectuée contradictoirement par l’Ingénieur du Marché ou son représentant, le représentant de l’Autorité Contractante et le cocontractant  porte sur :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- la constatation des quantités effectivement réalisés ;

- la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans la Lettre-Commande ;

- La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

- la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

  - Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par L’Ingénieur du Marché, le Cocontractant, et le représentant de l’Autorité Contractante. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

  - La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

  - Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

  - Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

  - Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception provisoire des travaux sans réserve ;

- le refus de réceptionner les travaux.

  - Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

- DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

  - A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Ce délai est fixé à un (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

- ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE  DE GARANTIE (CCAG Article 71)

  - Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

  - Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

- RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 72)

  - Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception définitive des travaux sans réserve ;

- la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

- Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

- COMMISSION DE RECEPTION

  - La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

- Président :

- Le Maitre d’Ouvrage  ou son Représentant ;

- Membres :

- Le Chef de Service du Marché ou son Représentant ;

- Le Comptable Matières de la Commune de LOMIE;

- Rapporteur :

- L’Ingénieur du Marché ou de la Lettre-Commande du projet ;

- Observateur :

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ou son représentant ;

- Le Cocontractant ou son représentant ;

  - Le Cocontractant saisit le Chef Service du Marché afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

- MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 18 et 19 complétés)

  - Le montant de la présente Lettre-Commande, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ________ (en chiffres) _______ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _______ (______) francs CFA

- Montant de la TVA : __________ (_______) francs CFA

  - Le montant de la Lettre-Commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

  - Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

  - En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

- les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

- la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

- les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

- les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

- les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

- SOUS-DETAIL DES PRIX

  - Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

  - Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

- Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

- Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

- Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Assurance y compris responsabilité civile ;

- Assurance de chantier ;

- Frais financier et frais généraux du chantier ;

- Rémunération pour bénéfice et aléas.

  - Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX

  - Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

  - Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

- PREPARATION DES DECOMPTES

  - Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

  - A l’issue de chaque réception partielle des travaux, le Cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

  - Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont transmis à l’Ingénieur du Marché.

  - L’Ingénieur du Marché après vérifications sous 72 heures, rejette ou signe le projet de décompte et le transmet au Maître d’Ouvrage pour liquidation, accompagné du dossier de paiement et transmission au Contrôleur Financier Départemental.

  - Le projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Délégué Départemental des Marchés Publics, constitue le décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

  - A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- l’acompte pour solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

  - La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

- MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

  - Le Chef Service du Marché  est chargé de la liquidation de la présente Lettre-Commande ;

  - Le Receveur Municipal de la Commune de LOMIE  est chargé des paiements.

  - Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

  - Le règlement du marché est exécuté par le Maitre d’Ouvrage sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par l’Ingénieur et signés par :

- le Cocontractant ;

- l’Ingénieur du Marché.

  - Chaque dossier de paiement doit obligatoirement revêtir le visa du Maitre d’Ouvrage qui le transmet au Contrôle Financier. Il doit comporter les pièces suivantes :

- une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

- 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, l’ingénieur du Marché et le Chef Service du Marché.

- le Procès-verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception dans le cas de la réception provisoire des travaux;

- le Rapport d’Exécution des travaux préparé et signé par l’Ingénieur accompagné des photographies des ouvrages au moment de la réception ;

- la main levée de la retenue de garantie signée de l’Autorité Contractante, dans le cas de la réception définitive des travaux ;

  - Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

- AVANCE DE DEMARRAGE (CCAG Article 28)

  - Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

  - Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1erordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

  - L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir de 40 % du taux de paiement. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

  - Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, l’Autorité Contractante donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

- CAUTIONNEMENT DEFINITIF (CCAG Article 41)

  - Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

  - Le montant du cautionnement définitif est fixé à 2% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

  - A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restituée ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant.

- RETENUE DE GARANTIE (CCAG Article 29)

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

- ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS (CCAG Article 45)

  - Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel, salarié en activité de travail ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait des travaux.

  - Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant.

  - Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

  - Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

  - La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

- VARIATION DES PRIX (CCAG Article 20)

La présente Lettre-Commande est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

- REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

La présente Lettre-Commande est soumise aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

- NANTISSEMENT DE LA LETTRE COMMANDE

  - La présente Lettre-Commande, conclue conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

  - Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service du Marché une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

  - Par application des dispositions ci-dessus :

- Le Maitre d’Ouvrage est chargé de la liquidation de la présente Lettre-Commande;

- Le Receveur Municipal de la Commune d’MESSAMENA  est chargé des paiements.

- TIMBRE ET ENREGISTREMENT (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Commande seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Commune d’MESSAMENA pour ventilation.

- PENALITES DE RETARD (CCAG Article 32 complété)

  - A défaut pour le Cocontractant de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire fixée à :

- 1/2000ème du montant global de la Lettre-Commande du 1erau 30èmejour ;

- 1/1000ème au-delà du 30èmejour.

  - Les pénalités de retard s’appliquent sur le délai global de la Lettre-Commande et non sur les délais de livraison.

  - Le montant cumulé des pénalités prévues à l’alinéa 47.1 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-Commande sous peine de résiliation.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.

- FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

  - Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

  - Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver à l’Ingénieur pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

  - En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

- TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution de la présente Lettre-Commande nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

- INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

- Matériau : bois

- Dimensions de chaque panonceau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

- Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

- Texte :

| LETTRE-COMMANDE N°______/LC/ C.LIE /ST/CIPM /2026 |  |
| --- | --- |
| TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE ………..……………………….,LOT N°…….. |  |
| MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LOMIE |  |
| AUTORITE CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LOMIE |  |
| CHEF SERVICE DE LA LETTRE-COMMANDE : LE CST DE LA COMMUNE DE LOMIE |  |
| INGENIEUR DEU MARCHE OU DE LA LETTRE-COMMANDE : VOIR ARTICLE5 |  |
| AUTORITE CHARGE DU CONTROLE EXTERNE : LE DELEGUE DEPARTEMENTAL DES MARCHES PUBLICS DU HAUT NYONG |  |
| ENTREPRISE :…………………………………………….. |  |
| Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC - EXERCICE 2026 |  |
| Délai d’Exécution : _________________ | Début des Travaux : __________________ |
|  | Fin des Travaux : ____________________ |

- RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE (CCAG Article 74)

La présente Lettre-Commande peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, dans les cas de :

- Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux  de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché ;

- Absence de cautionnement définitif ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- DIFFERENDS ET LITIGES (CCAG Article 79)

  - Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Lettre-Commande relèvent des juridictions compétentes.

  - Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

- CAS DE FORCE MAJEURE (CCAG Article 75)

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

- EDITION ET DIFFUSION DELA PRESENTE LETTRE-COMMANDE

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins du Maitre d’Ouvrage.

Article 55 et dernier : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune DE LOMIE, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

Pièce N°5

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

| I- GENERALITES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-1 - INTRODUCTION |  |  |  |
|  |  | I-1-1-Objet de la lettre-commande |  |  |
|  |  | 1-1-2- Accès aux sites |  |  |
|  |  | I-1-3- Architecture des bâtiments |  |  |
|  | I-2- DEVIS DES SURFACES A CONSTRUIRE |  |  |  |
|  | I-3- DESCRIPTIF DES TRAVAUX |  |  |  |
|  |  | I-3-1- Division des travaux |  |  |
|  |  | I-3-2- Projet d’exécution |  |  |
|  |  | I-3-3- Prix d’une lettre-commande |  |  |
|  |  | I-3-4-Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires |  |  |
|  |  | I-3-5-Visite des lieux |  |  |
| II- TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
|  | II-1- TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |
|  | II-2- SECURITE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX |  |  |  |
|  | II-3 – GARDIENNAGE ET CLÔTURE PROVISOIRE DE CHANTIER |  |  |  |
|  | II-4- HYGIENNE ET ENTRETIEN DES VOIES D’ACCES AU CHANTIER |  |  |  |
|  | II-5- BARRAQUE DE CHANTIER ET MAGASIN DE STOCKAGE |  |  |  |
|  | II-6- ACCES PROVISOIRE A L’EAU ET A L’ENERGIE |  |  |  |
|  | II-7- PROJET D’EXECUTION ET AGREMENTS DIVERS |  |  |  |
|  | II-8- DOSSIER DE RECOLEMENT |  |  |  |
|  | II-9- RECONNAISSANCE DES SOLS |  |  |  |
|  | II-10- IMPLANTATION |  |  |  |
|  | II-11- DETOURNEMENT DES RESEAUX |  |  |  |
| III- TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
|  | III-1-DEBOISAGE ET DEBROUSSAILLAGE |  |  |  |
|  | III-2- DECAPAGE DES TERRES VEGETALES |  |  |  |
|  | III-3- DEMOLITIONS |  |  |  |
|  | III-4- TERRASSEMENTS POUR FOUILLES EN RIGOLES ET SEMELLES ISOLEES |  |  |  |
| IV – BETON ET MAÇONNERIES |  |  |  |  |
|  | IV-1- CONSISTANCE DES TRAVAUX ET DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |
|  | IV-2- NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX |  |  |  |
|  | IV-3- PREPARATION DES COFFRAGES, FERRAILLAGES ET RESERVATIONS |  |  |  |
|  | IV-4 - EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME |  |  |  |
|  | IV-5- MISE EN ŒUVRE DES DALLAGES |  |  |  |
|  | IV-6- MISE EN ŒUVRE DES MAÇONNERIES |  |  |  |
|  | IV-7- MISE EN ŒUVRE DES ENDUITS |  |  |  |
| V- TRAVAUX DE TOITURE |  |  |  |  |
|  | V-1- CARACTERISTIQUES DES ESSENCES DE BOIS |  |  |  |
|  | V-2- MATERIAUX DE COUVERTURE |  |  |  |
|  | V-3-ACCESSOIRES METALLIQUES D’ASSEMBLAGE DES PIECES DE CHARPENTE ET DE COUVERTURE |  |  |  |
|  | V-4- APPROBATION DES MATERIAUX |  |  |  |
| VI- CHARPENTES |  |  |  |  |
|  | VI-1- GENERARILITES |  |  |  |
|  | VI-2- EXECUTION DE LA CHARPENTE |  |  |  |
| VII - COUVERTURE |  |  |  |  |
|  | VII-1- GENERALITES |  |  |  |
|  | VII-2- MONTAGE DES TÔLES |  |  |  |
| VIII- ELECTRICITE |  |  |  |  |
|  | VIII-1- DEFINITION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE |  |  |  |
|  |  | VIII-1-1- Généralités |  |  |
|  |  | VIII-1-2- Documents techniques de référence |  |  |
|  |  | VIII-1-3- Plans d’électricité |  |  |
|  | VIII-2- BASES DE CALCULS |  |  |  |
|  |  | VIII-2-1- Caractéristiques du réseau de distribution d’électricité |  |  |
|  |  | VIII-2-2- Puissance d’installation |  |  |
|  |  | VIII-2-3 - Mise en œuvre |  |  |
|  |  | VIII-2-4- Protection du matériel |  |  |
|  |  | VIII-2-5- Essais de réception |  |  |
| IX - MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
|  | IX-1- GENERALITES SUR LA MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
|  | IX-2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  |
|  | IX-3- MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
|  |  | IX-3-1- Détails d’exécution |  |  |
|  |  | IX-3-2- Protection des ouvrages |  |  |
|  | IX-4- QUINCAILLERIE |  |  |  |
|  |  | IX-4-1- Boulons de verrous |  |  |
|  |  | IX-4-2- Vis |  |  |
|  |  | IX-4-3-Clés |  |  |
|  |  | IX-4-4- Echantillons pour approbation |  |  |
| X-MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
|  | X-1- CARACTERISTIQUES DES BOIS DE MENUISERIE |  |  |  |
|  |  | X-1-1- Domaines d’application et références |  |  |
|  |  | X-1-2- Objet de la fourniture |  |  |
|  |  | X-1-3- Coordination avec les autres lots |  |  |
|  |  | X-1-4- Caractéristiques physiques |  |  |
|  |  | X-1-5- Essences de bois d’oeuvre |  |  |
|  | X-2- MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES BOIS |  |  |  |
|  |  | X-2-1- Préparation du bois |  |  |
|  |  | X-2-2- Conservation du bois |  |  |
|  |  | X-2-3- Assemblages |  |  |
|  |  | X-2-4- Blocs portes |  |  |
|  |  | X-2-5- Faux - plafond |  |  |
|  | X-3- CARACTERISTIQUES DES FERRURES ET DES SERRURES |  |  |  |
|  |  | X-3-1- Généralités |  |  |
|  |  | X-3-2- Ferrures |  |  |
|  |  | X-3-3- Serrurerie |  |  |
|  |  | X-3-4- Visserie |  |  |
| XI- PLOMBERIE SANITAIRE XII- REVETEMENT MURS ET SOLS |  |  |  |  |
|  | XII-1- GENERALITES SUR LES REVÊTEMENTS DES MURS ET DES SOLS |  |  |  |
|  | XII-2- REVÊTEMENTS VERTICAUX |  |  |  |
| XIII- PEINTURE ET VERNIS |  |  |  |  |
|  | XIII-1- GENERALITES DES PEINTURES |  |  |  |
|  |  | XIII-1-1- Objet des travaux de peinture |  |  |
|  |  | XIII-1-2- Domaine d’application et références |  |  |
|  |  | XIII-1-3- Coordination avec les autres lots |  |  |
|  | XIII-2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX MATERIAUX ET A LA MISE EN OEUVRE |  |  |  |
|  |  | XIII-2-1- Généralités sur les matériaux |  |  |
|  |  | XIII-2-2- Peintures acryliques (famille 1 – classe 7b2) |  |  |
|  |  | XIII-2-3- Peinture glycérophtaliques (classe 4a) |  |  |
|  |  | XII-2-4- Colorants |  |  |
|  |  | XIII-2-5- Livraison sur chantier – marquage des produits |  |  |
|  | XIII-3- OUVRAGES PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES |  |  |  |
|  |  | XIII-3-1- Règles générales d’exécution |  |  |
|  |  | XII-3-2- Epossetage, brossage et dérouillage |  |  |
|  |  | XIII-3-3- Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs |  |  |
|  | XIII-4- MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES ET VERNIS |  |  |  |
|  |  | XIII-4-1- Reconnaissance préalable des subjectiles |  |  |
|  |  | XIII-4-2- Précautions à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures |  |  |
|  |  | XIII-4-3- Règles générales d’emploi des peintures et des produits pour rebouchage en enduit |  |  |
|  |  | XIII-4-4- Règle d’application des couches de peinture |  |  |
|  | XIII-5- CONTRÔLE DES OUVRAGES DE PEINTURE |  |  |  |
|  |  | XIII-5-1- Contrôle des produits courants |  |  |
|  |  | XIII-5-2- Réception provisoire |  |  |
|  |  | XIII-5-3- Nettoyage et mise en service |  |  |
| XIV- VRD |  |  |  |  |
|  | XIV-1- DALLAGE EXTERIEUR |  |  |  |
|  | XIV-2- RAMPES D’ACCES |  |  |  |

- GENERALITES

  - INTRODUCTION

L’Etat du Cameroun, finance par le Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2026, la construction DE CERTAINES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES  DANS CERTAINS LOCALITES DE LA COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, REPARTIS EN (5)CINQ LOTS.

Le présent devis descriptif décrit la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du projet.

    - Objet de la Lettre-Commande

L’objet de la Lettre-Commande est la :

- Construction du centre préscolaire ………………………

    - Accès aux sites

La zone est peu accidentée, située en zone de savane. Les entreprises soumissionnaires devront prendre en compte ces contraintes de manière particulière dans l’élaboration de leur proposition financière. Dans ce sens, l’adjudicataire devra apporter un soin particulier à la planification des tâches, à l’organisation du chantier et à la maîtrise des dépenses, afin d’éviter tout ralentissement ou arrêt des travaux.

    - Architecture des bâtiments

L’architecture des bâtiments est composée sur une trame structurelle régulière. L’ossature du bâtiment est réalisée en béton armé avec des murs rideaux en parpaing de ciment. La charpente est en bois avec une couverture en tôles bac aluminium. Les façades sont protégées par des avancées de toiture qui prennent en compte le climat particulièrement pluvieux de la région.

  - DEVIS DES SURFACES A CONSTRUIRE

Les travaux concernent la réalisation du centre préscolaire d’une surface bâtie respective d’environ 80 m², d’un bloc de deux salles de classe d’une surface bâtie respective d’environ 125 m².

  - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

    - Divisions des travaux

Les travaux à exécuter sont répartis en plusieurs lots définis comme suit :

CENTRE PRESCOLAIRE. - Les travaux préparatoires ; - Les terrassements ; - Les fondations ; - Les maçonneries et élévation ; - La charpente - la couverture et le plafond ;; - Les menuiseries bois - Les menuiseries métalliques ; - Plomberie ; - L’électricité ; - La peinture ; - Les VRD..

    - Projet d’exécution

Le Cocontractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.

- Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier de consultation sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Cocontractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

- Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Cocontractant en charge des travaux.

## En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, l’Ingénieur du Marché a l’obligation de fournir toutes les  informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Cocontractant en charge des travaux :

## Avant le début des travaux de chacun des lots, le Cocontractant adjudicataire vérifie la date des plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou  constate une erreur ou une omission.

## Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l‘exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

    - Prix du marché

L’ensemble des travaux définis ci-avant est traité à prix global forfaitaire. Le devis estimatif présente la décomposition du prix global forfaitaire. Il est établi par le Cocontractant suivant le cadre du devis quantitatif faisant partie du dossier d’appel d’offres et joint à l’acte d’engagement.

    - Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires

Les prix unitaires et les prix à forfaits du marché comprennent :

## Le coût des matériaux, des matériels et équipements, de la main d’œuvre, les bénéfices et les frais généraux du Cocontractant, ainsi que tous les droits, impôts et taxes, et d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail à réaliser et de la prestation à fournir ;

## Ils comprennent également, sauf spécifications contraires, les coûts de fourniture des échafaudages et des ateliers de préfabrication, toutes les fournitures, le matériel et les outillages nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite des travaux, les frais de stockage, de transport, d’installation et de repli du chantier.

Sont également inclus:

## La préparation du projet et dessins d'exécution, ainsi que tous frais personnel et de main-d’œuvre y relatifs, les redevances relatives à l'application de brevets ou de licences ;

## Toutes dispositions provisoires de chantier comme le drainage, la réalisation des accès et pistes provisoires, la signalisation, les frais de remise en état des superficies occupées et les frais d'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

## Les pertes ou avaries de matériaux, matériels et équipements, des installations, la surveillance du chantier et les assurances en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité à la date de démarrage des travaux.

    - Visite des lieux

Avant la remise de son engagement, le Cocontractant est réputé:

## Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux et aux accès et abords du chantier ;

## Avoir apprécié les particularités et les contraintes d’exécution des travaux, ainsi que les conditions d’organisation et d’approvisionnement du chantier ;

## S’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer le contenu de son offre.

- TRAVAUX PREPARATOIRES

  - Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires comprennent :

- Installation de chantier, y compris l’amenée et le repli de toutes les installations, matériels et équipements nécessaires à la réalisation, au suivi et au contrôle par le Cocontractant de la qualité des ouvrages ;

- La fourniture et l’installation d’un panneau de chantier avec en tête : République du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du Maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Cocontractant en charge des travaux, de l’Ingénieur du Marché, du délai de réalisation ;

- L’implantation des ouvrages à réaliser et des zones de manœuvre, de parking, de dépôt des matériaux et des déchets ;

- La construction de la clôture, de la baraque de chantier, des magasins de stockage et d’une fosse septique pour les besoins du chantier ;

## La construction le cas échéant des ateliers de préfabrication (menuiserie, aciers, etc.) ;

## La mise en place le cas échéant d’un service d’entretien et de gardiennage ;

## Le branchement éventuel provisoire du chantier aux réseaux d’eau et d’électricité ;

## L’exécution des études techniques complémentaires et l’élaboration des plans d’exécutions avant le démarrage des travaux, et l’élaboration des plans de récolement après achèvement des travaux.

  - Sécurité et surveillance des travaux

Le Cocontractant est responsable de la surveillance des travaux pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception définitive.

Le Cocontractant veille à fournir tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs autorisés sur le chantier, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur.

A cet effet, le Cocontractant doit veiller à maintenir sur le chantier, des personnels d’encadrement qualifiés pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant veillera également à disposer de toutes les polices d’assurances nécessaires et valables jusqu’à la réception définitive du chantier.

Tout sinistre qui serait la cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la perte de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de surveillance des travaux, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

  - Gardiennage et clôture provisoire de chantier

Le Cocontractant est responsable du gardiennage du chantier, de jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire.

Le Cocontractant est tenue de réaliser à ses frais, une clôture ou une palissade fermée par une barrière dans les matériaux de son choix, afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au chantier dans le périmètre des travaux. Tout accident qui surviendrait dans ce cadre, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

Tout sinistre, vol ou action de vandalisme qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la disparition de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de gardiennage, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

  - Hygiène et entretien des voies d’accès au chantier

Le Cocontractant est responsable de l’entretien ordinaire des voies d’accès au chantier et du nettoyage permanent du site.

Le Cocontractant veille à ne pas polluer le milieu naturel environnant avec des déchets non biodégradables. Les déchets sont stockés dans une zone précise du chantier et détruits sur place.

  - Baraque de chantier et magasins de stockage

La baraque de chantier est construite en matériaux provisoires ou en éléments modulaires. Elle comporte :

## Un local servant pour les réunions de chantier et qui contient : une table de réunion, des chaises, une armoire, un tableau d’affichage ;

## Un ou plusieurs locaux de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, l’outillage et les appareils de chantiers.

Le local du gardien et les latrines de chantier doivent être réalisés séparément mais à proximité : pour des raisons de sécurité concernant le gardien (maintien d’un foyer à flamme nue pouvant causer un incendie) et d’hygiène concernant les latrines.

  - Accès provisoire à l’eau et à l’énergie

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fourniture du chantier en eau et en énergie : soit par la mise en place d’une réserve d’eau permanente et d’un groupe électrogène, soit par le raccordement en eau et en électricité auprès des concessionnaires ou des fournisseurs locaux dont les réseaux sont situés à proximité du chantier.

Le Cocontractant veillera également à fournir au à l’Autorité Contractante, au Chef Service du Marché et à l’Ingénieur du Marché, des numéros de téléphone permettant de le joindre à tout moment, ainsi que le responsable des travaux.

  - Projet d’exécution et agréments divers

Les plans et autres documents graphiques contenus dans le DAO, fournissent au Cocontractant une vue globale du projet et de son contenu. Il lui revient cependant de procéder lui-même aux études et aux essais complémentaires qui peuvent lui permettre sur la base de son expérience, d’élaborer le projet d’exécution, y compris plans, schémas et notes de calculs et qu’il doit soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre avant l’exécution des travaux.

Le délai d’approbation des plans et les agréments divers est de 15 jours après l’Ordre de Service de commencer les travaux. A cet effet, le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ce délai. Les agréments divers relatifs aux échantillons issus des sondages et essais sont réalisés dans le mois qui suit l’Ordre de Service de démarrage du chantier. Ils sont conservés sur site, dans la baraque de chantier.

  - Dossier de récolement

Le Cocontractant produit les plans de récolement à la réception provisoire des ouvrages. Les plans sont soumis à l’Ingénieur du Marché qui y appose son visa après approbation. Les plans sont élaborés et produits sous le format de fichier informatique.

  - Reconnaissance des sols

Le dimensionnement des fondations est basé sur l’hypothèse conservative d’une portance de sol de 0,5 bars (0.03 MN/m²). Il appartient toutefois au Cocontractant d’effectuer, à ses frais, les sondages et toutes vérifications appuyées par des notes de calcul permettant de confirmer cette hypothèse.

Dans le cas contraire, le Cocontractant doit effectuer les ajustements nécessaires pour adapter l’ouvrage à la réalité géotechnique du site. A cet effet, aucune requête du Cocontractant, arguant la mauvaise reconnaissance des sols ne pourra permettre une révision du Marché.

Le Cocontractant est également tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour canaliser en tant que de besoin, les eaux naturelles qui traverseraient le site des travaux.

  - Implantation

Avant tous travaux de terrassement, le Cocontractant procède à l'implantation des surfaces à terrasser.

Lors de l'installation du Cocontractant sur le chantier, le Maître d’œuvre lui notifie le plan général d'implantation des ouvrages et lui indique l'origine du nivellement ainsi que les repères et les bornes à partir desquelles il doit procéder au piquetage.

Le Cocontractant matérialise l'implantation des ouvrages par des bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies. Ces bornes et piquets sont maintenus en place dans la mesure indiquée par l’Ingénieur du Marché et soumises au contrôle de ce dernier.

L’alignement des façades est réalisé par des bornes maçonnées judicieusement placées et en nombre suffisant. Les axes principaux sont repérés par des chaises et des piquets. Un repère de nivellement, matérialisé par une borne maçonnée, est rattaché au nivellement général et implanté en un point où il ne risquera pas d’être détérioré en cours de travaux.

Le Cocontractant dispose d’un délai de 3 jours pour présenter ses observations sur la cohérence entre les indications fournies par les plans et les coordonnées des bornes et repères qui lui ont été indiquées.

Après vérifications et corrections contradictoires des bases en cause, relevées sur procès-verbal le cas échéant, le Cocontractant reste seul responsable de l'implantation des ouvrages et de la conservation des repères qu'il doit maintenir ou reconstruire à ses frais s'ils venaient à être détruits au cours des travaux.

## Note importante

L’implantation est faite sur la base des plans fournis lors de l’appel d’offres. Les repères sont posés par un géomètre ou un technicien qualifié agréé par le Maître d’œuvre à la charge du Cocontractant.

  - Détournement des réseaux

Dans le cas où les réseaux des concessionnaires des réseaux de fourniture d’eau, d’énergie ou de téléphone qui traversent le projet doivent être déplacés, le Cocontractant en charge des travaux est tenu de prendre tous les contacts nécessaires avec les services concernés afin de procéder aux modifications requises.

- TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements décrits dans le présent lot sont les opérations relatives au dégagement et au nettoyage du site, ainsi qu’à l’exécution des fouilles nécessaires à la mise en œuvre des fondations.

# Déboisage et débroussaillage

Les travaux de déboisage et de débroussaillage du site incluent l'abattage des arbres, des arbustes et des souches, ainsi que le nettoyage des broussailles et leur destruction ou leur évacuation hors des limites du chantier, ainsi que le remblai des excavations laissées par l’arrachage des souches.

# Décapages de terres végétales

Le Cocontractant est tenu de procéder au décapage des terres végétales sur une épaisseur moyenne de 20 centimètres sur toute la surface correspondant à l’emprise des ouvrages. Les travaux de décapage peuvent être réalisés manuellement ou à l'aide d’un engin mécanique.

Les terres de mauvaise tenue et les débris végétaux sont évacués hors des limites du chantier, dans les zones agréées par l’Ingénieur du Marché.

# Démolitions

Les travaux de démolition concernent le démantèlement de tous les ouvrages existants sur le site afin de permettre la réalisation des travaux et la mise à la décharge des déchets issus des démolitions. Le Cocontractant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage au voisinage, ainsi qu’aux réseaux aériens ou enterrés de fourniture d’eau, d’énergie ou de communications. En cas de dommages causés à un tiers, le Cocontractant est entièrement responsable des frais qui en découleraient.

# Terrassements pour fouilles en rigoles et semelles isolées

- Généralités

Les fouilles destinées à accueillir les fondations sont réalisées à la profondeur définie par les plans, et sur un sol cohérent. Les parois des fouilles sont parfaitement dressées à la verticale et sur un fond horizontal. Les parois des fouilles sont débarrassées des terres et des roches de mauvaise tenue.

Les fouilles doivent être maintenues en permanence hors d'eau. Le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en protégeant les fouilles contre le ruissellement et en réalisant des tranchées afin d’évacuer les eaux stagnantes, les eaux d’infiltration et les eaux d’inondations dans la limite des cas de force majeure.

- Etaiement et Blindage

L'étaiement et le blindage des fouilles sont réalisés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches et des déformations liées à l'action des intempéries, aux infiltrations, à la profondeur et aux surcharges susceptibles de s’exercer en crête de fouilles.

- Inspection des fonds de fouilles

Aucune fouille ne peut être remblayée ou bétonné sans l’accord préalable de l’Ingénieur du Marché.

- Evacuation des déblais

A moins d'être réutilisées pour les remblais et sous réserve de leur qualité, les terres excédentaires sont évacuées hors des limites du chantier.

- Remblais

Les matériaux provenant des déblais et utilisés pour les remblais sont purgés de tous détritus, matières végétales et gravois. Les terres issues de termitières sont considérées inutilisables pour les remblais et doivent être évacuées hors des limites du chantier.

Les côtes théoriques des remblais s'entendent après tassement.

Les contrôles de compactage des remblais sont effectués pour les remblais sous dallage.

- Fouilles en puits pour semelles isolées des poteaux

Les fouilles destinées aux semelles isolées de fondation des poteaux peuvent être exécutées manuellement ou à l’aide d’un engin mécanique. Le sol de bonne tenue doit être atteint pour permettre un ancrage normal des fondations. Les travaux comprennent :

- L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par l’Ingénieur du Marché ;

- Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ;

- Le blindage des parois en cas d’instabilité ;

- L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

- Fouilles en rigoles

Les fouilles en rigoles destinées aux semelles filantes de fondation sont exécutées à l’engin mécanique ou manuellement. Les travaux comprennent :

- L’exécution des fouilles à la profondeur et aux dimensions approuvées par l’Ingénieur du Marché ;

- Le dressage des parois et le réglage manuel des fonds de fouilles ;

- Le blindage des parois en cas d’instabilité ;

- L’épuisement en cas d’infiltration d’eau.

- BETON ET MAÇONNERIES

# Consistance des travaux et description des ouvrages

Il comprend tous les travaux de béton armé, maçonnerie, dallage, chapes et enduits.

Les travaux à exécuter comprennent les opérations suivantes :

- Mise en place des coffrages bois ou métalliques raidis et maintenus par étais, contreforts et chevalements ;

- Préparation des réservations et mise en place des canalisations, gaines et fourreaux ;

- Réalisation du ferraillage et mise en place des armatures métalliques dans les coffrages ;

- Préparation et coulage des bétons armés pour semelles des poteaux et toutes structures en fondations ;

- Préparation et coulage des bétons armés pour ossature : poteaux, poutres, voiles, linteaux, appuis de baies, chaînages haut et bas des maçonneries, chéneaux, etc.

- Préparation, coulage des bétons armés pour dalles et des bétons pour formes de pentes et chapes ;

- Montage des maçonneries des murs et cloisons en blocs d’aggloméré de ciment ;

- Pose des enduits sur les murs et cloisons.

- Réalisation des arases de murs, acrotères, couronnements (corniches, chaperons, becquets, etc.) ;

# Nature, provenance et qualité des matériaux

- Sable

Les sables pour bétons armés, mortiers, chapes et enduits, proviennent en priorité des carrières ou des cours d’eau des environs. Ils sont exempts d'oxydes, de pyrites, de vases, de matières organiques, végétales ou animales et dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles.

Chaque catégorie d’agrégats sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de telle manière que le risque de mélange des différents types de granulométries ne puisse exister.

Le Cocontractant constituera une réserve d’agrégats suffisante pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le transport des agrégats se fera avec le plus grand soin.

- Granulats pour bétons et mortiers

Les granulats pour bétons proviendront en priorité des carrières, ballastières ou des cours d’eau des environs. Ils devront provenir de roches stables et inaltérables à l'air et à l'eau.

Le Cocontractant fournit tous les agréments nécessaires et les preuves, qui peuvent être requis pour prouver que la qualité des matériaux destinés à la mise en œuvre est conforme aux exigences techniques du projet d’exécution.

- Liant hydraulique

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons ordinaires et armés, est de type Ciment Portland Composé (CPJ 35 pour le béton armé, les dalles et les chapes ; CPJ 35 pour les parpaings, béton de propreté et enduits). Il devra satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment d’exécution des travaux.

Le ciment devra être approvisionné en sacs entiers sous la protection de bâches imperméables. Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le ciment stocké qui présente des traces d'humidité ou de prise sera mis au rebut et évacué du chantier aux frais du Cocontractant.

- Eau de Gâchage

L'eau nécessaire à la confection des bétons et mortiers doit être propre et exempte d'impuretés (voir la norme NF P18 -303). Elle ne doit pas contenir :

- de matière en suspension au-delà de 2 gr par litre ;

- de sels dissous non nocifs au-delà de 15 gr par litre ;

- de sels nocifs.

- Aciers pour armatures (références : NF A 35-015 et 35-016)

Les aciers pour armatures sont :

- des fers à béton ronds laminés du type Fe235 de limite élastique égale à 235 Newton/mm²

- soit des barres laminées à haute adhérence du type Fe500 de limite élastique au mois égale à 500 newtons par mm².

Les aciers pour armatures devront être exempts de failles, criques, fontes, fissures, soufflures et manque de matières.  Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défaut. D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

- Blocs en aggloméré de ciment (parpaings)

Les maçonneries verticales seront réalisées en blocs de béton moulés et non armés (parpaings) répondant aux dimensions suivantes :

- Fondations : 20 x 20 x 40

- Murs porteurs : 15 x 20 x 40

Les parpaings seront mis en place creux ou bourrés de gros mortier, suivant indications du projet d’exécution.

# Preparation des coffrages, feraillage et reservations

- Coffrage du béton armé

Les coffrages sont contreventés avec des accessoires adaptés pour être parfaitement rigides. Ils doivent supporter sans se déformer, le poids et la poussée du béton, les effets des vibrations et le poids des hommes employés au travail. Les assemblages sont jointifs et étanches pour éviter les pertes d’eau et de laitance pendant la mise en place du béton. L’utilisation des huiles de décoffrage est recommandée pour imperméabiliser le bois, éviter que le béton adhère aux banches et améliorer l’aspect de surface.

Les surfaces en contact avec le béton sont lisses et débarrassées de tous défauts de surface et autres déchets préjudiciables à la qualité de l’ouvrage. Les coffrages en bois sont réalisés dans des essences dépourvues de tanin. Le bois doit être suffisamment sec et stabilisé. Les planches sont suffisamment épaisses pour éviter le gauchissement. En cas d'utilisation de coffrages métalliques, ils sont débarrassés avant utilisation de toutes traces d’oxydation.

Les coffrages appropriés sont fabriqués et aménagés pour la réalisation des formes en béton armé, les percements et trémies réalisés dans les ouvrages. Les éléments de coffrages sont soigneusement retirés avant l’exécution des scellements ou de tous autres travaux.

- Ferraillage et pose des armatures

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillage soumis par le Cocontractant et approuvés par l’Ingénieur du Marché.

Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, peinture, graisse, ciment ou terre. Les barres seront coupées à bonne longueur à la cisaille et le cintrage sera réalisé soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Le cintrage à chaud n’est pas autorisé.  Les crochets seront retournés à 45°.

L'assemblage des barres se fait par ligaturage, afin d’assurer la continuité des armatures par un recouvrement mesuré hors crochet. La mise en place des armatures est particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles ne s’écartent pas de la position définie, au moment de la mise en œuvre du béton.

Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. Elles ne doivent pas être apparentes après décoffrage. L’écartement des faces intérieures du coffrage est au minimum de 5 cm pour les ouvrages enterrés et hors sol, exposés aux intempéries et de 2,5 cm pour les ouvrages hors sol non exposés aux intempéries.

- Passage des canalisations, gaines et fourreaux

Les gaines sont mises en place avant l’exécution des dallages de sol, des chapes et des enduits. La traversée des murs et cloisons est réalisées à l’aide de fourreaux de diamètres appropriés et obturés aux extrémités avec un produit plastic de calfeutrage, assurant l’étanchéité entre les locaux.

# Execution des ouvrages en beton armé

- Dosage des bétons de propreté

Les bétons de propreté seront dosés à 150 Kg de ciment par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et les éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

- Ciment : 150 Kg/m3

- Sable :    400 litres/m3

- Gravier : 800 litres/m3

- Eau : 175 litres/m3

Le béton de propreté sera exécuté sous les semelles et longrines de fondation et sur une épaisseur moyenne de 5 centimètres, avec un débordement de 5 centimètres de part et d'autre des fondations.

Les câbles électriques de mise à la terre seront posés avant le coulage du béton de propreté.

- Dosage des bétons d'infrastructure et de superstructure

Les ouvrages en béton armé destinés à la réalisation des fondations, à l’ossature et aux planchers sont mis en œuvre en tenant compte des charges permanentes et surcharges admissibles en conformité avec les règles BAEL 91 rév. 99.

Les bétons structurels sont dosés à 350 kg de ciment Portland composé de type CPJ 35, par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Dans son étude, le Cocontractant tient compte du fait que les bétons doivent être vibrés. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

- Ciment : 	350 Kg/m3

- Sable :   	400 litres/m3

- Gravier : 	800 litres/m3

- Eau :	175 litres/m3

Les bétons sont transportés à pied d’œuvre par des procédés permettant d’éviter la ségrégation des différentes composantes et de favoriser un début de prise ou une dessiccation prématurée.

Le Cocontractant veillera à ne pas laisser le béton tomber librement d'une hauteur de plus de 1,50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément de l’Ingénieur.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures sont réalisés à l'aide de cales en béton, de cadres ou de barres de montage.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES PAR METRE CUBE DE BETON

| Désignation | Dosage | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Béton ordinaire dosé à 150 kg/m3 | - Ciment = 150 kg (3 sacs) ; - Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes) - Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | Béton de propreté |
| Béton dosé à 300 kg/m3 | - Ciment = 300 kg (6 sacs) ; - Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes) - Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | -dallage sol, parpaings, appuis de fenêtres |
| Béton armé dosé à 350 kg/m3 | - Ciment = 350 kg (7 sacs) ; - Gravier = 800 litres (13 brouettes) - Sable = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | Tous les éléments de structure porteurs |
| Mortier dosé à 400 kg/m3 | - Ciment = 400 kg (8 sacs) ; - Sable = 1 190 litres (20 brouettes) ; - Eau = 175 litres/m3 | Chape, Enduits |
| Agglos creux de 15x20x40 | - 13 Agglos /M2 ; - Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 : - 10 m2/sac de ciment ; - Sable 180 litres/sac de ciment ; - Eau : 30 litres /sac de ciment - Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 - Ciment : 8,86 kg/m2 ; - Sable : 24,8 litres /m2 ; - Gravier : 50,8 litres /m2 ; - Eau : 10, 34 litres /m2 | Elévation |
| Agglos bourrés de 20x20x40 | - 13 Agglos /M2 ; - Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 : - 8 m2/sac de ciment ; - Sable 180 litres/sac de ciment ; - Eau : 30 litres /sac de ciment - Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 - Ciment : 8,86 kg/m2 ; - Sable : 24,8 litres /m2 ; - Gravier : 50,8 litres /m2 ; - Eau : 10, 34 litres /m2 | Sous-bassement |
| Aciers | - Fondations : Semelles, amorces poteaux et longrines : 30 kg/m3 de béton ; - Elévation : Poteaux, poutres, appuis fenêtres, linteaux et chaînage haut : 65 kg/m3 de béton ; - Caniveaux : 25 Kg/m3 de béton. | Les ouvrages en béton armé |
| Peinture | - PANTEX 800 pour murs intérieurs : 0,5 KG/M2 - PANTEX 1300 pour murs extérieurs : 0,5 kg/m2 ; - Peinture à huile type E-mail : 0,3 Kg/M2. |  |

- Cure des bétons

La cure des bétons est assurée par tout moyen permettant d’éviter une évaporation prématurée de l’eau contenue dans le béton notamment au début de la prise, ce qui a pour effet de réduire la résistance du béton. A cet effet, l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter une évaporation rapide est préconisée (protection par film polyane, etc.) L'arrosage intermittent des surfaces exposées au soleil est interdit.

L’utilisation de produits de cure est soumise à l’agrément de l’Ingénieur du Marché.

- Décoffrage

Le décoffrage est effectué en évitant les chocs et par des efforts purement statiques. Les banches périphériques peuvent être retirées dans un premier temps afin de permettre le dégagement des joints de dilatation. Le décoffrage des éléments bas intervient le plus tard possible dans le but d’éviter les désordres structurels : notamment lorsque le niveau de durcissement du béton permet de supporter les contraintes d’utilisation normale dans des conditions de sécurité acceptables.

- Traitement des bétons après décoffrage

Dans le cas où les bétons qui doivent rester brut de décoffrage sont tachés, ils peuvent être soumis à un traitement avec les produits suivants :

- Tâches d'huile :		solution de savon - poudre abrasive en poids de chlorure d'ammonium

- Tâche de graisse :	Solution de savon ou phosphate trisomique

- Tâche de peinture :	Bichlorure de méthylène

- Tâche d'encre :		solution d'hydro chlorure de sodium.

Remarque : Il est strictement interdit de faire des saignées dans les ouvrages en béton armé sans l’accord du Maître d’œuvre et de l'Ingénieur du Marché.

# Mise en œuvre des dallages

- Isolation anticapillaire

Les dallages reposent sur un film polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseur avec un large recouvrement (environ 25 cm) qui constitue une protection pour l’étanchéité. Il est prévu une couche de sable de 5 cm entre le film et le remblai compacté.

- Hérisson et béton pour dallage

Les dallages en béton et coulés sur une épaisseur de 10 cm d’épaisseur sur un hérisson de gravier latéritique ou de tout-venant de concassage parfaitement compacté de 20 cm d’épaisseur. Les dallages ne sont exécutés qu’après la pose des canalisations enterrées.

# Mise en œuvre des maçonneries

Tous les murs et cloisons sont montés en blocs creux d’aggloméré de ciment (parpaings) suivant les indications contenues dans les plans.

Les maçonneries sont montées en lits horizontaux à joints croisés : Les blocs sont empilés les uns sur les autres par rangs successifs jointés entre eux avec une couche de ciment de 1,5 cm d’épaisseur dosé à 300 Kg de ciment par mètre cube de sable. Les murs sont montés de manière uniforme, d'équerre avec une surface plane. Ils sont rejointoyés avant l’exécution des enduits.

# Mise en œuvre des enduits

Tous les ouvrages (murs, cloisons, plafonds) en maçonnerie de blocs creux d’aggloméré de ciment, en hourdis ou en dalles pleines reçoivent un enduit au mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment par mètre cube de sable, sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans. L’épaisseur minimum des enduits est de 1,5 cm pour toutes les surfaces. Les surfaces maçonnées qui doivent recevoir les enduits, sont préalablement réceptionnées par le Maître d’œuvre ; elles sont saines, débarrassées des bavures de mortier et dépoussiérées.

Les enduits sont exécutés en trois couches : la projection à la truelle d’un gobetis de mortier de ciment chargé en sable gros, permettant l’accrochage de l’enduit ; la pose à la taloche du corps d'enduit par couches d’un centimètre d’épaisseur maximum, dressées à la règle pour enlever les surplus de mortier de ciment ; enfin, la pose de la couche de finition au mortier de sable fin, lissée à la truelle puis à l’éponge.

La couche de finition est réalisée autant que possible, après la pose des boîtes électriques et des menuiseries.

- TRAVAUX DE TOITURE

# Caractéristiques des essences de bois

Les essences sélectionnées sont des bois du pays choisis dans les essences suivantes : Azobé, Bilinga, Doussié, Moabi, Padouk ou similaire pour les éléments de ferme. Acajou, Iroko, Movingui, Sapelli pour les pannes. Les éléments de charpente en bois blanc ne sont autorisés que sur spécifications du Devis Technique Particulier (type Ayous ou Frake)

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques sont les suivantes :

- Elles sont conformes aux normes NF B51.001 et NF B51.002.

- Les bois doivent être utilisés à l’état de bois "sec à l'air", soit un degré d’humidité de 15 à 17%.

- Tout le bois à utiliser pour l’exécution des charpentes doit être de très bonne qualité : droits de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressé, sans trace de sciage ni flash. Il doit être exempt de toute trace de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux. Les nœuds non vicieux pourront être tolérés en nombre limité (un par mètre maximum).

# Matériaux de couverture

La charpente est revêtue de tôles bac aluminium de 6ml et d’épaisseur 5/10ème.

# Accessoires métalliques d'assemblage des pièces de charpente et de couverture

Les boulons employés pour l’assemblage des éléments de charpente bois sont en acier inoxydable ou en inox avec tête fraisée bombée ou plate et collet carré et un corps cylindrique dans la partie non taraudée. Ils sont associés à des écrous

Le diamètre des boulons est limité au 1/6éme de la largeur de la pièce de bois. Le filetage est égal au tiers de la longueur du boulon. Les boulons et les écrous comportent un filetage et un taraudage net et uniforme. Les têtes de boulons sont refoulées dans la masse et non rapportées.

Les vis utilisées sont des vis à bois en acier inoxydable.

Les pointes utilisées sont des pointes à bois en acier inoxydable.

Les plaques métalliques d’assemblage sont réalisées en acier inoxydable.

# Approbation des materiaux

Le Cocontractant soumet tous les matériaux destinés à la réalisation des ouvrages à l’approbation de l’Ingénieur, notamment les bois de charpente, la quincaillerie et les pièces d’assemblage métallique. Elle justifie et garantit :

- le type d’essences, la provenance et la qualité du bois ;

- le type de métal, l’origine et la qualité des boulons, vis, clous et pièces d’assemblage ;

- la composition chimique, la provenance et la marque des produits utilisés pour le traitement du bois.

- CHARPENTES

# Generalités

Les charpentes à réaliser au titre du Marché sont construites en bois, avec des essences de bois adaptées à ce type d’ouvrage et assemblées avec soins par moisage et boulonnage pour les éléments de fermes. Les travaux sont exécutés de façon à ce que les ouvrages présentent toutes les qualités de stabilité et de durabilité. Les bois sont traités contre les insectes prédateurs du bois et les champignons.

- Epure de la charpente

Pour la mise en œuvre de la charpente, le Cocontractant respecte le projet d'exécution approuvé par l’Ingénieur et qui comporte une épure. L’épure précise l’équarrissage des différentes pièces de bois, les emplacements des ferrures et de tous les points de percement dans le bois correspondants au boulonnage, au vissage ou au clouage, ainsi que tous les détails d'assemblage. Les éléments de charpente pré-assemblés sur l’épure, sont soumis à l’approbation de l’Ingénieur avant leur mise en place définitive.

- Protection des bois

Toutes les pièces de bois qui composent la charpente sont protégées par imprégnation de produits liquides anti xylophages, insecticides et fongicides. L'application est réalisée par un trempage à froid de 30 secondes à 3 minutes. La consommation de produit est au minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 Kg/m3 de charpente.

Les bois sont traités avant assemblage. Les parties qui ont fait l'objet de nouvelles coupes qui laissent le bois apparent son retraitées par badigeonnage.

# Execution de la charpente

- Montage des fermes de charpente

Les fermes de charpentes sont réalisées avec des sections de bastaings 3x15. Les arbalétriers et les entraits sont triangulés avec des montants et diagonales comprimés. Les fermes sont contreventées entre elles longitudinalement pour résister à la traction et à la compression.

Les fermes sont solidement ancrées dans le chaînage haut des murs périphériques par les fers en attente. Les assemblages sont soignés et conçus pour supporter les efforts de traction et de compression, les efforts tranchants et les moments de flexion transmis par le poids propre des matériaux et les charges de vents.

- Montage des pannes

Les pannes sont réalisées avec des sections de chevrons 8x8. Elles sont fixées sur les échantignolles formées par les montants des fermes qui contreventent arbalétriers et entraits. Les assemblages sont soignés et les joints d'assemblage des pannes sont placés au droit des appuis sur les arbalétriers ou les murs de refends.

- Boulonnage et clouage

Les trous dans le bois sont percés exactement au diamètre des boulons, afin d’éviter tout jeux dans les assemblages. Les boulons sont fortement serrés au moyen d’écrou de serrage. Des rondelles sont placées sous les têtes de boulons et sous les écrous, afin de répartir les efforts de serrage.

Les assemblages par clous sont conformes aux règles spécifiées à l'article 16 de la NF P 21202. Les trous sont prés percés à la chignole ou à la perceuse pour éviter l’éclatement du bois et améliorer la résistance aux contraintes. La longueur des clous est suffisante pour garantir un assemblage solide et durable des pièces fixées. Les pointes de clous sont rabattues à la normale des fibres et vers le centre de la pièce de bois.

- COUVERTURE

# Généralités

La couverture protège l’ensemble de l’ouvrage contre les intempéries, de façon étanche et durable.

# Montage des tôles

La couverture est constituée de tôles bacs, en aluminium d’épaisseur 5/10ème anodisé assemblées au sommet d’onde par crochets galvanisés ou tirefonds auto perceurs en inox pour plaques et tôles. Le recouvrement des tôles doit être suffisant pour empêcher les défauts d’étanchéité.

L’étanchéité au niveau des têtes de tirefond est assurée par une plaquette incurvée lisse en aluminium ou en acier galvanisé posée sur une rondelle en feutre bitumé ou en néoprène.

Le faîtage est protégé par des tôles faîtières dont la liaison avec les tôles doit être particulièrement soignée, notamment au niveau du crantage afin de permettre un encastrement correcte des sommets d’onde, afin d’éviter les défauts d’étanchéité et d’esthétique.

- ELECTRICITE

# DEFINITION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE

# Généralités

Les travaux du présent lot se rapportent à l’électricité et comprennent l’installation selon les normes :

- de l’installation de l’ensemble des conduits encastrés destinés à protéger les canalisations électriques, ainsi que les boites de dérivation et tous les accessoires nécessaires de pose et de fixation ;

- de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

- d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

- le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

- les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

- un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

- un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes ;

- un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

- de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

- des interrupteurs et prises de courant ;

- des appareils d’éclairage ;

Sont également compris dans le présent lot, les travaux afférents à d’autres corps d’état et nécessaires à la mise en œuvre des installations électriques telles que définies dans le projet d’exécution, à savoir :

- les tranchées, saignées, trous, percements et réservations effectués en phase de gros œuvre sous la conduite de l’Ingénieur ;

- les scellements et rebouchage des tranchées, saignées, trous, percements et réservations, ainsi que les raccords divers résultant de la fixation des appareils ;

- la peinture des armoires et appareillages relatifs aux installations électriques.

Les schémas sont donnés à titre indicatif et ne diminuent en rien la responsabilité du Cocontractant dans l’établissement du projet d'exécution. Toute modification ou amélioration proposée par le Cocontractant est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur. De plus, le Cocontractant est responsable des dégradations sur les ouvrages déjà achevés qui résultent des travaux dont il a la charge.  D'une façon générale, le Cocontractant ne peut invoquer une omission, ni aucune interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif permettant de garantir le bon fonctionnement et d’assurer la sécurité de son installation.

# Documents techniques de référence

Les installations sont réalisées conformément aux normes suivantes :

- prescriptions de l’Union Technique Electrique (UTE) ;

- Réalisation des travaux d’installation électrique NF C 15-100 et additifs Installations électriques à basse tension.

- NF C 14-100 en ce qui concerne les installations de branchement.

- NF C 18-513, C 18-514, C 18-520 et leurs additifs pour ce qui concerne les mesures de protection et de prévention.

- NF C 12-060, C 12-100, C 12-200 C 12-210 et leurs additifs pour ce qui concerne les installations réglementées.

# Plans d’électricité

Le Cocontractant fournit dans le projet d’exécution :

- Un schéma complet du circuit électrique de distribution comportant :

- le tracé unifilaire des circuits de distribution, indiquant la puissance et l'intensité supportée par chacun des circuits ;

- le tracé multifilaire des circuits de commande ;

- les appareils de protection installés, leur nature et leur calibre et leur pouvoir de coupure ;

- les plans de borniers ;

- les appareils électriques ou d’éclairage installés et la puissance de court-circuit à chaque niveau de la distribution.

- les plans indiquant :

- l'implantation des canalisations électriques, les emplacements des boites de jonction, des tableaux de distribution électrique, des appareils d’éclairage, des prises de courant, des interrupteurs et des autres appareils électriques ;

- le parcours des canalisations avec les caractéristiques, le nombre, la longueur et la section des conducteurs ;

- les détails de mise en œuvre cotés suivant la réalisation.

- les documents suivants :

- les caractéristiques des appareils de protection (calibre, etc.)

- Les notices complètes des appareils électriques installés.

Toute modification des plans initiaux fait l’objet d’un report sur les plans de récolement :

- de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

- d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

- le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

- les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

- un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

- un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes ;

- un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

- de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

- des interrupteurs et prises de courant ;

- des appareils d’éclairage ;

# BASES DE CALCUL

Le Cocontractant est tenu d'effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenu des prescriptions suivantes et en accord avec l’Ingénieur du Marché.

# Caractéristiques du réseau de distribution d’électricité

- Alimentation en énergie électrique basse tension 380/220 Volts à 50 Hz

- Schéma des liaisons de terre TT

- Section des câbles de courant

- La section des câbles conducteurs phase ne peut être inférieure :

- à 2,5 mm² pour l’alimentation des prises de courant (courant assigné maximal de 20 A avec cartouches à fusibles et 25 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

- à 1,5 mm² pour l'éclairage (courant assigné maximal de 10 A avec cartouches à fusibles et 16 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

- La section des câbles conducteurs neutres peut être réduite dans la mesure où l'on peut calibrer l'appareil de protection omnipolaire à l'intensité maximale admissible par ce conducteur ;

- La section des conducteurs de terre est déterminée conformément aux chapitres 4 et 5 de la norme UTEC 15.100 ;

- La section des câbles conducteurs est déterminée en fonction des intensités admissibles :

- de chutes de tension ;

- des appareils de protection en amont.

Notamment, il faut tenir compte des tableaux 52 C à 52 H pour les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement et des tableaux 53 A et 53 B de la norme NFC 15100. Les courants admissibles dans les canalisations sont déterminés selon les indications des tableaux 52 et 53 de la norme NFC 15 100, les sections des câbles sont choisies parmi celles définies par les normes françaises en vigueur.

# Puissance d'installation

Afin de déterminer les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance de l'installation en régime permanent est estimée à partir des puissances nominales des appareils.

APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES

Les appareils et matériels électriques sont choisis dans des séries normalisées et soumis à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Le Cocontractant propose des ensembles homogènes.

Le Cocontractant propose des ensembles homogènes. Il garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel fourni et installé, compte tenu de l’environnement géographique du projet. Le pouvoir de coupure des appareils de protection doit être compatible avec le courant de court-circuit admissible en régime de crête.

Le Cocontractant présente pour chaque appareil une documentation complète comprenant la description, les caractéristiques techniques, et les procès-verbaux d'essais en usine, soumis à l’approbation de l’Ingénieur. Le petit appareillage et les luminaires doivent posséder un indice de protection minimal I.P. conforme à celui exigé par la NF C 15 100 suivant la destination des locaux.

Toute modification pendant les travaux est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre.

# Mise en œuvre

Le matériel et les appareils électriques sont mis en œuvre conformément aux règles de l'art, définies en 7.2 (DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE). Tous les tableaux, circuits et appareils font l’objet d’un repérage et d’un étiquetage soigneux.

# Protection du materiel

Le matériel doit être protégé contre les intempéries et les incidents inhérents au chantier jusqu'à la réception provisoire. Une attention particulière est accordée aux appareils sensibles aux chocs et à l’humidité (appareillage électronique de contrôle, etc.)

# Essais et réception

A la réception des travaux, il est procédé à une inspection des appareils et canalisations électriques. Tout ouvrage défectueux ou dont la fixation est jugée insuffisante fera l’objet des réserves adéquates. Les essais et contrôles sont réalisés par le Maître d'œuvre après l’achèvement des travaux et des réglages de l’installation par le Cocontractant.

Les essais sont réalisés conformément aux Normes et portent sur :

- le bon fonctionnement général des circuits et des appareils de protection ;

- la conformité de l'isolation électrique et de la mise à la terre ;

- la conformité du schéma électrique contenu dans le projet d’exécution.

# Garantie sur le materiel et les appareils electriques

Le matériel fourni doit apporter toutes les garanties de sécurité nécessaires pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24.  Le matériel livré est garanti pendant au moins un an à dater de la mise en service.  Cette garantie porte sur tous les défauts visibles ou cachés, des matériels employés, contre tous vices de conception, de construction ou d’installation.

- MENUISERIE METALLIQUE

# GENERALITES  SUR LA  MENUISERIE METALLIQUE

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des menuiseries métalliques : ferronnerie, aluminium, zinc, acier, inox, fonte et quincaillerie. Il s’agit de :

- la fourniture et l’installation des portes. huisseries métallique, des châssis et battants ;

- la fourniture et l’installation des serrures, targettes et autres pièces de quincaillerie et de serrurerie destinées à équiper les battants des portes.

Le Cocontractant s’assure que les positions de tous les scellements et encrages projetés, relatifs aux pièces de serrurerie et de quincaillerie, figurent dans le projet d’exécution.

Le Cocontractant requiert l’accord préalable de l’Ingénieur  avant d’engager la réalisation des ouvrages de menuiserie métallique.

# Prescriptions techniques

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques relatives à la qualité des matériaux et aux conditions de mise en œuvre, définies au dans les DTU 36-37-39, établis par le Centre Scientifique du Bâtiment (C.S.T.B.), 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème (FRANCE). En général, toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes NP 24201 et 24302.

Les différentes pièces métalliques, profilés, serrurerie et quincaillerie sont choisies en fonction des efforts à fournir et des conditions d'encastrement. Ils doivent apporter toutes les garanties de résistance aux efforts normaux conformes à l’usage auxquels ils sont destinés :

- La surface des éléments de quincaillerie doit être lisse et dépourvues de toutes irrégularités.

- Les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

# MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE

# Détails d'exécution

Les assemblages soudés, visés ou rivetés sont exécutés de manière à résister sans déformation permanente ni amorces de rupture aux efforts normaux auxquels ils sont soumis.

Les fers seront dressés et coupés régulièrement sans garrots ni cassures. Les assemblages d'angles doivent être soigneusement réalisés et ajustés. Ils ne doivent comporter aucune trace de soudure en saillie.

Les pattes de scellement sont réalisées à queue de carpe avec une longueur de 10 cm au minimum. Elles doivent être suffisamment longues pour assurer une fixation solide et durable de l'ouvrage. Toutes les vis employées sont posées à fleur de la pièce fixée.

# Protection des ouvrages

La protection des ouvrages métalliques oxydables est réalisée dans les conditions suivantes : Les pièces sont dégraissées et passées à la brosse métallique ou sablées en atelier, afin de faire disparaître toutes traces d’oxydation. Elles reçoivent une couche de peinture de protection primaire aux oxydes de zinc, avant de recevoir deux couches de peinture époxy.

Les soudures doivent être protégées contre l’oxydation après réalisation. Il est recommandé l’utilisation de pièces de serrurerie ou de menuiserie métallique galvanisées par zingage en atelier (série GPZ).

# QUINCAILLERIE

Toutes les serrures intérieures et extérieures doivent être garanties pour une période de un (01) an.

# Boulons de verrous

Les boulons des verrous sont fabriqués de manière à être dégagés dans tous les cas, même si les rondelles sont rivetées.

# Vis

Toutes les pièces métalliques sont fixées par vis et boulons en métal inoxydable.

Les têtes des vis de fixation de serrures, profilées, pièces de quincaillerie, châssis et ouvrants des portes, ainsi que des butées et pattes de fixation sont de forme plate ; elles doivent être arrêtées à fleur de la face plate des ouvrages.

# Clés

Les clés sont fournies en trois exemplaires et étiquetées. Elles sont préservées pendant les travaux et placées dans les canons de serrures correspondants au moment de la réception provisoire des ouvrages. Une notice des clés correspondant à l’organigramme des locaux est fournie au Maître d’Ouvrage en quatre exemplaires.

# Echantillons pour approbation

Un échantillon de chaque model de pièce est soumis à l’approbation de l’Ingénieur  avant mise en œuvre. Les échantillons sont conservés sur site, dans la cabane de chantier, jusqu’à la réception provisoire des ouvrages. Le matériel fourni doit correspondre aux échantillons approuvés, faute de quoi, il est susceptible d’être rejeté.

- MENUISERIE BOIS

# CARACTERISTIQUES DES BOIS DE MENUISERIE

# Domaine d'application et références

Le Cocontractant s’engage à respecter, les prescriptions techniques sur la qualité et la mise en œuvre des matériaux définis dans le cahier des charges des menuiseries bois, Document Technique Unifié (DTU) n° 36.1

# Objet de la fourniture

Les travaux concernent la fourniture et la pose soignée des menuiseries bois en extérieur et en intérieur, dans les essences de bois adaptées pour l'ensemble de tous les ouvrages conformément aux prescriptions du cahier des charges.

# Coordination avec les autres lots

Les travaux de menuiserie bois doivent être réalisés en parfaite coordination avec les travaux définis dans les autres lots.

# Caractéristiques physiques

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques du bois fournis et mis en œuvre doivent être conformes aux normes NF B51.001 et NF B51.002. Les bois sont utilisés à l’état de bois "sec à l'air" avec un degré d’humidité de 15 à 17%.

Tout le bois utilisé doit être de bonne qualité : droits de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressé, sans trace de sciage ni flash. Il est exempt de toutes traces de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux. Les nœuds non vicieux sont tolérés en nombre limité, soit un par mètre linéaire au maximum.

# Essences de bois d’oeuvre

Les bois utilisés pour les menuiseries sont des bois de pays, originaires du Cameroun et choisis parmi les essences suivantes :

- Menuiseries extérieures en Bois rouges : Acajou, Afromosia, Bete, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Sapelli.

- Menuiseries intérieures en Bois rouges : Acajou, Afromosia, Bete, Bilinga, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Okoumé, Padouk, Sapelli, Sipo.

- Menuiseries intérieures en Bois blancs : Ayous ou Frake

# MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES EN BOIS

Les ouvrages sont réalisés de manière soigneuse avec des pièces de bois d’un seul tenant sciées en respectant le fil du bois. Les parements bruts et leurs rives sont droits et sans épaufrures. Les pièces aboutées et celles qui présentent des défauts dissimulés par masticage ne sont pas admises.

Le Cocontractant soumet les échantillons de toutes les essences de bois utilisées pour les travaux de menuiserie extérieurs et intérieurs à l’approbation de l’Ingénieur. Les pièces en bois gauchies ou qui présentent des défectuosités ne sont pas admises.

Toutes les dimensions sont prises sur les plans et vérifiées sur le site.

# Préparation du bois

Les travaux de menuiserie débutent avec la préparation du bois de construction. Les ouvrages en bois sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sont préfabriqués en atelier.

Le Cocontractant établit un prototype pour chaque élément de menuiserie qui est soumis à l’approbation de l’Ingénieur.

# Conservation du bois

Toutes les pièces de bois destinées à la réalisation des menuiseries intérieures et extérieures (cadres de portes et placards) sont protégées par imprégnation de produits liquides anti xylophages, insecticides et fongicides. Tous les bois de structure reçoivent une couche de protection, conformément à la norme B.S. 1282.

Tous les bois sont traités après découpage et avant assemblage. Lorsqu’un élément en bois est découpé après traitement, les faces coupées sont immédiatement enduites d’une couche de protection.

L'application est réalisée par un trempage à froid de 30 secondes à 3 minutes. La consommation de produit est au minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 Kg/m3 de charpente.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie sont entreposés à l'abri de l’humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en être affectée. Les pièces de bois sont protégées contre les intempéries et calées jusqu’à la fixation.

# Assemblages

Les assemblages sont préparés en atelier et assemblées par emboîtement, clouage, vissage, collage, etc.  Les joints des assemblages collés doivent être arrondis s’ils ne sont pas façonnés. Les pièces usinées et toutes les parties visibles, font l’objet d’une finition à la main : rabotage et ponçage soigné. Les pièces d’assemblage (languettes, etc.) sont réalisées en bois dur.

Les coupes d'onglets sont franches et dressées en vue de réaliser des joints avec des raccords parfaits. Les têtes de clous et les chevilles sont chassées à une profondeur de 1,5 mm environ, ainsi que les pièces de quincaillerie destinées à être masquées par un enduit et peint. Les assemblages à tenons et mortaises sont parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles de bois ou de métal d'un modèle agréé.

Toutes les entailles destinées à recevoir des pièces de quincaillerie sont recouvertes d’une peinture de protection anticorrosion, antirouille avant pose. Les parties mobiles de menuiseries doivent fonctionner sans difficulté et se joindre entre elles ou avec les parties fixes avec un jeu calculé pour ne pas excéder, avant peinture, 1,5 mm une fois les bois stabilisés au dégréé d'humidification du milieu d'utilisation.

Les menuiseries sont posées avec soin sur les parements. Tous les trous, scellements, raccords concernant les travaux de menuiseries sont à la charge du Cocontractant. Les menuiseries sont soigneusement protégées au cours de l’ajustage, de l’assemblage et après leur mise en place. Le Cocontractant assure l'entretien des ouvrages jusqu’à la réception définitive.

# Blocs portes

Les vantaux des portes sont conformes aux normes françaises NF P23-302, 303, 304, 315. Notamment, elles sont conformes aux largeurs de passage minimales et prennent en compte l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées.

Les portes sont réalisées en bois massif. Le ferrage est réalisé par 3 paumelles doubles de 140 mm pour chaque vantail avec butoir à douille sur les portes à double vantaux et crémone en applique.

Les portes sont équipées de serrures avec bouton de condamnation.

Les huisseries en bois, sont fournies et posées rabotées sur les quatre faces. Les angles sont adoucis, avec pose à coupe d'onglet.

# Faux plafonds

Les faux plafonds en contreplaqué à peindre de 5 mm d'épaisseur, sont constitués de plaques de dimension 60x120 cm à joints décalés, avec pose à joints creux sur ossature en bois raboté de section 4x8 cm, selon une trame de 60x60 cm ou suivant indications de l’Ingénieur.

# CARACTERISTIQUES DES FERRURES ET DES SERRURERIES

# Généralités

Tous les articles de quincaillerie sont en métal inoxydable ou protégés contre la corrosion.

Le Cocontractant est tenu de justifier la provenance des articles de quincaillerie utilisés.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprennent la ou les gâches correspondantes.

Les articles de quincaillerie qui comportent des mécanismes ou des parties mobiles, sont graissés avant installation.

Les modèles définitivement adoptés sont déposés au bureau de chantier et soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. Ils restent disponibles jusqu'à la Réception Provisoire des travaux.

L’ensemble des canons de serrures est réalisé sur un organigramme de passe général.

# Ferrures

Les ferrures sont réalisées en métal inoxydable ou revêtues d’une Peinture de protection anticorrosion, antirouille. Les pièces métalliques présentent des surfaces nettes et planes. Les pièces percées, usinées ou mises en forme par pliage font l’objet d’un travail particulièrement soigné. Les pièces qui présentent des défauts pouvant compromettre la solidité des ouvrages ne sont pas admises.

Les pattes à scellement, les équerres, paumelles, etc. sont posées sur entailles et fixées par des vis fraisées à têtes plates qui ne doivent pas dépasser le niveau des ferrures. Les ferrures (paumelles, équerres, etc.) reçoivent deux couches d’une Peinture de protection anticorrosion, antirouille avant leur pose.

Les entailles nécessaires à l'encastrement des ferrures sont exécutées avec précision. Elles ne doivent pas créer de fissuration ou de défauts susceptibles de compromettre la résistance initiale des assemblages. Elles ne doivent pas non plus occasionner des altérations de surface sur le bois.

Les portes sont équipées de butoir de sol en élastomère sur corps métallique fixé au sol par vis et cheville.

# Serrurerie

Les portes sont équipées de serrures verticales à mortaiser ou en applique multipoints, avec coffre en acier galvanisé, pêne dormant 1/2 tour rectangulaire avec gâches nickelées.

Les béquilles intérieure et extérieure, sont montées en ensembles complets solidarisés, sur plaques fondues avec piliers taraudés intégrés et assemblage invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes, avec fouillot carré de 7 mm et vis, pour portes d’épaisseur 40mm et serrure avec entraxe de 70mm.

La finition est de type chromée miroir ou aluminium ou bronze anodisé.

Les cylindres utilisés sont des cylindres de sûreté à profil européen, à double entrée, avec condamnation à deux tours certifiés A2P et résistant à la corrosion. Chaque cylindre est livré avec 3 clés.

# Visserie

Les vis comportent un corps cylindrique dans la partie non taraudée, un filet mince et tranchant, le fond du pas en forme de gorge et un pas bien égal en hauteur. L'emploi de fausses vis, dites "vis à garnir" est interdit. Les vis ordinaires ne doivent pas être enfoncées au marteau.

- REVETEMENTS MURS ET SOLS

# GENERALITES SUR LES REVETEMENTS DE MURS ET DE SOLS

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au cahier des charges "revêtement des sols", "scellés" N° 52 établis par le C.S.T.B ; 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème.

# REVETEMENTS VERTICAUX

### Support : Le Cocontractant est tenu, de requérir l’avis préalable de l’Ingénieur  concernant la nature des supports.  Dans le cas où une étanchéité est prévue avant la pose du revêtement sur le support, le Cocontractant s’assure que le produit d’étanchéité ne tache pas le revêtement.

### Revêtement des supports : Les supports constitués par des blocs maçonnerie manufacturés sont arrosés abondamment puis reçoivent un crépi dressé et non lissé soit en mortier de chaux dosé à raison de 350 Kg de ciment par m3 de sable, soit en mortier bâtard dosé à raison de 200 Kg de ciment et 100 Kg de chaux par m3 de sable.

Les supports de béton armé ou béton de ciment lissé sont piqués et, après arrosage il est exécuté un crépi ou un gobetis semblable à ceux décrits à l'article ci-dessus.

Le Cocontractant chargé de ce lot devra s'assurer que le plomb mesuré sur la hauteur sous plafond ne dépasse pas 1cm

La fausse équerre des murs ou cloisons dont la perpendiculaire est exigée en vue des travaux de revêtement de parois, ne doit pas dépasser 5 mm pour 2 m de long de parois d'une longueur supérieur à 2 m, la fausse équerre dans une pièce ne devant pas dépasser 2 mm.

### Passage des canalisations : Les réservations et les raccords pour les passages des canalisations d’électricité sont mis en place avant la pose des revêtements.

### Joints de dilatation et de retrait : Les joints prévus par l’Ingénieur doivent être respectés par le Cocontractant.

### Composition des mortiers de pose : Le liant utilisé est du ciment Portland CP J35.  Les liants employés ne doivent pas être chauds, ni "éventés".  Le sable employé est du sable de rivière tamisé. L'emploi des sables argileux est formellement interdit.

### Confection des mortiers de pose : Les matières constitutives sont intimement mélangées avant l'addition d'eau et malaxées jusqu'à l'obtention d’une consistance plastique.  Les mortiers doivent être préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et employés aussitôt après leur confection.  L'emploi de mortier rebattu, desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit.

- PEINTURES ET VERNIS

# GENERALITES DES PEINTURES

# Objet des travaux de peinture

La réalisation des travaux de peinture concerne la fourniture et la pose de peinture sur l'ensemble des ouvrages conformément aux dispositions du CCTP.

# Domaine d'application et références

Le Cocontractant doit respecter, en tout ce qui n'est pas contraire au présent devis.  Les prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au Cahier des charges "Peinture", document technique unifié N° 59 - Edition 1952, établi par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB ; 4 Avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS (FRANCE).

# Coordination avec les autres lots

Le Cocontractant doit réaliser les travaux du présent lot, en parfaite liaison avec l'état d'avancement des travaux définis aux autres lots, notamment pour l’application de couches primaires exécutées par lui.

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX  MATERIAUX ET A LA  MISE  EN ŒUVRE.

# Généralités sur les matériaux employés

Les matériaux employés doivent être conformes aux prescriptions des normes françaises, des spécifications de l'Union Nationale des Peintures, des spécifications SNCE, ou à celles données explicitement dans le CCTP.

# Peintures acryliques (famille 1 - classe 7b2)

Les peintures acryliques en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, sont destinées au recouvrement des parois intérieures et extérieures, ainsi que des plafonds, en trois couches minimum sur support sec, dont une couche primaire d’imprégnation, conformément :

- au DTU 59.1 pour les parois extérieures ;

- au DTU 23.1 pour les parois extérieures.

La couche primaire est diluée à l’eau dans une proportion de 15% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture.

# Peintures glycérophtaliques (classe 4a)

Les peintures glycérophtaliques à base de résines alkydes en solution solvant sont destinées en priorité au recouvrement des pièces et ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, après la pose d’une peinture anticorrosion.

# Colorants

Les colorants de type universel sont dosés et mélangés sur place dans une proportion de 3% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture. Ils sont utilisés conformément aux teintes du nuancier retenues par l’Ingénieur du Marché.

# Livraison sur chantier – marquage des produits

Les produits parviennent au chantier dans des récipients clos, comportant les marques et les références d'origine. Les produits fournis doivent correspondre et respecter scrupuleusement les spécifications prescrites dans le CCTP.

# OUVRAGES PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES

# Règles générales d'exécution

Les travaux de peinture doivent être exécutés sur des subjectiles parfaitement secs et lisses.  Avant application de toute couche, de peinture ou de vernis, le subjectile doit être révisé et faire l’objet d’un rebouchage s’il y’a lieux et doit être débarrassé de toutes les poussières, tâches et autres salissures. Notamment, les plafonds et les murs doivent être débarrassés des tracés de repérage laissés par l’électricien.

# Epoussetage, brossage et dérouillage

Les surfaces et les matériaux tâchés ou poussiéreux, font l’objet d’un nettoyage préalable par époussetage puis par brossage à la brosse dure, avant la pose des enduits et l'application des différentes couches de peinture ou de vernis.

Les pièces métalliques sont soigneusement débarrassées des traces de rouille, par un nettoyage à la brosse métallique, par grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé, préalablement à la pose d’une peinture antirouille.

# Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs

Sauf spécifications particulières prévues aux lots de Menuiserie Métallique concernant la fourniture par ces lots des ouvrages métalliques, le Cocontractant devra prévoir les opérations suivantes pour les ouvrages métalliques ne recevant aucune application avant d’être livrés au peintre ou pour les ouvrages d'éléments de raccord qui n'ont reçu aucune couche protectrice préalable ; les fers, fontes, acier, venant d'usine doivent être soigneusement dégraissés :

- soit en atelier en cuve, au moyen de solvants organiques (essence, pétrole), benzols et dérivés, solvants divers fabriqués par l'industrie dans le cadre de la législation actuelle ;

- soit au chantier, au moyen de produits spéciaux (solvants) soit au fer (lampes à souder).

Cette opération comprend tous les travaux de rinçage et de séchage nécessaires. Elle ne sera exécutée que sur prescriptions spéciales, sauf pour les canalisations en fer sur lesquelles elle sera normalement effectuée.

# MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES ET VERNIS

# Reconnaissance préalable des subjectiles

Le Cocontractant procède à un examen minutieux des subjectiles avant tout début d'exécution des prestations du présent lot, tant pour en tirer les renseignements utiles à la bonne exécution des prestations, que pour vérifier des défauts de surface ou de mise en œuvre relatives à d’autres lots de travaux.

L'attention du Cocontractant est attirée sur le fait que des opérations préalables de peinture peuvent être réalisées sur différentes parties d’ouvrage hors du lot (menuiseries, etc.).  A cet effet, le Cocontractant doit s’assurer préalablement que les prescriptions prévues sont respectées, afin de formuler éventuellement ses observations ou ses réserves à l’Ingénieur.

Les réserves doivent être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec l’Ingénieur.  Après la réalisation des prestations, le Cocontractant ne sera plus admis à émettre des réserves sauf dans le cas de "vices caché".

# Précautions à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures

D'une façon générale, le Cocontractant doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par les produits employés. Les peintures en cours d’utilisation mais non encore mises en œuvre doivent être protégées des poussières, déchets et éclaboussures qui viendraient salir le matériau, modifier la teinte ou compromettre la qualité de la pose sur le subjectile.

# Règles générales d'emploi des peintures et des produits pour rebouchage en enduit

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits doivent être choisis en fonction de l'exposition des surfaces (intérieures, extérieures, exposition en atmosphère agressives etc.) Les peintures pour extérieur, doivent notamment, pouvoir résister durablement aux intempéries.

Sauf prescriptions contraires du devis technique particulier, l'emploi du "white spirit" est interdit dans les peintures utilisées pour les travaux extérieurs.

Les peintures, les produits de rebouchage et les enduits doivent être compatibles entre eux et avec le subjectile à recouvrir.

Les quantités de peinture nécessaires en couche d'impression doivent être adaptées à la capacité d’absorption du subjectile.

# Règle d'application des couches de peinture

- Les couches successives doivent être de tons légèrement différents et déterminé suivant les indications de l’Ingénieur. Sauf impossibilité, ces tons vont du moins clair au plus clair, pris à partir du subjectile.

- Les gouttes, les coulures et toutes les irrégularités qui apparaissent sur le subjectile sont nettoyées ou grattées avant l’application d'une nouvelle couche.

- Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complète de la couche précédente.

- Lorsque les fabricants ont fixé des règles d'emploi pour les produits de leur fabrication, ces règles doivent être observées.  Après achèvement et séchage de la couche définie :

- le subjectile doit être totalement masqué

- les arêtes et parties moulurées doivent être bien dégagées.

- Le ton définitif doit être régulier et conforme à celui de la surface témoin, à défaut de la surface témoin, il doit être conforme au ton de l'échantillon accepté par l’Ingénieur correspondant à cette partie d'ouvrage.

- Les reprises ne doivent pas être visibles.

- L'application des peintures ne doit donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

# CONTROLE DES OUVRAGES DE PEINTURE

# Contrôle des produits courants

Le Cocontractant doit préciser les marques et les spécifications des produits employés. Il doit soumettre les différents échantillons à l’approbation préalable de l’Ingénieur et stocker les échantillons type au bureau de chantier. Les produits courant peuvent faire l’objet d’essais en laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec les spécifications imposées.

# Réception provisoire

Les contrôles doivent permettre de vérifier que les films de peinture sont sains et de constater l’absence de craquelure, de cloques, d'écaillage ou de farinage.

# Nettoyage et mise en service

Le Cocontractant doit assurer le nettoyage du chantier pendant toute la durée des travaux. A la fin des travaux, les points suivants nécessitent une attention particulière :

- sols ;

- revêtements muraux ;

- quincaillerie (poignées de portes, béquilles, etc.)

- appareils électrique et d’éclairage (interrupteurs, etc.)

- V.R.D

### Au titre du présent lot, le Cocontractant doit réaliser les prestations suivantes :

- Caniveaux ;

- Rampes d’accès en béton armé ;

- Dallage des alentours du bâtiment en béton ordinaire ;

# CANIVEAUX

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en agglomérés de 15 x 20 x 40 terminés par un chainage de 10 cm dosé à 350 Kg/m3, Ces caniveaux auront des dimensions de 40 cm de large et 30 cm de profondeur. Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux. Le ferraillage sera constitué des épingles en fers HA8 espacés de 40 cm et de fers de construction HA6.

# RAMPES D’ACCES

Des rampes d’accès en béton armé dosé à 350 Kg/m3seront réalisées à l’entrée des salles de classe. La largeur de chaque rampe sera de 2ml devant chaque porte.

# DALLAGE EXTERIEUR

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 350 Kg/m3.

Pièce N°6

BORDEREAU DES PRIX

UNITAIRES (BPU)

TITRE III: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

B1- (CBPU) CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES A L’EPP DE MANDOUMA

| N° prix | DESIGNATION DE LA NATURE D’OUVRAGE | Unité | Prix unitaires |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES 101 : Projet d’exécution des travaux et plan de recollement ; 102 : Débroussaillage du site ; 103 : Installation de chantier |  |  |  |  |
| 101 | PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX ET PLAN DE RECOLLEMENT Ce prix rémunère au forfait, les frais d’établissement d’un Projet d’exécution des travaux, l’établissement en fin de chantier d’un dossier de recollement de tous les ouvrages exécutés et toutes opérations préparatoires. Les études d’exécution comprennent : - Les plans et les notes de calcul ; - La méthodologie d’exécution des travaux ; - Les travaux préparatoires tels que les levés topographiques et essais géotechniques etc; | FF |  |  |
| 102 | DEBROUSSAILLAGE DU SITE Ce prix rémunère au mètre carré, le nettoyage général du site. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et comprennent notamment : - La coupe de toutes les touffes de plantes ligneuses, des arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à vingt (20) centimètres et éventuellement des plantes épineuses ; - Toutes indemnisations pour coupes d’arbres ; - Coupe de tout arbuste et arbre dont le diamètre est supérieur à vingt (20) centimètres ; - Le dessouchage, le découpage des troncs, l’évacuation de tous les produits en des endroits agrées par l’Ingénieur du Marché ; - Et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement | M2 |  |  |
| 103 | INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris en cas de retard, s’il y a lieu. Il rémunère : - Les frais de mise en place des installations, l’aménagement d’une base vie pour le personnel de l’Entreprise et la location ou acquisition des terrains, s’ils ne sont pas mis à la disposition de l’Entreprise par l’Administration. - Les frais d’installation de tous les matériels nécessaires à l’exécution des travaux, en particulier : - L’installation des équipements pour les bétons ( atelier de coffrage, ateliers de ferraillage, bétonnière, vibreur, véhicule de liaison, groupe électrogène) ; - La construction d’une baraque de chantier de 6mx3,5m de hauteur 3m ; - Le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier y compris les transferts. Après constat par l’Ingénieur du Marché, 70 % du forfait sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais, à la phase d’Installation. - Les frais de repliement du chantier, en particulier : - Le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant à l’Entreprise; - Le démontage et le repliement des ateliers de fabrication ; - Le repliement de tout le personnel et le matériel amenés de la base vie ou du chantier. Après le constat de l’Ingénieur du Marché du repliement du chantier, 30 % du forfait de l’installation du chantier sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais. | FF |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION Le lot 200 rémunère : 201 : Le nivellement de la plateforme ; 202 : Implantation du bâtiment ; 203 : Les fouilles en rigole et en puits ; 204 : Remblai compacté sous dallage et fouilles. |  |  |  |  |
| 201 | NIVELLEMENT DE LA PLATE FORME Ce prix rémunère au mètre carré (m2), les travaux de nivellement de la plateforme, mesurés par mètre carré contradictoire | m2 |  |  |
| 202 | IMPLANTATION DU BÂTIMENT Ce prix rémunère au mètre au forfait (FF), les travaux d’implantation du bâtiment, conformément aux plans et au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des lattes en bois blanc pour chaises ; - la fourniture du matériel pour implantation ; - la mise en place des chaises ; - la matérialisation des différents murs sur les chaises ; - la vérification des différentes côtes ; - la vérification de l’équerrage du bâtiment ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au forfait, mesuré par métré contradictoire | FF |  |  |
| 203 | FOUILLES EN RIGOLES ET EN PUITS Ce prix rémunère au mètre cube (m3), les travaux de fouilles manuelles ou à la tractopelle avec finitions manuelles des longrines et des murs de soutènement, mesuré par métré contradictoires. | m3 |  |  |
| 204 | REMBLAI COMPACTE SOUS DALLAGE Ce prix rémunère au mètre cube (m3), mesuré par métré contradictoire, les travaux de remblai au compacteur ou à la dame sauteuse sous dallage. Il comprend le transport des matériaux d’apport, sa sélection afin de respecter les caractéristiques du CCTP. | m3 |  |  |
| LOT 300 : FONDATIONS Le lot 300 rémunère : 301 : le béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ; 302 : les agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement ; 303 : le béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, amorces poteaux et longrines ; 304 : le béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion d’exécution de la chape incorporée de 2 cm ; |  |  |  |  |
| 301 | BETON DE PROPRETE DOSE A 150 KG /M3 Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton de propreté dosé à 150 kg/m3 conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de gravier selon le CCTP ; - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la mise en œuvre d’une couche de 5 cm d’épaisseur ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire. | m3 |  |  |
| 302 | AGGLOS PLEIN DE 20X20X40 CM Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose d’agglos bourrées en fondations conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des agglos de 20x20x40 selon le CCTP ; - la fourniture du béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 ; - la fourniture du mortier de pose dosé à 300 kg/m3 ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la mise en œuvre - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 303 | BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 POUR SEMELLES, AMORCES POTEAUX ET LONGRINES Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de gravier selon le CCTP ; - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la fourniture et le façonnage des fers à béton ; - la mise en œuvre - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire. | m3 |  |  |
| 304 | BETON DOSE A 300 KG/M3 POUR DALLAGE DU SOL Ep 8 cm Y COMPRIS TOUTE SUJETION D’EXECUTION DE LA CHAPE INCORPOREE de 2 cm Ce prix rémunère au mètre carré (m2) l’exécution du dallage avec chape incorporée, conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de gravier selon le CCTP ; - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la mise en œuvre - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS Le lot 400 rémunère : 401 : Parpaings en agglos creux de 15x20x40 pour les murs ; 402 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chaînage ; 403 : Enduits sur murs intérieurs et extérieurs ; 404 : Claustras ; 405 : Estrade ; 406 : Tableau mural |  |  |  |  |
| 401 | PARPAINGS EN AGGLOS CREUX DE 15X20X40 Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose des parpaings creux conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des parpaings creux selon le CCTP ; - la fourniture du mortier de pose dosé à 400 kg/m3 ; - la mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² |  |  |
| 402 | BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 POUR LINTEAUX ET CHAINAGE Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de gravier selon le CCTP ; - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la fourniture et le façonnage des fers à béton ; - la mise en œuvre - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire. | M3 |  |  |
| 403 | ENDUITS POUR MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS Ce prix rémunère au mètre carré (m2) les enduits conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du sable et du ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage selon le CCTP ; - la mise en œuvre d’une couche de 1,5 cm d’épaisseur ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 404 | CLAUSTRAS Ce prix rémunère au mètre carré (m2) les la fourniture et la pose de claustras conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de claustras selon le CCTP ; - la fourniture du sable et du ciment selon le CCTP ; - la mise en œuvre des claustras ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 405 | ESTRADE Ce prix rémunère à l’unité (U) la pose d’une estrade en agglos bourrés de 15 x 20x 40 cm conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des agglos de 15x20x40 ; - la fourniture du béton pour bourrage des agglos ; - la fourniture du matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 406 | TABLEAU MURAL Ce prix rémunère à l’unité (U) la pose d’un tableau mural conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du béton dosé à 300 Kg/m3 pour bourrage des agglos au droit du tableau ; - la fourniture et la pose d’un grillage au droit du tableau ; - l’application de l’ardoisine conformément au CCTP ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND Le lot 500 rémunère : 501- Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités ; 502- Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités ; 503- Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage ; 504 - Couverture en tôle bac épaisseur 5/10è de 6 ml ; 505 – Tôle faîtière crantée de 50 cm de large ; 506 - Faux plafond intérieur en contreplaqué de 4 mm y compris bois de solivage de 4x8cm ; 507 –.Fourniture et de pose de couvre-joints ; 508 – Plafond extérieur en tôle lisse |  |  |  |  |
| 501 | FERMES EN BASTAINGS DE 3X15 cm DOUBLES ET TRAITES Ce prix rémunère au mètre cube (m3), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et le façonnage des fermes en bois massif conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de bois suivant le CCTP ; - le débit ; - le traitement du bois - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire | m3 |  |  |
| 502 | PANNES EN CHEVRONS EN BOIS DUR DE 8x8 cm TRAITES Ce prix rémunère au mètre cube (m3), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des pannes en chevrons de 8x8 cm conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des pannes suivant le CCTP ; - le débit ; - le traitement des pannes ; - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire | m3 |  |  |
| 503 | BARDAGE SUR FACADES ET PIGNONS EN TÔLES BAC 5/10è Y COMPRIS TOUTE SUJETION DE POSE DE LA BANDE OURLET ET DE RIVE DE FAÎTAGE Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose du bardage en tôle bac 5/10è conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la préparation du solivage en bois de 4x8 cm ; - la fourniture de la tôle de bardage en tôle bac 5/10è ; - la fourniture des bandes ourlets ; - la fourniture des tôles de rive de faîtage ; - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ML |  |  |
| 504 | COUVERTURE EN TÔLE BAC ép. 5/10è de 6ml Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des tôles bac 5/10è conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de la tôle bac 5/10è ; - le débit ; - la fourniture des accessoires de pose (tire fonds, cavaliers, rondelles feutres) ; - la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² |  |  |
| 505 | TÔLE FAÎTIERE CRANTEE DE 50 CM DE LARGE Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de la tôle faîtière crantée de 50 cm de large, conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de la tôle faîtière crantée de 50 cm de large ; - le débit ; - la fourniture des accessoires de pose ; - la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ML |  |  |
| 506 | FAUX PLAFOND INTERIEUR EN CONTREPLAQUE DE 4mm Y COMPRIS SOLIVAGE EN BOIS DE 4x8 cm Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de faux plafond en contreplaqué conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture selon le CCTP; - le solivage en bois dur de 4X8cm en trame de 60x120 ; - la fourniture des accessoires de pose ; - le façonnage en panneaux de 60x120 et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² |  |  |
| 507 | FOURNITURE ET POSE DE COUVRE-JOINTS Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de couvre-joints conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture selon le CCTP; - le débit ; - le façonnage et la pose des couvre-joints suivant des trames identiques à celles des panneaux de contreplaqués ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ML |  |  |
| 508 | PLAFOND EXTERIEUR EN TÔLE LISSE Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de plafond en tôles lisses conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture selon le CCTP; - le solivage en bois dur de 4X8cm ; - la fourniture des accessoires de pose ; - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² |  |  |
| LOT 600 : MENUISERIE BOIS Le lot 600 rémunère : 601 : Les cadres (dormants) en bois dur pour fixation des portes métalliques ; 602 : Aménagement des placards incorporés en bois |  |  |  |  |
| 601 | CADRES EN BOIS DURS POUR FIXATION DES PORTES METALLIQUES Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des cadres de portes en bois dur pour fixation des portes métalliques conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du bois selon le CCTP; - l’usinage en machines, le ponçage et l’application de fond dur ; - l’assemblage des éléments usinés ; - la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 602 | AMENAGEMENT DES PLACARDS INCORPORES EN BOIS Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la pose des placards en bois dur incorporés dans la maçonnerie conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du bois pour ceinture extérieure du placard ; - la fourniture de deux battants en panneaux ; - la division de chaque compartiment du placard en trois (03) niveaux ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| LOT 700 : MENUISERIES METALLIQUES Le lot 700 rémunère : 701- Portes métalliques de 100 x 220 cm et serrures poignet à canon ; 702 : Seuil en cornières de 30 cm sur estrade et nez de véranda 703 : Logo en plaque métallique de 30 x 60 cm sur façade principale. |  |  |  |  |
| 701 | PORTES METALLIQUES DE 100 x 220 cm ET SERRURES A VACHETTE CANON MUNIE DE POIGNET Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des portes métalliques en tôles planes de 10/10è conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des tôles planes d’épaisseur 10 /10è ; - la fourniture des tubes carrés de 30 pour ossature de la porte métallique ; - le façonnage des panneaux métalliques ; - la fixation d’une serrure à vachette canon munie de poignet ; - la fixation du battant sur une cornière de 30 à fixer sur le cadre en bois ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 702 | SEUIL EN CORNIERE DE 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des cornières de 30 sur les nez des vérandas et estrades conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des cornières de 30 ; - le façonnage des cornières par la fixation des pattes de scellement ; - la fixation des cornières façonnées sur les nez de véranda et de l’estrade; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ML |  |  |
| 703 | LOGO EN PLAQUE METALLIQUE DE 30x60cm SUR FACADE PRINCIPALE Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose d’une plaque métallique de 20x60 cm sur la façade principale conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de la plaque de 30 x 60 cm ; - le scellement de la plaque sur la poutre de la véranda en façade principale ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| Lot 800 : ELECTRICITE Ce lot rémunère : 801 – Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales ; 802 – Fil TH 2,5 mm2 pour toutes les installations (prises et lampes); 803 –Réglettes de 120 cm ; 804 – Hublots ronds ; 805 - Interrupteurs et prises de courants encastrés; 806 - Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement ; |  |  |  |  |
| 801 | TUYAUX FLEXIBLES ORANGE POUR CANALISATIONS VERTICALES ET HORIZONTALES Ce prix rémunère au rouleau posé (Rouleau), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des tubes flexibles de 13 mm conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - l’exécution des saignées conformément aux plans d’électricité ; - la fourniture des fourreaux électriques suivant le CCTP ; - la pose ; - les raccords sur les saignées ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au rouleau de tubes posé, mesuré par métré contradictoire. | Rleau |  |  |
| 802 | FIL TH 2,5 mm2 POUR TOUTES LES INSTALLATIONS (PRISES ET LAMPES) Ce prix rémunère au rouleau posé (Rouleau), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de câble TH de 2,5 mm2 conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des câbles suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au rouleau de câble posé, mesuré par métré contradictoire. | Rleau |  |  |
| 803 | REGLETTES COMPLETES DE 120 cm Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des réglettes complètes de 120 cm conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des réglettes suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 804 | HUBLOTS RONDS Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des hublots conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des hublots suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 805 | INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT ENCASTRES Ce prix rémunère l’ensemble (Ens), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des interrupteurs et prises de courants conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des interrupteurs et prises suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 806 | ACCESSOIRES (Attaches, Boitiers, Dérivations, Dominos, etc) et RACCORDEMENT ENEVTUEL AU RESEAU EXISTANT DANS L’ETABLISSEMENT Ce prix rémunère l’ensemble des accessoires (Ens), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des accessoires nécessaires à la mise en place des installations électriques conformément au CCTP et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Ces accessoires comprennent : - les dominos ; - les boitiers; - les dérivations - la pose ; - toutes sujétions raccordement, le cas échéant, au réseau existant dans l’Etablissement. Ce prix s’applique à l’ensemble des accessoires posés, mesuré par métré contradictoire. | Ens |  |  |
| LOT 900 : PEINTURE Le lot 900 rémunère : 901 : Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond Pantex 800 ; 902 : Peinture bicouche sur murs extérieurs Pantex 1300 ; 903 : Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques ; 904 : Logo plaque métallique de 30 x 60 BIP 2026– Lettre-Commande N° ____ LC/ ANG/ C.ANG/CIPM-ANG/2026»; |  |  |  |  |
| 901 | PEINTURE BICOUCHE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFOND PANTEX 800 Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose de la peinture sur les murs intérieurs et au plafond conformément au CCTP. Il comprend notamment : - l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - le matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 902 | PEINTURE BICOUCHE SUR MURS EXTERIEURS PANTEX 1300 Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose de la peinture sur les murs extérieurs conformément au CCTP. Il comprend notamment : - l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - le matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 903 | PEINTURE A HUILE EMAIL « A » SUR PLINTHES ET MENUISERIES Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose des peintures à huile email sur les plinthes et menuiseries conformément au CCTP. Il comprend notamment : - l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - le matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 904 | SERIGRAPHIE SUR PLAQUE METALLIQUE Ce prix rémunère l’ensemble (Ens), la pose de la peinture sur la plaque métallique conformément au CCTP. Il comprend notamment : la sérigraphie de la mention BIP 2026– Lettre-Commande N° ____ LC/ MNA/ C.LIE/CIPM/2026»; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’ensemble (Ens), mesuré par métré contradictoire. | Ens |  |  |
| LOT 1000 : VRD Le LOT 1000 rémunère : 1001 : Caniveau de 40 x 30 cm en agglomérés de 15 x 20 x 40 cm ; 1002 : Rampes de 2 m de large devant chaque porte ; 1003 : Dallage d’autour ép. 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3 |  |  |  |  |
| 1001 | CANIVEAUX DE 40x 30 cm EN PARPAINGS BOURRES DE 15X20X40 CM AVEC CEINTURE EN BETON ARME DE 10 CM Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), les travaux de construction des caniveaux en parpaings bourrés de 15x20x40cm conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des parpaings, du sable, du gravier et du ciment suivant le CCTP ; - l’exécution des fouilles rectangulaires de dimensions 70cmx50cm ; - les rectangles topographiques ; - le coulage du fond des caniveaux en parpaings de 15x20x40 cm bourrés avec du béton dosé à 300 kg/m3 ; - l’exécution d’une ceinture de 10 cm d’épaisseur sur les parois en béton dosé à 350 kg/m3 et armé de filants HA8 et d’épingles en diamètre 6 ; - le crépissage des parois des caniveaux ; - la mise en œuvre du béton et le coulage des caniveaux ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire. LE METRE LINEAIRE …………………………………… | ML |  |  |
| 1002 | RAMPES BETON ARME DOSE A 350 KG /M3 DE 2m DE LARGEUR DEVANT LES PORTES DU MILIEU DU BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE Ce prix rémunère à l’Unité (U), les travaux de construction des rampes d’accès en béton armé conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du gravier, sable et ciment suivant le CCTP ; - la fourniture des aciers en HA8 pour ferraillage de la rampe ; - le façonnage des aciers HA8 en treillis de mailles 15x15 cm; - les réglages topographiques pour obtention d’une pente de moins de 15 %; - la mise en œuvre du béton et le coulage de la rampe ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 1003 | DALLAGE D’AUTOUR ép 8cm EN BETON DOSE A 300 KG/M3 Ce prix rémunère au mètre carré (M2), les travaux de dallage d’autour en béton conformément aux spécifications techniques du CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du gravier, sable et ciment suivant le CCTP ; - la mise en œuvre du béton et le coulage in situ ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |

B2-

B4- (CBPU) CONSTRUCTION DES CENTRES PRESCOLAIRES

| N° prix | DESIGNATION DE LA NATURE D’OUVRAGE | Unité | Prix unitaires |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES 101 : Projet d’exécution des travaux et plan de recollement ; 102 : Débroussaillage du site ; 103 : Installation de chantier |  |  |  |  |
| 101 | PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX ET PLAN DE RECOLLEMENT Ce prix rémunère au forfait, les frais d’établissement d’un Projet d’exécution des travaux, l’établissement en fin de chantier d’un dossier de recollement de tous les ouvrages exécutés et toutes opérations préparatoires. Les études d’exécution comprennent : - Les plans et les notes de calcul ; - La méthodologie d’exécution des travaux ; - Les travaux préparatoires tels que les levés topographiques et essais géotechniques etc; | FF |  |  |
| 102 | DEBROUSSAILLAGE DU SITE Ce prix rémunère au mètre carré, le nettoyage général du site. Il rémunère tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et comprennent notamment : - La coupe de toutes les touffes de plantes ligneuses, des arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à vingt (20) centimètres et éventuellement des plantes épineuses ; - Toutes indemnisations pour coupes d’arbres ; - Coupe de tout arbuste et arbre dont le diamètre est supérieur à vingt (20) centimètres ; - Le dessouchage, le découpage des troncs, l’évacuation de tous les produits en des endroits agrées par l’Ingénieur du Marché ; - Et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement | M2 |  |  |
| 103 | INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris en cas de retard, s’il y a lieu. Il rémunère : - Les frais de mise en place des installations, l’aménagement d’une base vie pour le personnel de l’Entreprise et la location ou acquisition des terrains, s’ils ne sont pas mis à la disposition de l’Entreprise par l’Administration. - Les frais d’installation de tous les matériels nécessaires à l’exécution des travaux, en particulier : - L’installation des équipements pour les bétons (atelier de coffrage, ateliers de ferraillage, bétonnière, vibreur, véhicule de liaison, groupe électrogène) ; - La construction d’une baraque de chantier de 6mx3,5m de hauteur 3m ; - Le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier y compris les transferts. Après constat par l’Ingénieur du Marché, 70 % du forfait sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais, à la phase d’Installation. - Les frais de repliement du chantier, en particulier : - Le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant à l’Entreprise; - Le démontage et le repliement des ateliers de fabrication ; - Le repliement de tout le personnel et le matériel amenés de la base vie ou du chantier. Après le constat de l’Ingénieur du Marché du repliement du chantier, 30 % du forfait de l’installation du chantier sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais. | FF |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION Le lot 200 rémunère : 201 : Le nivellement de la plateforme ; 202 : Implantation du bâtiment ; 203 : Les fouilles en rigole et en puits ; 204 : Remblai compacté sous dallage et fouilles. |  |  |  |  |
| 201 | NIVELLEMENT DE LA PLATE FORME Ce prix rémunère au mètre carré (m2), les travaux de nivellement de la plateforme, mesurés par mètre carré contradictoire | m2 |  |  |
| 202 | IMPLANTATION DU BÂTIMENT Ce prix rémunère au mètre au forfait (FF), les travaux d’implantation du bâtiment, conformément aux plans et au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des lattes en bois blanc pour chaises ; - la fourniture du matériel pour implantation ; - la mise en place des chaises ; - la matérialisation des différents murs sur les chaises ; - la vérification des différentes côtes ; - la vérification de l’équerrage du bâtiment ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au forfait, mesuré par métré contradictoire | FF |  |  |
| 203 | FOUILLES EN RIGOLES ET EN PUITS Ce prix rémunère au mètre cube (m3), les travaux de fouilles manuelles ou à la tractopelle avec finitions manuelles des longrines et des murs de soutènement, mesuré par métré contradictoires. | m3 |  |  |
| 204 | REMBLAI COMPACTE SOUS DALLAGE Ce prix rémunère au mètre cube (m3), mesuré par métré contradictoire, les travaux de remblai au compacteur ou à la dame sauteuse sous dallage. Il comprend le transport des matériaux d’apport, sa sélection afin de respecter les caractéristiques du CCTP. | m3 |  |  |
| LOT 300 : FONDATIONS Le lot 300 rémunère : 301 : le béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ; 302 : les agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement ; 303 : le béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, amorces poteaux et longrines ; 304 : le béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion d’exécution de la chape incorporée de 2 cm ; |  |  |  |  |
| 301 | BETON DE PROPRETE DOSE A 150 KG /M3 Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton de propreté dosé à 150 kg/m3 conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de gravier selon le CCTP ; - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la mise en œuvre d’une couche de 5 cm d’épaisseur ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire. | m3 |  |  |
| 302 | AGGLOS PLEIN DE 20X20X40 CM Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose d’agglos bourrées en fondations conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des agglos de 20x20x40 selon le CCTP ; - la fourniture du béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 ; - la fourniture du mortier de pose dosé à 300 kg/m3 ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la mise en œuvre - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 303 | BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 POUR SEMELLES, AMORCES POTEAUX ET LONGRINES Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de gravier selon le CCTP ; - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la fourniture et le façonnage des fers à béton ; - la mise en œuvre - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire. | m3 |  |  |
| 304 | BETON DOSE A 300 KG/M3 POUR DALLAGE DU SOL Ep 8 cm Y COMPRIS TOUTE SUJETION D’EXECUTION DE LA CHAPE INCORPOREE de 2 cm Ce prix rémunère au mètre carré (m2) l’exécution du dallage avec chape incorporée, conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de gravier selon le CCTP ; - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la mise en œuvre - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS Le lot 400 rémunère : 401 : Parpaings en agglos creux de 15x20x40 pour les murs ; 402 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chaînage ; 403 : Enduits sur murs intérieurs et extérieurs ; 404 : Claustras ; 405 : Estrade ; 406 : Tableau mural |  |  |  |  |
| 401 | PARPAINGS EN AGGLOS CREUX DE 15X20X40 Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose des parpaings creux conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des parpaings creux selon le CCTP ; - la fourniture du mortier de pose dosé à 400 kg/m3 ; - la mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² |  |  |
| 402 | BETON ARME DOSE A 350 KG/M3 POUR LINTEAUX ET CHAINAGE Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de gravier selon le CCTP ; - la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage ; - la fourniture et le façonnage des fers à béton ; - la mise en œuvre - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire. | M3 |  |  |
| 403 | ENDUITS POUR MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS Ce prix rémunère au mètre carré (m2) les enduits conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du sable et du ciment selon le CCTP ; - la fourniture d’eau de gâchage selon le CCTP ; - la mise en œuvre d’une couche de 1,5 cm d’épaisseur ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 404 | CLAUSTRAS Ce prix rémunère au mètre carré (m2) les la fourniture et la pose de claustras conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de claustras selon le CCTP ; - la fourniture du sable et du ciment selon le CCTP ; - la mise en œuvre des claustras ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 405 | ESTRADE Ce prix rémunère à l’unité (U) la pose d’une estrade en agglos bourrés de 15 x 20x 40 cm conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des agglos de 15x20x40 ; - la fourniture du béton pour bourrage des agglos ; - la fourniture du matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 406 | TABLEAU MURAL Ce prix rémunère à l’unité (U) la pose d’un tableau mural conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du béton dosé à 300 Kg/m3 pour bourrage des agglos au droit du tableau ; - la fourniture et la pose d’un grillage au droit du tableau ; - l’application de l’ardoisine conformément au CCTP ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND Le lot 500 rémunère : 501- Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités ; 502- Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités ; 503- Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage ; 504 - Couverture en tôle bac épaisseur 6/10è de 6 ml ; 505 – Tôle faîtière crantée de 50 cm de large ; 506 - Faux plafond intérieur en contreplaqué de 4 mm y compris bois de solivage de 4x8cm ; 507 –.Fourniture et de pose de couvre-joints ; 508 – Plafond extérieur en tôle lisse |  |  |  |  |
| 501 | FERMES EN BASTAINGS DE 3X15 cm DOUBLES ET TRAITES Ce prix rémunère au mètre cube (m3), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et le façonnage des fermes en bois massif conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de bois suivant le CCTP ; - le débit ; - le traitement du bois - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire | m3 |  |  |
| 502 | PANNES EN CHEVRONS EN BOIS DUR DE 8x8 cm TRAITES Ce prix rémunère au mètre cube (m3), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des pannes en chevrons de 8x8 cm conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des pannes suivant le CCTP ; - le débit ; - le traitement des pannes ; - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire | m3 |  |  |
| 503 | BARDAGE SUR FACADES ET PIGNONS EN TÔLES BAC 5/10è Y COMPRIS TOUTE SUJETION DE POSE DE LA BANDE OURLET ET DE RIVE DE FAÎTAGE Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose du bardage en tôle bac 5/10è conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la préparation du solivage en bois de 4x8 cm ; - la fourniture de la tôle de bardage en tôle bac 5/10è ; - la fourniture des bandes ourlets ; - la fourniture des tôles de rive de faîtage ; - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ML |  |  |
| 504 | COUVERTURE EN TÔLE BAC ép. 5/10è de 6ml Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des tôles bac 6/10è conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de la tôle bac 6/10è ; - le débit ; - la fourniture des accessoires de pose (tire fonds, cavaliers, rondelles feutres) ; - la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² |  |  |
| 505 | TÔLE FAÎTIERE CRANTEE DE 50 CM DE LARGE Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de la tôle faîtière crantée de 50 cm de large, conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture de la tôle faîtière crantée de 50 cm de large ; - le débit ; - la fourniture des accessoires de pose ; - la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ML |  |  |
| 506 | FAUX PLAFOND INTERIEUR EN CONTREPLAQUE DE 4mm Y COMPRIS SOLIVAGE EN BOIS DE 4x8 cm Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de faux plafond en contreplaqué conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture selon le CCTP; - le solivage en bois dur de 4X8cm en trame de 60x120 ; - la fourniture des accessoires de pose ; - le façonnage en panneaux de 60x120 et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² |  |  |
| 507 | FOURNITURE ET POSE DE COUVRE-JOINTS Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de couvre-joints conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture selon le CCTP; - le débit ; - le façonnage et la pose des couvre-joints suivant des trames identiques à celles des panneaux de contreplaqués ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ML |  |  |
| 508 | PLAFOND EXTERIEUR EN TÔLE LISSE Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de plafond en tôles lisses conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture selon le CCTP; - le solivage en bois dur de 4X8cm ; - la fourniture des accessoires de pose ; - le façonnage et la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire. | M² |  |  |
| LOT 600 : MENUISERIE BOIS Le lot 600 rémunère : 601 : Les cadres (dormants) en bois dur pour fixation des portes métalliques ; 602 : Aménagement des placards incorporés en bois |  |  |  |  |
| 601 | CADRES EN BOIS DURS POUR FIXATION DES PORTES METALLIQUES Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des cadres de portes en bois dur pour fixation des portes métalliques conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du bois selon le CCTP; - l’usinage en machines, le ponçage et l’application de fond dur ; - l’assemblage des éléments usinés ; - la pose ; - toutes sujétions Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 602 | AMENAGEMENT DES PLACARDS INCORPORES EN BOIS Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la pose des placards en bois dur incorporés dans la maçonnerie conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du bois pour ceinture extérieure du placard ; - la fourniture de deux battants en panneaux ; - la division de chaque compartiment du placard en trois (03) niveaux ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| LOT 700 : MENUISERIES METALLIQUES Le lot 700 rémunère : 701- Portes métalliques de 100 x 220 cm et serrures poignet à canon ; 702 : Seuil en cornières de 30 cm sur estrade et nez de véranda |  |  |  |  |
| 701 | PORTES METALLIQUES DE 100 x 220 cm ET SERRURES A VACHETTE CANON MUNIE DE POIGNET Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des portes métalliques en tôles planes de 10/10è conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des tôles planes d’épaisseur 10 /10è ; - la fourniture des tubes carrés de 30 pour ossature de la porte métallique ; - le façonnage des panneaux métalliques ; - la fixation d’une serrure à vachette canon munie de poignet ; - la fixation du battant sur une cornière de 30 à fixer sur le cadre en bois ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 702 | SEUIL EN CORNIERE DE 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des cornières de 30 sur les nez des vérandas et estrades conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des cornières de 30 ; - le façonnage des cornières par la fixation des pattes de scellement ; - la fixation des cornières façonnées sur les nez de véranda et de l’estrade; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire. | ML |  |  |
| Lot 800 : ELECTRICITE Ce lot rémunère : 801 – Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales ; 802 – Fil TH 2,5 mm2 pour toutes les installations (prises et lampes); 803 –Réglettes de 120 cm ; 804 – Hublots ronds ; 805 - Interrupteurs et prises de courants encastrés; 806 - Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement ; |  |  |  |  |
| 801 | TUYAUX FLEXIBLES ORANGE POUR CANALISATIONS VERTICALES ET HORIZONTALES Ce prix rémunère au rouleau posé (Rouleau), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des tubes flexibles de 13 mm conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - l’exécution des saignées conformément aux plans d’électricité ; - la fourniture des fourreaux électriques suivant le CCTP ; - la pose ; - les raccords sur les saignées ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au rouleau de tubes posé, mesuré par métré contradictoire. | Rleau |  |  |
| 802 | FIL TH 2,5 mm2 POUR TOUTES LES INSTALLATIONS ( PRISES ET LAMPES) Ce prix rémunère au rouleau posé (Rouleau), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de câble TH de 2,5 mm2 conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des câbles suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au rouleau de câble posé, mesuré par métré contradictoire. | Rleau |  |  |
| 803 | REGLETTES COMPLETES DE 120 cm Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des réglettes complètes de 120 cm conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des réglettes suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 804 | HUBLOTS RONDS Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des hublots conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des hublots suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 805 | INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT ENCASTRES Ce prix rémunère l’ensemble (Ens), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des interrupteurs et prises de courants conformément au CCTP, et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Il comprend notamment : - la fourniture des interrupteurs et prises suivant le CCTP ; - la pose ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 806 | ACCESSOIRES (Attaches, Boitiers, Dérivations, Dominos, etc) et RACCORDEMENT ENEVTUEL AU RESEAU EXISTANT DANS L’ETABLISSEMENT Ce prix rémunère l’ensemble des accessoires (Ens), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des accessoires nécessaires à la mise en place des installations électriques conformément au CCTP et sur la base des plans et notes de calculs approuvés par l’Ingénieur du Marché. Ces accessoires comprennent : - les dominos ; - les boitiers; - les dérivations - la pose ; - toutes sujétions raccordement, le cas échéant, au réseau existant dans l’Etablissement.. Ce prix s’applique à l’ensemble des accessoires posés, mesuré par métré contradictoire. | Ens |  |  |
| LOT 900 : PEINTURE Le lot 900 rémunère : 901 : Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond Pantex 800 ; 902 : Peinture bicouche sur murs extérieurs Pantex 1300 ; 903 : Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques ; 904 : Logo plaque métallique de 30 x 60 BIP 2026– Lettre-Commande N° ____ LC/ C.MNA/CIPM/2026»; |  |  |  |  |
| 901 | PEINTURE BICOUCHE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFOND PANTEX 800 Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose de la peinture sur les murs intérieurs et au plafond conformément au CCTP. Il comprend notamment : - l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - le matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 902 | PEINTURE BICOUCHE SUR MURS EXTERIEURS PANTEX 1300 Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose de la peinture sur les murs extérieurs conformément au CCTP. Il comprend notamment : - l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - le matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 903 | PEINTURE A HUILE EMAIL « A » SUR PLINTHES ET MENUISERIES Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose des peintures à huile email sur les plinthes et menuiseries conformément au CCTP. Il comprend notamment : - l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ; - l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique suivant le CCTP ; - le matériel de mise en œuvre ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |
| 904 | SERIGRAPHIE SUR PLAQUE METALLIQUE Ce prix rémunère l’ensemble (Ens) , la pose de la peinture sur la plaque métallique conformément au CCTP. Il comprend notamment : la sérigraphie de la mention BIP 2026–Lettre-Commande N° ____ LC/ C.LIE/CIPM/2026» ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’ensemble (Ens), mesuré par métré contradictoire. | Ens |  |  |
| LOT 1000 : VRD Le LOT 1000 rémunère : 1001 : Caniveau de 40 x 30 cm en agglomérés de 15 x 20 x 40 cm ; 1002 : Rampes de 2 m de large devant chaque porte ; 1003 : Dallage d’autour ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3 |  |  |  |  |
| 1001 | CANIVEAUX DE 40x 30 cm EN PARPAINGS BOURRES DE 15X20X40 CM AVEC CEINTURE EN BETON ARME DE 10 CM Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), les travaux de construction des caniveaux en parpaings bourrés de 15x20x40cm conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture des parpaings, du sable, du gravier et du ciment suivant le CCTP ; - l’exécution des fouilles rectangulaires de dimensions 70cmx50cm ; - les rectangles topographiques ; - le coulage du fond des caniveaux en parpaings de 15x20x40 cm bourrés avec du béton dosé à 300 kg/m3 ; - l’exécution d’une ceinture de 10 cm d’épaisseur sur les parois en béton dosé à 350 kg/m3 et armé de filants HA8 et d’épingles en diamètre 6 ; - le crépissage des parois des caniveaux ; - la mise en œuvre du béton et le coulage des caniveaux ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire. LE METRE LINEAIRE …………………………………… | ML |  |  |
| 1002 | RAMPES BETON ARME DOSE A 350 KG /M3 DE 2m DE LARGEUR DEVANT CHAQUE PORTE Ce prix rémunère à l’Unité (U), les travaux de construction des rampes d’accès en béton armé conformément au CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du gravier, sable et ciment suivant le CCTP ; - la fourniture des aciers en HA8 pour ferraillage de la rampe ; - le façonnage des aciers HA8 en treillis de mailles 15x15 cm; - les réglages topographiques pour obtention d’une pente de moins de 15 %; - la mise en œuvre du béton et le coulage de la rampe ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire. | U |  |  |
| 1003 | DALLAGE D’AUTOUR ép 8cm EN BETON DOSE A 300 KG/M3 Ce prix rémunère au mètre carré (M2), les travaux de dallage d’autour en béton conformément aux spécifications techniques du CCTP. Il comprend notamment : - la fourniture du gravier, sable et ciment suivant le CCTP ; - la mise en œuvre du béton et le coulage in situ ; - toutes sujétions. Ce prix s’applique à au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire. | M2 |  |  |

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE DANS LA COMMUNE DE LOMIE, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MALEN | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE |  |
|  |  |  |  | CHIFFRE | LETTRE |
| LOT 100 : | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution des travaux et plans de récolement | FF | 1 |  |  |
| LOT 200 : | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise de maçonnerie sur les parties d'ouvrages endommagées y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Reprise d'Enduits défectueux sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de correction des fissures superficielles | Ens | 1 |  |  |
| 203 | Reprise par endroit du dallage et de la Chape lisse du sol ep=5cm | M2 | 125 |  |  |
| 205 | Réfection sur Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 207 | Construction de L'Estrade avec corniére | U | 2 |  |  |
| 208 | Claustras ou grillage antivol pour fenetre | m2 | 35,47 |  |  |
| LOT 300 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 301 | Dépose des éléments défectueux de la toiture | Ens | 1 |  |  |
| 302 | Remplacement des tôles bac alu épaisseur 6/10e de 6ml défectueuses | ff | 1 |  |  |
| 303 | Plafonds en contreplaqués de panneaux 120cm x 60 cm type AYOUS de 5 mm y compris couvres joints périphériques | m2 | 165 |  |  |
| 304 | Plafond extérieur en tôle lisse | m2 | 48,7 |  |  |
| 305 | Rive de pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 306 | Refection des élement deféctueux de la charpente | ff | 1 |  |  |
| LOT 400 : | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Portes métalliques de 0,95 x 2,50 cm isoplanes complètes à un battant y compris toutes sujétions de fournitures et pose | U | 2 |  |  |
| 402 | Cadres dormant en bois dur du pays pour fixation portes métalliques | U | 2 |  |  |
| 403 | Seuils en cornières de 30 sur nez de véranda | ml | 32 |  |  |
| LOT 500 : | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 501 | Placards incorporés en bois | U | 2 |  |  |
| LOT 600 | : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision de l'ensemble du circuit électrique y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 602 | Réglettes de 120 cm et accessoire | U | 12 |  |  |
| 604 | Interrupteurs et prises de courant | U | 5 |  |  |
| 606 | Fil TH 2,5 mm2 | Rouleau | 2 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| LOT 700 : | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en PANTEX 800 | M2 | 554 |  |  |
| 702 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs extérieurs en PANTEX 1300 | M2 | 270 |  |  |
| 703 | Reprise de la Peinture à huile " EMAIL" "A" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 320 |  |  |
| 704 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 ‘’BIP 20….. – Lettre de Commande N°……. /LC....../CIPMP/20…..’’ | Ens | 1 |  |  |
| LOT 800 : | VRD |  |  |  |  |
| 801 | Caniveaux en BA, ou en agglos bourrés avec ceinture en BA, de dimensions 40cm x 100cm, à 350 kg/m3, avec ferraillage en cadres HA8 | ml | 29,8 |  |  |
| 802 | Rampes en béton dosé à 350kg/m3 de 2m de large devant la portes du bâtiment | U | 1 |  |  |

Pièce N°7

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

(DQE)

TITRE IV - CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)

A-1 : Cadre du détail  quantitatif et estimatif des travaux de construction

d’un Bloc  de deux salles de classe à l’EPP de MANDOUMA

| N° prix | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantités | Prix Unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |  |
| 101 | Projet d’exécution des travaux et plan de recollement | FF | 1,00 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | M2 | 900,00 |  |  |
| 103 | Installation du chantier | FF | 1,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENTS ET IMPLANTATION |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement du terrain | M2 | 488,00 |  |  |
| 202 | Implantation du bâtiment | FF | 1,00 |  |  |
| 203 | Fouilles en puits et en rigoles | M3 | 25,00 |  |  |
| 204 | Remblai compacté sous dallage et fouilles | M3 | 55,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATION |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | M3 | 1,80 |  |  |
| 302 | Agglos bourrés de 20 x 20 x 40 | M2 | 55,00 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles isolées, amorces de poteaux et longrines | M3 | 3,80 |  |  |
| 304 | Béton armé dosé à 300kg/m3 pour dallage du sol ép.=8cm y compris chape incorporée de 2cm | M2 | 125,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS |  |  |  |  |  |
| 401 | Parpaings en agglos de 15 x 20 x 40 | M2 | 128,00 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, chaînage appuis de fenêtres et poutres. | M3 | 4,70 |  |  |
| 403 | Enduits au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | M2 | 279,00 |  |  |
| 404 | Claustras | M2 | 26,00 |  |  |
| 405 | Estrade | U | 2,00 |  |  |
| 406 | Tableau mural | U | 2,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFOND |  |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings en bois dur de section 3x15cm doublées et traitées | M3 | 1,80 |  |  |
| 502 | Pannes en chevrons bois dur de section 8x8 | M3 | 1,44 |  |  |
| 503 | Bardage sur façade et pignons en tôles bac 5/10 y compris toutes sujétions de pose de la bande ourlet et de rive de faitage | ML | 53,70 |  |  |
| 504 | Couverture en tôles bac alu 5/10e de 6 ml | M2 | 168,00 |  |  |
| 505 | Tôles faîtières crantée de 50 mm de large | ML | 17,05 |  |  |
| 506 | Faux Plafonds intérieurs en contreplaqués de panneaux 120cm x 60 cm y compris solivage de 4x8 | M2 | 125,00 |  |  |
| 507 | Fourniture et pose des couvre-joints | M2 | 129,00 |  |  |
| 508 | Faux plafonds extérieur en tôle lisse | M2 | 43,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 500 |  |  |  |  |  |
| LOT 600-MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |
| 601 | Cadres (dormants) en bois dur pour fixation des portes métalliques | U | 4,00 |  |  |
| 602 | Aménagement des placards incorporés en bois | U | 2,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 600 |  |  |  |  |  |
| LOT 600-MENUISERIE METALLIQUES |  |  |  |  |  |
| 701 | Portes métalliques de 100x220cm et serrures à canon munie de poignet | U | 4,00 |  |  |
| 702 | Seuils en cornières de 30 sur estrade et nez de véranda | ML | 32,50 |  |  |
| Sous - Total Lot 700 |  |  |  |  |  |
| LOT 800-ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 801 | Tuyaux flexibles orange pour canalisations verticales, horizontales | Rouleau | 1,00 |  |  |
| 802 | Fil TH 2,5 mm2 pour toutes installations (prises et lampes) | Rouleau | 3,00 |  |  |
| 802 | Réglettes de 120 complètes | U | 10,00 |  |  |
| 804 | Hublots ronds | U | 2,00 |  |  |
| 805 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 6,00 |  |  |
| 806 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 800 |  |  |  |  |  |
| LOT 900-PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 901 | Peinture bicouche type PANTEX 800 sur murs intérieures et plafond | M2 | 264,00 |  |  |
| 902 | Peinture bicouche type PANTEX 1300 en 2 couches sur murs extérieurs | M2 | 146,60 |  |  |
| 903 | Peinture à huile "Email" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 45,00 |  |  |
| 904 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 " BIP 2026– Lettre-Commande N° ____ LC/ MNA/ C.MNA/CIPM-MNA/2026» ; | Ens | 1,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 900 |  |  |  |  |  |
| LOT 1000-VRD |  |  |  |  |  |
| 1001 | Caniveau de 40 x 30 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10 cm | ML | 54,00 |  |  |
| 1002 | Rampes d’accès en béton armé dosé à 350 kg/m3 devant chaque porte | ML | 1,00 |  |  |
| 1003 | Dallage en béton dosé à 300 kg/m3 et d’épaisseur 8cm des alentours | M2 | 40,00 |  |  |
| Sous-Total lot 1000 |  |  |  |  |  |

| RECAPITULATIF |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° LOT |  | INTITULE DU LOT | MONTANT |
| 100 |  | Travaux Préparatoires - Etudes |  |
| 200 |  | Terrassements |  |
| 300 |  | Fondations |  |
| 400 |  | Maçonnerie - Élévations |  |
| 500 |  | Charpente - Couverture - Plafond |  |
| 600 |  | Menuiserie Bois |  |
| 700 |  | Menuiserie Métallique |  |
| 800 |  | Électricité |  |
| 900 |  | Peinture |  |
| 1000 |  | V.R.D |  |
|  |  | TOTAL H.T.V.A …….…… |  |
|  |  | T.V.A (19,25 %) …….…… |  |
|  |  | TOTAL T.T.C. …………. |  |
|  |  | A.I.R. (2,2%) ou (5,5%) ……………… |  |
|  |  | NET A MANDATER …… |  |

A3 : Cadre du détail  quantitatif et estimatif des travaux de construction

Des CPC)

| N° prix | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantités | Prix Unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |  |
| 101 | Projet d’exécution des travaux et plan de recollement | FF | 1,00 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | M2 | 600 |  |  |
| 103 | Installation de chantier | FF | 1 |  |  |
| Sous - Total Lot 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : TERRASSEMENTS ET IMPLANTATION |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement du terrain | M2 | 600 |  |  |
| 202 | Implantation du bâtiment | FF | 1,00 |  |  |
| 203 | Fouilles en puits et en rigoles | M3 | 17,00 |  |  |
| 204 | Remblai compacté sous dallage et fouilles | M3 | 35,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : FONDATION |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | M3 | 1,40 |  |  |
| 302 | Agglos bourrés de 20 x 20 x 40 | M2 | 28,00 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles isolées, amorces de poteaux et longrines | M3 | 3,60 |  |  |
| 304 | Béton armé dosé à 300kg/m3 pour dallage du sol ép.=8cm y compris chape incorporée de 2cm | M2 | 80,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS |  |  |  |  |  |
| 401 | Parpaings en agglos de 15 x 20 x 40 | M2 | 99,00 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, chaînage appuis de fenêtres et poutres. | M3 | 3,20 |  |  |
| 403 | Enduits au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | M2 | 186,00 |  |  |
| 404 | Claustras | M2 | 15,00 |  |  |
| 405 | Estrade | U | 1,00 |  |  |
| 406 | Tableau mural | U | 1,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFOND |  |  |  |  |  |
| 501 | Fermes en bastaings en bois dur de section 3x15cm doublées et traitées | M3 | 1,23 |  |  |
| 502 | Pannes en chevrons bois dur de section 8x8 | M3 | 0,87 |  |  |
| 503 | Bardage sur façade et pignons en tôles bac 5/10e y compris toutes sujétions de pose de la bande ourlet et de rive de faitage | ML | 48 |  |  |
| 504 | Couverture en tôles bac alu 5/10e de 6 ml | M2 | 126,00 |  |  |
| 505 | Tôles faîtières crantée de 50 mm de large | ML | 10,55 |  |  |
| 506 | Faux Plafonds intérieurs en contreplaqués de panneaux 120cm x 60 cm y compris solivage de 4x8 | M2 | 80,00 |  |  |
| 507 | Fourniture et pose des couvre-joints | M2 | 110,00 |  |  |
| 508 | Faux plafonds extérieur en tôle lisse | M2 | 24,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 500 |  |  |  |  |  |
| LOT 600-MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |
| 601 | Cadres (dormants) en bois dur pour fixation des portes métalliques | U | 2,00 |  |  |
| 602 | Aménagement des placards incorporés en bois | U | 1,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 600 |  |  |  |  |  |
| LOT 700-MENUISERIE METALLIQUES |  |  |  |  |  |
| 701 | Portes métalliques de 100x220cm et serrures à canon munie de poignet | U | 2,00 |  |  |
| 702 | Seuils en cornières de 30 sur estrade et nez de véranda | ML | 17 |  |  |
| 703 | Plaque métallique de 30 x 60 cm sur façade principale | U | 1 |  |  |
| Sous - Total Lot 700 |  |  |  |  |  |
| LOT 800-ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 801 | Tuyaux flexibles orange pour canalisations verticales, horizontales | Rouleau | 1,00 |  |  |
| 802 | Fil TH 2,5 mm2 pour toutes installations (prises et lampes) | Rouleau | 1.5 |  |  |
| 802 | Réglettes de 120 complètes | U | 6,00 |  |  |
| 804 | Hublots ronds | U | 1,00 |  |  |
| 805 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 3,00 |  |  |
| 806 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 800 |  |  |  |  |  |
| LOT 900-PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 901 | Peinture bicouche type PANTEX 800 sur murs intérieures et plafond | M2 | 00 |  |  |
| 902 | Peinture bicouche type PANTEX 1300 en 2 couches sur murs extérieurs | M2 | 00 |  |  |
| 903 | Peinture à huile "Email" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 00 |  |  |
| 904 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 " BIP 2026– Lettre-Commande N° ____ LC/ C.MNA/CIPM/2026» ; | Ens | 1,00 |  |  |
| Sous - Total Lot 900 |  |  |  |  |  |
| LOT 1000-VRD |  |  |  |  |  |
| 1001 | Caniveau de 40 x 30 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10 cm | ML | 47,00 |  |  |
| 1002 | Rampes d’accès en béton armé dosé à 350 kg/m3 devant chaque porte | ML | 2,00 |  |  |
| 1003 | Dallage en béton dosé à 300 kg/m3 et d’épaisseur 8cm des alentours | M2 | 37,60 |  |  |
| Sous-Total lot 1000 |  |  |  |  |  |

| RECAPITULATIF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° LOT |  | INTITULE DU LOT | MONTANT |  |
| 100 |  | Travaux Préparatoires - Etudes |  |  |
| 200 |  | Terrassements |  |  |
| 300 |  | Fondations |  |  |
| 400 |  | Maçonnerie - Élévations |  |  |
| 500 |  | Charpente - Couverture - Plafond |  |  |
| 600 |  | Menuiserie Bois |  |  |
| 700 |  | Menuiserie Métallique |  |  |
| 800 |  | Électricité |  |  |
| 900 |  | Peinture |  |  |
| 1000 |  | V.R.D |  |  |
|  |  | TOTAL H.T.V.A …….…… |  |  |
|  |  | T.V.A (19,25 %) …….…… |  |  |
|  |  | TOTAL T.T.C. …………. |  |  |
|  |  | A.I.R. (2,2%) ou (5,5%) ……………… |  |  |
|  |  | NET A MANDATER …… |  |  |

Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE MALEN DANS LA COMMUNE DE LOMIE, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | UNITE | QTES | PU | PT |
| LOT 100 : | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution des travaux et plans de récolement | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 100: |  |  |  |  |  |
| LOT 200 : | MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise de maçonnerie sur les parties d'ouvrages endommagées y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 202 | Reprise d'Enduits défectueux sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de correction des fissures superficielles | Ens | 1 |  |  |
| 203 | Reprise par endroit du dallage et de la Chape lisse du sol ep=5cm | M2 | 125 |  |  |
| 205 | Réfection sur Tableau mural | U | 2 |  |  |
| 207 | Construction de L'Estrade avec corniére | U | 2 |  |  |
| 208 | Claustras ou grillage antivol pour fenetre | m2 | 35,47 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 200: |  |  |  |  |  |
| LOT 300 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 301 | Dépose des éléments défectueux de la toiture | Ens | 1 |  |  |
| 302 | Remplacement des tôles bac alu épaisseur 6/10e de 6ml défectueuses | ff | 1 |  |  |
| 303 | Plafonds en contreplaqués de panneaux 120cm x 60 cm type AYOUS de 5 mm y compris couvres joints périphériques | m2 | 165 |  |  |
| 304 | Plafond extérieur en tôle lisse | m2 | 48,7 |  |  |
| 305 | Rive de pignon en alu | ml | 24 |  |  |
| 306 | Refection des élement deféctueux de la charpente | ff | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 300: |  |  |  |  |  |
| LOT 400 : | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Portes métalliques de 0,95 x 2,50 cm isoplanes complètes à un battant y compris toutes sujétions de fournitures et pose | U | 2 |  |  |
| 402 | Cadres dormant en bois dur du pays pour fixation portes métalliques | U | 2 |  |  |
| 403 | Seuils en cornières de 30 sur nez de véranda | ml | 32 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 400: |  |  |  |  |  |
| LOT 500 : | MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 501 | Placards incorporés en bois | U | 2 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 500: |  |  |  |  |  |
| LOT 600 | : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Révision de l'ensemble du circuit électrique y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 602 | Réglettes de 120 cm et accessoire | U | 12 |  |  |
| 604 | Interrupteurs et prises de courant | U | 5 |  |  |
| 606 | Fil TH 2,5 mm2 | Rouleau | 2 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boîtes de dérivations et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l’établissement | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 600: |  |  |  |  |  |
| LOT 700 : | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en PANTEX 800 | M2 | 554 |  |  |
| 702 | Reprise de la Peinture bicouche sur murs extérieurs en PANTEX 1300 | M2 | 270 |  |  |
| 703 | Reprise de la Peinture à huile " EMAIL" "A" sur plinthes et menuiseries métalliques | M2 | 320 |  |  |
| 704 | Sérigraphie sur plaque métallique de 30x60 ‘’BIP 20….. – Lettre de Commande N°……. /LC....../C.’’ | Ens | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 700: |  |  |  |  |  |
| LOT 800 : | VRD |  |  |  |  |
| 801 | Caniveaux en BA, ou en agglos bourrés avec ceinture en BA, de dimensions 40cm x 100cm, à 350 kg/m3, avec ferraillage en cadres HA8 | ml | 29,8 |  |  |
| 802 | Rampes en béton dosé à 350kg/m3 de 2m de large devant la portes du bâtiment | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL LOT 800: |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL H.T.V.A |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | AIR 2,2% |  |  |  |  |
|  | TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

Pièce N°8

CADRE DU SOUS DETAIL

DES PRIX UNITAIRES

TABLEAU DE SOUS-DETAIL DES PRIX

| SOUS-DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : ………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale |  |  | Unité |  | Durée tâche |
| ……… | ……………… | ………. |  |  | ………….. |  | ………… |
| Main d'Œuvre | Catégorie | Salaire journalier |  |  | Jours facturés |  | Montant |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Sous - total Main d'Œuvre A= |  |  |  |  |  |  |
| Matériels et engins | Type | Taux journalier |  |  | Jours facturés |  | Montant |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Sous-total matériels B= |  |  |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type | Uté |  | Qté |  | P.Unit | Montant |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Sous - total matériaux C= |  |  |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A+B+C = |  |  |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | ……% | D x ….. % = |  |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège | ……..% | D x …..% = |  |  |  |  |
| G | Coût de revient |  | D+E+F = |  |  |  |  |
| H | Risques + Bénéfices | ………% | G x … % = |  |  |  |  |
| I | PRIX DE REVIENT TOTAL HORS TAXES |  | G+H = |  |  |  |  |
| J | Frais d’enregistrement | 7 % | I x 7 % = |  |  |  |  |
| K | PRIX DE REVIENT UNITAIRE HORS TAXES |  | (I+J) / Qté = |  |  |  |  |

Pièce N°9

MODELE  LETTRE - COMMANDE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE LOMIE ************ SECRETARIAT GENERAL ************ COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES ************ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ MINISTRY DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPMENT ************ EAST REGION ************ UPPER NYONG DIVISION ************ LOMIE COUNCIL ************ GENERAL SECRETARIAT ************ MESSAMENA INTERNAL TENDER’S BOARD ************ |
| --- | --- | --- |

LETTRE COMMANDE N° ______/LC/C.MNA/ST/CIPM-MNA/2026

Passée après APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/C.LIE/ CIPM- /2026  DU ________/________/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOMIE, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, REPARTIS EN (05) Cinq LOTSLot N°__.

TITULAIRE	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET: Travaux de………………………………………

DELAI D’EXECUTION   : __________ (…………..) mois

MONTANT EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (2,2 %) OU (5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT : Budget d’Investissements Publics, Exercice 2026

Imputation :

SOUSCRITE, le ____________________

SIGNEE, le_________________________

NOTIFIEE, le_______________________

ENREGISTREE, le___________________

ENTRE

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, représentée par Monsieur LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LOMIE,

Ci-après dénommée:

«  L’AUTORITE CONTRACTANTE»

D’une part

## Et

#### L’Entreprise …………………………………………………

#### B.P :____________ Tel : ___________________Fax :_____________

#### N° CONTRIBUABLE:  ………………………….,

#### N° RC:  ……………………………………………………..,

#### représentée par Madame ou Monsieur ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

«  L’ENTREPRENEUR »

- D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

TITRE V : Dispositions générales relatives aux Clauses Environnementales

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L'information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

- ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là ou c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier:

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

- MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra:

- limiter la vitesse de la circulation liée a la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

- STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés ;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

- PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

- CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

- ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets;

- ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d'entretien devront être épuisés.

- SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- assurer la sécurité de la circulation.

- les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit

- assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

- les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

Page ……. et dernière de la

LETTRE COMMANDE N° ______/LC/C.MNA/CIPM-MNA/2026

Passée après APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT NAPPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/C.LIE/ CIPM- /2026  DU ________/________/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOMIE, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, REPARTIS EN (05) Cinq LOTS Lot N°_____.

Délai d’exécution : ___________ (____________) mois

Montant de la Lettre Commande en FCFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19,25 %) |  |
| A.I.R (2,2%) ou (5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

Lue et acceptée par l’Entrepreneur MESSAMENA, le………..……………

Signée par le Maire de la COMMUNE DE LOMIE, Autorité Contractante LOMIE, le…………

Enregistrement

Pièce N°10

MODELE DES FORMULAIRES A UTILISER

SOMMAIRE

Formulaire N°1: 	Modèle de soumission

Formulaire N°2 : 	Modèle de caution de soumission

Formulaire N°3 : 	Modèle de cautionnement définitif

Formulaire N°4 : 	Modèle de caution d’avance de démarrage

Formulaire N°5 : 	Modèle de caution de retenue de garantie

Formulaire N°6 : 	Modèle d’attestation de solvabilité

Formulaire  N°7 :       Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

  - Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres]francs CFA Toutes Taxes Comprises.

  - M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre,60 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de service du marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

# Formulaire N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Madame: Le Maire de la Commune d’MESSAMENA

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour les travaux de …………..ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________ (nom et adresse de la banque), représentée par _____________ (noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Madame : Le Maire de la Commune de LOMIE, ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser les travaux de ……….. ……………………………………………………… comprenant notamment :

- …..

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que l’Entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent  (2%) du montant   du Marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement,

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur,  par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à  compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N° 4 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de _________________________, Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du Marché ………………….. relatif aux travaux de ……….………………………………………… de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

Formulaire N°5 : MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de LOMIE, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux ……………………………………………,

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution,

Nous,…………………………….. (Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant du Marché. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%)du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Chef Service du Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du Marché.

Formulaire N° 6 : Modèle d’attestation de solvabilité

# Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

# Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ouvert dans les livres de notre agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

# En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

Formulaire N°7 : Modèle de Déclaration d’Intention de soumissionner

Je soussigné, Monsieur (Madame) __________________________________________________

De Nationalité _____________faisant élection de domicile à____________________________________

BP : _________________________________ Tél : _________________________________________

Agissant en qualité de ________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise __________________________________________________

N° RC : __________________________________ N° Contribuable : __________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert  N°_________/ AONO/C.MNA/ CIPM-MNA/2026 du ______________________.

Pour l’exécution des travaux de _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Pièce N°11

LISTE DES ETABLISSEMENTS

BANCAIRES HABILITES

A EMETTRE DES CAUTIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER RANG HABILITES

A EMETTRE DES CAUTIONS

- BANQUES

- AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé ;

- BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM), BP 2 933 Douala ;

- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME), BP 12 962 Yaoundé ;

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI-BANK), BP 600 Douala ;

- BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP 1 925 Douala ;

- BANK OF AFRICA CAMEROON (BOA CAMEROUN), BP 4 593 Douala;

- CITIBANK CAMEROON (CITIGROUP), BP 4 571 Douala;

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC), BP 4 004 Douala;

- ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK), BP 582 Douala;

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFCB), BP 6 578 Yaoundé;

- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (SCB CAMEROUN), BP 300 Douala;

- SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC), BP 4 042

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC), BP 1 784 Douala;

- UNION BANK OF CAMEROON (UBC), BP 15 569 Douala;

- UNITED BANK FOR AFRICA (UBA), BP 2 088 Douala.

- BGFI BANK

- BANQUE LA REGIONALE

- BANGE BANK

- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 Douala ;

- AREA ASSURANCES SA, BP 1 531 Douala ;

- ATLANTIQUE ASSURANCES, BP 2 933 Douala ;

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE SA, BP 2 328 Douala ;

- CHANAS ASSURANCES SA, BP 109 Douala;

- CPA SA, BP 2 759 Douala ;

- NSIA ASSURANCES SA, BP 2759 Douala ;

- PRO ASSUR SA, BP 5 963 Douala ;

- SAAR SA, BP 1 011 Douala ;

- SAHAM ASSURANCES SA, BP 11 315 Douala.

- ZENITHE INSURANCE SA, BP 1 540 Douala.

Pièce N°12

ANNEXES

| AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/C.MNA/CIPM-MNA/2026 DU ________/________/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTUCTURES SOCIALES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST, REPARTIS EN (03) TROIS LOTS. Financement : Budget d’Investissement Publics (BIP) –, Exercice 2026, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRILLE D'ÉVALUATION |  |  |  |
| ENTREPRISE |  | LOT N° : |  |
| - PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE… OUI/NON (Condition remplie si les cinq (05) des critères ci-dessous sont réunis) : |  |  |  |
|  | - Offre présentée en trois volumes différents - Séparation des pièces des différents volumes par des intercalaires en couleur (Original +copies) - Pièces présentées dans l’ordre du DAO - Clarté des photocopies - Reliure des documents avec spirale |  |  |
| EVALUATION DE LA PRESENTATION GENERALE |  |  |  |
| 2 – CAPACITE FINANCIERE………………….. OUI/NON Ce critère est rempli si l’une des deux (02) exigences ci-après est remplie : |  |  |  |
|  | 2-1: Chiffre d’Affaires : - justifier d’un chiffre d’affaires cumulé d’au moins la moitié du coût global des travaux en FCFA pendant les deux dernières années / lot. NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande |  |  |
|  | 2-2: Attestation d’un établissement bancaire de 1erordre : - Soit justifiant d’une solvabilité du soumissionnaire représentant la moitié du montant global en FCFA du projet. - Soit s’engageant à accorder des facilités de préfinancement au soumissionnaire au cas où il serait adjudicataire des travaux. |  |  |
| EVALUATION DE LA CAPACITE FINANCIERE |  |  |  |
| 3- REFERENCES DE L’ENTREPRISE………….. OUI/NON NB : Les justificatifs des références comprennent: - Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande Ce critère est rempli si au moins une (01) des deux (02) exigences ci-après est remplie |  |  |  |
|  | 3-1- le soumissionnaire Justifie sur les deux (02) dernières années la réalisation de projets de construction de bâtiments pour un montant cumulé d’au moins 50% en FCFA du projet pendant les deux dernières années; NB : Les justificatifs des références comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière pages) des contrats ou lettre-commande ou marché ; - Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou lettre-commande |  |  |
|  | 3-2 - Justifier des prestations au cours des trois (03) dernières années dans les domaines autres que les constructions et l’entretien de bâtiments, y compris les fournitures dans les structures publiques, parapubliques ou privées, pour un montant cumulé d’au moins 50% du montant prévisionnel du (ou des) lot(s) sollicité (s) |  |  |
| EVALUATION DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE |  |  |  |
| 4- METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX Ce critère est rempli si les exigences (01) des deux (02) ci-après sont remplies |  |  |  |
|  | 4-1- Présence d’une méthodologie d’exécution des travaux |  |  |
|  | 4-2- Méthodologie d’exécution décrite pour chaque lot de travaux énuméré dans le devis quantitatif et estimatif |  |  |
| EVALUATION DE LA METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX |  |  |  |
| 5- COHERENCE ENTRE PLANNING D’APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX ET PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX Ce critère est rempli si aux moins deux (02) des trois (03) exigences ci-après sont remplies |  |  |  |
|  | 5-1 - Planning d’exécution des travaux tenant au plus sur le délai proposé par le Maître d’Ouvrage |  |  |
|  | 5-2 - Existence d’un planning d’approvisionnement en matériaux |  |  |
|  | 5-3 - Approvisionnements des matériaux précédant leur utilisation pour chaque tâche |  |  |
| EVALUATION COHERENCE ENTRE PLANNINGS D’APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX ET PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX |  |  |  |
| 6- EXPERIENCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT Ce critère est rempli si au moins trois (03) des quatre (04) exigences ci-après sont remplies : |  |  |  |
|  | 6-1 - Justifier la possession dans son personnel de chantier d’un 01 T.S.G.C ou similaire: conducteur des travaux (Curriculum Vitae, copie certifié du diplôme + expérience d’au moins de 05 ans) |  |  |
|  | 6-2- Justifier la possession dans son personnel de chantier d’un cadre (01 TGC ou similaire : chef de chantier), autre que le conducteur des travaux, justifiant une expérience d’au moins trois (03) ans dans le domaine génie civil en général et des constructions civiles en particulier (joindre un Curriculum Vitae, copie certifié du diplôme + expérience d’au moins de 05 ans, attestation de disponibilité). |  |  |
|  | 6-3 Justifier la possession dans son personnel de chantier d’un responsable administratif, justifiant d’une expérience d’au moins trois (03) ans dans le domaine génie civil en général et des constructions civiles en particulier (joindre un Curriculum Vitae, copie certifié du diplôme + expérience d’au moins de 05 ans, attestation de présentation de l’orignal du diplôme, attestation de disponibilité, copie certifiée de la CNI signée trois fois par le concerné). |  |  |
|  | 6-4 - S’engager sur l’honneur à recruter un personnel d’exécution qualifié par corps d’état (joindre état nominatif du personnel d’encadrement à recruter et préciser leur qualification) |  |  |
| EVALUATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT |  |  |  |
| 7- MATERIEL ET EQUIPEMENTS ESSENTIELS Ce critère est rempli si les deux (02) exigences ci-après sont remplies : |  |  |  |
|  | 7-1 - Le soumissionnaire justifie la possession au moins 80% des quatre-vingt pour cent (80%) des équipements essentiels ci-après pour la réalisation des travaux. Cette justification se fera : - soit par présentation de factures d’achat dudit matériel ; - soit par engagement sur l’honneur à disposer. Ces équipements essentiels comprennent : Désignation; Quantité; Désignation; Quantité. Tronçonneuse; Griffe 6/8. Equerre maçon; Griffe 8/10. Equerre menuiserie; Ficelle de 100 m. Brouettes; Double décamètre. Machettes; Scie charpentier. Pelles rondes; Niveau à Fiole. Pelles bèches; Fil à plomb. Pioches; Niveau à bulle de 120. Sceaux maçons; Taloches. Serre-joints; Tenailles. Truelles; Burin. Moules de 15; Poinçons. Moule de 20; Cordex. Massettes de 5 kg; Arrache clous. Massettes de 10 kg; Mini scie à bois électrique. |  |  |
|  | 7-2- Le soumissionnaire justifie la possession de moyens logistiques appropriés pour l’approvisionnement du chantier. Cette justification se fera par présentation de copies certifiées conforme datant de moins de trois mois des cartes grises en cours de validité : - soit au nom du soumissionnaire en cas de propriété ; - soit au nom d’un loueur, joindre un contrat de location en cas d’adjudication, signé du soumissionnaire et du loueur. (cf. jurisprudence AO.38/2017) - Soit par une mise à disposition délivrée au soumissionnaire par le propriétaire du matériel. (cf. jurisprudence AO.38/2017) Ces moyens logistiques comprennent : - un camion benne de capacité minimale 4 m3 OU - un pick-up 4x4 |  |  |
| EVALUATION MATERIEL ET EQUIPEMENT ESSENTIEL |  |  |  |

RECAPITULATIF DE L’EVALUATION DES CRITERES ESSENTIELS DE QUALIFICATION

SOUMISSIONNAIRE : _____________________________________

| N° | DESIGNATION CRITERE ESSENTIEL | EVALUATION |  | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |  |
| 1 | PRESENTATION DES OFFRES |  |  |  |
| 2 | CAPACITE FINANCIERE |  |  |  |
| 3 | REFERENCES DE L’ENTREPRISE |  |  |  |
| 4 | METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX |  |  |  |
| 5 | COHERENCE ENTRE PLANNINGS D’APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX ET PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX |  |  |  |
| 6 | EXPERIENCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT |  |  |  |
| 7 | MATERIEL ET EQUIPEMENT ESSENTIEL |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

N.B :

- Seules les offres financières des soumissionnaires dont les offres techniques seront jugées recevables seront évaluées ;

- Les offres techniques des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 70% (dont au moins CINQ (05) «Oui» sur les SEPT (07) critères (1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7) seront jugées recevables.

DECISION DE L’EVALUATION :

| OFFRE TECHNIQUE JUGEE |  |
| --- | --- |
| RECEVABLE | IRRECEVABLE |

ANNEXE 2 : Autorisations de Dépenses

| N° Lot | Désignation | Financement | Caution |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Construction d'une salle de classe au CPC de NGOLA (Lot 1) | 10 000 000 | 100 000 |
| Lot 2 | Construction d'une salle de classe au CPC d'ESHIEMBOR (Lot 2) | 10 000 000 | 100 000 |
| Lot 3 | Construction d'une salle de classe au CPC d'ESSOMO- DJOUTAM (Lot 3) | 10 000 000 | 100 000 |
| Lot 4 | Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPPB de MADOUMA (Lot 4) | 23 000 000 | 230 000 |
| Lot 5 | Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de MALEN (Lot 5) | 12 000 000 | 120 000 |